MEMORIAL DESCRITIVO - LOTE 2

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE

Parte 1: Rua Antônio Ribeiro da Silva

Parte 2: Rua dos Jasmins

Parte 3: Rua das Rosas

Parte 4:Rua dos Girassois

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3,60X1,8) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.

Placa: 1,80 x 3,60 = 6,48 m²

- MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

  - ADMINISTRAÇÃO

Refere-se aos serviços de planejamento, supervisão técnica, controle de qualidade, acompanhamento de prazos e custos, bem como o apoio às atividades de apoio na execução dos serviços.

  - MOBILIZAÇÃO

Refere-se ao transporte de mobilização de todos as maquinas e equipamentos que serão utilizados para executar os serviços.

  - DESMOBILIZAÇÃO

Refere-se ao transporte de desmobilização de todos as maquinas e equipamentos que serão utilizados para executar os serviços.

- OBRAS VIÁRIAS

  - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Trata-se de uma pintura com material betuminoso com função de ligante entre a superfície imprimada e o material betuminoso.

O banho de ligação deve ser executado com caminhão espargidor, devidamente aquecido, sendo a temperatura máxima de aplicação de 60 ºC.

Após o banho de ligação, deve ser verificado se a aplicação atingiu toda a superfície a ser pavimentada, caso contrário, refazer o processo.

  - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 393,00 KM

O material deverá ser transportado em tanque especifico para transporte de material betuminoso, sendo esse de responsabilidade do contratado, atendendo as normas técnicas exigidas. Foi considerado o DMT de 393 km, por ser a quilometragem da mais próxima do local da obra.

  - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.

A capa asfáltica será executada em CBUQ (concreto betuminoso a quente), faixa C do DENIT com espessura de 3,0cm, sobre a base devidamente imprimada e curada.

A aplicação da massa asfáltica deverá ser executada com vibro acabadora à uma temperatura entre 130ºC à 160ºC, sendo sua compactação feita com rolos de aço e pneumáticos.

Toda a operação deverá estar dentro das normas exigidas, cito especificações gerais para obras rodoviárias do D.N.E.R, principalmente o que tange à temperatura de aplicação, desempeno e compactação.

O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibro-acabadora e compactado com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – liso). O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base.

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (VOLUME COMPACTADO)

O transporte do concreto será de responsabilidade do empreiteiro devendo o mesmo atender as normas técnicas exigidas e transportado da Usina até a Cidade de Perdizes/MG. No memorial de cálculo foi considerado DMT de 63,00 km, por ser a quilometragem da usina mais próxima do local da obra, para que a massa perca pouca temperatura no transporte para aplicação.

- DRENAGEM

  - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Perfil de concreto moldado "in loco" pelo método de extrusão, de dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas superficiais e conduzi-las a um coletor. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos no projeto. As sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de fendilhamentos. As juntas serão do tipo “seção enfraquecida” c/ espaçamento de 4 a 6 metros. A sarjeta com 50 cm base.

  - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição se refere a sarjeta existe, devido a grande contribuição de água as sarjetas existentes não estão cumprindo bem a sua função sendo necessária a sua retirada e a execução de novas sarjetas para receber adequadamente a água.

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços: desmonte, demolição e fragmentação de sarjetas ou sarjetões em concreto simples, inclusive a sub-base, ou lastro, com rompedor pneumático (martelete) e utilização de serra cliper para um melhor acabamento entre o concreto e o pavimento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação.

  - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Será medido por volume de entulho retirado, aferido no caminhão (m³).

O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária para a execução de carga mecanizada. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

Destinado ao entulho gerado pelo corte e remoção de asfalto e sarjetas.

  - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - MATERIAL DEMOLIDO DA SARJETA

Material deverá ser carregado conforme descrito no item anterior e posteriormente transportado em caminhão basculante e depositado em local indicado pela Prefeitura Municipal de Perdizes o qual não ultrapasse a distância de 5 km.

Perdizes (MG), 08 de setembro de 2025.

_________________________________________

Amanda Cristina Duarte

Eng. Civil - CREA 245.035//D – MG

Perdizes (MG), 08 de setembro de 2025.

_________________________________________

Amanda Cristina Duarte

Eng. Civil - CREA 245.035//D - MG