MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOTE 2

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE

Parte 01: Rua Antônio Ribeiro da Silva

Parte 02: Rua dos Jasmins

Parte 03: Rua das Rosas

Parte 04:Rua dos Girassois

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3,60X1,8) M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.

Placa: 1,80 x 3,60 = 6,48 m²

- MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

  - ADMINISTRAÇÃO

1 cv

  - MOBILIZAÇÃO

1 mês

  - DESMOBILIZAÇÃO

1 mês

- OBRAS VIÁRIAS

  - PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).

1 - Rua Antônio Ribeiro da Silva = 45,50 x 7,00 = 318,50 m²

2 - Rua dos Jasmins = 273,00 x 6,90 = 1.883,70 m²

3 - Rua das Rosas = 45,00 x 7,20 = 324,00 m²

4 - Rua dos Girassois = 43,00 x 7,70 = 331,10 m²

TOTAL:

  - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 393,00 KM

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 318,50 x 393,00 x 0,0005 = 62,59 txkm

- Rua dos Jasmins = 1.883,70 x 393,00 x 0,0005 = 370,15 txkm

- Rua das Rosas = 324,00 x 393,00 x 0,0005 = 63,67 txkm

- Rua dos Girassois = 331,10 x 393,00 x 0,0005 = 65,06 txkm

TOTAL: 3.845,33 txkm

  - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA.

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 318,50 x 0,03 = 9,56 m³ txkm

- Rua dos Jasmins = 1.883,70x ,0,03 = 56,51 m³

- Rua das Rosas = 324,00 x 0,03 = 9,72 m³

- Rua dos Girassois = 331,10 x 0,03 = 9,93 m³

TOTAL: 587,07 m²

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (VOLUME COMPACTADO)

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 9,56 m³ x 63,00 km = 602,28 m³xkm

- Rua dos Jasmins = 56,51 m³ x 63,00 km = 3.560,13 m³xkm

- Rua das Rosas = 9,72 m³ x 63,00 km = 612,36 m³xkm

- Rua dos Girassois = 9,93 m³ x 63,00 km = 625,59 m³xkm

TOTAL= 36.986,04 m³xkm

- DRENAGEM

  - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 45,50 m + 45,50 = 91,00 m

- Rua dos Jasmins = 273,00 m + 123,00 m + 122,00 m = 518,00 m

- Rua das Rosas = 45,00 + 45,00 = 90,00 m

- Rua dos Girassois = 41,00 m + 42,50 m = 83,50 m

TOTAL= 4.331,70 m

  - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 91,00 m x 0,30 m = 27,30 m²

- Rua dos Jasmins = 518,00 x 0,30 m = 155,40 m²

- Rua das Rosas = 90,00 m x 0,30 m = 27,00 m²

- Rua dos Girassois = 83,50 m x 0,30 m = 25,05 m²

TOTAL= 1.299,51 m

  - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

- - Rua Antônio Ribeiro da Silva = 27,30 x 0,10 = 2,73 m³

- - Rua dos Jasmins = 155,40 x 0,10 = 15,54 m³

- - Rua das Rosas = 27,00 x 0,10 = 2,70 m³

- - Rua dos Girassois = 25,05 x 0,10 = 2,51 m³

TOTAL= 129,96 m

  - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

- Rua Antônio Ribeiro da Silva = 2,73 m³ x 5 km = 13,65 m³xkm

- Rua dos Jasmins = 15,54 m³ x 5 km = 77,70 m³xkm

- Rua das Rosas = 2,70 m³ x 5 km =13,50 m³xkm

- Rua dos Girassois = 2,51 m³ x 5 km = 12,53 m³xkm

TOTAL= 611,54 m³xkm

Perdizes (MG), 09 de setembro de 2025.

_________________________________________

Amanda Cristina Duarte

Eng. Civil - CREA 245.035//D – MG