MEMÓRIA DE CÁLCULO

AMPLIAÇÃO TELHADO COMUNIDADE DOS LUCIANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES-MG

OBRA: AMPLIAÇÃO CMEI MARIA FRANCO

ENG. RESP.: ANIVALDO LUIS DOS REIS JUNIOR – CREA MG:225.171/D

- INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA

18 brocas/Pilar P-1

Perfuração: 18 x 2,00 = 36,00 m

Aço CA50 ∅ 8.0:  18 x 4 x 4,60 = 331,20 m x 0,395 kg = 130,82kg

Aço CA60 ∅ 4.2: 18 x 30 x 0,52 = 280,80 m x 0,109 kg = 30,61kg

Concreto: 18x2,0x(π.0,102)  = 1,13 m³

Concreto: 18 x 2,80 x 0,21 x 0,14 = 1,48 m³

Forma: (2,80 x 0,21 x 2) + (2,80 x 0,14 x 2) = 1,96 m²

  - PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

1,13m³

  - FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3x) (FUNDAÇÃO)

1,963=0,65m²

  - FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

2,61m³

  - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 10.0MM)

130,82 kg

  - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)

30,61kg

- COBERTURA

- Telhamento com telha metálica: 265,05m²

- Cumeeira: 11,90m

- Remoção de telha manual: 63,52m²

- Remoção de engradamento manual: 63,52m²

Perdizes (MG), 17 de março de 2026.

__________________________________

Anivaldo Luís dos Reis Junior

CREA MG.: 225.171/D