MEMÓRIA DE CÁLCULO

| RESUMO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUA/AVENIDA | COMPR. (M) | LARGURA MÉDIA (M) | ÁREA CAPA (M2) |  |
| RUA CLEMENTINO NAVES | 195,00 | 7,50 | 1462,50 |  |
| AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 134,00 | 9,00 | 1206,00 |  |
| RUA JOSÉ ALVES BORGES | 160,00 | 7,50 | 1200,00 |  |
| RUA GERALDO ELIAS ROSA | 120,00 | 7,50 | 900,00 |  |
| RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 43,00 | 7,50 | 322,50 |  |
| RUA JOSE VIEIRA DE BORBA | 100,00 | 7,50 | 750,00 |  |
| RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 90,00 | 7,50 | 675,00 |  |
| Áreas Extraídas do Projeto 6.516,00 M2 |  |  |  |  |
| Na ÁREA DA CAPA é descontado a área de Sarjeta |  |  |  |  |
| DMT - REFINARIA (VIA PAVIMENTADA): |  | 457,00 | KM |  |
| DMT - REFINARIA (LEITO NATURAL): |  | - | KM |  |
| DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA): |  | 107,00 | KM |  |
| DMT - USINA (LEITO NATURAL): |  | - | KM |  |

| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  |
|  | 3,60X1,80 |  |
|  | 6,48 | M2 |

| 1.2 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA). |
| --- | --- |

1,00	UNID

| 2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |
| --- | --- |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |
|  | ENGENHEIRO CIVIL: 4 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 2 MES DE OBRA = 32h |
|  | ENCARREGADO GERAL: 8 HORAS NA SEMANA X 4 SEMANAS NO MÊS X 2 MES DE OBRA = 64h |
|  | ALUGUEL DE CONTAINER: 2 MES DE OBRA |
|  | TOPÓGRAFO: 5 HORAS POR SEMANA X 4 SEMANAS X 2 MES = 40h |

1,00	UNID

| 3. | EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL |  |  |
|  | RUA/AVENIDA | ÁREA CAPA (M2) |  |
|  | RUA CLEMENTINO NAVES | 1.462,50 | M2 |
|  | AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 1.206,00 | M2 |
|  | RUA JOSÉ ALVES BORGES | 1.200,00 | M2 |
|  | RUA GERALDO ELIAS ROSA | 900,00 | M2 |
|  | RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 322,50 750,00 675,00 6.516,00 | M2 M2 M2 M2 |

3.2	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada QUANTIDADE MATERIAL BETUMINOSO (EM TON) X DISTÂNCIA DA USINA (EM KM) CONSUMO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO DE 0,0005 T/M2

CONSIDERADO DISTÂNCIA ENTRE REFINARIA E OBRA

RUA/AVENIDA

ÁREA (M2)

CONSUMO

(T/M2)	DMT (KM)

VOLUME TRANSP. (T/KM)

| RUA CLEMENTINO NAVES | 1.462,50 | 0,0005 | 457,00 | 334,18 | T/KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 1.206,00 | 0,0005 | 457,00 | 275,57 | T/KM |
| RUA JOSE ALVES BORGES | 1.200,00 | 0,0005 | 457,00 | 274,20 | T/KM |
| RUA GERALDO ELIAS ROSA | 900,00 | 0,0005 | 457,00 | 205,65 | T/KM |
| RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 322,50 750,00 675,00 | 0,0005 0,0005 0,0005 | 457,00 457,00 457,00 | 73,69 171,38 154,24 1.488,91 | T/KM T/KM T/KM T/KM T/KM |

| 3.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREA CAPA X ESPESSURA CBUQ (3 CM) |  |  |
|  | RUA/AVENIDA | VOLUME CBUQ (M3) |  |
|  | RUA CLEMENTINO NAVES | 43,88 | M3 |
|  | AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 36,18 | M3 |
|  | RUA JOSE ALVES BORGES | 36,00 | M3 |
|  | RUA GERALDO ELIAS ROSA | 27,00 | M3 |
|  | RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 9,68 22,50 20,25 195,49 | M3 M3 M3 M3 |

| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DMT - USINA (VIA PAVIMENTADA): |  |  | 107,00 | KM |
|  | RUA/AVENIDA | VOLUME (M3) | VOLUME TRANSP. (M3KM) |  |  |
|  | RUA CLEMENTINO NAVES | 43,88 | 4.694,63 | M3KM |  |
|  | AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 36,18 | 3.871,26 | M3KM |  |
|  | RUA JOSE ALVES BORGES | 36,00 | 3.852,00 | M3KM |  |
|  | RUA GERALDO ELIAS ROSA | 27,00 | 2.889,00 | M3KM |  |
|  | RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 9,68 22,50 20,25 | 1.035,23 2.407,50 2.166,75 20.916,37 | M3KM M3KM M3KM M3KM |  |

| 4. | DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 |  |  |  |
|  | MEDIDAS EXTRAÍDAS DO PROJETO |  |  |  |
|  | RUA/AVENIDA |  | COMPR. (M) |  |
|  | RUA CLEMENTINO NAVES RUA JOSE VIEIRA DE BORBA | 195X2 100X2 | 390,00 200,00 | M M |
|  | RUA JOSE ALVES BORGES | 160X2 | 320,00 | M |
|  | RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 90X2 | 180,00 | M |
|  |  |  | 1090,00 | M |

| 5. | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  |  |  |  |
|  | FAIXAS DE PEDESTRE: |  |  |  |  |
|  | CRITÉRIOS DE CÁLCULOS |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE DE FAIXAS: LARGURA RUA / LARGURA DA FAIXA (0,30M) / 2 |  |  |  |  |
|  | ÁREA DE PINTURA: QUANT. DE FAIXAS X LARGURA DA FAIXA (0,30M) X COMPRIMENTO DA FAIXA (3,00M) |  |  |  |  |
|  | RUA/AVENIDA | QUANT. FAIXAS DE PEDESTRE | QUANT. DE FAIXAS | ÁREA DE PINTURA DAS FAIXAS (M²) |  |
|  | RUA CLEMENTINO NAVES | 4,00 | 14,00 | 50,40 | M2 |
|  | AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | 2,00 | 17,00 | 30,60 | M2 |
|  | RUA JOSE ALVES BORGES | 4,00 | 14,00 | 50,40 | M2 |
|  | RUA GERALDO ELIAS ROSA | 4,00 | 14,00 | 50,40 | M2 |
|  | RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 2,00 2,00 1,00 | 14,00 14,00 14,00 | 25,20 25,20 12,60 244,80 | M2 M2 M2 M2 |

| CRITÉRIOS DE CÁLCULOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA DA LFO-3: COMPRIMENTO DA FAIXA X ESPESSURA (0,10M) |  |  |  |  |
| ÁREA DA LFO-2: COMPRIMENTO DA FAIXA X ESPESSURA (0,10M) |  |  |  |  |
| ÁREA DO PARE: 4,8 M2 |  |  |  |  |
| RUA/AVENIDA | PARE (M2) | LFO-2 (M2) | ÁREA DE PINTURA (M²) |  |
| RUA CLEMENTINO NAVES | 19,20 |  | 19,20 | M2 |
| AVENIDA PRIMEIRO DE MARÇO | - |  | - | M2 |
| RUA JOSE ALVES BORGES | - |  | - | M2 |
| RUA GERALDO ELIAS ROSA | 4,80 |  | 4,80 | M2 |
| RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA RUA JOSE VIEIRA DE BORBA RUA EDUARDO LUIZ VIEIRA | 9,60 9,60 9,60 |  | 9,60 9,60 9,60 52,80 | M2 M2 M2 M2 |

| 6. | SERVIÇOS FINAIS |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA - (CONSIDERANDO 1 VIAGEM, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENTRE USINA E LOCAL DA OBRA). |  |  |

1,00	UNID