PROJETO BÁSICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão Licitante: Prefeitura Municipal de Itacarambi/MG - Secretaria Municipal de Educação

Responsável: Sidney Ferreira da Silva - Secretário Municipal de Educação

Responsável Técnico: Eng. Sérgio Renato Silva de Sá - CREA-MG 08.066/D

Fonte de Recursos: Convênio nº 1261002641/2025 - Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, compreendendo reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino de Itacarambi/MG, dividida em dois lotes independentes, conforme especificações técnicas, cronograma e demais condições estabelecidas neste Projeto Básico.

2.1. Descrição por Lote

LOTE 01 - Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira

Valor Estimado: R$ 463.747,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais)

Tipo de Intervenção: Ampliação e Reforma

Descrição: Ampliação de vestiário de funcionário, DML (Depósito de Material de Limpeza), laboratório e direção, além de adequações nas áreas existentes.

LOTE 02 - Escola Municipal Noeme Sales Nascimento

Valor Estimado: R$ 364.955,87 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Tipo de Intervenção: Reforma

Descrição: Reforma dos Pavilhões 1 (cozinha, refeitório, banheiros, salas e circulação), Pavilhão 2 (salas, direção, supervisão e circulação), Pavilhão 3 (banheiros) e pintura de piso e arquibancada da quadra.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 828.702,87 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos)

3. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de adequação da infraestrutura escolar municipal às normas vigentes de acessibilidade, segurança e qualidade educacional, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem para alunos, professores e funcionários.

As escolas municipais Carmem Maria Andrade Nogueira e Noeme Sales Nascimento apresentam deficiências estruturais que comprometem o pleno funcionamento das atividades educacionais, sendo imprescindível a execução dos serviços de reforma e ampliação para garantir o cumprimento da função social da educação pública municipal.

Os recursos são oriundos do Convênio nº 1261002641/2025, firmado com a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, demonstrando o compromisso conjunto entre Estado e Município na melhoria da qualidade da educação pública.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1. LOTE 01 - Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira

4.1.1. Serviços de Instalação

Locação da obra com gabarito em madeira (Pinus/Cedrinho)

Fornecimento e instalação de placa da obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m)

Construção de barracão provisório de 12m²

4.1.2. Fundações e Estruturas

Escavação manual de valas para fundações

Concreto ciclópico para fundações (FCK 15 MPa)

Concreto armado para vigas e pilares (FCK 25 MPa)

Armadura de aço CA-50 e CA-60

Laje pré-moldada unidirecional com enchimento em EPS e capeamento de 5cm

4.1.3. Alvenaria e Vedação

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado (14x19x39cm)

Assentamento com argamassa mista (cimento, cal e areia 1:2:8)

Vergas e contravergas em concreto armado

4.1.4. Cobertura

Estrutura de madeira com tesouras em Paraju ou Cupiúba

Telhas cerâmicas tipo Colonial com inclinação de 35%

Calhas em chapa galvanizada #26

Condutores verticais em PVC 100mm

4.1.5. Revestimentos

Chapisco em argamassa de cimento e areia (1:3)

Emboço em argamassa de cimento e areia (1:6)

Reboco em argamassa mista (1:2:8)

Revestimento cerâmico branco extra até 2.025cm²

Azulejo branco 15x15cm em áreas molhadas

4.1.6. Pisos e Rodapés

Piso em granilite (marmorite) cinza polido com espessura de 8mm

Rodapé em granito cinza andorinha com 7cm de altura

Soleira em granito cinza andorinha (e=2cm)

4.1.7. Instalações Hidráulicas

Tubulação em PVC soldável: 32mm, 40mm, 50mm

Reservatório de água em polietileno (1.000 litros)

Registros de gaveta e pressão

Torneiras cromadas com arejador

Válvulas de descarga metálicas

4.1.8. Instalações Sanitárias

Tubulação em PVC: 40mm, 50mm, 100mm

Caixas de inspeção em alvenaria

Grelhas em ferro fundido

Ralos sifonados e secos

4.1.9. Instalações Elétricas

Cabos isolados de cobre: 2,5mm², 4,0mm², 6,0mm²

Eletrodutos de PVC flexível: 20mm, 25mm

Luminárias LED de sobrepor 2x18W

Tomadas universais 2P+T (10A e 20A)

Interruptores simples e paralelos

Quadro de distribuição com proteção DPS e DR

4.1.10. Esquadrias

Portas em chapa galvanizada tipo lambril

Janelas de ferro de correr e basculantes

Vidros transparentes de 4mm

Fechaduras e ferragens conforme especificação

4.1.11. Bancadas e Equipamentos

Bancada em granito cinza andorinha (e=3cm)

Estrutura de apoio em metalon

Pia de cozinha em aço inox

Lavatórios de louça com coluna

4.1.12. Pintura

Pintura acrílica em paredes internas e externas (duas demãos)

Pintura esmalte sintético em esquadrias metálicas

Verniz em madeiras aparentes

4.2. LOTE 02 - Escola Municipal Noeme Sales Nascimento

4.2.1. Serviços Preliminares

Fornecimento e instalação de placa da obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m)

Locação dos serviços conforme projeto

4.2.2. Demolições e Remoções

Demolição de revestimento cerâmico (198,85 m²)

Remoção de esquadrias metálicas (36,00 m²)

Demolição de piso de pedras/ardósia (524,07 m²)

Remoção de marcos de madeira

Carga e transporte de entulho

4.2.3. Instalações Hidráulicas

Instalação de torneiras cromadas com arejador

Válvulas de descarga metálicas (32mm/40mm)

Grelhas inox 15x15cm

Lavatórios de louça com coluna

Chuveiros elétricos 5400W

Vasos sanitários convencionais

Registros de pressão e gaveta

4.2.4. Instalações Elétricas

Luminárias de calha comercial com lâmpadas LED (40W)

Tomadas universais 2P+T (10A e 20A)

Interruptores simples de 1 a 3 teclas

Cabeamento de cobre (2,5mm², 6,0mm², 10,0mm²)

Eletrodutos de PVC flexível

4.2.5. Esquadrias Metálicas

Recuperação de portas, portões e basculantes de ferro

Lixamento, aplicação de zarcão e esmalte sintético

Fechaduras para portas externas (mínimo 1.020g)

4.2.6. Revestimentos

Chapisco em argamassa (1:3)

Emboço em argamassa (1:6)

Reboco em argamassa mista (1:2:8)

Assentamento de cerâmica branca esmaltada padrão extra

4.2.7. Pisos e Rodapés

Piso em granilite (marmorite) cinza polido

Juntas de alumínio (1x1m)

Rodapé em granilite (10cm)

4.2.8. Vidros

Espelho cristal 90x60cm (4mm) com moldura de alumínio

Vidro temperado incolor 8mm

4.2.9. Pintura

Pintura acrílica em paredes e tetos (duas demãos)

Verniz acrílico sobre alvenaria/concreto aparente

Esmalte em esquadrias de ferro

4.2.10. Bancadas e Prateleiras

Prateleiras em granito cinza andorinha (2cm)

Rodabanca/frontão de 10cm de altura

4.2.11. Limpeza e Logística

Limpeza geral da edificação (800 m²)

Transporte de entulho via caçamba e caminhão

5. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Todos os serviços e materiais deverão atender rigorosamente às seguintes normas técnicas da ABNT:

NBR 5410/2004: Instalações elétricas de baixa tensão

NBR 5626/2020: Sistemas prediais de água fria e água quente

NBR 8160/1999: Sistemas prediais de esgoto sanitário

NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

NBR 15575/2021: Edificações habitacionais - Desempenho

NBR 7190/1997: Projeto de estruturas de madeira

NBR 6118/2014: Projeto de estruturas de concreto

NBR 7200/1998: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas

NBR 13755/2017: Revestimentos cerâmicos de fachadas e paredes externas

NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

6.1. Prazos

Lote	Descrição	Prazo de Execução	Prazo de Garantia

01	Escola Municipal Carmem Maria Andrade Nogueira	180 dias corridos	60 meses

02	Escola Municipal Noeme Sales Nascimento	180 dias corridos	60 meses

6.2. Marcos de Controle

O cronograma físico-financeiro deverá contemplar os seguintes marcos de controle:

1º Marco (30 dias): Conclusão dos serviços preliminares e instalação do canteiro

2º Marco (60 dias): Conclusão das demolições/escavações e início das fundações/estruturas

3º Marco (90 dias): Conclusão da estrutura e início da alvenaria

4º Marco (120 dias): Conclusão da cobertura e início dos revestimentos

5º Marco (150 dias): Conclusão dos revestimentos e início das instalações

6º Marco (180 dias): Conclusão total dos serviços e entrega da obra

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Obrigações Gerais

Executar os serviços em conformidade com as especificações técnicas, projetos, cronogramas e normas aplicáveis

Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários

Manter no local da obra, durante toda a execução, engenheiro civil devidamente habilitado no CREA

Elaborar e implementar PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção)

Providenciar e manter atualizada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos serviços

Realizar testes, ensaios e verificações necessárias à comprovação da qualidade dos serviços

Substituir, às suas expensas, qualquer material ou serviço que apresente defeitos ou não atenda às especificações

Garantir os serviços executados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos

7.2. Obrigações Específicas

Apresentar cronograma físico-financeiro detalhado em até 10 dias após a assinatura do contrato

Fornecer relatórios semanais de andamento dos serviços.

Coordenar a execução dos serviços com o funcionamento normal das escolas. Implementar medidas de segurança para proteção de alunos, funcionários e transeuntes.

Promover a limpeza diária do canteiro e áreas circundantes destinar adequadamente os resíduos da construção civil

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estabelecidos no contrato.

Exercer a fiscalização dos serviços através de profissional habilitado.

Fornecer à contratada os dados e informações necessárias à execução dos serviços.

Permitir o livre acesso dos funcionários da contratada aos locais de execução dos serviços.

Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

Coordenar as atividades escolares de forma a minimizar interferências na execução dos serviços.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. Capacitação Técnico-Profissional

Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA da região onde os serviços serão executados

Comprovação de que a empresa possui em seu quadro permanente profissional de nível superior (engenheiro civil) devidamente registrado no CREA

Atestado de responsabilidade técnica do profissional, emitido pelo CREA

9.2. Capacitação Técnico-Operacional

Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante executado serviços de complexidade tecnológica e operacional similar ou superior

O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a execução de serviços de engenharia em valor mínimo de 50% do valor estimado para cada lote.

Comprovação de experiência mínima de 2(dois) anos em serviços de engenharia para edificações

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço por lote, observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos.

Será declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de menor preço para cada lote, desde que atenda a todos os requisitos de habilitação e tenha sua proposta considerada aceitável.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Condições de Pagamento

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, mediante medição dos serviços efetivamente executados

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da fatura

11.2. Documentos para Faturamento

Nota fiscal discriminada dos serviços executados

Planilha de medição assinada pela fiscalização

Relatório fotográfico do progresso dos serviços

Certidões negativas de débitos (FGTS, INSS, Trabalhista, Fazendário)

12. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização dos serviços será exercida por servidor especialmente designado pela Contratante, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

Fiscal do Contrato: Eng. Sérgio Renato Silva de Sá - CREA-MG 08.066/D

Gestor do Contrato: Sidney Ferreira da Silva - Secretário Municipal de Educação

12.1. Competências da Fiscalização

Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços

Atestar as medições mensais

Recusar serviços que não atendam às especificações técnicas

Solicitar a correção de eventuais defeitos ou irregularidades

Emitir pareceres técnicos sobre questões contratuais

Propor aplicação de penalidades em caso de descumprimento contratual

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Contratada ficará sujeita às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, podendo ser aplicadas as seguintes penalidades:

Advertência

Multa de mora: 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplente, limitada a 30 dias

Multa compensatória: 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato em caso de inexecução total ou parcial

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Projeto Básico foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis à matéria.

Os casos omissos serão resolvidos pela legislação aplicável e pelos princípios gerais do direito administrativo.

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as especificações técnicas, normas da ABNT, códigos de obras municipais e demais regulamentações pertinentes.

Itacarambi/MG, 29 de janeiro de 2026.

Eng. Sérgio Renato Silva de Sá

CREA-MG 08.066/D

Responsável Técnico pelo Projeto Básico