# TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

# 1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma e ampliação nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Itacarambi/MG, conforme especificações técnicas, planilhas orçamentárias e projetos anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

## 2. DA DIVISÃO EM LOTES

## O objeto desta licitação será dividido em 02 (dois) lotes, conforme descrito abaixo:

## LOTE 01: ESCOLA MUNICIPAL CARMEM MARIA ANDRADE NOGUEIRA

## Natureza: Ampliação e Reforma

- Áreas a serem ampliadas: Vestiário de Funcionários, DML (Depósito de Material de Limpeza), Laboratório e Direção.

- Áreas a serem reformadas: Bloco Cozinha, Bloco Diretoria e Bloco Supervisão.

- Valor estimado: R$ 463.747,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e sete reais).

### LOTE 02: ESCOLA MUNICIPAL NOEME SALES NASCIMENTO

- Natureza: Reforma

- Áreas a serem reformadas:

  - Pavilhão 1 (Cozinha, Refeitório, Banheiros, Salas, Circulação e Caixa de Escada);

  - Pavilhão 2 (Salas, Direção, Supervisão e Circulação);

  - Pavilhão 3 (Banheiros);

  - Pintura de piso e arquibancada da quadra.

- Valor estimado: R$ 364.955,87 (trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 828.702,87 (oitocentos e vinte e oito mil, setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos).

## 3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação justifica-se pela necessidade premente de reforma e ampliação das unidades escolares para a melhoria substancial da infraestrutura educacional do município. As intervenções visam a adequação dos espaços às normas técnicas vigentes (ABNT, Corpo de Bombeiros e normas de acessibilidade), garantindo a segurança e o conforto dos alunos e servidores.

O objetivo é proporcionar melhoria nas condições de ensino-aprendizagem, modernizando os ambientes escolares e atendendo à crescente demanda da comunidade escolar por espaços mais adequados e funcionais.

## 4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução contratada consiste na execução integral de serviços de engenharia civil, abrangendo todas as etapas necessárias para a entrega das obras em perfeitas condições de uso. Os serviços incluem, mas não se limitam a: instalações preliminares, movimentos de terra, fundações, estruturas de concreto e metálicas, alvenarias de vedação, coberturas, impermeabilizações, revestimentos de paredes e pisos, instalações elétricas, hidrossanitárias, esquadrias, vidros, pinturas e acabamentos finais, conforme detalhamento técnico específico de cada lote.

## 5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS

### 5.1 LOTE 01 - ESCOLA MUNICIPAL CARMEM MARIA

Os serviços deverão obedecer rigorosamente às seguintes especificações:

- Instalações de Engenharia: Execução de locação de obra com gabarito de madeira, fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada e construção de barracão provisório para obra.

- Fundações e Estruturas: Utilização de concreto usinado ou virado em obra com FCK 25 MPa, armadura de aço CA-50/60, e lajes pré-moldadas unidirecionais com enchimento em EPS (poliestireno expandido) para melhor conforto térmico e acústico.

- Alvenaria: Paredes de vedação executadas com tijolo cerâmico furado (dimensões 14x19x39cm), assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia.

- Cobertura: Estrutura de madeira de lei tratada e cobertura com telha cerâmica tipo Colonial, garantindo estanqueidade e harmonia arquitetônica.

- Revestimentos: Aplicação de chapisco, emboço (traço 1:6) e reboco (traço 1:2:8) com acabamento camurçado. Áreas molhadas receberão revestimento cerâmico branco de primeira qualidade (dimensões até 2.025cm²).

- Pisos: Execução de piso em granilite (marmorite) polido com espessura mínima de 8mm e juntas de dilatação plásticas ou metálicas. Rodapés em granito cinza andorinha com altura de 7cm.

- Instalações Hidráulicas: Tubulações de PVC soldável (32mm e 40mm) conforme normas NBR, instalação de reservatório de água em polietileno com capacidade de 1.000 litros.

- Instalações Sanitárias: Tubulações de esgoto em PVC série reforçada (40mm, 50mm e 100mm) conectadas à rede pública ou sistema de tratamento existente.

- Instalações Elétricas: Fiação com cabos flexíveis anti-chama (seções de 2,5mm² a 6,0mm²), eletrodutos corrugados reforçados, instalação de luminárias LED 2x18W de sobrepor, e quadro de distribuição com dispositivos de proteção (DPS e DR).

- Esquadrias: Portas em chapa galvanizada tipo lambril com pintura eletrostática ou esmalte sintético. Janelas em ferro tipo basculante ou de correr, com vidros lisos transparentes de 4mm.

- Bancadas: Fornecimento e instalação de bancadas em granito cinza andorinha polido, espessura e=3cm, com frontão e testeira.

### 5.2 LOTE 02 - ESCOLA MUNICIPAL NOEME SALES

Os serviços de reforma contemplam as seguintes especificações:

- Placa de Obra: Fornecimento e instalação de placa em chapa galvanizada nas dimensões 3,00 x 1,50m.

- Demolições e Remoções: Demolição cuidadosa de revestimentos cerâmicos, remoção de esquadrias metálicas danificadas e retirada de pisos existentes, com bota-fora imediato do entulho.

- Instalações Hidráulicas: Substituição e instalação de torneiras metálicas, válvulas de descarga (32mm/40mm), lavatórios de louça com coluna, chuveiros elétricos (5400W) e vasos sanitários com caixa acoplada ou válvula.

- Instalações Elétricas: Modernização do sistema com luminárias LED 40W, tomadas padrão NBR 14136 (10A e 20A), interruptores, e recabeamento com condutores de cobre (2,5mm², 6,0mm² e 10,0mm²) com isolamento 750V.

- Recuperação de Esquadrias: Lixamento manual ou mecânico de esquadrias metálicas existentes, aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) e pintura de acabamento com esmalte sintético.

- Ferragens: Substituição de fechaduras externas e internas, modelo alavanca, cilindro monobloco, peso mínimo de 1.020g.

- Revestimentos: Reparos em alvenaria com chapisco (1:3), emboço (1:6) e reboco (1:2:8). Assentamento de cerâmica esmaltada PEI-IV ou superior (até 2.025cm²) em áreas molhadas.

- Pisos: Execução de piso em alta resistência tipo granilite cinza polido, com juntas plásticas e polimento mecanizado. Rodapé em granilite moldado no local ou pré-moldado, altura 10cm.

- Vidros: Instalação de espelhos cristal lapidados (90x60cm, 4mm) sobre lavatórios e vidros temperados incolores de 8mm onde especificado em projeto.

- Pinturas: Pintura acrílica fosca ou semibrilho sobre paredes (mínimo 2 demãos), verniz acrílico em concreto aparente e esmalte sintético em elementos metálicos e madeiras.

- Bancadas: Instalação de bancadas e prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2cm, com acabamento polido.

- Limpeza Final: Limpeza geral de toda a área de intervenção (estimada em 800m²), incluindo vidros, pisos e aparelhos, deixando a obra pronta para inauguração.

## 6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá atender integralmente às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e legislações pertinentes, destacando-se:

- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

- NBR 5626: Instalação predial de água fria.

- NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário.

- NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

- NBR 15575: Edificações habitacionais — Desempenho.

- Código de Obras e Posturas do Município de Itacarambi/MG.

- Instruções Técnicas (ITs) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

## 7. DOS PRAZOS

- Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos para cada lote, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

- Prazo para Início: A Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Serviço, para iniciar os trabalhos.

- Prazo de Garantia: 05 (cinco) anos para a solidez e segurança da obra, cobrindo vícios construtivos e defeitos de materiais, conforme artigo 140, § 1º da Lei 14.133/2021 e Código Civil Brasileiro.

## 8. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO

O objeto será recebido:

- Provisoriamente: Pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

- Definitivamente: Por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório.

A fiscalização técnica da obra será exercida pelo Eng. Sérgio Renato Silva de Sá (CREA-MG 08.066/D), que terá plenos poderes para atestar medições, rejeitar serviços imperfeitos e determinar correções.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços rigorosamente conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e normas técnicas.

- Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à perfeita execução dos serviços.

- Manter no local da obra Responsável Técnico (Engenheiro Civil ou Arquiteto) devidamente habilitado e registrado no conselho de classe.

- Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução da obra antes do início dos serviços.

- Contratar seguros contra riscos de engenharia e responsabilidade civil.

- Cumprir integralmente as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo EPIs e EPCs.

- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Fornecer todos os projetos, especificações e demais elementos técnicos necessários à execução da obra.

- Efetuar os pagamentos devidos de acordo com as medições aprovadas e o cronograma físico-financeiro.

- Fiscalizar a execução dos serviços, através de profissional habilitado, garantindo a qualidade e conformidade da obra.

- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

## 11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá apresentar:

- Registro ou inscrição da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no CREA e/ou CAU, em plena validade.

- Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico, expedida pelo conselho profissional competente, comprovando a execução de serviços de características semelhantes.

- Atestado(s) de Capacidade Técnica operacional, em nome da empresa licitante, comprovando ter executado serviços compatíveis com o objeto licitado, correspondente a no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor estimado do lote pretendido.

## 12. DA ORIGEM DOS RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos oriundos do Convênio nº 1261002641/2025, firmado entre o Município de Itacarambi e a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), além de contrapartida municipal, se houver.

## 13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O critério de julgamento da presente licitação será o de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as exigências de habilitação e especificações técnicas deste Termo de Referência.

## 14. DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado com base em medições mensais dos serviços efetivamente executados, atestados pela fiscalização, respeitando o cronograma físico-financeiro aprovado. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data final do período de adimplemento de cada parcela (medição aprovada e nota fiscal emitida).

## 15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, garantida a prévia defesa, podendo ser aplicadas:

- Advertência;

- Multa moratória e/ou compensatória, variando de 0,5% a 20% sobre o valor do contrato, conforme a gravidade da infração;

- Impedimento de licitar e contratar;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

## 16. DISPOSIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência é parte integrante do Edital e do Contrato. Fazem parte deste documento, como anexos, os Projetos Básicos/Executivos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-Financeiros e Memoriais Descritivos específicos de cada escola.

Itacarambi/MG, 29 de janeiro 2026.

Sidney Ferreira da Silva

Secretário Municipal de Educação