MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO - MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO COMUNITÁRIO

Proprietário: Munícipio de Córrego Danta/MG.

25/04/2023

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O Memorial Descritivo em conjunto com os demais documentos referentes ao Projeto para a construção da 1ª etapa do Centro Comunitário, destinam-se à orientação quanto aos processos executivos, bem como o detalhamento dos materiais e procedimentos adotados para a perfeita construção do supracitado objeto. O documento apresenta em sua composição, divido de acordo com os elementos constituintes do Projeto Arquitetônico, a descrição e critérios de aceitabilidade dos materiais e serviços, de acordo com as disposições necessárias ao projeto, além das normas e demais dispositivos legais aplicáveis à execução do mesmo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução da construção da 1º etapa do Centro Comunitário deverá obedecer criteriosamente aos Projetos, Memorial Descritivo e demais documentos que o compõem, sendo que recaem sobre a empresa executora quaisquer responsabilidades advindas da má aplicação de materiais ou execução de serviços, ou ainda, que se façam em desacordo com as disposições apresentadas neste e demais documentos referentes ao objeto em questão, bem como nas normas e dispositivos legais vigentes e aplicáveis, em especial às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à segurança e saúde dos trabalhadores em obras de construção civil e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas quanto aos procedimentos de execução das obras e serviços. Todos os detalhes de serviços constantes em projetos e detalhes não mencionados nas especificações serão interpretados como fazendo parte do projeto. Assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações técnicas e não detalhados nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do mesmo. Nos projetos apresentados, entre medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cota, prevalecem sempre as medidas determinadas por cotas.

PROJETO ARQUITETÔNICO:

O Projeto Arquitetônico foi elaborado em conformidade com as necessidades estabelecidas do objeto da obra, de forma a maximizar o aproveitamento de espaço e buscando eficiência para a estrutura. O Projeto objetiva a construção da 1ª Etapa do Centro Comunitário. O Projeto foi elaborado observando as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as leis e decretos federais, estaduais e municipais vigentes, bem como demais órgãos normativos aplicáveis. A implantação do projeto no terreno levou em consideração as características topográficas do terreno, bem como quanto a disposição das demais edificações existentes no mesmo. Para elaboração do projeto, levou-se em consideração o uso da arquitetura modera, juntamente com tecnologias que requerem menor manutenção em sua vida útil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

A seguir encontram-se elencados e detalhados os serviços e quantitativos de materiais os quais deverão ser empregados para a maximização na qualidade da execução da construção da 1ª Etapa do Centro Comunitário.

1 - INSTALAÇÃO INICIAL DA OBRA

1.1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA.

Deverá ser confeccionada placa de identificação de obra, conforme padrão estabelecido pela FISCALIZAÇÃO da obra, em estrutura metálica, com chapa galvanizada e adesivo com as informações da obra. A placa deverá ser instalada previamente ao início das atividades, contendo os dados da obra, o prazo de entrega, os responsáveis técnicos e demais informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE e/ou FISCALIZAÇÃO.

Quantitativo:

Dimensões: 3,00m x 1,50m = 4,50 m² (01 unidade)

1.2 – LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

O objetivo do serviço de limpeza manual é remover resíduos, detritos, vegetação e outras impurezas da superfície do terreno, deixando-o limpo e livre de obstáculos. Este serviço é realizado manualmente, utilizando ferramentas e equipamentos adequados para garantir a eficácia e segurança do processo.

Quantitativo:

12,00m x 20,00m = 240,00 m²

1.3 – LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO).

A locação da obra deverá ser “in loco deverá ser feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. O quadro de obra será realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias deverão estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra será afastado 1m das paredes exteriores deverão ser locadas a partir de suas faces externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes internas locadas pelos eixos respectivos.

Quantitativos:

Perímetro = 18,35m + 18,35m + 10,35m + 10,35m = 57,40m

2 - MOVIMENTO EM TERRA/FUNDAÇÃO/ESTRUTURA

2.1 - ESCAVAÇÃO DE BLOCOS:

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 2,0m. Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. Serão procedidas escavações manuais com auxílio de ferramentas adequadas, os blocos deverão ter dimensões de 60x60x60. O material resultante, considerado “entulho”, deverá ser retirado para fora da Unidade, exceto quando o mesmo, por suas características, possa ser aproveitado como aterro ou reaterro, após remoção do material deverá ser realizado o apiloamento de fundo de vala.

Quantitativo:

Blocos 60x60x60 = 0,60m x 0,60m x 0,60m = 0,22m³ x 18 blocos = 3,96m³

Arranque dos Pilares 150x15x25 = 1,50m x 0,15m x 0,25m = 0,06m³ x 18 unidades = 1,08 m³

Vigas Baldrame: 15x30 = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 0,15m x 0,30m = 3,38m³

Total = 3,96m³ + 1,08m³ + 3,38m³ = 8,42m³

2.2 – APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA

Apiloamento é a compactação de um determinado terreno de forma manual ou mecânica. O apiloamento é utilizado para a compactação de fundo de valas de fundação . O objetivo principal do apiloamento é uniformizar e regularizar a superfície para evitar que a terra solta do terreno se misture com o concreto. O serviço deverá ser executado com o auxílio de um soquete de 10 a 20kg socando o mesmo contra o solo de forma a compactá-lo e para a posterior execução do lastro ou concreto magro.

Quantitativos:

Blocos - 60x60 = 0,60m x 0,60m = 0,36m² x 18 unid. = 6,48 m²

Arranque dos Pilares 15x25 = 0,15m x 0,25m = 0,04 m² x 18 unid. = 0,72 m²

Vigas Baldrame – 15x75,15 = 0,15m x 75,15m = 11,27 m²

Total = 6,48m² + 0,72m² + 11,27m² = 18,47 m²

2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (BLOCOS/VIGAS BALDRAMES E ARRANQUE DOS PILARES)

O concreto deverá ter resistência mínima de 25MPA, as formas dos deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as valas e fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.

Quantitativos:

Blocos: 0,60m x 0,60m x 0,10m = 0,04m³ x 18 blocos = 0,65m³

Arranques: 0,15 m x 0,25m x 1,5m = 0,004m³ x 18 blocos = 0,07m³

Vigas Baldrame: 15x30 = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 0,15m x 0,05m = 0,56m³

Total = 0,65m³ + 0,07m³ + 0,56m³ = 1,28m³

2.4 – ARMAÇÃO CA-50 6.3MM/8.0MM/10.00MM (RADIER SAPATAS/ARRANQUE DOS PILARES/BALDRAME)

O fornecimento e execução deverá acompanhar o projeto, respeitando todos os dispostos das NBR 7480, as armaduras não poderão estar em contato com as fôrmas e nem com o solo, obedecendo-se o cobrimento mínimo de 2,5cm, conforme projeto e NBR-6118. Os diâmetros, e características da armadura deverão ser rigorosamente verificados antes dos lançamentos do concreto. Todas as barras a serem utilizadas deverão passar por um processo de limpeza prévia, estando isentas de corrosão, defeitos entre outros. As armaduras deverão estar adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quanto do lançamento e adensamento do concreto.

Quantitativos:

Radier: 50x50x10

0,50m + 0,20m(dobra) = 0,70m x 12 barras/bloco = 8,40m x 18 blocos = 151,20m ferro CA-50 6.3mm x 0,245kg/m = 37,04 kg

Vigas Baldrame 75,15m x 4 barras = 300,60 m ferro CA-50 8.00mm x 0,395 kg/m = 118,74 kg

Arranque dos Pilares:  1,50m + 1,00m (espera) = 2,50m x 4 barras = 10,00m x 18 unidades = 180,00m ferro CA-50 10.00mm x 0,617 kg/m = 111,06 kg

Total = 37,04 Kg + 118,74 kg + 111,06 kg = 266,84 kg

2.5 – ARMAÇÃO CA-60 5.0MM (ESTIBOS ARRANQUE DOS PILARES/BALDRAME)

O fornecimento e execução deverá acompanhar o projeto, respeitando todos os dispostos das NBR 7480, as armaduras não poderão estar em contato com as fôrmas e nem com o solo, obedecendo-se o cobrimento mínimo de 2,5cm, conforme projeto e NBR-6118. Os diâmetros, e características da armadura deverão ser rigorosamente verificados antes dos lançamentos do concreto. Todas as barras a serem utilizadas deverão passar por um processo de limpeza prévia, estando isentas de corrosão, defeitos entre outros. As armaduras deverão estar adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quanto do lançamento e adensamento do concreto

Quantitativos:

Arranque dos Pilares: Estribos: 11x20 + 0,10m de dobra – espaçamento a cada 0,20m.

P = 0,20m + 0,20m + 0,11m + 0,11m + 0,10m (dobra) = 0,72m

1,5m x 5 unid./m (espaçamento 0,20m) x 18,00 pilares x 0,72m = 97,20m ferro CA-60 5.0mm x 0,154 kg/m = 14,97 kg

Vigas Baldrames: Estribos: 8x25 + 0,10m de dobra – espaçamento a cada 0,20m

P = 0,08m + 0,08m + 0,25m + 0,25m + 0,10m(dobra) = 0,76m

75,15m x 5 unid./m (esp. 0,20) x 0,76m = 285,57m ferro CA-60 5.0mm x 0,154 kg/m = 43,98 kg

Total = 14,97kg + 43,98kg = 58,95kg

2.6 – FÔRMAS DE TABUAS 25MM COM REAPROVEITAMENTO 4X - (VIGAS BALDRAMES, VIGAS DE RESPALDO, PILARES, VERDAS E CONTRAVERGAS)

Deverá ser executada forma de madeira maciça de tábuas de pinho nas vigas baldrame e nos blocos da fundação. As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferença de deformação entre a face e a contra face), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes são: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a ação da água. Do pedido de fornecimento é necessário constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas da peça; comprimento mínimo ou exato de peças avulsas.

Quantitativos:

Vigas Baldrame: 15x30 = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 0,30m (largura tabua) = 22,55m²

2.7 CONTRETAGEM (BLOCOS, VIGAS BALDRAME E ARRANQUE DOS PILARES)

O concreto deverá ter resistência mínima de 25MPA, as formas dos deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as valas e fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.

Quantitativos:

Blocos: 0,60m x 0,60m x 0,50m = 0,18m³ x 18 blocos = 3,24m³

Arranques: 0,15 m x 0,25m x 1,4m = 0,05m³ x 18 blocos = 0,90m³

Baldrame: 75,15m x 0,15m x 0,25m = 2,81m³

Total = 3,24m³ + 0,90m³ + 2,81 m³ = 6,95m³

2.8 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL.

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento e areia e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. Será executada alvenaria de acordo planta de proposta arquitetônica. As alvenarias serão executadas com blocos de concreto espessura de 14cm, preferencialmente com junta de 10mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm. todos os blocos cheios.

Quantitativos:

Vigas Baldrame: 15x30 = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 0,20m (apenas 1 fiada) = 15,03m²

Impermeabilização

Quantitativos:

Vigas Baldrame: 15x30 = 18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m

2.10 - REATERRO E COMPACTAÇÃO DO SOLO

O material (sem entulho) deverá ser recolocada em locais indicados e que necessitem de aterro, o solo deverá ser compactado em camadas de 20 cm com sapo mecânico para que posteriormente seja executado o contra-piso.

Quantitativos:

18,35m x 10,35m = m² x 0,20m (aterro) = 37,98m³

2.11 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS 14X19X29

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e cal e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. Será executada alvenaria de acordo planta de proposta arquitetônica. As alvenarias serão executadas com tijolo cerâmico furado espessura de 14cm, preferencialmente com junta de 10mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terão espessura máxima de 1,5 cm.

No entorno do espaço destinado à construção, será construído um muro de divisa, composto por muros de vedação, com altura igual a 2,50 m. O muro terá 28,75 m de comprimento, e 0,15 m de largura, terá em seu topo uma cinta de travamento com seção 15x20 cm, e armação composta por 4ø8mm. Além disso, deverão ser construídos pilares a cada 2,50 m de muro, com seções 15x20 cm, altura de 2,20 m, e armação composta por 4ø8mm. Além da concertina, para uma melhor manutenção do referido muro de divisa, serão instaladas capas de proteção (também conhecidas como Chapim) feitas de concreto pré -fabricado, com dimensões que se adequam ao encaixe no muro.

Serão construídas paredes a fim de receber a pedra dos bancos de alvenaria. Com espaçamento máximo de 1,00 metros com altura máxima de 0,45 metros.

Quantitativos:

Perímetro = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 5,00m PD = 375,75m²

2.12 – VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN-LOCO

Janelas/portas ou aberturas em paredes de alvenaria exigem reforços estruturais, contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuição de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforços sobre as esquadrias. As contravergas deverão ser armadas com treliça, com altura mínima de 20cm, com uso de concreto de FCK mínimo de 20MPA, preparado em betoneira.

Quantitativos:

Vergas: (Portas: 0,90 x 4) + (Porta Lateral 1,00 x 1) + (Porta Principal 2,50 x 1) + (basculas banheiros 1,50 x 2) + (vitrôs entrada 2,00 x 3) + (janelas lateral e cozinha 1,50 x 6) + (balcão 2,00 x 1) = 27,10 m x 0,15m x 0,20 m = 0,81 m³

Contra Vergas: (basculas banheiros 1,50 x 2) + (vitrôs entrada 2,00 x 3) + (janelas lateral e cozinha 1,50 x 6) = 18,00 m x 0,15m x 0,20 m = 0,54 m³

Total =0,81m³ + 0,54m¹ = 1,35m³

2.13 – ARMAÇÃO CA – 50 (VIGAS CINTA MENTO, RESPALDO E PILARES)

O fornecimento e execução deverá acompanhar o projeto, respeitando todos os dispostos das NBR 7480, as armaduras não poderão estar em contato com as fôrmas e nem com o solo, obedecendo-se o cobrimento mínimo de 2cm, conforme projeto e NBR-6118. Os diâmetros, e características da armadura deverão ser rigorosamente verificados antes dos lançamentos do concreto. Todas as barras a serem utilizadas deverão passar por um processo de limpeza prévia, estando isentas de corrosão, defeitos entre outros. As armaduras deverão estar adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quanto do lançamento e adensamento do concreto

Quantitativos:

Vigas Cinta mento 75,15m x 4 barras = 300,60 m ferro CA-50 8.00mm x 0,395 kg/m = 118,74 kg

Vigas Respaldo 75,15m x 4 barras = 300,60 m ferro CA-50 8.00mm x 0,395 kg/m = 118,74 kg

Pilates: 4 barras x 5,00 metros = 20,00 m x 18 pilares = 360,00m CA-50 10.00mm x 0,617 kg/m = 222,12 kg

Total= 118,74kg + 118,54kg + 222,12kg = 459,60 kg

2.14 – ARMAÇÃO CA-60 5.0MM (ESTIBOS VIGAS CINTA MENTO, RESPALDO E PILARES)

O fornecimento e execução deverá acompanhar o projeto, respeitando todos os dispostos das NBR 7480, as armaduras não poderão estar em contato com as fôrmas e nem com o solo, obedecendo-se o cobrimento mínimo de 2cm, conforme projeto e NBR-6118. Os diâmetros, e características da armadura deverão ser rigorosamente verificados antes dos lançamentos do concreto. Todas as barras a serem utilizadas deverão passar por um processo de limpeza prévia, estando isentas de corrosão, defeitos entre outros. As armaduras deverão estar adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quanto do lançamento e adensamento do concreto

Quantitativos:

Pilares: Estribos: 11x20 + 0,10m de dobra – espaçamento a cada 0,20m.

P = 0,20m + 0,20m + 0,11m + 0,11m + 0,10m (dobra) = 0,72m

5,00m x 5 unid./m (espaçamento 0,20m) x 18,00 pilares x 0,72m = 324m ferro CA-60 5.0mm x 0,154 kg/m = 49,90 kg

Vigas CINTAMENTO: Estribos: 8x25 + 0,10m de dobra – espaçamento a cada 0,20m

P = 0,08m + 0,08m + 0,25m + 0,25m + 0,10m(dobra) = 0,76m

75,15m x 5 unid./m (esp. 0,20) x 0,76m = 285,57m ferro CA-60 5.0mm x 0,154 kg/m = 43,98 kg

Vigas CINTAMENTO: Estribos: 8x25 + 0,10m de dobra – espaçamento a cada 0,20m

P = 0,08m + 0,08m + 0,25m + 0,25m + 0,10m(dobra) = 0,76m

75,15m x 5 unid./m (esp. 0,20) x 0,76m = 285,57m ferro CA-60 5.0mm x 0,154 kg/m = 43,98 kg

Total = 49,90kg + 43,98KG + 43,98kg = 137,86kg

2.15 – FÔRMAS DE TABUAS 25MM COM REAPROVEITAMENTO 4X - (PILARES,)

Deverá ser executada forma de madeira maciça de tábuas de pinho nas vigas baldrame e nos blocos da fundação. As peças de madeira serrada de coníferas em forma de pontaletes, sarrafos e tábuas não podem apresentar defeitos, como desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento, (diferença de deformação entre a face e a contra face), nós (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuração por insetos ou podridão além dos limites tolerados para cada classe. Tais classes são: de primeira qualidade industrial, de segunda qualidade industrial e de terceira qualidade industrial. O estoque tem de ser tabicado por bitola e tipo de madeira, em local apropriado para reduzir a ação da água. Do pedido de fornecimento é necessário constar, dentre outras, espécie da madeira; classe da qualidade; tipo e bitolas da peça; comprimento mínimo ou exato de peças avulsas.

Quantitativos:

5,00m x 0,25m x 2 lados x 18 unidades = 45,00m²

2.16 CONTRETAGEM (PILARES, CINTA MENTO E RESPALDO)

O concreto deverá ter resistência mínima de 25MPA, as formas dos deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as valas e fôrmas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural.

Quantitativos:

Pilares:5,00m x 0,15m x 0,25m x 18 unidades = 3,38m³

Vigas Cinta mento: 0,15m x 0,30m x 75,15m = 2,82m³

Vigas Respaldo: 0,15m x 0,30m x 75,15m = 2,82m³

Total = 3,38m³ + 2,82m³ + 2,82m³ = 9,02m³

2.18 - LAJE PRÉ-FABRICADA

É utilizada laje do tipo pré-moldada convencional com elementos de enchimento cerâmico com altura de 11 cm. A laje de forro será do tipo pré moldada com vigotas e concreto armado e elementos de enchimentos cerâmicos, receberá armadura de aço de no mínimo 4.2mm espaça a cada 30 cm, e capeamento com 5 cm em concreto fck 25 MPa. A armadura de aço é comumente usada para reforço estrutural da laje (armadura negativa), para absorver possíveis momentos fletores excessivos no perímetro dos panos das lajes, evitando assim a ocorrência de flecha excessiva, e possíveis fissuras na estrutura da laje. O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma.

Quantitativos:

Área extraída do poli Lyne Autocad = 50,71m²

2.21 CHAPISCO APLICADO EM TETO E ALVENARIA

O chapisco é uma camada rugosa de argamassa que aumenta a aderência do reboco ou outro revestimento que será aplicado sobre a superfície. O processo envolve a projeção de argamassa contra a superfície a ser tratada, formando uma camada irregular.

Quantitativos:

Laje: 50,71m²

Perímetro = (18,35m + 10,35m +10,35m + 10,35m + 4,00m + 4,00m + 17,75m = 75,15m) x 5,00m PD = 375,75m²

Total = 50,71m² + (375,75m² x 2 lados) = 802,21m²

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos instalados, desde que os mesmos não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria, contrariando as recomendações dos fabricantes. Apresentando, caso solicitado, os laudos técnicos que comprovem a espessura e qualidade dos serviços.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses, período este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos.

Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento Definitivo, qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no código civil.

OBS.: Os serviços descritos e ou solicitados no presente memorial, no que se refere a forma técnica de execução, quantificação, etc., mesmo que não descritos em todas as etapas que fazem parte da execução dos mesmos, ou caso ocorra divergências entre os cálculos ou quantificações, correrão por conta e risco da contratada.

CÓRREGO DANTA, MG, 29 DE ABRIL DE 2024