MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO – DISTRITO DE CACHOEIRINHA

Município: Córrego Danta – MG

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, especificações dos materiais, métodos construtivos e critérios de execução dos serviços necessários para a construção do Galpão Multiuso no Distrito de Cachoeirinha, Município de Córrego Danta/MG, conforme planilha orçamentária, projetos executivos e demais documentos integrantes do processo licitatório.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislações vigentes, recomendações dos fabricantes dos materiais empregados e orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Placa de Obra

Deverá ser fornecida e instalada placa de identificação da obra em chapa galvanizada, contendo informações do empreendimento, órgãos financiadores e executores, conforme padrão estabelecido pela Prefeitura Municipal.

2.2 Limpeza do Terreno

Será realizada a limpeza geral da área, compreendendo capina, remoção de vegetação rasteira, resíduos, entulhos e demais materiais que possam interferir na execução da obra.

2.3 Locação da Obra

A locação será executada através de gabaritos de tábuas corridas devidamente nivelados e alinhados, garantindo o correto posicionamento das fundações, pilares e demais elementos estruturais.

2.4 Andaimes

Serão fornecidos, montados e desmontados andaimes metálicos necessários à execução dos serviços em altura, observando todas as normas de segurança do trabalho.

3. MOVIMENTO DE TERRA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

3.1 Escavações

As valas para fundações serão executadas manualmente conforme dimensões definidas em projeto estrutural.

3.2 Apiloamento

O fundo das escavações será compactado manualmente para proporcionar adequada capacidade de suporte.

3.3 Armaduras

As armaduras serão executadas com aço CA-50 e CA-60, obedecendo rigorosamente aos detalhamentos estruturais, incluindo corte, dobra, montagem e colocação de espaçadores.

3.4 Formas

As formas para vigas baldrame, cintamentos e demais elementos estruturais serão confeccionadas com chapas compensadas resinadas, garantindo estabilidade e acabamento adequado das peças concretadas.

3.5 Concretagem

O concreto estrutural será preparado em obra com resistência característica mínima de 25 MPa, incluindo lançamento, adensamento, vibração e cura.

3.6 Aterro e Compactação

Após execução das fundações, será realizado aterro das áreas necessárias, seguido de compactação mecânica em camadas sucessivas.

3.7 Alvenaria de Vedação

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos furados assentados com argamassa de cimento e areia, observando alinhamento, prumo e nivelamento.

3.8 Vergas e Contravergas

Serão executadas vergas e contravergas em concreto armado sobre vãos de portas e janelas, conforme projeto.

4. REVESTIMENTOS E PISOS

4.1 Chapisco

Todas as superfícies de alvenaria receberão chapisco de cimento e areia para promover aderência aos revestimentos.

4.2 Reboco e Emboço

As paredes receberão revestimento em argamassa desempenada, garantindo superfícies regulares e adequadas para pintura ou revestimento cerâmico.

4.3 Revestimento Cerâmico de Parede

Os ambientes indicados em projeto receberão revestimento cerâmico esmaltado de primeira qualidade, assentado com argamassa colante e rejuntado.

4.4 Piso em Concreto

Será executado piso em concreto com acabamento rústico, devidamente nivelado e compactado.

4.5 Contrapiso

O contrapiso será executado em argamassa de cimento e areia, proporcionando base adequada para assentamento dos revestimentos finais.

4.6 Piso Cerâmico

Os ambientes especificados receberão revestimento cerâmico antiderrapante, padrão extra, assentado e rejuntado conforme recomendações do fabricante.

4.7 Rodapés

Serão executados rodapés cerâmicos com altura de 10 cm.

4.8 Peitoris e Soleiras

Os peitoris e soleiras serão confeccionados em granito cinza andorinha polido, incluindo assentamento e acabamento.

5. COBERTURA E FORROS

5.1 Estrutura Metálica

A cobertura será composta por tesouras e terças metálicas dimensionadas conforme projeto estrutural.

5.2 Telhamento

Será executada cobertura com telhas metálicas galvanizadas onduladas, incluindo todos os elementos de fixação necessários.

5.3 Rufos e Contrarufos

Serão instalados rufos e contrarufos em chapa galvanizada para vedação das interfaces da cobertura.

5.4 Calhas

As águas pluviais provenientes da cobertura serão coletadas através de calhas metálicas galvanizadas.

5.5 Pingadeiras

As pingadeiras serão moldadas em concreto para proteção das superfícies contra infiltrações e escorrimento de águas pluviais.

5.6 Forro de Gesso Acartonado

Os ambientes internos receberão forro em chapas de gesso acartonado estruturado, incluindo perfis metálicos, fixações e acabamentos.

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

6.1 Reservação de Água

Será instalada caixa d’água em polietileno com capacidade de 1.000 litros, incluindo todos os acessórios de funcionamento.

6.2 Rede de Água Fria

As instalações hidráulicas serão executadas com tubos e conexões em PVC soldável, garantindo abastecimento adequado dos pontos de consumo.

6.3 Rede de Esgoto

As instalações sanitárias serão executadas com tubos e conexões em PVC para esgoto, incluindo caixas de inspeção e caixa de gordura.

6.4 Registros e Válvulas

Serão instalados registros de gaveta, registros de pressão e válvulas de descarga conforme projeto hidrossanitário.

6.5 Louças Sanitárias

Serão fornecidas e instaladas bacias sanitárias, cubas, acessórios e demais equipamentos previstos em projeto.

6.6 Bancadas

As bancadas serão executadas em granito cinza andorinha polido, incluindo furos, frontões e acabamentos.

6.7 Metais Sanitários

Serão instaladas torneiras cromadas para lavatórios e cozinhas, além de chuveiros elétricos.

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO

7.1 Quadro de Distribuição

Será instalado quadro de distribuição em PVC com barramentos e dispositivos necessários à proteção dos circuitos.

7.2 Eletrodutos

A infraestrutura elétrica será composta por eletrodutos corrugados antichama embutidos nas alvenarias.

7.3 Cabeamento

Serão utilizados cabos de cobre flexíveis com isolamento antichama, conforme dimensionamento do projeto elétrico.

7.4 Sistema de Aterramento

Será executado sistema de aterramento composto por hastes copperweld, cabos nus e caixas de inspeção.

7.5 Tomadas e Interruptores

Serão fornecidos e instalados conjuntos de tomadas e interruptores conforme layout elétrico.

7.6 Iluminação

Serão instaladas luminárias tipo plafon LED nos ambientes internos.

8. ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS

8.1 Vidros Temperados

As esquadrias previstas serão executadas com vidro temperado incolor, incluindo ferragens e acessórios.

8.2 Alçapão

Será instalado alçapão metálico para acesso à cobertura e manutenção.

8.3 Divisórias

As divisórias dos sanitários serão executadas em granito cinza andorinha, incluindo ferragens e fixações.

8.4 Ferragens

Todas as portas de vidro receberão ferragens cromadas completas para perfeito funcionamento.

9. PINTURA

9.1 Preparação das Superfícies

As superfícies receberão limpeza, lixamento e aplicação de selador acrílico.

9.2 Emassamento

Os forros de gesso receberão emassamento com massa corrida para obtenção de acabamento uniforme.

9.3 Pintura de Paredes

As paredes receberão pintura látex PVA em duas demãos ou quantidade necessária para perfeita cobertura.

9.4 Pintura de Tetos

Os tetos e forros receberão pintura látex PVA em duas demãos, garantindo acabamento uniforme.

10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

Ao término dos serviços, a contratada deverá realizar limpeza geral da obra, removendo entulhos, resíduos de materiais, sobras de argamassa, tintas e demais elementos decorrentes da execução. A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, funcionamento e segurança.

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às normas da ABNT.

- Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada.

- A contratada será responsável pela segurança dos trabalhadores e do canteiro de obras.

- Qualquer alteração de projeto somente poderá ser executada mediante autorização da fiscalização.

- A obra deverá seguir integralmente os projetos, planilhas, especificações técnicas e normas vigentes.

Córrego Danta/MG, junho de 2026.

FERNANDO CRESCENCIO BERNARDES

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 168289