ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

- O estudo tem por objetivo apresentar a necessidade, a motivação e os requisitos técnicos aquisição de mata-burros destinados a atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Agropecuária, Meio Ambiente e Trânsito, que é responsável pela manutenção das vias rurais do município. A iniciativa visa atender às demandas de mobilidade e segurança no trânsito rural, garantindo a continuidade do tráfego de veículos e pedestres, especialmente em regiões onde há a presença de propriedades rurais e passagem constante de veículos agrícolas e de transporte.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de implantação, substituição ou manutenção de mata-burros em estradas vicinais e acessos rurais do município de Itaguara, como forma de melhorar a infraestrutura de mobilidade rural, garantir a segurança dos usuários e promover a eficiência no tráfego de veículos em áreas onde há presença de propriedades com criação de animais.

- O mata-burro é fundamental em zonas rurais, pois permite a livre passagem de veículos, descartando a necessidade de abertura manual de porteiras, ao mesmo tempo em que impede o escape de animais de criação, otimizando o fluxo de veículos sem comprometer o isolamento necessário para o controle de animais, promovendo maior eficiência no deslocamento.

- Atualmente, verifica-se a existência de diversos pontos nas estradas rurais com mata-burros danificados, ausentes ou inadequados, o que tem gerado transtornos à população local, riscos de acidentes e dificuldade de escoamento da produção. Em razão disso, faz-se necessária a aquisição de mata-burros metálicos e/ou pré-moldados em concreto, compatíveis com os padrões técnicos de carga e segurança, para atendimento da demanda existente.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município ainda não elaborou seu plano de contratações anual.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá respeitar a descrição informada na requisição de compras, bem como as quantidades relacionadas a cada item.

Todos os participantes deverão estar em dia com suas obrigações fiscais, que serão exigidas pelo edital subsequente.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

| # Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mata-burro inteiriço confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 ou superior medindo 300 cm de comprimento, sendo um vão de 200 cm + 50 cm para chumbadores e 12 travessas em tubos de aço de alta pressão (novos) medindo 300 cm de comprimento, diâmetro externo de 2,5” em chapa de ¼”, com espaçamento de 11 cm entre os tubos e pintura de faixa de 10 cm amarela sinalizadora nas laterais; Soldado com cordão de solda MIG 7018; Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão). | UN | 22 | 132.000,00 |
|  | Mata-burro inteiriço confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 ou superior medindo 460 cm de comprimento, sendo um vão de 360 cm + 50 cm para chumbadores e 15 travessas em tubos de aço de alta pressão (novos) medindo 300 cm de comprimento, diâmetro externo de 2,5” em chapa de ¼”, com espaçamento de 11 cm entre os tubos e pintura de faixa de 10 cm amarela sinalizadora nas laterais; Soldado com cordão de solda MIG 7018; Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão). | UN | 01 | 6.000,00 |
|  | Mata-burro inteiriço confeccionado com 04 vigas de trilho ferroviário TR 37 ou superior medindo 480 cm de comprimento, sendo um vão de 380 cm + 50 cm para chumbadores e 16 travessas em tubos de aço de alta pressão (novos) medindo 300 cm de comprimento, diâmetro externo de 2,5” em chapa de ¼”, com espaçamento de 11 cm entre os tubos e pintura de faixa de 10 cm amarela sinalizadora nas laterais; Soldado com cordão de solda MIG 7018; Pintura: Fundo protetor com função anticorrosivo e de uniformização da superfície (zarcão). | UN | 01 | 6.000,00 |

4.1. Referência de valor: Os valores foram obtidos através de orçamento enviado pela empresa Renova Locação e Serviços Eireli, conforme anexo.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar soluções existentes no mercado para atender os requisitos estabelecidos, objetificando alcançar os resultados pretendidos e atender a necessidade da aquisição, levando em considerando os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

5.1 Das Soluções:

Solução 1: Aquisição de mata-burros de concreto pré-fabricado;

Solução 2: Aquisição de mata-burros de ferro.

5.2 Da análise:

5.2.1. Solução 1

Vantagens:

- Rápida instalação;

- Alta resistência e durabilidade;

- Menor risco de deformação, suportando cargas mais elevadas.

Desvantagens:

- Mais pesado do que o mata-burro de ferro, o que consequentemente dificulta o transporte, dificulta a instalação e possui maior custo total;

- Fundações devem estar bem preparadas para suportar o peso.

5.2.2. Solução 2

Vantagens:

- Mais leve do que o mata-burro de concreto, o que consequentemente facilita o transporte, facilita a instalação e possui menor custo total;

- Fácil manutenção;

- Possibilidade de reposição de peças individuais;

- Padronização com os demais mata-burros já instalados no município.

Desvantagens:

- Pode oxidar com o tempo se não for bem tratado;

- Pode deformar sob carga excessiva se for de baixa qualidade.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa encontrada pelo setor de compras será fator balizador para o julgamento do edital subsequente.

O valor prévio aproximado foi de R$144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante do exposto, de acordo com a análise da Secretária de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Agropecuária, Meio Ambiente e Trânsito, a aquisição de mata-burros de ferro mostra-se a solução mais viável e adequada para a Administração.

Optou-se pela aquisição dos produtos de forma imediata, através de licitação própria cujo processo será conduzido conforme a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), priorizando a economicidade, ampla competitividade e atendimento aos princípios da isonomia e da eficiência, uma vez que possibilita atender plenamente a demanda das secretarias. Além disso, permite maior segurança jurídica ao processo.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O julgamento deverá ser feito pelo menor preço por item, garantindo maior disputa e melhores preços para a administração pública.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- Melhoria da mobilidade nas zonas rurais: com a instalação de mata-burros, elimina-se a necessidade de porteiras, melhorando assim o fluxo de veículos e reduzindo o tempo de deslocamento de todos;

- Aumento da segurança viária: minimiza os acidentes causados por mata-burros danificados. Reduz ainda os danos a veículos públicos e privados devido à travessia inadequada de áreas com tráfego de animais;

- Implantação de soluções permanentes e duráveis, utilizando equipamentos padronizados, que facilita o controle, instalação e manutenção futura;

- Melhoria das condições de acesso às propriedades, contribuindo para o escoamento da produção agrícola e pecuária.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A aquisição dos mata-burros independente de outras contratações, visto que todos os materiais necessários para sua instalação já se encontram em outras licitações vigentes. Além disso, a instalação, limpeza ou troca de mata-burros danificados será realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Limpeza Urbana, Agropecuária, Meio Ambiente e Trânsito.

11 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Positivos:

- Redução de erosões e assoreamentos, já que o mata-burro evita a necessidade de porteiras, diminuindo pontos de alagamento ou desvio de águas de chuva.

- Maior fluidez no tráfego rural, evitando abertura constante de porteiras e, consequentemente, diminuindo a compactação excessiva do solo nas margens das vias.

- Melhoria no escoamento da produção agrícola e circulação de veículos, reduzindo impactos sociais e econômicos.

Impactos Negativos:

- O uso de aço e trilhos ferroviários demanda processo industrial, que gera impactos ambientais como extração mineral, resíduos e emissões.

- Durante o transporte e instalação dos mata-burros podem ocorrer pequenos danos locais, como movimentação de solo e retirada de vegetação marginal.

Medidas de Mitigação:

- Evitar retirada de vegetação durante a instalação e adotar técnicas de drenagem que reduzam erosão e acúmulo de água nas laterais do equipamento.

- Fiscalizar o transporte e instalação para que sejam utilizados equipamentos adequados, reduzindo intervenções desnecessárias no solo.

- Garantir a durabilidade e qualidade do produto (uso de materiais novos e resistentes), diminuindo a frequência de substituições e o impacto ambiental a longo prazo.

12 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por fim, a equipe de planejamento da contratação manifesta-se no sentido de considerar viável, tanto nos aspectos técnicos quanto econômicos, a aquisição pretendida para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Itaguara.

Itaguara, 22 de setembro de 2025.

______________________________________________

- Felipe de Oliveira Cunha

- Secretário Municipal de Infraestrutura,

- Limpeza Urbana, Agropecuária, Meio Ambiente e Trânsito

- Prefeitura de Itaguara – MG

___________________________________________________

- Paloma Gonçalves Morais

- Supervisora/Administrativo

- Prefeitura de Itaguara – MG

___________________________________________________

  - Wellington Diego de Oliveira Penido

- Supervisor de Obras

- Prefeitura de Itaguara – MG