MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS VIAS: RUA PARANÁ, RUA MINAS GERAIS, RUA SINFOROSA DE ALMEIDA, RUA FLORESTAL E RUA FERREIRA GUIMARÃES, NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA-MG, E RUA ATALIBA VACONCELOS E AV. PROFESSOR FRANCISCO A. FRANCO, NO DISTRITO DE ANTUNES-MG

1 – DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Processo de Dispensa de Licitação para a Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Drenagem Pluvial nas seguintes vias: Rua Ferreira Guimarães, Rua Minas Gerais, Rua Paraná, Rua Florestal e Rua Sinforosa Moreira de Almeida, no município de Igaratinga-MG, e Rua Ataliba Vasconcelos e Avenida Professor Francisco A. Franco, no distrito de Antunes-MG Inclusive o fornecimento, transporte, execução e instalação de todos os serviços e equipamentos.

2 – LOCALIZAÇÃO DA OBRA

| OBRA | COORDENADAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Latitude | Longitude |
| RUA PARANÁ | 19°57'12.00"S | 44°42'15.08"O |
| RUA MINAS GERAIS | 19°57'11.59"S | 44°42'38.07"O |
| RUA FLORESTAL | 19º57’16.23”S | 44º42’12.30”O |
| RUA SINFOROSA DE ALMEIDA | 19°56'56.26"S | 44°42'37.46"O |
| RUA FERREIRA GUIMARÃES | 19°57'07.71"S | 44°42'38.37"O |
| RUA ATALIBA VACONCELOS | 19°54'15.82"S | 44°42'00.71"O |
| AVENIDA PROFESSOR FRANCISCO A. FRANCO | 19°54'25.43"S | 44°41'42.95"O |

3 – SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 Condições iniciais

A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução antes do início das obras.

A reforma será executada sem interrupção dos serviços em andamento, assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da execução da obra.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de construção e necessidades do cronograma de execução das obras, observadas as especificações estabelecidas e Normas Técnicas Brasileiras.

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos no Departamento de Engenharia, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da apresentação das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornece as informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos.

3.2 Equipamento de proteção individual - EPI

A CONTRATADA será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), durante todas as etapas dos serviços. A CONTRATADA deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física dos trabalhadores e transeuntes.

O fornecimento das máquinas, andaimes, ferramentas e equipamentos de segurança que se fizerem necessários são de responsabilidade da CONTRATADA, e deverão ser observadas e atendidas todas as medidas preventivas de Segurança do Trabalho conforme as NR-6, NR-8, NR-10, NR-18 e NR-35.

4 – QUANTITATIVO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |
| 1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M² | 2,88 |
| A - RUA FERREIRA GUIMARÃES |  |  |  |
| 2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 7,61 |
| 3 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 11,70 |
| 4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1,76 |
| 5 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M² | 13,00 |
| 6 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 90,75 |
| 7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 387,39 |
| B - RUA MINAS GERAIS |  |  |  |
| 8 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 6,53 |
| 9 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 5,44 |
| 10 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 4,61 |
| 11 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1,00 |
| 12 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 6,80 |
| 13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 2,88 |
| 14 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 58,14 |
| 15 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 1,36 |
| C - RUA SINFOROSA DE ALMEIDA |  |  |  |
| 16 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 6,72 |
| 17 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 5,60 |
| 18 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 4,74 |
| 19 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1,00 |
| 20 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 7,00 |
| 21 | DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 10,13 |
| 22 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 2,97 |
| 23 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 59,85 |
| 24 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 1,40 |
| D - ATALIBA VASCONCELOS - ANTUNES |  |  |  |
| 25 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 3,36 |
| 26 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 2,80 |
| 27 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 2,37 |
| 28 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 1,00 |
| 29 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 1,00 |
| 30 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 3,50 |
| 31 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 1,49 |
| 32 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 29,93 |
| 33 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 0,70 |
| E - AV. PROF. FRANCISCO A. FRANCO / RUA BOM JESUS - ANTUNES |  |  |  |
| 34 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 81,60 |
| 35 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 68,00 |
| 36 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 57,58 |
| 37 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 1,00 |
| 38 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2,00 |
| 39 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 85,00 |
| 40 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 204,00 |
| 41 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 25MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 140,48 |
| 42 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 36,03 |
| 43 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 726,75 |
| 44 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 43,50 |
| 45 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 17,00 |
| F - RUA PARANÁ |  |  |  |
| 46 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 194,45 |
| 47 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 162,04 |
| 48 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 137,21 |
| 49 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 7,00 |
| 50 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 202,55 |
| 51 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 486,12 |
| 52 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO B (100 X 100 X 120 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UN | 1,00 |
| 53 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1,00 |
| 54 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 85,86 |
| 55 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1731,60 |
| 56 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 40,51 |
| G - RUA FLORESTAL |  |  |  |
| 57 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M³ | 144,96 |
| 58 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 120,80 |
| 59 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 102,29 |
| 60 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 5,00 |
| 61 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 151,00 |
| 62 | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 362,40 |
| 63 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M³xKM | 64,01 |
| 64 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 1291,05 |
| 65 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140KG, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50M - CHP DIURNO; AF_06/2014 | CHP | 30,20 |

5 – DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES

5.1 Placa de Obra

Placa de obra em chapa galvanizada, adesivada, com dimensões de 2,40x1,20 metros, conforme manual do Município.

5.2 Escavação Mecânica de Valas

O serviço de escavação mecânica de valas compreende a execução de cortes no solo por meio de equipamentos mecânicos adequados, para abertura de valas com profundidade menor ou igual a 1,50 m, conforme dimensões e alinhamentos definidos em projeto.

A escavação deverá ser executada em solos de qualquer natureza, exceto rocha, respeitando os níveis, larguras e inclinações previstas, garantindo a estabilidade das paredes e do fundo da vala, de forma a não comprometer estruturas adjacentes ou a segurança dos trabalhadores.

O material escavado será carregado mecanicamente em caminhão, imediatamente após a escavação, de forma a manter a frente de serviço limpa e organizada. Estão inclusos neste serviço:

- Mão de obra necessária à operação dos equipamentos;

- Fornecimento, operação e manutenção dos equipamentos mecânicos;

- Escavação propriamente dita;

- Carga do material escavado em caminhão

Estão excluídos deste item:

- Transporte do material escavado até local de bota-fora ou reaproveitamento.

- Descarga do material no destino final;

- Escoramentos especiais, caso necessários;

- Reaterro e compactação.

A execução deverá atender às normas técnicas vigentes, às especificações de segurança do trabalho e às boas práticas de engenharia, mantendo o local devidamente sinalizado e seguro durante toda a execução do serviço.

5.3 Apiloamento Mecanizado em Fundo de Vala com Placa Vibratória

O apiloamento mecanizado em fundo de vala consiste na compactação do solo no fundo das valas, utilizando placa vibratória, com o objetivo de proporcionar base firme e uniforme para a execução dos serviços subsequentes, conforme projeto.

O serviço deverá ser executado após a conclusão da escavação, com o fundo da vala previamente regularizado, limpo e livre de materiais soltos, orgânicos ou inadequados. A compactação deverá garantir a estabilidade e o nível adequado, atendendo às cotas e às condições técnicas previstas.

Estão compreendidos neste serviço o fornecimento de equipamentos, a mão de obra necessária e a execução da compactação propriamente dita.

Não estão incluídos neste item os serviços de escavação, fornecimento de material adicional para regularização, reaterros, nem transporte de materiais.

5.4 Boca de Lobo

5.4.1 - Simples – Tipo B (Concreto)

O serviço de execução de boca de lobo simples tipo B em concreto compreende a construção da estrutura destinada à captação de águas pluviais, conforme dimensões e detalhes previstos em projeto.

Os trabalhos incluem a escavação da área necessária, a execução da estrutura em concreto, a instalação do quadro, grelha e cantoneira metálica, bem como o reaterro das laterais, com compactação adequada. O material excedente proveniente da escavação será destinado a bota-fora, em local apropriado.

Estão compreendidos neste serviço o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, formas, armações, lançamento e cura do concreto, assentamento dos elementos metálicos e todos os serviços necessários para a perfeita execução do conjunto.

A execução deverá respeitar os níveis, alinhamentos e acabamentos definidos em projeto, garantindo o correto funcionamento do sistema de drenagem e a durabilidade da estrutura, conforme normas técnicas vigentes e boas práticas de engenharia.

5.4.2 - Dupla – Tipo B (Concreto)

O serviço compreende a execução de boca de lobo dupla tipo B em concreto, destinada à captação de águas pluviais, conforme dimensões, características e detalhes indicados em projeto.

Os trabalhos incluem a escavação da área necessária, a execução da estrutura em concreto, a instalação do quadro, grelhas e cantoneiras metálicas, bem como o reaterro das laterais, com compactação adequada. O material excedente proveniente da escavação será destinado a bota-fora, em local apropriado.

Estão compreendidos neste serviço o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, formas, armações, lançamento e cura do concreto, assentamento dos elementos metálicos e todos os serviços necessários para a completa execução da estrutura.

A execução deverá respeitar os níveis, alinhamentos e acabamentos definidos em projeto, atendendo às normas técnicas vigentes e às boas práticas de engenharia, garantindo o correto funcionamento do sistema de drenagem.

5.5 Tubo de Concreto Armado – Classe PA1 – Diâmetro 600 mm

O serviço compreende o fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, classe PA1, com diâmetro nominal de 600 mm, destinados à execução de rede de drenagem, conforme projeto.

Os trabalhos incluem a carga e descarga mecânica dos tubos em caminhão, o posicionamento e assentamento adequado sobre o fundo da vala previamente preparado, bem como o rejuntamento das juntas, garantindo alinhamento, nivelamento e estanqueidade do sistema.

Estão compreendidos neste serviço o fornecimento dos tubos, mão de obra, equipamentos necessários, rejuntamento e todos os procedimentos para a correta execução do assentamento.

Estão excluídos deste item os serviços de escavação das valas e o transporte dos materiais.

A execução deverá atender às dimensões, cotas e declividades definidas em projeto, bem como às normas técnicas vigentes e às boas práticas de engenharia.

5.6 Caixa de Captação e drenagem – Tipo B (100x100x120 cm)

O serviço compreende a execução de caixa de captação e drenagem tipo B, com dimensões internas aproximadas de 100 x 100 x 120 cm, destinada ao recebimento e condução das águas pluviais, para tubulações com diâmetros variando de 500 mm a 1.500 mm, conforme indicado em projeto.

Os trabalhos incluem a escavação da área necessária, execução da estrutura em concreto, adequação das aberturas para conexão das tubulações, bem como o reaterro das laterais, com compactação adequada. O material excedente proveniente da escavação será destinado a bota-fora, em local apropriado.

Estão compreendidos neste serviço o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, formas, armações, lançamento e cura do concreto, além de todos os serviços necessários para a completa execução da caixa.

A execução deverá respeitar as dimensões, níveis e alinhamentos definidos em projeto, atendendo às normas técnicas vigentes e às boas práticas de engenharia, garantindo o adequado funcionamento do sistema de drenagem.

5.7 Transporte de Material em Caminhão

O serviço compreende o transporte de material de qualquer natureza em caminhão, dentro do perímetro urbano, em distância maior que 1 km e menor ou igual a 2 km, conforme necessidades da obra.

Estão incluídos neste serviço o deslocamento do caminhão, a mão de obra do operador e a descarga do material no local de destino, de forma adequada e conforme orientações da fiscalização.

Estão excluídos deste item os serviços de carga do material, que deverão ser executados por conta de outro item contratual.

A execução deverá atender às condições de tráfego urbano, às normas de segurança e às exigências dos órgãos competentes, garantindo a integridade do material transportado e a adequada destinação no local indicado.

5.8 Transporte com Caminhão Carroceria 7t com Guindauto 20 t.m

O serviço compreende o transporte de materiais em caminhão tipo carroceria, com capacidade de carga de até 7 toneladas, equipado com guindauto de capacidade nominal de 20 t·m, em rodovia pavimentada, conforme as necessidades da obra.

Estão incluídos neste serviço o deslocamento do veículo, a operação do guindauto para carga e descarga dos materiais, a mão de obra necessária, bem como todos os custos relacionados à operação do equipamento.

A execução deverá atender às normas de segurança, legislação de trânsito vigente e às boas práticas de transporte, garantindo a integridade dos materiais transportados e a segurança durante as operações.

6 – LIMPEZA FINAL

Ao final da execução dos serviços, todos os materiais e equipamentos da obra deverão ser removidos, e será procedida a limpeza do local. Os resíduos e entulhos de obra deverão ser transportados e receber correto descarte, respeitando as Normas de Sustentabilidade na Construção Civil.

Os serviços serão considerados concluídos após a verificação da perfeita execução dos mesmos e aprovação pela fiscalização técnica da obra.

7 – RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um arquiteto, engenheiro civil ou profissional que possuía atribuição para execução deste tipo de serviço, devendo possuir registro profissional junto ao CAU, CREA ou conselho de classe que se aplique, apresentando ainda atestados técnicos comprobatórios para capacidade de execução da obra objeto deste memorial.

8 – SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações da Lei 6.514/77 e as suas normas regulamentadoras.

É de responsabilidade da empresa contratada, cumprir todas as exigências e descrições aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial.

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer momento sem onerar a contratante, visto ser obrigação da empresa contratada, provar a qualidade dos itens propostos.

10 – PLANILHA DE CUSTO: (em anexo).

11 – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO: (em anexo).

Igaratinga, 29 de abril de 2026

Flávio Lucas Greco Santos

Engenheiro Civil

CREA-MG: 64.880/D