# ANEXO

# TERMO DE REFERÊNCIA

# Aquisição/ Fornecimento de Bens

ÓRGÃO SOLICITANTE:

Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

- OBJETO:

“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR SISTEMA FOTOVOLTAICO, ATENDENDO ÀS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.”

  - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNID | QUANT | PREÇO MÉD UNIT | PREÇO MÉD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÓDULO FOTOVOLTAICO BIFACIAL, TECNOLOGIA N-TYPE OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 605 WP, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 22%, CÉLULAS MONOCRISTALINAS, DUPLO VIDRO, COM CABOS E CONECTORES DE CONEXÃO, TENSÃO MÁXIMA DO SISTEMA DE 1.500 VCC, FATOR DE BIFACIALIDADE MÍNIMO DE 80%, COM REGISTRO ATIVO NO INMETRO, DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E GARANTIA MÍNIMA DE 25 ANOS DE DESEMPENHO LINEAR. OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. |  | UND | 400 | R$ 680,44 | R$ 272.176,00 |
| 2 | INVERSOR FOTOVOLTAICO ON-GRID, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 10 KW, TENSÃO DE SAÍDA 220 VCA, MONOFÁSICO, COM NO MÍNIMO 3 RASTREADORES MPPT, EFICIÊNCIA MÁXIMA MÍNIMA DE 98%, TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA CC DE 600 V, FAIXA DE TENSÃO MPPT ENTRE 60 E 550 V OU COMPATÍVEL, CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA DE NO MÍNIMO 18 A POR MPPT, PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO (AFCI), PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CC TIPO II, PROTEÇÃO ANTI-ILHAMENTO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, COM CONEXÃO À REDE ELÉTRICA E SISTEMA DE MONITORAMENTO/COMUNICAÇÃO, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. CERTIFICAÇÕES: REGISTRO INMETRO OBRIGATÓRIO. |  | UND | 25 | R$ 7.062,73 | R$ 176.568,25 |
| 3 | KIT DE PERFIL METÁLICO/ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, COMPOSTO POR 12 (DOZE) UNIDADES DE PERFIL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 550 MM, RESISTENTE À CORROSÃO E ADEQUADO PARA USO EXTERNO, 06 (SEIS) GRAMPOS INTERMEDIÁRIOS COMPATÍVEIS COM MÓDULOS DE 30 A 35 MM E 06 (SEIS) GRAMPOS FINAIS COMPATÍVEIS COM MÓDULOS DE 30 A 35 MM, INCLUINDO TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO E COMPATIBILIDADE ENTRE OS COMPONENTES, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. |  | KIT | 150 | R$ 432,15 | R$ 64.822,50 |

Valor Total da Contratação: R$ 513.566,75 (quinhentos e treze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

*OBESERVAÇÃO:

“Deverá ser informado a marca/modelo do item que compõem o objeto, em campo específico no sistema, sob pena de desclassificação.”

  - DA NATUREZA DO OBJETO

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, com características e especificações usuais de mercado uma vez que;

O artigo 6º da Lei nº 14.133, de 2021, estabelece que os itens de consumo e serviço deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. O Decreto nº 10.818, de 2021 regulamentou o tema, devendo as vedações nele estabelecidas serem respeitadas pelo administrador público.

- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

  - FUNDAMENTAÇÃO:

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade do Município de Iapu/MG de promover maior eficiência, economicidade e sustentabilidade na utilização da energia elétrica consumida pelas unidades públicas municipais, mediante a implantação gradual de sistemas de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica.

A despesa com energia elétrica constitui custo permanente para a Administração Pública, especialmente em unidades que possuem funcionamento contínuo ou elevada demanda energética, como escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos. Nesse contexto, a utilização de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica apresenta-se como alternativa capaz de contribuir para a redução dos custos operacionais, maior previsibilidade das despesas e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

No âmbito da Secretaria Municipal de Educação, as unidades escolares possuem diversas salas de aula e demais ambientes que demandam o funcionamento diário de equipamentos elétricos, tais como aparelhos de ar-condicionado, computadores, equipamentos pedagógicos, iluminação, eletrodomésticos e outros recursos necessários à adequada prestação dos serviços educacionais. Considerando a quantidade de ambientes e a previsão de ampliação da utilização de equipamentos de climatização, projeta-se aumento da demanda por energia elétrica.

Ressalta-se, nesse sentido, que a Secretaria Municipal de Educação possui previsão de recebimento de recursos nos próximos 12 (doze) meses destinados à instalação de unidades geradoras de energia e de aparelhos de ar-condicionado nas escolas municipais. Assim, a implantação dos sistemas de geração fotovoltaica deverá ser planejada de maneira compatível com essa expansão, permitindo que a infraestrutura de geração de energia acompanhe gradualmente o aumento da carga elétrica decorrente da instalação dos equipamentos de climatização e demais aparelhos.

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, as unidades municipais também apresentam demanda significativa e contínua por energia elétrica, em razão do funcionamento de aparelhos de ar-condicionado, iluminação, computadores, equipamentos médico-assistenciais, refrigeradores, sistemas de tecnologia e demais equipamentos indispensáveis à manutenção dos serviços de saúde prestados à população.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde já possui previsão de recursos para a implantação de unidades geradoras de energia fotovoltaica em alguns dos pontos considerados de maior consumo energético. Essa previsão demonstra a existência de planejamento administrativo para a adoção progressiva da geração própria de energia, possibilitando que os investimentos sejam direcionados prioritariamente às unidades que apresentam maior demanda e, consequentemente, maior potencial de redução das despesas com energia elétrica.

Dessa forma, a contratação deverá possibilitar ao Município estruturar e implementar a geração de energia solar de forma gradual e planejada, observando a disponibilidade de recursos, a demanda energética de cada unidade e a expansão prevista da infraestrutura municipal. A estratégia permite compatibilizar os investimentos já previstos na área da Saúde com os futuros investimentos da Educação, evitando soluções isoladas e proporcionando maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

A adoção da energia solar fotovoltaica também está alinhada aos princípios da economicidade, eficiência, planejamento e sustentabilidade, uma vez que permite ao Município utilizar fonte de energia renovável, reduzir sua dependência da energia elétrica convencional e diminuir, ao longo do tempo, as despesas decorrentes do consumo das unidades públicas.

Além da economia financeira, a implantação dos sistemas contribuirá para a modernização da infraestrutura municipal, conferindo maior eficiência energética aos prédios públicos e fortalecendo a adoção de práticas ambientalmente responsáveis pela Administração.

Assim, a contratação mostra-se necessária e conveniente para atender às demandas das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação de Iapu/MG, possibilitando a implantação gradual de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, em consonância com os recursos já previstos, com a expansão futura da infraestrutura das unidades públicas e com a necessidade de garantir maior eficiência, economicidade, sustentabilidade e adequada gestão dos recursos públicos.

  - QUANTITATIVO A SER DEMANDADO:

As quantidades previstas foram estabelecidas considerando a necessidade de implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica destinados ao atendimento das unidades das Secretarias Municipais de Saúde e de Educação. A estimativa considera a necessidade de aquisição dos equipamentos e materiais necessários à composição das usinas fotovoltaicas, incluindo módulos fotovoltaicos, inversores, estruturas e demais componentes necessários à implantação dos sistemas.

- DOS PARÂMETROS DA LICITAÇÃO

3.1 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A contratação dos serviços se dará por meio da modalidade licitatória PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM EM MODO DE DISPUTA ABERTO.

  - SERÁ ADOTADO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços

Nos termos do artigo 3º, do Decreto nº. 11.462/2023, o sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes situações:

Art. 3º O SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.

É importante ressaltar:

Que a adoção do sistema de registro de preço se mostra adequada e vantajosa para esta licitação, em consonância com as disposições da nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133/2021). O sistema de registro de preço traz consigo diversos benefícios e garantias tanto para o órgão contratante quanto para os potenciais fornecedores.

Outro ponto relevante é que o sistema promove maior competitividade entre os fornecedores interessados em participar da licitação. Com a possibilidade da formação do cadastro reserva durante o prazo estipulado para adesão ao registro de preços, há mais oportunidades para empresas apresentarem propostas vantajosas e competitivas.

Dessa forma, considerando todos esses aspectos favoráveis à implantação do sistema registrado nesta nova legislação vigente aplicável às compras públicas brasileiras atualmente vigentes e considerando ainda as peculiaridades desta contratação específica, concluímos pela pertinência e conveniência na adoção deste modelo.

  - OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

a) A Ata de Registro de Preços será gerenciada pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;

b) O prazo para assinatura da ata será de ( 5 ) dias, improrrogáveis;

c) O prazo de vigência da ata é de ( 1 ) ano.

d) Admitir-se-á a prorrogação de validade da Ata por até ( 1 ) um ano, desde que comprovado preço vantajoso.

e) Os quantitativos a serem prorrogados, serão aqueles referentes ao saldo da respectiva ata de registro de preço.

  - Será adotado tratamento diferenciado a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterado pela Lei Complementar nº 147/2014) em lotes/itens com valor referencial até a R$ 80.000,00 por lote/item.

“Art. 48”. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar sita acima, a administração pública:

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Justifica-se ainda o tratamento diferenciado e simplificados as microempresas e empresas de pequeno portenho termos do art. 1º e seus incisos da Lei Municipal nº 1.545/2018.

Art. 1º Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional do Município de Iapu será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas- ME e empresas de pequeno porte- EPP objetivando:

I- a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;

II- a ampliação da eficiência das políticas públicas; e,

III- o incentivo à inovação tecnológica.” (...)

De acordo com a lei 14.133/2024, Art. 3º, § 2º;

A obtenção deste benefício fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir da licitante declaração de observância desse limite na licitação.

  - ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Apenas o item 03 será exclusivo para a participação de Microempresas e Empresas de pequeno porte de acordo com o item 3.4 acima.

Sobre os Itens 01 e 02:

A presente contratação tem por objeto a aquisição de placas/módulos solares fotovoltaicos, inversores solares e demais componentes necessários à implantação e ao adequado funcionamento de sistema de geração de energia fotovoltaica destinado ao atendimento das necessidades do Município.

Considerando a natureza integrada do objeto, justifica-se a realização da contratação de forma conjunta, sem parcelamento dos componentes e sem reserva de cota exclusiva para Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, tendo em vista a necessidade de garantir a compatibilidade, padronização, eficiência, segurança e adequado funcionamento do sistema fotovoltaico.

Os módulos, inversores e demais componentes possuem relação técnica entre si, sendo necessária a compatibilidade de suas especificações e características para assegurar o desempenho e a confiabilidade da solução. A aquisição de equipamentos de diferentes fornecedores, fabricantes ou padrões tecnológicos poderá gerar incompatibilidades, dificuldades de parametrização e manutenção, redução da eficiência energética, falhas e dificuldades na identificação de responsabilidades e acionamento de garantias.

Dessa forma, o parcelamento do objeto ou a reserva de cota exclusiva para ME/EPP, quando resultar na fragmentação do fornecimento de componentes que devem funcionar de maneira integrada, poderá ocasionar prejuízo ao conjunto da solução. A opção pelo não parcelamento encontra respaldo no art. 40, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, diante da configuração de sistema único e integrado e do risco de comprometimento do conjunto do objeto.

A não reserva de cota exclusiva para ME/EPP decorre, portanto, de justificativa eminentemente técnica, não tendo por finalidade restringir a participação dessas empresas. Permanecerão assegurados os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, quando cabíveis, inclusive o tratamento favorecido relativo ao empate ficto previsto nos arts. 44 e 45 da referida Lei.

Considerando que o certame adotará o critério de julgamento pelo maior percentual de desconto, a aplicação do benefício às ME/EPP deverá observar a equivalência econômica das propostas, conforme metodologia estabelecida no edital, inclusive quanto ao limite de 5% previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Assim, justifica-se a contratação integrada dos componentes do sistema fotovoltaico, sem parcelamento e sem reserva de cota exclusiva para ME/EPP, por ser a medida que melhor atende ao interesse público, assegurando a compatibilidade e padronização dos equipamentos, o desempenho, a segurança, a continuidade da geração de energia e a adequada responsabilização e garantia da solução fornecida, sem prejuízo da aplicação dos demais benefícios legais destinados às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

  - NÃO SERÁ ADMITIDA A PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO

a) A formação de consórcio não traria benefícios significativos em termos de economia, eficiência ou qualidade na prestação dos serviços. Além disso, a complexidade e a diversidade das demandas nesse setor podem tornar a gestão de um consórcio mais difícil e menos eficaz do que a contratação direta de fornecedores especializados.

b) Dessa forma, a opção pela não adoção de consórcio no processo licitatório pode ser justificada com base na análise técnica e econômica das necessidades da administração pública, conforme previsto na nova Lei 14.133 de 2021.

c) Cabe ressaltar ainda que a Lei 14.133/21 estabelece que a vedação é que deve ser inserida no edital, de sorte que a omissão do instrumento convocatório acerca do assunto equivale à autorização

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.1 A empresa CONTRATADA deverá garantir, no que couber, o descarte correto e seguro de todos os insumos/itens que forem removidos em manutenções, adotando práticas de sustentabilidade ambiental na execução do objeto. Deverá adotar medidas, quando couber, para atender as recomendações contidas no Capítulo III, DOS BENS E SERVIÇOS, com ênfase no art. 6º da Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, bem como, o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do Desenvolvimento nacional sustentável e a Lei nº 12.305/2010 que institui a política de resíduos sólidos.

4.2 A empresa CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Lei nº 14.133/2021

4.3 A empresa contratada deverá adotar medidas a orientar seus empregados para adotarem condutas e técnicas para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas e respeitadas as normas ambientais vigentes.

4.4 É dever da empresa contratada, observar entre outras: o menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

- DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

  - HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL:

- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

- Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional do sócio administrador.

Obs.: Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas

- Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais registrado na junta comercial ou autenticado pela Receita Federal via Sped ou serem autenticados no registro público competente. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, I), limitando-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (14.133, de 2021, art. 69, § 6º);  As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº (14.133, de 2021,  art. 69, caput, inciso II);

  - QUALIFIDAÇÃO TÉCNICA:

- Somente as empresas vencedoras deverão inserir no campo ficha técnica do sistema os folders de todos os itens, contendo as especificações técnicas.

a.1. Os folders para apresentação de cada item na ficha técnica, deverão atender as especificações exigidas, sob pena de classificação do item.

  - DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA:

- Declaração da ME, EPP que não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

- Deverá apresentar declaração que, nos últimos anos, não sofreu sanções administrativas que a impeçam de contratar com a administração pública, e que mantém uma conduta idônea em todas as suas relações comerciais.

- DA EXECUÇÃO DO OBJETO

  - PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO

- A licitante vencedora fornecerá os produtos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a respectiva nota de empenho, no endereço indicado na Autorização de Fornecimento solicitado por funcionário desiguinado para recebimento do objeto.

- A entrega dos materiais deverá ser de forma a garantir a integridade dos bens que serão adquiridos sem que haja dano.

- A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos deste instrumento.

- O fornecedor deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da fiscalização

- A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as garantias do fabricante registradas em cada produto e a inviolabilidade dos mesmos.

- Constatadas irregularidades no objeto, o município, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações deste Termo, determinando sua substituição e/ou determinar sua complementação, se houver diferença de quantidades ou de partes.

- As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado

  - Da condição de pagamento

    - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria do Município de Iapu/MG, por processo legal, após a comprovação do fornecimento e nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal.

    - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

    - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

    - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

    - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

    - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

    - O contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

- OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 Da contratada

Obriga-se a empresa vencedora:

- Atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

- Ao fornecimento do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

- Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do edital;

- Reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em    que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição     dos    mesmos;

- Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto;

- Apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

- Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de egistro de Preços;

- Manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

- A estender aos contratos, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

- Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

- Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

- Mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

- Manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração;

7.2 Da contratante

Obriga-se a Administração/Contratante:

- Comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas aos objetos entregues;

- Efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e no Contrato;

- Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

- Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

- Observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

- Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

- DO CONTRATO

  - INSTRUMENTO CONTRATUAL

- Ata de Registro de Preços.

  - VIGÊNCIA

- O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) da data de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

  - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Gestor:

Nome: Caio César Lacerda Silveira Melo

Cargo: Secretário Municipal de Educação

Nome: Deuvane Rodrigues de Oliveira

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Fiscais:

Nome: Eudimar da Costa Junior

Cargo: Secretário de Administração e Finanças

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - Prazos

Prazo de pagamento: até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura.

  - DOS RECURSOS UTILIZADOS

Recurso Próprio.

  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A dotação orçamentária segue em anexo ao Termo de Referência.

  - DO VALOR ESTIMADO

O valor máximo estimado será de R$ 513.566,75 (quinhentos e treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- INDICAÇÃO RESPONSÁVEL NO ÓRGÃO PELOS ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS

Os questionamentos, impugnações e esclarecimentos serão feitos na plataforma.