PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº xx/2026

CONCORRÊNCIA Nº xx/2026

1 – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na estrada vicinal que interliga a sede do município de Santa Margarida/MG ao distrito de Ribeirão de São Domingos, em regime de empreitada por preço global, incluindo serviços de execução de reforço de subleito, sub-base e base, fornecimento e aplicação de imprimação, pintura de ligação, drenagem pluvial, além de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais necessários para a satisfatória prestação dos serviços, que serão custeados com recursos provenientes do Convênio nº 1231000433/2026, firmado com a SEAPA, com contrapartida do Município, para o fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal Obras, Serviços Urbanos e Habitação de Santa Margarida/MG.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRAS: 1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, SUB-BASE, BASE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM ESTRADA VICINAL DA CIDADE DE SANTA MARGARIDA/MG.

LOCAL: Sentido ao Distrito de Ribeirão de São Domingos, Zona Rural do Município de Santa Margarida/MG.

3 – JUSTIFICATIVA

A presente contratação tem por finalidade viabilizar a execução de obra de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na estrada vicinal que interliga a sede do Município de Santa Margarida/MG ao Distrito de Ribeirão de São Domingos, abrangendo um trecho de aproximadamente 3,78 km atualmente constituído por leito natural (chão batido). A intervenção contempla a execução de reforço de subleito, sub-base e base, fornecimento e aplicação de imprimação e pintura de ligação, implantação de sistema de drenagem pluvial, bem como o fornecimento de toda mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à perfeita execução dos serviços.

A instauração do competente procedimento licitatório objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, economicidade e interesse público. Para tanto, será adotada a modalidade Concorrência, com critério de julgamento pelo menor preço, em conformidade com os artigos 28, inciso II, e 6º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que o objeto se enquadra como obra de engenharia de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

A execução da obra mostra-se necessária e de relevante interesse público, considerando que o trecho objeto da intervenção constitui importante via de ligação entre a sede municipal e o Distrito de Ribeirão de São Domingos, sendo amplamente utilizado pela população local para deslocamentos diários, transporte escolar, acesso aos serviços públicos essenciais, escoamento da produção agropecuária e desenvolvimento das atividades econômicas da região.

Atualmente, embora existam trechos já pavimentados ao longo do percurso, o segmento contemplado pelo projeto permanece sem revestimento asfáltico, condição que provoca dificuldades de trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, quando a formação de lama, erosões e irregularidades compromete a segurança dos usuários, aumenta os custos de manutenção viária e dificulta o acesso de moradores, produtores rurais, estudantes e prestadores de serviços.

A pavimentação asfáltica do referido trecho proporcionará melhorias significativas na mobilidade urbana e rural, garantindo maior conforto, segurança e eficiência no deslocamento de veículos e pedestres, além de reduzir os custos operacionais de transporte, minimizar a emissão de poeira, diminuir a incidência de processos erosivos e contribuir para a conservação da infraestrutura viária municipal.

Adicionalmente, a implantação do sistema de drenagem pluvial previsto no projeto é fundamental para assegurar a durabilidade da pavimentação, promover o adequado escoamento das águas superficiais e preservar as condições estruturais da via ao longo do tempo, evitando danos decorrentes da ação das águas pluviais.

A contratação será custeada com recursos provenientes do Convênio nº 1231000433/2026, celebrado com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, com a respectiva contrapartida financeira do Município de Santa Margarida/MG, representando importante investimento em infraestrutura viária e desenvolvimento regional.

Dessa forma, a contratação pretendida justifica-se pela necessidade de promover melhorias permanentes na infraestrutura de transporte do Município, ampliar a segurança e a qualidade de vida da população, fortalecer as atividades econômicas locais e assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos disponibilizados por meio do convênio firmado, atendendo às demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação de Santa Margarida/MG.

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

O levantamento topográfico e cadastral consiste na obtenção de informações precisas e detalhadas sobre as características físicas e geográficas de uma determinada área, incluindo relevo, limites, estruturas existentes, além de elementos naturais e artificiais relevantes para o desenvolvimento do projeto. No contexto para a pavimentação das estradas, foi avaliado uma área de 3,78km, das vias existentes com as seguintes coordenadas: Ponto 1 (M-1)  LAT: 20°24'58.55"S" e LONG: 42°17'8.03"O", ponto 2 (M-2) LAT: 20°26'20.50"S e LONG: 42°17'12.27"O

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Não se aplica.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS

Não se aplica

7 – ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

Anexo.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

- Análise detalhada do local: Foi realizado um levantamento planialtimétrico das vias existentes, com grau de declividade, escoamento, largura, extensão, possibilitando o levantamento preciso dos serviços a serem executados;

- Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente;

- Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, como mudanças nas condições das vias ou nos requisitos do cliente. Pôde ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução;

- Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- Placa de obra em aço galvanizado

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

- Barracão de obra

Barracão de obra para depósito de ferramentas, tipo II, com 25,41m2, em chapa compensada, resinado, inclusive mobiliário, obra de médio porte.

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL

Deverá ser executada, conforme projeto executivo fornecido pela prefeitura.

- Sarjeta em concreto, moldado in loco 50x30x10

A sarjeta será executada após o assentamento das guias com as dimensões de 50,00x30,00x10,00 cm. A face superior da sarjeta será alisada com desempenadeira. Fck= 20mpa, incluso todos os serviços de escavação, apiloamento manual, formas e concreto.

- Meio-fio em concreto, 100x15x13x30cm

O meio-fio de concreto deverá ser executado conforme especificação de projeto com seção transversal de 100x15x13x30cm, satisfazendo-se as etapas a seguir:

Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

Instalação de guias de madeira segundo a seção transversal do meio-fio, espaçadas de 2m.  Nas extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância.

- Escavação, profundidade até 1,3m

Proceder à marcação topográfica da localização da rede de drenagem, obedecendo aos alinhamentos e os locais projetados. A cota de fundo respeitará a possibilidade do assentamento do tubo com declividade mínima longitudinal de 1,0%. O material excedente deverá ser transportado para bota-foras licenciados e autorizados. Aquele que permanecer na obra deverá seguir orientações da FISCALIZAÇÃO sendo devidamente acondicionado, evitando que prejudique os acessos e a passagem de pedestres. A vala deverá ser bem alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento.

- Regularização manual e compactação mecanizada de terreno

Consiste na regularização mecânica do fundo da vala para drenagem com equipamento adequado e reaproveitamento do material escavado, visando obter uma superfície plana e uniforme com declividade longitudinal mínima de 1,0%.

- Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra, FCK 20Mpa

Consiste na execução do berço de concreto com 20cm de espessura, para assentamento dos tubos de concreto.

- Tubos de concreto para rede coletora, diâmetro de 600mm

Os tubos de 600mm cm serão de concreto simples não armados. Os tubos deverão ser perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se trações, sempre colocados de jusante para montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver. No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente encaixados, nivelados e alinhados.

- Tubos de concreto para rede coletora, diâmetro de 1000mm

Os tubos de 1000mm cm serão de concreto simples ARMADOS. Os tubos deverão ser perfeitamente assentados e nivelados, evitando-se trações, sempre colocados de jusante para montante. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Não serão aceitos tubos carunchados, trincados, quebrados ou com armadura a mostra, se houver. No assentamento os tubos deverão ser perfeitamente encaixados, nivelados e alinhados.

- Reaterro manual de vala

Deverá ser realizado o reaterro das valas após a instalação dos tubos das redes coletoras. A compactação deverá ser feita de forma mecanizada e em camadas, para que não ocorra deformidade nas vias.

O aterro e a compactação deverão ser feitos em camas de 20 em 20 cm. Espalhando o solo e compactando.

- Entrada para descida d’água de aterros em degraus – EDA 01

As descidas de água deverão ser DESCIDAS DE ÁGUA TIPO RÁPIDO – EDA 01 PADRÃO DNIT executadas de acordo com o padrão, em concreto Fck = 20Mpa, preparo manual, com formas de madeira compensada resinada, espessura de 17mm. Anteriormente a concretagem deverá ser executada escavação manual de terreno, conforme projeto, e o fundo da vala deverá ser compactado com compactador mecânico.

- Caixa coletora de sarjeta (CCS), COM GRELHA DE COCRETO (TCC-01)

As caixas coletoras de sarjeta deverão ser executadas conforme projeto fornecido pela Prefeitura, conforme planilha.

- Descida d’água de aterros em degraus

As descidas de água deverão ser DESCIDAS DE ÁGUA EM DEGRAUS, executadas de acordo com o padrão, em concreto Fck = 20Mpa, preparo manual, com formas de madeira compensada resinada, espessura de 17mm. Anteriormente a concretagem deverá ser executada escavação manual de terreno, conforme projeto, e o fundo da vala deverá ser compactado com compactador mecânico.

- Descida d’água de aterros tipo rápido

As descidas de água deverão ser DESCIDAS DE ÁGUA TIPO RÁPIDO, executadas de acordo com o padrão, em concreto Fck = 20Mpa, preparo manual, com formas de madeira compensada resinada, espessura de 17mm. Anteriormente a concretagem deverá ser executada escavação manual de terreno, conforme projeto, e o fundo da vala deverá ser compactado com compactador mecânico.

- Boca de bueiro, diâmetro= 1,00m

As bocas de bueiro, diâmetro de 1000mm deverão ser executadas conforme projeto fornecido pela Prefeitura, conforme planilha.

- Boca de bueiro, diâmetro= 0,60m

As bocas de bueiro, diâmetro de 600mm deverão ser executadas conforme projeto fornecido pela Prefeitura, conforme planilha.

SUB-LEITO, BASE, SUB-BASE

Deverá ser executada, conforme projeto executivo fornecido pela prefeitura.

- Regularização e compactação do subleito

A regularização do subleito será realizada após terem sido concluídos os serviços de terraplenagem com o nivelamento do terreno no “Greide” que será executado utilizando trator de esteiras para o nivelamento e retirada da camada superficial da estrada. Essa etapa deve seguir a Norma DNIT 137/2010. A camada da regularização será medida em metros quadrados, segundo a seção transversal do projeto. O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. Deverão ser realizados ensaios de compactação, seguindo a sequência de LD, Eixo, LE, Eixo, LD, Eixo e LE, a uma distância de 3,00m do bordo da plataforma de terraplenagem ou 1,00m da plataforma de pavimentação.

- Sub-base de solo sem mistura (bica corrida, máximo 20% de argila)

A base do solo sem mistura será compactada na energia do proctor, será composta de no máximo 20% de argila, com uma espessura de 15cm compactado.

Sob a camada de regularização, deverá ser executada e constituída de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem ou cascalho de diversas com no máximo 20% de argila - sendo que o resultado desta mistura deverá atender a faixa com, com 20cm de espessura compactada.

- Transporte Sub-base de solo sem mistura (bica corrida, máximo 20% de argila)

Transporte da sub-base em caminhão basculante de 12m3, em piso de leito natural. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Base de solo sem mistura (bica corrida, solobrita)

A base do solo sem mistura será compactada na energia do proctor, com uma espessura de 15cm compactado.

Sob a camada de regularização, deverá ser executada e constituída de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem ou cascalho de diversas com no máximo 10% de argila - sendo que o resultado desta mistura deverá atender a faixa com, com 20cm de espessura compactada.

- Transporte Sub-base de solo sem mistura (bica corrida, máximo 20% de argila)

Transporte da sub-base em caminhão basculante de 12m3, em piso de leito natural. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Deverá ser executada, conforme projeto executivo fornecido pela prefeitura.

- Imprimação

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. A base de brita graduada ou cascalho, após a varredura de sua superfície, será imprimada com uma pintura de material asfáltico diluído tipo CM-30, em conformidade com a norma DER-MG.

O ligante asfáltico empregado na imprimação deve ser o asfalto diluído CM-30, em conformidade com a norma DNER – MG. O espalhamento deste ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicação uniforme deste material. A taxa de aplicação do CM-30 deverá ser de 1,0 a 1,3 Kg/m². A área a ser imprimada deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecida.

O material asfáltico será fornecido pela contratada e seus indicativos de qualidade, apresentados à fiscalização por meio de laudos técnicos, os quais deverão estar de acordo com o presente memorial, com suas respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável. O material deverá estar de acordo com a Norma DNIT 144/2014 – Pavimentação – Imprimação com Ligante Asfáltico – Especificação de Serviço.

- Transporte imprimação, DMT, até 30Km

Transporte da imprimação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Transporte imprimação, adicional para DMT, acima 30Km

Transporte da imprimação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Pintura de ligação

Sobre a superfície da base imprimada, antes da aplicação da massa asfáltica, objetivando promover a aderência entre as camadas, deverá ser feita uma aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR-2C, conforme especiações da Norma DNIT 145/2012 – Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico – Especificações de serviço.

O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

- Transporte pintura de ligação, DMT, até 30Km

Transporte da pintura de ligação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Transporte pintura de ligação, adicional para DMT, acima 30Km

Transporte da pintura de ligação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Execução de concreto asfáltico (CBUQ)

CAMADA DE ROLAMENTO: deverá ser executado todo o serviço de pavimentação asfáltico à quente (CBUQ) com espessura de 5cm (camada de rolamento) compactado em todas as vias. Deverá constituir-se de uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP- 50/70, no teor de 5,6 % de CAP – 50/70. O agregado graúdo é todo aquele que fica retido na peneira nº 04 e o miúdo é o que passa na peneira nº 04 e fica retido na peneira nº 08, podendo ser areia, pó de pedra, ou ambos. O CBUQ será produzido na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados, e deverão satisfazer as exigências da ANP (Agencia Nacional do Petróleo) e IBP (Instituto Nacional do Petróleo). Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente em caminhões basculantes coberta por lona para manter a temperatura da mistura. A descarga será efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, e como unidade de acabamento será utilizado um rolo metálico tipo Tandem. Deverá ser apresentado pela empresa contratada a documentação referente ao Controle Tecnológico do asfalto.

- Transporte pintura de ligação, DMT, até 30Km

Transporte da pintura de ligação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Transporte pintura de ligação, adicional para DMT, acima 30Km

Transporte da pintura de ligação em caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20.000L, em via urbana pavimentada. Material deverá ser carregado no ponto de retirada e transportado até a local da obra.

- Execução Sinalização de vias

Será executado caso haja necessidade pela Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG uma pintura de eixo viário sobre o asfalto com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro aplicada mecanicamente com demarcadora autopropelida.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

No local da obra deverá permanecer uma cópia do presente memorial descritivo, assim como uma cópia do contrato de execução, para consulta diária pelos responsáveis pela execução e pela fiscalização. A obra deverá ser executada conforme as quantidades especificadas na planilha orçamentária. Não poderá ocorrer qualquer alteração durante a execução da obra.

A contratada deverá sinalizar o canteiro de obra, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e visitantes, prevenir acidentes, criar um ambiente de trabalho seguro e organizado.

A contratada deverá, no canteiro de obras, mostrar os riscos de forma clara e objetiva, através de orientações escritas, de fácil compreensão, com cores e símbolos facilmente interpretáveis, sem duplo sentido, VISÍVEL DURANTE O DIA E A NOITE.

Deverão ser sinalizadas as áreas de perigo, informações sobre acesso e/ou desvios, seja para pedestres ou veículos, riscos de escorregamento, quedas de objeto, e demais situações com perigo iminente.

A contratada deverá utilizar, para fins de sinalização, placas, painéis, materiais refletivos e dispositivos feitos com materiais transparentes, grades, cercas, organizadores de fila, barras de isolamento, etc., conforme o caso.

Todos os custos com a sinalização citados acima correrão por conta da empresa contratada.

9 - ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA/MG

A Empresa contratada deverá apresentar tal documento antes do início das obras.

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

A obra terá um cronograma previsto de 04 meses a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor estimado de R$5.795.718,24 (Cinco milhões setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) para a pavimentação drenagem, conforme cronograma e planilha orçamentária anexa.

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS

A planilha utilizada para realizar o orçamento do projeto foi a planilha orçamentária de custos com base na TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - SINAPI - FEVEREIRO/2026 - SICRO - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO.

O valor encontrado depois de realizar o levantamento de todos os quantitativos nos projetos foi de valor estimado de $5.795.718,24 (Cinco milhões setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) para a pavimentação e drenagem, conforme planilha orçamentária e memória de cálculos anexa.

Santa Margarida/MG, 03 de junho de 2026.

PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG Nº 195.688/D