PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XX/2026

CONCORRÊNCIA Nº XX/2026

1 – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de uma unidade escolar na Comunidade São Félix, na zona rural do município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço global, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos serviços, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRAS: 1 – PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO CÓRREGO SÃO FELIX, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA-MG.

LOCAL: Córrego São Felix, Zona Rural, Município de Santa Margarida/MG.

3 – JUSTIFICATIVA

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço”, bem como selecionar prestador de serviços que apresente oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular que possa acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda.

O objeto enquadra-se na definição de “obras e serviços comuns”, justificando-se a escolha da modalidade Concorrência e o critério de julgamento “menor preço”, com fundamento no art. 28, II e art. 6º, XXXVIII, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A presente contratação justifica-se pela necessidade de demolição da atual unidade escolar existente no Córrego São Félix, zona rural do Município de Santa Margarida, e construção de uma nova escola, tendo em vista que a edificação atual apresenta condições estruturais, funcionais e de segurança inadequadas, não atendendo plenamente às normas técnicas vigentes, aos requisitos de acessibilidade, conforto e às demandas pedagógicas atuais.

Ressalte-se que a demolição da escola existente será realizada pelo Município, com mão de obra e materiais próprios, cabendo à empresa contratada a construção da nova unidade, em atendimento aos projetos elaborados.

A construção de uma nova unidade escolar no mesmo local visa garantir melhoria da qualidade do ensino, segurança da comunidade escolar e adequação às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, proporcionando ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades educacionais.

Ressalta-se que não haverá prejuízo ao calendário letivo, uma vez que o Município providenciará local provisório para a continuidade das aulas durante o período de execução das obras, assegurando o atendimento regular aos alunos.

A intervenção proposta atende ao interesse público, contribuindo para a valorização da educação na zona rural e para a melhoria da infraestrutura escolar do Município.

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

O levantamento topográfico e cadastral consiste na obtenção de informações precisas e detalhadas sobre as características físicas e geográficas de uma determinada área, incluindo relevo, limites, estruturas existentes, além de elementos naturais e artificiais relevantes para o desenvolvimento do projeto. No contexto para a construção, foi avaliado uma área de 1.014,51m², com as seguintes coordenadas:  LAT: 20°21'22.70"S e LONG: 42°13'4.85"O.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Relatório de sondagem anexo.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS

Não se aplica.

7 – ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

A execução da obra poderá ocasionar impactos ambientais temporários e inerentes às atividades da construção civil, tais como geração de resíduos, emissão de poeira e ruídos, movimentação de solo, consumo de recursos naturais e aumento do fluxo de veículos e equipamentos no local da obra.

As medidas mitigadoras a serem observadas durante a execução dos serviços encontram-se detalhadas no Estudo Ambiental elaborado para o empreendimento, documento que integra o processo administrativo como anexo, devendo ser integralmente observado pela empresa contratada.

A contratada deverá cumprir todas as condicionantes, recomendações e medidas de controle ambiental previstas no referido estudo, bem como atender à legislação ambiental vigente, promovendo o gerenciamento adequado dos resíduos da construção civil, a adoção de práticas de controle de poeira e ruídos, a prevenção de processos erosivos, a proteção das áreas adjacentes e a utilização racional dos recursos naturais, de modo a minimizar os impactos decorrentes da execução da obra.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

- Análise detalhada do local: Foi realizado um levantamento planialtimétrico das vias existentes, com grau de declividade, escoamento, largura, extensão, possibilitando o levantamento preciso dos serviços a serem executados;

- Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente;

- Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, como mudanças nas condições das vias ou nos requisitos do cliente. Pôde ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução;

- Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

- O Projeto Padrão Escola 6 Salas - Térreo, possui área construída de 745,09m² sobre um terreno de 1.014,51m².

- Esta escola possui capacidade de atendimento de até 228 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 114 alunos em período integral. O número de alunos sugerido por turma considera parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudável. As seis salas de aula apresentam praticamente as mesmas dimensões, com capacidade de atendimento para 19 alunos.

- O partido arquitetônico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Foram consideradas as diversidades do território brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos ambientais, geográficos, climáticos e relacionados às densidades demográficas, aos recursos socioeconômicos e aos contextos culturais de cada região, de modo a propiciar espaços inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

- Com a finalidade de atender ao usuário principal, o projeto adotou os seguintes critérios:

  - Facilidade de acesso entre os blocos;

  - Circulação entre os blocos em consonância com os critérios de acessibilidade estabelecidos pela ABNT NBR 9050 -Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

  - Atendimento aos princípios do desenho universal, considerando o uso e ocupação por todos os usuários, independentemente de suas características físicas, habilidades e faixa etária, proporcionando uma melhor ergonomia para todos, prevendo uso equitativo, flexível, simples e intuitivo;

  - Salas de aula com ventilação cruzada, iluminação natural e área externa contígua para atividades ao ar livre;

  - Salas de aula com bancadas com ponto de água para atividades pedagógicas artísticas e de ciências, como apoio à investigação de fenômenos e processos da natureza;

  - Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação de visores nas portas e elementos vazados.

- Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

## Implantação

A edificação será implantada de modo a:

- Aproveitar a topografia existente.

- Garantir acessibilidade universal (NBR 9050).

- Atender às normas de ventilação e iluminação natural.

- Prever fluxos independentes de alunos, funcionários e serviços.

## Estrutura

## Estrutura em concreto armado, composta por pilares, vigas e lajes moldadas in loco.

## Concreto conforme NBR 6118 e NBR 12655.

## Aço CA-50 e CA-60 conforme NBR 7480.

## Fundações do tipo sapata isolada/corrida ou radier, conforme laudo de sondagem.

## Alvenarias

## Paredes em blocos cerâmicos ou blocos de concreto estrutural, conforme especificado em projeto.

## Altura média de 3,50 m (todas os ambientes).

## Vergas e contravergas executadas em concreto armado.

## Cobertura

## Estrutura metálica, conforme projeto.

## Telhas metálicas termoacústicas ou telha metálica galvanizada.

## Inclinação conforme especificação de fabricante.

## Calhas e rufos metálicos galvanizados.

## Esquadrias

## Metálicas e de alumínio:

## Portas internas em aço ou madeira sólida.

## Portas externas metálicas ou alumínio.

## Janelas de alumínio com vidro transparente 4 mm, basculantes ou maxim-ar.

## Vidros:

## Vidro transparente 4 mm nas janelas.

## Blindex temperado 8 mm em áreas administrativas ou especiais (quando previsto).

## Revestimentos e Acabamentos

## Pisos

## Salas de aula: Piso cerâmico acetinado ou esmalte fosco PEI adequado.

## Secretária/Coordenação e Biblioteca: Cerâmica, porcelanato ou cimento queimado industrializado.

## Banheiros: Cerâmica antiderrapante.

## Cozinha/merenda: Cerâmica de alta resistência.

## Paredes

## Salas de aula: Reboco + pintura acrílica fosca + rodameio de madeira(15cm) fixado a 60 cm do piso

## Banheiros: Cerâmica cor branco gelo com faixa de pastilha cerâmica cor laranja na parte inferior e superior, acima pintura acrílica cor branco gelo (h=2,10m)

## Cozinha/Despensa e DML: Revestimento cerâmica cor branco gelo do piso ao teto, conforme projeto.

## Secretária/Coordenação e Almoxarifado: Pintura acrílica cor branco gelo sobre massa corrida

## Biblioteca/Sala Multiuso: Pintura acrílica cor branco gelo sobre massa corrida

## Áreas externas: Textura acrílica.

## Bancadas, prateleiras, divisórias e peitoris em granito

## Granito cinza andorinha, acabamento polido;

## Dimensões variáveis, conforme projeto, espessura: 20mm;

## Altura das divisórias dos sanitários coletivos: 1,80m ou 1,95m, conforme projetos de ampliações;

## A altura das bancadas: 80 ou 90cm, conforme projetos de ampliações. Na cozinha e copa de funcionários as bancadas estão a 90cm do piso. As demais bancadas (sanitários, salas de aula) estão a 80cm do piso;

## Altura das prateleiras: variável, conforme projetos de ampliações;

## Tetos

## Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, conforme especificações do fabricante. (em todos os ambientes)

## Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

## Instalações Elétricas

## Alimentação

## A alimentação de energia elétrica será aérea desde o padrão de medição até a escola, fixadas na empena da fachada através de blaquete parafusado e chumbado, continuando aérea na estrutura metálica da cobertura da escola fixadas em roldanas plásticas pregadas na madeira até a prumada do quadro de distribuição, sendo embutidas somente nas descidas das paredes em mangueira de polietileno de meia polegada. O padrão terá uma altura mínima de 5,0m de altura.

## Materiais

## O quadro de distribuição será em caixa metálica pintadas, com tampa de marca Eletromar, Lorenzetti, Cemar ou Olipe, com circuitos definidos conforme projeto.

## As mangueiras para tubulações embutidas serão de polietileno com espessura de 2,0mm e bitolas indicadas no projeto elétrico.

## As caixas para tomadas e interruptores serão em PVC de 4”x2”.

## Os disjuntores serão das marcas Lorenzetti, GE, Eletromar, com capacidades indicadas no projeto elétrico. Todos os fios e cabos serão tipo pirastic 750V, Alcoa, Condugel, Conduspar, Cordeiro, Sicap ou Lousano.

## As tomadas e interruptores serão de embutir, com espelho da marca Iriel, Mectronic ou Alumbra. Internamente serão instalados soquetes em baquelite com prolongamento em fios de 30 cm de comprimento de 2 a 1,5mm em todos os pontos de luz constantes do projeto elétrico.

## Instalações Hidrossanitárias

## Os tubos e conexões para água fria e esgoto, serão em PVC soldável, marca Fortilit, Akros, Tigre, Isdralit ou Duro, aprovados pelo responsável técnico nas dimensões especificadas no projeto hidro sanitário.

## As caixas sifonadas e tampas dos banheiros e área de serviço serão em PVC, marca Fortilit, Akros, Tigre, Isdralit ou Duro, conforme especificações em projeto.

## Os acessórios de ligação, sifão, válvulas para lavatório, engates e rabichos para tanque serão também em PVC de primeira qualidade, nas boas marcas do mercado.

## No banheiro serão instalados uma saboneteira, uma papeleira e uma cabideira em aço inox.

## A caixa de gordura será em PVC, com capacidade para 12 litros.

## A torneira bóia da caixa d’água será de plástico, marca Esteves, Rio, Astra ou Akros.

## O reservatório de água potável para a escola será em PVC com capacidade para 10000 litros sendo dois reservatórios de 5000 litros, instalada acima da cobertura da casa apoiada sobre torre de concreto duplo T de 5,0m/150kg com apoio circular de concreto chumbado no terreno em concreto de 15,0 Mpa.

## As caixas de inspeção serão de alvenaria de ½ vez, chapiscadas e rebocadas internamente nas dimensões de 60 por 60 cm.

## A fossa séptica e o sumidouro serão executados nas dimensões e especificações definidas no projeto hidro sanitário. A fossa terá o formato retangular, com dimensões internas livres de 1,60m de comprimento, 0,80m de largura e 1,40m de profundidade, com um volume de 1,792m³. O sumidouro terá forma retangular, calçado com tijolo de meia vez assentado em crivo com cintas de concreto e com dimensões de 1,25 m de comprimento, por 1,05 m de largura e 1,20 m de profundidade, que equivale a uma área de infiltração de 6,83 m² e forrado com 0,20m de brita nº 2. A tampa da fossa terá as dimensões de 1,80m x 1,00m x 0,04m e a tampa do sumidouro 1,50m x 1,30 a 0,04m de espessura. Ambas as tampas serão pré-moldadas em concreto de 20,0 Mpa e malha de 10,0cm x 10,0cm com ferro 5,0mm de CA-60.

## A locação do conjunto fossa-sumidouro obedecerá ao projeto hidro sanitário e normas técnicas definidas de l,50m distante de toda construção de alvenaria e locadas no lado oposto da entrada da rede de alimentação de água tratada e hidrômetro.

## Acessibilidade

## Atendimento integral à NBR 9050:

## Rampas, corrimãos duplos, pisos táteis, sanitários acessíveis.

## Circulação adequada de cadeirantes.

## Comunicação visual clara.

## Áreas Externas

## Pátio coberto ou descoberto.

## Paisagismo conforme projeto.

## Segurança e Prevenção Contra Incêndio

## Sistema de hidrantes ou extintores conforme AVCB.

## Sinalização de emergência.

## Iluminação de emergência.

## Limpeza e Segurança da Obra

## Durante a execução, deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR-18 e NR-35) e mantida a limpeza e organização do canteiro.

## Considerações Finais

## Todos os serviços deverão ser executados conforme projeto executivo, obedecendo às normas técnicas brasileiras e boas práticas construtivas, garantindo a durabilidade e funcionalidade da escola.

## 9 - ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – CREA/MG

## A Empresa contratada deverá apresentar tal documento antes do início das obras.

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

A obra terá um cronograma previsto de 12 (doze) meses a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor estimado de R$ 1.543.028,25 (Um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme cronograma e planilha orçamentária anexa.

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS

A planilha utilizada para realizar o orçamento do projeto de PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO CÓRREGO SÃO FELIX, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA-MG foi a ‘Planilha Orçamentária de Custos Padrão ONERADO, tendo como base referencial as planilhas orçamentárias disponibilizadas pela TABELA (SINAPI 04/2026; SICOR 01/2026; SUDECAP 01/2026;).

O valor encontrado depois de realizar o levantamento de todos os quantitativos nos projetos foi de R$ 1.543.028,25 (Um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha orçamentária e memória de cálculos anexa.

Santa Margarida/MG, 30 de junho de 2026.

PETTERSON LUIZ N. RIBEIRO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG Nº 195.688/D