PROJETO BÁSICO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ___/2026

CONCORRÊNCIA Nº ___/2026

1 – OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (operação tapa-buracos), implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) e de faixas elevadas (faixas de pedestres) em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, incluindo a usinagem, aplicação, espalhamento e compactação do produto, além do transporte e mão de obra necessária, para o fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | LOCAL | VALOR ESTIMADO | PRAZO PARA EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Execução de serviços de recomposição de pavimentação asfáltica (operação tapa-buracos), implantação de redutores de velocidade (quebra-molas) e de faixas elevadas (faixas de pedestres) em CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). | Diversas vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida /MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos. | R$ 407.822,55 (Quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos). | 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro e de acordo com a demanda do Município. |

3 – JUSTIFICATIVA

A instauração de procedimento administrativo tem como objetivo viabilizar a escolha da proposta mais vantajosa em favor da Administração Pública municipal, para tanto, utilizando-se o critério de “menor preço” global, bem como selecionar prestador de serviços que apresente oportunamente as melhores condições para contratar com a municipalidade, reduzindo, assim, o risco de contratação com particular que possa acarretar substancial dano ao interesse público, seja com a execução tardia ou até mesmo o atendimento incompleto da demanda.

O objeto enquadra-se na definição de bens e serviços comuns, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, XIII da Lei Federal nº 14.133/2021, justificando-se a escolha da modalidade pregão, nos termos do art. 6º, XLI da mesma Lei.

Os objetivos principais a serem alcançados com a contratação do objeto são a garantia de maior segurança no trânsito, tanto aos veículos quanto aos pedestres, bem como a conservação das vias e logradouros públicos, tendo em vista que rotineiramente surgem defeitos no pavimento em decorrência do desgaste natural e ação pluvial.

Além disso, a execução dos serviços objeto do certame contribuirá para a preservação e conservação das ruas, melhorando a qualidade de vida populacional, prevenindo acidentes no trânsito, garantindo um tráfego seguro a veículos e pedestres, prevenindo a ocorrência de acidentes, além de contribuir para a economia do Município, sobretudo com a conservação das vias.

Dito isso, a necessidade de realização de procedimento licitatório objetivando a aquisição do objeto referido se faz patente, tendo em vista a situação precária e de alta periculosidade no tráfego atualmente apresentadas pelas vias municipais.

4 – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E CADASTRAL

Considerando a natureza da intervenção, fica dispensada a realização de levantamento topográfico cadastral.

A definição dos serviços será feita com base nas condições existentes e nas necessidades observadas in loco.

5 – SONDAGENS E ENSAIOS GEOTÉCNICOS

Considerando que se trata de uma obra de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buracos), construção de redutores de velocidade (quebra-molas) e construção de faixa elevada (faixa de pedestre), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, fica dispensada a realização de sondagens e ensaios geotécnicos.

6 – ENSAIOS E ANÁLISES LABORATORIAIS

Considerando que se trata de uma obra de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buracos), construção de redutores de velocidade (quebra-molas) e construção de faixa elevada (faixa de pedestre), em vias e logradouros públicos, de acordo com a demanda, na sede do município de Santa Margarida/MG e no distrito de Ribeirão de São Domingos, fica dispensada a realização de ensaios e análises laboratoriais.

7 – ESTUDO SOCIOAMBIENTAL

Foi realizado estudo socioambiental visando avaliar os possíveis impactos decorrentes da execução dos serviços de recomposição de pavimentação asfáltica, implantação de redutores de velocidade e faixas elevadas em CBUQ. A análise considerou a natureza e a extensão das intervenções previstas, bem como as medidas necessárias para prevenir, minimizar e controlar eventuais impactos ambientais, especialmente aqueles relacionados à geração de resíduos, transporte, manuseio e aplicação do material asfáltico, conforme documento anexo.

8 – SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Para evitar a necessidade de reformulações ou variantes durante a elaboração do projeto executivo e a realização das obras, é importante considerar soluções técnicas globais e localizadas de forma abrangente e detalhada. As estratégias usadas por nós da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação:

- Análise detalhada do local: Foi realizada uma análise detalhada dos locais das intervenções, com vistoria técnica in loco, observando as condições físicas e estruturais. A inspeção permitiu verificar que a recomposição poderá ser executada sem necessidade de alterações significativas no solo, estrutura ou entorno imediato.

- Padronização de processos e materiais: Utilizamos técnicas de construção e materiais padronizados sempre que possível para garantir consistência e qualidade ao longo do projeto, incluindo a adoção de normas e regulamentos reconhecidos internacionalmente.

- Flexibilidade no projeto: Incorporamos flexibilidade no projeto para acomodar variações potenciais, podendo ser feito utilizando sistemas construtivos que permitam ajustes durante a execução.

- Colaboração e comunicação: Estabeleceremos uma comunicação clara e eficaz entre todas as partes envolvidas no projeto, incluindo engenheiros, contratados e o município. Promovendo uma cultura de colaboração e transparência que pode ajudar a evitar problemas e garantir que todas as partes estejam alinhadas em relação aos objetivos do projeto.

9 – IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR À OBRA E INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINIÇÃO DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

| ITEM | DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS | BDI= | 30,73% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | UNIDADE | QUANT. |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES. |  |  |
| 1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm,inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demãos | UNI. | 1,00 |
| Sub-Total (Item 1.0) |  |  |  |
| 2.0 | REDUTORES DE VELOCIDADE (CBUQ) |  |  |
| 2.1 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M² | 126,00 |
| 2.2 | Pintura de ligação com RR-1C | M² | 126,00 |
| 2.3 | Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista | M³ | 25,20 |
| 2.4 | Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | T x KM | 2419,20 |
| 3.0 | FAIXA ELEVADA (CBUQ) |  |  |
| 3.1 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M² | 138,67 |
| 3.2 | Pintura de ligação com RR-1C | M² | 138,67 |
| 3.3 | Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista | M³ | 21,00 |
| 3.4 | Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | T x KM | 2016,00 |
| 4.0 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,TAPA BURACO (CBUQ) |  |  |
| 4.1 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M² | 1589,57 |
| 4.2 | Pintura de ligação com RR-1C | M² | 1589,57 |
| 4.3 | Execução e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), massa comercial, incluindo fornecimento e transporte dos agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfáltica até a pista | M³ | 111,27 |
| 4.4 | Transporte de concreto asfáltico da usina até a pista com caminhão basculante de 12 m3 em piso pavimentado | T x KM | 10681,92 |

10 – SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA

A obra terá um cronograma previsto de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da ordem de serviço até a entrega final, tendo cada macro serviço sua porcentagem específica a ser executada e consequentemente paga, e o valor orçado foi de R$ 407.822,55 (Quatrocentos e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

11 – ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA, FUNDAMENTADO EM QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS PROPRIAMENTE AVALIADOS

Para a fins de estimativa do valor global para a execução do objeto, foram utilizadas as Planilhas Referenciais de custos SICOR-MG 04/2026, (COM DESONERAÇÃO) e SUDECAP 04/2026 (DESONERADA),

Santa Margarida/MG, 10 de setembro 2026.

Adriano Vieira Pereira

Engenheiro Civil

CREA MG Nº 195.508/D

Reginaldo Alves Dutra

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação

CPF:525.123.476-72