LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO ESPORTIVO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO OPERÁRIO, LOCALIZADO NA RUA BERTOLDO LUIZ DE FREITAS, 9999 CX

LOCAL: Rua Bertoldo Luiz de Freitas, 9999

BAIRRO: Dr. José Borges de Sene

CIDADE: Conceição das Alagoas/MG

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - PADRÃO GOVERNO FEDERAL

QUANTIDADE = 2 x 1,5 = 3,0 m²

CÓDIGO: SETOP - ED-16660

2 - MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 – ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ESTACA

VOLUME ESCAVAÇÃO – ESTACA

Quantidade de Estacas: 32 UNID. => Ø = 20 CM

PROF. = 1,5 M

V = π r² x h

V = π (0,20/2)² x 1,5

V = 0,047 m³

QUANTIDADE TOTAL = 0,047 x 32 unid = 1,50 m³

BALDRAME

VOLUME ESCAVAÇÃO – VIGA BALDRAME (15x30)

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Vviga= (0,15 x 0,3) x 39,50

Vviga= 1,78 m³

VOLUME TOTAL ESCAVAÇÃO: 1,50 + 1,78 = 3,28 m³

CÓDIGO: 93358 – SINAPI

2.2 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

BANCO CONCRETO					PISO

V = (1,58 + 2,80) x 0,45) x 0,45 				V = 42,63 m² x 0,10

V = 0,89 m³ x 2 						V = 4,26 m³

V = 1,78 m³

VOLUME TOTAL ATERRO: 1,78 + 4,26 = 6,04 m³

CÓDIGO: SINAPI - 94319

3 – FUNDAÇÕES

3.1 - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS E VIGAS BALDRAME

3.1.1 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Fundação – 16 unidades c/ ø=0,20m c/ h=1,5m

QUANTIDADE: 16 x 2,0 = 32,00 metros lineares

CÓDIGO: SINAPI – 101173

3.1.2 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

BALDRAME

FORMA PARA VIGA BALDRAME (15x30cm)

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Aviga= (0,3 x 39,50) x 2 = 23,70 m²

QUANTIDADE = 23,70/2(UTILIZAÇÕES) = 11,85 m²

CÓDIGO: SINAPI – 96536

3.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO C/ Ø=10 MM C/ 10CM P/ BLOCO => MASSA: 0,62 KG/M

ARMAÇÃO PARA ESTACA (15 x 30cm) = 4 unidades

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Massa da armação dos blocos: 39,5 x 0,62 = 24,49 Kg x 4 = 97,96 Kg

CÓDIGO: SINAPI - 92762

3.1.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ESTRIBOS C/ Ø=5MM C/15CM => MASSA: 0,154 Kg/m

ARMAÇÃO DE ESTRIBOS P/ VIGA BALDRAME (15x30cm)

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Metro linear de cada estribo mais transpasse de 10 cm: (0,15+0,15+0,3+0,3+0,18) = 1,08 m

Massa dos estribos = (39,5/0,15) *1,08 * 0,154 = 43,80 Kg

CÓDIGO: SINAPI – 92759

3.1.5 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

BALDRAME

VOLUME CONCRETO - VIGA BALDRAME (20x30cm)

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Vviga = (0,15 x 0,3) x 39,5

Vviga = 1,77 m³ 10% = 1,96 m³

CÓDIGO: SINAPI - 96557

3.1.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

QUANTIDADE: (0,3 + 0,3 + 0,15) x 39,5 = 29,62 m²

CÓDIGO: SINAPI - 98557

4 - SUPERESTRUTURA

4.1 - CONCRETO ARMADO - PILAR

4.1.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

QUANTIDADE =

PILAR

FORMA PARA PILAR (15x30cm) - H = 3,35 M => 10 Unid.

Apilar= [(0,15 x 3,35) x 2 + (0,30 x 3,35) x 2] x 10

Apilar = 30,15 m²

PILAR

FORMA PARA PILAR (15x30cm) - H = 4,65 M =>  4 Unid.

Apilar= [(0,15 x 4,65) x 2 + (0,30 x 4,65) x 2] x 4

Apilar = 16,74 m²

PILAR

FORMA PARA PILAR (15x30cm) - H = 2,85 M =>  2 Unid.

Apilar= [(0,15 x 2,85) x 2 + (0,30 x 2,85) x 2] x 2

Apilar = 5,13 m²

ÁREA TOTAL DE FORMA PARA PILAR = 30,15 + 16,74 + 5,13 => 52,02 m²

CÓDIGO: SINAPI - 92431

4.1.2 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

QUANTIDADE =

ESTRIBOS C/ Ø=5MM C/20CM => MASSA: 0,154 Kg/m

ARMAÇÃO DE ESTRIBOS P/ PILAR (15x30cm) - H = 3,35 M => 10 Unid., H = 4,65 M => 4 Unid. e H = 2,85 M => 2 Unid.

Metro linear dos pilares: (10 x 3,35) + (4 x 4,65) + (2 x 2,85) = 57,80 m

Metro linear de cada estribo mais transpasse de 10 cm: (0,15+0,15+0,30+0,30+0,18) = 1,08 m

Massa dos estribos = (57,80/0,20) * 1,08 * 0,154 = 48,06 Kg

CÓDIGO: SINAPI - 92759

4.1.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

QUANTIADE =

ARMAÇÃO C/ Ø=10MM C/ 10CM P/ PILAR => MASSA: 0,617 KG/M

ARMAÇÃO DE ESTRIBOS P/ PILAR (15x30cm) - H = 3,35 M => 10 Unid., H = 4,65 M => 4 Unid. e H = 2,85 M => 2 Unid.

Metro linear dos pilares: (10 x 3,35) + (4 x 4,65) + (2 x 2,85) = 57,80 m

Massa da armação dos pilares: 57,80 x 4 x 0,617 = 142,65 Kg

CÓDIGO: SINAPI - 92762

4.1.4 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

QUANTIADE = (0,15 x 0,30 x 57,80) = 2,60 m³ + 10% = 2,86 m³

CÓDIGO: SINAPI - 103672

4.2- CONCRETO ARMADO - VIGAS E LAJE

4.2.1- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

VIGAS DE RESPALDO

ESTRIBOS C/ Ø=5MM C/15CM => MASSA: 0,154 Kg/m

ARMAÇÃO DE ESTRIBOS P/ VIGA (15x30cm)

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Metro linear de cada estribo mais transpasse de 10 cm: (0,15+0,15+0,3+0,3+0,08) = 1,08 m

Massa dos estribos = (39,5/0,15) *1,08 * 0,154 = 43,80 Kg

CÓD: SINAPI - 92759

4.2.2- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

VIGAS DE RESPALDO

ARMAÇÃO C/ Ø=8 MM C/ 10CM P/ VIGA => MASSA: 0,395 KG/M

ARMAÇÃO PARA VIGA (15 x 30cm) = 4 unidades

Metro linear da viga baldrame: 11,45 + 11,45 + 4,30 + 4,30 + 2,70 + 2,50 + 1,40 + 1,40 = 39,5 m

Massa da armação das vigas: 39,5 x 4,0 x 0,395 = 62,41 Kg

CÓDIGO: SINAPI - 92761

4.2.3- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

VIGAS DE RESPALDO (15cmx30cm)

Aviga= (0,3 x 39,50) x 2 = 23,70 m²

QUANTIDADE = 23,70/2(UTILIZAÇÕES) = 11,85 m²

CÓDIGO: SINAPI - 92471

4.2.4- CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

VIGAS DE RESPALDO

QUANTIDADE: (39,5 x 0,30 x 0,15) = 1,78 m³ + 10%

QUANTIDADE = 1,96 m³

CÓDIGO: SINAPI - 103674

4.2.5- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

QUANTIDADE: 11,45 x 4,30 = 49,24 m²

CÓDIGO SETOP - ED-50258

4.2.6 - CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

QUANTIDADE: 49,24 m² x 1 mês

QUANTIDADE: 49,24 m² x mês

CÓDIGO: SETOP - ED-19637

4.2.7 - ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO

QUANTIDADE: 49,24 m²

CÓDIGO SETOP - ED-29582

4.3 - CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.3.1 - VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

PORTAS

QUANTIDADE = (0,90 + 0,60) x 2 + (2,25 + 0,60) x 1 => 3,0 + 2,85 = 5,85 m

JANELAS

QUANTIDADE: (1,50 + 0,60) x 4 => 8,40 m

QUANTIDADE TOTAL VERGAS: 5,85 + 8,40 = 14,25 m

CÓDIGO: SINAPI - 105021

4.3.2 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

JANELAS:

QUANTIDADE: (1,50 + 0,60) x 4 => 8,40 m

CÓDIGO: SINAPI - 105027

5 - SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES )

5.1 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO COM BETONEIRA

VESTIÁRIOS (TIME VISITANTE E TIME DA CASA): Pé Direito = 2,70 m

QUANTIDADE: 4,30 + 4,30 + 2,55 + 2,55 + 2,55 + 2,74 + 1,20 + 1,20 + 1,30 + 1,30 + 4,30 + 4,30 + 4,30 + 4,30

QUANTIDADE: 41,19 m

A1 = 41,19 x 2,70 m²

A1 = 111,21 m²

PAREDES DECORATIVAS: Pé Direito = 3,35 m

QUANTIDADE:

A2 = ((0,5 + 0,50) x 4) x 3,35

A1 = 13,4 m²

PLATIBANDA BAIXA: H = 0,5 m

Perímetro Externo = 31,50 m

PLATIBANDA ALTA: H = 1,80 m

Perímetro Externo = 15,67 m

A1 = (31,50 – 2,55 – 2,55) x 0,5

A1 = 13,20 m²

A2 = 15,67 x 1,80

A2 = 28,20 m²

ÁREA ALVENARIA = 111,21 + 13,40 + 13,20 + 28,20

ÁREA ALVENARIA => 166,01 m²

ÁREA ALVENARIA: 166,01 – (1,50 x 0,50 x 4) – (0,90 x 2,10 x 2) – (2,25 x 2,10)

ÁREA ALVENARIA: 154,51 m²

ÁREA ALVENARIA BANCO: (1,58 + 2,80 + 0,45) x 0,45 => 2,17 m² x 2 = 4,34 m²

ÁREA TOTAL ALVENARIA: 154,51 + 4,34 = 158,85 m²

CÓDIGO: SINAPI - 103324

5.2 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

QUANTIDADE = (1,20 x 4 x 1,80) + (0,52 x 2 x 1,80) + (0,25 x 2 x 1,80) + (0,12 x 2 x 1,80) + (0,05 x 2 x 1,80) + (1,18 x 2 x 1,80) + (0,12 x 2 x 1,80) + (0,25 x 4 x 1,80) + (0,50 x 2 x 1,20)

QUANTIDADE = 19,70 m²

CÓDIGO: SINAPI – 102253

5.3 - ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.

QUANTIDADE =17,00 m² (conforme projeto)

CÓDIGO-SETOP-ED-48208

6 – ESQUADRIAS

6.1 – PORTAS

6.1.1 - PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

BOX VESTIÁRIOS

QUANTIDADE: (0,60 x 1,65) x 10 = 9,90 m²

VESTIÁRIO

QUANTIDADE: (0,90 x 2,10) x 2 = 3,78 m²

QUANTIDADE TOTAL: 9,90 + 3,78 = 13,68 m²

CÓDIGO: 91341 – SINAPI

6.1.2 – PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B,TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA

DEPÓSITO/DML

QUANTIDADE: (2,25 x 2,10) x 1 = 4,73 m²

CÓDIGO: ORSE - 11948

6.2 - JANELAS DE ALUMÍNIO

6.2.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VESTIÁRIOS:

QUANTIDADE = 4 Unid. x (1,50 x 0,50) = 3,00 m²

CÓDIGO: SINAPI – 94569

6.3 – VIDROS

6.3.1 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

BANHEIROS

QUANTIDADE: (1,30 x 0,80) x 2 = 2,08 m²

CÓDIGO: SINAPI-I – 11186

7 - COBERTURA

7.1 - COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

QUANTIDADE = (4,30 x 4) x 2 + (2,25 x 4,80)

QUANTIDADE = 45,20 m²

CÓDIGO: SETOP - ED-48424

7.2 - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

QUANTIDADE = (4,30 x 4) x 2 + (2,25 x 4,80)

QUANTIDADE = 45,20 m²

CÓDIGO: SETOP - ED-20603

7.3 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

QUANTIDADE = (4,30 x 2) + 4,80

QUANTIDADE = 13,40 m

CÓDIGO: SETOP – ED-50649

7.4 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

QUANTIDADE = (4 x 4) + (4,30 x 2) + (4,80 + (2,25 x 2))

QUANTIDADE = 33,90 m

CÓDIGO: SINAPI – 100327

7.5 - RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

QUANTIDADE = (4 x 4) + (4,30 x 2) + (4,80 + (2,25 x 2))

QUANTIDADE = 33,90 m

CÓDIGO: SETOP - ED-50683

7.6 - CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

QUANTIDADE: (4,45 x 4) + (4,30 x 2) + (5,30 x 2) + (2,55 x 2)

QUANTIDADE: 42,10 m

CÓDIGO: SETOP - ED-50667

7.7 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

QUANTIDADE: 0,80 x 5,35

QUANTIDADE: 4,28 m²

CÓDIGO: SINAPI - 98557

8 - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

8.1 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

QUANTIDADE: (158,85 x 2)

QUANTIDADE TOTAL CHAPISCO = 317,70 m²

CÓDIGO SINAPI 87878

8.2 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

QUANTIDADE: (158,85 x 2)

QUANTIDADE TOTAL MASSA ÚNICA = 317,70 m²

CÓDIGO SINAPI 104951

8.3 - REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

QUANTIDADE = (17,87 + 17,87 + 4,65) x 2,70

QUANTIDADE = 109,05 m²

CÓDIGO: SETOP - ED-9081

8.4 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/

QUANTIDADE = 4 x 1,50 = 6,0 m

CÓDIGO: SINAPI - 101965

8.5 - APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

QUANTIDADE = (4,30 x 4) x 2 + (2,25 x 4,80)

QUANTIDADE = 45,20 m²

CÓDIGO: SINAPI - 87414

9 - SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

9.1 - PAVIMENTAÇÃO INTERNA

9.1.1 – LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

VESTIÁRIO TIME VISITANTE = 19,90 m²

VESTIÁRIO TIME DA CASA = 19,90 m²

DEPÓSITO/DML = 2,83 m²

QUANTIDADE TOTAL CONTRAPISO = 19,90 + 19,90 + 2,83 = 42,63 m² x 0,04 = 1,71 m³

CÓDIGO: SETOP – ED-49812

9.1.2 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

VESTIÁRIO TIME VISITANTE = 19,90 m²

VESTIÁRIO TIME DA CASA = 19,90 m²

DEPÓSITO/DML = 2,83 m²

BANCO: (1,58 + 2,80) x 0,45 = 1,97 x 2 = 3,94 m²

QUANTIDADE TOTAL CONTRAPISO = 19,90 + 19,90 + 2,83 + 3,94 = 46,57 m²

CÓDIGO: SETOP – ED-13292

9.1.3 – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

VESTIÁRIO TIME VISITANTE = 19,90 m²

VESTIÁRIO TIME DA CASA = 19,90 m²

DEPÓSITO/DML = 2,83 m²

QUANTIDADE TOTAL CONTRAPISO = 19,90 + 19,90 + 2,83 = 42,63 m²

CÓDIGO: SINAPI – 87257

9.1.4 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

QUANTIDADE = (0,90 x 2) + 2,25

QUANTIDADE = 4,05 m²

CÓDIGO: SINAPI – 98689

9.2 - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

9.2.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 13,05 + 5,90 + 5,90 + 3,38 + 3,38 + 7,38 = 38,99 m²

CÓDIGO: SINAPI – 94992

10 - PINTURAS E ACABAMENTOS

10.1 – FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

QUANTIDADE: 282,44 – 109,05

QUANTIDADE TOTAL PINTURA = 172,99 m²

CÓDIGO: SINAPI – 88485

10.2 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

ÁREA ALVENARIA = 111,21 + 13,40 + 13,20 + 28,20

ÁREA ALVENARIA => 166,01 m²

ÁREA ALVENARIA: 166,01 – (1,50 x 0,50 x 4) – (0,90 x 2,10 x 2) – (2,25 x 2,10)

ÁREA ALVENARIA: 154,51 m²

ÁREA ALVENARIA BANCO: (1,58 + 2,80 + 0,45) x 0,45 => 2,17 m² x 2 = 4,34 m²

ÁREA TOTAL ALVENARIA: 154,51 + 4,34 = 158,85 m²

ÁREA AZULEJO: 109,05 m²

PLATIBANDA: H = 1,80 m

Perímetro Externo = 15,67 m

A2 = 15,67 x 1,80

A2 = 28,20 m²

ÁREA TOTAL EMASSAMENTO: 158,85 – 109,05 – 28,20 => 21,60 m²

CÓDIGO: SINAPI – 88497

10.3 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA INTERNA:

QUANTIDADE: (1,20 + 2,03 + 4,30 + 1,26) x 2

QUANTIDADE: 17,04 m

ÁREA PINTURA INTERNA: 17,04 x 2,70 = 46,00 m²

ÁREA PORTAS E JANELAS: ((1,50 x 0,50) x 2) + ((0,90 x 2,10) x 2)) => 5,28 m²

ÁREA TOTAL PINTURA INTERNA: 46,00 – 1,50 – 3,78 => 40,72 m²

CÓDIGO: SINAPI – 88489

10.4 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.

PINTURA EXTERNA

ÁREA PINTURA EXTERNA: 317,70 – 40,72 – 109,05 (Reboco – Pintura interna – revestimento parede)

ÁREA PINTURA EXTERNA: 167,93 m²

CÓDIGO: SINAPI – 95305

10.5 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

QUANTIDADE = (4,30 x 4) x 2 + (2,25 x 4,80)

QUANTIDADE = 45,20 m²

CÓDIGO: SINAPI – 88488

10.6 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

QUANTIDADE = 13,05 + 5,90 + 5,90 + 3,38 + 3,38 + 7,38 = 38,99 m² (conforme projeto)

CÓDIGO: SINAPI – 102491

11 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

11.1- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI - 89498

11.2- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI - 89502

11.3- JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

QUANTIDADE: 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I - 20147

11.4- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE : 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI - 89368

11.5 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 07 Unid.

CÓDIGO: SINAPI - 89363

11.6- JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

QUANTIDADE: 10 Unid.

CÓDIGO: SINAPI I-3524

11.7- BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 07 Unid.

CÓDIGO: SINAPI- 89678

11.8- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 100 MT

CÓDIGO: SINAPI-89446

11.9- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 80 MT

CÓDIGO: SINAPI -89447

11.10- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 80 MT

CÓDIGO: SINAPI – 89448

11.11- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 60 MT

CÓDIGO: SINAPI-89449

11.12- TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

QUANTIDADE: 132 MT

CÓDIGO: SINAPI-I – 9841

11.13- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 10 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89481

11.14- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 12 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89492

11.15- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 15 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89497

11.16- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 17 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89622

11.17- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 08 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89626

11.18- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89627

11.19- TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89630

11.20- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89617

11.21- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89620

11.22- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

QUANTIDADE: 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89623

11.23- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

QUANTIDADE: 03 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89352

11.24- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

QUANTIDADE: 02 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 89987

11.25- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

QUANTIDADE: 03 Unid.

CÓDIGO: SINAPI 94793

11.26- CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE
LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/
SAÍDA DE ÁGUA

QUANTIDADE: 02 Unid.

CÓDIGO: SETOP ED-49936

12 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

12.1 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 100 m

CÓDIGO: SINAPI – 89711

12.2 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 60 m

CÓDIGO: SINAPI – 89712

12.3 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 100 m

CÓDIGO: SINAPI – 89848

12.4 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 20 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89726

12.5 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 30 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89724

12.6 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 11 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89809

12.7 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 10 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89783

12.8 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89746

12.9 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

QUANTIDADE = 09 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 20167

12.10 - LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

QUANTIDADE = 09 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 20168

12.11 - LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

QUANTIDADE = 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 3899

12.12 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 7091

12.13 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 05 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89834

12.14 – CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 02 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89707

12.15 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SETOP – ED-49170

12.16 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

QUANTIDADE = 09 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 89709

13 – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

13.1 - DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SETOP – ED-50316

13.2 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 95470

13.3 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 100849

13.4 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 10228

13.5 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 86901

13.6 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 86906

13.7 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 95544

13.8 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 95545

13.9 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 02 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 95547

13.10 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO

QUANTIDADE = 2 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 37401

13.11 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 100860

13.12 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 01 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 86914

13.13 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

QUANTIDADE = 01 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 86872

14 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TEFÔNICAS -127V

14.1-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

14.1.. - QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

QUANTIDADE = 01 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 12039

14.2 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUANTIDADE = 10 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 101892

14.2-ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

14.2.1. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 300 m

CÓDIGO: SINAPI – 91854

14.2.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 100 m

CÓDIGO: SINAPI – 91856

14.2.3. - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM

QUANTIDADE = 03 Unid.

CÓDIGO: SINAPI-I – 39773

14.2.4 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 28 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91941

14.2.5 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 16 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91937

14.3 - CABOS E FIOS (CONDUTORES)

14.3.1 – CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 250 m

CÓDIGO: SINAPI – 91924

14.3.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 300 m

CÓDIGO: SINAPI – 91926

14.3.3. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 100 m

CÓDIGO: SINAPI – 91931

14.4 - ILUMINAÇÃO E TOMADAS

14.4.1. - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 15 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91996

14.4.2 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 03 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91997

14.4.3 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 06 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91992

14.4.4 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 91953

14.4.5 - LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

QUANTIDADE = 16 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 38773

14.4.6 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

QUANTIDADE = 16 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 97610

14.4.7 - LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

QUANTIDADE = 12 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 39391

14.4.8 - SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

QUANTIDADE = 04 Unid.

CÓDIGO: SINAPI – 97595

Conceição das Alagoas MG, 16 de Setembro de 2024.

___________________________________

MARCELO DE FREITAS PAIXÃO

ENG CIVIL-CREA 83.370/D-MG