LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL COM PROTEÇÃO TERMOACÚSTICA PARA A COBERTURA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL, LOCALIZADO NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

LOCAL: RUA FLORIANO PEIXOTO, 395

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- SISTEMA DE COBERTURA

1.1- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTAPVA DUAS (2) DEMÃOS

CÓDIGO:ED-16660 (SETOP)
QUANTIDADE : (1,0X1,5)=1,50M²

1.2 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

CÓDIGO: ED-20577 (SETOP)

QUANTIDADE: 557,14 M² (CONFORME PROJETO)

1.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CÓDIGO: 94216 (SINAPI)

QUANTIDADE: 557,14 M² (CONFORME PROJETO)

1.4 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CÓDIGO: ED-48428 (SETOP)

QUANTIDADE: 299,35 M² (CONFORME PROJETO)

1.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CÓDIGO: 94228 (SINAPI)

QUANTIDADE: 67,63 M (CONFORME PROJETO)

1.6 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CÓDIGO: 101979 (SINAPI)

QUANTIDADE: 92,79 M (CONFORME PROJETO)

1.7 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CÓDIGO: 94231 (SINAPI)

QUANTIDADE: 20,89 M (CONFORME PROJETO)

1.8 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CÓDIGO: 89578 (SINAPI)

QUANTIDADE: 33,00 M (CONFORME PROJETO)

Conceição das Alagoas MG, 23 de Agosto de 2024.

___________________________________
CIRILO LOPES DE MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-MG 188638