MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA DO POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL”

Local: RUA FLORIANO PEIXOTO, 390

Cidade: CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – MINAS GERAIS

Área: 557,14 m²

INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e parâmetros que deverão ser seguidos nos serviços a serem executados para a Construção de Cobertura Metálica do Posto de Combustível localizado no pátio da Prefeitura Municipal de Conceição das Alagoas, situada na Rua Floriano Peixoto, nº 390.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução dos serviços da obra em questão, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para os materiais, serviços e equipamentos, sendo este documento parte integrante do contrato de obra e serviços.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.0 – NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orçamentária.

1.2. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra pela fiscalização da obra nomeada pela Prefeitura.

1.3. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, tanto pelo ente federado como pela empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela fiscalização da obra nomeada pela Prefeitura, que poderá exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa apresentada.

1.4. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.

1.5. São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:

- Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

- Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.

- Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à Divisão de Engenharia do FNA, para que as devidas providências sejam tomadas.

- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.

- Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.

- Manter limpo o local da obra, com remoço de lixos e entulhos para fora do canteiro.

2.0 – FISCALIZAÇÃO

2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter - se ao que for deter minado pelo fiscal.

2.2.  A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, dever á estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que ser á edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24(vinte e quatro) horas.

2.4.  Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

2.5.  A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente.

2.6.  Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela Divisão de Engenharia da Prefeitura Municipal, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA

3.1.  As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

3.2. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

4.0-PLACA DE OBRA

Deverá ser fornecida pela empreiteira a placa de obra , nas dimensões de 1,0x1,50m, em chapa de aço galvanizada,adesivada e seguindo as regras determinas pelo CREA.

5.0- FUNDAÇÕES

5.1- ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO

Consiste na execução de estacas escavadas (brocas) Ø 25cm e profundidade de 3,00 metros, com armaduras de 4 Ø 10mm e estribos a cada 15cm Ø 4.2mm. Serão utilizadas uma broca em cada bloco de coroamento. Os  blocos de coroamento serão  apoiados sobre as estacas, com valas escavadas manualmente, terão medidas de 70x70x50 cm, com armaduras de Ø 8 mm com espaçamento a cada 10cm, para sustentação  dos pilares metálicos.

Para a ancoragem da estrutura metálica, está previsto que os parafusos de ancoragem sejam em aço CA-50 nervurados e que haja instalação de chumbadores nos blocos de coroamento a fim de ligar o concreto à estrutura de aço e preparar para a instalação da futura estrutura. A placa base exerce a função de conectar a base do pilar ao início da fundação, auxiliando na transmissão de esforços.

6.0- ESTRUTURA METÁLICA

A estrutura metálica para cobertura será do tipo cobertura padrão de ginásio poliesportivo, com especificações conforme planilha e projetos.
      As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36.Utilizando perfis iguais ou similares a , Perfil "U" 150 x 32 x 3,35 mm; Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm; Perfil "U" 35 x 35 x 3,00 mm; Perfil "U" 130 x 50 x 2,65 mm; Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm; Perfil "L" 35 x 35 x 2,25 mm; Terça tipo cartola 70 x 40 x 20 x 2 mm; Ferro redondo de 1/2''; Mão francesa em "U" 32 x 32 x 2 mm; Chapa plana 320 x 400 x 8 mm.  Todos os perfis metálicos, após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e pintura esmalte duas deãos de acabamento.

7.0- TELHAMENTO

As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças e fixadas através de parafusos auto atarraxantes ou autoperfurantes de aço carbono ou inox cadmiado cromatizado com um conjunto de vedação constituído de uma arruela metálica e uma arruela elástica. As fixações dos parafusos deverão ser feitas no centro das cavas e com os fixadores de abas nos centros das cristas. A distância entre terças variará em função do comprimento das telhas. A cobertura será executada com telha metálica termoacústica E=30mm.

As calhas a serem instaladas deverão ser em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 ,desenvolvimento 50cm na face responsável pelo deságüe do telhado para recolher e destinar as águas pluviais. A partir das calhas deverão ser instalados tubos de queda em PVC 100 mm, para o transporte das águas pluviais até as caixas coletoras/inspeção posicionadas no solo.

Conforme detalhes do projeto arquitetônico haverá um fechamento lateral com telha galvanizada trapezoidal,tipo simples, com acabamento natural e espessura de 0,50 mm.

8.0- LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra deverá ser entregue limpa interna e externamente, com todos os equipamentos e instalações em perfeito funcionamento. Deverão ser removidos todos os entulhos e restos de materiais da obra.

Conceição das Alagoas MG, 23 de Agosto de 2024.

_____________________________

Cirilo Lopes de Morais 
   Eng Civil –CREA: MG 188638