PROCESSO Nº 36/2026

PE-PREGÃO ELETRÔNICO nº 13/2026

1. OBJETO/JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA FIXA, INTERNET CORPORATIVA EM FIBRA ÓPTICA, LINK DE ACESSO DEDICADO E INTERNET VIA SATÉLITE, E PABX VIRTUAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

2. ESPECIFICAÇÃO OBJETO/ESTIVATIVA DE PREÇO

| Item | Unid. | Qtde | Descrição | Valor Unit | Valor Global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV | 8,00 | Serviços de "PABX Virtual 16 números + 30ramais+E1 com ligaçõesilimitadas + equipamento em comodato".O serviço de PABX Virtual deverá ser fornecido em plataforma corporativa, hospedada em nuvem ou ambiente virtualizado, destinada ao gerenciamento centralizado da telefonia do Município, contemplando atendimento interno e externo, distribuição inteligente de chamadas, relatórios gerenciais, gravação e administração por painel web.A solução deverá contemplar, no mínimo:16 números telefônicos;30 ramais;tronco digital E1 ou solução equivalente compatível com a operação;ligações ilimitadas, conforme regras do plano contratado;equipamento(s) necessários em comodato, sem custo de aquisição para o Município;painel administrativo para gestão de ramais, filas, URA, horários e relatórios;gravação de chamadas, com consulta por usuário autorizado;relatórios de chamadas recebidas, atendidas, perdidas, abandonadas e em fila;criação de grupos de atendimento, filas, desvios, transbordo e regras de roteamento.A solução deverá possuir URA ? Unidade de Resposta Audível, com possibilidade de:atendimento automático;roteamento inteligente de chamadas;personalização de menus e mensagens;configuração por horário de expediente, feriados e plantões;filas de espera com música ou mensagens institucionais;distribuição automática de chamadas para setores, secretarias ou grupos específicos.O sistema deverá permitir ainda o uso em eventos, campanhas e atendimentos temporários do Município, possibilitando:criação de números temporários;ativação de ramais adicionais temporários;URAs dedicadas por evento ou campanha;relatórios independentes por operação temporária.Critérios mínimos de qualidade do Item 1disponibilidade mensal mínima de 99,5%;áudio em alta qualidade, com suporte a codec G.711 ou superior;gravação de chamadas habilitável por perfil e setor;escalabilidade para expansão futura de números e ramais;suporte técnico 24x7;abertura de chamado por telefone, e-mail, portal ou aplicativo;tempo de resposta inicial para incidente crítico: até 15 minutos;restabelecimento em falha crítica: até 4 horas. | 2094,360000 | 16754,88 |
| 2 | SV | 80,00 | Serviços de "Telefonia VOIP IP ( local-limitada) + Número + Equipamento em Comodato".Serviço de telefonia baseada em protocolo IP (VoIP), apto a realizar e receber chamadas por meio da rede de dados, com fornecimento de numeração própria, integração com o PABX Virtual e possibilidade de utilização em telefones IP, softphones e adaptadores ATA, conforme necessidade do Município.O serviço deverá contemplar:número telefônico ativo;integração com a central PABX Virtual;possibilidade de registro em telefone IP, softphone ou ATA;equipamento necessário em comodato, quando exigido para funcionamento;compatibilidade com ambiente corporativo de voz;configuração e ativação do serviço pela contratada.Critérios mínimos de qualidade do Item 2suporte aos codecs G.711 e/ou G.729;jitter máximo de 30 ms;perda de pacotes inferior a 1%;redundância lógica de servidores SIP ou infraestrutura equivalente;suporte técnico especializado;registro estável do número e funcionamento contínuo em ambiente corporativo;restabelecimento em falha crítica: até 4 horas. | 68,830000 | 5506,40 |
| 3 | SV | 240,00 | Serviços de Internet 1GB Corporativa GPON com IP Fixo /32..Serviço de acesso à internet corporativa, fornecido por tecnologia GPON, com velocidade nominal de 1 Gbps, destinado ao suporte das atividades administrativas do Município, acesso a sistemas em nuvem, videoconferências, portais institucionais, aplicações corporativas e acesso remoto seguro, com fornecimento de 1 endereço IP fixo /32.O serviço deverá contemplar:instalação e ativação completa;fornecimento de ONU/roteador/equipamento compatível em comodato ou cessão de uso operacional, quando necessário ao funcionamento;configuração do IP fixo /32;suporte técnico e monitoramento;estabilidade para uso administrativo contínuo.Critérios mínimos de qualidade do Item 3velocidade nominal de 1 Gbps;fornecimento de IP fixo /32;disponibilidade mensal mínima de 99,5%;latência inferior a 20 ms, no trecho de referência contratual;monitoramento em tempo real;suporte técnico 24x7;tempo de resposta inicial para falha total: até 15 minutos;restabelecimento em falha total: até 6 horas. | 384,430000 | 92263,20 |
| 4 | SV | 8,00 | Serviços de "Link Dedicado 1GB Simétricocom IP FIXO /30".Serviço de link dedicado corporativo, com largura de banda simétrica de 1 Gbps, destinado a aplicações críticas da Administração Municipal, com garantia de desempenho, estabilidade, baixa latência e fornecimento de bloco IP fixo /30, adequado para integração com firewall, VPN, servidores, sistemas internos e serviços corporativos sensíveis.O serviço deverá contemplar:banda dedicada de 1 Gbps simétrico;entrega com IP fixo /30;suporte a aplicações críticas e tráfego constante;monitoramento proativo do circuito;suporte técnico especializado com atendimento por NOC;relatórios mensais de desempenho;equipamento de borda necessário à ativação, quando aplicável.Critérios mínimos de qualidade do Item 4SLA de disponibilidade mínima de 99%;banda simétrica garantida;MTTR máximo de 4 horas;latência inferior a 10 ms, no trecho de referência contratual;suporte técnico especializado 24x7;monitoramento proativo;emissão de relatório mensal contendo disponibilidade, incidentes, tempos de resposta e restabelecimento. | 3516,750000 | 28134,00 |
| 5 | SV | 32,00 | Serviço de "Internet Via Satélite ilimitado Móvel".Internet via Satélite Ilimitado MóvelServiço de internet via satélite com mobilidade, destinado a atendimento em áreas remotas, ações emergenciais, contingência operacional, eventos públicos, campanhas itinerantes, operações de campo e localidades sem infraestrutura terrestre adequada.O serviço deverá permitir instalação e operação temporária em:eventos municipais;campanhas de saúde;feiras e ações culturais;áreas rurais ou remotas;situações emergenciais e de contingência.A solução deverá contemplar kit móvel de conectividade, com transporte e instalação simplificados, de forma a assegurar conectividade operacional mesmo fora da infraestrutura convencional do Município.Critérios mínimos de qualidade do Item 5disponibilidade mínima de 95%;franquia operacional ilimitada ou política comercial equivalente prevista em contrato;banda mínima de 20 Mbps de download e 5 Mbps de upload por terminal;equipamento móvel de fácil transporte;instalação e ativação em até 4 horas, quando acionado em área coberta e em condição operacional adequada;suporte remoto imediato;atendimento presencial em até 24 horas, quando necessário;operação contínua mesmo em locais sem cobertura de fibra óptica.R$ R$ | 1122,500000 | 35920,00 |