MEMORIAL DESCRITIVO

FINALIZAÇÃO QUADRA BENEDITA ROQUIM

CAMPANHA-MG

JUNHO/2025

SUMÁRIO

1 INFORMAÇÕES GERAIS	3

1.1 Responsáveis Técnicos	3

1.2 Contratante	3

1.3 Localização da obra	3

2 DISPOSIÇÕES GERAIS	3

3 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	3

3.1 Serviços Preliminares	3

3.2 Placa de Obra	3

3.3 Muro	4

3.4 Drenagem	4

3.5 Quadra	4

3.6 Instalações EléPtricas	5

3.7 Pintura	5

3.8 Serviços Finais	5

## 1 INFORMAÇÕES GERAIS

## 1.1 Responsáveis Técnicos

Leandro Severino de Andrade – CREA SP5070176320/D

## 1.2 Contratante

Prefeitura Municipal da Campanha

Rua Doutor Brandão, nº 59 – Centro – Campanha – MG

CEP: 37400-000

CNPJ: 18.712.174/0001-42

## 1.3 Localização da obra

O presente memorial descritivo refere-se às obras de reforma da Quadra Benedita Roquim, localizado na Rua Andrielle Andriatta, 205 - Bairro Jefferson de Oliveira, Campanha/MG

# 2 DISPOSIÇÕES GERAIS

Este memorial deverá ser analisado juntamente com projetos planilha e demais documentos pertinentes à obra. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a ser acumulados no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra ou ainda, caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar a PREFEITURA que, se necessário, prestará apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrão de qualidade, em todos os níveis da obra.

Ficará a critério da fiscalização, impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as condições contratuais.

A empresa contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deverá ter, obrigatoriamente, conhecimento total dos serviços a serem executados.

# 3 ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO

## 3.1 Serviços Preliminares

## 3.2 Placa de Obra

A placa de obra deverá ter as seguintes dimensões: 1,50 m (altura) e 3,00 m (comprimento). As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20 cm x20cm. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. O modelo e instalação será conforme manual de identidade determinada pelo Fiscal da Obra. A disposição dos dizeres da placa deverão ser consultados com a fiscalização.

## 3.3 Muro

Será removido o revestimento cerâmico existente no muro da fachada, conforme necessidade de adequação do acabamento. Em seguida, será recomposto o trecho do muro anteriormente demolido para a entrada de máquinas, mantendo o vão livre destinado à instalação do novo portão de acesso.

Nas áreas onde o revestimento foi retirado e onde o muro foi recomposto, será aplicada camada de chapisco, garantindo a preparação adequada da superfície para futuros acabamentos.

Ao longo de toda a extensão do muro que circunda a quadra, será realizado o assentamento de cumeeiras, com a finalidade de proteger a alvenaria contra infiltrações e conferir melhor acabamento superior.

Será instalado um novo portão de correr, confeccionado em chapa metálica tipo lambril, com dimensões de 2,30 metros de altura por 3,50 metros de comprimento, promovendo o fechamento completo do acesso frontal.

Por fim, será executado piso tipo passeio em toda a extensão da calçada frontal à quadra, garantindo acessibilidade, segurança e adequação urbana do entorno.

## 3.4 Drenagem

Será realizado um rasgo no piso de concreto, conforme indicado em projeto, para implantação do sistema de drenagem. Em seguida, será executada a escavação da vala, garantindo uma inclinação mínima de 1% por metro linear, a fim de assegurar o adequado escoamento das águas pluviais.

Na sequência, será construída uma canaleta destinada à instalação de grelha metálica, cujas tampas serão removíveis, permitindo fácil acesso para manutenção sempre que necessário.

O sistema terá como função o encaminhamento das águas pluviais provenientes da cobertura da creche, através das grelhas e tubulações, conduzindo-as de forma eficiente até a área externa da edificação.

## 3.5 Quadra

Será executada uma mureta em alvenaria com 40 cm de altura ao redor de toda a quadra, conforme projeto. Sobre essa mureta, será instalado um alambrado com 2,20 metros de altura, totalizando uma barreira física de proteção de 2,60 metros.

Serão instalados 4 portões metálicos com dimensões de 2,10 metros de altura por 1,00 metro de largura, garantindo acessos adequados à quadra. Após a execução da mureta, a superfície será chapiscada e rebocada, preparando-a para o posterior recebimento de pintura.

Na área da arquibancada, será aplicado piso cimentado, proporcionando melhor acabamento e aspecto visual ao ambiente.

Além disso, será instalada uma tela de nylon entre a parte superior do alambrado e o fechamento lateral do telhado, com o objetivo de evitar a saída de bolas da área da quadra, garantindo maior segurança e funcionalidade ao espaço esportivo.

## 3.6 Instalações Elétricas

Para a alimentação do quadro de energia da quadra, será contratado um profissional eletricista habilitado, que será responsável pela execução da instalação elétrica. O serviço consistirá na extensão de cabos a partir do ponto de entrada de energia existente até o quadro da quadra.

Os cabos serão devidamente protegidos por eletrodutos e conduletes, a fim de evitar exposição e garantir segurança, durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

## 3.7 Pintura

Os pilares da estrutura da quadra receberão acabamento com aplicação de massa acrílica, promovendo melhor uniformização da superfície para posterior pintura.

No muro que circunda a quadra, será aplicada uma demão de selador acrílico, seguida da pintura com tinta látex acrílica, conforme especificações do projeto.

Nas áreas do entorno da quadra e nas arquibancadas, será aplicada tinta para piso, com fundo preparador adequado e três demãos, assegurando maior resistência ao tráfego e às intempéries.

O portão principal de entrada será pintado com tinta esmalte sintético brilhante, com aplicação de duas demãos, garantindo durabilidade e bom acabamento estético.

Os postes do alambrado e os demais portões também serão pintados com tinta esmalte sintético, em duas demãos, seguindo o mesmo padrão de proteção e acabamento.

## 3.8 Serviços Finais

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execução do serviço, os materiais deverão estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em caçamba própria, permitindo que a obra seja entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar perfeito funcionamento de todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz, telefone e outras, ligadas de modo definitivo.

OBS.: Serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas. “É terminantemente proibido o uso de ácido muriático para lavagem de piso cerâmico, azulejos, calçadas em concreto e peças de ferro/metálicas.”

_____________________________                     Leandro Severino de Andrade

Eng ª Civil – CREA SP5070176320/D

______________________________

Lázaro Roberto da Silva

Prefeito Municipal da Campanha