ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 009/2025

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nº Processo Administrativo: _________________________________.

Área Requisitante: Diretoria de Subcomando - GCMBH.

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida encontra amparo no planejamento anual de contratações da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção.

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

AQUISIÇÃO DOS CONES E DAS FITAS ZEBRADAS

A aquisição dos materiais figura-se pela necessidade de delimitação de áreas de risco, organização do fluxo de veículos, bem como a orientação de pedestres em diversas situações, incluindo eventos públicos, intervenções urbanas, bloqueios de segurança no período chuvoso e em situações de emergências, proporcionando uma barreira física e visual imediata, reduzindo significativamente o risco de acidentes envolvendo tanto os agentes públicos quanto os cidadãos. Em operações de trânsito, sua utilização é fundamental, pois permitem a criação de corredores seguros para o deslocamento de veículos de emergência e a proteção das áreas de intervenção.

No mesmo sentido, a fita zebrada permite a demarcação clara de áreas de risco e zonas de perigo, prevenindo acidentes. Sua utilização é fundamental em operações de controle de tráfego, intervenções urbanas e situações de emergência, onde é necessário isolamento de áreas perigosas ou restrição de acesso.

Os materiais viabilizam melhoria da sinalização durante eventos de grande porte, como shows, eventos esportivos e manifestações, sendo vitais para a gestão eficiente do fluxo de pessoas e veículos promovendo a redução de custos associados a acidentes além de possibilitar agilidade no fluxo de veículos e pessoas, tornando as operações mais rápidas e eficazes.

A aquisição de cones sinalizadores e fitas zebradas atendem às normas e regulamentações, assegurando que a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte opere dentro dos padrões exigidos pelas autoridades competentes, além de reforçar o compromisso institucional com a segurança pública e a qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Pelos motivos elencados é de fundamental importância a aquisição de 365 rolos de fitas zebradas e 450 cones sinalizadores de forma a equipar todas as viaturas da Guarda Civil Municipal, provisionadas para distribuição conforme tabela abaixo:

|  | LOCAIS | QUANT. DE VIATURAS | QUANT. DE CONES | QUANT. DE FITAS ZEBRADAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPETORIAS REGIONAIS/ TRÂNSITO | BARREIRO | 5 | 15 | 5 |
|  | CENTRO SUL | 5 | 15 | 5 |
|  | LESTE | 5 | 15 | 5 |
|  | NORDESTE | 5 | 15 | 5 |
|  | NOROESTE | 5 | 15 | 5 |
|  | NORTE | 5 | 15 | 5 |
|  | OESTE | 5 | 15 | 5 |
|  | PAMPULHA | 5 | 15 | 5 |
|  | VENDA NOVA | 5 | 15 | 5 |
|  | HIPERCENTRO | 3 | 20 | 3 |
|  | TRÂNSITO * | 11 | 55 | 55 |
| DEPARTAMENTOS / OUTRAS INSPETORIAS (DCO, DGO, INSFAT, BANDA, DENESP, INAP, INLOG) | SEDE | 0 | 20 | 10 |
|  | DMA | 8 | 24 | 18 |
|  | DME | 6 | 15 | 16 |
|  | DOP * | 10 | 50 | 30 |
|  | DCO | 3 | 9 | 3 |
|  | INSFAT | 1 | 3 | 3 |
|  | INLOG | 1 | 3 | 1 |
|  | INAP | 1 | 3 | 1 |
|  | PROT. MULHER | 2 | 6 | 3 |
|  | GRUPOS VULNERÁVEIS | 1 | 3 | 1 |
|  | DINT | 2 | 6 | 2 |
|  | DENESP** | 1 | 100 | 50 |
|  | ORGÂNICOS*** | 11 | 33 | 28 |
|  | MOTOCICLETAS | 35 | 0 | 35 |
|  | SUBTOTAL | 141 | 485 | 304 |
|  | RESERVA | 20% | 97 | 61 |
|  | TOTAL | - | 582 | 365 |

* Necessário maior quantidade dos materiais, na proporção de  unidades por viatura, dada a natureza da atividade desempenhada pela Inspetoria de Trânsito e Departamento de Ordem Pública.

** Necessária a aquisição de 100 cones para o Departamento de Ensino para uso em atividades de qualificação, por exemplo, para atividades de balizamento ou circuito

*** A expressão "orgânicos" diz respeito às 11 (onze) viaturas quatro rodas que são de propriedade do município de Belo Horizonte, as quais também precisam ser contempladas com a disponibilidade de cones e fita zebrada.

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para o problema indicado acima ser solucionado, entende-se necessário que a contratação apresente os seguintes requisitos:

- CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:

  - Corpo do Cone: O cone deve ser fabricado em material composto sintético de características flexíveis, inquebrável, resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, ação de ventos, sem sofrer deformações visualmente significativas e deslocamentos nos posicionamentos iniciais;

  - Deverão possuir acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes e não poderão causar danos aos veículos quando abalroados e possuir flexibilidade tal que, quando sob impacto do tráfego for solicitado a dobrar a 90º, não apresente ruptura e volte a posição inicial por si mesmo, sem apresentar deformações permanentes;

  - Os cones deverão: ser predominantemente laranja, com 2 (duas) faixas refletivas brancas e auto-adesivas, com 10 cm de largura cada, conforme padrão estabelecido na Norma ABNT NBR 15071/2015;

  - As películas deverão possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis, áreas de neblina, etc. Deverão atender aos requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT NBR 14644/2013, para películas no mínimo do tipo III (Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos). Deverão ser na cor branca, auto-adesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras;

  - A sua massa deverá ser entre 3 Kg e 4 Kg, sua altura deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base de aproximadamente 40 cm;

  - A altura de 2 (dois) cones idênticos, quando empilhados, não deve exceder a 1,1 vezes a altura de 1 (um) cone;

  - A peça deverá possuir forma e/ou dispositivo que minimize o atrito sobre as faixas refletivas quando do seu empilhamento (rebaixos no corpo dos cones para fixação das fitas refletivas);

  - Em cada peça deverá ser impressa ou silkada o Brasão da GCMBH, dispostos de forma oposta entre eles. A logomarca com o Brasão deve ter tamanho de 26cm de altura por 26,5 cm de largura e também deverá ser gravado sobre a sua base a inscrição “a quente” da palavra GCMBH, conforme Desenho do Cone – item 5.1 deste documento. Esta inscrição deverá ser de tamanho aproximado de 6cm (Largura) X 3cm (Altura);

  - A altura do cone deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base do cone composta por oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao solo e permitindo a passagem de água sob o cone, tamanho base 40cm x 40cm, evitando deslocamentos involuntários;

  - O cone deve ter 2 orifícios, na ponta superior para amarração de fita zebrada, corrente, cordas e etc.

Imagem meramente ilustrativa

- FITA DEMARCADORA DE AMBIENTES:

  - Fita demarcadora, tipo zebrada de sinalização em filme polietileno de baixa densidade sem adesivo, para isolamento de ambientes, cores amarela e preta, espessura mínima de 0,40mm, largura mínima de 65 mm, rolo com 200 metros (variação aceitável +/- 10%) com peso aproximado de 350g.

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO

Analisando o mercado, entendem-se viáveis as seguintes alternativas, abaixo indicadas com os seus pós e contras: Os objetos a serem contratados são classificados como bens comuns e usualmente encontrados no mercado. Visando assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração, foi realizada pesquisa de preços no mercado, que proporciona a troca de informações entre as áreas requisitantes e otimiza a escolha da melhor solução a ser adotada. O estudo realizado levantou informações pertinentes à compra dos mais comuns e usuais produtos que o mercado dispõe:

- QUANTO AO CONE:

Em pesquisas realizadas, verificou-se que são padronizados os cones que seguem a Norma ABNT NBR 15071/2015, não havendo, portanto, margem para diferenças do modelo requisitado para aqueles que são ofertados no mercado. Sendo certo que, cumprindo o estabelecido na referida Norma ABNT, será satisfeito os requisitos estipulados na DFD.

- QUANTO À FITA DEMARCANTE (ZEBRADA):

Por meio de análises realizadas, observou-se que existem no mercado variados modelos de fitas demarcantes estilo zebrada, entretanto, o modelo solicitado constante na DFD delimita o modelo, sendo que tal modelo é facilmente encontrado no mercado, podendo ser fornecido por variadas empresas.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se os pós e contras de cada uma delas, entende-se que a melhor solução para a satisfação do interesse público seguirá da seguinte forma:

- CONE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO:

  - Corpo do Cone: O cone deve ser fabricado em material composto sintético de características flexíveis, inquebrável, resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, ação de ventos, sem sofrer deformações visualmente significativas e deslocamentos nos posicionamentos iniciais;

  - Deverão possuir acabamento isento de defeitos superficiais, rebarbas ou bordas cortantes e não poderão causar danos aos veículos quando abalroados e possuir flexibilidade tal que, quando sob impacto do tráfego for solicitado a dobrar a 90º, não apresente ruptura e volte a posição inicial por si mesmo, sem apresentar deformações permanentes;

  - Os cones deverão: ser predominantemente laranja, com 2 (duas) faixas refletivas brancas e auto-adesivas, com 10 cm de largura cada, conforme padrão estabelecido na Norma ABNT NBR 15071/2015;

  - As películas deverão possuir adesão adequada ao substrato de aplicação, de forma a garantir aderência para o uso diurno, noturno em locais de baixa visibilidade, tais como: túneis, áreas de neblina, etc. Deverão atender aos requisitos mínimos de retrorreflexão fixados na norma ABNT NBR 14644/2013, para películas no mínimo do tipo III (Sinalização Vertical Viária – Películas Requisitos). Deverão ser na cor branca, auto-adesivas e suficientemente flexíveis, de modo que não apresentem trincas ou quebras;

  - A sua massa deverá ser entre 3 Kg e 4 Kg, sua altura deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base de aproximadamente 40 cm;

  - A altura de 2 (dois) cones idênticos, quando empilhados, não deve exceder a 1,1 vezes a altura de 1 (um) cone;

  - A peça deverá possuir forma e/ou dispositivo que minimize o atrito sobre as faixas refletivas quando do seu empilhamento (rebaixos no corpo dos cones para fixação das fitas refletivas);

  - Em cada peça deverá ser impressa ou silkada o Brasão da GCMBH, dispostos de forma oposta entre eles. A logomarca com o Brasão deve ter tamanho de 26 cm de altura por 26,5 cm de largura e também deverá ser gravado sobre a sua base a inscrição “a quente” da palavra GCMBH, conforme Desenho do Cone – item 5.1 deste documento. Esta inscrição deverá ser de tamanho aproximado de 6cm (Largura) X 3cm (Altura);

  - A altura do cone deverá ser entre 70 cm e 76 cm e com largura da base do cone composta por oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua fixação ao solo e permitindo a passagem de água sob o cone, tamanho base 40cm x 40cm, evitando deslocamentos involuntários;

  - O cone deve ter 2 orifícios, na ponta superior para amarração de fita zebrada, corrente, cordas e etc.

- FITA DEMARCADORA DE AMBIENTES:

  - Fita demarcadora, tipo zebrada de sinalização em filme polietileno de baixa densidade sem adesivo, para isolamento de ambientes, cores amarela e preta, espessura mínima de 0,40mm, largura mínima de 65 mm, rolo com 200 metros (variação aceitável +/- 10%) com peso aproximado de 350g.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

| ITEM | SICAM/GRP | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 82298 | CONE SINALIZADOR DE TRÂNSITO, PADRÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO | Uni. | 582 |
| 02 | 6072 | FITA PARA ISOLAMENTO DE AMBIENTES, TIPO ZEBRADA, EM PLÁSTICO, CORES AMARELA E PRETA, LARGURA 7 CM, ROLO COM 200 METROS (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%) | Uni. | 365 |

Por fim, em relação aos demais itens, o quantitativo foi estipulado de acordo com a necessidade de aquisição de fitas zebradas e cones, visando a sinalização e controle de fluxo nas Inspetorias e Departamentos, conforme tabela constante no ITEM 03 do presente documento, além do uso em ocorrências, acidentes, operações e fiscalização de trânsito, período chuvoso ou eventos de natureza diversa, todas as viaturas estejam equipadas com cones e fitas zebradas.

8 - ESTIMATIVA DE VALORES

Estimativa dos valores globais da contratação, com base em pesquisa de contratações similares realizadas pela Administração Pública, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida (de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção) é o seguinte: valor total estimado em pesquisa do objeto pretendido é de R$ 35.325,75 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), para aquisição do quantitativo pretendido.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação foi parcelada em dois itens – cones de sinalização e fitas zebradas – considerando que:

tratam-se de bens com características e finalidades distintas (cones: demarcação física; fitas: isolamento visual);

há fornecedores especializados diferentes para cada item, o que favorece a obtenção de melhores preços;

o parcelamento atende ao art. 23, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que determina a divisão do objeto quando tecnicamente viável e economicamente vantajosa;

não se trata de fracionamento irregular, mas de medida que garante maior economicidade, transparência e competitividade, ainda que se trate de contratação direta por dispensa em razão do valor (art. 75, II, Lei nº 14.133/2021).

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a perspectiva de contratação dos cones sinalizadores e das fitas zebradas, visa-se garantir a segurança e eficiência em diversas operações de trânsito e controle urbano para a delimitação de áreas de risco, organização do fluxo de veículos, bem como a orientação de pedestres em diversas situações, incluindo eventos públicos, intervenções urbanas e situações de emergência.

12 - PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão necessárias providências previamente à celebração do contrato.

13 - POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Os fornecedores devem entregar sempre que possível os produtos em consonância com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se, no que couber: menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; maior vida útil e menor custo de manutenção e origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepção e preparação dos materiais. Visto que os itens objetos deste certame não são considerados altamente poluidores, julgou-se desnecessária a exigência das certificações ambientais para esta contratação.

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

15 - ANEXOS

Não há anexos.

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

Subinspetor Wesley Ribeiro Dias – BM 80.740-4

Inspetoria de Logística Operacional

DE ACORDO,

Nedson Moreira Gonçalves, BM-80.035-3

Subcomandante da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte