MEMORIAL DESCRITIVO

- OBJETIVO

Esse documento, parte integrante do presente edital da licitação, tem por objetivos:

- Caracterizar o objeto a ser contratado;

- Estabelecer as normas e especificações e procedimentos;

- Estabelecer o nível de qualidade desejada para os serviços, com base nos elementos que constituem esse edital de licitação;

- Salientar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3214/78 do Ministério do Trabalho;

- Estabelecer as formas de medição para os serviços que serão desenvolvidos durante o cumprimento do contrato;

- Estabelecer que as informações contidas nas Especificações Técnicas deverão ser seguidas sempre, salvo quando determinado em contrário pela SUPERVISÃO;

- Estabelecer que qualquer proposta, modificação de processo técnico ou material a ser empregado durante o processo executivo, somente será analisada se representar um ganho técnico e econômico para a Autarquia Municipal de Parques e Praças de Contagem - PARC.

- OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO, REPARO PREVENTIVO E CORRETIVO, ADAPTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS PRAÇAS, JARDINS, PARQUES, FONTES E ACADEMIAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG

A proponente deverá analisar a planilha de quantitativos, considerando o método executivo, listando erros, falhas e omissões que porventura encontrar. O SUPERVISOR, durante a execução dos serviços, não aceitará da CONTRATADA, o descumprimento de preço, prazo e qualidade dos serviços com a justificativa de inviabilidade da planilha.

OS SERVIÇOS CONTEMPLADOS NESTE OBJETO SÃO DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, FICANDO VEDADA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS QUE NECESSITEM DE PROJETO BÁSICO OU EXECUTIVO. NÃO FAZEM PARTE DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO OS SERVIÇOS DE TROCA, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE CONSTITUEM PEÇAS ISOLADAS E QUE NÃO ESTEJA INCORPORADA AOS SERVIÇOS.

3. REPARO E REVITALIZAÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.1 ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

Execução de serviços de recuperação, conservação, revitalização e paisagismo em praças, parques e jardins, incluindo:

- Serviços de demolições;

- Serviços de transporte;

- Serviços de remoção;

- Capina e roçamento;

- Serviços de escavação e compactação;

- Execução de pisos e alvenarias;

- Recuperação das instalações elétricas, hidráulicas e sistemas de irrigação;

- Recuperação de alambrados;

- Recuperação de bancos de alvenaria e madeira;

- Revitalização de pinturas;

- Recuperação de grades e cercas;

- Fornecimento de conjuntos de mesas para jogos e equipamentos de playground;

- Fornecimento e plantio de grama, árvores, plantas ornamentais, fornecimento e instalação de lixeiras e serviços complementares.

A execução dos serviços deverá ser comandada por 01 (um) profissional graduado em engenharia civil /Agrônomo à disposição para a execução dos serviços no mínimo 08 (oito) horas diárias de trabalho.

A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços em até 2(dois) dias uteis, após o recebimento da Ordem de Serviços.

3.2. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados nas Praças, Parques e Jardins mediante ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE, bem como o detalhamento técnico de execução.

A CONTRATADA deverá fazer duas ARTs para os serviços, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de Quitação e Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executará os serviços. Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que comandará os serviços, a segunda anotação fica suprimida, desde que seja garantido a sua permanência nos serviços, conforme previsto acima.

Anexo relação das praças e parques, ressaltando que eventualmente novos equipamentos públicos poderão ser incluídos em virtude de sua criação, sem prejuízo dos quantitativos previstos em planilha.

- REPARO E REVITALIZAÇÃO PREVENTIVA DE FONTES

A presente licitação justifica-se em função de manter em perfeito condições de funcionamento os sistemas hidráulicos, eletrônicos e eletromecânicos de fontes, quedas d'água e lagos existente nos espaços públicos municipais.

  - ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

Deverão ser realizados os serviços de reparos nos sistemas elétricos dos quadros de Comando de Motores (QCM), Quadro de Distribuição Geral (QDG) e de todos os sistemas hidráulico e elétrico existentes em todas as praças listadas neste documento.

As ações acima descritas deverão ser realizadas nas cachoeiras, cascatas, fontes luminosas, fontes secas das praças constantes neste documento.

  - SERVIÇOS PREVENTIVOS

Deverão ser executadas inspeções permanentes nos sistemas de bombeamento de fontes, quedas d’água e lagos para a identificação de possíveis anomalias, tais como:

- Vibrações e ruídos anormais em todos os sistemas;

- Vazamento das linhas de recalque, sucção, conexões e acessórios;

- Verificação de fixação na fase dos conjuntos motobombas;

- Verificação de corrente e tensão, bem como isolamentos de motores;

- Verificação das correntes nominais dos circuitos dos quadros de comando;

- Verificação das ligações e emendas dos cabos conectores;

- Verificação das cargas dos disjuntores;

- Verificação e inspeção de painéis equipamentos elétricos de força e comando;

- Verificação de aquecimentos anormais em equipamentos elétricos, mancais e rolamentos;

- Verificação do funcionamento dos sistemas de comando de iluminação e das bombas;

- Qualidade da água de recirculação;

- Limpeza de filtros e execução de retro lavagem;

- Limpeza com escovação dos pisos e paredes das fontes e lagos;

- Drenagem e limpeza dos sistemas das caixas elétricas e caixas dos projetores;

- Outras verificações correlatadas sobre o funcionamento dos sistemas elétricos e hidráulicos.

  - SERVIÇOS CORRETIVOS

Compreendem os serviços corretivos a serem executados abaixo:

- Desmontagem de bombas, inspeções nos rolamentos, mancais, retentores o'rings, juntas, rotores, parte interna da carcaça, espessura das paredes, áreas de desgastes, acopladores, fadigas de materiais e equipamentos entre outros;

- Limpeza geral dos equipamentos e casa de bombas;

- Rebobinagem de motores, quando necessário;

- Substituição de rolamento, selo mecânico, gaxetas, anéis de vedação, eixos de bombas, motores das bombas, retificas em geral, quando necessário, e com comprovante e inspeção e anomalias existentes;

- Eliminação de vazamentos, nas linhas de sucção e recalque de bombas;

- Reaperto de fixação, conexões, juntas aparafusadas, flanges, soldagem, quando aplicado;

- Ajustar gaxeta e/ou selo mecânico;

- Lubrificação de bombas e motores;

- Substituição de componentes elétricos defeituosos;

- Drenagem e limpeza das caixas elétricas e caixa dos projetores;

- Tratamento da água de recirculação;

Todos os serviços deverão ser executados atendendo rigorosamente as normas ABNT, as observações do Engenheiro responsável técnico e as especificações da CONTRATANTE.

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços preventivos, corretivos e inspeções deverão ser executados durante os dias úteis da semana, salientando que a realização da limpeza e tratamento das fontes e cascatas, bem como os lagos e reservatórios deverão ser executados 02 (duas) vezes por semana e a operação de limpeza dos filtros e retrolavagem de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, devendo a respectiva programação se acordada com o Supervisor designado do contrato.

Os equipamentos deverão ser obrigatoriamente inspecionados no último dia útil da semana visando à identificação de eventuais problemas que deverão ser corrigidos em tempo hábil, de forma a assegurar o bom funcionamento desses equipamentos nos feridos e fins de semana.

O atendimento as solicitações para execução dos serviços de urgência serão realizadas pela licitante, em no máximo 02 (dois) dias úteis a partir do momento em que for solicitado.

Para efeito de revisão será a tolerado a paralisação dos sistemas por no máximo 03 (três) dias úteis consecutivos.

  - EQUIPE MÍNIMA

A Licitante deverá indicar um profissional com formação na área correlata, que será o Supervisor junto à CONTRATANTE e responsável técnico, que coordenará a equipe prestadora de serviço, acompanhando a execução e respondendo pelas atividades executadas.

A Licitante deverá manter durante o período de vigência do Contrato equipe técnica conforme subitem 9.32.1  CPU-8 da planilha de orçamento referência.

Os profissionais designados para execução dos serviços deverão ter experiência na função, comprovada por atestados exigidos conforme legislação vigente.

O custo fixo mensal da Equipe Técnica para a execução dos serviços é igual à soma das horas disponibilizadas mensalmente pelos seus componentes para todos os sistemas, hidráulicos, mecânicos, elétricos e eletrônicos das fontes, todos os sistemas hidráulicos, mecânicos, elétricos e eletrônicos das fontes, cascatas, cachoeira e chafarizes das praças, contemplados integralmente no subitem 9.32.1 CPU-8 da planilha de orçamento referência.

A CONTRATANTE deverá manter disponível um DIÁRIO DE SERVIÇOS no qual deverão ser registradas as ocorrências relativas à correção dos sistemas.

  - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As praças que possuem fontes em uso ou secas são as seguintes:

- PRAÇA ESPAÇO POPULAR - Rua Portugal - Bairro eldorado; (chafariz)

- PRAÇA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - Av. Olímpio Garcia c/ Rua Ingás - Bairro Eldorado; (Cascata)

- PRAÇA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - em frente à Prefeitura Municipal - Bairro Camilo Alves; (Chafariz e Cascata)

- PARC/CONPARQ – Rua José Cavaline, 15 – Cinco – Lago

PRAÇA DA JABUTICABA – Av. Prefeito Gil Diniz - Bairro Nossa Senhora do Carmo (lago e chafariz)

- REPARO E REVITALIZAÇÃO PREVENTIVOS DAS ACADEMIAS DA CIDADE

O objeto a ser contratado é indispensável ao andamento das atividades continuadas da SEMOBS/PARC que tem o objetivo manter em pleno funcionamento os equipamentos da academia da Cidade, instalados nas Praças e Parques da Cidade, os quais sofrem avarias, desgastes naturais e às vezes maus uso por parte dos munícipes.

Sendo assim, tal contrato visa alcançar os seguintes resultados:

- Prolongamento da vida útil do maquinário;

- Preservação do patrimônio público de forma intermitente;

- Oferecimento de condições de acesso com segurança aos munícipes às academias da cidade;

- Garantir o adequado funcionamento dos equipamentos, com qualidade, segurança e eficiência;

- Vantajosidade econômica para a CONTRATANTE, uma vez que não necessita manter uma equipe especializada própria, isto sem contar os gastos com locomoção, ferramentas e aquisição de peças;

- Contratação de mão de obra especializada para prestação dos serviços, almejando rapidez, qualidade e eficiência na prestação do serviço;

- Minimização de falhas (travamento, quebras) dos equipamentos durante seu uso;

- Combate ao sedentarismo e contribuição para a minimização do risco de doenças como hipertensão e para a redução no número de internações e de medicamentos pela universalização do acesso à prática de atividade física;

- Maior reconhecimento da comunidade dos esforços da CONTRATANTE em fornecer meios que promovem a prática de atividade física;

- Redução com os custos de reposição de aparelhos.

  - ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS

Equipamentos que compõem a academia da cidade:

Item 1 - MÚLTIPLO EXERCITADOR COM 6 (SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS

Item 2 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

Item 3 - PRESSÃO DE PERNAS DUPLO

Item 4 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

Item 5 - ESQUI

Item 6 - ROTAÇÃO VERTICAL

Item 7 - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO

Item 8 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO

Item 9 - SURF DUPLO

Item 10 - REMADA SENTADA

Item 11 - PLACA ORIENTATIVA

  - ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

    - Serviços Preventivos

Os serviços destinam-se a reduzir a possibilidade de ocorrência de defeitos, falhas ou irregularidades nos equipamentos e componentes neles instalados, bem como engloba todas as intervenções periódicas nos equipamentos e componentes que resultem na conservação e na recuperação do estado operacional para que sejam mantidos o valor do patrimônio, as condições normais de utilização e segurança e o bom estado de conservação e funcionamento, devendo ser realizados compondo-se minimamente os serviços das seguintes atividades, a saber:

Semanal:

- Avaliação e substituição dos parabolts e chumbadores de acordo com a necessidade;

- Avaliação e substituição de acessórios e peças de acordo com a necessidade (parafusos, arruelas, suportes, rolamentos, tampões de metal e plásticos, batentes de borracha, punhos de borracha, pinos etc.);

- Reajuste e reaperto das peças e equipamentos que assim o necessitarem;

- Recuperação de peças danificadas;

- Serviço de solda nos equipamentos quebrados e em condições de recuperação através desta prática;

- Retoques de pintura com lixamento, remoção de material oxidado aplicação de fundo preparador nas peças;

- Higienização dos equipamentos;

- Lubrificação e engraxamento de rolamentos e outras peças que assim necessitarem.

A substituição de peças e acessórios necessários às execuções acima descritas, bem como graxas e lubrificantes devem correr às custas da CONTRATADA.

Em suas visitas semanais ou de emergência, a CONTRATADA deverá emitir parecer técnico com fotos em até 2 (dois) dias úteis, sobre a necessidade de substituição de aparelhos por inviabilidade de reparo, o qual deverá ser devidamente anuído pela CONTRATANTE.

    - Serviços corretivos:

Os prazos ora estipulados poderão ser estendidos, desde que, devidamente fundamentados e aprovados pela CONTRATANTE;

Resta à CONTRATADA a opção de realizar reparos de maior vulto no local ou o transporte do(s) aparelho(s) até sua oficina, sem ônus extra à CONTRATANTE, respeitando sempre as condições de segurança e qualidade dos reparos.

Quando, após uma intervenção, o equipamento da academia da cidade apresentar o mesmo defeito dentro do período de garantia, será considerado o chamado como não atendido.

A CONTRATADA deverá fornecer garantia mínima de 90 (noventa) dias, a partir da realização do serviço, para os serviços prestados e peças/ acessórios trocados, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Caso a garantia das peças/acessórios oferecidas pelas fabricantes for maior que o prazo ora estipulado, a garantia da fabricante deverá prevalecer.

A CONTRATADA deverá substituir as peças que apresentarem defeito, antes não existentes, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida, ficar imprestável para o uso.

Entende-se por prevenção corretiva aquela destinada a remover os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo, nesse caso, a substituição de peças, ajustes, reparos e correções necessárias;

Durante o período de garantia, a empresa vencedora do certame deverá oferecer Assistência Técnica de acordo com a garantia, mediante acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter as peças em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE;

A empresa deverá fornecer os serviços dentro das normas exigidas pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, normalização e Qualidade Industrial e ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

A CONTRATADA deverá analisar repetições de defeitos/problemas que apresentarem mais de 02 (duas) ocorrências mensais para determinar as providências necessárias. Essas providências deverão ser informadas à CONTRATANTE;

  - EQUIPE MÍNIMA

A Licitante deverá indicar um profissional com formação na área correlata, que será o Supervisor junto à CONTRATANTE e responsável técnico, que coordenará a equipe prestadora de serviço, acompanhando a execução e respondendo pelas atividades executadas.

A Licitante deverá manter durante o período de vigência do Contrato equipe técnica conforme subitem 9.32.2  CPU-9 da planilha de orçamento referência.

Os profissionais designados para execução dos serviços deverão ter experiência na função, comprovada por atestados exigidos conforme legislação vigente.

A CONTRATANTE deverá manter disponível um DIÁRIO DE SERVIÇOS no qual deverão ser registradas as ocorrências relativas às manutenções e correções dos equipamentos.

  - LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os locais, endereços dos equipamentos instalados encontram-se anexo a este documento, sendo 92 (noventa e duas) academias existentes.

Eventualmente, novos equipamentos poderão ser incluídos, sem prejuízo dos quantitativo previstos em planilha.

  - CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Todas as academias da cidade deverão receber pelo menos uma visita quinzenal para vistorias periódica, preventiva e corretiva. Os equipamentos receberão lubrificação e engraxamento, sendo estes itens por conta da CONTRATADA;

Semanalmente a CONTRATADA deverá emitir relatórios das visitas realizadas e diagnóstico geral das academias, alertando para possível necessidade de substituição de aparelhos em curto prazo, para que a CONTRATANTE possa providenciar a liberação de compra de novos aparelhos para instalação. No caso do equipamento não oferecer mais condições de reparo, a CONTRATADA deverá emitir um laudo técnico devidamente assinado pelo profissional habilitado. Este laudo juntamente com o equipamento passará por uma avaliação de um profissional indicado pela CONTRATANTE. A remoção e instalação do novo equipamento serão por conta da CONTRATADA;

Nos relatórios deverão constar fotos que demonstrem as execuções realizadas, peças substituídas e serviços realizados.

Todos os equipamentos serão avaliados e sofrerão serviços preventivos/corretivos conforme suas necessidades, inclusive de pintura quando a CONTRATANTE julgar necessário.

Todos os aparelhos retirados para execução de serviços de solda deverão sofrer serviço de Galvanização a fogo bem como pintura para evitar oxidação.

Após a pintura o equipamento deverá ser instalado com parabolt e rolamentos novos.

Todos os parabolt serão avaliados durante a visita semanal e trocados conforme sua necessidade.

O responsável técnico, acompanhará a execução dos serviços realizados e assinará os relatórios.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Em consonância com as normas e regulamentações técnicas de cada área.

  - CRITÉRIOS MEDIÇÃO:

Serão passíveis de desconto na medição do respectivo período, a critério da CONTRATANTE, os serviços em que for constatada a ocorrência de uma das seguintes irregularidades:

- Retenção de resíduos acumulados, provenientes das atividades, não recolhidos em tempo hábil e em quantidade que denote desatenção na execução dos serviços;

- Não atendimento a ordens de serviço especifica, ou descumprimento do prazo de execução estabelecido, nos casos em que a CONTRATADA entender o não atendimento ou atraso como relevante e injustificável;

- Descumprimento das normas de segurança da empresa para com os funcionários e desses para com terceiros que transitem no entorno das áreas de operação.

- Não observância no uso de EPI’s, pelos prepostos da CONTRATADA, que serão afastados da atividade até que se corrija a anomalia.

Se o objeto não for entregue conforme condições deste documento, a medição não será efetuada.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

A ausência ou omissão de fiscalização da CONTRATADA, não se eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste documento.

Obrigações da CONTRATANTE:

- Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato;

- Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste documento;

- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato;

- Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA as suas dependências para a execução dos serviços;

- Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários a prestação dos serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

- Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente designado;

- Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a execução ou serviços executados, materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-se a análise e aprovação;

- Exigir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o afastamento e/ou substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que não mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização e que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe foram designadas;

- Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

- Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios ou qualquer outro documento que julgar necessário;

- Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por meio da fiscalização do contrato, cientificando a CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas;

- Executar a medição dos serviços todo fim de mês;

- Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Obrigações da CONTRATADA:

- Indicar, no ato da assinatura do contrato e sempre que ocorrer alteração, 01 (um) representante com plenos poderes para representá-la, administrativamente ou judicialmente, bem como decidir acerca de questões relativas aos serviços e atender aos chamados da CONTRATANTE, principalmente em situação de urgência;

- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;

- Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE;

- Possuir e utilizar ferramental, instrumental e equipamentos apropriados para execução dos serviços;

- Estar preparada para atuar simultaneamente em diversas frentes de serviços;

- Os empregados da empresa não terão nenhum vínculo com a CONTRATANTE, ficando sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos e os ônus relativos a taxas, tributos, contribuições sociais, indenização trabalhista, vale-transporte, vale-alimentação/refeição e outros encargos previstos em lei, incidentes ou decorrentes deste Contrato;

A CONTRATADA deverá disponibilizar caminhão pipa de 10.000 L, 50 m de mangueira de irrigação’ de 1" com esguicho regulador, com no máximo 05 (cinco) anos de uso, bom estado de conservação, sem avarias na lataria, padronizados e adesivados com a logomarca da Prefeitura Municipal de Contagem e da PARC.

Os funcionários da CONTRATADA bem como eventuais subcontratadas deverão ser transportados em veículos que ofereçam segurança, estando em bom estado de conservação e que respeitem as normas vigentes para transporte de pessoal.

A CONTRATADA tem a obrigação de manter os locais limpos e recolher os resíduos provenientes dos trabalhos executados, transportando-os para o Aterro Sanitário da Prefeitura Municipal de Contagem, responsabilizando pelo transporte e as autorizações legais que se fizerem necessárias.

A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos de segurança coletiva e sinalizar os locais onde estão sendo executados os serviços, a fim de preservar a integridade dos munícipes frequentadores das praças, parques e jardins, bem como veículos e pedestres.

  - PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

Contratação pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.

Os prazos e condições de garantia devem estar em consonância com as normas e regulamentações técnicas da área.

  - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fornecer e manter atualizada junto ao Gestor do Contrato relação nominal, preferencialmente em meio eletrônico, dos empregados, indicando nome completo, função, números de identidade e CPF, endereço e telefone residenciais e número de celular;

Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela CONTRATANTE.

Fornecer aos seus funcionários até o último dia do mês que antecede ao mês de sua competência, os vales-transportes e alimentação/refeição, de acordo com o horário de trabalho e qualquer outro benefício que se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

Comprovante da entrega dos vales-alimentação/refeição e transporte aos empregados alocados na execução dos serviços contratados;

Comprovante do pagamento do 13o salário dos empregados alocados na execução dos serviços contratados e Certidão de Regularidade do FGTS;

Comprovante da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias aos empregados alocados na execução dos serviços contratados, na forma da Lei;

O descumprimento das obrigações trabalhistas ou das condições de habilitação pela CONTRATADA deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções.

Contagem, 13 de março de 2025

JOÃO MÁRCIO DE CARVALHO RIOS JÚNIOR

Autarquia Municipal de Praças e Parques de Contagem – PARC

Vice-presidente

AVAIR SALVADOR DE CARVALHO JÚNIOR

Autarquia Municipal de Praças e Parques de Contagem – PARC

Presidente