ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica da contratação dos serviços de engenharia para Execução de pavimentação de trechos das Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita, bem como fornecer informações para subsidiar o respectivo processo de contratação.

- DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP

Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

NBR 15953 – Pavimento Intertravado com Piso de Concreto – Execução;

Decreto Estadual nº 46.319/2013;

Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015;

Constituição Federal de 1988;

Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;

Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;

Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

Nota Técnica IBRAOP IBR 001/2021;

Súmula 247 do Tribunal de Contas da União.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A proposta de contratação é motivada pela necessidade de investimentos em serviços de engenharia para a realização de obras de pavimentação em piso intertravado modelo 16 faces 0,22m x 0,11m e espessura de 0,08m nos seguintes trechos das Estradas Municipais:

Local: Bairro Sertão dos Moraes.

Coordenadas do trecho:

- Início: Latitude: 22°24’48.69”S / Longitude: 46°23’19.44”O;

- Final: Latitude: 22°24’46.14”S / Longitude: 46°23’16.55”O;

Extensão da pavimentação: 150,00 metros.

Largura da pavimentação: 6,00 metros.

Área de pavimentação: 900,00m².

Local: Bairro Ponte Alta.

Coordenadas do trecho 01:

- Início: Latitude: 22°27’32.14”S / Longitude: 46°22’49.17”O;

- Final: Latitude: 22°27’32.82”S / Longitude: 46°22’46.27”O;

Coordenadas do trecho 02:

- Início: Latitude: 22°27’33.08”S / Longitude: 46°22’42.49”O;

- Final: Latitude: 22°27’32.15”S / Longitude: 46°22’40.80”O;

Extensão da pavimentação: 150,00 metros (90,00m no trecho 01 e 60,00m no trecho 02).

Largura da pavimentação: 5,00 metros.

Área de pavimentação: 750,00m².

Local: Bairro Machado.

- Início: Latitude: 22°28’39.84”S / Longitude: 46°25’47.96”O;

- Final: Latitude: 22°28’36.74”S / Longitude: 46°25’46.32”O;

Extensão da pavimentação: 110,00 metros.

Largura da pavimentação: 5,00 metros.

Área de pavimentação: 550,00m².

Local: Bairro Santa Rita.

- Início: Latitude: 22°30’19.35”S / Longitude: 46°20’17.79”O;

- Final: Latitude: 22°30’22.68”S / Longitude: 46°20’11.84”O;

Extensão da pavimentação: 210,00 metros.

Largura da pavimentação: 6,00 metros.

Área de pavimentação: 1.260,00m².

A pavimentação em blocos intertravados traz múltiplos benefícios para o Município de Bueno Brandão. Primeiramente, esse tipo de pavimento contribui para o aumento da segurança viária, pois proporciona melhor aderência dos veículos, reduzindo riscos de acidentes, especialmente em regiões de tráfego intenso de produção agrícola. Além disso, o sistema intertravado oferece maior conforto aos usuários, já que resulta em uma superfície regular e com menos buracos, facilitando a circulação de veículos leves e pesados.

Outro ponto relevante é a durabilidade do intertravado, que permite manutenções localizadas e de baixo custo, reduzindo gastos públicos ao longo do tempo. A permeabilidade dos blocos também contribui para o escoamento da água das chuvas, minimizando alagamentos e erosões, o que preserva o meio ambiente e a infraestrutura municipal.

A adoção desse tipo de pavimentação também aumenta a valorização dos imóveis e a qualidade de vida dos moradores, ao garantir vias mais limpas, acessíveis e livres de poeira.

4. SECRETARIA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente

Responsável: Marina Borges da Silva

- PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (PCA) DE 2026:

| Previsão no PCA | Ação n. 187 |
| --- | --- |
| Nível de prioridade conforme PCA | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

O serviço a ser contratado compreende os serviços para a pavimentação em piso intertravado nos Bairros: Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado, e Santa Rita, como já dimensionado.

Os serviços a serem contratados são de natureza de escopo não continuado, descritos na Planilha Orçamentária de Custos com especificações técnicas correntes, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos em normas e explicitados no Projeto Básico.

O prazo de execução dos serviços será de 04 (quatro) meses contados a partir do décimo primeiro dia após o recebimento da ordem de serviços pela contratada.

O prazo de vigência da contratação é de 08 (oito) meses contados da assinatura do Instrumento    contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O prazo de vigência do contrato deverá ser superior ao de execução dos serviços para:

- Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos serviços, provocadas por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigência do contrato;

- Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

- Englobar os prazos de recebimento provisório e definitivo, de 15 e 30 dias sucessivos à conclusão da obra.

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

- Todos os resíduos resultantes da execução dos serviços devem ser avaliados e separados daqueles passíveis de reciclagem, para adequada destinação, às expensas da Contratada.

- Os serviços prestados pela Contratada deverão fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais, bem como reduzir a geração de resíduos, além de evitar o desperdício de água e o consumo excessivo de energia.

- Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos, áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas.

- CLASSIFICAÇÃO DA OBRA

Sob a égide da nova lei, a atividade será enquadrada como obra quando seu exercício, por força de lei, for privativo das profissões de engenheiro e arquiteto, e, cumulativamente, importar em inovação do espaço físico da natureza ou substancial alteração das características originais de bem imóvel.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP), em face dos novos dispositivos da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos apresentou a NOTA TÉCNICA IBR 001/2021, com o entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia, que transcrevemos abaixo:

É possível concluir o entendimento de que obra comum de engenharia é aquela na qual (i) a mão de obra, os equipamentos e os materiais utilizados são padronizáveis e (ii) amplamente disponíveis no mercado, (iii) os métodos construtivos têm responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como (iv) os objetos contratados são de conhecimento geral e possuem muitas características técnicas de fácil descrição e compreensão, inclusive por parte do executor da obra, o operário da construção civil.

As obras comuns de engenharia são, portanto, aquelas obras (i) corriqueiras, (ii) de baixa complexidade técnica, (iii) e de menor risco de engenharia, (iv) quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais (v) não exista qualquer dificuldade para se estabelecer as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos sejam (vi) usuais e para as quais (vii) exista grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é aquele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

As obras especiais de engenharia são aquelas obras de alta complexidade, quase sempre de grande porte e elevado risco, para as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificações técnicas, os memoriais descritivos dos serviços e os respectivos padrões de qualidade desejados pela Administração. São aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam ser de domínio restrito no mercado ou apresentam elevado nível de inovação tecnológica, para as quais exista um menor número de potenciais fornecedores e executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia são notadamente as (i) de elevada complexidade, (ii) grande vulto (materialidade do valor estimado), (iii) que podem empregar tecnologias de domínio restrito no mercado, (iv) com poucas empresas aptas a executar o objeto.

Pelo exposto acima, tem-se que o objeto a ser licitado pode ser enquadrado como obra comum de engenharia, visto que:

- Será executada através de mão de obra, equipamentos e materiais padronizáveis e usuais de mercado;

- O responsável técnico pela obra será um engenheiro ou arquiteto;

- Trata-se de obra que possui grande número de fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado.

- É comumente contratada pela Administração, que realiza diversos calçamentos no Município.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO

8.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

| ID | Descrição da solução (ou cenário) |
| --- | --- |
| 1 | Execução direta, sem contratação, com utilização de mão de obra própria e fornecimento de materiais por parte do Município |
| 2 | Contratação de mão de obra especializada e fornecimento de materiais por parte do Município |
| 3 | Contratação de empresa especializada |

8.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

Solução 01: Execução direta, sem contratação, com utilização de mão de obra própria e fornecimento de materiais por parte do Município.

Descrição: Esta solução se caracteriza por designar servidores municipais para realizarem a obra de drenagem e pavimentação como também abrir um processo licitatório para aquisição dos materiais que serão utilizados na obra.

Solução 02: Contratação de mão de obra especializada e fornecimento de materiais por parte do Município.

Descrição: Abertura de um processo licitatório para a contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra especializada e abertura de um outro processo licitatório para a aquisição dos materiais que serão utilizados na obra.

Solução 03: Contratação de empresa especializada

Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de drenagem e pavimentação, através da realização de um processo licitatório, a qual deverá comprovar capacitação técnica para prestar os serviços solicitados com fornecimento integral de materiais e mão de obra.

8.3.  REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

O Município não dispõe de mão de obra qualificada em quantidade suficiente para atendimento da demanda, além de não dispor de ferramentas e equipamentos para realizar os serviços, sendo assim a solução 1 é inviável. Por outro lado, realizar a contratação de mão de obra especializada além de dispendioso aos cofres públicos devido aos vários encargos que envolvem esse tipo de contratação há também a possibilidade de o certame licitatório restar deserto tendo em vista que se trata de contratação de mão de obra por um curto período (02 meses), não sendo atrativo para empresas do ramo, portanto a solução 2 também é inviável.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conclui-se que, para atender a demanda, a melhor solução é a execução indireta, em regime de empreitada, onde o gerenciamento da obra ficará a cargo de uma única empresa a qual irá fornecer toda a mão de obra especializada, os insumos para a execução da obra assim como todos os equipamentos/ferramentas necessárias, além é claro de prestar garantia pelos serviços executados.

Os serviços a serem realizados serão:

Execução de regularização e compactação da sub base;

Fornecimento e execução de guia (meio-fio) em concreto pré moldado;

Fornecimento e execução de piso intertravado;

Características Técnicas

Extensão a ser pavimenta: 620,00 metros lineares.

Área a ser pavimentada: 3.460,00 m².

Largura da área a ser pavimentada: 5,00m (dois trechos que totalizam 260,00 metros lineares) e 6,00m (dois trechos que totalizam 360,00 metros lineares).

Tipo de pavimento: Piso Intertravado.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas e especificações da ABNT.

A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bueno Brandão – MG.

Descrição do serviço: Execução de pavimentação de trechos das Estrada Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita, contemplando regularização do solo e pavimentação em piso intertravado com espessura de 0,08m.

Definição do tráfego

As Estradas Municipais dos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita são importantes estradas que escoam a produção dos bairros vizinhos e do próprio bairro, nesses trechos além dos caminhões e caminhonetes que escoam a produção passam por ali ônibus escolares e munícipes.

Estes trechos em questão quando chove atrapalha muito a passagem de veículos até impedindo que a população desses locais consigam se deslocar para a cidade.

A pavimentação dos trechos auxiliará os moradores no trajeto de casa para o município e no escoamento da produção de produtos agrícolas tipo agricultura familiar.

Instalação de Placa de Obra

A placa de obra deverá ser em chapa galvanizada, com medidas de 4,00m x 2,00m, totalizando 8,00m², plotada com adesivo vinílico, afixada por rebites em estrutura metálica de metalon, com suporte em eucalipto autoclavado, executada conforme o modelo vigente do padrão Governo Federal, cujo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, está anexo nesse memorial, sendo instalada na Estrada Municipal do Bairro Santa Rita, coordenadas Latitude: 22º30’19.17”S e Longitude: 46º20’17.90”O, antes do início da pavimentação.

Execução de base.

Regularização e compactação

Será realizado o patrolamento do trecho, sendo executada a regularização da estrada com posterior compactação com rolo compressor próctor intermediário, abrangendo a largura de 5,00m x 260,00m de extensão e largura de 6,00m x 360,00m de extensão previstos nos projetos, alinhando e deixando a estrada pronta para receber o pavimento intertravado.

Pavimentação

Guias (meio-fio).

As guias (meio-fio) de concreto pré moldado deverá ser executado conforme as especificações do projeto.

Regularização da base para assentamento do piso.

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos pisos intertravados em areia com espessura de 0,05m.

Pavimento

A pavimentação deverá ser executada com piso intertravado com bloco de 16 faces de 0,22m x 0,11m, e espessura de 0,08m, com resistência mínima de 35 Mpa, na cor natural.

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base, realizadas pela administração, inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequenciamente.

Inicialmente é feito o lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento com espessura de 0,05m, posteriormente são executados as mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as com régua metálica na espessura da camada conforme especificação de projeto.

Terminando a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é composta pelas seguintes atividades, marcação para assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço, após a marcação começa o assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto.

Para ajustes e arremates dos cantos serão colocados blocos cortados por serra de disco diamantado, esses cortes deverão ser executados conforme necessidade do local.

Para finalizar será feito o rejuntamento com material granular, que é espalhado sobre a área do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos, posterior a esse serviço é necessário fazer a compactação com placa vibratória para acomodação das peças na camada de assentamento, e para finalizar será retirado o material granular excedente.

Depois do assentamento do pavimento, deverá ser feito um travamento no início e no final de cada trecho, utilizando guia (meio-fio) em concreto pré-moldado, com 0,30m de altura, ficando 0,15m para cima da base.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos de serviços a serem contratados estão descritos na Planilha Orçamentária de Custos, na versão sem desoneração, considerando menor preço à Administração, os custos de referência foram obtidos das planilhas SINAPI 09-25 (N DES.).

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo total estimado da contratação é de R$ 432.425,84 (quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária de Custos.

- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A súmula 247 do Tribunal de Contas da União (TCU) dispõe o seguinte:

“É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”

A Administração opta pela realização da licitação em lote único para a execução dos serviços de pavimentação nos bairros Sertão dos Moraes, Ponte Alta, Machado e Santa Rita, considerando que a contratação conjunta proporciona redução de custos, padronização da qualidade e gestão administrativa mais eficiente.

Do ponto de vista econômico, a reunião dos trechos em um único lote permite economia de escala, especialmente na aquisição de insumos. A compra de maiores quantidades — como intertravados, areia, brita e cimento — reduz significativamente o custo unitário. Um fornecedor que adquire, por exemplo, 1.000 peças de intertravados obtém preço muito mais competitivo do que aquele que compra apenas 100, o que se reflete diretamente na proposta final apresentada à Administração.

Sob o aspecto técnico, a execução por uma única empresa garante padronização da qualidade. Após a aprovação do primeiro trecho pelos técnicos municipais, os mesmos métodos construtivos, padrões de compactação, alinhamento e acabamento podem ser replicados nos demais trechos, assegurando uniformidade e reduzindo riscos de retrabalho ou inconsistências entre áreas distintas.

No âmbito administrativo, a contratação em lote único possibilita gestão contratual simplificada, com apenas um fornecedor, um cronograma, uma equipe de fiscalização e um fluxo único de medições e pagamentos. A divisão em vários lotes aumentaria a carga administrativa sem gerar qualquer ganho de competitividade, uma vez que o volume total de serviços permanece plenamente acessível a empresas de pequeno e médio porte.

A decisão está alinhada ao art. 46 da Lei nº 14.133/2021, que permite a não adoção do parcelamento quando este não se mostrar técnica ou economicamente vantajoso, e à Súmula 247 do TCU, segundo a qual o parcelamento é obrigatório apenas quando viável e capaz de ampliar a competitividade — o que não ocorre no presente caso.

Diante disso, a contratação em lote único revela-se a solução mais eficiente, econômica e vantajosa para o interesse público.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há previsão de contratações/aquisições correlatas e interdependentes.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com esta contratação, sob a ótica da economicidade, abrangem: significativa redução dos custos com reparos frequentes na estrada vicinal, eliminando a necessidade do uso recorrente de máquinas pesadas e mão de obra para intervenções corretivas; minimização das perdas de materiais, como brita, que usualmente são arrastados pela água da chuva durante os reparos provisórios; racionalização do deslocamento da equipe técnica, que deixará de ser mobilizada constantemente para manutenção emergencial. Além disso, espera-se maior durabilidade da via pavimentada, resultando em menor frequência de intervenções, otimização do tempo dos servidores e melhor aproveitamento dos recursos públicos, promovendo, assim, maior eficiência na gestão e sustentabilidade das ações do município.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não será necessário a adoção de ações especificas de capacitação de servidores com vistas à presente proposta de contratação, por se tratar de realização de atividades rotineiras cujos técnicos encontram-se capacitados e em constante atualização por meio de Informativos, Ofícios Circulares, Cursos, Instruções de Serviços, Manuais, entre outros.

Além disso, são atividades que fazem parte das atribuições ordinárias para os cargos de Engenheiro Civil Municipal.

- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Como toda obra civil altera o ambiente, esta não é exceção, então, alguns possíveis impactos podem ocorrer na área, ou seja, a movimentação e impermeabilização parcial do solo poderão ocorrer, alterando a estrutura e qualidade do solo, e isso também pode alterar a microbiota do solo no entorno próximo. Outro possível impacto negativo que pode ocorrer com a impermeabilização parcial do solo é o aumento da velocidade de escoamento superficial da água de chuva, o que deve ser minimizado com a implantação de mecanismos redutores de velocidade no sistema de drenagem superficial da água da obra de pavimentação em piso intertravado.

A geração de resíduos é outro impacto ambiental negativo que pode ocorrer. Para redução deste impacto, é essencial melhorar o gerenciamento do uso dos insumos, calcular quantidades necessárias com base em históricos anteriores e adotar materiais reutilizáveis. É de fundamental importância implementar um sistema de gestão de resíduos que possam ser gerados, pensando na premissa de se realizar a triagem, a caracterização, o acondicionamento, o transporte e a destinação correta deles conforme sua classificação e com a devida comprovação de destinação em local legalmente licenciado.

Pensando em impactos positivos é considerável que a pavimentação em piso intertravado e o seu respectivo sistema de drenagem podem melhorar a erosão superficial quando comparado com a estrada de terra já existente, e a qual exige maior frequência de manutenção, principalmente na época das chuvas. Nesse a drenagem superficial sistematizada dentro das Normas Técnicas e com mecanismos redutores de velocidade podem promover impactos positivos no sentido de requerer menor manutenção e menor erosão laminar superficial do solo.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

De acordo com as informações apresentadas e com base nos documentos juntados ao presente processo, entendemos que a contratação é VIÁVEL e opinamos pelo prosseguimento da mesma.

Desse modo, resta atendido o § 1º do Art. 18 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021.

Bueno Brandão, 20 de março de 2026.

Lucas Tenório da Silva

Matrícula 3530

Responsável pela elaboração do ETP

Charles dos Santos Ribeiro

Matrícula 3236

Responsável pela elaboração do item 16 do ETP

APROVO ESTE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E DETERMINO O INÍCIO DA IMEDIATA ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA

Bueno Brandão, 20 de março de 2026.

Marina Borges da Silva

Secretária de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente