ANTEPROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA E RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES – TABAJARA / INHAPIM-MG

  - Justificativa do programa de necessidades, avaliação de demanda do público-alvo, motivação técnico-econômico-social do empreendimento, visão global dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço desejado.

  - O projeto de Pavimentação da rua Joaquim Sabino da silva e rua Altino almeida de Moraes visa a melhora nas condições de deslocamento das pessoas e escoamento da produção agrícola das comunidades rurais do município de Inhapim/MG e melhora na qualidade de vida das famílias rurais através da implantação da infraestrutura (calçamento) em ponto crítico da estrada vicinal de acesso as comunidades. Inhapim possui IDH-M 0,658 de acordo com a FJP. Sua população, segundo o censo de 2022, é de 22.692 habitantes. O público alvo é basicamente famílias agricultoras e moradores da comunidade do Tabajara e regiões próximas. Serão beneficiadas diretamente cerca de 1.658 pessoas e indiretamente cerca 3.000 pessoas.

Os resultados esperados são a melhoria da estrada no distrito de Tabajara que dificultam o escoamento da produção agrícola, aumento na renda dos produtores rurais, melhoria na qualidade de vida da população, fortalecimento da agricultura familiar e locomoção pelo distrito.

- Condições de solidez, de segurança e de durabilidade

  - A pavimentação da estrada vicinal será constituída por blocos sextavados com 8 cm de espessura, apresentado boa resistência a compressão, abrasão e ação de agentes agressivos. Para garantia de travamento dos blocos, gerando assim mais segurança da via será construído travamentos de meio-fio e concreto na rua. A estimativa de durabilidade deste tipo de pavimentação com a devida manutenção é de aproximadamente 20 anos. A drenagem a ser executada consiste nas sarjetas com 30cm de largura e 10cm de altura feitas em concreto moldado in loco nas extremidades do calçamento, além de um dreno que serve coletar e remover o excesso de água que se infiltra ou se acumula na base do pavimento, impedindo que ela cause danos à estrutura e comprometendo a sua durabilidade.

- Prazo de entrega.

  - Prazo previsto para a conclusão dos serviços será de aproximadamente 5 meses em visto que será realizado serviços de terraplanagem, corte, reaterro e compactação de solo, assentamento de meio-fio, bloquetes, execução de sarjeta, bocas de lobo, assentamento de manilhas e construção de uma ala de contenção.

O prazo de entrega da obra segue juntamente com o cronograma físico/financeiro, apresentado na TABELA 01.

- Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto de área de influência, quando cabível.

  - O traçado geométrico e projeto arquitetônico foi definido com base em parte da estrada rural já existente no local, respeitando principalmente sua largura devido às extremidades da pista serem delimitadas por terrenos particulares ou formações naturais que impeçam o alargamento da mesma (FIGURA 01 e 02).

4.1.2. Área de influência direta (AID) compreenderá:

- Parte em situação crítica da rua Joaquim Sabino da silva e rua Altino almeida de Moraes (FIGURA 01 e 02).

- Parâmetros de adequação ao interesse público, de economia na utilização, de facilidade na execução, de impacto ambiental e acessibilidade.

  - Com a execução de obras de calçamento neste ponto crítico da estrada vicinal de acesso a comunidades rurais o escoamento da produção agrícola não será prejudicada em períodos chuvosos, aumentando o índice de comercialização dos produtos rurais e consequentemente aumentando a renda dos agricultores, além de permitir aos moradores das proximidades a se deslocarem com mais agilidade e segurança.

De forma geral, os calçamentos intertravados são considerados uma opção sustentável, pois apresentam algumas vantagens ambientais, como:

- Permeabilidade do solo, pois possuem espaços entre as peças que permitem a infiltração da água da chuva, evitando enchentes e contribuindo para a recarga dos lençóis freáticos;

- Redução do calor, pois refletem menos a luz solar, diminuindo a temperatura ambiente;

- Facilidade de instalação, manutenção e reciclagem, pois as peças podem ser facilmente removidas e reutilizadas.

6.  Proposta de concepção da obra

6.1 O objeto proposto da licitação se trata de uma obra de pavimentação de bloco sextavado. Inclui-se no projeto, terraplanagem, escavação, reaterro e compactação, assentamento de bloquetes, meios-fios, drenos e construção de sarjeta de concreto in loco.

7. Projetos anteriores que embasou a concepção proposta

7.1 Projeto: Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Inhapim-MG

MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional

Cr: 911924/2021

Operação: 1076723-09

SERVIÇOS PRELIMINARES

REDE PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Serviços executados:

8. Levantamento topográfico e cadastral

8.1. Não se aplica.

9. Pareceres de sondagem

9.1. Não se aplica.

10. Memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação

|  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - REDE PLUVIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SINAPI-90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | A escavação será executada com apoio de escavadeira. Lembrando bem que as dimesões das escavações variam em concordância com o diâmetro da rede, sendo que, para rede de Ø600mm a escavação será 100 x 150 (largura x profundidade, em centimetros) e para rede de Ø400 será de 80 x 125, (largura x profundidade, em centimetros). |  |  |
| SINAPI-101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | A regularização e compactação do fundo das valas da rede pluvial deverá ser realizada com a utilização de equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser trabalhado. |  |  |
| SINAPI-94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | No fundo da vala onde serão assentados os tubos de concreto, será executado um berço de concreto com a espessura de 7 cm e largura igual o diâmetro do tubo de concreto. Será executado em toda extenção da vala. |  |  |
| SINAPI-92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=400mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto. |  |  |
| SINAPI-92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | As águas coletadas pelas bocas de lobo serão lançadas por rede de drenagem em tubos de concreto tipo C1 de D=600mm (encaixe ponta e bolsa) nos PV's. Os tubos serão colocados em valas escavadas , perfeitamente alinhados e rejuntados, com declive conforme projeto. |  |  |
| SINAPI-93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | Após a instalação dos tubos, as valas serão reaterradas com o próprio material escavado e compactado com vibro-compactador a cada 30cm de terra lançado, até atingir o greide desejado. |  |  |
| SINAPI-99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | Os poços de visita serão construídos em alvenaria de blocos de concreto assentados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 serão revestidos em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, terão a laje de fundo construída em concreto armado assentados sobre lastro de brita nº1. |  |  |
| SINAPI-99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | A chaminé terá altura de 50 cm para todos os PV's, será em formato circular, constituído por marterial pré-moldado |  |  |
| SINAPI-98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | Tampões serão em ferro fundido tipo DN-600, com resistência para carga de 12,5 TF, diâmetro externo de 850mm, diâmetro interno de 600mm, diâmetro do tampão de 640mm e altura de 100mm. Após a execução da pavimentação, tampões deverão ser assentados nas redes públicas de drenagem pluvial sobre os PV's, conforme detalhe arquitetônico. |  |  |
| COMPOSIÇÃO 003 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | Será executada em tijolo maciço e fundo de concreto, com dimensões internas 0.5x2,20m. Será executado reboco interno e assentamento de grelha em ferro fundido, conforme especificação no projeto executivo. |  |  |
| SICRO-2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | A Caixa Coletora de Sarjeta (CCS-01) é um dispositivo de drenagem utilizado para captar águas pluviais provenientes das sarjetas e conduzi-las para o sistema de escoamento. Abaixo, descrevo os principais detalhes do projeto: Localização e Dimensões: A CCS-01 será instalada em locais estratégicos, próximos a sarjetas ou áreas de captação de água. As dimensões da caixa podem variar, mas geralmente possuem uma boca de entrada com 0,60 metros de largura. Estrutura: A caixa é construída em concreto armado. A tampa da caixa é uma grelha de concreto (TCC-01), que permite a passagem da água enquanto retém detritos maiores. Materiais: O concreto utilizado na construção da caixa deve seguir as especificações técnicas, incluindo a proporção de cimento, areia e brita comerciais1. A grelha de concreto (TCC-01) também deve ser fabricada com materiais de qualidade. Instalação: A CCS-01 é posicionada no solo, alinhada com a sarjeta. A tampa (grelha) deve estar nivelada com a superfície da via. |  |  |
| COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 60 cm de base e 15 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade. |  |  |
| SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa. |  |  |
| SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento. |  |  |
|  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAQUIM SABINO DA SILVA - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |
| SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima. |  |  |
| SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto. |  |  |
| SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória. |  |  |
| SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas. |  |  |
| COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. |  |  |
| COMPOSIÇÃO 002 | ALA DE CONTENÇÃO, INCLUSIVE ATERRO E COMPACTAÇÃO | • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Será executado uma ala em concreto armado para conter uma parte do solo que está sedendo. • Materiais utilizados: Concreto dosado com areia média lavada e brita 1 ou 2 comerciais, com fck ≥ 20 MPa Cimento CP II-F ou equivalente Água potável Armadura compatível com o projeto Fundação: Em solo compactado ou base de brita graduada, conforme condições geotécnicas Armadura (se aplicável): Aço CA-50, conforme dimensionamento estrutural Acabamento: Superfície desempenada e regular, com juntas de dilatação se indicado em projeto ETAPAS DE EXECUÇÃO 1. Escavação e conformação do terreno para assentamento da boca e das alas. 2. Preparação e compactação da base (solo ou brita graduada). 3. Montagem de fôrmas e armação (quando exigido). 4. Lançamento e adensamento do concreto. 5. Cura úmida ou aplicação de agente de cura por no mínimo 3 dias. 6. Reaterro e conformação das margens com proteção contra erosão, se necessário. |  |  |
|  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - REDE PLUVIAL |  |  |  |
| COMPOSIÇÃO 004 | Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 60-15 - areia e brita comerciais | A sarjeta triangular de canteiro central de concreto é moldada in loco com concreto fck ≥ 20 MPa, composta por cimento CP II, areia média lavada, brita 1 ou 2 e água potável, lançada sobre base compactada, com dimensões típicas de 60 cm de base e 15 cm de profundidade. Sua função é captar e conduzir águas pluviais no canteiro central, protegendo o pavimento. A execução inclui escavação, compactação da base, lançamento e acabamento do concreto com juntas de retração a cada 3 m, seguido de cura úmida ou com agente químico. O controle tecnológico envolve verificação da resistência do concreto, geometria da peça e inspeção visual de acabamento e declividade. |  |  |
| SICRO-2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | A Descida d’Água de Aterros em Degraus (DAD-04) é um componente essencial para o escoamento controlado das águas pluviais em áreas de aterro. Abaixo, apresento os detalhes desse projeto: Localização e Função: A DAD-04 é projetada para conduzir a água da chuva de áreas elevadas (aterros) para níveis mais baixos. Ela é especialmente utilizada em terrenos inclinados, onde a água precisa ser direcionada de forma eficiente. Estrutura e Materiais: A descida d’água é construída em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa (megapascals). Os degraus são dimensionados para permitir o fluxo contínuo da água, evitando erosão e danos ao aterro. A armação interna é feita com aço para garantir a estabilidade e durabilidade da estrutura. Configuração: A DAD-04 é composta por uma série de degraus, formando uma escada hidráulica. Os degraus são espaçados de acordo com as especificações do projeto, considerando a largura da descida e a vazão esperada. Execução: O concreto é lançado com o uso de bomba, garantindo uniformidade e aderência. A descida é montada de forma a evitar vazamentos e garantir a eficiência hidráulica. Detalhes Técnicos: Os degraus podem variar em largura, desde até 1,0 metro até 4,1 metros. A descida pode ser do tipo rápida, com água fluindo em alta velocidade, ou escalonada, com patamares intermediários. |  |  |
| SICRO-2003177 | Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais | O Dissipador de Energia (DEB-02) é um componente fundamental para o controle do escoamento das águas pluviais em obras rodoviárias. Abaixo, detalho as características desse elemento: Função e Localização: O DEB-02 é utilizado nas saídas de sarjetas, valetas, bueiros tubulares ou descidas d’água. Sua principal função é dissipar a energia da água, evitando erosões e danos à infraestrutura. Estrutura e Materiais: O dissipador é construído em concreto usinado com resistência característica de 20 MPa. Os materiais utilizados incluem areia, brita e pedra de mão comerciais. Configuração: Existem diferentes tipos de dissipadores, como escadas hidráulicas, descidas d’água do tipo rápida e bacias de dissipação. O DEB-02 pode ter larguras variando de até 1,0 metro até 4,1 metros. Execução: O concreto é lançado com o uso de jericas e preparado em betoneira de 600 litros. O processo inclui lançamento, adensamento e acabamento. |  |  |
| SICRO-2003147 | Entrada para descida d'água - EDA 07 B - areia e brita comerciais | O presente item refere-se à execução de Entrada para Descida d’Água – EDA tipo 07 B, executada com materiais granulares comerciais, areia e brita, destinada à captação e condução inicial das águas pluviais superficiais, promovendo o direcionamento adequado do escoamento para dispositivos de drenagem e prevenindo processos erosivos. O serviço compreende a locação e marcação da área conforme projeto, escavação manual ou mecanizada nas dimensões e cotas estabelecidas, regularização e compactação do fundo, execução de camada de base em areia comercial limpa e isenta de impurezas e aplicação de brita comercial, resistente e durável, formando o corpo da entrada da descida d’água. Após a execução, deverá ser realizada a conformação final da estrutura, garantindo o correto direcionamento do fluxo hídrico, bem como a limpeza da área e retirada de materiais excedentes. Os materiais e serviços deverão atender às especificações técnicas do projeto, às normas da ABNT e aos critérios de medição estabelecidos pelo SINAPI, sendo a medição realizada por unidade executada. |  |  |
| SINAPI-102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | Nos lançamento existentes, no final da rede, será executado uma boca de boeiro em concreto ciclópico com percentual de pedra não superior a 30%, sendo que o fck do concreto deve atingir uma resistência mínima de 20 Mpa. |  |  |
|  | PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALTINO ALMEIDA DE MORAES - PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |
| SINAPI-95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | Este ítem compete ao transporte de bloquetes e meios-fios até o local da obra tendo em vista que o mesmo é distante de qualquer fábrica de pré moldado. Foi feita uma relação entre o peso dos materiais e e a distância média até a fábrica mais próxima. |  |  |
| SINAPI-94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Serão locadas conforme projeto. Será realizada uma abertura de uma pequena vala de 15 cm de largura e profundidade, na qual, posteriormente serão posicionadas as guias, seguindo o alinhamento e nivelamento de projeto. |  |  |
| SINAPI-92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Sobre o leito da rua preparado, serão assentados os blocos de concreto sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. Após o assentamento serão rejuntados com pó de pedra ou areia e compactados com placa vibratória. |  |  |
| SINAPI-94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | Serão construídas em concreto usinado e bombeado C= 20Mpa , medindo 30cm de largura e espessura de 10 cm, sobre o subleito já previamente preparado, respeitando a declividade do pavimento (i > ou = 3%), para o perfeito escoamento das águas. |  |  |
| COMPOSIÇÃO 001 | VIGA EM CONCRETO ARMADO | Será realizado todo o processo de escavação, armação das ferragens, montagem e desmontagem das formas e concretagem de acordo com as normas da NBR-6118.Irão abrir valas de 30 cm de profundidade e 15 de largura com o comprimento de meio-fio a meio-fio. Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluso montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de madeira serrada de boa qualidade . As amarrações que atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. |  |  |

Inhapim/MG, 06 de fevereiro de 2026.

_________________________________

Caio Henrique da Silva Carvalho

CREA/MG Nº: MG 240.713/D

TABELA 01