MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA

Empreendimento: Unidade Básica de Saúde Tipo II (UBS Tipo II)

Endereço: A definir

1.          INTRODUÇÃO

Este memorial apresenta as premissas e considerações de projeto de Arquitetura referentes à Unidade Básica de Saúde Tipo II.

O projeto do referido empreendimento atende às leis, regulamentos e normas técnicas pertinentes nas suas versões publicadas e em vigor nesta data.

2.          FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

- Localização: a definir

- Tipo de uso: serviço de saúde

- Número total de pavimentos: pavimento único

- Número de subsolos: não possui

- Área do Terreno: 1.330,00 m²

- Área Total Construída: 414,68 m²

- Número de vagas de estacionamento: 03

- Número de vagas para portadores de necessidades especiais: 01

- Número de vagas para veículos de coleta: 0

3.          AMBIENTES DO PROJETO

| Térreo |  |
| --- | --- |
| SETOR DE CONSULTA | ÁREA (m2) |
| Sala de Recepção e Espera | 33,63 |
| Sanitário PCD | 3,16 |
| Sanitário PCD | 3,16 |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 01 | 11,51 |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 02 | 11,51 |
| Consultório Indiferenciado/ Acolhimento 03 | 11,51 |
| Sala de Inalação Coletiva | 13,04 |
| Consultório Odontológico 01 | 24,16 |
| Consultório Odontológico 02 | 24,40 |
| Banheiro PCD | 7,72 |
| Sala de Observação/ Procedimento/ Coleta | 13,76 |
| Sala de Atividades Coletivas/ ACS | 27,96 |
| Sala de Vacinas | 11,38 |
| Sala de Curativos | 12,88 |
| DML | 3,06 |
| Consultório c/ Sanit. Anexo 01 | 12,28 |
| Sanitário do Consultório 01 | 3,93 |
| Consultório c/ Sanit. Anexo 02 | 12,40 |
| Sanitário do Consultório 02 | 3,93 |
| Estocagem/ Dispensação de Medicamentos | 17,40 |
| Sala Administração e Gerência | 9,72 |
| SERVIÇOS | ÁREA (m2) |
| Sala De Esteril. E Guarda de Mat. Est. | 4,83 |
| Expurgo | 4,68 |
| Almoxarifado | 2,93 |
| Banheiro Funcionários | 4,30 |
| Copa | 4,95 |
| INFRAESTRUTURA | ÁREA (m2) |
| Depósito de Resíduos Comuns | 2,93 |
| Depósito de Resíduos Contaminados | 2,65 |
| Depósito de Resíduos Recicláveis | 2,65 |

4.          DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

4.1.      SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA

Espaço destinado à informação, registro, agendamento e encaminhamento. Deve prever balcão, sem grades ou vidros separando trabalhador e usuário, quatro cadeiras, prateleiras, quadro de avisos, computadores e lixeira com tampa e pedal.

4.2.	SANITÁRIO PCD

Ambiente com lavatório, bacia sanitária e lixeira com tampa e pedal.

4.3.	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO

Sala com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.4.	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

Espaço destinado à administração de medicação inalatória em pacientes. A sala comporta 5 cadeiras para a acomodação confortável dos pacientes durante o procedimento, bancada com pia, armários sob bancada, torneiras com fechamento que dispensam o uso das mãos, central de nebulização com filtros e número de saídas adequado ao perfil epidemiológico local, armários sobre e/ou sob bancada, recipiente para desinfecção das máscaras faciais, lixeira com tampa e pedal.

4.5.	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos odontológicos. Possui bancada com pia para processamento de materiais e instrumentais, lavatório, torneiras com fechamento que dispensam o uso das mãos, armários sob bancada, 2 cadeiras odontológicas e lixeiras com tampa e pedal.

4.6.	BANHEIRO PCD

Ambiente com lavatório, bacia sanitária, chuveiro e lixeira com tampa e pedal.

4.7.	SALA DE OBSERVAÇÃO/ PROCEDIMENTO/ COLETA

Espaço destinado à realização de procedimentos tais como: administração de imunobiológicos e de medicação injetável, realização de pequenos procedimentos, coleta de material para análises clínicas, administração de medicação inalatória, terapia de reidratação oral e permanência de pacientes em observação. O espaço contém bancada, pia, torneira, armário acima da bancada, mesa auxiliar, armário tipo vitrine, mesa de exame clínico e lixeira com tampa e pedal.

4.8.	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS/ACS

Espaço destinado a atividades educativas em grupo. O ambiente possui quadro branco, 12 cadeiras para participantes de atividades educativas, mesa, televisão e computador. A sala conta ainda com espaço de escovário com e lavatório com 3 torneiras, armário aéreo, espelhos com altura adequada, que permitam a utilização por crianças, adolescentes e adultos, porta papel-toalha, porta-saboneteira para sabão líquido e lixeira com tampa e pedal.

4.9.	SALA DE VACINAS

Espaço destinado à administração de imunobiológicos e de medicação injetável. Espaço com bancada com pia, torneiras com fechamento que dispensam o uso das mãos, 1 mesa tipo escritório com gavetas, 1 cadeira de escritório, armários sobre bancada, um 1 refrigerador 260 litros, computador, mesa para exame clínico, cadeira para usuário e lixeira com tampa e pedal.

4.10.	SALA DE CURATIVOS

Espaço destinado ao tratamento de lesões. Sala com bancada com pia, torneiras com fechamento que dispense o uso das mãos, armários sobre e sob bancada, mesa de exame clínico, 1 lava-pé que possibilite a higienização de pés dos pacientes, inclusive, dos que estejam em cadeira de rodas, 1 mesa auxiliar ou carro de curativo e lixeira com tampa e pedal.

4.11.	DML

Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da edificação. Possui tanque de aço, com bancada e armários, local para guarda de escada, vassouras, rodo e demais utensílios de limpeza.

4.12.	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO

Sala com espaço para atendimento em mesa de escritório, com o usuário e o acompanhante sentados, e atendimento em mesa de exame clínico própria para o exame ginecológico, o consultório possui ainda lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.13.	SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO

Ambiente com lavatório, bacia sanitária e lixeira com tampa e pedal.

4.14.	ESTOCAGEM/ DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Espaço destinado à dispensação e orientação quanto ao uso correto de medicamentos, de recepção e guarda dos medicamentos, e de planejamento e gestão da assistência farmacêutica local. Possui estantes, armários com chaves, computador, impressora, refrigerador, mesa, 2 cadeiras e lixeira com tampa e pedal.

4.15.	ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

Local destinado às atividades administrativas da UBS. Sala de fácil acesso a funcionários e acesso controlado aos usuários. Possui 1 mesa tipo escritório com gavetas, 3 cadeiras, arquivo, telefone, computador, impressora e lixeira com tampa e pedal.

4.16.	SALA DE ESTERILIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAL ESTÉRIL

Ambiente que se comunica com o expurgo por meio de guichê (medindo 50 x 50cm) com porta de abrir, bancada seca (sem bojo). Possui bancada, torneira com fechamento que dispensa o uso das mãos, armários sobre e/ou sob bancada, autoclave (sobre bancada), guichê de distribuição de material, lavatório e lixeira com tampa e pedal.

4.17.	EXPURGO

Espaço em comunicação com a área de esterilização por meio de guichê (medindo 50 x 50cm) com porta de abrir. Possui visores entre esta sala e a de esterilização, bancada com bojo medindo 50 (L) x 40 (c) x 40 (p), localizado no eixo da bancada, instalação de bancada com pia, pia de despejo, ducha para lavagem e lixeira com tampa e pedal.

4.18.	ALMOXARIFADO

Local destinado à guarda de materiais diversos. O almoxarifado dispõe de prateleiras e armários com portas com chave e lixeira com tampa e pedal, tem seu acesso limitado a funcionários.

4.19.	BANHEIRO FUNCIONÁRIOS

Ambiente com lavatório, bacia sanitária, chuveiro e lixeira com tampa e pedal.

4.20.	COPA

Local destinado ao preparo de lanches e espaço para alimentação dos funcionários. Possui bancada com pia, lixeira com tampa e pedal, armários sobre ou sob bancada, armário e geladeira.

4.21.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUNS

Local destinado ao acondicionamento do lixo não contaminado aguardando remoção pelo serviço de limpeza urbana.

4.22.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS

Local destinado ao acondicionamento do lixo contaminado (lixo hospitalar).

4.23.	DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁEVIS

Local destinado ao acondicionamento do lixo reciclável não contaminado aguardando remoção pelo serviço de limpeza urbana.