TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Contratação de empresa para execução de serviços de desobstrução, lavagem e limpeza de redes coletoras de esgoto sanitário; limpeza de estações elevatórias de esgoto, poços de visita, tanques, fossas sépticas, caixas subterrâneas e similares; sendo os serviços executados com uso de veículos equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, vídeo inspeção de tubulações de esgoto por câmera e destinação final de resíduos sólidos e líquidos, conforme quantidades e especificações contidas neste Termo de Referência e seus anexos, que integram o presente edital, atendendo à demanda da Cesama em todo município de Juiz de Fora.

- JUSTIFICATIVAS

  - Nos contratos atuais, foram identificadas demandas que não são plenamente atendidas pelo modelo vigente, tornando necessário o ajuste e a ampliação do escopo dos serviços para além da desobstrução e limpeza das redes coletoras de esgoto sanitário, incluindo também os serviços de limpeza diária do gradeamento de estações elevatórias de esgoto, vídeo-inspeção de redes de esgoto e transporte e destinação adequada de caçambas com resíduos do sistema de esgotamento sanitário do município. Com a construção de novas estações elevatórias e o aumento da vazão para as estações de tratamento de esgoto, torna-se essencial a contratação de empresa especializada para garantir a regularidade e qualidade dos serviços prestados. Além disso, com a previsão de descontinuidade do uso dos caminhões hidrojato próprios da CESAMA, é necessário assegurar a continuidade dos serviços por meio da empresa contratada, que também assumirá integralmente o apoio às equipes de manutenção de redes.

  - A contratação visa aprimorar a eficiência operacional do sistema de esgotamento sanitário do município de Juiz de Fora, garantindo a limpeza e o funcionamento adequado das infraestruturas de saneamento envolvidas. Além de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, a iniciativa visa otimizar a alocação de recursos da Cesama, contribuindo para a melhoria das condições de trabalho dos funcionários e para a preservação ambiental.

  - Esta contratação refere-se à contratação de serviços de natureza comum, cujo padrão de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado, enquadrando-se no art. 32, inciso IV da Lei Federal nº.13.303/16, a saber, a modalidade pregão.

  - Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

- RECURSOS FINANCEIROS

  - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos da CESAMA.

- ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

  - CONDIÇÕES GERAIS

    - O contrato terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser renovado conforme as condições estabelecidas no item 11.5 deste Termo de Referência.

    - A execução dos serviços previstos neste Termo de Referência será realizada por equipes organizadas e disponibilizadas pela CONTRATADA, conforme a estrutura mínima descrita no ANEXO IV – Estrutura Organizacional.

      - A organização das equipes, definição de escalas, jornadas e supervisão direta dos profissionais são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e, sempre que houver necessidade de ampliação do atendimento, inclusive em horários diferenciados, a CESAMA poderá demandar a execução dos serviços correspondentes, cabendo à CONTRATADA providenciar os meios necessários para seu atendimento, nos termos contratuais.

    - Como os serviços serão executados também aos sábados, domingos e feriados, o custo dessas horas deverá ser diluído no valor geral de cada item, conforme a planilha de preços. Assim, cada item contratado deverá ter um único preço, sem diferenciação por dia e/ou horário, exceto horário noturno.

      - Para que os licitantes possam elaborar suas propostas de forma ponderada, o item 4.4 apresenta o quantitativo de horas totais a serem contratadas, que serão utilizadas ao longo dos 12 meses de contrato.

    - À CESAMA reserva-se o direito de eventualmente requisitar equipes para execução de serviços em dias e horários diferentes daqueles estabelecidos no ANEXO IV – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, inclusive aos sábados, domingos e feriados, mediante justificativa, devendo ser previamente agendado com a CONTRATADA.

    - A medição dos serviços será realizada por equipe/veículo, conforme unidades definidas na tabela inserida no item 5.4.

      - Para serviços medidos por hora, será considerado como marco inicial o horário de início do primeiro serviço do dia, devidamente registrado na abertura da Ordem de Serviço de Campo, e como marco final o horário de encerramento do último serviço executado. O controle dessa medição será efetuado com base em relatórios do sistema de gerenciamento de serviços, complementados pelo cruzamento com os dados registrados pelo sistema de monitoramento via satélite dos veículos.

      - No caso dos serviços executados com caminhão poliguindaste, a medição será realizada por quilômetro rodado, com base na distância oficial entre os pontos de retirada e entrega das caçambas, incluindo o percurso entre o ponto de coleta da caçamba cheia, o aterro sanitário e o retorno da caçamba vazia ao local de origem, conforme rota definida em ferramenta de mapeamento digital (Google Maps ou equivalente). Cada origem/destino terá quilometragem padronizada em tabela própria, registrada na respectiva Ordem de Serviço e passível de conferência por meio dos relatórios de execução. A validação da medição e do faturamento desses serviços ficará condicionada à apresentação do comprovante de pesagem emitido pela balança rodoviária do aterro sanitário, o qual deverá ser registrado na Ordem de Serviço mediante fotografia legível do recibo.

      - Em caso de divergências entre os registros apresentados nas Ordens de Serviço de Campo e as informações apuradas pela fiscalização ou por sistemas de monitoramento, prevalecerão os dados confirmados pela CESAMA, podendo ser promovida a glosa parcial ou total das horas questionadas, após análise e manifestação da CONTRATADA.

      - Em caso de manutenção dos veículos realizada durante o horário de serviço, a CONTRATADA deverá informar imediatamente à CESAMA a ocorrência, ficando estabelecido que o período correspondente não será computado para fins de medição das horas contratadas.

    - Os funcionários deverão estar identificados com uniforme e crachás visíveis, conforme especificado no item 7.16.

    - A CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, cumprindo as obrigações quanto à Saúde e Segurança do Trabalho, contidas no ANEXO VI – ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.

    - Todas as despesas diretas e indiretas decorrentes dos salários, encargos sociais, transporte e alimentação dos funcionários serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

    - Ao término do serviço, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do local de serviço e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, conforme definido no item 4.2.11.

    - O ano de fabricação dos veículos e respectivos equipamentos não poderá ser superior a 7 (sete) anos, contados a partir da data de abertura da licitação. Desde o início da contratação, os veículos deverão possuir:

a) Certificado de Inspeção Veicular (CIV) emitido pelo INMETRO, dentro do prazo de validade;

b) Certificação CIPP válida para transporte de produtos perigosos.

      - Em caso de renovação contratual, a data de referência para verificação da idade do veículo será a da renovação, sendo exigido, adicionalmente, que o veículo não tenha permanecido inoperante por mais de 30 (trinta) dias, somados ao longo de 12 (doze) meses da vigência contratual, em decorrência de manutenções. Para essa contagem, serão considerados apenas os dias inteiros em que o veículo não tenha realizado qualquer serviço.

      - A exigência de idade máxima dos veículos justifica-se pela necessidade de assegurar maior segurança operacional, eficiência na execução dos serviços, redução de paradas por manutenções corretivas e alinhamento a princípios de sustentabilidade. Considerando que os veículos empregados nos serviços contratados são utilizados diariamente e de forma intensiva, ocorre desgaste natural e progressivo das peças, sistemas hidráulicos e demais equipamentos, independentemente do cumprimento das manutenções preventivas. Dessa forma, a limitação etária da frota a ser utilizada pela contratada busca garantir maior confiabilidade, menor risco de falhas durante a execução das atividades e continuidade dos serviços essenciais de desobstrução das redes de esgoto, prevenindo interrupções e prejuízos ao interesse público.

    - Em caso de acidentes, problemas mecânicos e/ou técnicos, a CONTRATADA deverá substituir os veículos conforme descrito no item 4.7.4, podendo passar por vistoria da CESAMA para liberação.

    - Os veículos só poderão ser abastecidos nos hidrantes indicados pela Cesama, e a CONTRATADA deverá, mensalmente, entregar planilha informando as datas dos abastecimentos realizados por cada veículo, bem como o volume estimado de cada abastecimento e o somatório deles no mês.

    - A CESAMA fornecerá chaves magnéticas para abertura dos bocais dos hidrantes, as quais deverão ser devolvidas pela CONTRATADA ao término do contrato. As chaves permanecerão sob responsabilidade das equipes dos veículos autorizados a realizar o abastecimento e, em caso de perda, furto ou dano, a CONTRATADA deverá ressarcir integralmente a CESAMA, conforme estabelecido no ANEXO VIII – TERMO DE CONCESSÃO DE CHAVES PARA ABERTURA DE HIDRANTES.

  - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

    - Desobstrução de redes coletoras e ramais de ligação de esgoto:
Consiste na remoção de materiais que estejam impedindo o fluxo de esgoto nas tubulações da rede pública de esgotamento sanitário, por meio da aplicação de jatos de água sob alta pressão, utilizando caminhões equipados com sistema de hidrojateamento.

    - Desobstrução de redes coletoras e ramais de ligação de esgoto com utilização de veículo tipo VUC (Veículo Urbano de Carga):
Consiste na remoção de materiais que estejam impedindo o fluxo de esgoto nas tubulações da rede pública de esgotamento sanitário, por meio da aplicação de jatos de água sob alta pressão, utilizando veículos equipados com sistema de hidrojateamento. Esse tipo de veículo será empregado preferencialmente em locais onde o acesso de veículos do TIPO 2 é restrito por fatores de segurança e infraestrutura. Ruas estreitas, ruelas curvas acentuadas, inclinações elevadas e pavimentos frágeis que dificultam a circulação. Altura de passagens, obstáculos urbanos e áreas residenciais, escolares ou hospitalares também impõem limitações. Além disso, ruas sem saída, vielas, calçadões, galerias, corredores, becos ou travessas tornam manobras inviáveis, reforçando a necessidade de restringir o tráfego de veículos pesados.

    - Desobstrução de redes coletoras e ramais de ligação de esgoto manualmente.

Consiste na remoção manual de materiais que obstruem o fluxo de esgoto nas tubulações da rede pública de esgotamento sanitário, por meio da utilização de varetas metálicas flexíveis, executado pela equipe da caminhonete de caçamba aberta.

    - Lavagem preventiva de redes coletoras de esgoto:
Destina-se à remoção de sedimentos acumulados em trechos de rede que, embora não estejam obstruídos, apresentam histórico recorrente de entupimentos, geralmente por conta da baixa declividade ou do acúmulo natural de resíduos. O serviço será realizado com o uso de caminhões equipados com sistema combinado de hidrojato e hidrovácuo, de forma a garantir a limpeza adequada das tubulações e prevenir interrupções no fluxo do esgoto.  A critério da Cesama, a CONTRATADA executará a aplicação de Peróxido de Hidrogênio, fornecido pela CONTRATANTE, procedimento este que será acompanhado e supervisionado pelos técnicos da Cesama, garantindo a conformidade operacional e a segurança do processo.

    - Apoio às equipes de manutenção de redes:
Consiste no suporte às equipes que realizam o reparo de redes de água e esgoto, por meio de serviços de sucção de valas, desobstrução de redes, e lavagem de ruas, viabilizando o acesso dos funcionários ao local de intervenção. Nesses casos, será exigida a permanência da equipe e do veículo no local durante todo o período da manutenção. Poderá também ser solicitado o serviço de lavagem da via pública após o fechamento da vala, com o objetivo de remover barro e resíduos acumulados durante a escavação.

    - Limpeza de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares:

Limpeza de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares, executada com caminhões equipados com sistemas combinados de hidrojateamento e hidrovácuo, destinados à desagregação e sucção dos sedimentos acumulados.
Será realizada com caminhões equipados com sistemas combinados de hidrojato e hidrovácuo, para desagregar e sugar sedimentos acumulados.

    - Limpeza manual de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares:

Compreende a limpeza manual de resíduos em poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares, utilizando ferramentas manuais como pás e enxadas, com apoio de caminhonete de caçamba aberta.

    - Serviços gerais e de apoio às outras equipes:

Serviços gerais, limpeza para acesso das unidades para execução dos serviços e atividades de apoio às demais equipes, realizados com utilização de caminhonete de caçamba aberta e ferramentas manuais.

    - Manutenção operacional de estações elevatórias de esgoto:
Compreende a limpeza manual de resíduos retidos em cestos, grades ou outros dispositivos na entrada das elevatórias, com ensacamento e disposição dos resíduos conforme orientações no item 4.2.11. Após a remoção dos resíduos, os cestos deverão ser lavados com uso de equipamento hidrojato instalado na caçamba dos veículos e recolocados na posição original.

    - Serviço de Vídeo Inspeção em Redes de Esgotamento Sanitário

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe qualificada e equipamentos de vídeo inspeção de tubulações, operados por profissional especializado, conforme estrutura organizacional prevista no ANEXO IV, além de equipamentos mínimos exigidos no ANEXO III.

O serviço consistirá na inspeção interna das tubulações de esgoto por meio de câmera de alta resolução acoplada a sistema de tração manual ou robô motorizado, com gravação contínua e registro da totalidade do trecho inspecionado. Deverão ser identificadas e classificadas anomalias estruturais ou funcionais, incluindo obstruções, assoreamentos, infiltrações, trincas, deformações, conexões irregulares e ligações clandestinas.

Os equipamentos poderão ser do tipo robotizado ou de tração manual, desde que adequados para inspeção de tubulações de até 400 mm de diâmetro. Deverão possuir, no mínimo, câmera de alta resolução, sistema de tração manual ou motorizada, iluminação integrada, capacidade de rotação e zoom, cabo com metragem mínima de 100 metros, gravação digital em HD, software de apoio e capacidade de emissão de relatórios técnicos.

Como produto, deverão ser entregues relatórios técnicos para cada trecho, contendo:

- imagens digitais da inspeção – fotos e vídeos;

- descrição detalhada das anomalias;

- metragem das ocorrências a partir do ponto de inserção da câmera na tubulação;

- minutagem do arquivo de vídeo quando se encontram as ocorrências;

- recomendações de priorização de reparos.

As informações deverão subsidiar o planejamento de manutenção preventiva e corretiva do sistema de esgotamento sanitário.

      - A execução deverá atender às normas da ABNT e demais regulamentos aplicáveis, com equipamentos em perfeito estado de conservação e manutenção preventiva comprovada.

      - A medição será feita em metros rodados de tubulação inspecionada, aferidos eletronicamente pelo equipamento e confirmados em relatório. O preço unitário por metro (R$/m) deverá incluir, de forma integrada:

- operação do robô/câmera;

- cabos, centrais de comando e softwares;

- gravação digital das imagens;

- processamento básico dos vídeos e disponibilização em mídia ou plataforma eletrônica.

- Não serão aceitas medições adicionais por tempo de operação, quantidade de relatórios ou outros itens.

      - Custos relativos à mobilização, deslocamento, paralisações, ajustes, mão de obra indireta e elaboração de relatórios deverão estar incorporados ao valor unitário contratado, não sendo objeto de medição ou pagamento específico.

      - Produtos esperados: Arquivos digitais de imagem e vídeo (formatos .jpg, .mp4 ou equivalentes) de cada trecho inspecionado e Relatório técnico em formato eletrônico (PDF), contendo descrição do trecho inspecionado, metragem filmada, eventos identificados e metragem e tempo (minutagem) de vídeo dos problemas encontrados.

      - Os serviços deverão ser executados preferencialmente durante o dia, em horário comercial. Excepcionalmente, poderá ser necessária a execução em período noturno, seja em função de vias com intenso fluxo de veículos, seja em situações em que a vazão de esgoto na rede avaliada seja excessiva durante o dia. O valor da execução noturna não deverá apresentar qualquer diferenciação ou acréscimo em relação ao previsto na planilha orçamentária.

      - Caso seja necessária a lavagem da rede antes da realização da vídeo-inspeção, a CONTRATADA deverá emitir uma sub-OS específica para esse serviço.

      - Caso seja necessário bloquear o fluxo de esgoto em alguma tubulação por meio de obturadores, a CONTRATADA deverá providenciar — e agendar, quando cabível — o apoio de um caminhão de sucção a montante, seja em período diurno ou noturno, para garantir a que não ocorram extravasamentos da rede de esgoto.

      - O serviço de vídeo inspeção de redes de esgoto poderá ser feito por meio de veículos e equipamentos próprios da CONTRATADA ou mediante SUBCONTRATAÇÃO específica para esse serviço, desde que mantido o nível de qualidade das imagens, análises e relatórios apresentados sobre as condições da tubulação avaliada.

    - Destinação final de resíduos sólidos e líquidos provenientes dos serviços executados

Os resíduos sólidos e líquidos gerados durante a execução dos serviços, descritos nos itens 4.2.1 a 4.2.10, deverão ser destinados conforme as orientações a seguir:

- Os resíduos sólidos retirados do sistema de esgotamento sanitário, tais como areia, pedras, lodo, trapos e quaisquer outros materiais, sejam eles removidos de forma manual e devidamente ensacados ou sugados pelos caminhões, deverão ser transportados de forma segura pela CONTRATADA até os locais de destinação indicado pela CESAMA no item 4.2.11.1 e descartados em caçambas metálicas, fornecidas pela CONTRATADA, para posteriormente serem destinados ao aterro sanitário municipal, conforme especificado no item 4.2.11.2.

- Os efluentes líquidos sugados pelos caminhões deverão ser destinados e lançados nas estações elevatórias de esgoto, nas estações de tratamento de esgoto, ou na rede coletora, conforme orientações da CESAMA.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar, às suas expensas, 05 (cinco) caçambas metálicas de 5 m³, sem tampa e sem furos, que deverão ser colocadas nos seguintes pontos:

- 03 (três) na Estação de Tratamento de Esgoto Barbosa Lage – ETE-BL, localizada na Estrada Ribeirão das Rosas s/n – Juiz de Fora – MG;

- 01 (uma) na Estação Elevatória de Esgoto Independência, localizada junto ao Viaduto Augusto Franco, Centro – Juiz de Fora – MG;

- 01 (uma) na Estação Elevatória de Esgoto Vila Ideal, localizada na Av. Francisco Valadares, 2216, Vila Ideal – Juiz de Fora – MG.

      - Sempre que necessário, a CONTRATADA será responsável por recolher as caçambas cheias nos pontos indicados no item 4.2.11.1, por meio de caminhão poliguindaste, e transportá-las ao aterro sanitário municipal para o descarte adequado do material e retornar as caçambas vazias ao ponto inicial. Os custos relativos à disposição final no aterro sanitário serão de responsabilidade da CESAMA, cabendo à CONTRATADA exclusivamente a logística de recolhimento, transporte e retorno das caçambas ao ponto inicial.

      - Em determinadas situações, dependendo das características e do volume do material sugado, poderá ser necessário que os próprios caminhões realizem o transporte dos resíduos sólidos diretamente ao aterro sanitário municipal, para destinação final, sem o transbordo para as caçambas mencionadas no item anterior.

      - Caso haja acúmulo de efluente líquido nas caçambas, o mesmo deverá ser removido pelos próprios veículos da CONTRATADA e descarregado na entrada das estações ou nas elevatórias, conforme orientação técnica da CESAMA.

      - O transporte das caçambas, realizados através de caminhão poliguindaste, poderá ser feito por meio de veículos próprios da CONTRATADA ou mediante SUBCONTRATAÇÃO específica para esse serviço, sendo vedada a interrupção no funcionamento desse sistema de apoio por falhas de logística ou disponibilidade de transporte.

  - VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Para executar os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 15 veículos, categorizados em 08 tipos, dentre eles no mínimo 1 veículo administrativo, conforme quantidade e características básicas descritas a seguir. A especificação técnica detalhada encontra-se no ANEXO II e a jornada semanal prevista para cada tipo de veículo, com a quantidade de veículos em operação, detalhada no item 4.3.7.

- 02 veículos do TIPO 1:

Caminhão trucado com hidrojato combinado (hidrojato e sucção). Previsão para operar cinco dias por semana, podendo operar também em finais de semana e feriados, conforme necessidade.

- 05 veículos do TIPO 2:

Caminhão toco com hidrojato combinado (hidrojato e sucção). Previsão para operar sete dias por semana, sendo 5 veículos operando em dias úteis e, no mínimo, 2 veículos em finais de semana e feriados, podendo ainda serem programadas atividades de lavagem de redes de esgoto em horário noturno.

- 02 veículos do TIPO 3:

Caminhão tipo VUC com hidrojato sem sucção, com porte reduzido (minihidro). Previsão para operar sete dias por semana, sendo 2 veículos operando em dias úteis e 1 veículo em finais de semana e feriados;

- 02 veículos do TIPO 4:

Caminhonete cabine simples, com caçamba aberta equipada com hidrojato sem sucção. Previsão para operar sete dias por semana, sendo 2 veículos operando em dias úteis e 1 veículo em finais de semana e feriados.

- 01 veículo do TIPO 5:

Caminhonete cabine simples, com caçamba aberta. Previsão para operar cinco dias por semana, podendo operar também aos finais de semana e feriados, conforme necessidade.

- 01 veículo TIPO 6:

Caminhão poliguindaste duplo (sistema Brooks), destinado ao transporte e movimentação de caçambas estacionárias metálicas, operando sob demanda, podendo ser subcontratado.

- 01 veículo TIPO 7:

Veículo utilitário leve tipo furgão, destinado à equipe de vídeo-inspeção de tubulações, devendo garantir conforto, segurança e adequado acondicionamento dos materiais. Previsão para operar cinco dias por semana, podendo operar também aos finais de semana e feriados, conforme necessidade, podendo ser subcontratado.

- 01 veículo TIPO 8 (administrativo):

Veículo de passeio ou utilitário leve, destinado ao deslocamento do supervisor e do técnico de segurança do trabalho, devendo garantir conforto, segurança e adequado acondicionamento de materiais.

    - A CONTRATADA deverá identificar os veículos por meio de adesivo (fixo ou ímã), de acordo com o modelo fornecido pela CESAMA, que deverá ser fixado em local visível externamente nos veículos, com os seguintes dizeres: “A SERVIÇO DA CESAMA”, juntamente com a LOGOMARCA da empresa prestadora de serviços.

    - Visando à padronização estética e à melhor identificação visual, os veículos e seus respectivos equipamentos deverão, preferencialmente, apresentar a mesma cor da lataria.

    - Os veículos contratados deverão ser utilizados exclusivamente para os serviços previstos neste contrato, sendo vedada sua utilização em serviços particulares da CONTRATADA, com exceção apenas do caminhão poliguindaste, quando empregados por meio de subcontratação.

    - Os veículos que não estiverem com a respectiva equipe completa, não serão autorizados a executar as tarefas e, consequentemente, não terão as horas apontadas na medição. A CONTRATADA deverá apresentar justificativa e prazo para solução, ficando sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência, caso não apresente.

    - Os veículos, quando a serviço da CESAMA, não poderão transportar terceiros, sob pena de infração contratual sujeita a penalidade, ficando a CONTRATADA responsável por qualquer dano pessoal sofrido.

    - A tabela a seguir apresenta a jornada semanal prevista para todos os veículos:

|  | Quantidade prevista de veículos de cada tipo a serem utilizados em cada dia da semana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
| TIPO 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| TIPO 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| TIPO 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TIPO 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| TIPO 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TIPO 6 | (1) Sob demanda |  |  |  |  | - | - |
| TIPO 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TIPO 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

Obs.: Em dias de feriado, considerar a quantidade prevista para os finais de semana e, conforme mencionado no item 4.1.4, a Cesama poderá requisitar equipes para execução de serviços em dias diferentes do previsto, mediante agendamento com a CONTRATADA.

  - QUANTITATIVOS CONTRATADOS PARA CADA TIPO DE VEÍCULO

    - As horas totais previstas para cada tipo de veículo contratado encontram-se definidas a seguir e a quantidade de veículos de cada tipo já estabelecida no item 4.3.1:

- Veículos do TIPO 1 (hidrojato trucado)	4.576 horas

- Veículos do TIPO 2 (hidrojato toco)	13.270 horas

- Veículos do TIPO 2 (hidrojato toco)	70 horas noturnas

- Veículos do TIPO 3 (hidrojato VUC)	5.492 horas

- Veículos do TIPO 4 (hidrojato caminhonete)	 5.492 horas

- Veículo do TIPO 5 (caminhonete caçamba)	2.288 horas

- Veículo do TIPO 6 (poliguindaste duplo)	3.500 Km

- Veículo do TIPO 7 (Vídeo inspeção de tubulações)	15.600 metros

    - As especificações completas de cada tipo de veículo e seus respectivos equipamentos estão definidas no ANEXO II.

  - LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS

    - A CONTRATADA se obriga a fornecer sempre no prazo legal, ao Gestor de seu Contrato, a documentação relativa ao licenciamento anual dos veículos, inclusive, quando este for renovado, sob pena do não recebimento dos dias em que o veículo estiver parado por falta de providência, incorrendo ainda nas penalidades previstas no Edital.

    - Os veículos deverão conter sistema de Gerenciamento eletrônico de combustíveis, atendendo norma de emissão de poluentes vigente.

  - SEGURO DOS VEÍCULOS

    - Os veículos deverão possuir seguro com cobertura a danos materiais, corporais e morais causados a próprios e a terceiros, devendo a CESAMA receber da CONTRATADA, cópias das apólices.

    - Nos sinistros ocorridos com os veículos, será de total responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de danos materiais, morais e corporais, inclusive de terceiros.

    - A CONTRATADA deverá providenciar a renovação do seguro sob pena de arcar com todos os custos de qualquer sinistro, além de não receber o valor dos dias em que o veículo permanecer parado por falta de providências, incorrendo ainda em multa prevista no Edital.

  - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

    - A CONTRATADA se comprometerá a manter os veículos e seus equipamentos em boas condições operacionais, mecânicas, elétricas, funilaria, pintura, adesivos visuais, pneus e higienização interna e externa, executando regulagens e reparos necessários e substituindo peças que, por defeito ou por desgaste normal, prejudiquem o seu funcionamento.

    - Ficará a critério da CESAMA não aceitar veículos a qualquer tempo, caso fiquem total ou parcialmente fora de condições de uso, desempenho insuficiente devido a problemas mecânicos ou elétricos, ou outros problemas de origem não diagnosticada que venham a prejudicar a produtividade dos serviços.

    - A CESAMA notificará a CONTRATADA sobre qualquer defeito nos veículos e seus equipamentos, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a realização de regulagens, consertos ou substituições de peças.

    - Quando houver necessidade de manutenção dos veículos, emergencial ou programada, cujo prazo para conclusão seja superior a 24 horas, a CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CESAMA, para avaliar a necessidade de solicitação de um veículo substituto, a fim de não comprometer a programação dos serviços.

      - Poderão ser aceitos veículos substitutos com especificações diferentes, desde que comprovada a capacidade de executar os mesmos serviços com eficiência semelhante ou superior.

      - Os veículos substitutos deverão ser apresentados dentro do prazo de no máximo 24 horas após a solicitação deles por parte da CESAMA.

  - SISTEMA DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO

    - A CONTRATADA deverá fornecer um sistema de rastreamento da frota veicular, com acompanhamento em tempo real e emissão de relatórios do histórico de localização dos veículos, garantindo total acesso à CESAMA.

    - A CONTRATADA será responsável pela manutenção contínua do sistema, realizando os reparos necessários sempre que informado pela CESAMA e comunicando, por escrito, as providências adotadas.

  - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS

    - A CONTRATADA deverá disponibilizar para cada equipe, às suas custas, um smartphone tom acesso à internet e pacote de dados suficiente para compartilhamento de mídias digitais (fotos e vídeos), inclusive com a Cesama, e recebimento/preenchimento das Ordens de Serviços de Campo programadas pela própria CONTRATADA, por meio de um funcionário que exercerá exclusivamente a função de Controlador.

    - A CESAMA deverá instalar o aplicativo de gerenciamento de serviços nos smartphones da CONTRATADA.

    - A Cesama realizará um treinamento referente ao uso do software de gerenciamento de serviços via smartphones.

    - As Ordens de Serviços de Campo deverão ser preenchidas pelas equipes no aplicativo instalado nos smartphones, sempre que um serviço for concluído e, quando for o caso, deverão ser geradas as ordens de serviço subsequentes, que serão destinadas a outros setores.

    - Se apuradas e constatadas divergências nas informações fornecidas através do preenchimento da Ordem de Serviço de Campo no sistema, com os serviços efetivamente prestados, a CONTRATADA ficará sujeita a penalidades previstas no item 10 deste termo de referência.

    - Especificação mínima recomendada dos smartphones, para permitir o funcionamento do aplicativo:

- Processador Octa Core com velocidade de 1.8GHz ou superior

- Câmera com resolução mínima de 8.0 MP

- Memória RAM de no mínimo 3 GB

- Memória Interna de no mínimo 16 GB

- Suporte a Cartão de Memória: MicroSD

- Tecnologias de conexão de rede: no mínimo 3G e 4G, ou superior

- Bandas de frequência compatíveis com as utilizadas pelas operadoras de telefonia móvel no Brasil

- Possuir sistema de localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo etc.

- Sistema Operacional: Android 10 ou superior

    - Os dados, informações, registros, imagens, vídeos, relatórios, ordens de serviço, dados de localização dos veículos e demais conteúdos coletados, produzidos ou armazenados no âmbito do Sistema de Gerenciamento de Serviços, em decorrência da execução do contrato, são de titularidade exclusiva da CESAMA.

    - A CONTRATADA deverá utilizar tais dados e informações exclusivamente para fins de execução, controle, medição, fiscalização e comprovação dos serviços contratados, sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade, bem como sua divulgação, compartilhamento ou cessão a terceiros, salvo mediante autorização expressa da CESAMA ou por determinação legal.

    - A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas adequadas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e controle de acesso aos dados e informações, observando a legislação aplicável, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), bem como as normas e diretrizes internas de proteção de dados da CESAMA.

    - Ao término da vigência contratual, a CONTRATADA deverá proceder ao descarte, devolução ou inutilização dos dados e informações sob sua guarda, conforme orientações da CESAMA, assegurando que não permaneçam cópias, backups ou registros em seus sistemas ou dispositivos, ressalvadas as hipóteses legais de guarda obrigatória.

  - PRAZO DE ENTREGA E APRESENTAÇÃO DOS VEÍCULOS

    - Os veículos deverão ser apresentados pela CONTRATADA ao Gestor do respectivo contrato da CESAMA no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato.

    - A emissão da Ordem de Serviço Inicial estará sujeita ao aceite dos veículos e seus respectivos equipamentos e ferramentas por parte da CESAMA (termo de aceite).

  - VISTORIA E INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS

    - Cada veículo disponibilizado, passará por uma inspeção por empregados da CESAMA para verificação das condições exigidas e, após vistoriados, serão cadastrados.

    - Na inspeção de aceite para cada veículo e seu respectivo equipamento será vistoriado o seguinte:

a)	Ano de fabricação (apresentação de documentação que comprove as datas de fabricação);

b)	Documentação, licenciamento, seguros e certificações;

c)	Pneus com tolerância de desgaste com aceite até o limite máximo permitido pelas normas legais;

d)	Aros sem danificações;

e)	Balanceamento e alinhamento;

f)	Motor, parte elétrica (inclusive faróis e lanternas);

g)	Freios, embreagem, câmbio e toda parte mecânica;

h)	Limpadores e lavadores de para-brisa, espelhos retrovisores direito e esquerdo;

i)	Condições internas dos veículos, todos os instrumentos e componentes para sua operação, inclusive os cintos de segurança de acordo com as normas legais de trânsito em vigor;

j)	Condições de lataria, pintura do veículo e equipamentos;

k)	Condições do motor do veículo, incluindo injeção eletrônica ou bomba injetora de combustível;

l)	Capacidade e condições dos equipamentos;

m)	Adesivos de identificação “A SERVIÇO DA CESAMA”;

n)	Tacógrafo e discos;

o)	Sistema de rastreamento e monitoramento (através de documentação que comprove a instalação no veículo).

p)	Ferramentas e características dos equipamentos: conforme definido nos ANEXOS II e III.

    - No ato da inspeção e vistoria será lavrado o termo de aceite assinado pela CONTRATADA e pela CESAMA, indicando as condições gerais dos equipamentos recebidos, conforme abaixo:

    - Na apresentação será aceita a rejeição de, no máximo, 01 (um) veículo. Excedido esse limite, a totalidade será devolvida, devendo a CONTRATADA providenciar uma nova apresentação total no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis contados da data do laudo;

    - Se não providenciada a apresentação no prazo improrrogável ou se, providenciada a nova apresentação em 5 (cinco) dias úteis, ocorrer novamente a rejeição do equipamento, ficará demonstrada a incapacidade operacional da CONTRATADA de apresentar os veículos nas condições e especificações contratuais pactuadas e sujeitá-la-á às penalidades previstas.

    - A CONTRATADA deverá apresentar à área responsável da CESAMA a relação dos nomes dos seus empregados e a formação das esquipes de trabalho, para fins de cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Serviços, em até 5 (cinco) dias úteis após a vistoria e aceite dos veículos por parte da CESAMA.

    - A Cesama se reserva no direito de inspecionar os veículos disponibilizados para o serviço em qualquer tempo, sem a necessidade de comunicação prévia, para verificação das condições estabelecidas nos termos do aceite de cada veículo.

  - EQUIPES DE TRABALHO DE CAMPO

    - As equipes de campo estão dimensionadas conforme a exigência mínima estabelecida no ANEXO IV – Estrutura Organizacional deste Termo de Referência, o qual define os profissionais necessários para a execução das atividades no Município de Juiz de Fora – MG. A CONTRATADA deverá designar os profissionais previstos no referido anexo, observando suas respectivas atribuições e o perfil mínimo exigido para cada função.

    - As equipes designadas para cada tipo de veículo poderão ser alocadas, sempre que necessário, em veículos de outro tipo, de modo a otimizar a distribuição da força de trabalho e facilitar a concessão de folgas aos funcionários. Essa flexibilização visa garantir a continuidade dos serviços, especialmente nos plantões de finais de semana e feriados, conforme a programação operacional definida pela CESAMA.

    - Todos os AUXILIARES deverão ser treinados pela CONTRATADA para a função de ajudante de hidrojato, de forma a conhecerem a operação adequada e os riscos associados ao manejo dos mangotes, possibilitando a alternância entre as equipes conforme a necessidade. Trabalhadores com experiência comprovada em serviços similares (por meio de contrato ou registro em carteira de trabalho) estarão dispensados do treinamento inicial, devendo, contudo, participar de treinamento de reciclagem. A CONTRATADA deverá designar profissional experiente para ministrar treinamento com carga horária mínima de 20 horas, sendo que todos os treinamentos serão acompanhados por profissionais designados pela CESAMA, responsáveis por atestar a sua efetiva realização.

    - Todos os AUXILIARES deverão possuir permissão para execução de atividades em espaços confinados, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-33 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), devendo ser devidamente capacitados e treinados pela CONTRATADA quanto aos procedimentos de acesso, permanência e saída desses ambientes.

  - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

    - A estrutura organizacional mínima exigida encontra-se definida no Anexo IV deste Termo de Referência, contemplando os profissionais que deverão desempenhar suas atividades de forma presencial, em caráter interno e/ou externo, no Município de Juiz de Fora – MG.

    - A CONTRATADA deverá designar os profissionais previstos no referido anexo, observando suas respectivas atribuições e o perfil mínimo exigido para cada função.

    - A CONTRATADA será inteiramente responsável pela gestão das equipes, devendo assegurar que quaisquer substituições temporárias entre funções (como a atuação do supervisor no lugar do controlador) estejam em conformidade com a legislação trabalhista vigente, especialmente quanto ao limite de jornada, descanso semanal, adicional por acúmulo de função, compensações e pagamento de horas extras, quando aplicável. É vedada a designação de funcionários que estejam, simultaneamente, desempenhando funções incompatíveis com os limites legais de jornada ou descanso. A CESAMA poderá solicitar, a qualquer momento, o controle de ponto dos profissionais envolvidos para verificação do cumprimento dessas obrigações.

    - Quando necessário, a CESAMA poderá entrar em contato com o controlador da CONTRATADA, solicitando o deslocamento de equipes para atendimento a Ordens de Serviço de Campo urgentes.

    - Durante o horário de trabalho das equipes de campo, o controlador deverá estar dedicado exclusivamente à atividade de tratamento das Ordens de Serviço de Campo. Quaisquer outras atividades necessárias à execução dos serviços, como apoio aos funcionários das equipes, manutenção dos veículos ou dos equipamentos, questões burocráticas, administrativas, de segurança do trabalho, entre outras, deverão ser executadas pelos outros profissionais da CONTRATADA.

    - A programação dos serviços de cada equipe será definida no final do expediente do dia anterior e ajustada durante a jornada de trabalho, conforme surgirem novas demandas, visando otimizar o deslocamento dos veículos e reduzir o tempo médio de atendimento.

    - Considerar para Composição do Custo Fixo Administrativo Mensal – Base Juiz de Fora/MG, os seguintes itens:

Recursos Humanos: 01 Administrativo (40h semanais); 01 Supervisor Operacional (40h semanais); 02 Controladores de Serviços (escala 12x36) e 01 Técnico de Segurança (30h semanais).

Veículo Supervisor/técnico de segurança do trabalho: Depreciação/Locação veículo utilitário; Combustível; Manutenção; IPVA e seguro.

Base Administrativa: Aluguel do imóvel; Energia elétrica; Água e esgoto; Internet e telefonia.

Mobiliário e Equipamentos: 3 postos de trabalho (mesas, cadeiras, computadores, telefones) e equipamentos de apoio (impressora, armários, scanner, entre outros).

Custos Indiretos: Material de escritório e insumos, Limpeza e conservação, Serviços administrativos indiretos (contabilidade, seguros, manutenção).

    - Considerando o valor estimado da contratação, bem como a complexidade, abrangência e natureza contínua dos serviços a serem executados, a exigência de que a CONTRATADA disponha de base administrativa instalada no município de Juiz de Fora mostra-se técnica, operacional e administrativamente justificada, não se caracterizando como restrição indevida à competitividade.

Os serviços objeto desta contratação possuem caráter essencial, com forte predominância de atividades de campo, executadas de forma contínua, inclusive em finais de semana, feriados e, eventualmente, em regime noturno, exigindo resposta rápida, apoio logístico permanente e capacidade de mobilização imediata de equipes, veículos, equipamentos e pessoal especializado.

A manutenção de uma base administrativa local proporciona ganhos relevantes de eficiência operacional, permitindo: melhor organização logística das equipes e veículos; suporte imediato às atividades de campo; redução de tempos de deslocamento e de resposta às demandas emergenciais; maior confiabilidade na continuidade dos serviços prestados.

Além disso, a base administrativa em Juiz de Fora funcionará como estrutura de apoio integrada para funções que possuem natureza tanto operacional quanto administrativa, tais como:

Técnico de segurança do trabalho, responsável por inspeções, orientações e acompanhamento das equipes em campo;

Profissionais de vídeo-inspeção, que demandam logística específica, armazenamento de equipamentos, processamento de dados e elaboração de relatórios técnicos;

Encarregado e supervisão operacional, responsáveis pela coordenação diária das atividades, escalas, ordens de serviço e interface com a fiscalização da CESAMA.

O quantitativo de pessoal envolvido na execução contratual também exige estrutura mínima local para atendimento às demandas de gestão de pessoas, como controle de jornada, substituições, treinamentos, integração de novos funcionários, reuniões operacionais e atendimento a ocorrências administrativas ou disciplinares.

Sob o aspecto contratual, a existência de base administrativa no município facilita e agiliza o tratamento de assuntos entre as partes, como: reuniões técnicas e administrativas; tratativas relacionadas à fiscalização e à medição dos serviços; acompanhamento de indicadores de desempenho; resolução de não conformidades e ajustes operacionais; atendimento a demandas emergenciais da CONTRATANTE.

Ressalta-se que a exigência de base administrativa local não impede a participação de empresas sediadas em outros municípios, uma vez que estas poderão instalar filial, escritório ou base operacional em Juiz de Fora especificamente para atendimento ao contrato, prática comum e plenamente aceita em contratações de grande vulto e complexidade.

Dessa forma, a exigência em questão está diretamente relacionada ao interesse público, à eficiência na prestação dos serviços, à segurança operacional, à boa gestão contratual e à garantia da continuidade e qualidade dos serviços, sendo plenamente compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia previstos na legislação aplicável às contratações públicas.

- VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

  - A estimativa do valor do objeto da contratação de serviços foi realizada a partir dos seguintes critérios:

  - Os valores para a aquisição dos serviços foram apurados através de pesquisa direta no mercado, com fornecedores do ramo de prestação de serviço dos itens desta solicitação e com aqueles que retornaram à consulta realizada.

- A escolha pela consulta direta ao mercado se deu em função da particularidade na especificação dos equipamentos a serem utilizados no serviço, atendendo às particularidades da cidade/local dos serviços como topografia e urbanização, entre outras, compatibilizadas com as particularidades da Cesama.

- Para contratações similares feitas pela Administração Pública não se tem conhecimento e/ou não foram encontradas plataformas para busca de preços, somente preços públicos, ou seja, preços homologados e praticados por outros órgãos públicos após licitações, com características semelhantes a esta contratação;

- consulta ao Banco de Preços e sítios eletrônicos que servem como parâmetros da prática do mercado não foram encontrados, uma vez que não foi possível localizar nenhuma empresa que tenha disponibilizado valores em seu site para serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.

  - Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a composição da mediana unitária, em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

  - O Orçamento estimado para a situação proposta está apresentado abaixo, de acordo com os quantitativos previstos, totalizando R$ 15.616.225,00 (Quinze milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e vinte e cinco reais).

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO E VEÍCULOS UTILIZADOS | UN. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO (mediana) | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares, com uso de caminhões trucados, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 1) | H | 4.576 | R$ 640,00 | R$ 2.928.640,00 |
| 2 | Desobstrução e lavagem de tubulações e caixas de esgoto, com uso de caminhões toco, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 2) | H | 13.270 | R$ 480,00 | R$ 6.369.600,00 |
| 3 | Lavagem de tubulações em horário noturno, com uso de caminhões toco, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 2) | H | 70 | R$ 565,50 | R$ 39.585,00 |
| 4 | Desobstrução de tubulações e caixas de esgoto com uso de veículos do tipo VUC, equipados com equipamento de hidrojato, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 3) | H | 5.492 | R$ 400,00 | R$ 2.196.800,00 |
| 5 | Limpeza de grades e cestos de estações elevatórias de esgoto e limpeza e capina das áreas de circulação das unidades, com uso de caminhonetes de caçamba aberta, equipadas com equipamento de hidrojato, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 4) | H | 5.492 | R$ 300,00 | R$ 1.647.600,00 |
| 6 | Serviços gerais e de apoio às outras equipes, com uso de caminhonete de caçamba aberta e ferramentas manuais, inclusive desobstrução com varetas, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 5) | H | 2.288 | R$ 250,00 | R$ 572.000,00 |
| 7 | Transporte de caçambas com caminhão poliguindaste duplo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 6) | Km | 3.500 | R$ 20,00 | R$ 70.000,00 |
| 8 | Vídeo inspeção de redes coletoras de esgoto, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 7) | m | 15.600 | R$ 60,00 | R$ 936.000,00 |
| 9 | Custo fixo administrativo, conforme especificação no ANEXO II | Un. (anual) | 1 | R$ 858.000,00 | R$ 858.000,00 |
| Total |  |  |  |  | R$ 15.616.225,00 |

Preços referentes ao mês de janeiro/2026

- MEDIÇÕES E PAGAMENTO

  - Medições

    - As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor/fiscal do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da Cesama.

    - As medições somente serão efetuadas se ocorrerem serviços no período supramencionado.

    - As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 6.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

  - Pagamentos

    - A CESAMA efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medições mensais, 30 (trinta) dias após a execução dos serviços com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo departamento competente da CESAMA.

    - Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

    - O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da CONTRATADA.

    - A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para os e-mails nfe@cesama.com.br e geop@cesama.com.br.

    - O pagamento só poderá ser realizado em nome da CONTRATADA e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

    - Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e número do contrato.

    - O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela CONTRATADA de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

    - Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

    - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

    - O CNPJ da CONTRATADA constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

    - Será utilizado o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo como índice para reajuste de preços, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

      - Para o primeiro reajuste, o marco inicial para a concessão do reajustamento de preços é a data limite da apresentação da proposta.

      - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

    - Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

    - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

    - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

    - A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue.

    - A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item 6.2.1, através de solicitação expressa da CONTRATADA, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

    - Considerando tratar-se de serviço executado sob demanda, o pagamento será realizado com base no quantitativo efetivamente executado em cada mês, podendo ser ajustado, quando aplicável, por desconto financeiro decorrente da avaliação de desempenho, nos termos do Anexo VII. Não haverá, portanto, para a CESAMA, obrigação de execução ou de pagamento da quantidade estimada constante da planilha de referência da contratação. Ademais, o pagamento não estará condicionado ao cronograma físico-financeiro.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar o Contrato fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

  - Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

  - Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

  - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem ao Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

  - Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

  - Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do Contrato.

  - Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito a execução do serviço.

  - Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

  - Cumprir todas as obrigações relativas à legislação ambiental vigente, mantendo atualizados os cadastros, licenças ambientais, ou a sua dispensa, referentes às suas atividades.

  - Manter informação atualizada sobre seu quadro de empregados efetivos, contatos telefônicos, cópia da CTPS, cadastro para acesso aos sistemas, e-mail e outros que se fizerem necessários para o bom andamento da contratação.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, antes do início dos serviços, para o e-mail smt@cesama.com.br, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato, os documentos abaixo relacionados, sem os quais, não será emitida a Ordem de Serviço Inicial:

a) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;

b) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;

c) Nome e telefone para contato do responsável pela Segurança e Medicina do Trabalho da CONTRATADA.

    - Recebida a documentação, o Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA comunicará ao gestor do contrato para que seja emitida a Ordem de Serviço.

    - Até a primeira medição contratual, a contratada deverá encaminhar ao Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho da CESAMA, para o e-mail smt@cesama.com.br, a documentação abaixo relacionada, sem a qual não será efetuado o pagamento:

a) Cópia de Fichas de EPIs dos empregados na forma física ou eletrônica;

b) Atestado de Saúde Ocupacional - ASO de todos os empregados.

    - Havendo alteração na equipe de trabalho que atua na execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CESAMA os documentos relacionados no item 7.12.2, referentes ao empregado admitido e que irá compor a equipe de trabalho.

    - A cada renovação contratual, fica a CONTRATADA obrigada a reapresentar a documentação relacionada no item 7.12.2.

  - Atender as normas e procedimentos vigentes, e/ou fornecidos pela CESAMA, observando sempre as versões atualizadas.

  - Fornecer todos os materiais e insumos necessários à execução dos serviços, os quais já possuem seus custos previstos nos preços unitários dos serviços.

  - Cumprir integralmente o disposto na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 e demais normas vigentes do Município, Estado e Federação com relação à Segurança e Medicina do Trabalho, fornecendo a seus empregados, número suficiente de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e de Sinalização.

  - Fornecer uniformes limpos, conservados e sem remendos aos funcionários, devendo ser compostos de calças e camisas de manga comprida. Os uniformes deverão ter estampados de modo facilmente visível a sigla e o nome da CONTRATADA, bem como os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”

  - Sempre que a CESAMA identificar não conformidades na prestação dos serviços, poderá solicitar providências à CONTRATADA, inclusive quanto à substituição de profissionais, sem que isso represente ingerência na relação empregatícia, cabendo exclusivamente à CONTRATADA a adoção das medidas administrativas, disciplinares ou organizacionais cabíveis.

  - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no(s) local(is) de trabalho com todos os meios: pessoal, material, equipamentos, ferramentais, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) etc. necessários e suficientes para garantir a boa execução dos serviços com segurança e para prosseguir até a sua conclusão final, dentro da melhor técnica e do prazo.

  - O serviço deverá ser executado utilizando ferramenta e equipamento adequado, não sendo permitida improvisação e adaptação.

  - A CONTRATADA deverá fornecer em bom estado de conservação e com funcionamento perfeito todas as ferramentas e equipamentos adequados e necessários para a execução dos serviços escopo deste termo de referência sem atraso e comprometimento do prazo.

  - A CONTRATADA deverá reforçar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, máquinas, equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC), instalação ou pessoal, se for constatada sua inadequação para realização do serviço.

  - Os veículos deverão estar em bom estado de conservação e funcionamento, para acomodar adequadamente os empregados, os materiais, as ferramentas e os equipamentos.

  - A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de quaisquer multas de trânsito aplicadas aos veículos.

  - A CONTRATADA é a única responsável em eventuais acidentes de trânsito e danos que possam ser causados, inclusive contra terceiros.

  - A CONTRATADA deverá possuir ferramentas e equipamentos reservas, a fim de garantir a realização do serviço, especialmente em relação àqueles especificados no ANEXO III.

  - Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os seus equipamentos, ferramental e veículos, os quais estarão à disposição para a execução dos serviços.

  - Testar os equipamentos com antecedência, de modo a evitar a ocorrência de falha de operação, para não comprometer a execução do serviço na data programada, além de sempre ter equipamentos reservas, a fim de garantir a realização do serviço.

  - Dimensionar e manter a(s) equipe(s) devidamente dotada(s) com os recursos necessários à execução dos serviços: veículos, ferramentas, equipamentos, inclusive os de proteção ao trabalhador e a terceiros.

  - A CONTRATADA deverá acionar a CESAMA sempre que houver necessidade de intervenções em registros, válvulas ou em bombas do sistema de esgotamento sanitário, sendo vedado aos trabalhadores realizar tais manobras sem autorização expressa da CESAMA

  - Fornecer smartphones com pacotes de dados móveis às suas equipes de trabalho. Esses dispositivos devem ser utilizados para gravação de vídeos, registro de fotos, preenchimento de ordens de serviço e para facilitar o contato e o envio de mídias para a CESAMA.

  - Constitui obrigação da CONTRATADA manter sede, filial ou unidade operacional própria no município de Juiz de Fora/MG, de forma a garantir as condições logísticas necessárias à adequada execução dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA deverá apresentar, previamente à assinatura do contrato, declaração formal assumindo o compromisso de atendimento a essa exigência, bem como a comprovação efetiva da instalação da sede, filial ou unidade operacional no município, acompanhada do Alvará de Funcionamento vigente, expedido pela Prefeitura de Juiz de Fora.

- OBRIGAÇÕES DA CESAMA

  - Emitir as solicitações de serviços através de Ordem de Serviço de Campo, após a assinatura do Contrato.

  - Efetuar todos os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas.

  - Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas.

  - Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

  - Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

  - Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

  - A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

  - Notificar a empresa CONTRATADA de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Termo de Referência.

  - Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

  - Os serviços previstos neste Termo de Referência estarão submetidos à fiscalização da Coordenação de Operação de Esgoto – COE.

- JULGAMENTO

  - O critério de julgamento será o de MAIOR DESCONTO, representado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, que incidirá linearmente sobre a planilha de orçamento da Cesama, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

- PENALIDADES

  - Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

    - O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

  - Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 10.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

- CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

  - O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

  - São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

  - O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato.

  - O regime de execução do Contrato será de empreitada por preço unitário.

  - O contrato pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 05 (cinco) anos, de acordo com o art. 71 da Lei n.º 13.303/2016, por acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, observada a oportunidade e vantajosidade.

  - Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, de acordo com o IPCA acumulado no período.

  - A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

  - Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

  - Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados. Limitados a 25% de acréscimo do quantitativo original.

  - Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

  - Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

  - A empresa CONTRATADA deverá iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura do Contrato e/ou da solicitação formal por parte da CESAMA.

  - O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

  - O prazo previsto item 11.13 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

  - Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

  - Ocorrendo a hipótese descrita no item 11.15, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

  - A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto, no limite de até 10 % (dez porcento) do valor global contratado, apenas em relação aos serviços de transporte de caçambas metálicas para disposição final de resíduos sólidos no aterro sanitário municipal e de vídeo inspeção de redes de esgoto, conforme descrito nos itens 4.2.10.8 e 4.2.11.5 e 4.2.11.1.

  - A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor a serem verificadas no ato da assinatura de contrato.

  - É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado:

a) do processo licitatório do qual se originou a contratação;

b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

- DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO

  - No que se refere a inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

  - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

  - Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

  - A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

  - A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item anterior, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

  - Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

- GARANTIA CONTRATUAL

  - Para assegurar a plena execução do objeto contratual será exigida a garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições nele estabelecidas.

- EXIGÊNCIAS PARA PROPOSTA/HABILITAÇÃO

  - Comprovação, mediante apresentação de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a empresa já executou serviços idênticos ou similares aos previstos neste Termo de Referência, correspondentes a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), equivalentes a 6.635 (seis mil seiscentas e trinta e cinco) horas, do quantitativo relativo ao número de horas normais previstas para o Veículo Tipo 2, conforme definido no item 4.4.1, em um único contrato.

    - Será admitido o somatório de um ou mais atestados para fins de comprovação da exigência estabelecida, desde que se refiram a serviços executados de forma concomitante, em um mesmo intervalo temporal. Para essa finalidade, deverá ser comprovada a prestação simultânea dos serviços por um período mínimo de 06 (seis) meses, não se tratando esse prazo de critério de validade dos atestados, mas exclusivamente de requisito para caracterização da concomitância dos serviços executados.

    - A exigência de qualificação técnico-operacional prevista neste item tem por finalidade assegurar que a licitante possua experiência comprovada na execução de serviços compatíveis, em natureza, complexidade e volume, com o objeto da contratação, mediante comprovação de execução de, no mínimo, 50% do quantitativo previsto para o Veículo Tipo 2. Essa comprovação poderá ser realizada por meio de um único contrato que atenda integralmente ao quantitativo exigido ou, alternativamente, por meio do somatório de atestados relativos a contratos executados de forma concomitante, em um mesmo período, por no mínimo 6 (seis) meses, de modo a evidenciar a efetiva capacidade operacional da empresa para atender a volume equivalente de serviços, não se admitindo a soma de experiências isoladas em períodos distintos.

  - EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO

    - Para a habilitação a licitante deverá apresentar:

a) Apresentação de certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

b) Apresentação, na forma da Lei, de que possui Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, ou seja, R$ 1.561.822,50 (Um milhão, quinhentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), comprovado através do respectivo registro na Junta Comercial do Estado - Sede da empresa.

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social (2025) já exigíveis e apresentados, na forma da lei, de acordo com a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis; e ITG 1.000 – Manual de Contabilidade Simplificada para Micros e Pequenas Empresas, devendo ser observado o Princípio da Comparabilidade.

c.1) Serão considerados aceitos na forma da lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:

1) Fotocópias autenticadas das Demonstrações Contábeis extraídas do Livro Diário com a devida numeração de página ou publicados em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, conforme §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; Art. 1.180 da Lei 10.406/02; art. 177 da lei 6.404/76; Resolução CFC 1330/2011 (NBC ITG 2000); Resolução CFC 1283/2010 (NBC T 3.).

1.1) Prova de registro na Junta Comercial, em Cartório ou no SPED contábil (Carimbo, etiqueta ou chancela da Junta Comercial), conforme Art. 1.181, Lei 10.406/02; Resolução CFC Nº 1330/2011; §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02.
1.2) Assinatura do Contador e do representante legal da Entidade no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, conforme §2º do art. 1.184 da Lei 10.406/02; § 4º do art. 177 da lei 11.638/07; Resolução CFC 1330/2011 (ITG 2000).

d) Comprovação de boa situação financeira apurada através dos índices:
     d.1) Liquidez Corrente (LC), MAIOR OU IGUAL A 1,0 (um inteiro) calculado pela fórmula: LC = AC / PC onde; AC = Ativo circulante; PC = Passivo Circulante;

d.2) Grau de Endividamento (GE); MENOR OU IGUAL A 0,60 (sessenta centésimos), calculado pela fórmula:

GE= (PC + PNC) / AT, onde:

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante; e

AT = Ativo Total

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

  - A CESAMA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

  - A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

  - Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

  - A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos ou quaisquer empregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

  - A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

  - A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

  - Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

    - Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

  - A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

| Rodrigo Condé Toledo de Almeida DEOS |  | Paulo Afonso Valverde Junior GEOP |
| --- | --- | --- |

Autorizado/Aprovado por:

_________________________________

Sérgio Queiroz de Almeida

DRTO

# ANEXO I – TABELA DE PREÇO MÉDIO

Tabela valor médio de acordo com as propostas:

| Item | Serviço e Tipo de Equipamento | Unid. | Qtde. | Média | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpeza de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares, com uso de caminhões trucados, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 1) | H | 4.576 | R$ 640,00 | R$ 2.928.640,00 |
| 2 | Desobstrução e lavagem de tubulações e caixas de esgoto, com uso de caminhões toco, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 2) | H | 13.270 | R$ 480,00 | R$ 6.369.600,00 |
| 3 | Lavagem de tubulações em horário noturno, com uso de caminhões toco, equipados com equipamento combinado de hidrojato e sucção a vácuo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 2) | H | 70 | R$ 565,50 | R$ 39.585,00 |
| 4 | Desobstrução de tubulações e caixas de esgoto com uso de veículos do tipo VUC, equipados com equipamento de hidrojato, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 3) | H | 5.492 | R$ 400,00 | R$ 2.196.800,00 |
| 5 | Limpeza de grades e cestos de estações elevatórias de esgoto e limpeza e capina das áreas de circulação das unidades, com uso de caminhonetes de caçamba aberta, equipadas com equipamento de hidrojato, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULOS DO TIPO 4) | H | 5.492 | R$ 300,00 | R$ 1.647.600,00 |
| 6 | Serviços gerais e de apoio às outras equipes, com uso de caminhonete de caçamba aberta e ferramentas manuais, inclusive desobstrução com varetas, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 5) | H | 2.288 | R$ 250,00 | R$ 572.000,00 |
| 7 | Transporte de caçambas com caminhão poliguindaste duplo, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 6) | Km | 3.500 | R$ 20,00 | R$ 70.000,00 |
| 8 | Vídeo inspeção de redes coletoras de esgoto, conforme especificação no ANEXO II (VEÍCULO DO TIPO 7) | m | 15.600 | R$ 60,00 | R$ 936.000,00 |
| 9 | Custo fixo administrativo, conforme especificação no ANEXO II | Un. | 1 | R$ 858.000,00 | R$ 858.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | R$ 15.618.225,00 |

# ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO 1 (hidrojato trucado)

- Caminhão “trucado” (6x2) com redução no diferencial, com peso bruto total mínimo de 23.000 Kg, potência mínima do motor 270 cv;

- Tanque combinado (água e resíduos) com capacidade total mínima de 18.000 litros (18 m³), sendo dividido em 4.000 litros para água e 14.000 litros para resíduos, com inspeção do Inmetro CIV e Certificação CIPP para transporte de produtos perigosos;

- Bomba de alta pressão para hidrojateamento com pressão mínima de 150 bar e vazão de trabalho entre 75 e 250 litros por minuto, com acionamento por caixa de transferência acoplada ao motor do veículo;

- Carretel com no mínimo 120 m de mangueira com diâmetro externo de 1” com acionamento hidráulico duplo sentido de rotação com comando centralizado no carretel e rotação variável;

- Carretel manual com 50 m de mangueira de diâmetro interno de 1/2" para pistola de hidrojateamento ou limpeza de ramais;

- Sistema de sucção a vácuo com bomba de lóbulos (roots) com deslocamento de ar maior que 2500 m³/h, pressão de trabalho 450 mmHg, eficiência de vácuo acima de 90%, com acionamento por tomada de força acoplada ao motor do veículo e mangotes de sucção de 3” e 4”, ambos com 25 metros;

- Basculamento do tanque com inclinação de 47º para facilitar o descarte do material;

- Tampa Traseira automatizada, com abertura e fechamento hidráulico;

- Acionamento duplo de bomba de vácuo e hidrojato por caixa de transferência;

- Compartimentos para acomodação das ferramentas exigidas no ANEXO III.

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO 2 (hidrojato toco)

- Caminhão “toco” (4x2) com redução no diferencial, com peso bruto total mínimo de 17.000 KG, potência mínima do motor 190 cv;

- Tanque combinado (água e resíduos) com capacidade total entre 10.000 e 12.000 litros (10-12 m³), sendo dividido em 6.000 litros para água e o restante para resíduos, com inspeção do Inmetro CIV e Certificação CIPP para transporte de produtos perigosos;

- Bomba alternativa triplex para hidrojateamento com pressão mínima de 140 bar e vazão mínima de 260 litros por minuto, com acionamento por caixa de transferência acoplada ao motor do veículo;

- Carretel com no mínimo 120 m de mangueira com diâmetro externo de 1” com acionamento hidráulico duplo sentido de rotação com comando centralizado no carretel e rotação variável;

- Carretel manual com 50 m de mangueira de diâmetro interno de 1/2" para pistola de hidrojateamento ou limpeza de ramais;

- Sistema de sucção a vácuo com bomba de lóbulos (roots) com deslocamento de ar maior que 1800 m³/h, pressão de trabalho 450 mmHg, eficiência de vácuo acima de 90%, com acionamento por tomada de força acoplada ao motor do veículo e mangotes de sucção de 3” e 4”, ambos com 15 metros;

- Basculamento do tanque com inclinação de 47º para facilitar o descarte do material;

- Tampa Traseira automatizada, com abertura e fechamento hidráulico;

- Acionamento duplo de bomba de vácuo e hidrojato por caixa de transferência;

- Compartimentos para acomodação das ferramentas exigidas no ANEXO III.

ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO 3 (hidrojato VUC ou 3/4)

- Veículo Urbano de Carga (VUC) ou caminhão 3/4;

- Tanque de água com capacidade entre 2.000 e 3.000 litros (2-3 m³);

- Bomba de alta pressão para hidrojateamento com pressão de 150 bar e vazão de trabalho de 84 litros por minuto, com acionamento por motor estacionário;

- Carretel com no mínimo 120 m de mangueira com diâmetro externo de 3/4” com acionamento hidráulico duplo sentido de rotação com comando centralizado no carretel e rotação variável;

- Carretel manual com 50 m de mangueira de diâmetro interno de 1/2" para pistola de hidrojateamento ou limpeza de ramais;

- Compartimentos para acomodação das ferramentas exigidas no ANEXO III.

ESPECIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS TIPO 4 (picapes com hidrojato)

- Veículo utilitário leve, tipo picape de cabine simples, com equipamento de hidrojateamento instalado na caçamba;

- Tanque de água com capacidade de 300 litros;

- Bomba de alta pressão com vazão de trabalho de 46 litros por minuto e pressão de 150 bar, com acionamento por motor de 23 cv com partida elétrica, com válvula reguladora de pressão e redutor;

- Carretel manual com 50 m de mangueira de diâmetro interno de 3/8”, com bicos para desentupimento e para lavagem;

- Ferramentas conforme ANEXO III.

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO 5 (picape de apoio)

- Veículo utilitário leve, tipo picape de cabine simples de caçamba aberta;

- Ferramentas conforme ANEXO III.

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO 6 (caminhão poliguindaste duplo)

- Caminhão equipado com equipamento poliguindaste duplo (tipo articulado ou tipo mesa) para caixas tipo “Brooks” de até 7m³, projetado para transporte de cargas múltiplas, próprio para a utilização no transporte de resíduos da construção civil, bem como resíduos industriais e urbanos em caçambas metálicas;

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO 7 (furgão)

- Veículo utilitário tipo furgão (ex. Fiorino ou similar);

- Ferramentas conforme ANEXO III.

# ANEXO III – FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

| FERRAMENTAS | TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cones de sinalização de polietileno de 75 cm, com faixa refletiva | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Placa de sinalização “ATENÇÃO HOMENS TRABALHANDO” |  |  |  |  |  | 1 |
| Cavalete dobrável de plástico com faixa refletiva zebrada |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Lanterna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Picareta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cavadeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gancho para abertura de PV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kit de obturadores pneumáticos para obstrução de tubulações de esgoto, de 100 a 400 mm |  |  |  |  |  | 1 |
| Sacos de lixo reforçados | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |  |
| Pá com cabo de metal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| Pá com cabo de madeira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Garfo para rede de esgoto | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Prolongadores rosqueáveis | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Enxada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Guia de mangote para PV | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Chave de manobra para registro de água | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Kit de ponteiras (bicos) de desobstrução para hidrojato com: 2 Sopradores normais 2 Sopradores estriados 2 Soquetes normais 2 Soquetes estriados | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS EXTRAS COMPARTILHADOS ENTRE OS VEÍCULOS DE TODOS OS TIPOS

A CONTRATADA deverá manter em sua posse, os equipamentos descritos abaixo, que poderão ser utilizados em serviços menos frequentes, ou que sirvam de reserva para substituição em caso de desgaste ou danos, como ruptura de mangueiras, por exemplo.

- 2 mangotes de sucção de 4” com 50 metros de comprimento, para utilização em serviços onde o caminhão não tiver acesso próximo ao local do serviço;

- 1 mangote de sucção de 3” extra, com 15 metros de comprimento, para utilização unidades de tratamento e/ou abastecimento de água. Este mangote deverá permanecer guardado, não devendo ser utilizado para serviços relacionados a esgoto;

- 2 rolos extras de 120 metros mangueira com diâmetro externo de 1” para hidrojato, que deverá ser utilizado para substituição das mangueiras utilizadas nos hidrojatos, quando estas estiverem com comprimento inferior a 80 metros;

- 1 escada extensível de alumínio, ou alumínio com fibra de vidro, com comprimento de 6 metros quando aberta;

- 1 tripé para espaços confinados;

- 1 insuflador/exaustor de ar para espaços confinados.

- 2 holofotes portáteis de LED recarregáveis;

- 1 gerador a gasolina ou a diesel, com saída 110/220V;

- 1 placa de sinalização “ATENÇÃO – HOMENS TRABALHANDO”;

- 1 barreira pantográfica sanfonada refletiva de plástico com 6,4 metros.

- 1 ferramenta de abertura de tampas de esgoto magnética, com imã de neodímio

# ANEXO IV – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

TABELA RESUMO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

| Função/atividade | Jornada/horário | Exigência mínima | Quantidade (exigência mínima) |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrativo | 40 horas | Ensino médio completo | 01 |
| Supervisor | 40 horas | CNH categoria B | 01 |
| Controlador | Escala 12/36 | Ensino médio completo | 02 |
| Técnico de Vídeo Inspeção | 40 horas | CNH categoria B | 01* |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 30 horas semanais | Segurança do trabalho/CNH categoria B | 01 |
| Motorista de caminhão | 44 horas semanais | CNH categoria C | 08* |
| Auxiliar-Motorista | 44 horas semanais | CNH categoria B | 05* |
| Auxiliar de Serviços | 44 horas semanais | - | 24* |

*Os serviços de transporte de caçambas com caminhão poliguindaste e vídeo inspeção de tubulações poderão ser terceirizados

TABELA RESUMO DAS EQUIPES DE CAMPO

| EQUIPES / VEÍCULO | COMPOSIÇÃO POR EQUIPE/VEÍCULO |
| --- | --- |
| VEÍCULOS TIPO 1 E 2 | 01 (um) motorista (CNH de categoria “C”) e 02 (dois) auxiliares de serviços |
| VEÍCULOS TIPO 3 | 01 (um) motorista (CNH de categoria “B”) e 02 (dois) auxiliares de serviços |
| VEÍCULOS TIPO 4 E 5 | 01 (um) auxiliar-motorista (CNH de categoria “B”) e 01 (um) auxiliar de serviços |
| VEÍCULO TIPO 6* | 01 (um) motorista (CNH de categoria “B”) e 01 (um) auxiliar de serviços |
| VEÍCULOS TIPO 7* | 01 (um) técnico de vídeo inspeção (CNH de categoria “B”) e 01 (um) auxiliar de serviços |

*Os serviços de transporte de caçambas com caminhão poliguindaste e vídeo inspeção de tubulações poderão ser terceirizados

  - Atividade administrativa (Administrativo)

    - A empresa contratada deverá disponibilizar, de forma contínua, um profissional com atribuições voltadas ao suporte administrativo e às atividades auxiliares de gestão de pessoas, prestando apoio direto ao Supervisor de Serviços e às demais equipes envolvidas.

    - O profissional deverá atuar em regime presencial, em base administrativa localizada no município de Juiz de Fora/MG, de segunda a sexta-feira, com carga horária de 8 (oito) horas diárias. Suas responsabilidades incluirão, entre outras:

- Execução de rotinas administrativas e de controle de documentos;

- Apoio em processos relacionados à gestão de pessoal (frequência, registros, comunicação interna e acompanhamento de demandas administrativas);

- Interface administrativa entre a contratada e a contratante, garantindo a fluidez das informações;

- Suporte às demandas do Supervisor de Serviços e demais profissionais envolvidos na execução contratual.

    - Perfil Mínimo Exigido:

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo.

Requisito básico: Experiência comprovada na execução de rotinas administrativas e conhecimento básico em processos de departamento pessoal.

Capacitação mínima desejável:

- Relacionamento interpessoal e habilidades de comunicação;

- Informática básica (pacote Office ou equivalente, com ênfase em editores de texto, planilhas eletrônicas e correio eletrônico);

- Organização e gestão de arquivos/documentos;

- Noções de rotinas de apoio a gestão de pessoas.

  - Atividade de Supervisão (Profissional de Supervisão Operacional e Logística)

    - A empresa contratada deverá disponibilizar um profissional de supervisão, designado formalmente como preposto junto à CESAMA, para tratar de quaisquer assuntos relativos à execução do contrato. Antes da emissão da Ordem de Serviço Inicial, a contratada deverá informar à contratante o nome, número de telefone celular e e-mail institucional deste profissional.

    - O supervisor será responsável pelo acompanhamento e suporte operacional e logístico às equipes de campo, devendo, para tanto:

- Dispor de caminhonete cabine simples com caçamba aberta, devidamente licenciada e apta ao transporte de equipamentos, suprimentos e ferramentas;

- Realizar visitas técnicas prévias aos locais de atendimento, avaliando a urgência, as condições de acesso e a viabilidade de deslocamento dos caminhões;

- Contribuir para a otimização das atividades em campo, identificando previamente locais adequados de parada e, quando necessário, sinalizando vagas de estacionamento público para viabilizar a operação dos caminhões hidrojato sem comprometer o tráfego local;

- Prestar suporte às demandas administrativas e de comunicação decorrentes da execução contratual;

- Atuar como substituto do controlador nos dias de plantão, observadas as normas trabalhistas vigentes.

    - Perfil Mínimo Exigido

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo (desejável Ensino Técnico em áreas correlatas – Saneamento, Edificações, Meio Ambiente, Logística ou afins).

Requisito básico: Experiência comprovada em atividades de supervisão de equipes operacionais, com conhecimento em logística de campo e noções de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos.

Capacitação mínima desejável:

- Liderança e relacionamento interpessoal;

- Gestão de equipes operacionais;

- Informática básica (planilhas eletrônicas, relatórios e comunicação digital);

- Direção veicular segura (com CNH compatível com o veículo exigido).

  - Programação e controle de serviços (Controladores)

    - A empresa contratada deverá disponibilizar 02 (dois) profissionais para atuarem como Controladores, responsáveis pelo tratamento e gerenciamento das Ordens de Serviço de Campo. Estes profissionais trabalharão em regime de escala 12x36 horas, de forma a garantir a continuidade das atividades e o pleno atendimento às demandas, inclusive em sábados, domingos e feriados.

    - Compete aos Controladores, entre outras atribuições:

- Receber, analisar e registrar as Ordens de Serviço emitidas pela Contratante;

- Distribuir as ordens às equipes de campo, observando urgência, prioridade, disponibilidade de recursos e condições operacionais;

- Acompanhar a execução das atividades em tempo real, mantendo comunicação permanente com as equipes, o Supervisor Operacional e a Contratante;

- Providenciar o encerramento das ordens após a conclusão dos serviços, ou redirecioná-las a outros setores quando necessário;

- Abrir e registrar ordens subsequentes vinculadas ao atendimento original, sempre que aplicável;

- Consolidar dados e elaborar relatórios periódicos de desempenho e produtividade, assegurando a rastreabilidade das informações.

- Durante os períodos de ausência legalmente previstos (férias, afastamentos ou licenças), a Contratada deverá garantir a substituição dos controladores, de forma a não comprometer a continuidade dos serviços.

    - Perfil Mínimo Exigido

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo (desejável formação técnica ou superior em áreas administrativas, de logística ou correlatas).

Requisito básico: Experiência comprovada em atividades de programação, controle ou supervisão de serviços operacionais, preferencialmente nas áreas de saneamento, manutenção ou logística.

Capacitação mínima desejável:

- Planejamento e controle de serviços;

- Relacionamento interpessoal e comunicação assertiva;

- Informática intermediária (planilhas eletrônicas, sistemas de gestão e comunicação digital);

- Noções de análise de dados operacionais e elaboração de relatórios.

  - Apoio técnico (Profissional de Vídeo Inspeção de Redes - Telediagnóstico)

    - A empresa contratada deverá disponibilizar profissional especializado para operar sistemas de vídeo inspeção de redes de esgoto, utilizando equipamentos compostos por microcâmeras ou robôs de telediagnóstico. Este profissional será responsável pela captação, monitoramento e análise das imagens geradas em tempo real, de modo a diagnosticar as condições estruturais e operacionais das tubulações, subsidiando a tomada de decisão para manutenção corretiva e preventiva.

    - Principais Atribuições

- Realizar a operação de equipamentos de vídeo inspeção (microcâmeras, robôs e visores de monitoramento);

- Monitorar, em tempo real, as imagens geradas pelo sistema de inspeção;

- Diagnosticar situações como obstruções, assoreamento, infiltrações, trincas, deformações, ligações clandestinas e inadequadas;

- Elaborar relatórios técnicos com registro de imagens e descrição das anomalias encontradas;

- Fornecer informações técnicas para subsidiar a programação das equipes de manutenção, otimizando reparos e reduzindo custos operacionais;

- Contribuir para a preservação e eficiência da infraestrutura de esgotamento sanitário, por meio da análise sistemática das redes inspecionadas.

    - Perfil Mínimo Exigido

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo (desejável formação técnica em Saneamento, Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática ou áreas afins).

Requisito básico: Experiência comprovada em operação de sistemas de vídeo inspeção, telediagnóstico ou equipamentos de monitoramento remoto em tubulações.

Capacitação mínima desejável:

- Operação de sistemas de vídeo monitoramento e telediagnóstico;

- Noções de hidráulica e saneamento básico;

- Informática intermediária (relatórios técnicos, manipulação de imagens e dados digitais);

- Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe;

- Interpretação de imagens e elaboração de relatórios técnicos.

  - Segurança do trabalho (Técnico de Segurança do Trabalho)

    - A empresa contratada deverá disponibilizar 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho, com jornada de 30 (trinta) horas semanais, responsável por implementar, fiscalizar e garantir o cumprimento das normas de Saúde e Segurança do Trabalho aplicáveis, em conformidade com a Lei nº 6.514/77, Portaria nº 3.214/78, Normas Regulamentadoras (NRs) e demais legislações vigentes no âmbito municipal, estadual e federal.

    - Principais Atribuições:

- Garantir o cumprimento das normas de Segurança e Medicina do Trabalho, promovendo a prevenção de acidentes e a preservação da saúde dos trabalhadores;

- Treinar, orientar e capacitar as equipes quanto ao uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), ferramentas e procedimentos de segurança;

- Manter controle rigoroso de entrega, uso e substituição de EPIs, assegurando registros atualizados;

- Realizar inspeções prévias em poços de visita, estações elevatórias, fossas sépticas, caixas subterrâneas e demais estruturas similares, especificando as condições necessárias para o início seguro das atividades;

- Avaliar concentrações de gases tóxicos e inflamáveis em ambientes confinados, adotando medidas de ventilação e monitoramento atmosférico, quando necessário;

- Garantir a observância das Normas Regulamentadoras NR-33 (Espaços Confinados) e NR-35 (Trabalho em Altura), assegurando que somente equipes devidamente capacitadas e certificadas executem os serviços;

- Supervisionar a adoção de sistemas de sinalização, iluminação e acesso seguro em espaços confinados e áreas de risco;

- Orientar quanto ao uso de cintos de segurança, andaimes e demais dispositivos obrigatórios para atividades em altura;

- Assegurar o cumprimento das orientações das Fichas de Dados de Segurança (FDS) dos produtos utilizados;

- Orientar as equipes sobre sinalização de segurança em vias públicas, em conformidade com as exigências do órgão competente;

- Apoiar a Contratada no cumprimento das obrigações trabalhistas relacionadas a adicionais de insalubridade e/ou periculosidade.

    - Perfil Mínimo Exigido:

Escolaridade mínima: Curso Técnico em Segurança do Trabalho, com registro profissional regularizado no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Requisito básico: Experiência comprovada em Segurança do Trabalho em atividades operacionais de saneamento, manutenção ou serviços em espaços confinados.

Capacitação mínima desejável:

- Treinamento e certificação em NR-33 (Espaços Confinados);

- Treinamento e certificação em NR-35 (Trabalho em Altura);

- Noções de higiene ocupacional, prevenção de acidentes e controle de riscos ambientais;

- Relacionamento interpessoal e capacidade de orientação em campo;

- Informática básica (registro e emissão de relatórios).

  - EQUIPES DE TRABALHO DE CAMPO (Motoristas e Auxiliares)

    - Motorista (Veículos TIPO 1, 2 e 3)

      - A empresa contratada deverá disponibilizar motoristas para condução e operação dos veículos do TIPO 1, TIPO 2 e TIPO 3, devidamente habilitados e treinados para manuseio dos equipamentos embarcados.

      - Principais Atribuições:

- Conduzir caminhões hidrojato/hidrovácuo observando as normas de trânsito e de segurança operacional;

- Operar os sistemas embarcados do veículo (hidrojato, sucção e bombeamento), conforme orientações técnicas;

- Apoiar a equipe durante as atividades de campo, zelando pelo bom funcionamento do veículo e equipamentos;

- Realizar verificações diárias de segurança e manutenção preventiva básica do veículo (checklist);

- Respeitar normas de segurança e procedimentos operacionais definidos pela contratante.

      - Perfil Mínimo Exigido:

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo;

Requisito básico: CNH categoria mínima “C” para veículos TIPO 1 e 2 e CNH categoria mínima “B” para veículos TIPO 3; experiência comprovada em condução de caminhões/veículos e operação de equipamentos especiais;

Capacitação desejável: Direção defensiva, operação segura de caminhões de saneamento, e NR-33 (Espaços Confinados).

    - Auxiliar-Motorista (Veículos TIPO 4 e 5)

      - A empresa contratada deverá disponibilizar profissionais que atuem simultaneamente como auxiliares operacionais e motoristas, responsáveis pela condução e operação dos veículos de menor porte (TIPO 4 e 5).

      - Principais Atribuições:

- Conduzir veículos TIPO 4 e 5, em conformidade com as normas de trânsito e de segurança;

- Apoiar na execução de serviços de campo, assumindo as funções de auxiliar sempre que necessário;

- Operar os equipamentos embarcados nos veículos, após treinamento específico;

- Realizar inspeções básicas no veículo, reportando anomalias para manutenção;

- Garantir a correta utilização dos EPIs/EPCs e apoiar a equipe na execução segura das atividades.

      - Perfil Mínimo Exigido

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo;

Requisito básico: CNH categoria mínima “B”; experiência em condução de veículos leves e apoio a serviços operacionais;

Capacitação desejável: Direção defensiva, operação segura de veículos/equipamentos de saneamento, NR-33 (Espaços Confinados) e noções básicas de NR-35 (Trabalho em Altura).

    - Auxiliar de Serviços Operacionais

      - A empresa contratada deverá disponibilizar auxiliares para apoiar os motoristas nas atividades em campo, compondo as equipes de trabalho previstas.

      - Principais Atribuições

- Realizar as atividades de desobstrução, sucção, limpeza e manutenção de redes e estruturas de esgotamento sanitário;

- Manusear mangueiras, ferramentas e acessórios dos equipamentos;

- Executar serviços de apoio à sinalização, isolamento e organização das áreas de trabalho;

- Seguir orientações de segurança, utilizando corretamente os EPIs e EPCs fornecidos;

- Apoiar o motorista no posicionamento, operação e deslocamento do veículo durante a execução dos serviços.

      - Perfil Mínimo Exigido

Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo;

Requisito básico: Experiência em atividades operacionais de campo, preferencialmente em saneamento ou construção civil;

Capacitação desejável: Treinamentos em NR-33 (Espaços Confinados), noções básicas de NR-35 (Trabalho em Altura) e uso correto de EPIs/EPCs.

# ANEXO V – ESTRUTURA DA BASE ADMINISTRATIVA

  - A empresa contratada deverá disponibilizar uma Base Administrativa para atendimento interno e suporte às atividades operacionais, localizada no município de Juiz de Fora/MG. Esta base terá como função abrigar, de forma organizada e funcional, os profissionais de apoio administrativo, os dois Controladores de Programação e Controle de Serviços, e servir de apoio ao Técnico de Segurança do Trabalho, ao profissional de Vídeo Inspeção, ao Supervisor Operacional e demais equipes de campo.

  - Principais características e requisitos da Base Administrativa:

    - Localização e Instalações: Espaço físico adequado, climatizado, seguro e acessível, com área mínima suficiente para acomodar os profissionais de forma funcional;

    - Mobiliário: Mesas, cadeiras, armários, arquivos e prateleiras para organização de documentos e equipamentos;

    - Equipamentos de informática e comunicação: Computadores, impressoras, telefones fixos e celulares corporativos, acesso à internet de alta velocidade, scanners e demais dispositivos necessários para a execução das atividades administrativas e de controle;

    - Espaço de reuniões e coordenação: Sala destinada à realização de reuniões de planejamento, instruções de campo, treinamento rápido de equipes e análise de relatórios operacionais;

    - Área de apoio operacional: Espaço para armazenamento temporário de equipamentos, EPIs, ferramentas e material de vídeo inspeção, garantindo fácil acesso para as equipes de campo;

    - Segurança e controle de acesso: Controle de entrada e saída de pessoas e equipamentos, garantindo a proteção do patrimônio e a confidencialidade das informações;

    - Disponibilidade para coordenação e comunicação: A Base Administrativa deve permitir a comunicação contínua com equipes de campo, viabilizando a coordenação operacional e o acompanhamento das ordens de serviço em tempo real.

  - Objetivo:

  - Garantir um ambiente centralizado e organizado que permita:

  - Suporte administrativo eficiente;

  - Controle e programação de serviços em tempo real pelos Controladores;

  - Apoio técnico do Supervisor, do Técnico de Segurança do Trabalho e do profissional de Vídeo Inspeção;

  - Armazenamento seguro de informações, equipamentos e materiais;

  - Comunicação eficiente entre a base e as equipes em campo, assegurando a execução segura, eficiente e contínua das atividades previstas no contrato.

# ANEXO VI – ORIENTAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

  - A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir o disposto na Lei 6.514/77 e Portaria 3.214/78 e demais normas vigentes do Município, Estado e Federação com relação à Segurança e Medicina do Trabalho;

  - A CONTRATADA deverá garantir que as equipes estejam devidamente capacitadas, com treinamentos e certificados exigidos pelas Normas Regulamentadoras, bem como orientá-las quanto ao uso correto dos equipamentos de proteção coletiva e individual, e demais ferramentas necessárias à execução segura dos serviços.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamento de Proteção Individual e Coletiva - EPIs e EPC’s, adequados ao risco decorrente da execução do escopo contratual, garantindo a proteção da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das atividades.

  - Manter rigoroso controle e registro de entrega dos EPI’s aos seus funcionários, providenciando a substituição imediata dos itens que comprometam a segurança.

  - Treinar e orientar os profissionais que irão executar os trabalhos sobre a maneira adequada de utilizar os equipamentos de proteção coletiva e individual, bem como outras ferramentas e equipamentos necessários à prestação dos serviços.

  - Capacitar as equipes prestadoras dos serviços para execução dos serviços e treinamentos de Saúde e Segurança do Trabalho, com aptidão e certificados para trabalho em altura (em atendimento a Norma Regulamentadora NR – 35) e para trabalho em espaços confinados (em atendimento a Norma Regulamentadora NR – 33).

  - Treinar e orientar as equipes que irão executar os trabalhos sobre Permissão de Entrada e Trabalho – PET, previsto na norma Regulamentadora NR-33, sendo proibido o acesso ao interior das câmaras (poços de visitas e galerias) sem cumprimentos dos quesitos de segurança;

  - Quando houver necessidade de entrada em espaços confinados, a CONTRATADA será integralmente responsável por adotar todas as medidas de segurança previstas nas normas vigentes, incluindo a capacitação da equipe, uso de EPIs/EPCs e monitoramento atmosférico. A execução desses serviços deverá ocorrer, preferencialmente, com o acompanhamento de técnicos da CESAMA.

  - Antes do início de limpeza de poços de visita, poços de estações elevatórias de esgoto, caixas subterrâneas, fossas sépticas, tanques e estruturas similares, com a necessidade justificada de acesso de pessoas no interior das câmaras, o Técnico em Segurança do Trabalho da Contratada deverá acessar previamente o interior das câmaras, para inspecionar e especificar todas as providencias a serem tomadas para o início dos trabalhos em condições de segurança.

  - Verificar no interior das câmaras a concentração de possíveis gases tóxicos e inflamáveis, eliminá-los se ficarem comprovadas concentrações que assim o recomendem, adequando-o para a concentração de ar respirável sempre que necessário, através de insufladores/exaustores de ar e respiradores contra gases e vapores.

  - Treinar e orientar a equipe responsável pela execução dos trabalhos sobre os procedimentos de acesso seguro ao interior das câmaras. É obrigatório que o acesso às câmaras seja realizado por, no mínimo, dois empregados, com a presença de pelo menos um empregado do lado de fora. Este deve permanecer no local durante toda a realização do serviço, enquanto houver empregados no interior das câmaras.

  - Utilizar sistema de iluminação apropriado para ambientes confinados, úmidos e com trânsito de pessoas no interior das câmaras.

  - Sinalizar, obrigatoriamente, os espaços no interior das câmaras com risco de acidentes como: poços de sucção, poços de descargas, das entradas e saídas de esgoto nas câmaras, acessos com pequena altura, e onde mais seja necessário.

  - Fazer uso de cinto de segurança adequado para trabalhos em altura, bem como para acesso e saída do interior das câmaras.

  - Utilizar andaimes tubulares munidos de rodízios e com travas, para sua movimentação em estruturas com altura superior a três metros, quando necessário e possível.

  - Cumprir as orientações contidas nas Fichas de Dados de Segurança - FDS dos produtos utilizados, devendo ser acondicionados hermeticamente em suas respectivas embalagens identificadas, transportados e armazenados em locais seguros, evitando a contaminação de pessoas, de animais e do solo. As referidas fichas deverão ficar à disposição da CESAMA para eventuais consultas, quando necessário.

  - Fornecer ao empregado e torná-lo de uso obrigatório uniforme adequado à função, à identidade funcional da Contratada e a identificação com crachá, dentro da área e ou local de realização dos serviços, de acordo com a legislação vigente.

  - Treinar e orientar as equipes de campo sobre sinalização dos locais de trabalho, sendo que a sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os motoristas, pedestres e em conformidade com as determinações do órgão competente;

  - Cumprir com as obrigações de pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade pelo local de execução e/ou pelas atividades propriamente ditas, quando for o caso.

# ANEXO VII – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DESCONTO FINANCEIRO POR DESEMPENHO

  - A Avaliação de Desempenho tem por finalidade mensurar a qualidade e eficiência dos serviços executados, com base em indicadores objetivos e resultados operacionais, não se destinando à avaliação individual de empregados da CONTRATADA, nem implicando qualquer forma de subordinação ou ingerência trabalhista.

  - O desempenho operacional dos serviços de desobstrução de tubulações da rede coletora de esgoto e de ramais de ligação será mensurado por meio da Avaliação de Desempenho, a qual objetiva quantificar o percentual de ordens de serviço solucionadas, verificar o cumprimento dos prazos estabelecidos e analisar o tempo efetivo de execução dos serviços.

  - A Avaliação de Desempenho será realizada mensalmente, mediante a aplicação do Índice de Produtividade (IP), do Índice de Tempo de Resposta (ITR) e do Índice de Performance (IPerf), conforme critérios e fórmulas descritos a seguir.

  - A CONTRATADA deverá alcançar, em cada avaliação mensal, resultado igual ou superior à meta mínima estabelecida para cada um dos índices de desempenho considerados, conforme disposto na Tabela 1.

  - O não atingimento da meta mínima estabelecida em qualquer dos índices de desempenho acarretará a aplicação de desconto financeiro por desempenho sobre o faturamento total do mês de referência da avaliação.

  - Os descontos financeiros previstos neste Anexo decorrem da avaliação objetiva do desempenho na execução dos serviços e configuram mecanismo de ajuste da remuneração contratual em função dos resultados alcançados, não se caracterizando como multa, penalidade administrativa ou sanção contratual.

  - O desconto financeiro por desempenho será apurado individualmente por índice de desempenho, considerando apenas aqueles que não atingirem a meta mínima estabelecida, podendo a somatória dos descontos aplicados atingir o percentual máximo de até 3,0 % (três por cento) sobre o valor total da fatura mensal.

Tabela 1 - Metas de desempenho dos indicadores

| ÍNDICES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | META | % DESCONTO |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE | IP ≥ 80% | 0,0 % |
|  | 70% ≤ IP < 80% | 0,5% |
|  | IP < 70% | 1,0% |
| ÍNDICE DE TEMPO DE RESPOSTA | ITR ≥ 80% | 0,0 % |
|  | 70% ≤ ITR< 80% | 0,5% |
|  | ITR < 70% | 1,0% |
| ÍNDICE DE PERFORMANCE | IPerf ≥ 80% | 0,0 % |
|  | 70% ≤ IPerf< 80% | 0,5% |
|  | IPerf < 70% | 1,0% |
| TOTAL |  | 0 % - 3,0 % |

  - As ordens de serviço consideradas para o cálculo dos índices são geradas a partir das reclamações dos usuários, através dos canais oficiais de atendimento, ou pela CONTRATANTE, conforme demanda interna, e gerenciadas por meio de sistema de gerenciamento de serviços on-line (SANEGEO), sendo avaliados exclusivamente os serviços de desobstrução de redes coletoras e ramais de ligação, para solução de extravasamentos de esgoto.

  - Os canais oficiais de atendimento ao cliente operam 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana. No entanto, a execução dos serviços ocorrerá preferencialmente no período diurno, entre 8h e 18h, conforme detalhado no ANEXO IV – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. Dessa forma, para fins de avaliação de desempenho, as ordens de serviço registradas fora do horário de expediente, ou próximas ao seu fim, terão seus prazos de execução paralisados, sendo a contagem retomada a partir do início da jornada de trabalho do dia seguinte.

  - Os serviços a serem executados pela CONTRATADA estão especificados no item 4.2 do Termo de Referência, sendo que apenas os serviços de desobstrução de redes coletoras e ramais de ligação de esgoto serão avaliados para fins de avaliação de desempenho, conforme especificado nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.

  - Para fins de cálculo dos índices de desempenho, consideram-se os seguintes conceitos:

- Número de ordens de serviço finalizadas: número total de ordens de serviço atendidas e concluídas com sucesso no período analisado, observados os procedimentos técnicos e utilização adequada de equipamentos, ferramentas e materiais, sem necessidade de nova intervenção decorrente de má execução operacional. O serviço somente será considerado executado e a ordem de serviço finalizada após a sua devolução com preenchimento correto e registros fotográficos apropriados e legíveis;

- Número de ordens de serviço iniciadas dentro do prazo: número total de ordens cujo serviço foi iniciado dentro do prazo estabelecido para cada tipo de solicitação, com a equipe presente no local;

- Número de ordens de serviço com duração padrão: número total de ordens de serviço cuja execução foi iniciada e concluída no tempo médio esperado, com a devida finalização da ordem de serviço. Dessa forma, não são considerados para esse prazo os parâmetros data e hora do registro/abertura da ordem de serviço, mas sim o horário de início e conclusão da execução do serviço prestado;

- Número de ordens de serviço registradas: número total de ordens de serviço registradas, atendidas ou não, durante o período analisado.

  - Índices de Avaliação de Desempenho

    - Índice de Produtividade (IP): mede o desempenho operacional quantificando as ordens de serviço concluídas. O cálculo deste índice baseia-se na relação entre o número de ordens de serviços finalizadas com sucesso/êxito e o número de ordens de serviço registradas, no período analisado, conforme a seguinte fórmula:

IP%= nº de O.S. finalizadasnº de O.S. registradas×100

    - Índice do Tempo de Resposta (ITR):  avalia a capacidade de resposta operacional, monitorando a agilidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos para início da execução do serviço cabível. O cálculo do percentual do Índice do Tempo de Resposta (ITR) baseia-se na relação entre o número de ordens de serviços iniciadas dentro do prazo estabelecido e o número de ordens de serviço finalizadas, no período analisado, conforme a seguinte fórmula:

ITR%= nº de O.S. iniciadas dentro do prazonº de O.S. finalizadas×100

Para a avaliação do ITR, serão considerados os seguintes prazos de referência:

- 36 horas: para as reclamações registradas/classificadas como Vazamento de esgoto e Vazamento de esgoto - minihidro;

- 24 horas: para as reclamações registradas/classificadas como Vazamento de esgoto com infiltração e Vazamento de esgoto com retorno no imóvel.

    - Índice de Performance (IPerf): avalia a eficiência operacional dos serviços prestados por cada equipe, através da comparação entre o tempo padrão estabelecido para execução o e o tempo efetivamente gasto para a realização do serviço. O tempo padrão de referência adotado será o tempo médio de execução dos serviços, definido em 20 minutos. O cálculo do percentual dos serviços concluídos dentro do tempo médio esperado baseia-se na relação entre o número de ordens de serviço executadas dentro do tempo médio esperado e o número de ordens de serviço finalizadas, no período analisado, conforme a seguinte fórmula:

IPerf%= nº de O.S. com duração padrãonº de O.S. finalizadas×100

# ANEXO VIII – TERMO DE CONCESSÃO DE CHAVES PARA ABERTURA DE HIDRANTES

Concedente: CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal, CNPJ nº 21.572.243/0001-74.

Concessionária: ......................................

A empresa ........................, doravante denominada Concessionária, declara, por meio deste documento, que recebeu da CESAMA – Companhia de Saneamento Municipal, doravante denominada Concedente, 4 (quatro) chaves magnéticas para abertura de hidrantes. As chaves serão utilizadas exclusivamente na execução dos serviços contratados no âmbito do Contrato nº ..............., conforme as cláusulas e condições estabelecidas a seguir.

Cláusulas e Condições

1. Objeto:

A presente concessão tem como objeto o empréstimo de ___ (“quantidade”) chaves magnéticas para abertura de hidrantes, as quais serão utilizadas exclusivamente no período e no âmbito da prestação dos serviços contratados pela CESAMA.

2. Responsabilidade pela Utilização e Guarda:

2.1. A Concessionária compromete-se a utilizar as chaves exclusivamente para os fins previstos no contrato de prestação de serviços.

2.2. A Concessionária assume integral responsabilidade pela guarda, conservação e correta utilização das chaves durante o período em que estiverem sob sua posse.

3. Devolução:

3.1. As chaves deverão ser devolvidas à Concedente em perfeitas condições de uso ao término do contrato ou quando solicitadas pela CESAMA, conforme acordado entre as partes.

4. Substituição em Caso de Perda, Roubo ou Danos:

4.1. Em caso de perda, roubo ou qualquer dano que torne as ferramentas inutilizáveis, a Concessionária deverá arcar com todos os custos referentes à reposição de novas chaves magnéticas, conforme os padrões e especificações técnicas da Concedente.

4.2. A reposição deverá ser realizada no prazo máximo de 20 dias úteis, contados a partir da comunicação do ocorrido à CESAMA.

5. Vigência:

O presente termo terá vigência durante todo o período do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sendo extinto automaticamente com a devolução das chaves e a quitação de eventuais pendências.

6. Disposições Finais:

6.1. Este termo entra em vigor na data de sua assinatura pelas partes.

6.2. A Concedente reserva-se o direito de solicitar a devolução das chaves a qualquer momento, mediante comunicação prévia à Concessionária.

E por estarem de acordo, as partes assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Juiz de Fora, ___ de ____________ de ______.

| Concedente CESAMA |  | Concessionária |
| --- | --- | --- |