TERMO DE REFERÊNCIA- RC 123336 e 123338

1. OBJETO

1.1 Aquisição de materiais elétricos, equipamentos de segurança, materiais de pintura, transformador trifásico 75KVA, motor de indução trifásico 500CV, rotor para bomba e conjunto motobomba submersa.

2. JUSTIFICATIVAS

2.1.A aquisição dos materiais elétricos, equipamentos de segurança e materiais de pintura, são destinados à montagem da cabine de medição da subestação da Elevatória Maternidade faz-se necessária para garantir o adequado funcionamento, a segurança e a confiabilidade do sistema elétrico da unidade. A implantação da nova cabine permitirá a adequação das instalações às normas técnicas vigentes e às exigências da concessionária de energia elétrica, assegurando maior precisão na medição do consumo, melhor gerenciamento das cargas elétricas e maior segurança operacional.

Adicionalmente, em decorrência da solicitação de aumento de carga da referida subestação, torna-se necessária a aquisição de motores e rotores para as bombas da elevatória, uma vez que os equipamentos atualmente instalados não atendem plenamente à nova demanda operacional. A substituição desses componentes visa adequar o sistema de bombeamento às novas condições de operação, garantindo eficiência energética, confiabilidade, continuidade dos serviços e segurança no abastecimento.

A aquisição dos motores e rotores justifica-se ainda pela necessidade de ampliação da capacidade de bombeamento e, consequentemente, da oferta de água à população atendida, considerando o crescimento da demanda e as limitações operacionais dos equipamentos atualmente em uso.

2.2. Será adquirida, ainda, uma bomba submersa destinada à instalação no novo poço do Distrito de Caeté, equipamento indispensável para viabilizar a operação do sistema de captação e abastecimento de água da localidade, contribuindo para a ampliação da oferta hídrica e para a melhoria da segurança operacional do sistema.

2.3. Esta contratação refere-se à aquisição de objeto de natureza comum, cujos padrões de desempenho e qualidade é objetivamente definido por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei Federal nº 13.303/2016, sendo adequada a adoção da modalidade Pregão para a seleção da proposta mais vantajosa.

2.4. Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional, suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” neste certame.

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta licitação são oriundos de recurso próprio.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM 01- CABO DE COBRE NU 25MM2

Código: 010.229.0057-2

Quantidade: 100 metros

Descrição do item: Condutor de seção circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera mole e classe 2 de encordoamento de acordo com a NBR 5111. Norma aplicável: NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole. Seção nominal do condutor: 25 mm²; diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 6,4 mm; número de fios: 7; Peso: 21,4kg/100m.

ITEM 02- LUMINARIA TARTARUGA

Código: 010.285.0006-8

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: luminária tipo tartaruga em alumínio na cor preta c/ grade d e proteção blindada, sobrepor p/ ficar em ambientes em presença de água.

ITEM 03- PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ALUMÍNIO

Código: 008.092.0017-2

Quantidade: 1 unidade

Descrição do item: Placa de advertência em Alumínio anodizado com os dizeres: "NÃO OPERAR ESSA CHAVE SOB CARGA", Cores: Detalhes vermelho e ilustração preto. Dimensões: Altura: 24cm.Largura: 16cm.

ITEM 04- EXTINTOR DE PQS - 6KG

Código: 008.050.0002-3

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Extintor de Incêndio tipo PQS (Pó Químico Seco) para classes ABC, 6kg, Validade:5anos. Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio (Totalit Super), de acordo com a norma ABNT NBR 15808. Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 testado à pressão de 21 kgf/cm² e acoplado um indicador de pressão e O-ring, para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e combate a incêndio da Classe B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido nas capacidades de 4/6/8/12 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50 °C. Recipiente: Fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldados pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No cilindro é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 30 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada cinco anos, a partir da data de fabricação conforme a norma ABNT NBR 15808. Acabamento: Desengraxado, decapado e fosfatizado. Pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha. Válvula: Tipo gatilho com rosca M30 x 1,5. Indicador de Pressão: Fabricado em bourdon espiral, escala 0 a 21 kgf/cm² (1,03 Mpa) rosca 1/8” NPT, caixa em inox. Mangueira: Em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14x1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto das mangueiras para 6/8kg Ø ½”x650mm. Características do Produto: 01) Mangueira; 02) Indicador de Pressão; 03) Recipiente em Aço Carbono; 04) Selo INMETRO; 05) Selo de Garantia; 06) Quadro de Instruções; 07) Tubo Sifão em PVC; 08) Bico de Descarga

ITEM 05- CABO DE COBRE NU 70MM2

Código: 010.229.0057-3

Quantidade: 100 metros

Descrição do item: Condutor de seção circular compactado, formado por fios de cobre nu, tempera mole e classe 2 de encordoamento de acordo com a NBR 5111. Norma aplicável: NBR 5349 – Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Recomendado para sistemas de aterramento e outras aplicações que necessitem de cobre com alto grau de pureza e têmpera mole. Seção nominal do condutor: 70 mm²; diâmetro nominal mínimo do condutor de cobre: 10,6mm; número de fios: 19; Peso: 57,5kg/100m

ITEM 06- CABO MEDIA TENSAO 50MM2 15/25 kV EPR 105ºC

Código: 010.229.0057-4

Quantidade: 300 metros

Descrição do item: Cabo elétrico de média tensão 15/25 kV,50mm²,composto por 7 camadas, sendo:1) Condutor:Cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoado circular compactado (Classe 2); 2) Blindagem do Condutor: Composto termofixo semicondutor; 3) Isolação:Composto termofixo de borracha EPR 105°C; 4) Blindagem da Isolação: Camada de composto termofixo semicondutor de fácil remoção a frio; 5) Blindagem Metálica: Fios de cobre nu; 6) Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice cobrindo 100 % do cabo; 7) Cobertura: Composto de cloreto de polivinila PVC ST2.Seção nominal do condutor: 1x50mm²; Diâmetro nominal do condutor: 8,30mm; Peso: 1060kg/km.

ITEM 07- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO

Código: 010.430.0015-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: Transformador de potencial indutivo classe 24,2kv - uso interno, 60Hz, Tensão primária Máxima 23.100V; Tensão secundária 115V; Potência térmica : 1000VA; Classe de exatidão 0,3P75; Classe de Temperatura B; De acordo com as Normas NBR 6855/09 e NBR 10020/87; Núcleo Ferromagnético construído em aço-silício de alta permeabilidade; Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolítico classe H; Encapsulado em resina epóxi classe F vermelho ferrara sob alto vácuo; Base de fixação, parafusos, porcas e arruelas em aço bi cromatizado; Terminais primários e secundários em latão de alta condutividade; Identificação dos terminais de ligação em baixo relevo na cor branca.

ITEM 08- CHAVE SECCIONADORA 25KV ABERTURA SOB CARGA C/ PUNHO P/ COMANDO

Código: 010.160.0005-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Chave Seccionadora Tripolar 400A 25KV, abertura sob carga por molas pré-carregadas, Ultrarrápida; Sem Punho, Sem Micro, S/base para Fusível S/carga.Modelo 3D para alvenaria ou cubículo blindado. Até 1250A. Uso abrigado. Corrente curta duração simétrica (1seg): 16/25/31. Dimensões: 890x1000mm; Peso aproximado: 20 kg. Deverá ser fornecida com os seguintes acessórios: Punho de Manobra com bloqueio tipo kirk e par de chaves tipo Yale; Eixo (tubo) de descida 1m; Prolongador com mancal 1m; Articulador de acionamento e Suporte para Punho de manobra.

ITEM 09- CAIXA DE MADEIRA TIPO PORTA LUVAS 470x210x210mm

Código: 010.096.0067-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Porta Luvas com Tampa fabricado em madeira tratada antifúngica e sem farpas, com a finalidade de servir como abrigo de luvas isolantes de até 40kV e luvas de cobertura. Devem possuirtampa com dobradiças, facilitando sua abertura e fechamento. Dimensões: 470x210x210mm (AxLxP).

ITEM 10- LUVA ISOLANTE CLASSE 3 -26,5 kV

Código: 008.070.0045-3

Quantidade:  1 par

Descrição do item: Par de Luva de segurança isolante para Alta Tensão, Classe 3 ; tensão de uso 26,5 Kv, Tipo II; tamanho 10 1/2; de borracha na cor preto, de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; - Normas de referência: ABNT NBR 10622:1989 | ABNT NBR 10624:1989; - Tensão de ensaio de 30KV, tensão máxima de uso de 26,5KV; - Produto deve possuir certificação compulsória.

ITEM 11- PLATAFORMA BASCULANTE DE 500 x 500 x 250 mm

Código: 021.001.0001-1

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Suporte Plataforma Basculante de metal para Cabine de Subestação para suportar peso até 20 N ou 20 kg; Material em chapa de aço #18 com tinta de fundo zarcão; Bandeja para apoio 500 x 500 mm e Altura 250mm.

ITEM 12- BARRA ROSCADA 3/8"

Código: 016.041.0008-7

Quantidade: 5 peças

Descrição do item: Barra Roscada, galvanizada a fogo, diâmetro 3/8”, comprimento 1000 mm, rosca UNC.Cada barra roscada DEVERÁ SER FORNECIDA COM 6 PORCAS,12 ARRUELAS LISAS E 6 ARRUELAS DE PRESSÃO.

ITEM 13- CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 2"

Código: 010.203.0032-3

Quantidade: 5 peças

Descrição do item: Curva eletroduto metálica de 90°; material: aço carbono; revestimento: galvanizado afogo; semipesada; padrão: ABNT NBR5598; diâmetro nominal: 2 ".Rosca: BSP.

ITEM 14- LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO DE2"

Código: 010.280.0017-3

Quantidade: 10 peças

Descrição do item: Luva eletroduto galvanizada semi pesado, Diâmetro 2”, fabricada em aço carbono e acabamento galvanizado a fogo / imersão a quente. Rosca: BSP.

ITEM 15- NIPLE CURTO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 2"

Código: 019.090.0022-2

Quantidade: 3 peças

Descrição do item: Niple do tipo Curto, galvanizado para eletroduto. Feito em aço 1020 galvanizado à fogo com elevada resistênciamecânica e a corrosão, com acabamento em pintura epóxi na cor cinza, com 2 roscas externas do tipo BSP compatível com eletrodutos de 2" de diâmetro (bitola). Possui comprimento de 50mm.

ITEM 16- CAIXA MEDIÇAO CEMIG CM4

Código: 010.096.0067-8

Quantidade: 1 unidade

Descrição do item: Caixa para padrão CEMIG, modelo CM4, do tipo Polifásica. Feita em chapa, para instalações de Embutir/Sobrepor, dimensões de 26x49x57cm (AxLxC). Homologado pela CEMIG.

ITEM 17- PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2'' X 1 1/2''

Código: 005.592.0183-8

Quantidade: 150 peças

Descrição do item: Parafuso cabeça sextavada; rosca inteira; galvanização a fogo; Rosca UNC (rosca grossa); produzido conforme a norma ASTM A325, acabamento: galvanizado a fogo; Diâmetro: 1/2"; Comprimento: 1.1/2"; Rosca: Inteira; Material: Aço de alta resistência. Cada parafuso deverá ser fornecido com 1 porca sextavada de 1/2" galvanizada a fogo com rosca UNC, 2 arruelas lisas de 1/2” galvanizadas a fogo (27mm de diâmetro externo) e 1 arruela de pressão de 1/2" galvanizada a fogo.

ITEM 18- LEITO 3000x600x100mm GALVANIZADO PESADO

Código: 010.229.0057-5

Quantidade: 7 peças

Descrição do item: Leito pesado para cabos, largura 600 mm, altura 100 mm, fabricado em chapa de aço galvanizado à fogo, aba externa, em peças de 3 metros, longarinas em chapa de aço esp. mín #14 USG unidas a travessas 38 X 19 mm em chapa de aço espessura mín. 16 USG.

ITEM 19- PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 3/8" x 3/4"

Código: 032.522.0028-8

Quantidade: 350 peças

Descrição do item: Parafuso para Eletrocalha com Cabeça Lentilha com Trava, em aço carbono, com acabamento galvanizado, Com rosca UNC, rosca direita, medida 3/8”de diâmetro x3/4” de comprimento. Cada parafuso deverá ser fornecido com 1 porca sextavada de 3/8”, com acabamento galvanizado, Rosca: UNC; Altura: 8,56mm; Chave: 9/16”, Baixo aço carbono; classe resistência grau 2; 1 arruela lisa 3/8” com acabamento galvanizada e 1 arruela de pressão galvanizada.

ITEM 20- TAMPA CANTONEIRA PARA LEITO

Código: 005.700.0004-4

Quantidade: 7 peças

Descrição do item: Tampa de encaixe com cantoneira para leito de cabos galvanizada a fogo pesado, nas medidas de3000x600mm, chapa de aço esp. mín. #14 USG.

ITEM 21- TÊ VERTICAL DE DESCIDA

Código: 021.180.0002-3

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Tê vertical de descida 90°Central para acoplamento em leito de cabos, largura 600 mm, altura 100mm, fabricada em chapa de aço galvanizada à fogo esp. mín. #14 USG.

ITEM 22-TINTA SPRAY 350ML GRAFITE

Código: 013.240.0020-2

Quantidade: 6 peças

Descrição do item: Tinta spray 400 ml/250g na cor GRAFITE.Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 23- BROCA SDS PLUS 13X300mm

Código: 022.070.0005-1

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: Broca de Vídea com encaixe SDS Plus para Concreto 13 mm x 215 mm x 300mm. Para uso em Martelete com encaixe SDS Plus. Diâmetro (D): 13mm; Comprimento total (A): 300mm; Comprimento útil (B): 215mm.

ITEM 24- BROCA ACO RAPIDO 1/4"

Código: 009.065.0002-8

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: Broca de Aço Rápido HSS para Metal 1/4", Norma DIN338, canalhelicoidal com haste cilíndrica e corte à direita.

ITEM 25- BROCA ACO RAPIDO 3/8"

Código: 009.065.0006-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: Broca de Aço Rápido HSS para Metal 10 mm, Norma DIN338, formato helicoidal com haste cilíndrica e corte à direita. Comprimento total 133mm.

ITEM 26- TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO

Código: 013.210.0029-9

Quantidade: 1 lata

Descrição do item: Lata 112,5ml ou 1/32 na cor BRANCO. Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 27- TINTA ESMALTE SINTETICO CONHAQUE

Código: 013.210.0030-0

Quantidade: 1 lata

Descrição do item: Lata 112,5ml ou 1/32 na cor MARROM CONHAQUE.Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 28- TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO

Código: 013.210.0030-1

Quantidade: 1 lata

Descrição do item: Lata 112,5ml ou 1/32na cor VERMELHO RUBI.Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 29- TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA

Código: 013.210.0030-2

Quantidade: 1 lata

Descrição do item: Lata 112,5ml ou 1/32na cor AZUL FRANÇA. Esmalte sintético, alto brilho, secagem rápida, excelente acabamento e resistência. Ideal para metais.

ITEM 30- TRINCHA 12MM (1/2")

Código: 013.300.0001-3

Quantidade: 5 peças

Descrição do item: Trincha com cerdas mistas naturais, cor branca, cabo de plástico, virola em aço estanhado. Comprimento do fio: 42 mm.

ITEM 31- AGUARRAZ 900 ML

Código: 013.007.0001-8

Quantidade: 1 unidade

Descrição do item: Aguarrás Mineral em frasco ou lata de 900ml.Solvente incolor à base de solventes alifáticos e aromáticos, querosene (petróleo) e destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, indicado para diluir verniz, esmalte, tintas a óleo e complemento à base de resina alquídica. Limite máximo de Chumbo de acordo com a ABNT NBR 16407 e legislação vigente (Decreto nº 9.315, de 20 de março de 2018, regulamenta a lei nº 11.762, de 1º de agosto de 2008): 0,06%; Densidade: 0,76 - 0,80 g/cm³.

ITEM 32- INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4"

Código: 010.265.0011-7

Quantidade: 1 peça

Descrição do item: linha a/1 seção: interruptor simples/com placa para condulete 2*4 (3/4”) /sem suporte/cor branco/material em pvc.

ITEM 33- BUCHA DE PASSAGEM DE PORCELANA 25KV

Código: 010.295.0005-5

Quantidade: 6 peças

Descrição do item: Isolador tipo bucha de passagem no modelo interno/externo. Feita epóxi ou porcelana vitrificada com a superfície lisa ou ligeiramente corrugada com corrente de 200A, tensão é de 25KV e pinho de (7/16”). Utilizado em cabines primária de entrada de energia em média tensão para interligação dos condutores e equipamentos entre os compartimentos de medição, proteção e transformação das subestações. Sua dimensão são de 75x200x610mm, e seu peso é de 5,46kg.

ITEM 34- CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA

Código: 010.191.0018-8

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: Conjunto motobomba submersa de 27,5 HP para captação de água subterrânea (poço artesiano), com Corpo de estágio, corpo de aspiração e corpo de válvula fabricado em ferro fundido. Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas fabricadas em aço inox. Rotores fabricado em aço inox, Difusores fabricado em nylon, Anéis de desgaste fabricado em borracha, Mancaisfabricado emborracha, Motor de indução trifásico de 27,5HP, Modelo motor: M6G, Freqüência:60hz, Tensão de trabalho: 220 volts,  trifásico,ALTURA: 301,8m.c.ae  VAZÃO: 16  m³/h ,  com  bomba de 26 estágios .Direção de rotação: sentido horário

ITEM 35- TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA

Código: 010.430.0021-0

Quantidade: 2 peças

Descrição do item: Transformador Trifásico de 75 Kva; Tensão primária: 220 V(trifásico);   TAPs do secundário: 360 V, 380 V, 400 V, 420 V e 440 V ;  Frequência de Utilização: 60 Hz;Classe de tensão de 1,2 kV;Isolação: B (seco);Fabricado em invólucro de proteção  metálico em aço carbono , para instalação abrigada, com blindagem eletrostática a base de epoxi;Grau IP 21 ou 23;Corrente de fuga entre primário e secundário e a blindagem eletrostática não deve ser superior a 3mA;Fabricado e ensaiado de acordo com as seguintes normas: ABNT 10295 e 5356-1/5 IEC: 60076-11; 742; 61558-2-15;Ligação Secundária em estrela com neutro acessível.Primário e Secundário devem ser isolados galvanicamente. Olhal para içamento. Base para fixação e aterramento. Dados e ligações do transformador fixados em etiqueta/ placa no equipamento.

ITEM 36- MOTOR DE INDUCÃO TRIFASICO 500 CV

Código: 010.300.0177-6

Quantidade: 3 peças

Descrição do item: Motor de indução trifásico de 500 CV- 440 volts ;Carcaça: 355 M/L; Material da Carcaça, Caixa de Ligação e das Tampas: Ferro Fundido FC 200; caixa de Ligação sem Prensa cabos; flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 355M/L; potência: 370kW (500CV); frequência: 60Hz; número de Pólos: 4; tensão Nominal: 440V; corrente Nominal: 584A; corrente de Partida: 3854A; Ip/In (p.u.): 6.6; corrente a Vazio: 171A; rotação Nominal: 1790RPM; escorregamento: 0,56%; conjugado Nominal:201 kgfm; conjugado de Partida: 240%; conjugado Mínimo: 200%;conjugado Máximo: 240%; classe de Isolamento F; fator de Serviço: 1,15; momento de Inércia (J): 11.1kgm²; rendimento a plena carga: 96,7% ou superior para potência nominal; fator de Potência: 0,86 ou superior para potência nominal; tipo de Mancal Dianteiro: 6322 - C3 / 6000h de intervalo de lubrificação / 60g; tipo de Mancal Traseiro: 6319 - C3 / 8000h de intervalo de lubrificação / 45g; vida útil dos mancais: 25000h; tipo de Lubrificante: MOBIL POLYREX EM; motor com pino gaxeiro na tampa dianteira e tampa traseira, tempo de Rotor Bloqueado: 18s (quente) e 32s (frio); elevação de Temperatura em Carga Nominal: 80K; temperatura Ambiente: -20°C a +40°C; altitude: 1000m; grau de Proteção: IPW55; método de Refrigeração: Totalmente Fechado com ventilação externa IC411 – TFVE; forma Construtiva: caixa de ligação no topo, com fixação em base, carcaça com pés; sentido de Rotação: Ambos; regime de Serviço: S1; nível de Ruído Medido a 1m: 81dB(A); classe de Vibração: A; método de Partida: Partida Direta; acoplamento: Direto; peso aproximado : 1882kg; plano de Pintura: 202 E; cor: RAL6002; categoria: N; tipo de Carga Acionada: Conjugado Parabólico;  tração Máxima na Fundação: 2228kgf; compressão Máxima na Fundação: 4111kgf; normas de Especificação: IEC 60034-1 / ABNT NBR 17094-1; normas de Ensaios: IEC 60034-2 / ABNT NBR 17094-3; normas de Ruído: IEC 60034-9; normas de Vibração: IEC 60034-14; mancais com Pino Graxeiro; aterramento Duplo + Adicional (1 caixa + 3 carcaça); vedação Wseal dianteira e traseira; tampão de plástico roscado para transporte e armazenagem; chaveta do tipo B balanceada com "1/2 chaveta"; dreno: bujões de dreno de borracha fechado; material da Placa de Identificação: AISI 304 - Aço Inox; ventilador: Alumínio; tipo do Rotor: Gaiola de Esquilo; material do Rotor: Alumínio Injetado; material do Eixo: AISI 4140. Deverá ser fornecido com placa de bornes para ligação elétrica.  A caixa de ligação do motor devera conter Janela de inspeção(para fazer termografia das ligações elétricas);Grau de proteção IP66;Vedação nas juntas (Permatex), massa epóxi na passagem dos cabos; Motor apto a operar com inversor de frequência C/ kit porta escovas na dianteira; Mancal traseiro isolado; fornecer 2 Sensores de análise de vibração com dados na nuvem com bateria substituível; Resistência de aquecimento; PT100 mancais e bobinados.

ITEM 37- ROTOR PARA BOMBA

Código: 006.200.0120-8

Quantidade: 3 peças

Descrição do item: Rotor para a bomba do fabricante Sulzer, modelo SMN 153/570. Os rotores deverão ser fabricados em aço inox ASTM A-743 CF8 com diâmetro externo de 570 mm.  Rotor deverá ser entregue balanceado. Os rotores deverão ser fornecidos com 6 anéis de desgaste para essa bomba.

5. VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

5.1Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foram utilizados os critérios: Banco de Preços, sítios eletrônicos e pesquisa direta com fornecedores. Último Custo devidamente atualizado conforme PE SRP 66/25 ATA 151/25 - MAT. ELÉTRICO, Vig 01/2027.

5.2Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha.

5.3 Foi utilizada como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação a média unitária composta pelos valores obtidos de forma combinada, conforme o artigo 23 do Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

| RC 123336 e 123338 - DEME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | Descrição do material | un. | QT. | Média Unitária | Média Total |
| 1 | 010.229.0057-2 | CABO DE COBRE NU 25MM2 | MT | 100 | R$ 38,45 | R$ 3.845,00 |
| 2 | 010.285.0006-8 | LUMINARIA TARTARUGA | PÇ | 2 | R$ 92,29 | R$ 184,58 |
| 3 | 008.092.0017-2 | PLACA DE ADVERTÊNCIA DE ALUMÍNIO | UND | 1 | R$ 75,66 | R$ 75,66 |
| 4 | 008.050.0002-3 | EXTINTOR DE PQS - 6KG | PÇ | 1 | R$ 364,44 | R$ 364,44 |
| 5 | 010.229.0057-3 | CABO DE COBRE NU 70MM2 | MT | 100 | R$ 118,55 | R$ 11.855,00 |
| 6 | 010.229.0057-4 | CABO MEDIA TENSAO 50MM2 15/25 kV EPR 105ºC | MT | 300 | R$ 199,79 | R$ 59.937,00 |
| 7 | 010.430.0015-0 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO | PÇ | 2 | R$ 2.802,01 | R$ 5.604,02 |
| 8 | 010.160.0005-7 | CHAVE SECCIONADORA 25KV ABERTURA SOB CARGA C/ PUNHO P/ COMAN | PÇ | 1 | R$ 6.281,55 | R$ 6.281,55 |
| 9 | 010.096.0067-7 | CAIXA DE MADEIRA TIPO PORTA LUVAS 470x210x210mm | PÇ | 1 | R$ 248,82 | R$ 248,82 |
| 10 | 008.070.0045-3 | LUVA ISOLANTE CLASSE 3 -26,5 kV | PR | 1 | R$ 729,80 | R$ 729,80 |
| 11 | 021.001.0001-1 | PLATAFORMA BASCULANTE DE 500 x 500 x 250 mm | PÇ | 1 | R$ 446,67 | R$ 446,67 |
| 12 | 016.041.0008-7 | BARRA ROSCADA 3/8" | PÇ | 5 | R$ 36,15 | R$ 180,75 |
| 13 | 010.203.0032-3 | CURVA 90º ELETRODUTO GALVANIZADO 2" | PÇ | 5 | R$ 39,06 | R$ 195,30 |
| 14 | 010.280.0017-3 | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO DE 2" | PÇ | 10 | R$ 20,74 | R$ 207,40 |
| 15 | 019.090.0022-2 | NIPLE CURTO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO DE 2" | PÇ | 3 | R$ 21,15 | R$ 63,45 |
| 16 | 010.096.0067-8 | CAIXA MEDIÇAO CEMIG CM4 | UND | 1 | R$ 602,58 | R$ 602,58 |
| 17 | 005.592.0183-8 | PARAFUSO GALVANIZADO A FOGO 1/2'' X 1 1/2'' | PÇ | 150 | R$ 3,35 | R$ 502,50 |
| 18 | 010.229.0057-5 | LEITO 3000x600x100mm GALVANIZADO PESADO | PÇ | 7 | R$ 639,51 | R$ 4.476,57 |
| 19 | 032.522.0028-8 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO-TRAVANTE 3/8" x 3/4" | PÇ | 350 | R$ 2,11 | R$ 738,50 |
| 20 | 005.700.0004-4 | TAMPA CANTONEIRA PARA LEITO | PÇ | 7 | R$ 36,47 | R$ 255,29 |
| 21 | 021.180.0002-3 | TÊ VERTICAL DE DESCIDA | PÇ | 1 | R$ 90,30 | R$ 90,30 |
| 22 | 013.240.0020-2 | TINTA SPRAY 350ML GRAFITE | PÇ | 6 | R$ 31,84 | R$ 191,04 |
| 23 | 022.070.0005-1 | BROCA SDS PLUS 13X300mm | PÇ | 1 | R$ 54,70 | R$ 54,70 |
| 24 | 009.065.0002-8 | BROCA ACO RAPIDO 1/4" | PÇ | 2 | R$ 23,21 | R$ 46,42 |
| 25 | 009.065.0006-0 | BROCA ACO RAPIDO 3/8" | PÇ | 2 | R$ 23,22 | R$ 46,44 |
| 26 | 013.210.0029-9 | TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO | LAT | 1 | R$ 62,85 | R$ 62,85 |
| 27 | 013.210.0030-0 | TINTA ESMALTE SINTETICO CONHAQUE | LAT | 1 | R$ 62,18 | R$ 62,18 |
| 28 | 013.210.0030-1 | TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO | LAT | 1 | R$ 64,51 | R$ 64,51 |
| 29 | 013.210.0030-2 | TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL FRANÇA | LAT | 1 | R$ 63,40 | R$ 63,40 |
| 30 | 013.300.0001-3 | TRINCHA 12MM (1/2") | PÇ | 5 | R$ 9,30 | R$ 46,50 |
| 31 | 013.007.0001-8 | AGUARRAZ 900 ML | UND | 1 | R$ 21,75 | R$ 21,75 |
| 32 | 010.265.0011-7 | INTERRUPTOR UMA SEC. SIMPLES C/ PLACA P/ CONDULETE 3/4" | PÇ | 1 | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 33 | 010.295.0005-5 | BUCHA DE PASSAGEM DE PORCELANA 25KV | PÇ | 6 | R$ 2.541,90 | R$ 15.251,40 |
| 34 | 010.191.0018-8 | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA | PÇ | 2 | R$ 17.896,66 | R$ 35.793,32 |
| 35 | 010.430.0021-0 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA | PÇ | 2 | R$ 22.903,94 | R$ 45.807,88 |
| 36 | 010.300.0177-6 | MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO 500 CV | PÇ | 3 | R$ 653.233,43 | R$ 1.959.700,29 |
| 37 | 006.200.0120-8 | ROTOR PARA BOMBA | PÇ | 3 | R$ 179.446,86 | R$ 538.340,58 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 2.692.450,42 |
| Os parâmetros para pesquisa de preços foram utilizados em conformidade com o Manual de Planejamento das Contratações, parte integrante do RILC citado no decorrer do artigo 23, para esta contratação foram utilizados os critérios: Banco de Preços, sítios eletrônicos e pesquisa direta com fornecedores. Último Custo devidamente atualizado conforme PE SRP 66/25 ATA 151/25 - MAT. ELÉTRICO, Vig 01/2027. Os fornecedores da pesquisa direta foram escolhidos por serem conhecidos no ramo de comercialização dos itens desta solicitação e aqueles que retornaram à solicitação, constam na planilha. Apesar de ampla pesquisa, para os itens: 4, 10, 21, 23 não foi possível compor a média com 3 preços.O Item 17 foi considerado os três preços obtidos para composição da média, a exclusão de um dos valores implicaria em valor muito ajustado ao menor custo, o item 19 foi considerado os três preços obtidos para composição da média, a exclusão de um dos valores implicaria em valor muito ajustado ao menor custo, item 23 desconsiderado somente os valores extremos, item 32 (FITA CREPE 19MM X 50M - 001.605.0002-8) foi suprimido, pois é um item de estoque com saldo disponível para requisição, item 33 - desconsiderado da composição da média somente o menor valor. Sempre visando economicidade e a ampla concorrência. |  |  |  |  |  |  |

6. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1 Para proposta, a licitante deverá apresentar documentação técnica que comprove as características do item proposto que atenda as características do item licitado constantes no Item 04 – Especificação do Objeto.

Serão aceitos catálogos ou manuais, impressos ou em mídia digital, exclusivamente em língua portuguesa, desde que apresentem de forma clara e devidamente identificada todas as características técnicas exigidas no edital.

6.2 O fornecedor dos cabos de energia deverá apresentar o certificado do Inmetro, bem como a tabela com os dados construtivos que comprovem todas as características técnicas, incluindo o diâmetro nominal do condutor de cobre.

7. ENTREGA E FORMA DE FORNECIMENTO

7.1 A entrega será realizada de forma integral, no prazo máximo de 06 (seis)meses contados a partir do recebimento da solicitação, feita pelo departamento competente.

7.2 Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos, à Rua Santa Terezinha, nº 505, Bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora / MG, CEP 36.045-490, em dias úteis, das 08às 11h30min e de 14 às 17horas(conforme agendamento – item 7.2.1).

7.2.1 A entrega deve ser agendada previamente por e-mail: agendamento@cesama.com.br com antecedência mínima de 48 horas. O agendamento é fundamental para a organização do recebimento e eficiência – principalmente para as cargas de grande volume e que exijam a utilização de equipamentos e maior tempo para acompanhamento, e neste deve ser apresentado a NF e o número da ordem de compra. A entrega realizada sem agendamento prévio configurando a desídia da contratada, está sujeita ao não recebimento se considerado que excederá o horário destinado a recebimentos ou que atrapalhará a rotina do Almoxarifado.

7.3 Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, lacrados, acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada. A CESAMA recusará os materiais que forem entregues em desconformidade com esta previsão.

7.4 Durante os serviços de transporte e descarga (o serviço abrange a coleta, transporte, movimentação, carga e descarga de materiais, incluindo a disponibilização de equipe) fica vedada a utilização de empregados ou colaboradores, ferramentas e/ou equipamentos da Cesama para carga e descarga, vedando, também, o uso de ferramentas inadequadas que danifiquem a carga.

7.4.1. A fornecedora fica obrigada, junto aos seus empregados, a obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho – NR-11, de forma a garantir a segurança no manuseio e armazenagem de materiais sob pena de impedimento do trabalho do empregado sem os equipamentos devidos e suspensão dos pagamentos (e até mesmo suspensão de todo o trabalho), respondendo o mesmo por perdas e danos. Toda e qualquer solução sob normas de segurança do trabalho (de acordo com Ministério do Trabalho e Emprego) será de responsabilidade exclusiva da detentora do Contrato.

7.4.2 Fica sob responsabilidade da contratada arcar com todas as despesas de frete, carga, descarga e seguro da carga transportada. O custo da operação de carga e descarga, incluindo a utilização de equipamentos pertinentes - empilhadeiras, talhas elétricas, Munck, dentre outros que possam ser necessários - deve estar embutido no custo dos materiais, não sendo aceita a cobrança à parte. Sendo vedada a utilização de equipamentos da CESAMA que se destinam a movimentação interna de materiais;

7.5 O veículo utilizado para entrega dos materiais no Departamento de Suprimentos deverá ter no máximo 14 metros de comprimento, de para-choque a para-choque, e altura máxima de 4 metros.

7.6 A CESAMA irá designar um empregado para acompanhar o recebimento dos materiais.

7.7 O empregado designado assinará termo ratificando o recebimento provisório, podendo recusar os materiais que estiverem em desacordo com a exigência do Termo de Referência no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar de sua entrega no local informado no item 7.2.

7.8. Os materiais serão devolvidos / recusados na hipótese de não corresponderem às especificações deste Termo de Referência, devendo ser recolhidos das dependências da CESAMA para substituição, à custa da contratada, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

7.9 A substituição de que trata o item 7.8 deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data do recolhimento dos materiais na CESAMA, sujeitando-se a contratada, na inobservância, às penalidades previstas no Termo de Referência e Edital.

7.10 A recusa total ou parcial dos materiais entregues, por motivos justificados no recebimento, não será razão para prorrogação do prazo da entrega, previamente consignado no Contrato.

7.11 Verificando-se, novamente, a desconformidade do material entregue com o exigido no Termo de Referência, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, as penalidades previstas no Termo de Referência.

8. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE

8.1 A CESAMA, a seu critério e sempre que julgar necessário, poderá realizar testes, ensaios, inspeções, medições, análises laboratoriais e/ou avaliações técnicas para verificação da conformidade dos bens/materiais/itens fornecidos com as especificações técnicas, normas aplicáveis, amostras aprovadas (quando houver), memorial descritivo, catálogo técnico, proposta e demais documentos do instrumento convocatório e/ou do contrato.

8.2 Os testes de conformidade poderão ocorrer durante a fase de análise da proposta, na fase de recebimento definitivo, na armazenagem, na instalação (se aplicável) ou durante o uso/vida inicial de operação, quando o comportamento do item indicar possível não conformidade. A CESAMA poderá executar os testes internamente (por equipes próprias) corroborados por meio de laboratórios/entidades terceiras, devendo ser assegurada a rastreabilidade do item testado (lote, série, nota fiscal, identificação patrimonial, quando houver).

8.3 Constatada a não conformidade total ou parcial, a CESAMA poderá, sem prejuízo de outras medidas previstas no RILC, edital, contrato e legislação:

1) recusar o recebimento (provisório e/ou definitivo), total ou parcialmente;

2) exigir substituição, reparo, adequação ou recomposição do item, conforme aplicável;

3) determinar a retirada do item não conforme das dependências da CESAMA;

4) aplicar sanções e demais consequências contratuais/regulatórias cabíveis.

8.4 Quando o item for considerado não conforme, o fornecedor ficará obrigado a ressarcir integralmente a CESAMA pelos custos diretos e indiretos associados à verificação, incluindo, quando aplicável: despesas de laboratório, logística/transportes, coleta de amostras, embalagem, custódia, horas técnicas, emissão de laudos/relatórios, reprovação de lotes e demais custos necessários à apuração.

8.5 Procedimento: o ressarcimento de que trata o item 8.4, poderá ocorrer por desconto em fatura, cobrança administrativa específica, compensação com créditos do fornecedor, execução de garantia (quando existente) ou outro meio admitido contratualmente.

8.6 Prazo para pagamento: o fornecedor deverá efetuar o ressarcimento em até 30(trinta) dias corridos a contar do recebimento da notificação formal da CESAMA com a memória de cálculo e documentos comprobatórios.

8.7 A CESAMA notificará o fornecedor acerca do resultado do teste/ensaio por meio formal, disponibilizando laudo/relatório técnico ou extrato conclusivo contendo, no mínimo, identificação do item/lote, metodologia adotada e conclusão.

8.8 O fornecedor poderá contestar tecnicamente o resultado no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, apresentando justificativa técnica, evidências, contraprovas e/ou solicitação fundamentada de repetição do ensaio.

8.9 A ausência de manifestação no prazo será interpretada como aceitação do resultado, para todos os efeitos.

8.10 Havendo contestação, a CESAMA avaliará tecnicamente e poderá, a seu critério, determinar contraprova e/ou repetição do ensaio, preferencialmente em condições equivalentes. Mantida a não conformidade, os custos adicionais de contraprova/repetição correrão por conta do fornecedor.

8.11	A iniciativa, justificativa, instauração, acompanhamento e registro do processo de testes de conformidade, bem como a formalização das comunicações ao fornecedor e a proposição das medidas decorrentes, são de responsabilidade do Gestor da Contratação (ou unidade formalmente designada), observado o rito de recebimento, fiscalização e gestão contratual vigente na CESAMA e as competências dos demais agentes (fiscal técnico/administrativo, comissão de recebimento, almoxarifado, laboratório, etc.), quando aplicável.

8.12 Disposições gerais. A realização de testes de conformidade não exime o fornecedor da responsabilidade pela qualidade do fornecimento, nem restringe o exercício de outros direitos da CESAMA previstos no RILC.

9.MEDIÇÕES E PAGAMENTO

9.1Medições

9.1.1 A(s) medição(ões) será(ão) elaborada(s) pelo fiscal do contrato designado pela Cesama, e deter-se-á(ão) sobre os materiais entregues no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da Cesama.

9.1.2A(s)medição(ões) somente será(ão) efetuada(s) se ocorrerementregas no período supramencionado.

9.1.3 As Notas Fiscais referentes aos produtos entregues deverão ser emitidas pela Contratada até o dia 22 do mês de referência.

9.1.4Asmedições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no item 9.1.1, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

9.2 Pagamentos

9.2.1 A Cesama efetuará os pagamentos relativos aos compromissos assumidos, através de medição, 30 (trinta) dias após a execução do objeto ou parte dele com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato.

9.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via TED (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

9.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br,compras@cesama.com.br e gaee@cesama.com.br.

9.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da contratada e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

9.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da licitação e ou número do contrato.

9.2.7 O pagamento SOMENTE será efetuado:

- Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.

- Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

9.2.8A CONTRATADA deverá enviar para o(s) e-mail(s) informados no item 9.2.4 a Nota Fiscal / Fatura bem como as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

9.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

9.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

9.2.11 Será utilizado o IPCA como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

9.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “pro rata” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

9.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato.

9.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

9.2.15 A antecipação de pagamento só poderá ocorrer caso o material tenha sido entregue.

9.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no item9.2.1, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, o mesmo sofrerá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acrescido de 1% (um por cento) “pro rata”.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar o objeto fielmente, conforme definido no Termo de Referência e seus anexos.

10.2. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre a entrega dos materiais, e tudo que for necessário para a fiel execução do contrato.

10.3 Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem 
sobre o objeto contratado.

10.4 Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar a imediata correção, quando esta for solicitada.

10.5Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade do objeto contratado, abrangendo bens e/ou serviços, devendo promover, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a substituição ou correção daqueles que apresentarem qualquer tipo de vício, imperfeição ou que não estejam em conformidade com as especificações e padrões estabelecidos neste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive a rescisão contratual.

10.6 Cumprir os prazos previstos no Termo de Referência ou outros que venham a ser fixados pela CESAMA.

10.7 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

10.8Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CESAMA exonerada e isenta de qualquer vínculo empregatício, prestação de serviços e responsabilidades em relação aos funcionários e prestadores de serviços contratados pela empresa Contratada.

10.9 Responder por indenizações, perdas e danos, de toda a ordem, lucros 
cessantes, que forem ocasionados à CESAMA ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver 
sujeita.

10.10 Providenciar, imediatamente, a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito à execução do objeto.

10.11Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

10.12 A empresa Contratada não poderá transferir, subcontratar ou ceder total ou parcialmente, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes do Contrato em epígrafe ou de sua execução

10.13 Manter, durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.14 Dar garantia do objeto contratado, no mínimo pelo prazo legal, quando não atribuído prazo superior na proposta comercial ou na especificação do objeto constante no item 4.

10.15 A CONTRATADA se compromete a sanar todo e qualquer vício do objeto evidenciado durante o período de garantia, responsabilizando pelas despesas judiciais e extrajudiciais em caso de descumprimento voluntário.

11. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

11.1 Emitir a Ordem de Fornecimento para início do prazo de execução do Contrato.

11.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.3Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os
pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

11.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações do Termo de Referência.

11.6 Exigir o cumprimento de todos os itens do Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

11.7 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do
objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

11.8 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por
escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas
no Termo.

11.9 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

11.10 Efetuar o recebimento provisório e o recebimento definitivo do objeto.

12. JULGAMENTO

12.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

12.2 O(s) preço(s) unitário(s) ofertados(s) pelos proponentes NÃO PODERÁ(ÃO) SER SUPERIOR(ES) ao(s) preço(s) unitário(s) levantado(s) pela Cesama.

13. PENALIDADES

13.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no edital e seus anexos, inclusive no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas neste termo de referência, no edital e no contrato.

13.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global da contratação.

13.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

a) advertência;

b) multa meramente moratória, como previsto no item 13.1.1 ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

14. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E SUA RESCISÃO

14.1 O contrato reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 13.303/2016 e suas alterações posteriores, pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e (RILC) e respectivos manuais, pelas normas estabelecidas neste Termo de Referência e pelos preceitos de direito privado, no que se refere à sua execução, alteração, inadimplemento e rescisão.

14.2 São partes integrantes do Contrato, independente de transcrição, o Aviso de Licitação, o Edital e seus anexos, o Termo de Referência e a proposta do licitante vencedor e seus anexos.

14.3O regime de execução do Contrato será por fornecimento com entrega integral.

14.4 O prazo de vigência contratual é de 12 meses contados a partir da assinatura do contrato.

14.5O prazo de execução do contrato é de 06 (seis) meses contados, após a solicitação formal do gestor.

14.6 Para assinatura do Contrato a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

14.7 O licitante vencedor se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, 
respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre 
o ato ou instrumento que o formalize conforme art. 60 do RILC.

14.8 O prazo previsto item 14.7 poderá ser prorrogado por igual período, mediante justificativa do licitante vencedor e autorização da Cesama.

14.9 Decorrido o prazo do item anterior e não comparecendo o licitante vencedor para a assinatura do Contrato, o mesmo será considerado como desistente.

14.10 Ocorrendo a hipótese descrita no item 14.9, serão convocados, sucessivamente, para contratação os licitantes classificados imediatamente após o desistente, dentro dos prazos e nas mesmas condições do primeiro classificado, inclusive quanto ao preço oferecido, conforme art. 75 da Lei 13.303/2016 ou na impossibilidade de se aplicar o disposto no referido artigo a Cesama deverá revogar a licitação.

14.11No que se refere à inexecução e a rescisão do contrato, aplica-se o disposto no Manual de Convênios e Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

14.12A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

14.13Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e Contratos, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

14.14 A rescisão do contrato poderá ser:

I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;

II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;

III.  judicial, nos termos da legislação.

14.15 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

14.16 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

14.17 A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões no Contrato estabelecidos no art. 81, §1º da Lei Federal nº 13.303/16.

14.18 Sempre que for necessário acrescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes.

14.19 Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da licitação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

14.20 Conforme o art. 105, inciso X, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar o Contrato.

14.21 Para a efetiva contratação, o licitante vencedor deverá estar quite com a CESAMA, quando sediado ou domiciliado no município de Juiz de Fora/MG. Caso tenha algum débito, o mesmo deverá ser quitado para que o contrato possa ser assinado.

15 DA GARANTIA

15.1 A CONTRATADA deverá garantir os materiais fornecidos contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 3 (três) meses, referente aos itens 1 ao 33 desse edital. Para os itens 34 ao 37, a garantia deverá ser de 12 (doze) meses, ambos contados a partir da emissão do aceite definitivo pela CESAMA.

15.2 Durante o período de garantia, a CONTRATADA deverá, sem ônus adicional para a CESAMA, proceder à correção, reparo ou substituição dos materiais que apresentarem defeitos de fabricação, no prazo máximo a ser definido pela fiscalização, observado o disposto no contrato.

15.3 A garantia contratual não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por vícios aparentes ou ocultos, nos termos da legislação aplicável.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

16.2 A CESAMA e a Contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei n. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

16.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produtoem desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), assim como aplicar o disposto no inciso VI do artigo 29 da Lei nº 13.303/16, sem prejuízo das sanções previstas.

16.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

16.5 A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

16.6 A Contratada guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

16.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela Contratada durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

16.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do art. 98, do RILC.

16.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

16.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD") e artigo 32-A do RILC.

16.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo “Informações complementares” da nota fiscal constem a expressão “Entrega por ordem do destinatário” e o endereço do local de entrega.

Ronaldo Guimarães Reis

DEME

Autorizado/Aprovado por:

José Antônio Teixeira

GAEE

Sérgio Queiroz de Almeida

DRTO