MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Nome da Empresa: _______________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________

Telefone:_______________________ e-mail:__________________________________

CNPJ: ______________________________________

Responsável pelo orçamento:_______________________________________________

Validade do orçamento: ___________________________________________________

- OBJETO:  Contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, configuração e treinamento de sistema audiovisual/sonorização para o plenário da Câmara Municipal de Caetanópolis/MG.

| Item | Especificação Completa | Und | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Câmera PTZ 4K com Inteligência Artificial Referência Técnica: GoPresence Auditorium Premium ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Sensor CMOS 1/2.8" ou superior com resolução mínima 4K UHD (3840×2160 pixels @ 30fps); - Zoom óptico mínimo de 25× e zoom digital adicional mínimo de 15×; - Funções de inteligência artificial: auto-framing (enquadramento automático), rastreamento facial (face tracking) e tracking de movimento; - Múltiplos protocolos de controle: IP (ONVIF Profile S e T), RS-232, RS-485 e VISCA over IP; - Presets configuráveis: mínimo de 255 posições memorizadas com recall instantâneo; - Saídas simultâneas: HDMI 2.0 (mínimo), interface de rede IP (RJ45) e USB 3.0 para captura; - Suporte a protocolos de streaming: ONVIF, RTSP, RTMP, HLS e NDI (nativo ou compatível); - Foco automático contínuo com compensação de luz ambiente (Wide Dynamic Range - WDR mínimo 120dB); - Alimentação via PoE+ (IEEE 802.3at - 25,5W) ou adaptador AC bivolt automático (100-240V); - Velocidade de Pan: 0,1° a 100°/s; Velocidade de Tilt: 0,1° a 80°/s; - Ângulo de movimentação: Pan ±170° (mínimo); Tilt +90° / -30° (mínimo); - Temperatura de cor ajustável (2800K a 7000K); - Controle de exposição automático e manual (Iris, Shutter, Gain); - Redução de ruído digital 2D e 3D; - Interface web para configuração e controle remoto; - Suporte de instalação incluído (parede ou teto) com ajuste de ângulo; - Conectores: HDMI, RJ45, RS-232, RS-485, USB 3.0, entrada de alimentação; - Certificações: Anatel (quando aplicável), FCC, CE; - Corpo metálico com acabamento profissional; - Cor: branca ou preta (conforme projeto); - Manual em português e suporte técnico nacional; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Suporte de parede ou teto com regulagem; - Cabo HDMI 2.0 de 3 metros; - Cabo de rede Cat6 de 5 metros; - Adaptador de alimentação (se não for PoE); - Controle remoto IR; - Manuais de instalação e operação em português. | UN | 3 |  |  |
| 2 | #### Controladora PTZ Profissional Referência Técnica: GoPresence PTZ Controller ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Joystick de três eixos (3D) para controle preciso de Pan, Tilt e Zoom; - Tela LCD colorida de no mínimo 3,5" para visualização e navegação de menus; - Compatibilidade com múltiplos protocolos: VISCA, PELCO-D, PELCO-P e ONVIF; - Comunicação via IP (RJ45 10/100 Mbps), RS-232 e RS-485; - Capacidade de controlar no mínimo 07 (sete) câmeras PTZ simultaneamente; - Memorização de presets: mínimo 255 posições por câmera; - Controle de velocidade variável para Pan, Tilt e Zoom (0 a 100%); - Teclas de atalho programáveis e retroiluminadas para operação em ambiente com pouca luz; - Funções: recall de presets, auto-pan, patrol (ronda), pattern (padrão de movimento); - Interface de rede RJ45 10/100 Mbps para controle IP; - Porta RS-232 e RS-485 para controle de câmeras legacy; - Alimentação: fonte externa bivolt automática 100-240V ou PoE; - Corpo metálico robusto para uso profissional; - Base antiderrapante ou possibilidade de fixação em superfície; - Atualização de firmware via USB ou rede; - Tempo de resposta: ≤ 0,2 segundos por comando; - LEDs indicadores de status e conexão; - Dimensões compactas para instalação em mesa de controle; - Manual em português e suporte técnico nacional; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Fonte de alimentação bivolt; - Cabo de rede Cat6 de 3 metros; - Cabo RS-232/RS-485 (se aplicável); - Manual de operação em português. | UN | 1 |  |  |
| 3 | #### Sistema de Microfones Sem Fio UHF True Diversity Referência Técnica: TSI BR-8500 UHF ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: Receptor: - Tecnologia UHF com diversidade real (True Diversity) por canal; - 02 (dois) canais independentes em uma única unidade; - Faixa de frequência UHF: 500 MHz a 900 MHz (conforme regulamentação Anatel); - Mínimo de 300 canais selecionáveis por canal, livres de interferência; - Sincronização automática via infravermelho (IR Sync) entre transmissor e receptor; - Display LCD de alta visibilidade com indicação de: canal, frequência, nível de RF, nível de áudio, bateria; - Saídas balanceadas: 02 XLR (uma por canal) e 02 P10 (uma por canal); - Saída de áudio balanceada: impedância 600Ω, nível ajustável; - Controle individual de volume por canal; - Squelch ajustável para eliminação de ruídos; - Sensibilidade ajustável; - Resposta de frequência: 50Hz a 16kHz (±3dB); - Relação sinal/ruído: > 100dB; - Distorção harmônica total (THD): < 0,5%; - Alcance operacional em campo aberto: mínimo 50 metros (linha de visada); - Alimentação: bivolt automática 100-240V com fonte interna; - Montagem em rack 19" (1U ou 2U); - Antenas destacáveis tipo BNC; - Certificação Anatel obrigatória; - Cor: preto; - Manual em português e suporte técnico nacional; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. - Transmissores (02 unidades - tipo bastão/mão): - Tipo: bastão (handheld) com cápsula dinâmica; - Padrão polar da cápsula: cardioide; - Alimentação: 02 pilhas AA (alcalinas ou recarregáveis); - Autonomia: mínimo 08 horas de operação contínua; - Display LCD indicando canal, frequência e nível de bateria; - Chave liga/desliga com LED indicador; - Construção metálica robusta; - Acabamento antiderrapante; - Proteção interna contra interferência de RF; - Certificação Anatel; - Cor: preto. - Acessórios Inclusos: - Case rígido para transporte e armazenamento; - 02 conjuntos de antenas BNC; - Kit de cabos XLR balanceados (2 metros cada); - Pilhas AA para os transmissores; - Suporte para instalação em rack (se aplicável); - Manual completo em português. | PAR | 1 |  |  |
| 4 | #### Microfone de Mesa Tipo Gooseneck com LED - Referência Técnica: TSI MMF-303 ou equivalente superior - Especificações Mínimas Obrigatórias: - Haste flexível (gooseneck) com comprimento de 63 cm (±3 cm); - Base metálica pesada e estável com dimensões mínimas de 12 cm de diâmetro; - Cápsula condensadora de eletreto profissional; - Padrão polar: cardioide (unidirecional); - Resposta de frequência: 50Hz a 17kHz (±3dB); - Impedância: 200Ω a 600Ω; - Sensibilidade: -40dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz); - Alimentação: phantom power 48V (±4V); - LED indicador bicolor integrado na base (vermelho para mute, verde para ativo); - Chave tátil silenciosa (tipo push-button) para ligar/desligar o LED e mutear o microfone; - Conector: XLR 3 pinos (macho) na base para conexão balanceada; - Corpo em aço ou latão pintado na cor preta fosca; - Base com revestimento antiderrapante (borracha ou silicone); - Haste com retenção de posicionamento (não deve cair após posicionada); - Proteção interna contra ruídos de manuseio e vibração; - Cabo XLR balanceado de 3 metros incluído; - Espuma de proteção para cápsula (windscreen) opcional; - Manual em português; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Características Adicionais Desejáveis: - Sistema de cancelamento de ruído ambiente; - Indicação de nível de áudio via LED (opcional); - Compatibilidade com sistemas de votação (futuro). | UN | 11 |  |  |
| 5 | #### Mesa Digital de Áudio 16 Canais com USB Recording - Referência Técnica: Yamaha DM3 ou equivalente superior - Especificações Mínimas Obrigatórias: - Número de canais: 16 canais de entrada (mono) com pré-amplificadores de baixo ruído; - Interface de áudio USB: 18×18 canais em resolução mínima de 24-bit/48kHz; - Tela sensível ao toque (touchscreen) colorida de no mínimo 9" (polegadas); - Pré-amplificadores: ganho ajustável de +10dB a +60dB, phantom power 48V selecionável por canal; - Processamento digital: conversor A/D e D/A de 24-bit; - Taxa de amostragem: 48kHz (mínimo); - Latência: < 3ms (round-trip); - Efeitos integrados por canal: equalizador paramétrico de 4 bandas (mínimo), compressor, gate, de-esser; - Efeitos de ambiente: reverb, delay, chorus (mínimo 04 processadores de efeitos); - Roteamento flexível de sinais com matriz de patch virtual; - Gravação multipista via USB (mínimo 16 canais simultâneos); - Suporte a controle remoto via aplicativo para iOS e Android; - Conectividade de rede: protocolo Dante integrado ou via card de expansão; - Saídas principais: XLR balanceadas (estéreo), nível line ajustável; - Saídas auxiliares: mínimo 06 auxiliares configuráveis (pré ou pós-fader); - Entradas: 16× XLR/TRS combo balanceadas; - Saídas de inserção (insert) para processamento externo; - Faders motorizados de 100mm (desejável) ou controle digital via touchscreen; - Medidores de nível: VU meters ou LEDs por canal com escala de -60dB a +12dB; - Armazenamento de cenas: mínimo 100 cenas de configuração salvas; - Recall instantâneo de cenas via touchscreen ou controle MIDI; - Alimentação: fonte automática 100–240V, 50/60Hz; - Consumo máximo: 100W; - Corpo metálico reforçado com laterais em aço ou alumínio; - Dimensões compatíveis com rack 19" (ou instalação em mesa); - Peso: ≤ 7 kg; - Conexões adicionais: MIDI In/Out, USB para gravação/reprodução, slot para cartão SD (desejável); - Proteções: contra sobrecarga, curto-circuito e superaquecimento; - Ventilação: passiva ou ventilação forçada silenciosa (< 30dB); - Manual completo em português; - Software de controle remoto incluído; - Garantia mínima: 12 (doze) meses com suporte técnico nacional. Acessórios Inclusos: - Cabo de alimentação; - Software de controle para PC/Mac; - Licença para aplicativo mobile (iOS/Android); - Manual do usuário em português; - Guia rápido de configuração. | UN | 1 |  |  |
| 6 | #### Amplificador de Potência Classe D com DSP Integrado - Referência Técnica: Yamaha PX5 ou equivalente superior - Especificações Mínimas Obrigatórias: - Arquitetura: Classe D de alta eficiência (mínimo 90%); - Potência de saída: 2 canais × 500W RMS @ 8Ω (mínimo); - Potência @ 4Ω: 2 × 700W RMS (mínimo); - Modo bridge (ponte): 1400W RMS @ 8Ω (mínimo); - DSP (Digital Signal Processor) integrado com funções de: equalizador paramétrico multibanda, crossover ativo, delay (atraso), limiter (limitador), compressor; - Resposta de frequência: 20Hz a 20kHz (±0,5dB); - Relação sinal/ruído: > 100dB; - Distorção harmônica total (THD+N): < 0,05% @ potência nominal; - Fator de amortecimento (damping factor): > 500 @ 1kHz, 8Ω; - Entradas de áudio: XLR balanceadas e TRS (P10) balanceadas, uma de cada por canal; - Impedância de entrada: 20kΩ (balanceada); - Sensibilidade de entrada ajustável: 0,775V a 1,4V; - Saídas para caixas acústicas: conectores Speakon NL4 (4 polos) e bornes de parafuso; - Configurações de operação: estéreo, paralelo, bridge (mono); - Proteções integradas: sobrecarga térmica, curto-circuito, sobrecorrente, DC (corrente contínua), sub/supersonic filtering; - Sistema de ventilação: forçada com controle de temperatura (ventilador de velocidade variável); - Temperatura de operação: 0°C a 40°C; - Display frontal: LCD para monitoramento de temperatura, impedância, clipping, proteção ativa; - Controles frontais: ganho/volume por canal, seletor de modo de operação; - Controle via rede: porta RJ45 para controle remoto via software (desejável); - Alimentação: bivolt automática 100-240V, 50/60Hz; - Consumo máximo: 1500W; - Eficiência energética: ≥ 90%; - Corpo metálico com chassis reforçado; - Montagem em rack 19", altura 2U ou 3U; - Peso: ≤ 12 kg; - Operação contínua: certificado para operação 24/7; - Nível de ruído do ventilador: < 35dB @ 1 metro; - Certificações: CE, FCC, INMETRO (quando aplicável); - Cor: preto; - Manual em português e suporte técnico nacional; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Cabo de alimentação; - Kit de montagem em rack (orelhas e parafusos); - Manual do usuário em português; - Software de controle (se aplicável). | UN | 1 |  |  |
| 7 | #### Caixas Coluna Line Array Passivas - Referência Técnica: Yamaha VXL1B-16 ou equivalente superior - Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: coluna line array passiva (instalação fixa); - Configuração de transdutores: 16 drivers de 1,5" (polegadas) dispostos verticalmente; - Potência contínua (RMS): 65W (mínimo); - Potência de programa: 130W (mínimo); - Potência de pico: 260W (mínimo); - Impedância nominal: 8Ω; - Sensibilidade: ≥ 95dB SPL @ 1W/1m; - SPL máximo: ≥ 120dB @ 1 metro; - Resposta de frequência: 150Hz a 20kHz (±3dB); - Dispersão (cobertura): horizontal 120° (±10°), vertical 20° (±5°); - Padrão de dispersão: cilíndrico (característico de line array); - Conectores: terminal Phoenix de mola ou Euroblock, 2 polos; - Configuração de passagem (pass-through): conexão em série/paralelo para múltiplas caixas; - Gabinete: alumínio extrudado com reforços internos; - Acabamento: pintura eletrostática preta fosca resistente a riscos; - Cor: preta; - Grade de proteção: metálica perfurada com tratamento anticorrosão; - Dimensões aproximadas: 100 cm (altura) × 10 cm (largura) × 10 cm (profundidade); - Peso unitário: ≤ 10 kg; - Sistema de fixação: suporte de parede modelo WMB-L1B ou equivalente, incluído; - Angulação ajustável: ±15° (vertical); - Proteção contra umidade: IP rating mínimo IP23 (desejável para ambientes internos); - Certificações: testes de conformidade com normas IEC; - Manual de instalação em português; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos por Unidade: - Suporte de parede WMB-L1B ou equivalente com ajuste de ângulo; - Kit completo de fixação (parafusos, buchas, arruelas); - Cabo de conexão Phoenix 2 metros; - Manual de instalação e operação em português. Características Adicionais: - Design discreto para instalação em ambientes corporativos; - Inteligibilidade otimizada para palavra falada; - Cobertura uniforme em ambientes de médio porte; - Compatibilidade acústica com subwoofer da mesma linha. | UN | 2 |  |  |
| 8 | #### Subwoofer Passivo Referência Técnica: Yamaha VXS10S ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: subwoofer passivo de instalação fixa; - Configuração: driver (woofer) de 10" (polegadas) em gabinete bass reflex; - Potência contínua (RMS): 200W (mínimo); - Potência de programa: 400W (mínimo); - Potência de pico: 800W (mínimo); - Impedância nominal: 8Ω; - Sensibilidade: ≥ 94dB SPL @ 1W/1m; - SPL máximo: ≥ 110dB @ 1 metro; - Resposta de frequência: 45Hz a 250Hz (±3dB); - Frequência de corte recomendada (crossover): 80Hz a 120Hz; - Conectores: bornes de mola (spring terminals) ou Phoenix; - Gabinete: MDF de alta densidade (mínimo 15mm) com reforços internos; - Acabamento: revestimento vinílico texturizado preto ou pintura eletrostática; - Cor: preta; - Grade de proteção: metálica perfurada preta; - Porta bass reflex: frontal ou traseira para otimização de graves; - Dimensões compactas para instalação discreta; - Peso: ≤ 15 kg; - Sistema de fixação: suporte de instalação incluído (parede ou piso); - Pontos de fixação: insertos metálicos M8 ou similar; - Pés de borracha antiderrapantes (para instalação em piso); - Certificações: conformidade com normas técnicas IEC; - Manual de instalação em português; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Suporte de instalação (bracket) para parede; - Kit de fixação completo; - Cabo de conexão 3 metros; - Pés de borracha; - Manual em português. Características Adicionais: - Resposta de graves limpa e controlada; - Compatibilidade acústica com caixas VXL1B-16; - Design compacto para instalações onde espaço é limitado. | UN | 1 |  |  |
| 9 | #### Matriz de Comutação HDMI 4×4 4K HDR Referência Técnica: WyreStorm MX-0404-HDMI ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Configuração: matriz 4 entradas × 4 saídas HDMI; - Resolução suportada: até 4K@60Hz (3840×2160 @ 60fps) com suporte a HDR10; - Largura de banda: 18 Gbps (gigabits por segundo); - Compatibilidade HDMI: HDMI 2.0a/b com HDCP 2.2; - Formatos de vídeo suportados: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K (2160p) @ 24/30/60Hz; - Suporte a HDR (High Dynamic Range): HDR10, Dolby Vision (desejável); - Suporte a áudio: LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio; - Extração de áudio: saídas de áudio separadas (óptica/coaxial ou analógica) - desejável; - Roteamento: qualquer entrada para qualquer saída ou múltiplas saídas simultaneamente; - Controle: IP (via rede RJ45), RS-232, IR (infravermelho) e painel frontal; - Interface de controle: webGUI para configuração via navegador; - API para integração com sistemas de automação (Crestron, AMX, Control4); - Escalonamento de vídeo (scaling): downscaling e upscaling por saída (desejável); - Gerenciamento EDID: modo manual, automático e fixo para otimização de compatibilidade; - Comutação de sinais: rápida (< 1 segundo) e sem perda de quadros; - Indicadores frontais: LEDs de status para cada entrada e saída; - Alimentação: fonte externa 12V DC ou alimentação interna 100-240V; - Chassi: metálico com dissipação passiva de calor ou ventilação silenciosa; - Montagem: rack 19", altura 1U; - Temperatura de operação: 0°C a 40°C; - Operação contínua: certificado para uso 24/7; - Conectores HDMI: tipo A (padrão), banhados a ouro; - Distância máxima de entrada: 15 metros (cabo HDMI passivo); - Distância máxima de saída: 15 metros (cabo HDMI passivo); - Certificações: CE, FCC, RoHS; - Cor: preto; - Manual em português (ou inglês com suporte em português); - Garantia mínima: 12 (doze) meses com suporte técnico nacional. Acessórios Inclusos: - Fonte de alimentação; - Kit de montagem em rack; - Controle remoto IR; - Cabo de rede Cat6 (1,5 metros); - Manual do usuário; - Software de configuração. | UN | 1 |  |  |
| 10 | #### Switcher HDMI 4×4 para Transmissão e Gravação Referência Técnica: Blackmagic ATEM Mini Pro ISO ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Configuração: 04 entradas HDMI e mínimo 02 saídas HDMI; - Resolução suportada: Full HD 1080p60 (1920×1080 @ 60fps); - Suporte a 4K: desejável, mínimo 1080p obrigatório; - Gravação: em SSD externo ou pendrive via USB-C (gravação direta H.264); - Gravação ISO: gravação simultânea de todas as fontes de entrada mais programa (multipista); - Streaming nativo: via RTMP para plataformas como YouTube, Facebook Live, Twitch; - Mixagem de áudio: integrada com controle individual por entrada (HDMI embedded audio); - Transições: corte (cut), dissolver (dissolve), wipe (cortina) com controle de tempo; - Picture-in-Picture (PIP): suporte a sobreposição de imagem; - Chroma Key: integrado para substituição de fundo (cor verde/azul); - Multiview: saída HDMI com preview de todas as entradas simultaneamente; - Controle: painel frontal com botões iluminados e software de controle via USB; - Software de controle: ATEM Software Control para Windows/Mac/Linux; - Upload automático: envio de gravações para YouTube, Vimeo, Dropbox após finalização (desejável); - Indicadores: LEDs por entrada, tally para identificação de fonte no ar; - Interface de rede: RJ45 para controle remoto via rede; - Alimentação: fonte externa 12V DC; - Consumo: < 30W; - Dimensões compactas: adequado para mesa de controle; - Operação silenciosa: sem ventiladores ou ventilação passiva; - Latência: < 1 quadro (frame); - Formatos de gravação: H.264 MP4 com áudio AAC; - Bitrate de gravação: ajustável até 45 Mbps; - Armazenamento: suporte a drives USB-C (mínimo 256GB recomendado); - Áudio: entrada via HDMI embedded ou entrada auxiliar analógica (mini-jack ou RCA); - Compatibilidade: Windows 10/11, macOS 10.15 ou superior; - Certificações: CE, FCC; - Cor: preto; - Manual em português ou inglês; - Garantia mínima: 12 (doze) meses com suporte técnico. Acessórios Inclusos: Fonte de alimentação 12V; - Cabo USB-C para controle e gravação; - Software ATEM Control; - Manual do usuário; - Licenças de software incluídas. Observações: - O equipamento deverá permitir operação stand-alone (sem computador) para transmissão e gravação; - Interface intuitiva para operadores com pouca experiência técnica; - Compatibilidade com plataformas de streaming mais populares. | UN | 1 |  |  |
| 11 | Switch Gerenciável 24 Portas Gigabit Referência Técnica: Intelbras SG 2404 MR L2+ ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: switch gerenciável camada 2+ (Layer 2+); - Número de portas: 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet); - Portas SFP: mínimo 02 portas SFP para fibra óptica (uplink); - Capacidade de comutação (switching capacity): ≥ 52 Gbps; - Taxa de encaminhamento (forwarding rate): ≥ 38,7 Mpps; - Tabela de endereços MAC: mínimo 8.000 entradas; - Jumbo Frames: suporte a pacotes de até 9KB (9216 bytes); - Funcionalidades L2: VLAN (802.1Q), Spanning Tree Protocol (STP/RSTP/MSTP), Link Aggregation (LACP - 802.3ad); - QoS (Quality of Service): 802.1p (priorização de tráfego), 4 filas por porta; - IGMP Snooping: v1/v2/v3 para otimização de multicast (streaming de vídeo); - Segurança: autenticação 802.1X, ACL (Access Control Lists), controle de broadcast/multicast; - Gerenciamento: interface web (HTTP/HTTPS), CLI via console (RS-232) e Telnet/SSH; - SNMP: v1/v2c/v3 para monitoramento remoto; - RMON: grupos 1, 2, 3 e 9; - Espelhamento de porta (port mirroring): para diagnóstico e monitoramento; - Fonte de alimentação: interna, bivolt automática 100-240V, 50/60Hz; - Consumo máximo: 30W; - Ventilação: passiva (fanless) ou ventilação silenciosa (< 30dB); - MTBF (Mean Time Between Failures): > 100.000 horas; - Carcaça: metálica robusta; - Montagem: rack 19", altura 1U; - LEDs de status: por porta (link/activity, speed) e sistema (power, status); - Temperatura de operação: 0°C a 45°C; - Umidade relativa: 10% a 90% (sem condensação); - Certificações: Anatel, CE, FCC, RoHS; - Cor: preto; - Manual em português e suporte técnico nacional; - Garantia mínima: 12 (doze) meses com garantia de hardware. Acessórios Inclusos: - Cabo de alimentação; - Kit de montagem em rack (orelhas e parafusos); - Cabo console RS-232 para configuração inicial; - Manual do usuário em português; - CD com utilitários e firmware (ou download). | UN | 1 |  |  |
| 12 | #### Rack de Piso 16U Padrão 19" Referência Técnica: Intelbras RPD-1657 ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: rack fechado de piso para equipamentos 19"; - Altura útil: 16U (unidades de rack, equivalente a aproximadamente 71 cm); - Largura interna: 19" (482,6 mm) - padrão universal; - Profundidade interna útil: mínimo 570 mm para acomodação de equipamentos profundos; - Estrutura: perfis verticais em aço carbono com espessura mínima 1,5 mm; - Porta frontal: vidro temperado fumê de 8 mm (mínimo) com fechadura; - Porta traseira: metálica perfurada ou cega, removível, com fechadura; - Laterais: painéis metálicos removíveis com fechadura ou fixação por parafusos; - Teto: chapas metálicas com aberturas para ventilação; - Base: chapa de aço reforçada; - Rodízios: 04 rodízios giratórios de alta resistência com sistema de travamento; - Pés niveladores: 04 pés ajustáveis em altura (5 a 10 cm) para estabilização definitiva; - Capacidade de carga: mínimo 80 kg (equipamentos); - Bandejas: mínimo 02 bandejas fixas ou deslizantes para equipamentos não-rack; - Organizadores de cabos: guias laterais verticais e horizontais (mínimo 02 conjuntos); - Réguas de tomadas: suporte para instalação de réguas PDU (não incluídas); - Ventilação: aberturas superiores e inferiores, com opção para instalação de ventiladores (não incluídos); - Acabamento: pintura eletrostática texturizada na cor preta com tratamento anticorrosivo; - Fechamento: frontal, traseiro e laterais totalmente fechados e removíveis; - Fechaduras: mínimo 03 fechaduras (frontal, traseira e laterais) com chaves; - Dimensões externas aproximadas: 800 mm (largura) × 800 mm (profundidade) × 900 mm (altura total); - Acessibilidade: porta frontal com abertura mínima de 180°; - Certificação: conformidade com normas EIA-310-D; - Cor: preta; - Manual de montagem em português; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Kit completo de parafusos tipo gaiola (cage nuts) e arruelas; - Conjuntos de fixação para equipamentos; - Chaves das fechaduras (02 jogos); - Manual de montagem e instalação em português. Características Adicionais: - Furação universal em perfis verticais para máxima compatibilidade; - Estrutura desmontável para facilitar transporte; - Possibilidade de instalação de kit de ventilação forçada (opcional). | UN | 1 |  |  |
| 13 | #### Patch Panel 24 Portas Cat6 Referência Técnica: Furukawa SohoPlus ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: patch panel modular para cabeamento estruturado; - Número de portas: 24 portas RJ45 fêmea; - Categoria: Cat6 (categoria 6) certificado; - Frequência: 250 MHz (mínimo); - Padrão de pinagem: compatível com T568A e T568B; - Conector traseiro: blocos IDC 110 compatíveis (punch down); - Blindagem: não blindado (UTP) ou blindado (STP) - conforme projeto; - Identificação: numeração sequencial de 1 a 24 nas portas frontais; - Etiquetas: suporte para identificação com espaço para etiquetas ou campo para escrita; - Compatibilidade: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet); - Conformidade: normas TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801; - Painel frontal: metálico com tratamento anticorrosivo; - Cor: preta ou cinza; - Montagem: rack 19", altura 1U; - Proteção EMC: proteção contra interferência eletromagnética conforme normas; - Conectores RJ45: contatos banhados a ouro (50 micropolegadas) para maior durabilidade; - Ciclos de inserção: mínimo 750 ciclos de conexão/desconexão; - Material dos contatos: bronze fosforoso ou liga de cobre; - Corpo do conector: termoplástico de alta resistência; - Temperatura de operação: -10°C a +60°C; - Certificação: testes de performance conforme TIA/EIA; - Manual de instalação em português; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Acessórios Inclusos: - Kit de montagem em rack (parafusos e porcas); - Organizador de cabos horizontal 1U (desejável); - Etiquetas de identificação; - Manual de instalação. Observações: A instalação deverá ser realizada por profissional qualificado; | UN | 1 |  |  |
| 14 | #### Cabos HDMI Ativos Ópticos (AOC) 20 metros (Quantidade: 02 unidades) Referência Técnica: Cabo HDMI Fiber Optic 2.0 4K ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: cabo HDMI ativo óptico (AOC - Active Optical Cable); - Tecnologia: híbrido fibra óptica + cobre para dados e alimentação; - Comprimento: 20 metros (±0,5 metro); - Padrão HDMI: 2.0b ou superior; - Largura de banda: 18 Gbps (gigabits por segundo); - Resolução suportada: 4K@60Hz (3840×2160 @ 60fps) com suporte a HDR; - Compatibilidade: HDCP 2.2; - Formatos suportados: 1080p, 4K, HDR10, Dolby Vision (desejável); - Áudio: suporte a todos os formatos HD (Dolby TrueHD, DTS-HD); - Conectores: HDMI tipo A (padrão) em ambas as extremidades; - Contatos: banhados a ouro 24K para maior condutividade e durabilidade; - Direcionalidade: cabo direcional (Tx/Rx ou Source/Display - deve ser identificado); - Plug & Play: sem necessidade de drivers ou alimentação externa; - Latência: < 1 nanossegundo (praticamente zero); - Revestimento: PVC flexível, resistente e anti-chama (retardante de fogo); - Blindagem tripla: proteção contra interferências eletromagnéticas (EMI/RFI); - Diâmetro do cabo: máximo 8 mm; - Raio mínimo de curvatura: 50 mm (para instalação sem danos); - Temperatura de operação: -20°C a +60°C; - Durabilidade: mínimo 10.000 ciclos de flexão; - Cor: preta; - Identificação: etiquetas ou impressão indicando direção (source/display); - Certificações: CE, FCC, RoHS; - Embalagem: individual, protegida; - Manual: instruções de instalação; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Características Adicionais: - Ideal para longas distâncias sem perda de sinal; - Não sofre interferência eletromagnética devido à tecnologia óptica; - Leve e flexível para instalação embutida; - Sem necessidade de repetidores ou amplificadores. Observações: - O instalador deverá respeitar a direcionalidade do cabo (fonte → display); - Evitar curvaturas acentuadas durante a instalação; Testar o cabo antes de embutir em eletrodutos ou paredes. | UN | 2 |  |  |
| 15 | #### Caixas de Conexão ABS para Embutir Referência Técnica: Caixa modelo CX23ABS ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Material: corpo em ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) termoplástico de alta resistência; - Cor: preta fosca; - Tipo: caixa de sobrepor ou embutir em marcenaria/piso; - Dimensões internas: compatíveis com módulos padrão 4×4" ou 4×2"; - Tampa: articulada ou removível, em ABS com acabamento antiderrapante; - Configuração: suporte para instalação de: - 02 tomadas elétricas padrão ABNT NBR 14136 (2P+T 10A); - 02 módulos de reserva (para conectores RJ45, HDMI, XLR, USB, etc.); - Tensão suportada: 127/220V AC; - Conectores incluídos: tomadas fêmea padrão NBR 14136 já instaladas; - Cabo de alimentação: chicote com 1,5 metros de cabo PP 3×1,5mm² com plug macho 2P+T; - Fixação: por parafusos em superfície ou embutimento em caixa de piso; - Vedação: design com proteção contra entrada de poeira (grau IP20 mínimo); - Dimensões externas aproximadas: 15 cm × 15 cm × 5 cm (altura); - Peso: máximo 500 gramas (vazia); - Temperatura de operação: -5°C a +60°C; - Resistência ao impacto: mínimo IK07; - Certificações: conformidade com NBR 14136, INMETRO; - Design: discreto para instalação em mesas, auditórios e pisos; - Acabamento: bordas arredondadas, sem rebarbas; - Manual de instalação; - Garantia mínima: 12 (doze) meses. Configurações por Localização (conforme projeto): Caixas de mesa (11 unidades): 1 tomada 2P+T 10A + 1 conector XLR fêmea para microfone; Caixas de mesa especiais (02 unidades): 1 tomada 2P+T 10A + 1 conector XLR fêmea + 1 HDMI fêmea + 1 RJ45 fêmea. Observações: A instalação deverá ser executada por eletricista qualificado; Todos os conectores deverão ser devidamente identificados; Cabos deverão ser lançados conforme projeto e identificados nas duas extremidades. | UN | 13 |  |  |
| 16 | #### Cabos XLR Balanceados Profissionais 10 metros Referência Técnica: Santo Ângelo SA2X ou equivalente superior Especificações Mínimas Obrigatórias: - Tipo: cabo de áudio balanceado para microfone e line level; - Comprimento: 10 metros (±0,3 metro); - Configuração: XLR macho (3 pinos) × XLR fêmea (3 pinos); - Condutor: cobre OFHC (Oxygen-Free High Conductivity Copper) para mínima resistência; - Bitola dos condutores: mínimo 24 AWG por condutor; - Configuração interna: 02 condutores + malha de blindagem + capa externa; - Impedância característica: 110Ω (±20%); - Capacitância: máximo 100 pF/m; - Blindagem: malha de cobre entrelaçada cobrindo mínimo 90% da área; - Revestimento externo: PVC flexível de alta qualidade, diâmetro 6 mm (aproximado); - Cor: preta; - Conectores XLR: corpo metálico (zinco ou liga de alumínio) com contatos banhados em prata ou níquel; - Pinagem: padrão AES (1=Terra, 2=Positivo/Hot, 3=Negativo/Cold); - Solda: conexões soldadas com solda de prata para maior condutividade e durabilidade; - Resistência à torção - Cabo multifilar com resistência a torções repetidas; - Temperatura de operação: -20°C a +70°C; - Resistência à tração: mínimo 50N (newtons); - Isolamento: PVC com retardante de chama; - Flexibilidade: alta, para facilitar instalação e manuseio; - Resposta de frequência: 20Hz a 20kHz (flat); - Atenuação: máxima de 0,1 dB por 100 metros @ 1kHz; - Certificações: RoHS (livre de substâncias perigosas); - Identificação: etiquetas ou impressão com marca, modelo e metragem; - Garantia: vitalícia do fabricante (conforme política Santo Ângelo) ou mínimo 12 meses; - Manual: especificações técnicas. Acessórios: - Cada cabo deve vir embalado individualmente com velcro para organização; - Etiquetas de identificação removíveis nas extremidades. Observações: - Cabos devem ser testados antes da instalação definitiva; - Evitar passagem próxima a cabos de alimentação AC para minimizar interferências; - Utilizar abraçadeiras e organizadores durante a instalação. | UN | 1 |  |  |
| 17 | #### Serviços Especializados Completos Descrição Completa dos Serviços: O fornecedor CONTRATADO deverá executar todos os serviços necessários para a implantação completa e funcional do sistema audiovisual, compreendendo: A) FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA: Fornecimento e instalação de eletrodutos, eletrocalhas, canaletas conforme projeto; Fornecimento e instalação de caixas de passagem, conectores e acessórios; Fornecimento de todos os cabos especificados no projeto (áudio, vídeo, dados, alimentação); Identificação de todos os cabos conforme padrão profissional; Organização de cabeamento com abraçadeiras, velcros e organizadores. B) INSTALAÇÃO FÍSICA DE EQUIPAMENTOS: Desembalagem, conferência e registro de números de série de todos os equipamentos; Fixação de câmeras PTZ em locais definidos no projeto com ajuste de ângulos; Instalação de caixas acústicas e subwoofer com suportes adequados; Montagem completa do rack técnico com organização interna; Instalação de patch panel, switch, amplificador, mesa de áudio e demais equipamentos no rack; Instalação de 13 caixas de conexão conforme projeto (embutidas ou sobrepor); Instalação de 11 microfones gooseneck nas posições indicadas; Lançamento de todos os cabos conforme roteiro do projeto; Conexão e terminação de todos os cabos (crimpagem, solda, conectores); Teste de continuidade de todos os cabos instalados. C) CONFIGURAÇÃO COMPLETA DO SISTEMA: Configuração individualizada de cada câmera PTZ (resolução, exposição, foco, presets); Programação de no mínimo 10 (dez) presets por câmera para posições estratégicas; Configuração da controladora PTZ com associação às câmeras; Configuração da mesa digital de áudio (ganhos, equalizações, roteamento, efeitos); Criação de cenas (scenes) na mesa de áudio para diferentes tipos de eventos; Configuração do amplificador (ganhos, proteções, DSP); Configuração da matriz HDMI (roteamento, EDID, resolução); Configuração do switcher de vídeo (entradas, saídas, transições, streaming); Configuração do switch de rede (VLANs, QoS, gerenciamento); Integração de todos os sistemas (áudio + vídeo + controle); Backup de todas as configurações em mídia digital. D) CALIBRAÇÃO ACÚSTICA PROFISSIONAL: Medição de SPL em múltiplos pontos do ambiente com decibelímetro calibrado; Análise de resposta de frequência com analisador de espectro (RTA); Equalização do sistema para correção acústica do ambiente; Ajuste de delay (atraso) entre caixas principais e subwoofer; Ajuste de crossover e divisão de frequências; Ajuste de ganhos e limitadores; Eliminação de feedback e ressonâncias; Otimização da inteligibilidade; Emissão de relatório técnico da calibração com gráficos. E) CALIBRAÇÃO E AJUSTES DE VÍDEO: Ajuste de foco, zoom e enquadramento de todas as câmeras; Ajuste de white balance, exposição, contraste e saturação; Sincronização de cor entre as três câmeras; Configuração de tracking automático (se aplicável); Ajustes de resolução, taxa de quadros e bitrate; Testes de latência e sincronização áudio/vídeo; Configuração de gravação e streaming. F) TESTES FUNCIONAIS COMPLETOS: Teste individual de cada microfone; Teste do sistema de áudio completo; Teste de cada câmera e movimentação PTZ; Teste de roteamento de sinais de vídeo; Teste de gravação local e streaming RTMP; Teste de integração com plataformas (YouTube, Facebook Live, etc.); Simulação completa de sessão plenária; Verificação de todos os cabos e conexões; Teste de segurança elétrica e aterramento; Emissão de relatório de testes. G) TREINAMENTO COMPLETO: Treinamento operacional básico para servidores (16 horas mínimas); Treinamento técnico avançado para equipe de TI (se aplicável); H) DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA: Relatório técnico completo do sistema implantado; Manuais de todos os equipamentos em português; Datasheets técnicos; Softwares, drivers e firmware; Senhas e credenciais (em envelope lacrado); i) LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO: Remoção de embalagens e resíduos; Organização final de cabos e equipamentos; Entrega do ambiente em perfeitas condições de uso. L) GARANTIA E SUPORTE: Garantia de 12 meses para todos os serviços executados; Suporte técnico remoto durante o período de garantia; Disponibilização de canal de comunicação (telefone, e-mail, WhatsApp) para suporte. Prazo de Execução: até 45 (trinta) dias corridos após aprovação do projeto executivo e emissão da ordem de início dos serviços. | UN | 1 |  |  |
|  | #### VALOR TOTAL |  |  |  |  |

- ORÇAMENTO: O preço contido nesta proposta engloba todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento dos profissionais, bem como outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

- LOCAL DE EXECUÇÃO: Sede da Câmara Municipal de Caetanópolis.

Declaramos que o serviço atenderá a todas as exigências do Termo de Referência e seus anexos.

Local: _____________________, ____/_____/______

____________________________________

Nome, Assinatura do Responsável e Carimbo do CNPJ (se houver)