PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS FORA DO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| GRUPO 1 – AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 006/2026 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) = (A) / 1,10 ou / 1,18 | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 1 | CÂMERA REDE Câmera Térmica Hibrida IP Bullet Características do espectro térmico: Detector não refrigerado de óxido de vanádio resolução mínima: 400 (H) X 300 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤35 MK@F/1.0; distância focal: 7,5mm; campo de visão: A: 53,5°; V: 39,5°; distância de focagem próxima: 1,2M. Recursos: aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 19 níveis; AGC térmico: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS de 1/1,8"; resolução mínima: 2688 (H) X 1520 (V); iluminação mínima: cor: 0,01 LUX; P/B: 0,001 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 4mm; campo de visão: A: 87,0°; V: 47,3°; distância de focagem próxima: 1,2M. Recursos: range de medição de temperatura: -20°C A +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; frame rate: >= 20 FPS na resolução máxima; áudio bidirecional. Protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP, 802.1X; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE). Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de fumaça. Grau de proteção: IP67; temperatura operação (intervalo mínimo): -10°C a 60°C; umidade relativa: 95% RH. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 7 peças | R$ | % | % | % |  |
| 2 | CÂMERA REDE Câmera Térmica Hibrida IP Speed Dome Características do espectro térmico: detector não refrigerado de óxido de vanádio; resolução mínima: 256 (H) X 192 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤40 MK@F/1.0; distância focal: 3,5mm; campo de visão: A: 50,6°; V: 37,8°; distância de focagem próxima: 0,5M. Recursos: Aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 16 níveis; AGC térmico: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS DE 1/2,7"; resolução mínima: 2336 (H) X 1752 (V); iluminação mínima: cor: 0,05 LUX; P/B: 0,005 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 4mm; campo de visão: A: 71,2°; V: 52°; distância de focagem próxima: 1M. Recursos: Range de medição de temperatura: -20°C a +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; Frame Rate: >= 20 FPS na resolução máxima; PAN: 0° A 360°; TILT: -15° A +90°; áudio bidirecional; alarme sonoro e visual; protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE): IEEE 802.3AT. Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de tabagismo, detecção de chamas. Grau de proteção: IP66; temperatura operação (intervalo mínimo): -10 °C a 60 °C; umidade relativa: 95% RH. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 9 peças | R$ | % | % | % |  |
| 3 | CÂMERA REDE Câmera Térmica Hibrida IP Speed Dome Características do espectro térmico: detector não refrigerado de óxido de vanádio; resolução mínima: 256 (H) X 192 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤40 MK@F/1.0; distância focal: 10mm; campo de visão: A: 17,3°; V: 13,1°; distância de focagem próxima: 1 M; Recursos: aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 16 níveis; AGC TÉRMICO: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS de 1/2,7"; resolução mínima: 2336 (H) X 1752 (V); iluminação mínima: cor: 0,05 LUX; P/B: 0,005 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 12mm; campo de visão: A: 22°; V: 16,6°; distância de focagem próxima: 2,5M. Recursos: range de medição de temperatura: -20°C a +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; Frame Rate: >= 20 FPS na resolução máxima; PAN: 0° A 360°; TILT: -15° A +90°; áudio bidirecional; alarme sonoro e visual; protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE): IEEE 802.3AT. Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de tabagismo, detecção de chamas Grau de proteção: IP66; temperatura operação (intervalo mínimo): -10 °C a 60 °C; umidade relativa: 95% RH. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 2 peças | R$ | % | % | % |  |
| 4 | Gravador de vídeo digital NVR para 16 canais; entradas de câmeras IP: 16 canais; compressão de vídeo: H.265+, H.265, H.264; modo de gravação suportados: Manual, Programação (Continuo, Detecção de Movimento, Alarme, IVS). Interface: 1 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; capacidade de decodificação: 16-ch@1080P (30 FPS); Network: interface: 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); PoE: 16 ports (IEEE802.3af/at); protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P; interoperabilidade: ONVIF. Storage: 2 portas SATA III, acima de 10 TB para cada HDD; interfaces auxiliares: 2 portas USB, 1 porta RS-485 para controle PTZ; alimentação: 120 – 230V, 60Hz; PoE: 25,5W para porta única; potência nominal total de 130W; ventilação com ajuste automático de velocidade. Temperatura: -10° a 55° C; certificação: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1, FCC Parte 15; Subparte B, ANSI C63.4-2014. Vídeo: HDCVI câmera: 4K, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@ 25/30fps; AHD câmera: 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps; TVI câmera: 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps; CVBS câmera: PAL/NTSC. Display: interfaces: 1 HDMI, 1 VGA; resolução HDMI: 3840×2160, 1920×1080; estabelecer mosaico com múltiplas janelas de visualização, nos padrões 1/4/8. Gravação: Largura de banda de entrada: >= 40Mbps; compressão: H.265/H.264; resolução suportadas: 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 etc; modo de gravação: Manual, Agendado, Motion Detection, Alarm; função playback: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Digital Zoom. Armazenamento: Interno HD: 1 SATA Port, acima de 10TB capacidade; modo de busca: Time /Date, Alarm; modo de backup: dispositivos USB/Network; suporte a fabricantes: Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, Pelco, Samsung, Dahua, Sanyo, Sony, entre outros. Network: interface: 1 porta RJ 45 (10/100/1000Mbps); protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, IP Search (Support IP câmera, DVR, NVS, etc.), P2P. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 1 peça | R$ | % | % | % |  |
| 5 | SUPORTE POSTE Material SECC E SUS304; dimensão: 130,4mm X 170mm X 45mm; diâmetro do mastro: 80 a 150mm; capacidade: 10Kg. Para câmera. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 16 peças | R$ | % | % | % |  |
| 6 | CAIXA JUNÇÃO A prova d´água para câmera. Em liga de alumínio; dimensão: 134,0mm X 133,9mm X 56,0mm; grau de proteção: IP66. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 6 peças | R$ | % | % | % |  |
| 7 | SUPORTE PAREDE Em liga de alumínio; dimensão: 202,5mm X 115,0mm X 160,0mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 10 peças | R$ | % | % | % |  |
| 8 | ADAPTADOR SUPORTE Em alumínio; dimensão 60mm X 49mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 4 peças | R$ | % | % | % |  |
| 9 | EXTENSOR Para suporte de teto. Em liga de alumínio; dimensão: 53,0mm X 420,0mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmeras. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 12 peças | R$ | % | % | % |  |
| 10 | SUPORTE TETO Em liga de alumínio & PC; dimensão: 133,6mm X 235,5mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 4 peças | R$ | % | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO GRUPO 1 |  |  | R$ |  |  |  |  |

| GRUPO 2 - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 006/2026 | Preço Unitário Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Preço Unitário Faturado (Valor a ser contratado) (B) = (A) / 1,10 ou / 1,18 | Quantidade (C) | Valor Total Equalizado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (*) (A) x (C) | Impostos Incidentes (**) |  |  | NCM |
|  |  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA INTERESTADUAL | IPI ALÍQUOTA | DIFAL ALÍQUOTA |  |
| 11 | SWITCH EDGE Switch Gigabit Ethernet, Layer 3, 48P 1GBE POE+, 4P 10GBE SFP+; 48 portas POE RJ45 de detecção automática POE 802.3AT/BT DE 10/100/1000MB; 4 portas SFP+ de 10 GBE, 2 portas QSFP28 de 100 GBE. Número de portas: 48P RJ45 POE 10/100/1000 MB 802.3AT/BT; 4P SFP+ 10 GBE; 2P QSFP28 100 GBE; Power Over Ethernet: 802.3AT e 802.3BT em todas as 48 portas GBE; 2 portas QSFP28 de 100 GBE integradas; porta de gerenciamento fora da banda (10/100/1000BASE-T). Porta USB (tipo A) para configuração por meio de unidade flash USB. 4 portas SFP+ de 10GBE integradas e dedicadas. Negociação automática para controle de fluxo e velocidade MDI/MDIX automático; espelhamento de porta; controle de tempestade de transmissão com espelhamento de porta baseado em fluxo Ethernet com eficiência no uso de energia por configurações de porta. Ventiladores redundantes de velocidade variável. Performance: CPU: QUAD CORE; memoria da CPU: 16GB; SSD: 32GB; memoria de Buffer do pacote: 32MB; capacidade do Switch: 1500 GBPS FULL duplex; taxa de encaminhamento: 2000 MPPS; comutação da camada 2 de transmissão de dados: todos (sem bloqueio); Roteamento da camada 3 de transmissão de dados: todos (sem bloqueio). Memória flash (min): 128MB; interface de roteamento RIP: 128; interfaces de roteamento VLAN: 128; VLANS suportadas: 512; MAC ADDRESSES: 16K; rotas estáticas: 256 (IPV4)/128 (IPV6); rotas dinâmicas: 256 (IPV4). Segurança: IEC 60950-1, IEC 62368-1; EMC: EN 61000-3-2: limites para as emissões de correntes harmônicas de equipamentos elétricos e eletrônicos. EN 61000-3-3: estabelece limites para as flutuações de tensão e flicker causadas por equipamentos elétricos e eletrônicos; FCC CFR 47 PART 15, CLASS A; Roteamento: roteamento e comutação L2/L3 completos. Padrões com suporte: IEEE: IEEE 802.1AB, 802.1D, 802.1P, 802.1Q VLAN, 802.1S MSTP, 802.1W RSTP, 802.1X, 802.3, 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL LACP, 802.3AE 10 GIGABIT ETHERNET, 802.3AT, 802.3BT, 802.3U, 802.3X FLOW CONTROL, 802.3Z GIGABIT Ethernet. RFC: IP, TELNET, FTP, IPV4, IPV6, ARP, NTPV3, BOOTP, CIDR, BSD SYSLOG, VRRP, MTU, ICMP, RIPV1, RIPV2, OSPFV2, OSPFV3, IS-IS, MD5, BGP-4, IGMP, RADIUS, EAP, AES, IPSEC, ESP, SNMPV1, SNMP, OSPFV2 MIB, SMLV2, VRRP MIB, RMON. Recursos: suporte a autorização AAA, contabilização TACACS+ E RADIUS; agregação de links de MULTI-CHASSI (MLAG); roteamento e encaminhamento virtual (VRF); suporte a VXLAN e EVPN, para ambientes de rede virtualizada e escalável; compatibilidade com BGP e recursos de roteamento avançado. Gerenciamento: CLI, SNMP, APIS REST ou OPENFLOW. Fonte de alimentação 100–240 VAC 50/60 Hz principal: 1 PSU 1600W CA ou superior; redundante: 1 PSU (HOT-SWAP) de 1600W CA ou superior; o equipamento pode ser fornecido com combinação de fontes de alimentação no mesmo chassi ou em SHELF a parte. Roteamento: roteamento e comutação L2/L3 completos; TACACS+, nao serão aceitos protocolos similares; padrões com suporte IEEE: 802.1, 802.3; RFC: IP, IPV4, IPV6, RIP; MULTICAST, segurança, QOS. Condições ambientais de operação; temperatura operacional: 0C a 45C; umidade operacional: 10 a 85 por cento (umidade relativa), sem condensação. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 1 peça | R$ | % | % | % |  |
| 12 | FONTE De alimentação complementar para Power-Over-Switch; gaveta de energia adicional: MPS-1S SHELF com 1 PSU de 1.600W CA; HOT-SWAP; potência: 1.600W AC. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 1 peça | R$ | % | % | % |  |
| 13 | DISCO RIGIDO Otimizado para gravação de vídeo 24/7.; tecnologia de gravação: CMR; cache: 256 MB; sensor de VR; capacidade: 6 TB; interface: SATA 6 Gb/s; taxa sustentada de transferência: 180 MB/s; ciclos de carga e descarga: 600.000; taxa de erros de leitura (MAX): 1 por 10E14; MTBF: 1.000.000hr; tamanho: 3.5”. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 1 peça | R$ | % | % | % |  |
| 14 | MONITOR Monitor LCD com retroiluminação LED matriz ativa TFT tela de toque; dimensão 23,8; relação de aspecto 16:9; tipo de painel tecnologia de mudança em plano; resolução nativa Full HD 1080P 1920 X 1080 a 60 Hz; brilho mínimo 300 CD/M2; tempo de resposta 5 ms cinza cinza rápido 8 MS cinza cinza normal; conectores de entrada HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 tipo A/C RJ45; relação de contraste mínima 1000:1; suporte de cor 16,7 milhões de cores; gama de cores 99% SRGB; angulo de visualização horizontal 178; angulo de visualização vertical 178; ajustes da posição do visor altura plataforma giratória inclinação; tela antirreflexiva anti-ofuscamento dureza 3H; alto falante integrado de 3W; recurso de memória para armazenamento de perfis de visualização de tela; mecânico; ajustes da posição do visor altura plataforma giratória inclinação; angulo de inclinação -5/+60; angulo do suporte giratório -30/+30; ajuste de altura 110mm; interface de montagem VESA 100 x 100 mm; padrões de conformidade Plug and Play RoHS DisplayPort 1.2; garantia de 1 ano; o monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado não sendo via regime de OEM. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 4 peças | R$ | % | % | % |  |
| 15 | DESKTOP ESTAÇÃO TRABALHO Processador: quantidade de núcleos mínima: 20, quantidade de threads mínima: 20, cache total mínimo: 66MB, clock em modo turbo max / BOOST: 5.2GHZ, para processadores com distinção entre tipos de núcleos (performance VS eficiência no caso de Intel ou zen VS zenc no caso de AMD) considerar-se-á o maior destes; deve possuir NPUs que entreguem pelo menos 12TOPS; licença OEM Windows professional em sua última versão, 64 BITS - português (Brasil). TRUSTED PLATFORM MODULE 2.0 V3 ou superior (TPM). Memoria principal: Dotada com tecnologia DDR-5, 5600 MTS; 32 GB de memória instalada operando em dual Channel; suportar a tecnologia dual Channel; possuir no mínimo 02 (dois) bancos de memória; suporte a 64GB de memória. Armazenamento: Uma unidade de armazenamento em estado sólido tipo NVME X4 GEN4 de 512GB. Controladora de vídeo: Desempenho: mínimo de 2.7 TFLOPS; memória: mínimo de 4GB GDDR6; largura de banda: mínimo de 96GB/S; compatível com Microsoft Directx versão 12 ou superior. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; suporte a comandos DMI 2.0 com acesso remoto por rede com e sem fio; 04 portas USB 3.2 externas nativas livres, não sendo utilizado HUBS, placas ou adaptadores; 2 interfaces de vídeo digitais sendo 1 DisplayPort 1.4A e 1 HDMI 2.1; porta de rede: 01 X 1GB RJ45, Full DUPLEX. Placa de rede adicional: 1-porta RJ-45 1GBE. Controladora de áudio: integrada a placa MAE; alto-falante integrado ao chassi/placa mãe. Teclado multimídia preto– ABNT-2. Mouse óptico com fio, resolução mínima de 1.000DPI – preto; cabo e mouse do próprio fabricante. Cabos de forca NBR-14136 BR 250V 10A 1,5M. Gabinete tipo SFF com volume máximo de 9L. Fonte de alimentação de 380W, 50/60HZ, 110V/220V. Possui sensor de intrusão. Garantia de 3 anos, 24X7. Bios: desenvolvida pelo fabricante do equipamento, com sistema integrado de diagnostico, deve possuir no próprio hardware cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente. O equipamento deve possuir compatibilidade com a especificação UEFI 2.5 ou superior, padrão de segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Gerenciamento: deve ser disponibilizada ferramenta capaz de realizar a atualização de drivers e firmwares de forma remota, deve permitir a criação de catálogos de drivers, firmwares e Bios para implementação posterior remota; deve possibilitar ainda a análise e monitoramento de recursos de hardware dos equipamentos e sua respectiva integridade. REFERÊNCIA: INFORMAR AQUI O FABRICANTE E REFERÊNCIA DO MATERIAL PROPOSTO | R$ | R$ | 2 peças | R$ | % | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO GRUPO 2 |  |  | R$ |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DA SOMATÓRIA DOS GRUPOS | R$ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Valor incluindo a diferença de ICMS interestadual calculado conforme item 3 da Seção II do Edital, a ser adotado pelo LICITANTE para fim de COTAÇÃO.

(**) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação, bem como a alíquota correspondente à diferença do ICMS interestadual.

Dados Comerciais:

NOME DA EMPRESA:

EDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015, a ELETRONUCLEAR S.A., como contribuinte do imposto, será responsável pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Desta forma, o LICITANTE que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao seu preço final os 10% (dez por cento) correspondentes a diferença entre a alíquota do ICMS interna do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (12%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual do ICMS praticado para o Estado do Rio de Janeiro (12%).

De acordo com a Resolução n◦ 13/12, do Senado Federal, aplicar-se-á a alíquota de 4% (quatro por cento) nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior com conteúdo de importação superior a 40%.  Nesse caso, o LICITANTE que atenda aos requisitos exigidos pela legislação aplicável deverá apresentar, para efeito de equalização de propostas e julgamento, a cotação do seu preço e todos os lances, na forma abaixo:

Acrescer ao preço final 18% (dezoito por cento) referente à diferença entre a alíquota interna do ICMS do Estado do Rio de Janeiro (22%) e a interestadual (4%).

Para fins de contratação, a ELETRONUCLEAR S.A. irá considerar o valor calculado com a alíquota interestadual de 4% (quatro por cento).

O FORNECIMENTO feito por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo SIMPLES, não dispensa a ELETRONUCLEAR S.A. do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, de fora do Estado, de mercadorias destinadas a ATIVO IMOBILIZADO e CONSUMO. Desta forma, o LICITANTE (Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP) optante pelo SIMPLES, que não esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá observar, também, para efeito de EQUALIZAÇÃO DE PROPOSTAS e JULGAMENTO, na cotação do seu preço e todos os lances, o acréscimo ao preço final dos 10% (dez por cento) ou 18% (dezoito por cento), conforme o caso.

O(S) ÍTEM(NS) PROPOSTO(S) POSSUI(EM) INCENTIVO E/OU ESTÁ(ÃO) SUJEITO(S) À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

| SIM | NÃO |
| --- | --- |

SE SIM, QUAIS ITENS? ___________________

SE SIM, INFORMAR O CONVÊNIO E/OU PROTOCOLO: ________________

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |

PLANILHA DESTINADA ÀS EMPRESAS LICITANTES LOCALIZADAS NO ESTADO DO RJ

TIMBRE DA LICITANTE

| GRUPO 1 - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 006/2026 | Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Quantidade (B) | Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B) | Impostos Incidentes (*) |  | NCM |
|  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA | IPI ALÍQUOTA |  |
| 1 | CÂMERA REDECâmera Térmica Hibrida IP Bullet Características do espectro térmico: Detector não refrigerado de óxido de vanádio resolução mínima: 400 (H) X 300 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤35 MK@F/1.0; distância focal: 7,5mm; campo de visão: A: 53,5°; V: 39,5°; distância de focagem próxima: 1,2M. Recursos: aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 19 níveis; AGC térmico: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS de 1/1,8"; resolução mínima: 2688 (H) X 1520 (V); iluminação mínima: cor: 0,01 LUX; P/B: 0,001 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 4mm; campo de visão: A: 87,0°; V: 47,3°; distância de focagem próxima: 1,2M. Recursos: range de medição de temperatura: -20°C A +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; frame rate: >= 20 FPS na resolução máxima; áudio bidirecional. Protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP, 802.1X; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE). Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de fumaça. Grau de proteção: IP67; temperatura operação (intervalo mínimo): -10°C a 60°C; umidade relativa: 95% RH. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 7 peças | R$ | % | % |  |
| 2 | CÂMERA REDE Câmera Térmica Hibrida IP Speed Dome Características do espectro térmico: detector não refrigerado de óxido de vanádio; resolução mínima: 256 (H) X 192 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤40 MK@F/1.0; distância focal: 3,5mm; campo de visão: A: 50,6°; V: 37,8°; distância de focagem próxima: 0,5M. Recursos: Aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 16 níveis; AGC térmico: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS DE 1/2,7"; resolução mínima: 2336 (H) X 1752 (V); iluminação mínima: cor: 0,05 LUX; P/B: 0,005 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 4mm; campo de visão: A: 71,2°; V: 52°; distância de focagem próxima: 1M. Recursos: Range de medição de temperatura: -20°C a +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; Frame Rate: >= 20 FPS na resolução máxima; PAN: 0° A 360°; TILT: -15° A +90°; áudio bidirecional; alarme sonoro e visual; protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE): IEEE 802.3AT. Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de tabagismo, detecção de chamas. Grau de proteção: IP66; temperatura operação (intervalo mínimo): -10 °C a 60 °C; umidade relativa: 95% RH. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 9 peças | R$ | % | % |  |
| 3 | CÂMERA REDECâmera Térmica Hibrida IP Speed Dome Características do espectro térmico: detector não refrigerado de óxido de vanádio; resolução mínima: 256 (H) X 192 (V); faixa espectral: 8 µm–14 µm; sensibilidade (NETD): ≤40 MK@F/1.0; distância focal: 10mm; campo de visão: A: 17,3°; V: 13,1°; distância de focagem próxima: 1 M; Recursos: aprimoramento de detalhes digitais (DDE); digital zoom: 16 níveis; AGC TÉRMICO: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; paletas de cores: 18. Características do espectro visual: sensor de imagem: CMOS de 1/2,7"; resolução mínima: 2336 (H) X 1752 (V); iluminação mínima: cor: 0,05 LUX; P/B: 0,005 LUX; 0 LUX (IR ligado); velocidade do obturador: 1 S – 1/30.000 S (automático/manual); distância focal: 12mm; campo de visão: A: 22°; V: 16,6°; distância de focagem próxima: 2,5M. Recursos: range de medição de temperatura: -20°C a +550°C; AGC visível: automático/manual; redução de ruído térmico: 2D NR / 3D NR; equilíbrio de banco automático; desembaçamento eletrônico; tecnologia WDR. Compressão de vídeo mínima: H.265; Frame Rate: >= 20 FPS na resolução máxima; PAN: 0° A 360°; TILT: -15° A +90°; áudio bidirecional; alarme sonoro e visual; protocolos de rede: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4, IPV6, SNMP, UPNP, NTP; interoperabilidade ONVIF; interface: 10/100, RJ-45; Power Over Ethernet (POE): IEEE 802.3AT. Inteligência: detecção de calor, rastreamento de ponto frio/quente, proteção de perímetro, detecção de tabagismo, detecção de chamas Grau de proteção: IP66; temperatura operação (intervalo mínimo): -10 °C a 60 °C; umidade relativa: 95% RH. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 2 peças | R$ | % | % |  |
| 4 | Gravador de vídeo digital NVR para 16 canais; entradas de câmeras IP: 16 canais; compressão de vídeo: H.265+, H.265, H.264; modo de gravação suportados: Manual, Programação (Continuo, Detecção de Movimento, Alarme, IVS). Interface: 1 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; capacidade de decodificação: 16-ch@1080P (30 FPS); Network: interface: 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps); PoE: 16 ports (IEEE802.3af/at); protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P; interoperabilidade: ONVIF. Storage: 2 portas SATA III, acima de 10 TB para cada HDD; interfaces auxiliares: 2 portas USB, 1 porta RS-485 para controle PTZ; alimentação: 120 – 230V, 60Hz; PoE: 25,5W para porta única; potência nominal total de 130W; ventilação com ajuste automático de velocidade. Temperatura: -10° a 55° C; certificação: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN62368-1, FCC Parte 15; Subparte B, ANSI C63.4-2014. Vídeo: HDCVI câmera: 4K, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@ 25/30fps; AHD câmera: 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps; TVI câmera: 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps; CVBS câmera: PAL/NTSC. Display: interfaces: 1 HDMI, 1 VGA; resolução HDMI: 3840×2160, 1920×1080; estabelecer mosaico com múltiplas janelas de visualização, nos padrões 1/4/8. Gravação: Largura de banda de entrada: >= 40Mbps; compressão: H.265/H.264; resolução suportadas: 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 etc; modo de gravação: Manual, Agendado, Motion Detection, Alarm; função playback: Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Digital Zoom. Armazenamento: Interno HD: 1 SATA Port, acima de 10TB capacidade; modo de busca: Time /Date, Alarm; modo de backup: dispositivos USB/Network; suporte a fabricantes: Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, Pelco, Samsung, Dahua, Sanyo, Sony, entre outros. Network: interface: 1 porta RJ 45 (10/100/1000Mbps); protocolos: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, IP Search (Support IP câmera, DVR, NVS, etc.), P2P. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 1 peça | R$ | % | % |  |
| 5 | SUPORTE POSTEMaterial SECC E SUS304; dimensão: 130,4mm X 170mm X 45mm; diâmetro do mastro: 80 a 150mm; capacidade: 10Kg. Para câmera. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 16 peças | R$ | % | % |  |
| 6 | CAIXA JUNÇÃO A prova d´água para câmera. Em liga de alumínio; dimensão: 134,0mm X 133,9mm X 56,0mm; grau de proteção: IP66. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 6 peças | R$ | % | % |  |
| 7 | SUPORTE PAREDE Em liga de alumínio; dimensão: 202,5mm X 115,0mm X 160,0mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 10 peças | R$ | % | % |  |
| 8 | ADAPTADOR SUPORTE Em alumínio; dimensão 60mm X 49mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 4 peças | R$ | % | % |  |
| 9 | EXTENSOR Para suporte de teto. Em liga de alumínio; dimensão: 53,0mm X 420,0mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmeras. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 12 peças | R$ | % | % |  |
| 10 | SUPORTE TETO Em liga de alumínio & PC; dimensão: 133,6mm X 235,5mm; rosca de tubo: G1 1/2". Para câmera. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 4 peças | R$ | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO GRUPO 1 |  | R$ |  |  |  |

| GRUPO 2 - AMPLA CONCORRÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição resumida conforme Edital do Pregão Eletrônico nº DAB.A/PE – 006/2026 | Preço Unitário Faturado (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) | Quantidade (B) | Valor Total com Impostos (Último Valor Registrado no ComprasNet) (A) x (B) | Impostos Incidentes (*) |  | NCM |
|  |  |  |  |  | ICMS ALÍQUOTA | IPI ALÍQUOTA |  |
| 11 | SWITCH EDGESwitch Gigabit Ethernet, Layer 3, 48P 1GBE POE+, 4P 10GBE SFP+; 48 portas POE RJ45 de detecção automática POE 802.3AT/BT DE 10/100/1000MB; 4 portas SFP+ de 10 GBE, 2 portas QSFP28 de 100 GBE. Número de portas: 48P RJ45 POE 10/100/1000 MB 802.3AT/BT; 4P SFP+ 10 GBE; 2P QSFP28 100 GBE; Power Over Ethernet: 802.3AT e 802.3BT em todas as 48 portas GBE; 2 portas QSFP28 de 100 GBE integradas; porta de gerenciamento fora da banda (10/100/1000BASE-T). Porta USB (tipo A) para configuração por meio de unidade flash USB. 4 portas SFP+ de 10GBE integradas e dedicadas. Negociação automática para controle de fluxo e velocidade MDI/MDIX automático; espelhamento de porta; controle de tempestade de transmissão com espelhamento de porta baseado em fluxo Ethernet com eficiência no uso de energia por configurações de porta. Ventiladores redundantes de velocidade variável. Performance: CPU: QUAD CORE; memoria da CPU: 16GB; SSD: 32GB; memoria de Buffer do pacote: 32MB; capacidade do Switch: 1500 GBPS FULL duplex; taxa de encaminhamento: 2000 MPPS; comutação da camada 2 de transmissão de dados: todos (sem bloqueio); Roteamento da camada 3 de transmissão de dados: todos (sem bloqueio). Memória flash (min): 128MB; interface de roteamento RIP: 128; interfaces de roteamento VLAN: 128; VLANS suportadas: 512; MAC ADDRESSES: 16K; rotas estáticas: 256 (IPV4)/128 (IPV6); rotas dinâmicas: 256 (IPV4). Segurança: IEC 60950-1, IEC 62368-1; EMC: EN 61000-3-2: limites para as emissões de correntes harmônicas de equipamentos elétricos e eletrônicos. EN 61000-3-3: estabelece limites para as flutuações de tensão e flicker causadas por equipamentos elétricos e eletrônicos; FCC CFR 47 PART 15, CLASS A; Roteamento: roteamento e comutação L2/L3 completos. Padrões com suporte: IEEE: IEEE 802.1AB, 802.1D, 802.1P, 802.1Q VLAN, 802.1S MSTP, 802.1W RSTP, 802.1X, 802.3, 802.3AD LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL LACP, 802.3AE 10 GIGABIT ETHERNET, 802.3AT, 802.3BT, 802.3U, 802.3X FLOW CONTROL, 802.3Z GIGABIT Ethernet. RFC: IP, TELNET, FTP, IPV4, IPV6, ARP, NTPV3, BOOTP, CIDR, BSD SYSLOG, VRRP, MTU, ICMP, RIPV1, RIPV2, OSPFV2, OSPFV3, IS-IS, MD5, BGP-4, IGMP, RADIUS, EAP, AES, IPSEC, ESP, SNMPV1, SNMP, OSPFV2 MIB, SMLV2, VRRP MIB, RMON. Recursos: suporte a autorização AAA, contabilização TACACS+ E RADIUS; agregação de links de MULTI-CHASSI (MLAG); roteamento e encaminhamento virtual (VRF); suporte a VXLAN e EVPN, para ambientes de rede virtualizada e escalável; compatibilidade com BGP e recursos de roteamento avançado. Gerenciamento: CLI, SNMP, APIS REST ou OPENFLOW. Fonte de alimentação 100–240 VAC 50/60 Hz principal: 1 PSU 1600W CA ou superior; redundante: 1 PSU (HOT-SWAP) de 1600W CA ou superior; o equipamento pode ser fornecido com combinação de fontes de alimentação no mesmo chassi ou em SHELF a parte. Roteamento: roteamento e comutação L2/L3 completos; TACACS+, nao serão aceitos protocolos similares; padrões com suporte IEEE: 802.1, 802.3; RFC: IP, IPV4, IPV6, RIP; MULTICAST, segurança, QOS. Condições ambientais de operação; temperatura operacional: 0C a 45C; umidade operacional: 10 a 85 por cento (umidade relativa), sem condensação. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 1 peça | R$ | % | % |  |
| 12 | FONTE De alimentação complementar para Power-Over-Switch; gaveta de energia adicional: MPS-1S SHELF com 1 PSU de 1.600W CA; HOT-SWAP; potência: 1.600W AC. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 1 peça | R$ | % | % |  |
| 13 | DISCO RIGIDO Otimizado para gravação de vídeo 24/7.; tecnologia de gravação: CMR; cache: 256 MB; sensor de VR; capacidade: 6 TB; interface: SATA 6 Gb/s; taxa sustentada de transferência: 180 MB/s; ciclos de carga e descarga: 600.000; taxa de erros de leitura (MAX): 1 por 10E14; MTBF: 1.000.000hr; tamanho: 3.5”. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 1 peça | R$ | % | % |  |
| 14 | MONITOR Monitor LCD com retroiluminação LED matriz ativa TFT tela de toque; dimensão 23,8; relação de aspecto 16:9; tipo de painel tecnologia de mudança em plano; resolução nativa Full HD 1080P 1920 X 1080 a 60 Hz; brilho mínimo 300 CD/M2; tempo de resposta 5 ms cinza cinza rápido 8 MS cinza cinza normal; conectores de entrada HDMI DisplayPort 1.2 USB 3.2 tipo A/C RJ45; relação de contraste mínima 1000:1; suporte de cor 16,7 milhões de cores; gama de cores 99% SRGB; angulo de visualização horizontal 178; angulo de visualização vertical 178; ajustes da posição do visor altura plataforma giratória inclinação; tela antirreflexiva anti-ofuscamento dureza 3H; alto falante integrado de 3W; recurso de memória para armazenamento de perfis de visualização de tela; mecânico; ajustes da posição do visor altura plataforma giratória inclinação; angulo de inclinação -5/+60; angulo do suporte giratório -30/+30; ajuste de altura 110mm; interface de montagem VESA 100 x 100 mm; padrões de conformidade Plug and Play RoHS DisplayPort 1.2; garantia de 1 ano; o monitor deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado não sendo via regime de OEM. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 4 peças | R$ | % | % |  |
| 15 | DESKTOP ESTAÇÃO TRABALHO Processador: quantidade de núcleos mínima: 20, quantidade de threads mínima: 20, cache total mínimo: 66MB, clock em modo turbo max / BOOST: 5.2GHZ, para processadores com distinção entre tipos de núcleos (performance VS eficiência no caso de Intel ou zen VS zenc no caso de AMD) considerar-se-á o maior destes; deve possuir NPUs que entreguem pelo menos 12TOPS; licença OEM Windows professional em sua última versão, 64 BITS - português (Brasil). TRUSTED PLATFORM MODULE 2.0 V3 ou superior (TPM). Memoria principal: Dotada com tecnologia DDR-5, 5600 MTS; 32 GB de memória instalada operando em dual Channel; suportar a tecnologia dual Channel; possuir no mínimo 02 (dois) bancos de memória; suporte a 64GB de memória. Armazenamento: Uma unidade de armazenamento em estado sólido tipo NVME X4 GEN4 de 512GB. Controladora de vídeo: Desempenho: mínimo de 2.7 TFLOPS; memória: mínimo de 4GB GDDR6; largura de banda: mínimo de 96GB/S; compatível com Microsoft Directx versão 12 ou superior. Placa mãe: Fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; suporte a comandos DMI 2.0 com acesso remoto por rede com e sem fio; 04 portas USB 3.2 externas nativas livres, não sendo utilizado HUBS, placas ou adaptadores; 2 interfaces de vídeo digitais sendo 1 DisplayPort 1.4A e 1 HDMI 2.1; porta de rede: 01 X 1GB RJ45, Full DUPLEX. Placa de rede adicional: 1-porta RJ-45 1GBE. Controladora de áudio: integrada a placa MAE; alto-falante integrado ao chassi/placa mãe. Teclado multimídia preto– ABNT-2. Mouse óptico com fio, resolução mínima de 1.000DPI – preto; cabo e mouse do próprio fabricante. Cabos de forca NBR-14136 BR 250V 10A 1,5M. Gabinete tipo SFF com volume máximo de 9L. Fonte de alimentação de 380W, 50/60HZ, 110V/220V. Possui sensor de intrusão. Garantia de 3 anos, 24X7. Bios: desenvolvida pelo fabricante do equipamento, com sistema integrado de diagnostico, deve possuir no próprio hardware cópia de segurança capaz de restaurar automaticamente. O equipamento deve possuir compatibilidade com a especificação UEFI 2.5 ou superior, padrão de segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678:2015, NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015. Gerenciamento: deve ser disponibilizada ferramenta capaz de realizar a atualização de drivers e firmwares de forma remota, deve permitir a criação de catálogos de drivers, firmwares e Bios para implementação posterior remota; deve possibilitar ainda a análise e monitoramento de recursos de hardware dos equipamentos e sua respectiva integridade. Referência: (Escrever a referência proposta aqui). | R$ | 2 peças | R$ | % | % |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO GRUPO 2 |  | R$ |  |  |  |

| VALOR TOTAL DA SOMATÓRIA DOS GRUPOS | R$ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Alíquotas que serão destacadas no documento fiscal, em caso de contratação.

Dados Comerciais:

NOME DA EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

TELEFONE PARA CONTATO:

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

| ### Informações Bancárias |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banco: |  | Agência: |  | Praça: |  | Nº Conta Corrente: |

Validade de Proposta: 	Conforme Cláusula “VALIDADE DA PROPOSTA" do Edital.

Prazo de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA" do Edital.

Garantia: 	Conforme Cláusula “GARANTIA TÉCNICA” do Edital.

Condição/Local de entrega: 	Conforme Cláusula “PRAZO DE ENTREGA/CONDIÇÃO/LOCAL” do Edital.

Prazo de Pagamento: 	Conforme Cláusula “CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO” do Edital.

Declaro, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital e que o material/equipamento ofertado atende integralmente às especificações técnicas requeridas. Declaro, outrossim, conhecer e comprometer-me a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o Código de Conduta Ética e Integridade da Eletronuclear, que se encontra disponível no endereço eletrônico da ELETRONUCLEAR S.A.

| Nome da Empresa LICITANTE | Local e Data | Assinatura identificada e carimbo da LICITANTE |
| --- | --- | --- |