ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

- – OBJETO

Contratação de empresa especializada na construção de alambrados em diversos locais dentro e fora do perímetro urbano da cidade de Sacramento, nos quais o Serviço Autônomo de Água e Esgoto possui instalações de captação e distribuição de água, e também construção de alambrados e demais acessórios na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). As demais condições, especificações e localizações a serem executado os serviços estão contidas no projeto técnico elaborado pelo engenheiro responsável do SAAE, TR e ETP.

2 – JUSTIFICATIVA

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SACRAMENTO/MG, possui vários locais onde foram implantados sistemas de captação e distribuição de água que necessitam de um cercamento da área mais eficiente, e também na ETE-Estação de Tratamento de Esgotos, daí serão executados conforme projetos alambrados e portões de acesso nestas áreas.

- –  DA MODALIDADE, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, VIGENCIA E DOTAÇÕES

3.1 - Modalidade contratação através de Pregão Eletrônico, pelo menor preço Global, conforme Lei 14133/2021.

  - - O contrato terá validade de dois meses, a contar da data de sua assinatura.

  - - A natureza das aquisições é comum, razão pela qual se amolda à Lei Federal nº 10.520/02.

  - - Os recursos utilizados serão de origem própria, e foram previstos conforme dotações abaixo.

Dotação Orçamentária:

- Despesa 21: Obras e Instalações – 03.001.17.512.0059.1061.4.4.90.51.00 – Ampliação Reforma e Reaparelhamento no Sistema de Esgoto;

- Despesa 16: Obras e Instalações – 03.001.17.512.0059.1060.4.4.90.51.00 – Construção das Unidades de Capitação, Tratamento e Reservação de Água.

- -  FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

A fiscalização do objeto e o recebimento do item está a cargo:

Gestor:  Nairon Bonetti – Subsecretário de Saneamento

Fiscal:  Eng.° Marco Aurélio Martins Borges – Divisão Técnica

- - DOS DETALHAMENTOS E QUANTITATIVOS.

Foi elaborado um projeto de locação e detalhamento dos principais locais onde serão executados os serviços, com as medidas, locações e demais detalhes, na ETE trata-se do alambrado da entrada em trecho retilíneo.

Abaixo planilha detalhada dos itens a serem executados, afim de ser apurado os custos, e realização das medições dos serviços em conformidade com a mesma.

| Objeto: FECHAMENTO COM ALAMBRADOS DE POÇOS DE CAPTAÇÃO E RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, E OUTROS LOCAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iten | Descrição | un | Qtdde. |
| 1 | ALAMBRADO E PORTÃO ACESSO LOCAIS DIVERSOS (Conf. Projeto) |  |  |
| 1.1 | Alambrado com postes concreto curvo, tela fio 12 galvanizada malha de 3 polegadas, base em concreto h=40cm, três fios de arame farpado topo. (Em locais conforme detalhes do projeto e termo referencia.) | m | 296,80 |
| 1.2 | Portão de 3,0m Tubular de abrir conforme detalhes projeto | und | 7,00 |
| 1.3 | Portão 1,0m Tubular de abrir conforme detalhes projeto | und | 9,00 |
| 1.4 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, duas demãos | vb | 1,00 |
| 1.5 | Pintura em esmalte sintético duas demãos, cor azul delrey.(tubos de ferro portões) | vb | 1,00 |
| 2 | ALAMBRADO NA ETE -ESTAÇÃO DE TRATAMETO ESGOTO |  |  |
| 2.1 | Alambrado com postes concreto curvo, tela fio 12 galvanizada malha 3 polegadas, base em concreto h=40cm, tres fios de arame farpado topo. Trecho retilíneo em substituição a cerca existente. |  | 250,00 |
| 2.2 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, duas demãos. | vb | 1,00 |

- Utilizar tela galvanizada fio nº12 com malha de 3 polegadas, a mesma deve ser bem esticada e amarrada nos postes de concreto e nos três fios de arame liso esticados em toda extensão do alambrado, e concretada na sua base ao longo da viga de concreto.

- Os postes de concreto deverão ter seção mínima de 12,0cm x 10cm, sendo que a base dos mesmos dentro do furo escavado no chão natural deverá ser concretado.

- Na curva do poste deverá ser esticado Três linhas de arame farpado.

- Todas as despesas para realização dos serviços tais como materiais, combustível, EP’IS, fretes, refeições,  custos trabalhistas, e outras correrão por conta da contratada.

- - PRAZOS, RECEBIMENTO

6.1 – O prazo total para realização dos serviços será de 60 dias contados a partir da assinatura do contrato.

6.2 – O recebimento das obras será através de documento após a finalização através de da última medição

- - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

  - - Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria.

  - - Toda despesa para contratação de serviços deverá ser empenhada de acordo com as dotações orçamentárias para o exercício de 2025 e as dotações posteriores, suplementadas se necessário.

  - - O pagamento será efetuado pelo SAAE de Sacramento-MG, por processo legal, através de nota de sub-empenho a serem liquidadas pelo fiscal, conforme medições aprovadas pelo mesmo, e pagos em até 10 (dez) dias consecutivos após  a  emissão da nota fiscal/fatura eletrônica.

  - – Os pagamentos à contratada somente serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pelo fiscal.

  - – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

  - – O Fiscal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la  à contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

  - – O pagamento devido pelo SAAE de Sacramento-MG será efetuado por meio de boleto bancário, ou depósito em conta bancária ou PIX, a ser informados pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

  - – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a contratada dará ao SAAE de Sacramento-MG plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir, a qualquer título, tempo ou forma.

  - – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de preservação ao erário.

- - RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1 – DO SAAE DE SACRAMENTO/CONTRATANTE:

    - – Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência.

    - – Zelar pelo bom andamento do presente processo de compra, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do servidor que vier a ser designado Fiscal.

    - – Fiscalizar, receber e conferir os itens com base nos documentos que compõem o processo de aquisição, através do fiscal do contrato.

    - – Atestar os serviços recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura.

    - – Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo estabelecido, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada das Certidões comprobatórias da regularidade fiscal da empresa.

    - – Permitir o acesso do responsável da contratada e seus empregados, a fim de que possam executar os serviços, desde que previamente identificados.

    - – Relacionar-se com a contratada através dos Gestores e Fiscais indicados pelo SAAE de Sacramento-MG, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do objeto licitado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras.

    - – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte do SAAE de Sacramento-MG, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros ou irregularidades constatadas.

    - – Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela contratada.

    - – O SAAE de Sacramento-MG fiscalizará, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das obrigações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

    - – Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução da entrega, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total, fiel e correta do item.

    - – Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas para perfeita conclusão da contratação.

    - – Notificar a contratada sobre eventuais atrasos na entrega do item e/ou descumprimento de cláusulas previstas no Termo de Referência.

    - – Não receber os itens dissonantes das especificações contidas no Termo de Referência.

    - – Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

  - – DA CONTRATADA:

8.2.1 – Cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo  descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

    - – Entregar os serviços, nos prazos estabelecidos, devidamente conferidos e acompanhados da nota fiscal/fatura corretamente preenchida.

    - – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação.

    - – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos.

    - – Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na fase de compra.

    - – Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custos, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, e trabalhistas, alimentação, deslocamento, combustíveis e EPI’S para seus empregados, entre outras de quaisquer naturezas.

    - – Executar os serviços com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis.

    - – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo SAAE, atendendo prontamente a todas as possíveis reclamações.

    - – Comunicar imediatamente ao SAAE de Sacramento-MG qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondências.

    - – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pelo Município de Sacramento.

    - – Indenizar terceiros e/ou ao SAAE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada, adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

    - – Solicitar do SAAE de Sacramento-MG, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a conclusão dos serviços.

- - 	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA CONTRATADA

9.1 – O SAAE fará pesquisa de preço em pelo menos três fontes para estabelecer o preço médio na abertura do processo.

9.2 – Será aberto prazo para recebimento de novas propostas conforme legislação. As empresas que desejarem participar do processo licitatório, deverão enviar as propostas na forma e no prazo convencionados no processo.

9.3 – Findado o prazo para o recebimento das propostas, para a apuração do menor preço global será realizado o pregão online.

Informações mais detalhadas serão obtidas através do edital.

9.4 – Considerando o caráter do objeto, que podem ser medidos e selecionados por meio de critérios como preço, entende-se configurada a hipótese de julgamento por menor preço global.

- –  REQUISITOS DA PROPOSTA

10.1 – O empresa interessada deverá cotar os preços conforme planilha item 5, destacando valor do BDI separadamente e fazendo a totalização no final da planilha explicitando o valor global, em moeda nacional, algarismo e por extenso, devendo estar inclusas todas as despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o preço proposto e conter ainda:

10.2 - prazo de validade da proposta, não inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura deste procedimento de compra

10.3 - declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, inclusive realização nos locais indicados. A ausência desta declaração presume conhecimento e aceitação das condições pelo fornecedor.

10.4 - declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação neste processo, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências posteriores. A ausência desta declaração presume conhecimento e aceitação das condições pelo fornecedor.

10.5 - declaração expressa de que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na legislação pertinente. A ausência desta declaração presume conhecimento e aceitação das condições pelo fornecedor.

10.6 - conter os seguintes dados do fornecedor: razão social, endereço, telefone, CNPJ.

11 – ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

  - – O custo total da contratação é estimado.

11.2 – O preço não poderá ser ajustado.

- – DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

12.1 – Para a habilitação nas contratações exigir-se-á, com base na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 (artigo 68) e no Decreto Municipal 107 de 20/03/2023, os seguintes documentos

I - a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V - a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

VI – o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: declaração de que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

- – DAS SANÇÕES ADMISTRATIVAS

13.1 – A inexecução parcial ou total do objeto ou a prática dos atos indicados nesta cláusula, constatada a ação ou a omissão da contratada relativamente às obrigações contratuais, torna passível a aplicação das sanções previstas no Art. 155 e 156 da Lei nº 14133/2021, respectivos decretos regulamentadores e neste instrumento, bem como facultará ao SAAE exigir perdas e danos nos termos dos artigos 402 e 405 do Código Civil, observando o contraditório e a ampla defesa.

14 – DA PUBLICIDADE

14.1 – Deverá ser dado publicidade aos atos de acordo com a legislação pertinente.

15 – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

15.1 – É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

15.2 – É vedado a veiculação de qualquer publicidade acerca do objeto, salvo se houver prévia autorização por escrito

_______________________________________

Eng.º Marco Aurélio Martins Borges

CREA: 81.295/D

# ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA READEQUADA

# EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção de alambrados em diversos locais dentro e fora do perímetro urbano da cidade de Sacramento, nos quais o Serviço Autônomo de Água e Esgoto possui instalações de captação e distribuição de água, e também construção de alambrados e demais acessórios na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). As demais condições, especificações e localizações a serem executado os serviços estão contidas no projeto técnico elaborado pelo engenheiro responsável do SAAE, TR e ETP.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do(s) item(s) abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

# – IDENTIFICAÇÃO:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL:	INSC. MUNICIPAL:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX:

E-MAIL:

# NOME DO RESPONSÁVEL P/ ASSINATURA DE CONTRATO

NOME:

CARGO:

CPF:	RG:

PROFISSÃO:	ESTADO CIVIL:

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES PARA ASSINATURA DE CONTRATO: ( ) PROCURAÇÃO	(  ) CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA

# DADOS BANCÁRIOS

BANCO:

TITULAR:	AGÊNCIA:	Nº DA CONTA BANCÁRIA:

# – DO PREENCHIMENTO DOS VALORES:

| LOTE 1: SISTEMA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN. MED. | QTDE DO ITEM | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 40812-1 | Construção de Alambrado em vários locais com postes de concreto curvo, tela fio 12 galvanizada, malha de 3 polegadas, base em concreto H=40 CM, três fios de arame farpado topo. (Locais conforme descrito no Projeto) | Metros | 296,80 | R$ | R$ |
| 02 | 40969-1 | Fabricação e instalaçao de portão de 3,0M tubular de abrir conforme detalhes do projeto | Serviço | 07 | R$ | R$ |
| 03 | 40970-1 | Fabricação e instalaçao de portão de 1,0M tubular de abrir conforme detalhes do projeto | Serviço | 09 | R$ | R$ |
| 04 | 40971-1 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, com duas demãos | Serviço | 01 | R$ | R$ |
| 05 | 40972-1 | Pintura em esmalte sintético com duas demãos, cor azul del rey (tubos de ferro e portões) | Serviço | 01 | R$ | R$ |

| LOTE 02 – SISTEMA DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 40812-1 | Construção de Alambrado em vários locais com postes de concreto curvo, tela fio 12 galvanizada, malha de 3 polegadas, base em concreto H=40 CM, três fios de arame farpado topo. (Locais conforme descrito no Projeto) | Metros | 250 | R$ | R$ |
| 02 | 40971-1 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, com duas demãos | Serviço | 01 | R$ | R$ |

2 – CONDIÇÕES GERAIS:

  - – A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

  - – O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Edital, após a entrega e emissão de nota fiscal e aceitação do responsável pelo recebimento do objeto.

  - – Declaramos estarem incluídos nos preços propostos todos os impostos, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras despesas diretas e/ou indiretas, e quaisquer outros ônus, que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, os quais serão de responsabilidade única e exclusiva do emitente da proposta.

  - – Declaramos, ainda, em conformidade com o § 1º, do art. 63, da Lei Federal nº. 14.133/2021, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

CARIMBO CNPJ

Local e Data

Assinatura da Proponente

(Nome e Nº do RG e do CPF do Declarante)

# ANEXO III

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO

# EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

A (nome da empresa)	, CNPJ n. º	, com sede à

, neste ato representado pelo(s)	(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)		(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço (Logradouro, Número, Bairro, CEP e Município)), a quem confere(m) amplos poderes para junto O SAAE de Sacramento/MG(ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão n.º (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

de		2024. (Local)	(Data)

CARIMBO CNPJ

Representante Legal: 		                                                     Cargo:

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante

# ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

# EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

A	empresa	 	.,	CNPJ	Nº  	,   sediada   à   Rua	,   nº	,   Bairro	, cidade de	, Estado de	, inscrita no CEP nº	,   neste   ato   representada   pelo   sócio   administrador   e   representante   legal,   Sr. , portador do Documento de Identidade nº	, inscrito no CPF sob o nº		_, DECLARA, sob as penas da lei:

1. Declara que, sob as penalidades da lei, se enquadra como:

( ) MICROEMPRESA – ME ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Nos termos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006.

OU

( ) OUTRAS.

A empresa deverá marcar uma das opções acima.

2. Declara, que até a presente data:

a) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público;

b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos materiais, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na legislação em vigor,

e) Inexistem fatos impeditivos para a habilitação, e,

f) Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do Contrato.

3. Declara que está ciente e concorda com as condições contidas no Termo de Referência e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

4. Declara não possuir no quadro de empregados qualquer trabalhador menor de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto maiores de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Declara ainda que nenhum trabalhador menor de 18 (dezoito) anos exerce trabalho noturno, perigoso ou insalubre na empresa.

5. Declara que não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

6. Declara que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

7. Declara que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, cumulado com o artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021:

( ) Está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação.

OU

( ) Em função de possuir menos de 100 (cem) funcionários no quadro de empregados, não há obrigatoriedade de cumprimento de reserva de percentual de 2% a 5% das vagas de emprego para as pessoas portadoras de deficiência ou usuários reabilitados pela Previdência Social, de acordo com o disposto no art. 93, parágrafos 1º, 2º e 3º e suas alterações da Lei de Cotas nº. 8.213/1991, publicadas em 24 de julho de 1991.

A empresa deverá marcar uma das opções acima.

8. Declara que possui Compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica.

9. Declara que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

10. Declara que a empresa não possui sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos de membros da Comissão de Licitações, Agentes de Contratação, Pregoeiros (as) e da Equipe de Apoio, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, que tenham vínculos com o SAAE de Sacramento/MG, cumprindo integralmente o que dispõe a legislação vigente.

________ de _________________ 2025.

(Local) (Data)

CARIMB CNPJ

Representante Legal:

Cargo:

Assinatura do Declarante e o Carimbo do CNPJ da Licitante

# ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

# EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

MINUTA DE CONTRATO Nº _____/________.

Contratação de empresa especializada na construção de alambrados em diversos locais dentro e fora do perímetro urbano da cidade de Sacramento, nos quais o Serviço Autônomo de Água e Esgoto possui instalações de captação e distribuição de água, e também  construção de alambrados e demais acessórios na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), conforme projeto de engenharia, e demais condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência , QUE ENTRE SI FAZEM O SAAE DE SACRAMENTO/MG E A EMPRESA _____________________________.

Pelo presente instrumento:

o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sacramento/MG, Autarquia Municipal criada pela Lei nº 51 de 24/11/1967, com sede à Praça Cônego Hermógenes nº 95, Centro, na cidade de Sacramento/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 24.334.872/0001-54, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, representada neste ato por seu Superintendente Hermógenes Vicente Ribeiro, residente e domiciliado na Rua, Clemente Marzola, nº 449, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 522.933.786-91 e, doravante denominado CONTRATANTE, e, A Empresa ________(Contratada)______, estabelecida à Rua ______________________, cidade, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n° ______________, neste ato representada pelo ______(nome do representante da empresa)____________, brasileiro, __(estado civil)___, __(profissão)__, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º ____________, portador do RG n.° _________________, residente e domiciliado ____________, doravante denominada CONTRATADA, Entre as partes retro nomeadas e qualificadas, fica ajustado o presente termo de contrato, regido pela Lei Federal nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações, nos termos das seguintes cláusulas e condições: EDITAL Nº 007/2024 – PA/PL Nº 030/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LICITAÇÃO

A presente contratação decorreu mediante licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, instaurado sob o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025 .

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 – O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada na construção de alambrados em diversos locais dentro e fora do perímetro urbano da cidade de Sacramento, nos quais o Serviço Autônomo de Água e Esgoto possui instalações de captação e distribuição de água, e também  construção de alambrados e demais acessórios na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto). As demais condições, especificações e localizações a serem executado os serviços estão contidas no projeto técnico elaborado pelo engenheiro responsável do SAAE, TR e ETP.

2.2 – Abaixo, especificação, valor unitário e valor total dos itens:

| LOTE 1: SISTEMA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN. MED. | QTDE DO ITEM | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 40812-1 | Construção de Alambrado em vários locais com postes de concreto curvo, tela fio 12 galvanizada, malha de 3 polegadas, base em concreto H=40 CM, três fios de arame farpado topo. (Locais conforme descrito no Projeto) | Metros | 296,80 | R$ | R$ |
| 02 | 40969-1 | Fabricação e instalaçao de portão de 3,0M tubular de abrir conforme detalhes do projeto | Serviço | 07 | R$ | R$ |
| 03 | 40970-1 | Fabricação e instalaçao de portão de 1,0M tubular de abrir conforme detalhes do projeto | Serviço | 09 | R$ | R$ |
| 04 | 40971-1 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, com duas demãos | Serviço | 01 | R$ | R$ |
| 05 | 40972-1 | Pintura em esmalte sintético com duas demãos, cor azul del rey (tubos de ferro e portões) | Serviço | 01 | R$ | R$ |

| LOTE 02 – SISTEMA DE ESGOTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 40812-1 | Construção de Alambrado em vários locais com postes de concreto curvo, tela fio 12 galvanizada, malha de 3 polegadas, base em concreto H=40 CM, três fios de arame farpado topo. (Locais conforme descrito no Projeto) | Metros | 250 | R$ | R$ |
| 02 | 40971-1 | Pintura látex acrílica cor branco dos postes de alambrado, com duas demãos | Serviço | 01 | R$ | R$ |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 – O presente Contrato será válido por 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal após a publicação de seu extrato, podendo ser prorrogado, na conformidade da Lei.

3.2 – O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o artigo 124, inciso

II, alínea d’ da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.3 – A Contratada, ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do referido Contrato, nos termos do artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.4 – Em respeito ao princípio constitucional do equilíbrio econômico financeiro, este contrato poderá ser revisado e corrigido.

3.5 – A revisão terá lugar sempre que, comprovadamente, a empresa demonstrar a superveniência de circunstância extraordinária e imprevisível, ou previsível de efeitos incalculáveis, a comprometer o equilíbrio do contrato administrativo, para adequá-lo à realidade, mediante a recomposição dos interesses pactuados.

3.6 – Permanece a Autarquia vinculada a análise da solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, no lapso temporal de até 15 (quinze) dias, após protocolo do requerimento junto ao SAAE.

3.7 – Decorrido o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da proposta ou do referido orçamento, nos termos da Lei 10.192/2021, os preços poderão ser corrigidos, desde que haja solicitação expressa da Contratada, monetariamente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental.

3.8 – Após a assinatura do instrumento contratual pertinente, caso a licitante tenha dúvidas ou solicitações, deverá entrar em contato diretamente com a Divisão Técnica, através do e-mail <setec@saaesac.mg.gov.br>.

3.9 – Para solicitações referentes à reequilíbrio econômico-financeiro, as licitantes deverão contatar diretamente através do e-mail <saaesac@saaesac.mg.gov.br>.

CLÁUSULA QUARTA – FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

4.1 – A fiscalização do objeto e o recebimento dos serviços estão a cargo dos indicados abaixo, que detém expertise para promoverem o acompanhamento do objeto contratual junto aos fornecedores, os quais deverão observar as obrigações da presente função.

4.1.1 – GESTOR: Nairon Eurípedes Bonetti da Silva – Diretor de Abastecimento

4.1.2 – FISCAL: Marco Aurélio Martins Borges – Engº da Divisão Técnica

CLÁUSULA QUINTA – DA ESPECIFICAÇÃO, DA EXECUÇÃO DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

  - – As quantidades previstas no presente contrato consubstanciam a estimativa máxima de consumo para o período de validade do Contrato, reservando-se ao SAAE de Sacramento o direito de adquirir em cada item a quantia mínima de 75% e ainda de acrescentar 25% da quantia total, com a anuência da empresa vencedora.

  - – A fornecedora  detentora do melhor preço deverá prestar os serviços mantendo o padrão de qualidade praticado no merado, sujeitando-se à possível aplicação de penalidades quando não atender ao solicitado.

  - – Os serviços deverão ser prestados no Município de Sacramento – MG, dentro do perímetro urbano, e, ainda, na zona rural da cidade de Sacramento, conforme aponta o projeto de engenharia anexo a este Edital.

  - A fornecedora detentora do melhor preço deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e pessoal necessários a prestação dos serviços.

  - - A empresa vencedora deverá prestar o serviço se atentando aos seguintes detalhes:

- Utilizar tela galvanizada fio nº12 com malha de 3 polegadas, a mesma deve ser bem esticada e amarrada nos postes de concreto e nos três fios de arame liso esticados em toda extensão do alambrado, e concretada na sua base ao longo da viga de concreto.

- Os postes de concreto deverão ter seção mínima de 12,0cm x 10cm, sendo que a base dos mesmos dentro do furo escavado no chão natural deverá ser concretado.

- Na curva do poste deverá ser esticado Três linhas de arame farpado.

  - – O SAAE realizará medições, por meio de seu engenheiro responsável, para auferir os serviços que já foram prestados até dado o presente momento, e o resultado da medição ensejará a emissão da nota fiscal, nas quantidades auferidas no referido documento.

  - - A prestação dos serviços será vistoriada pelo Gestor e Fiscal do Contrato no tocante às especificações.

  - – A empresa vencedora terá 60 (sessenta) dias para finalizar todo o serviço. O prazo será contado a partir do envio da nota de empenho pelo funcionário responsável do SAAE.

  - A Contratada deverá apresentar cronograma de obra de acordo com o prazo total estabelecido de 60 (sessenta) dias.

  - A contratada deverá elaborar um relatório da obra, como um diário de obra, a cada 15 (quinze) dias, informando quais etapas foram trabalhadas, se houveram intercorrências, quais foram, os motivos que levaram a ocorrer, e ainda, se tais intercorrências gerarão mudanças no cronograma de execução apresentado, caso positivo, a contratada deverá refazer o cronograma de execução, o qual será aprovado pelo fiscal da obra.

  - – Os serviços serão recebidos:

5.11.1 – Provisoriamente, a cada etapata que for concluída para posterior verificação da conformidade com as exigências do objeto licitado.

5.11.2 – O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á em até 10 (dez) dias, contados da data da última medição realizada, se e quando tiver sido executado de acordo com as exigências e especificações do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos.

5.11.3 – Fazendo-se necessária a substituição ou alteração de qualquer possível irregularidade, a licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias para executá-la, contados da notificação por escrito ou por telefone, expedida pela Secretaria, para a adoção das medidas corretivas.

5.11.4 – Em todo caso, quando da emissão de notificação, serão interrompidos os prazos de recebimento e de pagamento até que a possível irregularidade seja sanada.

6 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 – A Autarquia, pelo setor competente, promoverá o devido alinhamento da pesquisa de preços, através das plataformas e modalidades dispostas no artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, estimando-se o valor da presente contratação, formalização de coleta, e anexos, que serão devidamente acostados ao procedimento licitatório.

6.2 – Os recursos a serem utilizados na contratação são de origem própria.

6.3 – DOTAÇÃO:

Despesa 16: Obras e Instalações – 03.001.17.512.0059.1060.4.4.90.51.00 – Construção das Unidades de Capitação, Tratamento e Reservação de Água.

Despesa 21: Obras e Instalações – 03.001.17.512.0059.1061.4.4.90.51.00 – Ampliação Reforma e Reaparelhamento no Sistema de Esgoto.

6.4 – Toda despesa para aquisição do objeto a ser licitado deverá ser empenhada de acordo com as dotações orçamentárias para o exercício de 2025 e as dotações posteriores, suplementadas –se necessário-, previamente informadas – Lei Orçamentária Anual nº. 2028, de 9 de dezembro de 2024, indicadas no Impacto Orçamentário elaborado pela Contabilidade.

6.6 - O pagamento será efetuado pelo SAAE de Sacramento-MG, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da nota fiscal.

6.7 – A emissão da nota fiscal só poderá ser feita após o fiscal do contrato efetuar a conferência da planilha de medições dos serviços executados, e do diário de obra, que devem ser entregues pela empresa a ser contratada diretamente ao fiscal, conforme especificado neste Edital. Esses documentos deverão conter as informações sobre os serviços já realizados na obra.

6.8 – O fiscal então emitirá um parecer favorável a emissão da nota, ou apontará as correções que deverão ser realizadas. Após, estarem de acordo, a nota fiscal será emitida conforme a descrição dos serviços já realizados e apresentados conforme item 6.7.

6.9 – O atraso no envio dos documentos solicitados no item 6.7, acarretará também no atraso da aprovação da nota fiscal, o que acarretará atraso no pagamento. Sendo de responsabilidade da empresa vencedora cumprir com todos os prazos estipulados neste Edital.

6.10 – O SAAE terá o prazo de 03 (três) dias para conferir as planilhas de medições, para elaborar o parecer e autorizar a emissão da nota fiscal.

6.11 – Permanece as licitantes cientificadas, que com o advento da Instrução Normativa nº 2145, de 26 de junho de 2023 (Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas que menciona pelo fornecimento de bens e serviços), mormente artigo

2º, caput, compete à Administração, efetuar a retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos realizados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, razão pela qual, faz-se indispensável a indicação pela licitante junto à nota fiscal, do valor correspondente ao imposto, devendo também observar o disposto no

Decreto Municipal nº. 256, de 03 de julho de 2023.

6.12 – A nota fiscal/fatura eletrônica deverá ser emitida pela Contratada em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

6.13 – O Gestor e o Fiscal do Contrato, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverão devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

6.14 – O pagamento devido pelo SAAE de Sacramento/MG será efetuado por meio de boleto bancário, depósito em conta bancária a ser informada pela Contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

6.15 – Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a Contratada dará ao SAAE de Sacramento/MG plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir, a qualquer título, tempo ou forma.

6.16 – Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou serão cobrados da Contratada.

6.17 – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de preservação ao erário.

7 – RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 – DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE E SAAE DE SACRAMENTO:

7.1.1 – Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência, do Edital e seus anexos.

7.1.2 – Zelar pelo bom andamento da presente contratação, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do servidor que vier a ser designado fiscal.

7.1.3 – Receber e conferir os serviços com base na solicitação e no processo de compras.

7.1.4 – Atestar os serviços recebidos, bem como sua nota fiscal/fatura.

7.1.5 – Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura, no prazo estabelecido, contados do recebimento da nota fiscal/fatura devidamente atestada e acompanhada das

Certidões comprobatórias da regularidade fiscal da empresa.

7.1.6 – Permitir o acesso do responsável da contratada a fim de que possam executar o serviço, desde que previamente identificados e portando crachás da empresa.

7.1.7 – Relacionar-se com a contratada através dos Gestores e Fiscais indicados pelo SAAE, os quais acompanharão e fiscalizarão a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as possíveis falhas detectadas, comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras.

7.1.8 – A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte do SAAE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive contra terceiros, por irregularidades constatadas.

7.1.9 – Prestar informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela contratada.

7.1.10 – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e o SAAE de Sacramento-MG fiscalizará como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das obrigações e condições estabelecidas no Termo de Referência, e Projeto de Execução, bem como, promoverá, mediante ofício, quaisquer substituições de materiais.

7.1.11 – Acompanhar, por intermédio da fiscalização, a execução da entrega, atestando os documentos da despesa, quando comprovada a execução total, fiel e correta dos materiais ou da parcela a que se referem.

7.1.12 – Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, das medidas a serem tomadas para perfeita execução do objeto contratado.

7.1.13 – Notificar a contratada sobre eventuais atrasos na entrega dos serviços e/ou descumprimento de cláusulas previstas no Termo de Referência/ Projeto de Execução.

7.1.14 – Não receber os serviços dissonantes das especificações contidas no Termo de

Referência/ Projeto de Execução.

7.1.15 – Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

7.2 – DA CONTRATADA:

7.2.1 – A contratada deverá fornecer todo material necessário à prestação adequada e completa dos serviços, nos termos do Termo de Referência, do Edital e seus anexos.

7.2.1.1 – Os serviços “in loco” deverão obedecer a todas as normas de segurança do trabalho e todos os equipamentos de proteção individual, que se fizerem necessários para os funcionários da empresa executante, deverão ser fornecidos pela mesma.

7.2.2 – Cumprir integralmente todas as condições e prazos estabelecidos, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

7.2.3 – Entregar o serviço contratado, nos prazos estabelecidos, devidamente conferidos e acompanhados da nota fiscal/fatura corretamente preenchida, segundo as quantidades e nos locais descritos na Requisição.

7.2.4 – Comunicar ao fiscal, no prazo de 10 (dez) dias que antecedam o prazo de vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento.

7.2.5 – Substituir e/ou corrigir, às suas expensas, em 5 (cinco) dias, a contar da recusa de recebimento, devolução, ou comunicação por escrito, os itens que apresentarem erros e/ou defeitos.

7.2.6 – Em todo o caso de refazer os serviços, responsabilizar-se pelo pagamento de fretes, carretos, seguros e tributos, se ocorrerem.

7.2.7 – Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da presente contratação, inclusive, acerca da garantia do produto, observado as normas legais, e regulamentos dos Órgãos fiscalizadores.

7.2.8 – Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os itens solicitados.

7.2.9 – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

7.2.10 – Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza, para a realização do serviço no

SAAE de Sacramento-MG, conforme endereço informado na Requisição.

7.2.11 – Fornecer os serviços com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis.

7.2.12 – Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Secretaria requisitante, atendendo prontamente a todas as possíveis reclamações.

7.2.13 – Comunicar imediatamente ao SAAE de Sacramento-MG, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados necessários para o recebimento de correspondências.

7.2.14 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independente da que será exercida pelo SAAE de Sacramento.

7.2.15 – Indenizar terceiros e/ou ao SAAE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

7.2.16 – Solicitar do SAAE de Sacramento-MG, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessários, que possam vir a comprometer a execução do objeto.

7.2.17 - A contratada permanece ciente, que deverá cumprir as obrigações quanto as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, através de declaração anexada no presente instrumento convocatório.

7.2.18 – A contratada deverá declarar, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.2.19 – A contratada deverá para fins de habilitação, apresentar Atestado de Capacidade Técnica que comprove a execução de projeto com características semelhantes ao objeto desta licitação, emitido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, em nome do proponente.

7.2.20 – A empresa deverá entregar, a cada 15 (quinze) dias, relatório, como um diário de obra, contendo todas as informações sobre o serviço prestado dentro deste período, conforme descrito em item acima, e manter o cronograma de obras atualizado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1 – Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pelo SAAE de Sacramento, resguardados os procedimentos legais pertinentes poderão acarretar nas seguintes sanções:

a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato, pela recusa em assiná-lo, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 156 §3º da Lei Federal nº 14.133/2021;

b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado do contrato, por dia de inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial, conforme artigo 162 da Lei Federal nº 14.133/2021.

c) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do contrato pela inadimplência após o prazo de 15 (quinze) dias, caracterizando a inexecução parcial do mesmo;

d) advertência.

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, inclusive a responsabilidade da Contratada por eventuais perdas e danos causados à Autarquia.

8.3 – A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do SAAE de Sacramento, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo SAAE de Sacramento-MG.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no SAAE de Sacramento, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

8.5 – As multas e, outras sanções aplicadas, só poderão se relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do ordenador de despesa, devidamente justificado.

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

8.7 – Em qualquer hipótese e aplicação de sanções, será assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – O presente contrato poderá ser rescindido, bem como ser cancelada, de pleno direito, a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência deste, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos no artigo 155 Lei Federal nº 14.133/2021, desde que motivado o ato e assegurado à Contratada o contraditório e a ampla defesa, inclusive, quando esta:

a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;

b) for envolvida em escândalo público e notório;

c) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pelo SAAE de Sacramento;

e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

9.2 – A nulidade do processo licitatório induz à do presente contrato, sem prejuízo do disposto no artigo 71 da Lei

Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DEZ – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO FORO

10.1 – Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações.

10.2 – Fica eleito o foro da Comarca de Sacramento, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual teor

e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo,

ao final, a respectiva leitura.

Sacramento-MG, ____, de ____________ de 2024.

__________________________________                                         __________________________________

Empresa                                                                Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Nome                                                                         Hermógenes Vicente Ribeiro

Cargo                                                                                      Superintendente

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

GESTORES E FISCAIS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

EDITAL Nº 003/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza mecanizada com hidrojateamento/sucção à vácuo através de caminhão com sistema combinado (hidrovácuo e autovácuo), para o período de 12 (doze) meses, conforme descrição do termo de referência.

Os servidores, relacionados abaixo, declaram ter ciência da indicação para compor a equipe de gestão e fiscalização contratual e conhecimento das atribuições inerentes à função para o qual foram indicados, bem como o cumprimento dos requisitos estabelecidos, devidamente citados, conforme dispõe o art. 9º e 10º do Decreto Municipal nº 103/2023.

- Gestor do Contrato:

Nome: Nairon Eurípedes Bonetti da Silva

Função: Diretor de Abastecimento

Atuação:

Seguir o edital quanto as regras relativas à gestão do Contrato;

Seguir o modelo de gestão previsto no Contrato;

Sugerir as providências cabíveis para o bom andamento e execução da Ata de Registro de Preços/Contrato;

Promover contato com o contratado, quando necessário, para resolver questões relativas ao Contrato, inclusive quanto à solicitação de documentos regulares e válidos;

Gerir as datas estabelecidas pela Administração em Edital e Contrato, tanto em relação à vigência, quanto em relação ao prazo de execução do objeto;

Verificar e sugerir, em consonância com a fiscalização, a necessidade de termos aditivos.

Fiscal do Contrato

Nome: Marco Aurélio Martins Borges

Função: Divisão Técnica

Atuação:

Seguir o Termo de Referência sobre como a execução do objeto deve ser acompanhada e fiscalizada;

Seguir o Projeto Básico quanto às normas de fiscalização do objeto a serem seguidas;

Seguir o Edital quanto às regras relativas à fiscalização;

Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;

Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;

Nos Contratos de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, deve fiscalizar a distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados pelo contratado, podendo a Administração responder solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado;

Receber o objeto do Contrato provisoriamente:

a) Obras e serviços: mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) Compras: com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais.

Sacramento-MG, 23, de maio  de 2025

Autoridade competente:

_______________________________________

Hermógenes Vicente Ribeiro

Superintendente

Indicação dos servidores pela autoridade competente:

_________________________________

Gestor

__________________________________
Fiscal