MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 4 SALAS DE AULAS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL NUCLEO – LONTRA/MG

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ (CREA MG 108.066/D)

DATA: 03 DE MARÇO DE 2026

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições técnicas, critérios de execução e normas de qualidade para a obra de Ampliação de 04 (quatro) salas de aula na Escola Municipal Nucleo, situada no município de Lontra/MG. O projeto visa expandir a infraestrutura educacional local, garantindo ambientes seguros, salubres e adequados ao processo de ensino-aprendizagem.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução deverá observar rigorosamente as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), bem como as Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes. Todos os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, novos e em conformidade com as especificações aqui detalhadas.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverá ser instalada a placa de obra em local de fácil visibilidade, com dimensões de 2,00 x 1,25m, em chapa galvanizada #26. A locação da obra será executada por meio de gabarito de tábuas corridas de madeira, nivelado e esquadrejado com precisão milimétrica.

4. TRABALHOS EM TERRA

As escavações para as fundações serão realizadas de forma manual. O fundo das valas deverá ser devidamente apiloado e receber uma camada de concreto magro de 5 cm de espessura. O reaterro deverá ser executado em camadas de 20 cm, devidamente compactadas.

5. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

As fundações serão em concreto armado fck 20 MPa. A estrutura superior (pilares, vigas e lajes) será em concreto armado fck 25 MPa. A laje de cobertura será do tipo pré-moldada unidirecional com enchimento em EPS (isopor).

6. ALVENARIAS E REVESTIMENTOS

As paredes serão em blocos cerâmicos furados de 14 cm, assentados com argamassa mista. O revestimento consistirá em chapisco e reboco com acabamento camurçado. As salas receberão régua de proteção em madeira (10 cm).

7. COBERTURA

Telhado em madeira de lei (Paraju ou similar) com telha cerâmica tipo Colonial. Instalação obrigatória de manta térmica isolante sob o engradamento.

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalações embutidas em eletrodutos de PVC. O quadro de distribuição deverá conter disjuntores, DPS e DR. Iluminação com luminárias LED tubulares.

9. ESQUADRIAS E VIDROS

Portas metálicas em chapa dobrada (80x210cm) e janelas basculantes em ferro. Vidros comuns transparentes de 4 mm.

10. PISOS

Piso cerâmico esmaltado de alta resistência (PEI IV), antiderrapante, assentado sobre contrapiso de 5 cm. Soleiras e peitoris em granito Cinza Andorinha.

11. PINTURA E LIMPEZA

Pintura acrílica premium sobre massa acrílica em paredes. Pintura esmalte em esquadrias. Limpeza geral final para entrega da obra.

Lontra/MG, 03 de Março de 2026

__________________________________________
Sérgio Renato Silva de Sá
Engenheiro Civil – CREA MG 108.066/D