‘

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM UBERLÂNDIA / MG

JUNHO/2026

Sumário

1.	OBJETIVO	4

2.	CAMPO DE APLICAÇÃO	4

3.	CONVENÇÕES	4

4.	GENERALIDADES	5

5.	GARANTIA DOS SERVIÇOS	11

6.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	11

6.1.	INFORMAÇÕES GERAIS	11

6.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12

6.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA	12

6.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12

6.2.3.	ART	12

6.3.	ANDAIMES- LOCAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM	13

6.4.	REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14

6.4.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO	14

6.4.2.	REMOÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS	14

6.4.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS	14

6.4.4.	REMOÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO	15

6.5.	RECUPERAÇÃO DE FACHADA	15

6.5.1.	APLICAÇÃO DE SELANTE E TARUGO DELIMITADOR	15

6.5.2.	CHAPISCO	15

6.5.3.	MASSA ÚNICA PARA REGULARIZAÇÃO	15

6.5.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO E REJUNTAMENTO	15

6.5.5.	REJUNTAMENTO	16

6.6.	PINTURA	17

6.6.2.	PINTURA ACRÍLICA EM TETO/MARQUISE	17

6.6.3.	PINTURA ACRÍLICA DE PISO/MARQUISE	17

6.6.4.	PINTURA ESMALTE	17

6.7.	LIMPEZA	18

6.7.1.	LIMPEZA DE FACHADA	18

6.7.2.	LIMPEZA DOS VIDROS	18

6.8.	ADMINISTRAÇÃO	18

6.8.1.	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	18

6.8.2.	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	18

6.9.	SERVIÇOS FINAIS	19

6.9.1.	LIMPEZA PERMANENTE- DIÁRIA	19

6.9.2.	LIMPEZA FINAL	19

# OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condições e diretrizes necessárias, contidas neste caderno de especificações e encargos, visando à execução de serviços de reparo e limpeza de fachada, a serem realizados em altura, na sede da Procuradoria da República em Uberlândia, Minas Gerais.

A leitura deste Caderno de Encargos é OBRIGATÓRIA, sob pena de não serem pagos os serviços que divergirem daquilo que está aqui especificado.

No caso de quaisquer dúvidas, estas deverão ser dirimidas com a Comissão Fiscalizadora antes da execução.

# CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento aplica-se no processo que visa à contratação dos serviços de limpeza e restauração da fachada, substituição de mastiques, juntas de movimentação/ dilatação, peças cerâmicas soltas, pintura e outros serviços necessários para manutenção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia-MG, conforme descrito neste documento.

# CONVENÇÕES

- Contratante: Procuradoria da República em Minas Gerais – PR/MG.

- Contratada: Empresa que, por meio de contrato, executará a obra.

- Fiscalização: Engenheiro civil ou arquiteto credenciado pela Contratante com objetivo de fiscalizar a execução da obra, ou comissão formalizada para este fim.

- Fabricante: Empresa fornecedora do material a ser empregado na obra.

- Projetos: Conjunto de documentos e desenhos, elaborados pela Divisão de Engenharia e Arquitetura – DEA, contendo as informações técnicas necessárias para a realização do empreendimento.

- Planilha de Quantitativo de Serviços: Planilha de relação e quantificação dos serviços a serem executados na obra.

- Equivalente Aprovado: Todos os materiais ou equipamentos citados na presente especificação técnica admitem substituição por outros equivalentes (mesma função e desempenho técnico), sob consulta e aprovação da Contratante.

A comprovação das características deverá, a critério da Contratante e sem onerá-la, basear-se em ensaios tecnológicos normatizados.

# GENERALIDADES

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos seguintes itens:

- Desenhos, especificações e demais documentos integrantes do Projeto;

- Normas pertinentes do Manual de Obras Públicas – Edificações / Práticas da SEAP.

- Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia, estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

- Dispositivos aplicáveis das legislações vigentes (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a materiais, segurança, proteção e demais aspectos das construções.

- Notas Técnicas emitidas pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura/SG/PGR.

- Normas de Segurança de Trabalho vigentes e aplicáveis a este caso.

- Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais e/ou de especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos.

Os serviços deverão ser executados de acordo com a presente especificação, sendo que qualquer solicitação de modificação deverá ser encaminhada, por escrito e fundamentada, à Contratante.

Todas as liberações necessárias junto ao CREA, CAU, concessionárias locais e órgãos fiscalizadores serão de responsabilidade da Contratada, bem como o pagamento de todas as despesas que se fizerem necessárias à completa execução dos serviços.

Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais ou posições a que o mesmo se destina.

Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos mesmos em relação aos desenhos e especificações, deverão ser corrigidas, antes do prosseguimento dos trabalhos.

Considerando que a empresa a ser contratada tem qualificação técnica e comprovada capacidade para a execução dos serviços objetos da presente especificação, de modo algum será aceita qualquer alegação, durante a execução do contrato, quanto a possíveis indefinições, omissões ou incorreções contidas no conjunto de elementos que constituem o presente projeto, como pretexto para cobrar materiais/equipamentos e/ou serviços ou alterar a composição de preços unitários.

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

Caberá à Contratada fornecer e controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, aparelhos, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço.

A administração da obra será exercida por engenheiro responsável técnico que, para o bom desempenho de suas funções, deverá contar com tantos funcionários quantos forem necessários ao bom andamento da administração.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em especial a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e, principalmente à NR 35  “TRABALHO EM ALTURA”.

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

A Contratante poderá suspender os serviços, caso verifique que os funcionários da Contratada não estejam fazendo uso dos Equipamentos de proteção coletivo ou individual.

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18, em especial um Técnico em Segurança do trabalho.

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio, ficando desde já claro que na ocorrência deste fato a 	Contratada deverá ser responsável exclusivamente pelo fato ocorrido, isentando assim, qualquer responsabilidade da Contratante.

Ficará a cargo da Contratada adquirir livro “Diário de Obra” para preenchimento em conjunto com a Fiscalização. O diário deve ficar disponível na obra para vistas pela Fiscalização, será destinado ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Será possível a utilização de livro eletrônico de diário de obras.

- Mão de obra / assistência técnica

Toda mão de obra deverá ser de melhor categoria, experiente, habilitada e especializada na execução de cada serviço.

A CONTRATADA tem ciência da obrigatoriedade, de que todos os funcionários envolvidos na execução do objeto, possuam certificados atualizados NR 35 com data de validade vigente.

Os trabalhadores que operarão nas cadeiras suspensas ou andaimes deverão ser habilitados e possuir treinamento com aptidão atestada em exame médico.

Antes do início de cada serviço deverá ser providenciada permanente proteção contra: choques, entupimentos, vazamentos, respingos de argamassa, tintas e adesivos, mudanças bruscas de temperatura, calor e frio, ação de raios solares diretos, incidência de chuvas, ventos fortes, umidade, imperícia de operadores e ocorrências nocivas de todos os tipos.

Deverão ser protegidos:

- Os serviços adjacentes já realizados ou em execução;

- Os serviços a serem realizados, de acordo com a respectiva especificação;

- Áreas, obras e edificações vizinhas;

- Veículos e transeuntes;

- Outros bens, móveis ou imóveis.

A Contratada deverá requerer dos fabricantes de materiais, bem como de montadores ou instaladores especializados, conforme se fizer necessário, a prestação de ininterrupta assistência técnica, durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados até a sua conclusão.

- Materiais

Todo material destinado às obras deverá ser obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior (com exceção dos previamente autorizados), embalagem lacrada, dentro do prazo de validade e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos:

- Especificação dos materiais e recomendações para aplicação/execução, contidas nesse caderno.

- Normas e/ou Especificações da ABNT ou de Entidades congêneres, inclusive estrangeiras.

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas amostras (ou protótipos) previamente aprovadas pela Contratante. Todos os materiais entregues na obra deverão estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e demais documentos necessários à sua aplicação e/ou utilização, como manuais, por exemplo.

A comprovação das características dos materiais deverá, a critério da Contratante e sem onerá-la, basear-se em ensaios tecnológicos normatizados.

Todos os materiais deverão ser mantidos afastados do contato direto com o solo, cortes de terreno ou paredes de alvenaria, mesmo quando fornecidos em embalagens.

Os locais de armazenamento deverão ser especialmente preparados e previamente designados e/ou aprovados pela Contratante, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumação. A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

Os produtos fornecidos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados (conforme a espécie, o tipo, a qualidade ou outro fator de diferenciação) por compartimentos ou distância suficientes para impedirem a ação da natureza e/ou erosão e a mistura entre eles.

Todos os locais de depósitos deverão ser abrigados contra raios solares diretos, chuvas e vento.

Deverá ser dedicado, por parte da Contratada, especial cuidado ao armazenamento de produtos voláteis ou facilmente inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, de fagulhas, brasas e chamas, bem como afastados das outras dependências da obra.

- Fornecimentos

A Contratada deverá fornecer a totalidade dos materiais, ferramentas, andaimes, equipamentos e mão de obra para a perfeita execução dos serviços especificados.

A Contratada deverá ainda fornecer todos os dispositivos e acessórios, materiais, ferramentas, ou complementares, eventualmente não mencionados em especificações e/ou não indicados em desenhos do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra.

As quantidades de fornecimento deverão ser suficientes para manter o andamento ininterrupto das obras, respeitar o cronograma aprovado pela Contratante e atender prontamente a reposição.

As aquisições de materiais e execução serviços deverão ser efetivados somente depois de aprovadas pela Contratante as respectivas amostras, protótipos, desenhos de fabricação, instalação ou montagem.

- Impugnação

A Contratada deverá impugnar o recebimento ou o emprego de todo o material que, no ato de sua entrega à obra ou durante a verificação que deverá preceder o seu emprego, apresentar defeitos, características discrepantes das especificações, amostras, protótipos, bem como de desenhos de fabricação, instalação ou montagem.

Deverão ser rejeitados todos os materiais ou lotes de materiais que por ocasião do recebimento não tenham sido aprovados em ensaios específicos.

Todo material impugnado deverá ser imediatamente removido do canteiro de obras; a reposição deverá ser igualmente imediata, e sem ônus à Contratante.

- Amostras de materiais

O fornecimento de amostras deverá obedecer aos requisitos de cada especificação em particular.

Antes da aquisição dos materiais e/ou do início da execução de qualquer serviço da obra (exceto serviços de movimentação de terra, fundações, estrutura, alvenaria, chapisco, emboço e reboco), a Contratada deverá fornecer à Contratante, para exame de aprovação, conforme o tipo de material ou serviço, o seguinte:

As amostras de materiais e os protótipos deverão ser preparados, executados e fabricados com os mesmos componentes, características e detalhes discriminados para os serviços quando concluídos (ver especificações, desenhos, lista de materiais e tabelas de acabamentos).

A Contratada deverá apresentar cada amostra à Contratante 02(duas) semanas antes do início da execução do respectivo serviço. Cabe à Contratante o direito de se manifestar em até 30 (trinta) dias após comunicação formal sobre a respectiva amostra.

A Contratada mandará executar e instalará em local escolhido pela Contratante e pela fiscalização, protótipos e amostras, conforme solicitação da Contratante.

Cada exemplar de amostra ou protótipo aprovado deverá ser autenticado pela Contratante e pela Contratada, e cuidadosamente conservado no canteiro de obras, até o término destas.

Os exemplares deverão ser utilizados para comparação com os materiais a empregar ou já empregados.

- Discrepância, prioridades e interpretações

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências contidas neste caderno.

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “como construído”.

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre as cotas do desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;

- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

- Em caso de divergência entre o quadro resumo de esquadrias e as localizações destas nos desenhos, prevalecerão sempre estas últimas;

- Em caso de divergência entre as especificações, projeto estrutural e projeto de instalações, deverá ser consultado o autor do projeto;

- Em caso de divergência no caderno de encargos e os desenhos dos projetos especializados, prevalecerão sempre o mais recente;

- Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e das especificações contidas neste caderno deverá ser consultada a Contratante e/ou os autores de projeto.

Qualquer dificuldade no cumprimento desta especificação por parte da Contratante ou dúvida decorrente de sua omissão, deverá ser discutida com a Contratante.

A Contratada deverá implementar ações planejadas e sistemáticas durante a execução dos serviços e obras garantindo que os produtos, fornecimentos ou serviços atendam os requisitos de qualidade estabelecidos no Caderno de Encargos;

Os procedimentos operacionais deverão abordar, no mínimo, as seguintes atividades a serem realizadas durante a execução dos serviços e obras:

- Análise do contrato, abrangendo o Caderno de Encargos e os demais documentos anexos;

- Controle de documentos, incluindo correspondência, atas de reuniões, e demais documentos pertinentes à execução do contrato;

- Registro e utilização dos elementos de projeto, inclusive de eventuais modificações posteriores;

- Controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e armazenamento de materiais e equipamentos;

- Ensaios de controle de materiais e serviços;

- Manter atualizado o cronograma físico-financeiro da obra.

- Medição e recebimento

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas pela Contratante.

A medição de serviços será realizada em duas parcelas mensais.

A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

# GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA se obriga a dar garantia dos serviços, pelo prazo de 5 anos, após a entrega definitiva da obra.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## INFORMAÇÕES GERAIS

Juntamente à especificação de materiais, deverão ser obedecidos os critérios básicos para execução dos serviços, conforme estabelecido nas Generalidades deste descritivo técnico, cumpridas todas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, além das orientações do fabricante.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas de segurança e medicina do trabalho, especialmente à NR-35, com suas alterações/atualizações, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.

Será obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) por todos os funcionários, sendo de obrigação da CONTRATADA fornecê-los em conformidade com o especificado na Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego NR-6.

A instalação de cadeiras suspensas, balancins, andaimes fachadeiros ou equivalentes, todos aprovados pelas Normas e Resoluções de Segurança, deverão ser devidamente ancorados, seguindo rigorosamente todas as normas de segurança do trabalho.

Todos os dispositivos de suspensão deverão seguir, no mínimo, os critérios de segurança e conforto estabelecidos na Norma Regulamentadora NR-18.

Todos os dispositivos de segurança, como os balancins individuais, cordas, EPI's deverão ser diariamente verificados pelo responsável pelos serviços e usuários, antes de iniciados os trabalhos. Não será permitido o uso de cadeira improvisada, de fabricação artesanal e sem a identificação na sua estrutura, em caracteres bem visíveis, da razão social e número do CNPJ do fabricante.

Os trabalhadores que operarão nas cadeiras suspensas ou andaimes deverão ser habilitados, possuindo treinamento com aptidão atestada em exame médico, e utilizando cinturão de segurança ligado a cabo-guia com trava-quedas. O sistema de fixação da cadeira suspensa deverá ser independente do cabo-guia do trava-quedas.

Em dias chuvosos, ou com vento, não será permitida a execução dos serviços.

Os locais abaixo dos trabalhos nas fachadas deverão ser isolados de forma a proteger a todos dos riscos decorrentes de queda de materiais.

Todos os equipamentos e ferramentas para execução dos serviços (balancins, andaimes e outros), bem como todos os materiais para manutenção, instalação, reposição ou recomposição, deverão ser fornecidos pela Contratada. Todos os serviços deverão ser executados com pessoal técnico especializado.

A CONTRATADA não deverá utilizar produtos, nem métodos de lavagem que danifiquem o revestimento das fachadas.

A CONTRATADA deverá possuir a ART de montagem dos balancins e/ou andaimes, admitindo-se o fornecimento do locador e a ART das ancoragens utilizadas e dos serviços relacionados a trabalho em altura.

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA

A Contratada obriga-se a mandar confeccionar, e conservar na obra, a respectiva placa conforme exigida pela Legislação e medindo aproximadamente 1,60x1,00 m, atendendo as orientações da Contratada.

### MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A mobilização e desmobilização, visa a remunerar o deslocamento da empresa, somado a seus equipamentos, ao local de trabalho. Devem ser executadas de forma a evitar danos a terceiros, à estrutura local, aos materiais e equipamentos presentes e dar segurança aos operários e transeuntes.

Estão incorporados no serviço a retirada dos bens da CONTRATADA, no final da obra.

### ART

A Contratada deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços a ART(Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente e execução da obra, do Engenheiro Civil e do Engenheiro de Segurança do Trabalho responsáveis pela execução e acompanhamento dos serviços.

Antes da realização de qualquer trabalho em altura, a ART dos engenheiros deverá ser entregue à PRMG.

## ANDAIMES- LOCAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM

O serviço em altura somente deverá ser iniciado após avaliação prévia do local de trabalho, de forma que se possam verificar as possíveis condições de riscos e planejar com antecedência as medidas de segurança necessárias para a proteção dos trabalhadores.

De acordo com a NR 35, Portaria nº 3214/78 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, no planejamento do trabalho em altura deve ser adotado medidas de proteção, seguindo-se a seguinte hierarquia:

1) medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução;

2) medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma;

3) medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado.

Os andaimes tipo torre devem ser apoiados sobre base sólida e nivelada, capazes de suportar as os esforços solicitantes e as cargas transmitidas. Deve haver travamento na superfície de trabalho de modo a não permitir seu deslocamento ou desencaixe. A fixação deve ser feita por meio de amarração e estroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeito. As torres de andaime não podem exceder quatro vezes a menor dimensão da base de apoio, quando não estaiadas.

Os andaimes suspensos devem possuir sistema de fixação e sustentação e as estruturas de apoio devem suportar, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Devem ter garantia de estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim. Devem possuir, no mínimo, quatro pontos de sustentação independentes, além de dispor de ponto de ancoragem do Sistema de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ) independente do ponto de ancoragem do andaime.

Os andaimes e cadeiras suspensas devem atender às características de segurança especificadas nas normas brasileiras NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (e suas portarias complementares como a portaria n. 30/2001), ABNT 6494/1990 - SEGURANÇA NOS ANDAIMES, NBR-7678/1993 - SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE OBRAS EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, especialmente no que se refere às cargas admissíveis e quantidade de apoios e/ou fixações

A montagem, utilização e manutenção dos andaimes devem seguir todas as recomendações da NR-18, principalmente NR-35 e ABNT NBR 6494.

A eficácia dos apoios nas estruturas do edifício deve ser objeto de inspeção frequente

A montagem, operação, manutenção, desmontagem e as inspeções periódicas dos andaimes devem ser feitas por trabalhador qualificado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado obedecendo, quando de fábrica, as especificações técnicas do fabricante. As partes integrantes dos andaimes e cadeiras suspensas devem ser inspecionadas antes da montagem. Essa tarefa deve ser feita por pessoa expressamente designada pelo responsável da obra.

O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na medida do possível, a fim de ser evitado qualquer acidente. Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos de segurança necessários.

Os andaimes devem ser acompanhados de outros dispositivos de segurança, tais como, telas de nylon, apara lixos, etc.

Para prevenção de riscos e protegendo a área em volta dos andaimes deverá ser instalada tela de proteção de fachada confeccionada em polietileno, com proteção UV e gramatura de 50g/m2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes provenientes da utilização dos andaimes, devendo, portanto, tomar as medidas que julgar conveniente para que isto não se verifique.

Fica a critério da CONTRATADA a escolha do tipo de andaime necessário para a execução dos serviços.

Estão inclusos os serviços de montagem, desmontagem e locação dos andaimes necessários.

## REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

### CARGA, MANOBRA E DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO

Todo material produto da demolição deverá ser depositado diretamente em caçambas metálicas providenciadas pela CONTRATADA de modo a gerir adequadamente os entulhos gerados.

A carga de entulho para as caçambas externas deverá ser ajustada com a Administração, de forma a estabelecer os horários e procedimentos, não comprometendo assim o funcionamento do Órgão, além de verificar possíveis restrições de local e horário do Município de Uberlândia.

### REMOÇÕES DE PEÇAS CERÂMICAS

Deverá ser realizada a remoção de todos os trechos de revestimento cerâmico que apresentem defeitos ou pouca aderência ao substrato.

A remoção deverá ser feita com cuidado, de modo a não danificar as áreas adjacentes.

Será obrigatório o registro fotográfico detalhando o antes, o durante e o após a execução dos serviços, documentando as áreas removidas.

### DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS

A argamassa existente nas áreas onde as peças cerâmicas foram removidas deverá ser totalmente retirada, de forma a garantir o preparo adequado para a execução do novo revestimento.

A argamassa ao redor das juntas de dilatação da marquise de concreto deverá ser removida com cuidado, de modo a não comprometer a integridade das juntas e permitir a aplicação do material adequado para o preenchimento dessas juntas.

A remoção deverá ser feita de maneira a não prejudicar as condições de funcionalidade e resistência da alvenaria ou outras estruturas existentes.

### REMOÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO

A remoção de juntas de dilatação e movimentação deverá ser executada de forma cuidadosa, abrangendo todas as juntas existentes na fachada e na marquise.

Remoção das juntas de dilatação e movimentação, incluindo as juntas de mastique e tarucel, ao longo de toda a fachada, tanto na parte horizontal quanto vertical, conforme os pontos indicados no projeto. O processo de remoção deverá ser feito com ferramentas adequadas, evitando danos à estrutura da fachada e garantindo a limpeza completa dos locais de aplicação das juntas.
	Remoção das juntas de dilatação existentes nas laterais da marquise de concreto da fachada. A remoção dessas juntas deverá ser feita com atenção especial para não comprometer a integridade do concreto da marquise e garantir o preparo adequado para a instalação das novas juntas.

## RECUPERAÇÃO DE FACHADA

### APLICAÇÃO DE SELANTE E TARUGO DELIMITADOR

Aplicação de selante (mastique) elástomérico monocomponente à base de poliuretano em juntas de dilatação e movimentação, incluindo fornecimento e colocação de tarugo delimitador de profundidade em espuma de polietileno de baixa densidade (Ø 10 mm, cinza).

O serviço será executado nos locais onde houve remoção das juntas existentes, garantindo limpeza, estanqueidade e acabamento uniforme.

### CHAPISCO

Argamassa de traço 1:3, cimento Portland e areia grossa, a ser aplicada nas superfícies que foram removidas os revestimentos, e ou necessitam de reparos.

Deve-se fazer aplicação prévia de chapisco, quando a superfície a revestir tiver pouca aderência parcial ou totalmente ou quando a base não apresentar rugosidade superficial.

### MASSA ÚNICA PARA REGULARIZAÇÃO

Execução de argamassa mista de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8 em volume, conforme as exigências da ABNT NBR 13749.

A argamassa deverá ser recomposta e regularizada nos locais onde foi removida para o assentamento dos novos elementos cerâmicos, ou nos trechos da marquise de concreto onde houver a remoção ou necessidade de regularização por desgaste ou deterioração.

### REVESTIMENTO CERÂMICO E REJUNTAMENTO

Revestimento cerâmico 5 x 5 cm, na cor gelo, referência Camburi SG8450, na cor Grafite, referência M4336,ou na cor Anil, referência B2139 ambas da marca Atlas, conforme cores existentes no prédio.

A argamassa de assentamento deverá ser do tipo AC-III, referência comercial “Quartzolit”, ou equivalentes técnicos.

A argamassa de rejuntamento deverá ser rejunte cimentício “Quartzolit”, ou equivalentes técnicos.

O assentamento das placas cerâmicas só deve ocorrer após um período mínimo de cura da base de 7 dias sobre emboço e 14 dias sobre as demais bases.As placas cerâmicas devem estar isentas de pó, ou partículas soltas, notadamente no tardoz e assentadas a seco sobre a argamassa colante estendida sobre a superfície da base.

As placas cerâmicas destinadas ao arremate da parede devem ser cortadas usando ferramentas com ponta de vídia ou diamante.

A argamassa colante deve ser preparada e aplicada com desempenadeiras de aço denteadas, conforme especificado na NBR 13755. Deve ser aplicada sobre a superfície limpa, isenta de pó, óleos, tintas, etc., alinhada em todas as direções, de forma que tenha em toda sua extensão um mesmo plano. É vedado o aproveitamento de sobra de pasta de argamassa colante de um período a outro de trabalho, ou de um dia para outro.

Para verificar a aderência, devem-se remover aleatoriamente algumas placas cerâmicas imediatamente após o seu assentamento, observando-se seu tardoz, o qual deve apresentar-se totalmente impregnado de pasta de argamassa colante, além de verificar, por meio de percussão com instrumento não contundente, se existe alguma placa apresenta som cavo, a qual deve ser removida e imediatamente reassentada.

O rejuntamento das placas deverá iniciar no mínimo 3 dias após o assentamento. Antes, as juntas deverão ser limpas com broxa e umedecidas para garantir perfeita penetração do rejunte. O rejunte cimentício deve ser aplicado em excesso, com desempenadeira ou rodo de borracha, em movimentos diagonais às juntas, preenchendo completamente os espaços. A borracha deve ser macia para não riscar o esmalte, mas firme para forçar a argamassa para dentro da junta.

Remover o excesso de rejunte com estopa umedecida assim que iniciar o endurecimento, evitando aderência à superfície da cerâmica.

O tratamento de fissuras, trincas, falhas nos rejuntes deverá ser realizado, inclusive nos locais onde não houver remoção das placas cerâmicas, mas que apresentem necessidade de reparo, garantindo continuidade do padrão, estanqueidade e acabamento uniforme em toda a fachada.

### REJUNTAMENTO

Nos trechos da fachada onde forem constatados desgaste, fissuração, pulverulência, destacamento, perda de material, infiltrações ou quaisquer patologias decorrentes da ação do tempo e da exposição às intempéries, deverá ser executado o refazimento do rejuntamento das placas cerâmicas, de forma a restabelecer a estanqueidade, a durabilidade e o padrão estético do revestimento.

O rejunte existente deteriorado deverá ser removido integralmente, tomando-se o cuidado de não danificar as placas cerâmicas adjacentes.

O novo rejuntamento deverá ser executado com rejunte cimentício flexível para fachadas, de elevada resistência às intempéries, raios UV e movimentações térmicas, referência comercial “Quartzolit”, ou equivalente técnico aprovado pela fiscalização. A cor do rejunte deverá ser compatível com o padrão existente na edificação, mediante aprovação prévia.

Após o início da pega do material, os excessos deverão ser removidos com esponja ou pano levemente umedecido, sem retirar material das juntas e sem provocar manchas na superfície cerâmica. A limpeza final deverá garantir acabamento uniforme, sem resíduos aderidos ao revestimento.

## PINTURA

Antes da pintura, será realizada a proteção com fita crepe nas áreas que não deverão ser pintadas, garantindo precisão e limpeza no serviço.

    - LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

O processo envolverá a utilização de lixas apropriadas, promovendo a remoção de manchas, imperfeições e irregularidades.

Após o lixamento, as superfícies serão limpas para eliminar qualquer resíduo, garantindo aderência da nova pintura e assegurando um acabamento de qualidade.

### PINTURA ACRÍLICA EM TETO/MARQUISE

Serão aplicadas duas demãos de pintura acrílica premium (Suvinil, Sherwin Williams, Coral, ou equivalente), necessárias para um perfeito acabamento, respeitando o tempo de secagem entre as demãos,nos tetos das marquises de concreto e no teto da fachada da Rua São Paulo, conforme indicados no projeto, na cor branco gelo.

### PINTURA ACRÍLICA DE PISO/MARQUISE

Execução de pintura acrílica premium (Suvinil, Sherwin Williams, Coral, ou equivalente) em duas demãos, respeitando o tempo de secagem entre as demãos, nos locais informados no projeto na cor concreto.

Antes da pintura, será realizada a proteção com fita crepe nas áreas que não deverão ser pintadas, garantindo precisão e limpeza no serviço.

### PINTURA ESMALTE

Execução de pintura esmalte, em duas demãos, respeitando o tempo de secagem entre as demãos, no letreiro indicado em projeto. Deverá manter as cores conforme existente.

## LIMPEZA

### LIMPEZA DE FACHADA

Deverá ser realizada a limpeza, das paredes da guarita, do abrigo dos transformadores e do gerador, além das fachadas (frontal, laterais e fundos), incluindo a torre do reservatório de água, com hidrojateamento e esfregação de produtos com pH adequado ao tipo de superfície, de forma a remover por completo resíduos de poluição, fungos e outros contaminantes.

### LIMPEZA DOS VIDROS

Será realizada a limpeza dos vidros da pele de vidro internamente, assim como dos guarda-corpos de vidro existentes na frente da recepção. O serviço incluirá a limpeza completa das superfícies internas.

Deverão ser utilizados produtos específicos para limpeza de vidros, não agressivos ao material. O acesso às superfícies será feito por meios seguros, respeitando todas as normas de segurança aplicáveis para trabalho em altura e manipulação de equipamentos.

## ADMINISTRAÇÃO

A Administração Local será proporcional ao volume de serviços executados naquele período, conforme planilha.

### ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR

A CONTRATADA deverá manter engenheiro civil para acompanhar a execução dos serviços, orientando e verificando a conformidade dos serviços executados às especificações técnicas deste serviço e sua qualidade.

Caberá a este profissional o recolhimento de ART/RRT, o preenchimento do Diário de Obras e as comunicações com a fiscalização.

Além disso, o engenheiro deverá ter presença mínima na obra de 1 (uma) hora diária, para acompanhar a execução dos serviços, distribuindo afazeres aos operários e conferindo diariamente a realização das atividades e sua qualidade.

### ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Um engenheiro de segurança do trabalho deverá acompanhar sempre que a situação exigir, a execução de serviços, principalmente os em altura, montagem de andaimes e balancins, e demais equipamentos necessários para segurança, para que se reduza ao máximo o risco de acidentes durante a execução dos serviços, atendendo às exigências da legislação vigente, com custo e responsabilidade total e integral pela empresa CONTRATADA.

O profissional deverá ter presença mínima na obra de 1 (uma) hora diária, e ser consultado sempre que a situação o exigir, para que se reduza ao máximo o risco de acidentes durante a execução dos serviços, atendendo às exigências da legislação vigente, com custo e responsabilidade total e integral pela empresa CONTRATADA

Caberá a CONTRATADA toda e qualquer responsabilidade sobre seus funcionários, estado de equipamentos de proteção individual e coletiva e seu correto dimensionamento e uso.

## SERVIÇOS FINAIS

### LIMPEZA PERMANENTE- DIÁRIA

Ao final de cada dia será realizada a limpeza geral da área de serviço de modo a evitar o acúmulo de entulhos e materiais que possam prejudicar o bom andamento dos serviços e funcionamento do Órgão.

Os entulhos deverão ser acondicionados em recipientes apropriados que serão removidos da área de serviço assim que estiverem cheios, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

### LIMPEZA FINAL

Ao final da obra será realizada a limpeza final da área de serviço de modo a remover resíduos, entulhos, materiais e equipamentos referentes à obra.

Deverão ser devidamente removidos da área de serviço todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.