ANEXO II-1

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Processo Administrativo nº 001535/2024.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. A aquisição dos equipamentos hospitalares faz-se necessário visando melhorias ao Hospital São Gabriel desta municipalidade através da Secretária Municipal de Saúde.

5.4. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

ALMOXARIFADO - Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Neste procedimento será realizado por meio de processo licitatório para registro de preços, sendo sagrada vencedora o fornecedor apresentar o menor preço, que poderá ser utilizado o critério de menor preço por item.

7.2. A contratação deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações e demais legislações correlatas.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADA

8.1. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir;

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | MARCA (SE APLICÁVEL) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CAMA HOSPITALAR FAWLER/SEMI FAWLER MOTORIZADA COM GRADE INJETADA: Com acabamento em aço em pintura epóxi eletrostática a pó. Suas quatro grades injetadas em ABS proporcionam segurança sem igual. Com sistema motorizado de alta performance, essa cama garante posições personalizadas para o conforto do paciente. Com movimentos programáveis de Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação e Descida do Leito. Elevação elétrica do leito, permitindo ajustes precisos e suaves para os cuidadores, evitando lesões por esforço repetitivo. Com quatro rodízios, dois com freios diagonais, garantindo estabilidade e mobilidade precisa. Suas grades injetadas em ABS, com trava de segurança, proporcionam proteção confiável. Com capacidade mínima. de peso impressionante de 160kg Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço. Quatros grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, semi-Fowler, sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado e de tecnologia alemã atuando em 110 / 220 volts(bivolt). Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuí acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal. |  | UND | 20 |
| 02 | Bomba de Infusão de equipo universal com sistema peristáltico linear, de fácil manuseio para várias necessidades clínicas. O Equipamento deverá ser leve, com peso inferior a 1,8Kg e dotado de um sistema de baterias com autonomia de, pelo menos, 4 horas a 25 ml/h. Deve possuir tela de LCD de, pelo menos, 3 polegadas, que apresente guias rápidos com instruções na tela de informações úteis para ajudar a evitar a operação inadequada, indicando ao usuário a provável causa do alarme. Deverá possuir ajustes que permitam usar o modo volume x tempo, volume x vazão, modo peso corporal e modo sequencial. Deve possuir Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h com Incremento: 0,1 ml/h. Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) e tempo predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. KVO: 0,1 a 5,0 ml/h de forma ajustável. Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h com modo automático e manual. Detecção da oclusão com pelo menos 4 níveis selecionáveis e Detecção de ar com pelo menos 6 níves ajustáveis. Deverá possuir Biblioteca de medicamentos com no mínimo 40 medicamentos com registro de históricos de, pelo menos 1.400 registros. Coleta de volume: Total de 24 h, total atual e por período. Deverá possuir alarmes sonoros e visuais de: Porta aberta; Erro do sistema; Sem equipos, bateria fraca; tempo quase no fim (Pré-alarme); sem alimentação elétrica e parâmetro não confirmado. Deverá possuir memória para armazenar, pelo menos, 5 marcas de equipos diferentes, previamente calibrados na bomba. Saída RS 232 e alimentação elétrica 100 a 240V com comutação automática. Indice de proteção pelo menos IP33 no mínimo. |  | UND | 10 |
| 03 | MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: com 5 niveis de elevação de troco, maca 04 pés acoplados, grade de proteção na lateral da maca. Estrutura dos pés: aço tubular 1.1/4 p 1.5; Estrutura do estofado:MDF 15mm; Medida montada aproximada: 180cm x 60cm x 80cm (CxLxA). DENSIDADE: D-28 REVESTIMENTO: corino cipatex, na cor preto. CAPACIDADE: mínima estática: 250kg |  | UND | 20 |

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. As pesquisas de preços foram realizadas conforme preços obtidos no BANCO DE PREÇOS.

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução a ser adotada consiste na aquisição de equipamentos para ampliar e reforçar os atendimentos e procedimentos realizados pelo Hospital São Gabriel desta municipalidade.

10.2. As especificações dos produtos que estão contidas neste Estudo Técnico Preliminar, conforme solicitação de compras em anexo, estão de acordo com os padrões existentes no mercado.

10.3 A aquisição deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

11.1 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 1.538.391,00 (um milhão quinhentos e trinta e oito mil trezentos e noventa e um reais) constante da planilha na planilha que se segue.

11.2 Planilha Estimativa da Contratação.

| Item | Descrição | Quant | Preço unitário estimado | Preço total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CAMA HOSPITALAR FAWLER/SEMI FAWLER MOTORIZADA COM GRADE INJETADA: Com acabamento em aço em pintura epóxi eletrostática a pó. Suas quatro grades injetadas em ABS proporcionam segurança sem igual. Com sistema motorizado de alta performance, essa cama garante posições personalizadas para o conforto do paciente. Com movimentos programáveis de Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação e Descida do Leito. Elevação elétrica do leito, permitindo ajustes precisos e suaves para os cuidadores, evitando lesões por esforço repetitivo. Com quatro rodízios, dois com freios diagonais, garantindo estabilidade e mobilidade precisa. Suas grades injetadas em ABS, com trava de segurança, proporcionam proteção confiável. Com capacidade mínima. de peso impressionante de 160kg Cama Fowler Cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de aço perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço. Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Movimentos Fowler, semi-Fowler, sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco e Elevação de Leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado e de tecnologia alemã atuando em 110 / 220 volts(bivolt). Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuí acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal. | 20 | R$ 13.971,75 | R$ 279.435,00 |
| 02 | Bomba de Infusão de equipo universal com sistema peristáltico linear, de fácil manuseio para várias necessidades clínicas. O Equipamento deverá ser leve, com peso inferior a 1,8Kg e dotado de um sistema de baterias com autonomia de, pelo menos, 4 horas a 25 ml/h. Deve possuir tela de LCD de, pelo menos, 3 polegadas, que apresente guias rápidos com instruções na tela de informações úteis para ajudar a evitar a operação inadequada, indicando ao usuário a provável causa do alarme. Deverá possuir ajustes que permitam usar o modo volume x tempo, volume x vazão, modo peso corporal e modo sequencial. Deve possuir Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h com Incremento: 0,1 ml/h. Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) e tempo predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável. KVO: 0,1 a 5,0 ml/h de forma ajustável. Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h com modo automático e manual. Detecção da oclusão com pelo menos 4 níveis selecionáveis e Detecção de ar com pelo menos 6 níveis ajustáveis. Deverá possuir Biblioteca de medicamentos com no mínimo 40 medicamentos com registro de históricos de, pelo menos 1.400 registros. Coleta de volume: Total de 24 h, total atual e por período. Deverá possuir alarmes sonoros e visuais de: Porta aberta; Erro do sistema; Sem equipos, bateria fraca; tempo quase no fim (Pré-alarme); sem alimentação elétrica e parâmetro não confirmado. Deverá possuir memória para armazenar, pelo menos, 5 marcas de equipos diferentes, previamente calibrados na bomba. Saída RS 232 e alimentação elétrica 100 a 240V com comutação automática. Índice de proteção pelo menos IP33 no mínimo. | 10 | R$122.111,00 | 1.221.110,00 |
| 03 | MACA HOSPITALAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES: com 5 níveis de elevação de troco, maca 04 pés acoplados, grade de proteção na lateral da maca. Estrutura dos pés: aço tubular 1.1/4 p 1.5; Estrutura do estofado: MDF 15mm; Medida montada aproximada: 180cm x 60cm x 80cm (CxLxA). DENSIDADE: D-28 REVESTIMENTO: corino cipatex, na cor preto. CAPACIDADE: mínima estática: 250kg | 20 | R$ 1.892,25 | R$ 37.845,00 |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ 1.538.391,00 |

12. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

12.1. O objeto da contratação será composto por 3 itens, de preço total estimado orçado pela Secretaria Municipal de Saúde no valor R$ 1.538.391,00 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e um reais). Para fins de classificação, será considerado o menor preço unitário. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade da entrega do produto, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção da proposta mais vantajosa.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

13.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

14. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

14.1 Os resultados pretendidos com a contratação têm como pilar a melhor guarda e proteção do patrimônio público municipal.

15. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

15.1. A Administração Pública contará com o Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde responsável por acompanhar a entrega dos produtos, recebimento e conferência das especificações contidas no processo de aquisição.

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se verifica impactos ambientais da contratação.

17. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE

17.3. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

18. JUSTIFICATIVAS DA VIABILIDADE

Considerando a necessidade em manter os atendimentos e procedimentos no Hospital São Gabriel decidiu-se pela aquisição dos equipamentos.

São Gabriel da Palha, 29 de fevereiro de 2024.

19. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: AGNES NOGUEIRA COUTO | Autorizado por: MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA |
| --- | --- |