## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### I - OBJETO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas visando a execução dos serviços de construção de um muro de contenção em concreto armado na encosta do Morro da Boa Vista, Município de Arraial do Cabo, RJ.

Trata-se de todos os serviços contidos nesta Especificação e na Planilha Orçamentária com prazo total estimado de 90 (noventa) dias corridos, assim resumidos:

- desmonte de blocos de pedra;

- implantação de sistema de drenagem; e

- construção de muro de contenção em concreto armado.

### II – SERVIÇOS

### SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, exclusive
compactação.

Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e queima dos resíduos.

Suavização e reconformação manual de taludes, com pequeno desmatamento e altura média de 0,50m.

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

### CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura.

Aluguel de container (módulo metálico içável) para escritório, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas, exclusive transporte (vide item 04.005.0300) e carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento
sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da
pavimentação do logradouro público.

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa
tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

### MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou
piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou
rocha decomposta), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

Escavação manual de vala/cava em pedra solta do tamanho médio de pedra de mão ou argila rija, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

Desmonte manual em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta)
Valem a fórmula e as observações do item 03.001.0065.

Escavação em material de 2ª categoria (moledo ou rocha decomposta), com
equipamento a ar comprimido, sem utilização de explosivos, em taludes,
vala/cava, até 1,50m de profundidade, inclusive empilhamento do material para
remoção.

Aterro com material de 1ª categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm de material apiloado, proveniente de jazida distante até 1km, inclusive escavação, carga, transporte em caminhão basculante, descarga, espalhamento e irrigação manuais.

### TRANSPORTES

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e
descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhão equipado com guindauto de 3,5t.

Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, terra, escombros, etc), compreendendo tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, de 8t e do equipamento dumper de 18HP e 1000, empregando 2 serventes na carga.

Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006.

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de
capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por
unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição manual de alvenaria de pedra seca, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais.

Mão de obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais.

### GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 600mm,
inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de (0,90 x 1,20 x 1,50)m, para águas pluviais, utilizando caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de espessura, de (0,30 x 0,90 x 0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10Mpa, com quatro grelhas
de ferro fundido classe B-125 conforme ABNT NBR 10160, apoiadas sobre
estrutura de concreto armado, inclusive fornecimento de todos os materiais

Tubo de concreto simples, classe PS-1, conforme ABNT NBR 8890, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 4” de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais, exclusive perfuração do terreno.

Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material.

### ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

Aplicação de resina epóxica em colagem de peças de concreto, inclusive preparo do local e fornecimento da resina. Custo por kg de resina utilizada.

### ESTRUTURAS

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 30MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas.

Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 600 litros, admitindo-se uma produção aproximada de 3,50m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais.

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 3,50m³/h.

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 3 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 8,00 a 12,00m, com 2 vezes de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8,0 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas.

Estabilização de taludes com massa de concreto (cimento, areia e brita 0) com espessura de 7cm, preparo manual para uma resistência à compressão de 15MPa, aplicado manualmente (a colher), sobre tela de aço soldado ou tela de arame galvanizado, considerando: limpeza, regularização e revestimento com camada de chapisco fino (cimento e areia, no traço 1:3) do talude, fixação da tela com chumbadores de barra de aço diâmetro de 5 a 12,5mm e comprimento de 50 a 100cm (conforme indicação do projeto) e cravados com martelo ou marreta, dreno a cada 4,00m² (tubos de PVC para drenagem envoltos em tela de nylon), com diâmetro de 3/4” a 3” (conforme indicação do projeto) e comprimento aproximado de 15cm cada um. O custo não inclui o fornecimento da tela (vide família 11.023).

### ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Mini pá carregadeira, de rodas, carga operacional em torno de 629kg, altura de descarga aproximada de 2,40m, inclusive operador.

Compressor de ar, estacionário, pressão de trabalho de aproximadamente 145 psi, descarga livre efetiva de aproximadamente 700 pcm, motor elétrico, exclusive operador.

Perfuratriz de 26kg de peso (para uso subterrâneo), consumo de ar 63l/s, frequência de impactos de 38 Imp/s, comprimento de 71cm, diâmetro do pistão de 70mm, exclusive operador, broca e mangueira.

Betoneira para 320l de mistura seca, de carregamento mecânico e tambor reversível, com motor elétrico, exclusive operador.

Vibrador de imersão, tubo de 48 x 480mm, com mangote de 5,00m de comprimento, motor elétrico, exclusive operador.

### III – NORMAS E PROCEDIMENTOS

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das normas pertinentes.

- A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar todas as áreas em condição de uso imediato.

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Boas Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Procedimentos gerais:

- deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

- deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- a limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da obra, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

- para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

Arraial do Cabo, 22 de janeiro de 2026

JULIO CESAR BERLANDI DE ASSUMPÇÃO

Engenheiro Civil CREA 1981103886 Matrícula PMAC 48188

‘