## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### I - OBJETO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas visando a execução dos serviços de construção de dois muros de contenção em concreto armado na Rua Copacabana 106, Município de Arraial do Cabo, RJ.

Trata-se de todos os serviços contidos nesta Especificação e na Planilha Orçamentária com prazo total estimado de 120 (cento e vinte) dias corridos, assim resumidos:

- construção de muro de contenção em concreto armado; e

- construção de sistema de drenagem.

### II – SERVIÇOS

### SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual.

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

Mão de obra de arquiteto ou engenheiro coordenador, para serviços de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos sociais.

Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, de terreno de orografia acidentada, vegetação densa e edificação densa (escala 1:500).

Projeto de As Built de estrutura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², constando de plantas de forma, armação e detalhes, apresentado nos padrões da contratante.

### CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura.

Aluguel de container (módulo metálico içável), para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 bacia sanitária e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento
sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da
pavimentação do logradouro público.

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa
tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

Sinalizador eletrônico (aluguel) a led bidirecional (pisca alerta) para adaptação em cones, cavaletes e barreiras.

### MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou
piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou
rocha decomposta), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro
compactador portátil, exclusive material.

### TRANSPORTES

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhão equipado com guindauto de 3,5t.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.

Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, empregando 4 serventes na carga.

Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006.

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de
capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por
unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de pedra, inclusive fornecimento da areia e rejuntamento com betume e cascalhinho, exclusive fornecimento dos paralelepípedos.

Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 10,00m de distância, inclusive carga a pá.

Estronca (escora) de perfil de aço “I”, de 6”, 1ª alma, em trabalhos de escoramento e congêneres, tendo comprimento de 2,50 a 3,00m, soldada em guias, inclusive fornecimento, colocação, retirada e transporte interno com caminhão, admitindo-se sua utilização 7 vezes.

Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais.

### GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Assentamento de tubos de concreto simples, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 600mm, inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Caixa de ralo em alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de (0,30 x 0,90 x 0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido classe C-250 conforme ABNT NBR 10160.

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (0,90 x 1,20 x 1,50)m, em paredes de 0,20m de espessura, de (0,30 x 0,90 x 0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido classe C-250 conforme ABNT NBR 10160, inclusive fornecimento de todos os materiais.

Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 4” de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimentodos materiais, exclusive perfuração do terreno.

Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material.

### ESTRUTURAS

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas.

Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 320, admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais.

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h.

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 2 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.

Barra de aço CA-50, redonda, sem saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1, diâmetro maior ou igual a 10mm, destinada à armadura de peças de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas.

Furação em concreto com furadeira manual e broca de wídia de diâmetro até 1”.

Aplicação de resina epóxica em colagem de peças de concreto, inclusive preparo do local e inclusive fornecimento da resina. Custo por kg de resina utilizada.

### ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Pórtico rolante motorizado (ou elétrico), com vão de 20m e altura de 5m, acompanhado de trilhos rolantes eletrificados com percurso de 30m e talha elétrica com trole de cabo de aço e painel elétrico, com capacidade para 10t, inclusive montagem do conjunto, exclusive operador.

Pá carregadeira de pneus, com peso operacional em torno de 23t, pá com capacidade rasa aproximada de 4,03m³, potência em torno de 270cv, inclusive operador.

Perfuratriz de 26kg de peso (para uso subterrâneo), consumo de ar 63/s, frequência de impactos de 38 Imp/s, comprimento de 71cm, diâmetro do pistão de 70mm, exclusive operador, broca e mangueira.

Betoneira para 320 de mistura seca, de carregamento mecânico e tambor reversível, com motor elétrico, exclusive operador.

Vibrador de imersão, tubo de 48 x 480mm, com mangote de 5,00m de comprimento, motor elétrico, exclusive operador.

Compressor de ar, estacionário, pressão de trabalho de aproximadamente 145 psi, descarga livre efetiva de aproximadamente 700 pcm, motor elétrico, exclusive operador.

Talha guincho manual com capacidade de içamento de 4000kg e de tração de 5000kg, peso da talha de 30kg, composta de cabo de aço com curso ilimitado, alavancas de avanço e de marcha a ré providas de pinos de retenção, comprimento da alavanca telescópica de 0,82 a 1,20m, carretel e ganchos, exclusive operador.

### III – NORMAS E PROCEDIMENTOS

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das normas pertinentes.

- A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar todas as áreas em condição de uso imediato.

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Boas Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Procedimentos gerais:

- deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

- deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- a limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da obra, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

- para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

Arraial do Cabo, 05 de março de 2026.

JULIO CESAR BERLANDI DE ASSUMPÇÃO

Engenheiro Civil CREA 1981103886 Matrícula PMAC 48188

‘