## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### I - OBJETO

O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas visando a execução dos serviços de construção de dois muros de contenção em concreto armado na Travessa José Francisco, Canaã, Município de Arraial do Cabo, RJ.

Trata-se de todos os serviços contidos nesta Especificação e na Planilha Orçamentária com prazo total estimado de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, assim resumidos:

- construção de dois muros de contenção em concreto armado; e

- construção de sistema de drenagem.

### II – SERVIÇOS

### SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual.

Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e queima dos resíduos.

Roçado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos resíduos sem destocamento ou remoção.

Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e auxílio mecânico.

Abertura de picadas em terreno com vegetação que possibilite o uso apenas de facão e foice.

Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente.

Mão de obra de arquiteto ou engenheiro coordenador, para serviços de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos sociais.

Projeto de As Built de estrutura para prédios escolares e/ou administrativos até 500m², constando de plantas de forma, armação e detalhes, apresentado nos padrões da contratante.

### CANTEIRO DE OBRA

Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, à prova d’água, com 2,20 x 1,10m e 6mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3ª de 3” x 3” horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusive pintura.

Aluguel de container (módulo metálico içável), para escritório com WC, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo-acústico no forro, chassis reforçado e piso em compensado naval, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, suprido de acessórios, 1 bacia sanitária e 1 lavatório, exclusive transporte (vide item 04.005.0300), carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento
sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da
pavimentação do logradouro público.

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa
tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO.

### MOVIMENTO DE TERRA

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou
piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Escavação manual de vala/cava a frio em material de 2ª categoria (moledo ou
rocha decomposta), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e
esgotamento.

Escavação manual de vala/cava em pedra solta do tamanho médio de pedra de mão ou argila rija, até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento.

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade, em becos de até 2,00m de largura com impossibilidade de entrada de caminhão ou equipamento motorizado para retirada do material, em favelas, exclusive escoramento e esgotamento.

Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro
compactador portátil, exclusive material.

### TRANSPORTES

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t.

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em caminhão trucado de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 12t.

Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga.

Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra.

Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,30m³ de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de espera e operação para cargas de 50t por dia de 8h.

Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de
capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por
unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados.

Recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão de carroceria fixa, de 8,00m³ ou 12t.

Transporte de container, segundo descrição da família 02.006, exclusive carga e descarga (vide item 04.013.0015).

Carga e descarga de container, segundo descrição da família 02.006.

### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Remoção a pá, de cascalho ou lama a 1,50m de altura em logradouro (beco) de até 2,00m, em favelas.

Arrancamento de paralelepípedos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.

Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.

Transporte horizontal de entulho ou lama em carrinho, inclusive carga a pá, em favelas.

Montagem e desmontagem de teleférico de obra, com vão de aproximadamente 180,00m, inclusive o preparo do terreno, exclusive as demais obras não ligadas à parte mecânica e o transporte secundário até o ponto inicial de operação.

Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais.

Mão de obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais.

### GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

Assentamento de tubos de concreto simples, exclusive fornecimento destes, para coletor de águas pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala.

Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 600mm, inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Tubo de concreto armado, classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO.

Poço de visita de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de uma vez (0,20m), de 1,20 x 1,20 x 1,40m, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples e tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck=10MPa, degraus de ferro fundido, para coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de diâmetro.

Revestimento de talude com solo-cimento (teor de cimento igual a 7,5%, em peso), inclusive fornecimento dos materiais, dosagem e controle tecnológico.

Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 4” de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimentodos materiais, exclusive perfuração do terreno.

Camada vertical drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento do material.

### ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES

Injeção de resina epóxi em fissuras de concreto estrutural, inclusive preparo do local, perfuração e vedação e o fornecimento dos materiais a injetar.

### BASES E PAVIMENTOS

Arrancamento e reassentamento de paralelepípedos com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó de pedra, inclusive fornecimento do pó de pedra e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, exclusive fornecimento dos paralelepípedos.

### ESTRUTURAS

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão de 10MPa, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas.

Preparo de concreto, compreendendo mistura e amassamento em uma betoneira de 320 litros, admitindo-se uma produção aproximada de 2,00m³/h, excluindo o fornecimento dos materiais.

Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive transporte horizontal até 20,00m em carrinhos, e vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 2,00m³/h.

Preenchimento com concreto de 30MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria.

Formas de madeira de 3ª, para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc, servindo a madeira 2 vezes, inclusive desmoldagem, exclusive escoramento.

Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura de 1,50 a 5,00m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive retirada.

Barra de aço CA-50, redonda, sem saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1, diâmetro maior ou igual a 10mm, destinada à armadura de peças de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas.

Grout (argamassa fluida de elevada resistência) com pedrisco (30% em peso), inclusive preparo, lançamento e fornecimento dos materiais.

### ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real.

### ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Pórtico rolante motorizado (ou elétrico), com vão de 20m e altura de 5m, acompanhado de trilhos rolantes eletrificados com percurso de 30m e talha elétrica com trole de cabo de aço e painel elétrico, com capacidade para 10t, inclusive montagem do conjunto, exclusive operador.

Pá carregadeira de pneus, com peso operacional em torno de 23t, pá com capacidade rasa aproximada de 4,03m³, potência em torno de 270cv, inclusive operador.

Perfuratriz de 26kg de peso (para uso subterrâneo), consumo de ar 63/s, frequência de impactos de 38 Imp/s, comprimento de 71cm, diâmetro do pistão de 70mm, exclusive operador, broca e mangueira.

Soquete vibratório de 78kg, exclusive operador.

Betoneira para 320 litros de mistura seca, de carregamento mecânico e tambor reversível, com motor elétrico, exclusive operador.

Vibrador de imersão, tubo de 48 x 480mm, com mangote de 5,00m de comprimento, motor elétrico, exclusive operador.

Compressor de ar, estacionário, pressão de trabalho de aproximadamente 145 psi, descarga livre efetiva de aproximadamente 700 pcm, motor elétrico, exclusive operador.

Talha guincho manual com capacidade de içamento de 1500kg e de tração de 1800kg, peso da talha de 10kg, composta de cabo de aço com curso ilimitado, alavanca, gancho e carretel, exclusive operador.

### III – NORMAS E PROCEDIMENTOS

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços atenderão às prescrições das normas pertinentes.

- A Contratada será responsável pela limpeza da área, ao término dos serviços, que deverá entregar todas as áreas em condição de uso imediato.

- Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Boas Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado. Procedimentos gerais:

- deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

- deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- a limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da obra, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

- para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

Arraial do Cabo, em 24 de fevereiro de 2026

JULIO CESAR BERLANDI DE ASSUMPÇÃO

Engenheiro Civil CREA 1981103886 Matrícula PMAC 48188

‘