| TIMBRE DA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À |  |  |  |  |  |
| FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO |  |  |  |  |  |
| A/C SETOR DE COMPRAS E SUPRIMENTOS |  |  |  |  |  |
| Prezados Senhores, |  |  |  |  |  |
| Atendendo a consulta formulada através do Processo Administrativo n.º1200/2026, visando a Contratação de empresa especializada para aquisição e fornecimento de Cestas Básicas compostas por gêneros alimentícios e itens de higiene pessoal, com o objetivo de supri as necessidades da Fundação Mario Peixoto. |  |  |  |  |  |

| Lote | Item | Descrição | Código CATMAT | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário Por Item | Valor total do Item | Valor total do lote |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Split Hi-Wall 9.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Hi-Wall (fixação em parede), com capacidade nominal de refrigeração de 9.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter (alta eficiência energética com rotação variável). Classificação de eficiência energética: Selo Procel Classe "A" (conforme a nova regulamentação vigente do INMETRO). Alimentação elétrica: 220V / 60Hz / Monofásico. Fluido refrigerante: Ecológico, livre de CFCs (R-410A ou R-32). Características estruturais obrigatórias: Serpentina fabricada integralmente em cobre, com proteção anticorrosiva nas aletas da unidade condensadora. Acompanha controle remoto sem fio com display digital em português, funções timer, sleep, swing, autodiagnóstico e sistema de filtragem de ar antibactericida e antifúngica (removível e lavável). Garantia mínima exigida de 12 (doze) meses. | 296785 | Unidade | 50 | R$ | R$ | R$ |
|  | 2 | Split Hi-Wall 12.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Hi-Wall (fixação em parede), com capacidade nominal de refrigeração de 12.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Classificação de eficiência energética: Selo Procel Classe "A" atualizado pelo INMETRO. Alimentação elétrica: 220V / 60Hz / Monofásico. Fluido refrigerante: Ecológico (R-410A ou R-32). Características estruturais obrigatórias: Tubulação da serpentina confeccionada integralmente em cobre, aletas com tratamento anticorrosivo na unidade condensadora (externa). Acompanha controle remoto sem fio com display de cristal líquido (LCD) e pilhas inclusas, com comando de velocidade de ventilação (mínima, média, máxima e automática), direcionadores de ar horizontais e verticais, filtro de ar lavável de fácil remoção. Garantia mínima legal e contratual de 12 (doze) meses. | 399665 | Unidade | 50 |  |  |  |
|  | 3 | Split Hi-Wall 18.000: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Hi-Wall (parede), com capacidade nominal de refrigeração de 18.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Classificação de eficiência energética: Selo Procel Classe "A" sob regras vigentes do INMETRO. Alimentação elétrica: 220V / 60Hz / Monofásico. Fluido refrigerante: Ecológico de baixo impacto ambiental (R-410A ou R-32). Características estruturais obrigatórias: Trocador de calor/serpentina confeccionado com tubos 100% em cobre, unidade externa (condensadora) com gabinete robusto e proteção contra intempéries. Controle remoto sem fio multifuncional, modos de operação (Refrigerar, Desumidificar, Ventilar e Automático), filtros com ação bacteriostática para purificação do ar. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | 397101 | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | 4 | Split Hi-Wall 24.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Hi-Wall, com capacidade nominal de refrigeração de 24.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Eficiência energética de alta performance: Classificação Selo Procel "A" (INMETRO). Alimentação elétrica: 220V / 60Hz / Monofásico ou Bifásico. Fluido refrigerante: R-410A ou superior (ecológico). Características estruturais: Unidades interna (evaporadora) e externa (condensadora) inclusas; serpentina em tubos de cobre de alta durabilidade mecânica e térmica. Controle remoto sem fio com seleção precisa de temperatura e timer programável. Nível de ruído interno reduzido compatível com ambientes de trabalho institucional/escritório. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. | 297473 | Unidade | 30 |  |  |  |
|  | 5 | Split Piso-Teto 30.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Piso-Teto (alta capacidade, permitindo instalação sustentada no teto ou apoiada sobre o piso), com capacidade nominal de refrigeração de [Indicar a capacidade exata desejada no lote: ex: 30.000 BTU/h ou 36.000 BTU/h]. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Classificação de eficiência energética: Classe "A" ou "B" (conforme disponibilidade de mercado para a categoria comercial média). Alimentação elétrica: 220V / 60Hz / Monofásico ou Trifásico (a depender da infraestrutura do prédio). Fluido refrigerante: Ecológico. Características estruturais: Serpentina integral em cobre com proteção contra corrosão salina e intempéries. Sistema composto por unidade evaporadora robusta com defletores direcionais automáticos de ar de longo alcance e unidade condensadora. Controle remoto sem fio com todas as funções de programação integradas. Garantia mínima de 12 (doze) meses. | 453613 | Unidade | 25 |  |  |  |
|  | 6 | Split Cassete 36.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Cassete (projetado para embutir em forro ou gesso, promovendo distribuição periférica), com capacidade nominal de refrigeração de 36.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Eficiência Energética: Classificação Procel de nível superior. Alimentação elétrica: 220V / 60Hz (Monofásico ou Bifásico) ou 380V (Trifásico). Fluido refrigerante: Ecológico (R-410A ou R-32). Características técnicas específicas: Insuflamento de ar/grelha com distribuição em 4 vias (quatro direções) com controle independente das aletas. Obrigatório possuir bomba de dreno embutida de fábrica na unidade evaporadora para escoamento do condensado. Serpentina de cobre. Acompanha controle remoto sem fio com display digital. Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses. | 397100 | Unidade | 25 |  |  |  |
|  | 7 | Split Cassete 48.000 BTUs: Condicionador de Ar tipo Split, modelo Cassete de alta capacidade (embutir em forro), com capacidade nominal de refrigeração de 48.000 BTU/h. Ciclo de funcionamento: Frio. Tecnologia do compressor: Inverter. Alimentação elétrica: 220V ou 380V / 60Hz / Trifásico (ajustar conforme a rede elétrica local do local de instalação). Fluido refrigerante: Ecológico. Painel frontal com distribuição de ar em 4 vias através de aletas motorizadas com função swing. Obrigatório possuir bomba de dreno embutida de fábrica na unidade interna. Trocador de calor/serpentina com tubulação 100% em cobre e tratamento de proteção contra oxidação. Filtro de ar lavável de alta densidade contra impurezas e microrganismos. Controle remoto sem fio incluso com pilhas. Garantia mínima do fabricante de 12 (doze) meses. | 35130 | Unidade | 25 |  |  |  |

| Os preços acima mencionados estão inclusos todos os custos necessários a aquisição de produtos ou serviços pretendidos, inclusive, os tributos, transporte necessários ao cumprimento do objetivo de futura licitação. |  |
| --- | --- |
| Valor total: |  |  |  |
| Prazo de validade da proposta: |  |  |  |
| Razão Social: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |
| Telefones: |  |  |  |
| Email: |  |  |  |
| cidade, data( pro extenso) |  |  |  |
| __________________________________________________ |  |  |  |
| Assinatura |  |  |  |