ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O presente estudo preliminar visa expor a metodologia utilizada para adquirir as informações necessárias para viabilizar uma melhor concepção do projeto de REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO MUNICIPIOS DE CUTIAS-AP.

1. Objetivo do Estudo

Definir a concepção técnica para implantação de pavimentação em blocos sextavados de concreto, incluindo calçadas, visando:

Melhoria da mobilidade urbana

Aumento da durabilidade do pavimento

Redução de manutenção futura

Adequação às normas técnicas e de acessibilidade

2. Características do Pavimento Sextavado

Os blocos sextavados de concreto são amplamente utilizados em vias urbanas de baixo e médio tráfego devido a:

Alto travamento lateral (formato geométrico eficiente)

Boa distribuição de cargas

Facilidade de manutenção (remoção e reaproveitamento)

Boa permeabilidade superficial quando bem executado

3. Estrutura Típica do Pavimento (Concepção)

Camadas previstas:

Subleito

Regularizado e compactado (≥ 95% Proctor Normal)

Sub-base

Solo-brita ou brita graduada simples (BGS)

Base

BGS compactada (quando exigido pelo tráfego)

Camada de assentamento

Areia média lavada (espessura média de 3 a 5 cm)

Revestimento

Blocos sextavados de concreto (espessura usual: 6 a 8 cm)

Rejuntamento

Areia fina seca ou pó de brita

4. Concepção das Calçadas

Largura mínima recomendada:

Faixa livre de circulação: ≥ 1,20 m

Faixa de serviço (poste, árvore, mobiliário): quando aplicável

Revestimento:

Piso intertravado ou concreto moldado in loco

Superfície antiderrapante

Cor diferenciada para orientação visual

Acessibilidade (NBR 9050):

Rampas em esquinas

Piso tátil direcional e de alerta

Inclinação transversal máxima: 2%

5. Drenagem Superficial

Declividade transversal da via: 2% a 3%

Sarjetas moldadas em concreto

Caimento direcionado para bocas de lobo

Possibilidade de uso de pavimento parcialmente permeável

6. Vantagens da Solução Proposta

✔ Boa relação custo-benefício

✔ Execução rápida

✔ Facilidade de manutenção de redes subterrâneas

✔ Integração estética com o ambiente urbano

✔ Menor impacto ambiental comparado ao asfalto

7. Aplicações Indicadas

Ruas residenciais

Vias locais e coletoras de baixo tráfego

Loteamentos

Pátios públicos

Acessos e áreas de circulação urbana

8. Considerações Finais

A pavimentação em bloco sextavado com calçadas apresenta-se como uma solução tecnicamente viável, durável e funcional, desde que respeitados os critérios de projeto, execução e manutenção, especialmente quanto à compactação das camadas e à drenagem.

Cutias – AP, 06 de Fevereiro de 2026.

Marcos Rocha de Andrade Júnior

Engenheiro Civil

CREA 030623499-8