MEMORIAL DESCRITIVO DA CONTRUÇÃO DE UMA MINI QUADRA COBERTA E COM PALCO E UMA SALA MULTIUSO COBERTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT.

ESTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO DESCREVER AS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DETALHAMENTOS DA CONTRUÇÃO DE UMA MINI QUADRA COBERTA E COM PALCO E UMA SALA MULTIUSO COBERTA, PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT.

JULHO

2025

MEMORIAL DESCRITIVO

O propósito desta obra é oferecer um lugar onde os alunos possam desenvolver atividades recreativas e fisicas, para o seu desenvolvimento.

Todo o projeto contará com cerca de 263,34 metros quadrados construídos.

- OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra, assim como orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui a construção de uma mini quadra poliesportiva, que tera um deposito e palco para eventos, e também uma sala multiuso coberta.

- GENERALIDADES:

Em caso de divergência entre estas especificações e o projeto gráfico, deve ser consultado o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

- MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados deverão atender as especificações de projeto, bem como às determinações das normas brasileiras (NBR) relacionadas às atividades propostas.

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de primeira qualidade e de primeiro uso, não sendo admissíveis o emprego de materiais de qualidade duvidosa ou que apresentem defeitos de quaisquer naturezas. A substituição de qualquer material especificado deve ser submetida à análise do responsável técnico pela execução da obra e do projeto, para aprovação. A solicitação deve ser formalizada, assim como a aprovação da modificação, desta forma se resguardando as duas partes de possíveis alterações orçamentárias.

A contratante se reserva o direito de rejeitar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita sua qualidade ou que forem inadequados ao uso proposto. A contratante se reserva ao direito de exigir da contratada o re-trabalho de qualquer serviço executado de maneira incorreta ou com materiais não especificados, devendo esta última arcar com todos os ônus decorrentes de serviços e materiais que se fizer necessários.

- LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OBRA:

Será executado um abrigo provisório para almoxarifado e banheiro, com aproximadamente 20 m² para armazenamento de materiais, confeccionado em chapa de madeira compensada ou similar, com a finalidade de armazenar e manter intacto os materiais.

A obra deverá ser locada de modo convencional, com tábua corrida pontaletadas e ligadas com linhas de pedreiro. Esse gabarito será usado como apoio para a demarcação do nível e locação dos eixos dos pilares e sapatas.

As paredes deverão ser locadas pelos seus eixos, a fim de compensar as diferenças entre as medidas reais dos tijolos e aquelas consignadas em planta.

- FUNDAÇÕES:

A escavação das valas das sapatas deverão ser executadas até a profundidade de 120 centímetros (1,20 metros), com medidas de acordo com o projeto estrutural. As vigas baldrames com profundidade de até 40 centímetros e medidas também em conformidade com o projeto estrutural.

Inicialmente poderá ser executado uma camada de concreto magro ou brita em todas as valas, e após secagem serão colocadas as ferragens das sapatas, conforme projeto estrutural. As vigas baldrames que serão barras de diâmetro de 5,0, 6,3,  8,0, 10,0, 12,5 e 16,0mm.

Montada a ferragem se dará ínicio ao processo de concretagem, com concreto com resistência de 30 Mpa. Se necessáro serão utilizadas formas de madeira.

- ESTRUTURA:

Os elementos estruturais pilares e vigas, terão fôrma em madeira serrada, nas dimensões conforme projeto estrutural.

Para pilares e vigas, serão utilizados ferragens de diâmetros, 5,0 6,3, 8,0, 10,0, 12,5 mm, concretados com concreto de resistência 25 Mpa.

A estrutura contara com pilares de estrutura metalicas, onde deverão ser chumbados conforme especificação que consta em projeto.

- IMPERMEABILIZAÇÕES:

BALDRAMES: Em suas totais extensões, com três demãos de tinta asfáltica, assim como também serão impermeabilizadas as faces internas das vigas que ficarão em contato com o aterro interno.

PISOS: Deverão também ser impermeabilizados os contrapisos das áreas molhadas.

- PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS:

ALVENARIAS: As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos furados e receberão chapisco e reboco paulista (massa única).

Nas paredes será utilizado bloco cerâmico 14x19x39 ou similar, com espessura final de 15 cm.

Deverão ser obedecidos os alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas no Projeto Arquitetônico, a serem assentados com argamassa de cimento, areia e cal – traço 1:2:8.

VERGAS e CONTRAVERGAS: As vergas e contravergas sobre e sob os vãos das janelas e portas serão executadas em concreto e aço, com 20 cm de altura, passando aproximadamente 30 cm de cada lado do vão, com resistência característica de no mínimo 20 MPa.

- COBERTURA:

A cobertura será executada utilizando estrutura metálica devidamente dimensionada, com vão e altura de projeto.

O telhamento será com telha aluzinco, com inclinações indicadas em projeto, com cumeeira, rufos, e calhas onde forem necessários.

- FORRO

O forro será em PVC nas partes especificadas em projeto.

- PAVIMENTAÇÃO:

ATERRO: O aterro para a parte interna da obra será de responsabilidade da contratada.

CONTRAPISOS: A camada impermeabilizadora deverá ser lançada de forma contínua sobre lastro de brita nº 1 de espessura igual a 5 cm. O concreto do contrapiso deverá ter espessura mínima a 5 cm e conter impermeabilizante e malha de ferro.

PISO: em todas as dependências, o piso será de granilite polido, sendo na area da quadra pintada de acordo com projeto.

RODAPÉ: será em granilite e de embutir.

- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REDE DE ESGOTO:  Não sera necessario tubulação de esgoto, somente sera tampado uma fossa onde sera executada a quadra, como consta em projeto e planilha.

PLUVIAL: Saindo das calhas, os tubos de quedas com os diâmetros necessários para atender a demanda pluvial, serão destinados aos poços de visita pluviais para então irem até a rua.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A edificação possuirá apenas um medidor de energia, sendo ele bifasico alojado em caixa de ferro embutida em parede de alvenaria. As instalações devem obedecer às determinações das Normas em vigor, sejam: - ABNT: NBR-4510, NB-79, PNB-158 e NB-166.

13.1 – ILUMINAÇÃO: A iluminação terá luminária de sobrepor, com reator de partida rápida. Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico ou qualquer outro dispositivo de comando ou de iluminação constada no projeto.

13.2 – CIRCUITO ALIMENTADOR: Será abrigado em eletrodutos de PVC rígido, partindo do Q.D, estendendo-se até os centros de distribuição de luz, cujas bitolas dos condutores e eletrodutos devem atender às necessidades da construção.

13.3 – FIAÇÃO: Toda a fiação será de cobre flexível isolado, anti-chama, 600/1 kVa, cuja bitola mínima, para os retornos, será a de secção 1,5 mm2. As emendas normais dos condutores serão cuidadosamente isoladas com fita isolante. As emendas dos cabos junto às caixas de alvenaria/concreto deverão obrigatoriamente ser executadas com fita autofusão.

13.4 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO: Será instalado em local central, abrigando disjuntores parciais individuais para a proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomadas. Fornecimento e instalação de disjuntores monopolares, bipolares e tripolares, com as correntes calculadas em projeto.

13.5 – ATERRAMENTOS: O CP do medidor será aterrado conforme regulamento da concessionária local e Normas da ABNT.

13.6 – ELETRODUTOS: Serão utilizados de PVC flexível. A fiação que se distribui sobre a cobertura também será embutida em eletrodutos de PVC flexível.

Também sera utilizado eletrocalha na parte da quadra para a iluminação.

- PINTURA:

PINTURA ACRÍLICA: Na cor escolhida, em duas demãos, sobre o selador acrílico, em todas as alvenarias rebocadas e emasseadas.

E a pintura da quadra em tinta emborrachada com as demarcações de uma quadra poliesportiva.

As estruturas metalicas, terão que ser pintadas de acordo com a cor escolhida.

- DIVERSOS

A uma lateral onde sera feito o fechamento em glasroc.

Santa Carmem, 08 de julho de 2025.

_______________________________

Pablo Felix Bettoni

Arquiteto e Urbanista – CAU MT: A161000-7