# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DO TELHADO DA UBS CENTRO

# INTRODUÇÃO

# As especificações constantes deste memorial têm por objetivo a fixação das condições técnicas gerais e específicas que serão obedecidas na Obra de REFORMA DO TELHADO DA UBS CENTRO, bem como a definição das obrigações e direitos da Prefeitura Municipal de Varre-Sai/RJ, designada CONTRATANTE,e da empresa responsável pela execução da obra, designada CONTRATADA.

# Ao conjunto de funcionários da CONTRATANTE designado FISCALIZAÇÃO, caberá tarefa de supervisão de serviços contratados.

# Estas especificações técnicas farão, juntamente com todas as peças gráficas do projeto e normas citadas, parte integrante do contrato de construção, valendo como se fossem transcritas no termo de ajuste.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

# A obra será executada em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela CONTRATANTE. Não sendo permitidas alterações (modificações, acréscimos, reduções) no projeto original ou nas quantidades constantes nas planilhas de preços. Nos casos onde, no decorrer da obra, houver necessidades de alterações no projeto ou orçamento, estas serão feitas com autorização escrita da CONTRATANTE

# Os materiais necessários ao cumprimento do projeto serão fornecidos pela CONTRATADA. Estes materiais não poderão ser substituídos sem a prévia autorização da CONTRATANTE.  Nestes termos obriga-se a CONTRATADA a retirar do local da obra, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todo material, equipamento e mão de obra julgados pela CONTRATANTE como inadequados, inservíveis, impróprios ou inconvenientes.

Qualquer trabalho parcial ou totalmente imperfeito, impugnado pela CONTRATANTE, será imediatamente refeito pela CONTRATADA, correndo o ônus exclusivamente à conta desta última.

Todos os equipamentos e ferramentas necessários à completa e total execução dos serviços serão fornecidos pela CONTRATADA, que em consequência, se responsabilizará pelas despesas de aquisição, carga, transporte, descarga, movimentação no canteiro de obras ou na frente do serviço, manutenção, depreciação, motoristas, operadores, etc.

A Prefeitura Municipal de Varre-Sai, designada CONTRATANTE, irá disponibilizar todos os serviços de limpeza e retirada de materiais desnecessários ao bom funcionamento dos serviços a ser desenvolvida na área reservada a construção do empreendimento. (Serviços de transporte horizontal com caminhão basculante para retirada de entulhos de demolição).

A CONTRATADA será responsável por qualquer acidente que venha ocorrer com o seu pessoal no local dos serviços, ficando a mesma obrigada a cumprir integralmente as normas de segurança que se relacionem com o trabalho que executa.

A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela reparação de quaisquer dos serviços durante 180(cento e oitenta) dias após o seu recebimento final.

A CONTRATADA será responsável perante a CONTRATANTE pelos serviços que venha sub-empreitar com terceiros.

A CONTRATADA deverá manter a disposição da FISCALIZAÇÃO, na obra, todos os documentos necessários à execução, controle e segurança da obra, bem como outros exigidos pela legislação em vigor.

Por sua localização, pelo histórico de obras públicas executadas por esta municipalidade, onde não houve registro de depredações em seus períodos de execução, não será adotado sistema de segurança para obra a ser executada.

# MATERIAIS A EMPREGAR

# – Agregados miúdos

Deverá ser utilizada, como agregado miúdo, a areia natural quartzosa, com grãos inertes e resistentes, limpa e isenta de impurezas e matéria orgânica, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT.

# – Água

A água destinada a e amassamento das argamassas e concreto obedecerá ao disposto na NB-1/ABNT e EB-19/ABNT. Deverá ser limpa e praticamente isenta de óleos, álcali, ácidos, sais, materiais orgânicos e outras impurezas.

# – Arame

O arame para armadura de concreto armado será o de fio de aço recozido, preto n° 16 ou 18 SWG.

# – Cimento

O cimento a ser empregado será do tipo CP III, atendendo às especificações brasileiras para tal tipo de cimento (EB-1).

Só será aceito o cimento em embalagem original de fábrica, intacta, contendo cada saco 50 kg, aceitando-se uma tolerância de 2% em relação ao peso.

Não serão aceitos cimento empedrados.

Os sacos serão armazenados em local protegido das intempéries, umidade do solo e agentes nocivos à sua qualidade. Lotes recebidos em épocas diferentes não serão misturados, a fim de facilitar a inspeção. O empilhamento dos sacos de cimento será de no máximo 10 sacos.

# – Formas

As formas a serem utilizadas nas fundações e superestrutura de concreto não aparente, serão em chapa de madeira serrada espessura de 25mm.

# – Revestimentos de paredes e pisos

Todas as alvenarias receberão revestimentos. Deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As alvenarias e tetos com acabamento em pintura, deverão ser revestidas com emboço tipo massa única em argamassa no traço 1:1,5, com espessura de 1,5cm.

# – Alvenaria

Serão empregados blocos cerâmicos furados (lajotas) de 9 x 19 x 29 cm (espessura de 9cm), que deverão ser leves, duros, sonoros, não vitrificados, com faces planas e arestas vivas, nas paredes que levarão revestimentos cerâmicos e emboço para pintura..

# – Tintas

As tintas a serem utilizadas serão tintas látex com classificação premium, seguindo a NBR 15079, na cor indicada pela fiscalização.

# - Telhado

Serão utilizadas telhas do tipo galvalume em formato ondulado com 0,5mm de espessura.

# SERVIÇOS A EXECUTAR

# SERVIÇOS PRELIMINARES

Colocação de placa de obra, conforme padrão do município, em chapa galvanizada adesivada de 2,00 x 1,50, com suporte de madeira, sendo inclusos os serviços de transporte e instalação.

# SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

Será executado a demolição das calhas de concreto na cobertura com martelete.

Demolição da alvenaria do platibanda interno conforme demarcado em projeto.

Deverá ser feito a demolição do emboço dos tetos demarcados em planilha e projeto.

Será feito a remoção cuidadosa para reaproveitamento de soleiras de granito.

Será executada a remoção do telhado e seu madeiramento, sendo que o madeiramento será reaproveitado

O transporte horizontal do entulho dentro da obra será realizado pela contratada, por meio de jerica para local adequado, e posterior bota fora com caminhão basculante ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras.

# ALVENARIA

As alvenarias serão executadas para acrescer a altura das platibandas serão de blocos cerâmicos furados de 9x19x19 cm espessura de 9cm, assentados com argamassa de assentamento, traço 1:8 (cimento e saibro) com preparo em betoneira.

# REVESTIMENTOS

Nas alvenarias de tijolos cerâmicos furados serão aplicados emboço em argamassa no traço 1:2:8, sobre chapisco, executado com argamassa traço 1:3.

As soleiras serão reaproveitadas e assentadas com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2 e rejuntamento em cimento branco

# COBERTURA

A cobertura terá dimensões e forma apresentadas em projeto. Será com telhas de galvalume, sem cumeeira, espessura de 0,5mm e terá caimento para calha de alumínio conforme projeto. O escoamento das águas pluviais da calha, oriundo da cobertura, será através de tubos de PVC, série R, para águas pluviais, DN 100 mm.

Fornecimento e instalação de rufo metálico confeccionado em chapa de galvalume, com espessura aproximada de 0,70 mm e desenvolvimento de 500 mm, destinado à vedação e proteção de encontros entre planos de cobertura e elementos verticais, prevenindo infiltrações e garantindo o adequado escoamento das águas pluviais.

As peças deverão ser fabricadas com material de boa qualidade, isento de defeitos, com dobras e acabamentos compatíveis com o projeto executivo. A instalação deverá ser realizada com perfeito alinhamento e nivelamento, obedecendo aos caimentos necessários, com fixação por meio de parafusos, rebites ou sistema equivalente, conforme o tipo de substrato.

As emendas deverão ser executadas com sobreposição mínima adequada, devidamente vedadas com material apropriado (selante ou fita de vedação), assegurando estanqueidade. Nos pontos de contato com alvenaria ou concreto, deverá ser prevista vedação complementar, quando necessário.

Os serviços deverão contemplar todos os insumos, acessórios e mão de obra necessários à completa execução, garantindo perfeito acabamento, durabilidade e desempenho do sistema.

# PINTURA

Execução do preparo de superfícies novas, internas ou externas, com revestimento liso, visando à adequada condição para recebimento do sistema de pintura.

Os serviços deverão compreender limpeza completa da superfície, com remoção de poeiras, partículas soltas, resíduos de obra e quaisquer contaminantes que possam prejudicar a aderência dos materiais subsequentes.

Após a limpeza, deverá ser aplicada uma demão de selador acrílico, com a finalidade de uniformizar a absorção do substrato e promover melhor ancoragem das camadas posteriores. Em seguida, serão aplicadas duas demãos de massa acrílica, com intervalos de secagem conforme especificação do fabricante.

Deverão ser realizados os lixamentos necessários entre demãos e ao final da aplicação, de modo a obter superfície lisa, regular, homogênea e isenta de imperfeições.

A execução deverá seguir as boas práticas da construção civil, garantindo base adequada para acabamento final de alto padrão, com desempenho, aderência e durabilidade do sistema de pintura.

Execução de pintura em superfícies internas com revestimento previamente preparado, utilizando tinta látex de classificação premium ou standard, conforme os requisitos estabelecidos pela ABNT NBR 15079, com acabamento fosco e padrão de alta qualidade.

O sistema de pintura deverá compreender a aplicação de uma demão de massa corrida, seguida de lixamento para regularização e obtenção de superfície lisa, uniforme e isenta de imperfeições. Posteriormente, deverão ser aplicadas três demãos de tinta látex, respeitando os intervalos de secagem recomendados pelo fabricante, garantindo adequada cobertura, aderência e uniformidade do acabamento.

Todos os materiais empregados deverão ser de primeira linha, e a execução deverá atender às boas práticas da construção civil, assegurando um acabamento de alto padrão estético e durabilidade.

Execução de repintura em superfícies internas e externas em bom estado de conservação, utilizando tinta látex nos acabamentos semibrilhante, fosco ou acetinado, de classificação premium ou standard, em conformidade com a ABNT NBR 15079, mantendo-se a cor existente.

Os serviços deverão contemplar limpeza prévia da superfície, com remoção de poeiras, sujidades e materiais soltos, seguida de leve lixamento com lixa fina, visando promover a adequada aderência do novo sistema de pintura.

Posteriormente, deverá ser aplicada uma demão de fundo preparador, compatível com o substrato, para uniformização da absorção e melhoria da aderência. Finalizando o processo, será aplicada uma demão de tinta de acabamento, respeitando as orientações do fabricante quanto ao intervalo de secagem, rendimento e condições de aplicação.

A execução deverá atender às boas práticas da construção civil, garantindo acabamento uniforme, boa cobertura, aderência e durabilidade do sistema de pintura.

# PARCELA DE MAIOR RELEVÊNCIA

Cobertura em telhas onduladas de galvalume.