PROJETO BÁSICO

ÍNDICE

1.	PROJETO BÁSICO	4

1.2.	JUSTIFICATIVA	4

1.3.	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	5

1.4.	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	5

1.5.	CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO	6

1.6.	PRAZO DE VIGÊNCIA	6

1.7.	REGIME DE EXECUÇÃO	6

1.8.	TIPO E MODALIDADE	6

1.9.	VISITA TÉCNICA	6

1.10.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO	6

1.11.	PROPOSTAS DE PREÇO	7

1.12.	GESTOR DO CONTRATO	10

2.0	OBJETIVO	11

2.1	APRESENTAÇÃO	11

2.2	ENCARGOS DA CONTRATADA	11

2.3	SERVIÇOS A EXECUTAR	12

3.0	MEMORIAL DESCRITIVO	12

3.1	RETOQUES E LIMPEZA	16

3.2	CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

4.0	CAPACIDADE TÉCNICA	16

4.2	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	16

4.3	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	17

4.4	VÍNCULO PROFISSIONAL	18

5.0	RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18

6.0	FISCALIZAÇÃO	18

7.0	GESTÃO SOBRE TERCEIROS	19

8.0	GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS	19

9.0	NORMAS	19

10.0	 SERVIÇOS FINAIS	20

ANEXO A – PLANILHA RESUMO FINANCEIRO	22

ANEXO B – PLANILHA ORÇAMENTO BASE	23

ANEXO C – COMPOSIÇÃO DO BDI	24

ANEXO D – MEMÓRIA DE CÁLCULO	25

ANEXO E – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	26

ANEXO F – ARQUIVO ELETRÔNICO	27

PROJETO BÁSICO

  - OBJETO

Este Projeto Básico é parte integrante do material documental para processo licitatório e tem por finalidade a contratação de empresa apta e especializada em Execução de Obra de Contenção de Taludes localizada na Rua Malaguenha, s/n  São Francisco - Belford Roxo - RJ - CEP 26125-130 (Coordenadas: -22.735551, -43.406449),  para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Infraestrutura conforme descrito neste instrumento e seus anexos.

# JUSTIFICATIVA

O talude localizado na Rua Malaguenha, no Bairro São Francisco de Assis, apresenta risco potencial de deslizamento, colocando em perigo residências, vias de circulação e infraestrutura urbana. Observações técnicas identificaram sinais de erosão, instabilidade do solo e acúmulo de água, que podem comprometer a segurança da população e a integridade do espaço urbano.

Sendo necessário garantir a estabilidade do talude e prevenir deslizamentos, proteger pessoas, residências e patrimônio público, atender a normas técnicas de engenharia e segurança geotécnica, evitar custos futuros com reparos emergenciais ou remoção de escombros em caso de deslizamentos.	A formalização do contrato via licitação permite cronograma claro, fiscalização eficiente e responsabilização técnica, garantindo que a obra seja concluída dentro do prazo e orçamento previstos.

Diante dos riscos à população, à infraestrutura e à integridade do talude, e considerando anecessidade de atendimento às normas legais e técnicas, torna-se necessária a abertura de processo de licitação para contratação de empresa especializada na execução da obra de contenção de taludes na Rua Malaguenha, Bairro São Francisco de Assis.

A medida visa garantir segurança, eficiência, economicidade e legalidade, assegurando que a obra seja executada com qualidade técnica e controle administrativo adequado.

Foto Google Maps

Coordenadas: -22.735551, -43.406449

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei nº 14.133, de 01/04/2021 e demais legislações aplicáveis.

# CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A fiscalização do contrato será efetuada por técnicos da Secretaria de Obras, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e seus respectivos anexos.

Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de Obras, a quem competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos realizados.

A Secretaria de Obras terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

A contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e fiscalização da execução dos serviços necessários para a reforma objetivada, constituindo a entendida que doravante será denominada de FISCALIZAÇÃO.

Ficará o contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no relatório Diário de Obras (RDO), sendo de inteira responsabilidade do contratado os ônus decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, independentemente de transcrição todas as Normas (NBR’s) da ABNT relacionadas com os trabalhos e serviços abrangidos assim como os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constante da sua correspondente Planilha Orçamentária.

# CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

O custo total estimado para a contratação do objeto é R$ 2.224.516,98 (dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos).

# PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo dos serviços será de 08 (Oito) meses, contados a partir do disposto contratual.

# REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.

# TIPO E MODALIDADE

Menor preço global na modalidade Concorrência Pública.

# VISITA TÉCNICA

Sendo importante para a verificação dos serviços a serem executados, porém este sendo facultativo.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO

O pagamento será efetuado pelo Município de Belford Roxo em conformidade com as notas fiscais/faturas sobre as unidades efetivamente executadas e atestadas pelo fiscal do contrato acompanhada das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, mediante crédito em conta corrente da contratada.

A medição será realizada no 30° (trigésimo) dia corrido, a contar da data final do período de adimplemento de cada etapa da obrigação, através de Boletim de Medição que deverá estar acompanhada das respectivas memórias de cálculo, indicando os locais das realizações dos serviços e as dimensões de cada parte ou trecho dos serviços diversos itens, croquis, relatório fotográfico correspondente a cada serviço executado, certificados de qualidade dos materiais aplicados, diário de Obras e Arquivo digital.

# PROPOSTAS DE PREÇO

As Empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, deverão cotar o preço global para um período de 60 (sessenta) dias, observando ainda:

    - O PREÇO GLOBAL envolverá todas as despesas que ocorrerem durante a vigência do contrato e durante a sua execução, o valor a ele relativo não poderá ultrapassar o preço global cotado pela CONTRATADA.

    - A CONTRATADA incluirá o valor total da mão-de-obra e encargos inerentes aos serviços a serem executados dentro do preço global da contratação.

    - Por ser um serviço, onde não há previsão de medir, deverá ser utilizada a medição por serviço efetivamente executados em cada item da planilha.

    - A empresa vencedora será a de MENOR PREÇO GLOBAL.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Serão obrigações da CONTRATADA, durante todo o prazo de vigência contratual:

- Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;

- Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução do contrato pertinente ao objeto da presente licitação;

- Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condições previstas no edital de licitação, inclusive com as prescrições da Lei nº 14.133/2021, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;

- Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços.

- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;

- Nos termos do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021, a contratada será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento);

- Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique;

- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;

- Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos;

- Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;

- Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato;

- Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as despesas referentes a sua manutenção;

- Registrar em Relatório Diário de Obra (RDO) todas as visitas que se verificarem, assim como ordens, determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações;

- Não subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. A subcontratação parcial somente será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa do Município;

- Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a Secretaria de Obras, sob pena de retardar o processo de pagamento;

- Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

- Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

- Obedecer rigorosamente às condições do Edital e seus anexos, devendo qualquer alteração ser autorizada previamente e por escrito pelo MUNICÍPIO;

- Refazer sem quaisquer ônus para o MUNICÍPIO, os serviços porventura inadequadamente executados.

- Coordenar a execução do objeto contratual de comum acordo com o MUNICÍPIO considerando-se a continuidade cronológica e física dos trabalhos de maneira a evitar interrupções ou paralisações.

- Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de segurança individuais e coletivos (EPI e EPC) necessários à execução dos trabalhos, observando todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, ficando responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionários que ocorra durante a realização do objeto contratual.

- Observar rigorosamente o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas Brasileiras as leis e regulamentos pertinentes, especialmente a Portaria do Ministério da Saúde N° 3.523/GM de 28/08/98.

- Atender às determinações da fiscalização e prestar informações exatas à mesma, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo, a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos.

- Transportar pessoal, material (is) e/ou equipamento(s) até os locais de trabalho, em viaturas apropriadas, adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos pessoais e materiais que porventura ocorrerem.

- Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, licenciamentos e eventuais multas de trânsito.

- Manter contato permanente com a área gestora do Contrato para tratar de assuntos relativos ao objeto desta contratação.

- Apresentar, juntamente com a fatura, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS.

- Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições apresentadas quando da participação na licitação. Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de acordo com as normas de trânsito vigentes, ficando responsável por qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela.

- Observar nas suas relações de trabalho, o estabelecido no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal.

- Providenciar todas as licenças ambientais necessárias à execução dos trabalhos.

- Comunicar ao Município, todas as circunstâncias ou ocorrências que, constituindo motivos de força maior, não permitiram a correta execução dos serviços.

- Assumir integral responsabilidade pela boa elaboração e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com este Edital e seus anexos, bem como pelos eventuais danos decorrentes da realização incorreta dos referidos serviços.

- Zelar pelo patrimônio Municipal relacionado ao presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, bem como pelos eventuais que der causa.

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-RJ OU CAU/RJ.

- Reparar, corrigir, remover ou refazer às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

- Respeitar e fazer respeitar, sob pena da Lei, as posturas e legislação municipais relativa à execução de serviços em locais públicos;

- Manter a frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, com capacidade para solucionar problemas referentes ao Contrato e poderes de representação perante a Fiscalização, substituindo qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanência seja considerada inconveniente pela Fiscalização;

# GESTOR DO CONTRATO

A Gestão do Contrato será exercida pelo Secretário (a) da respectiva Pasta ou quem este designar, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei nº 14.133/2021, alterada e consolidada.

# OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para contratação de empresa especializada em Execução da obra de contenção de taludes, localizada na Rua Malaguenha, Bairro São Francisco de Assis.

# APRESENTAÇÃO

Este Projeto Básico foi subdividido em itens e subitens e tem como objetivo definir seqüencialmente a posição, o relacionamento e as atribuições da Contratada.

# ENCARGOS DA CONTRATADA

    - A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução do serviço, pela confiabilidade e efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências dos fabricantes dos materiais e dispositivos existentes e/ou já instalados;

    - A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos órgãos competentes, impostos, registro no CREA/ CAU, na forma das disposições em vigor e outros que casualmente venham a surgir;

    - É encargo de a licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja executado o serviço;

    - Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso, atendendo aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer às especificações e recomendações do fabricante;

    - A Contratada deverá possuir local apropriado para guarda dos equipamentos, materiais e ferramentas a serem utilizados na execução do serviço;

    - Na execução do serviço, poderá haver interrupção das atividades normais do órgão, se combinado e aprovado pela direção, não cabendo nenhuma indenização ou pagamento extraordinário pelo serviço realizado fora do horário normal;

    - Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas especificações e recomendações dos fabricantes.

    - Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execução do serviço, o qual será executado obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, utilizando equipamentos apropriados, em quantidade compatível com a demanda;

    - A licitante vencedora deverá manter, no local da execução do serviço, um supervisor técnico para assegurar o perfeito andamento do mesmo;

    - Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, com a utilização apropriada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela Contratada;

    - A Contratada é responsável pela guarda e controle de seus materiais, máquinas e equipamentos, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do serviço;

    - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa na execução do contrato, não implicando co-responsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos;

    - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do contrato;

    - A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público;

    - Caberá à CONTRATADA a elaboração de todos os projetos executivos necessários à plena execução do objeto contratado, bem como a emissão e apresentação das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente quitadas, junto aos conselhos profissionais competentes.

# SERVIÇOS A EXECUTAR

    - A Contratada receberá Ordem específica de Serviços, onde serão relacionadas, quantificadas e estimadas financeiramente todas as intervenções a serem realizadas.

    - A Ordem de serviços estipulará ainda a data de início e o prazo para conclusão dos serviços;

    - Os serviços deverão ser feitos por etapas, em comum acordo com a Fiscalização;

    - A Contratada providenciará equipamentos e acessórios necessários para a execução do serviço;

    - A Prefeitura não emprestará e nem cederá, em hipótese alguma, equipamentos ou ferramentas de qualquer natureza para a execução dos serviços.

# MEMORIAL DESCRITIVO

A seguir são apresentadas as especificações gerais dos serviços para a contratação de empresa apta e especializada em Serviços de Execução da obra de contenção de taludes, localizada na Rua Malaguenha, Bairro São Francisco de Assis.

Serviços de Escritório, laboratório e Campo - Suavizacao E Reconformacao Manual De Taludes,Com Pequeno Desmatamento E Altura Media De 1,50m - Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado C/Chapas De Madeira compensada, Resinada, Lisa, De Colagem Fenolica, A Prova D`Agua,Com 2,20x1,10m E 6mm De Espessura, Pregadas Em Pecas De Madeira De 3ª De 3"X3" Horizontais E Verticais A Cada 1,22m,Exclusive Pintura - Preparo Manual De Terreno,Compreendendo Acerto,Raspagem Eventualmente Ate 0.30m De Profundidade E Afastamento Lateral Do Material Excedente,Inclusive Compactacao Mecanica Transporte - Transporte de container,segundo descricao da familia 02.006,exclusive carga e descarga(vide item 04.013.0015) - Carga e descarga de container - TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T - CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 Execução de Muro Atirantado - Arrasamento de estacas raiz de 4” a 6” de diametro - Estaca raiz com diametro de 16" para carga de 120t,injecao de argamassa de cimento e areia,com resistencia de 20mpa,conforme abnt nbr 6122,inclusive o fornecimento dos materiais (cimento,areia e aco),exclusive perfuração - Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm - Perfuração para tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm - Tirante protendido,para carga de trabalho ate 22t,diametro de 32mm,inclusive o fornecimento da barra,bainha,protecao anticorrosiva,preparo e colocacao no furo,exclusive luvas,placas,porcas e contraporcas,etc,perfuracao e injeção - Injecao de calda de cimento,inclusive fornecimento dos materiais - Protensao parcial e final de tirante (exclusive este),para carga de trabalho de 22t,diametro de 32mm,inclusive o fornecimento e instalacao da placa,anel de angulo,porcas,contraporcas,luvas,etc,pintura e protecao da cabeca,exclusive perfuracao e injecao - Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada - Cortina de concreto armado,com 18 a 20cm de espessura,fck=30mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de usina)adensado e colocado 10,00m2 de formas de amdeira de 3,servindo 1,4 vezes,escoramento e 80kg de aco ca-50

Execução de Solo Grampeado - Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10 m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20 mm. Af_07/2024 - CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO Drenagem - Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão - Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais - Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação - Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pvc corrugado rígido perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. Af_07/2021 - Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial - GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAIS DE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO Revestimento de Piso - Piso De Concreto Armado Monolitico,C/Junta Fria,Alisado C/Regua Vibratoria,Espessura 10cm,Sobre Terreno Acertado E Sobre Lastro De Brita,Exclusive Acerto Do Terreno,Inclusive Brita,Lona De Tecido Resinado,Tela Soldada 15x15cm #4,2mm(Dupla),Concreto Usinado Resistencia A Compressao 20mpa C/Transporte Do Concreto E Toda A Mao-De-Obra E Equipamentos Necessarios Aluguel de Equipamentos - Veiculos De Passeio,5 Passageiros,Motor Bicombustivel (Gasolina E Alcool) De 1,6 Litros,Com Ar Condicionado,Direcao Hidraulica E Vidros Dianteiros Eletricos,Exclusive Motorista Mão de Obra - Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior,inclusive encargos sociais - Mao-de-obra de vigia,inclusive encargos sociais

# RETOQUES E LIMPEZA

Após o término da obra, toda a área será limpa, e serão realizados todos os arremates finais necessários para a entrega do serviço realizada na unidade.

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto dos projetos apresentados foi desenvolvido visando a maximização dos recursos disponíveis, utilizando-se as técnicas adequadas para o alcance das finalidades sugeridas.

# CAPACIDADE TÉCNICA

  - REGISTROS

Certidão de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que habilite a empresa no ramo compatível com o objeto desta licitação. Caso a empresa não tenha sua inscrição no CREA ou CAU sob a jurisdição da realização do presente certame, tendo apenas em jurisdição diversa, será exigida, nos termos da Lei 5.194/66, sua inscrição no referido órgão do local de execução do contrato. Tal inscrição deverá ser apresentada no instante da contratação caso a empresa se sagre vencedora do certame.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Prova de possuir em seu quadro permanente, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecido pelo CREA ou pelo CAU, e que seja detentor de, no mínimo, 1 (um) atestado de responsabilidade técnica (Certidão de Acervo Técnico – CAT) por execução de serviços de características semelhantes ao objeto da presente licitação, considerando-se as parcelas de maior relevância definidas no item 4.3 deste projeto básico.

A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, detentor das Anotações de Responsabilidade Técnica mencionadas, integrará o quadro da contratada durante a vigência contratual será realizada mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

a)	Cópia da ficha de registro de empregado ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, quando empregado;

b)	Cópia do Contrato Social devidamente registrado, quando diretor ou sócio da contratada;

c)	Cópia do Contrato de prestação de serviços ou de promessa de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

d)	Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional, em observância ao disposto no inciso III do artigo 67 da Lei Federal 14.133/21.

# ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

| ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 211,00 |
| --- | --- | --- |
| TIRANTE PROTENDIDO,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M | 270,00 |
| PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE),PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | UN | 23,00 |
| EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024 | M | 180,00 |

Fica atribuído como critério de avaliação a ponderação de 25% para os itens de maior relevância, definidos com base nas características técnicas essenciais para o cumprimento do objeto licitatório, assegurando que as propostas sejam avaliadas de forma adequada e justa.

Para garantir a imparcialidade e a ampla competitividade, os itens de maior relevância deverão estar objetivamente identificados no edital, com critérios claros e mensuráveis que considerem tanto a qualidade técnica quanto o custo-benefício das propostas.

Este procedimento visa a assegurar que não haja direcionamento ou restrição indevida da competitividade, permitindo que diferentes propostas possam ser comparadas em igualdade de condições e que sejam consideradas soluções inovadoras e economicamente vantajosas para a administração pública.

# VÍNCULO PROFISSIONAL

A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(is) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando- se o prazo máximo razoável para tanto.

Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

# 5.0	RECURSOS HUMANOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação e quantificação dos recursos de mão de obra, insumos e equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos trabalhos.

É também de responsabilidade da CONTRATADA o pleno cumprimento das leis e normas regulamentares da execução dos trabalhos e das condições de segurança, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade por ações trabalhistas, previdenciárias e/ou acidentárias promovidas por seus prepostos ou empregados.

A CONTRATADA deverá manter preposto responsável pela execução dos serviços que deverá atender com celeridade as solicitações do Município.

# 6.0	FISCALIZAÇÃO

Todos os serviços executados serão fiscalizados pelo Município.

Somente após a comunicação da execução e do término dos serviços, os mesmos serão conferidos para aceitação, podendo o Município rejeitá-los, no todo ou em parte, em função das inconformidades ocorridas, devendo a parte rejeitada ser refeita sem ônus.

O Município manterá na fiscalização dos serviços, funcionário(s) com autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização.

A CONTRATADA deve permitir, a qualquer horário, o acesso da iscalização do Município às suas dependências.

# 7.0	GESTÃO SOBRE TERCEIROS

Caberá exclusivamente à CONTRATADA toda a gestão junto aos órgãos públicos (policias militar e civil e outros), concessionárias e empresas privadas (trânsito, energia elétrica, telefonia, TV a cabo, etc.) no intuito de liberar/isolar/proteger áreas, etc., visando o desenvolvimento de todos os trabalhos previstos.

# 8.0	GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os materiais indicados na proposta da CONTRATADA poderão ser substituídos por materiais de qualidade igual ou superior desde que haja prévia autorização da Fiscalização.

# 9.0	NORMAS

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município, ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e ao Trânsito.

CONTRATADA a recomposição dos passeios, necessária em função dos trabalhos executados pela mesma.

É de responsabilidade da contratada desenvolver projeto de sinalização de obra e de operar e monitorar a sinalização em sistema viário onde haja intervenção de obras, para garantia da normalidade do fluxo do trânsito de veículos.

Em toda a área destinada à implantação das áreas a serem construídas, bem como, naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral.

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ou resíduo deverá permanecer no terreno.

Ficarão sob inteira responsabilidade da CONSTRUTORA as providências e medidas necessárias para providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria procedentes da limpeza do terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes.

# 10.0	 SERVIÇOS FINAIS

Para obter o recebimento final da obra, a contratada deverá estar quite com todas as exigências legais, a fim de atender a lei de licitação, principalmente a quitação do INSS referente à obra contratada.

Qualquer dado omisso deste projeto básico, fica por conta das exposições gráficas do projeto arquitetônico bem como projetos suplementares quando assim se fizerem necessários, e deverão ser tratados com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras de Belford Roxo.

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa contratada procederá a limpeza da obra e do canteiro da obra.

As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. OBS: Todos os materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da fiscalização de obras da Prefeitura Municipal.

A fiscalização da obra será feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal em todas as etapas, liberando para as execuções.

Qualquer modificação deste projeto básico, pela executante, sem a prévia autorização da fiscalização, ficará sujeita a demolição e re-execução da obra, sem custos a Contratante, bem como o cancelamento dos pagamentos previstos.

A qualquer momento, em que a fiscalização entender, que os materiais e técnicas empregados, não condizem com o projeto básico, podendo gerar problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovada a qualidade e resistência dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.

Antes do recebimento final, a executante deverá proceder à limpeza geral da obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela conservação da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorre.

- Integram o presente PROJETO BÁSICO e dele fazendo parte, independentemente de transcrição ou menção, os seguintes ANEXOS:

ANEXO A – PLANILHA RESUMO FINANCEIRO

ANEXO B – PLANILHA ORÇAMENTO BASE

ANEXO C – COMPOSIÇÃO DO BDI

ANEXO D – MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO E – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO F – ARQUIVO ELETRÔNICO

Belford Roxo, 23 de fevereiro de 2026.

_____________________________________________________

Elaboração do Projeto

# ANEXO A – PLANILHA RESUMO FINANCEIRO

# ANEXO B – PLANILHA ORÇAMENTO BASE

# ANEXO C – COMPOSIÇÃO DO BDI

# ANEXO D – MEMÓRIA DE CÁLCULO

# ANEXO E – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

# ANEXO F – ARQUIVO ELETRÔNICO