- ANEXO I

- PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO - M E M O R I A L DESCRITIVO

# INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo é parte integrante do Projeto Básico para a Construção da Praça na Biquinha, localizada no município de Silva Jardim/RJ. Compreende um conjunto de informações e discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para sua concepção.

Fazem parte do conjunto deste Projeto:

  - Projeto Básico de Arquitetura.

# DADOS DO PROJETO

# 2.1. Dados do Projeto Básico

A Praça a ser revitalizada está localizada entre Rua Dona Ivani, bairro Biquinha – Silva Jardim – RJ.

Está implantada a partir do ponto de referência localizada na coordenada -22.657891, -42.39725

Figura 01 – Localização						   Imagem: Google Maps

Figura 02 – Projeto Proposto

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

# 4.1. Canteiro de Obra e Projeto

# Todo a área do terreno deverá receber preparo manual, através de acerto, raspagem com altura de 30cm.

A área de intervenção deverá ser fechada com tapume telhas trapezoidais de aço galvanizado e espessura de 5mm, pregadas em peças de madeira.

O escritório será alocado em container com 2,20m de largura, comprimento de 6,20m e altura de 2,50m, de chapas de aço com nervuras trapezoidais, isolamento termo acústico no forro, piso em compensado naval e instalações elétricas cabíveis. Composto de 01 vaso sanitário e 01 lavatório.

A placa de identificação da obra com 3,00x2,00m será em lona com impressão digital, e fixada em suportes de madeira.

Haverá escavação de vala/cava em material de primeira categoria em até 1,50m de profundidade, assim como reaterro e compactação do mesmo.

Será necessário a instalação de luz e água provisória no canteiro de obra.

# 4.2. Transporte e Movimentação de terra

O transporte de container será de no máximo 80km em um raio de acordo com a localização da obra.

Ficará a cargo da Contratada o transporte, a carga e descarga de container mobilizado.

A obra deverá ser constantemente limpa, livre de detritos e materiais inservíveis, bem como a coleta dos mesmos de forma seletiva e sustentável. Todo entulho deve ser retirado.

# 4.3. Serviços complementares

A placa de inauguração deverá ser confeccionada nas dimensões de 0,40 x 0,60m em alumínio fundido, com 6mm de espessura.

# 4.4. Bases e Pavimentos

Será utilizada pavimentação de lajotas em concreto, altamente vibrado, intertravado, colorido em vermelho e cor natural, com espessura de 6cm nas áreas de passeios 01, 02 e 05 conforme projeto, resistente a compressão de 35 MPa, assentado sobre colchão de pó-de-pedra, areia, e juntas com pedrisco e asfalto.

Será executado pátio em concreto armado nas áreas de passeios 03 e 04 conforme projeto.

A execução dos Meio-Fio deverá estar alinhado, serão utilizados meio fios curvos e reto conforme quadro de área indicado no projeto.

# 4.5. Serviços de Parques e Jardins

Nas áreas não pavimentadas da praça e indicadas em projeto, será colocada uma camada de 10cm de terra preta. Sobre a terra.

A legenda de espécie que serão plantadas estão indicadas no projeto.

O limitador de grama será utilizado para separar a área gramada da área das espécies de forração, que estarão de forma orgânica no centro de alguns canteiros, ilustrados de acordo com o projeto.

- COLOCAÇÃO DE TERRA: A terra preta deverá ser colocada com uma camada de 20cm de profundidade com a utilização de terra de boa procedência, com boas características físicas (textura areno-argilosa, densidade leve, boa drenagem e aeração, coloração vermelho escuro a marrom), e livre de ervas daninhas;

- CUIDADOS COM AS MUDAS: As mudas deverão ser protegidas da ação do sol e do vento e plantadas o mais rapidamente possível, assim que chegarem à obra, a fim de se evitar sofrimento. As mudas em torrão deverão receber cuidados redobrados, minimizando a perda de água;

- COLOCAÇÃO DAS MUDAS NAS COVAS: As mudas deverão ser totalmente retiradas de sua embalagem tomando-se cuidado para não danificar o torrão da planta. Apenas as embalagens feitas com materiais orgânicos como o sisal, poderão ser mantidas na hora do plantio. Durante o plantio a terra do fundo, intermediária e de superfície deverá se irrigada. A muda deverá ser cuidadosamente colocada bem no centro da cova e o colo da muda deverá ficar em concordância com a superfície da jardineira;

- IRRIGAÇÃO: O processo de irrigação deverá atender a todos os canteiros, sendo uniforme a utilização de água para os mesmos.

Foi considerado em projeto 2 mesas de jogos com 4 bancos, na cor natural de concreto revestido com argamassa de cimento e areia. As mesas medindo 0,80mx0,80m e 0,80m de altura (mais a fundação) e os bancos medindo 0,35mx0,35m e 0,50m de altura (mais a fundação).

Serão colocados bancos de concreto com madeira de lei nos locais pré-determinados.

Será construído ao redor do playground mureta de alvenaria de blocos de concreto com altura de 1,20cm, sobre cinta de concreto com altura de 40cm e alambrado com 4,00 metros de altura. Toda a mureta do playground deverá receber preparo através de lixamento duas demãos de selador, afim de receber pintura na cor a definir.

O alambrado será composto por tela de arame plastificado, nº 12, malha losango 5cm, fixadas em tubo de ferro galvanizado.

Serão utilizados os seguintes equipamentos para compor o playground: escorrega de 5 à 10 anos, balanço de 5 à 10 anos, gangorras de 0 à 4 e 5 à 10 anos e gira-gira de 8 lugares.

# 4.6. Alvenarias e divisórias

Haverá alvenaria com blocos de concreto (10 x 20 x 40cm) assentado com argamassa de cimento e areia, em paredes com espessura de 0,10m com objetivo de servir como base para fixação para a placa de inauguração e as muretas do playground e mureta da quadra de futvolei

Serão executados sobre alvenaria de concreto destinada à base para a placa de inauguração, chapisco, emboço e revestimento de granito cinza andorinha, em placas com espessura de 2cm.

Nas rampas de acessibilidade serão instalados revestimento de piso com cerâmica tátil de alerta (ladrilho hidráulico).

No playground será utilizado o material emborrachado (EPDM), com preparo específico para receber este tipo de revestimento.

4.7. Playground e Piso

O playground será uma casa do tarzan completa, composta por 01 casinha de 1,50m x 1,50m com escorrega, 02 balanços, 01 ponte 2,00m, deck 1,00m x 1,00m com rampa de escalada e 01 escada fixa. A casa do tarzan é feita de madeira de eucalipto tratado de alto nível com pintura.

No playground será utilizado o material emborrachado especial SRB grânulos de alto impacto, com preparo específico para receber este tipo de revestimento.

4.8. Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânica.

Caixa de alvenaria em tijolo maciços

Abrigo para hidrômetro

Instalação de torneiras

Quadro de distribuição de energia para atender a praça.

Quatro disjuntores termomagnéticos de 16ª a 32A para circuito da praça;

Fio de cobre com isolamento termoplástico (quantidade de acordo com Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo);

Serão considerados 8 caixas de aterramento, em PVC, medindo aproximadamente 25x25cm;

Eletroduto de PVC espiral, corrugado, com diâmetro de 1”, incluindo conexões e emendas;

Pintura impermeável sobre concreto destinado ao meio-fio, padrão de luz e  muretas.

Envernizamento sobre as madeiras das lixeiras

4.10. Aparelho hidráulico, sanitário, elétrico, mecânico e esportivos

Todos os postes terão que ter um rele fotoelétrico e braços para iluminação.

Na quadra de Futevôlei, terá a colocação de areia especifica para essa modalidade esportiva, com colocação de poste para Vôlei e Futevôlei e rede profissional.

4.11. Iluminação pública

Os postes terão altura de 3,50m, retos e em aço soldável. Sua estrutura deverá ser assentada sobre base de concreto (fundação simples), fixados por parafusos chumbadores engastados.

Os postes em concreto terão altura de 9,00m e terá uma fundação especial.

Os postes de 3,50m terão luminárias em Led 100w, ambos com 02 luminárias

Os postes de 9,00m terão luminárias de 180w, cada poste terá 4 luminárias.

Todos os postes terão haste de aterramento, com conectores e caixa.

4.12. Administração local –

Para garantir a perfeita execução dos serviços a empresa vencedora deverá manter um responsável técnico (engenheiro) e encarregado, seguindo o dimensionamento em Planilha Orçamentária e Memória de Cálculo.

TERMO DE REFERÊNCIA

1.  OBJETO:

O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão os serviços de realização contratação de empresa especializada em obra de construção de praça, bairro Biquinha– Silva Jardim/RJ.

- JUSTIFICATIVA:

Trata-se da necessidade da construção de uma praça no bairro da Biquinha, a urbanização de áreas reservadas sempre foi um fator decisivo na melhoria de qualidade de vida dos munícipes. Nesse sentido a construção da praça, vai de encontro com a necessidade da população em contar com uma área arborizada, ampla e esteticamente agradável, que possibilite uma maior frequência e integração entre as pessoas, dotada preferencialmente de infra estrutura para encontros, brincadeiras e recreação. Tendo em vista que os moradores do referido distrito possui poucos locais para usufruírem e que muitas crianças poderiam utilizar para diversão.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DESPESA:

LDO, n° 1.879 de 08 de novembro de 2023 – Programa 0020– Ação 041.

4.  CRITÉRIOS DA PROPOSTA E MODALIDADE:

4.1 - A proposta deverá apresentar preço unitário e total, em moeda nacional, já considerando todas as despesas com tributos e demais custos que incidam direta ou indiretamente. A validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

4.2 – A modalidade será por preço Global.

5.  CRITÉRIO DE REAJUSTE DOS PREÇOS:

Os preços inicialmente contratados não serão reajustados nos 12 (doze) meses iniciais do contrato.

6.  METODOLOGIA DE CÁLCULO:

Para efeito de Metodologia de Cálculo, pode-se observar a Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Cronograma de Desembolso, BDI, Memorial Descritivo e Projeto Básico acostado aos pp., onde neste consta todo detalhamento do serviço a ser executado.

7.  PRAZOS

7.1 Vigência Contratual:

10(dez) meses

7.2 Prazo de Execução:

06 (seis) meses, sendo contabilizado após a emissão do termo de início

8.  LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Rua Dona Ivani, bairro Biquinha, Silva Jardim/RJ.

9.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – Fornecimento de materiais, Ferramentas e Equipamentos para execução dos serviços a serem executados conforme todas as exigências contidas no Projeto Básico, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária, Composição do BDI e Cronograma Físico-Financeiro, observando as normas de segurança do trabalho (EPI e EPC).

9.2 – A cumprir os termos contidos na Instrução Normativa n° 971 de 13 de novembro de 2009 e alterações;

9.3 – Aceitar acréscimos ou supressões do objeto do edital nos limites.

9.4 – Realizar as obras de acordo com todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos.

9.5 – Fornecer, gratuitamente, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devidamente aprovados pelo órgão competente, adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, fiscalizando e obrigando os trabalhadores ao uso, bem como os substituindo quando necessário, nos termos da NR-06, especialmente o item 6.6.1 aprovada pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e alterações;

9.6 – Promover efetivo treinamento dos trabalhadores quanto ao uso adequado, guarda e conservação dos EPI;

9.7 – Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

9.8 – Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, respondendo por si e por seus sucessores. O ressarcimento será realizado imediatamente após o recebimento da notificação da fiscalização, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber, limitado ao valor do contrato entre as partes;

9.9 – Se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com equipamentos e mão de obra necessária à completa realização dos serviços.

9.10 – Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da PMSJ, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover a devida restauração e/ou o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a PMSJ reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento na fatura do mês subsequente, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito.

9.11 – Atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;

9.12 – Substituir, por sua conta e responsabilidade, as partes da obra recusadas pelo CONTRATANTE, no prazo a ser estipulado;

9.13 – Ser a única responsável por todos os ônus tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como por todos os gastos e encargos inerentes à mão de obra necessária à perfeita execução do objeto contratual, entendendo-se como ônus tributários: pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições parafiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo poder público.

9.14 – Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução dos serviços descritos no Projeto Básico, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

9.15 – Manter preposto durante o período de vigência do contrato, o qual deverá fazer visitas de periodicidade quinzenal no local, e comparecer sempre que chamado pela fiscalização.

9.16 – Atribuir ao preposto às tarefas de coordenar, comandar e fiscalizar o bom andamento dos serviços; cuidar da disciplina; controlar a frequência e a apresentação pessoal dos empregados.

9.17 – Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado, na forma prevista neste Edital, fornecendo ao gestor do contrato a relação nominal dos empregados envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município, mencionando as cópias dos documentos: RG, registro em carteira (quando exigidas), comunicando qualquer alteração que ocorrer.

9.18 – Manter, ainda, os empregados devidamente uniformizados e identificados com crachás, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da SEMOB.

9.19 – Fornecer, às suas expensas, uniformes aos seus empregados, sem qualquer cobrança de seus custos a estes.

9.20 – Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da SEMOB.

9.21 – Determinar que os empregados observem as normas disciplinares da SEMOB, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão.

9.22 – Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios.

9.23 – Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos, contribuições e encargos sociais; indenizações; vales-transportes; vale-refeição.

9.24 – Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários dos empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas.

9.25 – Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, inclusive as provenientes de acidentes de trabalho, apresentando mensalmente a comprovação do recolhimento do GFIP (FGTS e INSS), sem a qual não serão liberados os pagamentos das faturas apresentadas a Contratante para liquidação.

9.26 – Providenciar no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, junto ao INSS, senha para todos os empregados, com objetivo de acessar o Extrato de Informações Previdenciárias pela Internet;

9.27 – Executar diretamente o CONTRATO, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações;

9.28 – Acatar as exigências da Fiscalização quanto à execução dos serviços, horários de turnos, jornadas e, ainda, a imediata correção de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados.

9.29 – As obrigações e responsabilidades da CONTRATADA serão suspensas se a prestação dos serviços for obstada por motivo de greve, sabotagem, rebelião e/ou enchente, comprovadamente, imprevisíveis e alheios ao controle da mesma, devendo nesses casos o evento motivador da paralisação dos serviços ser comunicado, formalmente a Contratante, em 24h (vinte e quatro horas) de sua ocorrência.

9.30 – Em caso de inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas na cláusula que trata das obrigações trabalhistas, fica o Contratante autorizado a reter os valores devidos à Contratada até que se comprove seu regular cumprimento.

9.31 – Se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras ou dos serviços (quando for o caso) contratados;

9.32 – Executar os serviços rigorosamente no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos;

9.33 – Manter os locais dos serviços permanentemente limpo;

9.34 – Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto;

9.35 – Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização;

9.36 – Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da SEMOB ao local do serviço em questão

9.37 – Cientificar, imediatamente, à fiscalização da SEMOB qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar durante o serviço;

9.38 – Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo, assim, às reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização;

9.39 – Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das instalações, contados a partir da aceitação dos serviços;

9.40 – Observar, durante a execução das obras, o prescrito na Resolução CONAMA 307/2002, quanto ao gerenciamento de resíduos da construção civil;

9.41 – Responder, durante o prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo;

9.42 – Se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade implicará o refazimento do serviço ou na substituição dos materiais recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

9.43 – Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo administrativo relativo à Tomada de Preço, durante todo prazo de execução contratual.

9.44 – Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o Contratante, todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação às obras contratadas.

9.45 – Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos utilizados na sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes.

9.46 – Disponibilizar e-mail (item 13.6) para qual poderão ser enviados os comunicados oficiais da Contratante, que serão considerados recebidos, ainda que não haja resposta, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias.

9.47 – Abrir o Livro Diário de Obras e manter os registros diários de tarefas executadas, condições do tempo e toda e qualquer ocorrência positiva ou negativa que se digne registrar no histórico do empreendimento, assim como as visitas da Fiscalização.

9.48 – Apresentação, pelo licitante vencedor, da ART (Atestado de Responsabilidade Técnica), após empenho, sendo que a mesma exigência se estende a todos os profissionais e empresas que estiverem direta ou indiretamente envolvidos na execução, prestação de serviços ou consultorias à obra em referência.

9.49 – Manter em seu quadro de funcionários, profissionais habilitados na forma das normas técnicas pertinentes, para execução dos serviços.

9.50 – A Contratada terá o prazo de 48 horas para a assinatura do contrato.

10.   DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DA CONTRATADA – SANÇÕES

10.1 – Enviar à secretaria correspondente a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) no prazo de 48 horas após a assinatura do presente contrato;

10.2 – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento do FGTS de cada empregado do contratado envolvido na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 10 de cada mês;

10.3 – Enviar à secretaria correspondente a comprovação de recolhimento da contribuição previdenciária de cada empregado do contratado envolvido na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 30 de cada mês;

10.4 – Enviar à secretaria correspondente as folhas de registro do horário de todos os empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município até o dia 30 de cada mês, devendo ser observado que as mesmas não poderão conter horários uniformes, chamados de ponto britânico, nos termos da Súmula nº 338 do TST;

10.5 – Enviar à secretaria correspondente os contracheques, mensalmente, de todos os empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município.

10.6 – Manter tempestivos o pagamento dos encargos trabalhistas de todos os empregados do contratado envolvidos na prestação de serviços contratados pelo Município, inclusive no que tange às normas de medicina e segurança do trabalho, com a devida entrega de equipamentos de proteção individual, caso necessário

10.7 – Com o não cumprimento pelo contratado ao disposto nesta cláusula, restarão configuradas as infrações previstas nas alíneas d) e g) inciso IV e inciso V do Art.5º da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), sendo o contratado sancionado com multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida com a mão de obra utilizada de seus empregados e consequente inadimplemento das obrigações trabalhistas decorrentes, quando for possível sua estimação.

10.8 – Caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais).

10.9 – Além da multa supracitada, o não atendimento das obrigações previstas nesta cláusula constituirá a RESCISÃO UNILATERAL do presente contrato.

10.10 – Por ser considerado ato ilícito, o contratante poderá, ainda, suspender a participação do contratado em licitação e impedir o mesmo de celebrar contrato com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos e, ainda, emitir declaração de inidoneidade para o contratado licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de eventual ação trabalhista em que o Município seja condenado seja, solidariamente, seja de forma subsidiária em relação aos créditos trabalhistas.

10.11 – Para otimização e economia de papel, o contratado poderá enviar a documentação exigida via correio eletrônico para o e-mail da secretaria correspondente.

10.12 – As presentes sanções serão aplicadas sem prejuízo das existentes na cláusula específica sancionatória.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1 – Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.2 – Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar os serviços, inclusive fornecendo todo tipo de informação interna essencial à execução, permitindo o acesso dos profissionais da contratada às suas dependências.

11.3 – Comunicar prontamente à contratada qualquer anormalidade na execução dos serviços, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas;

11.4 – Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução do objeto, efetuando o seu atesto quando a mesma estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos.

11.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste edital.

11.6 – Efetuar o pagamento à licitante vencedora, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste edital.

12.  FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

12.1 – Caberá a Secretaria Municipal de Obras, a fiscalização dos serviços descritos no presente Edital. Incumbe a fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios definidos na legislação pertinente, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no Contrato e na legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

12.2 – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

12.3 – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom desempenho do Contrato.

12.4 – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que diz respeito aos serviços contratados à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

13.  PENALIDADES

13.1 – No caso de descumprimento total ou parcial das condições desta aquisição, a PMSJ, sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis, nos termos da lei civil, aplicará à contratada, conforme o caso.

13.2. – Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo de execução do objeto, sobre o valor não atendido, respeitados os limites da lei civil;

13.3 – Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de qualquer natureza, seja contratual ou legal;

13.4 – As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a PMSJ rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções legais cabíveis;

13.5 – As multas moratórias e administrativas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à contratada ou, ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.

13.6 – A aplicação da multa não elidirá, em face do descumprimento do pactuado, o direito da PMSJ de rescindir de pleno direito o contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.  PRAZOS DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1 – Pelo serviço do objeto da presente licitação, a contratante efetuará o pagamento à contratada, mediante apresentação de medição e da nota fiscal, devidamente atestada por 03 servidores, não sendo o ordenador de despesa.

14.2 – A contratada somente poderá emitir a Nota Fiscal, após a aprovação pela fiscalização, da medição apresentada.

14.3 – O pagamento se dará de forma mensal, conforme medição dos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização do contrato.

14.4 – O recebimento provisório dar-se-á na entendendo-se o recebimento provisório e definitivo como o ato de atestação da nota fiscal sem observações de glosa ou penalidades.

14.5 – O recebimento definitivo ocorrerá mediante vistoria pormenorizada levada a termo nos autos com relatório e registro fotográfico, podendo neste ato ser revisado o conteúdo de toda e qualquer parcelada recebida provisoriamente, devendo ser atestada a regularidade pelo Fiscal, que determinará a publicação de ato resumido de recebimento.

15.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1 – Certificado de Registro da Empresa no CREA, CAU ou CFT (Certidão Pessoa Jurídica), dentro do prazo de validade, com objeto compatível ao do presente certame;

15.2 – Certificado de registro do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s) Engenheiro(s) Civil(s), Técnico(s) ou Arquitetos dentro do prazo de validade;

15.3 – Documento de identificação do(s) Engenheiro(s) Civil(s), técnico(s) ou Arquitetos Responsável(eis) Técnicos da Licitante;

15.4 – Declaração de disponibilidade de equipamentos, instalações, materiais e profissionais qualificados para execução dos serviços.

15.5 – Declaração, assinada pelo representante legal da licitante, de que o profissional detentor do(s) Atestado(s) de capacidade técnica, será o Responsável Técnico pela Execução dos Serviços Objeto deste certame, caso o profissional não faça parte do quadro técnico da empresa.

16.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL/OPERACIONAL

16.1 - Qualificação técnico profissional

16.1.1 – Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT, em nome de profissional engenheiro Civil, Técnicos em Edificações ou Arquiteto, que faça parte do quadro permanente da licitante, onde estejam contemplado os itens constantes da planilha orçamentária, considerados como de parcela de maior relevância e valor significativo, qual sejam

# Item 4.01 da Planilha Orçamentária – PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO.

# Item 5.08 da Planilha Orçamentária MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO

# Item 5.08 da Planilha Orçamentária – ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME Nº12 PLASTIF.,INCLUS. ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.E COLOCACAO.

16.1.2 - A Comprovação de que o profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica, tratado no item anterior, faz parte do quadro permanente da Licitante deverá ocorrer mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

a) – Carteira de trabalho;

b) – Contrato social, caso o profissional seja sócio da empresa;

c) – Contrato de prestação de serviços.

d) – Certificado de Registro da Empresa no CREA ou CAU (Certidão Pessoa Jurídica), dentro do prazo de validade, no qual o profissional detentor do atestado, figure como Responsável Técnico pela empresa licitante.

e) – Declaração de contratação futura, na qual deverá conter, além da assinatura do representante legal da empresa, a devida assinatura do profissional, comprometendo-se a ser responsável técnico pela execução dos serviços;

16.1.3 – Certificado de registro no CREA, CFT ou CAU (Certidão Pessoa Física) dentro do prazo de validade, do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica;

16.1.4 – Documento de identificação do profissional detentor do Atestado de Capacidade Técnica;

As exigências técnicas de registro no CREA, CFT ou no CAU decorrem da obrigatoriedade determinada pelas Leis Federais 5194/1966 e 12378/2010, pois as regras da atividade econômica são regulamentadas pelos respectivos Conselhos, o que se funda no Art. 5º, Inciso XIII, Art. 22, Inciso XVI e Art. 170, Parágrafo Único, todos da Constituição Federal.

Sobre a exigência de capacidade operacional e técnico-profissional, justifica-se as exigências a fim de certificar se as interessadas possuem capacidade gerencial sobre os processos produtivos da atividade, tais como capacidade de recrutamento de profissionais, aquisição e fornecimento de materiais e gerenciamento técnico, pois o serviço em questão exige uma complexa rede de atos para sua execução segura e regular.

O aspecto da qualificação do profissional exigido corresponde ao mínimo para que o acompanhamento dos serviços seja realizado com prestador de serviço apto segundo a Lei da atividade, além de garantir que a obra tenha solidez, segurança e regularidade segundo as normas técnicas e os critérios de qualidade exigidos pelo mercado. Cabe esclarecer que toda obra exige expertise do profissional que as gerências, uma vez que esta condição garante que os serviços não sejam interrompidos, executados com técnicas inapropriadas ou de modo que possa trazer problemas para manutenção futura.

17.  DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

17.1 – Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784 de 1999, a Administração Pública poderá, sem prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

18.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18.1 – Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a contratada cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços unitários;

18.2 – As empresas licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente a presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos;

18.3 – Não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

18.4 – Não será permitido a participação de consórcios. Justificativa: A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento licitatório não limitará a competitividade.

A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso do objeto sob exame.

18.5 - Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande vulto econômico, ou seja, o edital não traz em seu termo de referência nenhuma característica própria que justificasse a admissão de empresas em consórcio.

A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administração.

19.  GESTOR DO CONTRATO

Secretária Municipal de Obras – SEMOB.

20. FISCAL DO CONTRATO

A ser designado pela Secretaria Municipal de Obras.

21.  FORO

Comarca de Silva Jardim – RJ.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obra de Construção de praça, localizada no bairro do Biquinha – Silva Jardim/RJ.

# Equipe de planejamento da contratação:

| Servidor(a) | Função |
| --- | --- |
| Nilton Junior Moreira Marins | Secretário Municipal de Obras/Tecnico em Edificações |

- – INTRODUÇÃO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando à Contratação de empresa especializada em obra de Construção de praça, localizada no bairro do Biquinha – Silva Jardim/RJ

Tal estudo consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, de modo a assegurar a viabilidade e embasar o termo de referência.

# — NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Com o crescimento da cidade e o adensamento de áreas centrais os espaços públicos se tornam uma indispensável opção de área de lazer para a cidade, as praças espalhadas pelos bairros, são elementos necessários para a vida na cidade, tornando-se objeto de interesse publico. No caso da cidade de Silva Jardim - RJ conta com um espaço denominado como praça, porém a situação atual não permite o seu uso adequado, com sua área ampla, verde e acessível tem potencial para tal. Através de uma Construção busca proporcionar melhor distribuição e limitação dos espaços utilizando a vegetação já existente, atraindo assim a população a um lugar agradável. Dispondo também de um espaço para descanso, socialização, lazer e diversão. A proposta tem por objetivo criar um ambiente confortável pra quem já utiliza e mais útil na intenção de atrair aqueles que ainda não utilizam por falta de equipamentos.

- — REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos:

# REQUISITOS INTERNOS

Definição do local de execução dos serviços, a saber: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM

- Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações dos projetos e dos memoriais descritivos, a serem atendidas pela Contratada;

- Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;

- Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

- Empresa de engenharia para execução de serviços de reforma de edificação, conforme quantitativos previstos nos projetos;

- Certificado de Registro da Empresa no CREA, CAU ou CFT (Certidão Pessoa Jurídica), dentro do prazo de validade, com objeto compatível ao do presente certame.

- Certificado de registro do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s) Engenheiro(s) Civil(s) ou Arquitetos dentro do prazo de validade;

- Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT, em nome de profissional engenheiro Civil, Técnicos em Edificações ou Arquiteto, que faça parte do quadro permanente da licitante, onde estejam contemplado os itens constantes da planilha orçamentária

# - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADES DE CADA ITEM

A relação entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advirá de levantamento detalhado previsto de quantitativos de insumos e serviços, a ser feito pelo corpo técnico da Secretária Municipal de Obras, com base em vistoria prévia realizada no local a ser reformado, o que resultará no projeto e  orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação.

# 5- JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

“É sabido que a Administração Pública poderá obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta.

Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, ou seja, os seus próprios órgãos e entidades, executam o serviço pretendido. Para que se configure a dita espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc à conclusão dos serviços pretendidos, sob pena de não se configurar a hipótese em questão, impondo a contratação de terceiro para sua execução, respeitadas as disposições inerentes ao processo licitatório.

Já a Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer  o produto almejado. Tal espécie de execução do objeto contratado se  dá  através  das  seguintes formas: Empreitada por Preço Global; Empreitada por Preço Unitário.

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço global, tendo em vista que a Secretária Municipal de Obras não detém os meios necessários à concretização do objeto (reforma da praça no bairro Caxito)  por meio de ‘’mão-de-obra própria’’ Nesse caso, a Secretária Municipal de Obras optou-se em escolher a execução indireta.

# - ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados  no projeto básico e com  os  preços do SINAPI  -  Sistema Nacional de Pesquisa de  Custos  e  EMOP Empresa de Obras Públicas,  que  é  uma  tabela  muito  utilizada no orçamento de  obras  em  geral,  mantida  pela  Caixa  Econômica  Federal  e Governo Estadual do Rio de Janiero, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil e no Estado. Tal sistema de custos da construção civil é disponibilizado na internet pela Caixa Econômica Federal e pelo Boletim de Serviços.

Preliminarmente, baseados em orçamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras obras similares executadas no âmbito desta Secretária Municipal de Obras, estimamos entre R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) á 550.000,00 ( quinhentos e cinquenta mil reias) o valor de referência da contratação ora pretendida.

# 7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Esta contratação destina-se à Contratação de empresa especializada em obra de Construção de praça, localizada no bairro do Biquinha – Silva Jardim/RJ, Tais serviços constarão resumidamente abaixo:

- SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORÁTORIO E CAMPO E CANTEIRO DE OBRA

- TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- BASES E PAVIMENTOS

- SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

- ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

- PLAYGROUND E PISO

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E MECÂNICA

- APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

- ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- ADMINISTRAÇÃO

# - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

O parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de  vista da eficiência técnica, haja vista que assim o gerenciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.

Ressalte-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso  nas demais etapas,  ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários e da entrega da obra.

Assim, para execução de obras de reforma de edifícios, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, que em sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa para garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica, pois a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custos administrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmo ramo de atividade.

Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado.

# CONTRATAÇÃO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a ser contratado.

# 10- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

● Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;

● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

# -IMPACTOS AMBIENTAIS

Quando foi elaborado o projeto básico, foi verificada que não terá impactos ambientais, pois o local em questão, não faz parte de área de preservação ambiental.

12- DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Durante a etapa de planejamento da contratação, identificou que não a plano de contratações anual ainda.

# 13- RESULTADOS PRETENDIDOS

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

- Função social: O benefício social se relaciona com as possibilidades que as praças oferecem à população. De um simples gramado sombreado, à locais com quadras e jardins projetados as praças oferecem oportunidades para quem deseja relaxar, praticar uma atividade, planejar um encontro ou se reunir para um protesto. Ela funciona como um local de interações e trocas de idéias, características básicas da vida urbana ao ar livre.

- Criação estética: A criação estética advém do fato que uma praça pode adquirir diferentes tipologias. Uma praça jardim assume um sentido de contemplação do paisagismo em locais onde a circulação é priorizada, diferente de uma praça seca que assume a função de criar um local de encontro social com a presença de largos históricos. Ou seja, elas são capazes de criar essa diversificação da paisagem construída e participar do embelezamento da cidade.

- Ação educativa: Por se constituírem de um espaço publico as praças podem funcionar como um local propicio para atividades educativas. Tanto para ações governamentais em campanhas contra as drogas, a favor de um transito mais seguro, contra epidemias, etc, quanto para escolas que desejam realizar o desenvolvimento de atividades extra-classe e de programas de educação ambiental.

As praças, quando frequentadas, proporcionam momentos de interação e bem estar no convívio ao ar livre. Espaços de recreação e lazer são palcos importantes para as crianças, que podem entender a importância de sua conservação na medida em que a usufruem.​ - Mariana Moretti (Pedagoga)

- Extrema importância ecológica: As praças de hoje em dia são as principais responsáveis pela presença de vegetação na cidade. As árvores, por suas características naturais, proporcionam muitas vantagens ao homem que vive na cidade, sob vários aspectos entre eles: o de gerar bem estar psicológico, embelezar o espaço, proporcionar sombra e proteção, manter o solo permeável diminuindo a chance de enchentes, auxiliar na manutenção do clima evitando ilhas de calor, melhorar a qualidade do ar, aumentar a biodiversidade e funcionar como trampolins ecológicos.

# 14- VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja Contratação de empresa especializada em obra de Construção de praça, localizada no bairro do Biquinha – Silva Jardim/RJ., mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.