[image: image1.jpg]



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO

[image: image2.jpg]



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ESTADO DE SÃO PAULO


MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7 

Sumário

5MEMORIAL DESCRITIVO


51.
GENERALIDADES


51.1.
Disposições Preliminares


61.2.
Discrepâncias, Prioridades e Interpretações


62.
FISCALIZAÇÃO


93.
SERVIÇOS PRELIMINARES


93.1.
Demolições / Remoções


113.2.
Limpeza do terreno e Movimento de terra


123.3.
Nivelamento e apiloamento do terreno


123.4.
Ligações e instalações provisórias


123.5.
Placa de obra e Tapumes


123.6.
Locação da obra


133.7.
Canteiro de obra / Equipamentos de proteção individual e coletivos


133.8.
Sondagem do terreno a percussão


134.
INFRA-ESTRUTURA


174.1.
Preparação do subleito


174.2.
Perfuração de estacas


174.3.
Construção de blocos de fundação


184.4.
Abertura de valas e Vigas Baldrame


194.5.
Armação e Concretagem da fundação


194.6.
Formas da fundação


194.7.
Radier para base do reservatório de água


205.
IMPERMEABILIZAÇÃO


206.
ALVENARIA


237.
BANCADAS E DIVISÓRIAS


238.
ESQUADRIAS


238.1.
Porta de madeira


248.2.
Portas metálicas


248.3.
Janela de alumínio


248.4.
Brise metálico


258.5.
Grade em ferro


258.6.
Soleira e peitoril


259.
Cobertura


259.1.
Telhas


269.2.
Estrutura metálica


269.3.
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF


2610.
VIDROS


2610.1.
Vidro cristal comum liso


2610.2.
Vidro impresso


2711.
REVESTIMENTOS


2711.1.
Chapisco


2711.2.
Emboço / Massa única


2711.3.
Revestimento cerâmico das paredes internas


2811.4.
Forro em drywall


2912.
LASTROS E PISOS


2912.1.
Lastro


2912.2.
Piso industrial de concreto armado, espessura de 12 cm


2912.3.
Contrapiso com argamassa autonivelante


2912.4.
Revestimento de pisos e rodapés


3013.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS


3113.1.
Água fria


3113.2.
Prevenção e Combate ao incêndio


3113.3.
Esgoto


3213.4.
Água pluvial


3213.5.
Aparelhos e metais


3213.6.
Considerações gerais


3314.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


3314.1.
Itens previstos para a execução


3314.2.
Disposições gerais


3414.1.1.
Serviços de tubulação


3414.1.2.
Fiação


3414.1.3.
Montagem e colocação dos aparelhos e equipamentos


3514.3.
Rede de lógica e CFTV


3515.
CLIMATIZAÇÃO


3616.
PINTURA


3616.1.
Pinturas de teto e paredes internas


3616.2.
Pinturas de paredes externas


3616.3.
Pintura de esquadrias de madeira


3716.4.
Pintura de estrutura metálica e esquadrias metálicas


3716.5.
Pinturas de rufos, calhas e condutores aparentes


3717.
SERVIÇOS EXTERNOS


3717.1.
Pavimentação


3717.2.
Passeio / Piso de concreto armado moldado in loco, usinado, com fibra


3817.3.
Abrigo de gás


3817.4.
Abrigo de compressor


3817.5.
Mureta com gradil


3817.6.
Muro de arrimo


3918.
AS BUILT


3919.
LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL




MEMORIAL DESCRITIVO

Especificações técnicas

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
LOCAL: R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
1. GENERALIDADES

1.1. Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7, considerando a ampliação das áreas: 04 consultórios, 02 sanitários, um almoxarifado e uma sala de reuniões, além da circulação. Soma-se à necessidade a reforma de um consultório existente para se tornar consultório odontológico; remoção da porta entre a sala de coleta de exames 01 e almoxarifado 01; troca da porta do sanitário PNE masculino; remoção das telas dos sanitários, do expurgo, enfermagem, recepção e sala dos agentes comunitários; remoção de toldos; demolição da parede e porta de divisa da copa; remoção das bancadas da copa, sala de vacinas e consultório 10; remoção da divisória naval do DML e Guima; reparos no piso e rodapé em granilite; reexecução de piso de granilite do expurgo 01 e 02, sala de agentes e copa; troca do revestimento cerâmico das paredes da Guima, esterilização e copa; troca da janela da sala de espera; abertura de vãos na sala de espera para instalação de mais duas janelas; realocação do climatizador e bebedouro; remoção de porta e fechamento com alvenaria na sala de espera; novo abrigo de gás e de vácuo; troca das coberturas da entrada principal e ambulâncias; nova identidade visual com pintura de toda a unidade e instalação de brises; além da adequação da infraestrutura da rede elétrica e hidráulica. Os elementos técnicos fornecidos para execução do pretendido são: memorial descritivo, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro, projeto de arquitetônico, estrutural e complementares. 

Para efeito das presentes Especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o Departamento de Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações.

1.2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do memorial descritivo, projetos, detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os profissionais responsáveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem.

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior escala.

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão sempre os primeiros.

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala prevalecerão sempre às primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

2. FISCALIZAÇÃO

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela CONTRATADA.

As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER DIÁRIO DE OBRA EM PAPEL TIMBRADO PADRÃO, COM TODAS AS OCORRÊNCIAS DE OBRA.
A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui descritos. Os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no global constante da proposta da CONTRATADA.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços. 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa após a finalização da execução do serviço.

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenização.

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE.

Quaisquer alterações que interfiram ou modifiquem o edifício em sua forma, seja por substituição de materiais pré-determinados ou mudanças no arranjo físico, solicitadas tanto pela CONTRATADA, quanto pela Secretaria de Saúde deverão ser autorizadas, por escrito, pelos autores de projeto e passar por fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.

Quaisquer alterações que necessitem de serviços não elencados na planilha de orçamento deverão ser autorizadas, por escrito, através de ordem de serviços específica, devendo conter o preço do serviço. Para efeito de aprovação e autorização do serviço, a CONTRATADA deverá apresentar memorial descritivo e composição de custos unitários com base na tabela referencial de preços utilizada na licitação, para análise, aprovação e posterior emissão de ordem de serviço.

Quanto ao Termo de Recebimento Definitivo da Obra e Serviços, este somente se dará quando atendidas quaisquer reclamações da FISCALIZAÇÃO, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em qualquer elemento da obra e serviços executados. O Termo conterá formal declaração de que o prazo mencionado no artigo 1.245 do Código Civil será contado, em qualquer hipótese, a partir da data desse mesmo termo, ou seja, fica entendido e acordado a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05 (cinco) anos quanto: execução e aplicação dos materiais, e solidez e segurança dos trabalhos.

A construtora deverá fornecer ART de todos os serviços executados.

A equipe técnica de obras deverá conter, no mínimo, os seguintes profissionais: 01 Engenheiro, 01 vigia noturno e 01 Mestre de obras.
Todos os custos dos itens acima estão descritos em planilha orçamentária no serviço “administração de obra”. 

Os custos da equipe de obra estão discriminados no orçamento da obra e distribuídos pelo período previsto de obra, ou seja, 8 (oito) meses. 
As medições da administração de obra serão proporcionais a evolução da obra, ou seja, será multiplicado o valor total da administração da obra pela fração da medição em relação ao total da obra.
Juntamente com o processo de medição, deverão ser encaminhados as cópias dos diários de obras referente ao período de medição executada;
A empresa deverá manter canteiro de obras e alojamentos de acordo com a NR-18 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho). 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1. Demolições / Remoções
As demolições e/ou remoções que se fizerem necessárias à execução da obra serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ocorrer dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de forma a se evitar danos à integridade do lugar e de seus usuários. Os serviços de demolição deverão abranger os locais, áreas e elementos indicados nos projetos.

A CONTRATADA deverá fornecer, para a devida aprovação da CONTRATANTE, programa detalhado descrevendo as diversas fases da demolição previstas, abrangendo a metodologia que será empregada, bem como o ferramental e equipamentos que serão utilizados nos serviços.

Os serviços de demolição e retiradas deverão abranger a fragmentação, seleção e a acomodação manual de entulho em lotes, carregamento e remoção até a unidade, ou unidades de despejo final. 

Antes do início dos serviços de demolição e retiradas todos os locais a serem demolidos, deverão ser amplamente fotografados e com a finalidade de se formar memória dos locais de intervenção.

Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, telefonia, rede lógica, água, canalizações de esgoto e de escoamento de água deverão ser desligadas, retiradas e protegidas, ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor das concessionárias. 

Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu desabamento.

Os materiais da edificação, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos.

A demolição deverá ser executada por meio de ferramental apropriada conforme o material a ser demolido, tomando-se o devido cuidado para não danificar outros elementos que serão preservados.

Após a retirada ou demolição dos elementos e/ou materiais que não serão reaproveitados, promover a fragmentação, a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes apropriados ao carregamento e posterior transporte para unidade de destinação final, independente da distância da mesma.

O entulho deverá ser fragmentado o suficiente para facilitar a sua carga, transporte, descarga, espalhamento e adensamento, em bota-fora licenciado, ou seja, regularizado perante os órgãos ambientais.

Os serviços de demolições e remoções compreendem:
· Rasgo linear e enchimentos: rasgos para passagem da hidráulica, elétrica, lógica, gás e águas pluviais;
· Demolição de alvenaria de bloco furado: demolição do abrigo de gás, abertura da copa, demolição das alvenarias da bancada da copa, mureta externa para acesso à obra, abertura de janelas da sala espera, abertura para climatizador na sala espera, abertura para passagem na circulação entre o existente e ampliação;
· Demolição de revestimento cerâmico: paredes da Guima, copa e esterilização;
· Remoção de telhas de fibrocimento metálica e cerâmica: remoção das telhas da cobertura entrada ambulância e pedestres;
· Carga e transporte em caminhão basculante: carga e transporte de entulho em local apropriado;
· Demolição de piso de concreto simples: demolição de passeio em más condições, interno e externo; 
· Desinstalação de aparelho climatizador evaporativo: remoção do climatizador da sala de espera para ser reinstalado na outra parede;
· Retirada de placa de obra: retirada da placa antiga p/ substituição;
· Demolição de painéis divisórias: remoção da divisória existente do DML/Guima;
· Remoção de pintura em superfícies de madeira e metálicas: remoção de tinta das portas e janelas, se necessário;
· Remoção de pintura em massa: remoção de tinta das paredes e teto em geral;
· Retirada de estrutura metálica: remoção das coberturas da entrada de ambulância e pedestres;
· Retirada de folha de esquadria em madeira: remoção de porta da sala de coleta de exames, copa e sanitário PNE masculino;
· Retirada de esquadria metálica em geral: remoção da janela da sala de espera (J13); do final da sala de espera e sua grade; porta da sala de espera e sua grade; portão do abrigo de gás; toldos; telas dos sanitários, do expurgo, enfermagem, recepção e sala dos agentes comunitários; grade do depósito de insumos; grades das janelas onde serão instalados os brises;
· Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral: remoção do gradil externo para passagem de máquinas ao canteiro de obras e instalação do reservatório, além da remoção dos pilares e do portão de acesso principal;
· Retirada de bancada: sala vacinas, copa, consultório pediatria 03;
· Retirada de purificador/bebedouro: remoção do bebedouro externo;
· Remoção de condutor aparente: condutor pluvial da cobertura existente, que será remanejado; 
· Corte, recorte e remoção de árvore: retirada das palmeiras dos fundos;
· Demolição de piso revestido com granilite: expurgo 01 e 02, sala dos agentes, copa e demais reparos necessários.
3.2. Limpeza do terreno e Movimento de terra

A limpeza do terreno deverá ser executada de maneira a retirar toda a camada superficial de terra vegetal, utilizando-se equipamento mecânico de porte apropriado. As áreas deverão ficar completamente limpas e desprovidas de tocos, raízes, restos de pavimento, etc.

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, equipamentos, a mão de obra necessária e ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados mecanicamente e  manualmente com auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte,  abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos, com diâmetro do tronco até 15 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim, etc.; arrancamento e remoção de tocos, raízes e  troncos; raspagem mecanizada da camada de solo vegetal na espessura até 15 cm; carga mecanizada; e o transporte, dentro e fora da obra, no raio de até um quilômetro.
Os serviços de terraplenagem deverão obedecer às orientações constantes no projeto, onde estão previstos cortes e aterros no terreno, incluindo cotas, rampas e taludes.

O nivelamento se dará, sempre que possível, com próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.

O entulho removido deverá ser transportado para local aprovado pela Prefeitura Municipal.

3.3. Nivelamento e apiloamento do terreno

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente.

Para o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no projeto descontando para tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a espessura do piso. Os aterros deverão ser executados em camadas de no máximo 20 cm com material de boa qualidade e apiloados.

Na execução do apiloamento, o solo deverá estar nem com excesso, nem com umidade abaixo do normal.
3.4. Ligações e instalações provisórias 
Deverão ser instaladas as ligações provisórias de água e luz necessária ao desenvolvimento dos
trabalhos até o final da obra. 
3.5. Placa de obra e Tapumes

Instalar placa de identificação na obra com descrição da construtora, nome do responsável legal, inclusive identificação do número da ART (anotação de responsabilidade técnica) e dados da obra em questão, em chapa metálica com estrutura de madeira.

Deverão ser instalados tapumes em telha metálica, em todo o perímetro onde serão realizados os serviços, estando contemplado portão de entrada de caminhões para entrega de materiais e realização de serviços, além de funcionários.

3.6. Locação da obra

Será procedida a locação, planimétrica e altimétrica, com os devidos instrumentos de acordo com projeto de implantação.

O lançamento das medidas será sobre gabarito, nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados.

Serão aferidas as dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância, a ocorrência deverá ser comunicada à fiscalização para as devidas providências.

Serão mantidos, em perfeitas condições, todas e quaisquer referências de nível (RN) e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade.

3.7. Canteiro de obra / Equipamentos de proteção individual e coletivos

A empresa deverá manter canteiro de obras de acordo com a NR-18 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho). Além de equipamentos de proteção individual necessário e adequado ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-05 e NR-18, da portaria número 3.214 do Ministério do trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança.

Deverá ser locado container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro, além de um container tipo depósito.
3.8. Sondagem do terreno a percussão
A empresa deverá realizar sondagem nos pontos de fundação, a fim de confirmar as profundidades das estacas. 

As especificações técnicas dos serviços incluem:
· Método: Sondagem à Percussão (SPT) com amostragem de solo;
· Profundidade mínima por furo: 15 metros ou até recusa, conforme ABNT NBR 6484;

· Intervalo de ensaio SPT: a cada metro;

· Amostragem: coleta de amostras deformadas a cada metro e sempre que houver mudança de estrato;

· Normas de execução: ABNT NBR 6484 e NBR 9603.

Deverá ser apresentado relatório técnico completo, em meio digital e físico, contendo obrigatoriamente:

· Perfil estratigráfico completo de cada furo;
· Resultados dos índices de resistência à penetração (N) obtidos durante os ensaios;

· Classificação visual e tátil das amostras coletadas, com descrição dos tipos de solo;

· Identificação dos níveis de água encontrados, com profundidade exata de cada nível;

· Cota de nível do terreno em cada ponto de sondagem;

· Mapa de localização dos furos, com escala;

· Conclusões e recomendações geotécnicas, com base nos dados obtidos.
4. INFRA-ESTRUTURA

Toda a execução deverá obedecer ao projeto e as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguindo NBR 6122 Projeto e execução de fundações.
Para a execução das estruturas das edificações e/ou outros elementos com finalidade estrutural, somente será permitido a utilização de concreto usinado com slump compatível com sua aplicação.

 A CONTRATADA deverá submeter a ensaios pelo menos 01 corpo de prova para cada lote a um laboratório credenciado e apresentar os laudos de acreditação para a CONTRATANTE. Todos os concretos, produzidos no próprio canteiro ou usinados, deverão apresentar trabalhabilidade compatível com as dimensões e a conformação das peças a serem concretadas, com a distribuição da respectiva armadura e com os métodos e equipamentos de transporte, lançamento, adensamento e cura, a serem utilizados, conforme citado, somente será permitido o preparo de concreto no local para elementos não estruturais.
O concreto utilizado em fundações e estruturas será de resistência característica (fck) mínimo conforme definido em projeto.
Quando da concretagem, deverá ser feito o acompanhamento do consumo real de concreto pelo volume teórico, visando detectar possíveis estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios.

O cimento atenderá aos requisitos das especificações NBR-5732 - Cimento Portland comum e NBR-5733-Cimento Portland de alta resistência inicial. A escolha do tipo de cimento dependerá da finalidade a que se destina o concreto e, a menos que indicado no projeto ou especificado neste memorial, a responsabilidade dessa escolha é da empresa executante da obra. O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado cimento Portland Comum (CP), que satisfaça as exigências das normas da ABNT, no que diz respeito à resistência, finura, pega, etc., e que seja, sempre que possível, de uma única procedência. Na execução de concreto aparente, o cimento utilizado deverá ser de uma única procedência, de modo que sejam evitadas variações de coloração e textura que possam comprometer o aspecto arquitetônico da obra. Todo o cimento deverá ser armazenado sobre tablado de madeira, afastado das paredes e pisos, em local seco, ventilado, coberto e suficientemente protegido das intempéries e de outros elementos nocivos às suas características intrínsecas. Não poderá ser utilizado, na confecção de concretos estruturais, nenhum lote de cimento que se apresente parcialmente hidratado. 

Os agregados graúdos ou miúdos, assim como as determinações do seu diâmetro máximo, deverão obedecer ao estipulado pela ABNT. Ficará a cargo da CONTRATADA especificar o diâmetro dos agregados quando solicitar o fornecimento de concreto. Os agregados a serem utilizados na confecção de concretos estruturais deverão atender, de maneira geral, às características determinadas pelas normas da ABNT. O agregado miúdo deverá se constituir de areia lavada de rio, sílico-quartzosa, composta por partículas duras, ásperas ao tato, inertes e resistentes, com composição granulométrica de média para grossa. A presença de grânulos de argila, matéria orgânica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, só será permitida quando dentro dos limites estabelecidos pela citada especificação. A utilização de “areia artificial” (pó de pedra) só poderá ser feita quando expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, respeitados os mesmos critérios, e ainda, acompanhada de laudo de ensaio de corpos de prova por laboratório credenciado. O agregado graúdo deverá se constituir de pedra britada, proveniente de rochas inertes e resistentes, ou pedregulho isento de agentes nocivos ao cimento e com composição granulométrica adequada. A utilização de outros materiais só poderá ser feita quando expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, respeitadas todas as determinações da referida especificação da ABNT para os agregados graúdos. Os agregados deverão ser armazenados em baia / local especialmente construída para esse fim, devidamente separados segundo sua granulometria e devidamente protegidos das ações de intempéries, do contato com solos de qualquer natureza e da mistura com materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade. Sempre que a FISCALIZAÇÃO considerar suspeitas as características de algum lote de agregado, sua participação na composição de concretos estruturais ficará prejudicada, a menos que a CONTRATADA submeta amostras do lote a testes laboratoriais que determinem pela sua utilização.

A água de mistura deverá ser limpa, potável e livre de óleos, ácidos, álcalis, sais, matéria orgânica ou outras substâncias que possam prejudicar o concreto ou o aço. A água a ser aplicada na mistura de concretos deverá apresentar PH entre 5,8 e 8,0, ser límpida e isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas, de modo a atender os limites estabelecidos pelas normas da ABNT. Presume-se as águas potáveis como satisfatórias.

Os aços das armaduras serão: CA-50. Para execução da armação devem ser observadas as prescrições constantes da NBR-6118 da ABNT obedecendo rigorosamente os diâmetros, posições e dobras indicadas no projeto estrutural. O posicionamento da armadura deve ser garantido pela utilização de pastilhas de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, em espessura que atenda ao cobrimento estabelecido em projeto. Para amarração das armaduras deve ser usado arame recozido preto, bitola 18 AWG. Todas as barras de aço estrutural deverão ser convenientemente armazenadas, especialmente quando sua utilização não for imediata, separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas etiquetas de identificação, apoiadas sobre cavaletes de madeira convenientemente espaçados e, sempre que necessário protegidas das intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas impermeáveis, ou outros artifícios que garantam níveis mínimos de oxidação durante o tempo de armazenamento no canteiro.

As juntas de concretagem deverão ser criadas quando a concretagem tiver que ser interrompida por mais de 12 horas, devendo ser definidas e programadas pelo executor e submetidas à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. No local onde será executada a junta de concretagem, no final do lançamento do concreto, deve-se tomar os cuidados necessários para que a superfície da junta resulte rugosa. A superfície da junta de concretagem, no início do endurecimento do concreto, deverá ser energicamente escovada com escova de aço, aplicando-se jato de água no final da pega, de modo a remover a pasta e o agregado miúdo, para expor o agregado graúdo. Imediatamente antes do início da concretagem, a superfície da junta deve ser perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d'água, de modo que todo o material solto seja removido e a superfície da junta fique abundantemente molhada, não sendo permitida a formação de poças de água. A superfície da junta deve receber, antes do reinício da concretagem o lançamento de uma camada de argamassa de cimento e areia com traço 1:3 e mesmo fator água-cimento usado no concreto, com espessura aproximada de 1 cm, de modo a garantir a não ocorrência de descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formação de uma faixa de concreto poroso ao longo da junta. Se a superfície de uma camada for relativamente inacessível, ou se, por qualquer outra razão, a FISCALIZAÇÃO considerar indesejável alterar a superfície de uma camada, antes do fim da pega, não será permitido o corte da superfície por meio de jato de água sobre pressão, e será requerido o posterior corte por apicoamento, ou por outro processo mecânico. As juntas de dilatação quando presentes devem ser preenchidas com mastique ou serem consolidadas junto com os pilares, em forma única, utilizando-se EPS. Além do preparo da junta, esta deverá receber acabamento arquitetônico e impermeabilização adequados. 

As formas comuns, para fundação e superestrutura, deverão ser confeccionadas com tábuas e sarrafos de pinho de 1” de espessura, e largura compatível com cada uso, de boa qualidade, com poucos nós, isentas de grandes empenamentos, desbitolamentos ou rachaduras. Na execução de painéis, poderão ser utilizadas chapas resinadas de boa qualidade, com espessuras compatíveis com as dimensões das peças a concretar e com as dimensões e espaçamentos das travessas e demais peças de amarração. Na execução dos escoramentos, deverão ser utilizados pontaletes de pinho 3” x 3”, vigotas de peroba de secção quadrada, ou retangular, com menor dimensão igual ou superior a 2”, ou ainda escoras metálicas com dimensões adequadas aos esforços previstos. Não será permitido o uso de troncos de eucaliptos ou similar, como elemento de escoramento, a menos que expressamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. O projeto e a execução de todas as formas, exceto aquelas previstas como não recuperáveis, deverão ser feitos de modo a permitir a retirada de seus diversos componentes com relativa facilidade, sem choques que possam danificar as peças concretadas, e com o rigor necessário para fornecer elementos de concreto, estrutural ou não, que reproduzam com extrema fidelidade os posicionamentos e dimensões estabelecidos em projeto, sem apresentar rebarbas ou saliências excessivas.

Antes do lançamento do concreto deverá ser feita uma revisão completa de todo o conjunto e, concluídas as eventuais correções e acertos. Todas as superfícies destinadas a receber o concreto deverão ser cuidadosamente limpas, removendo se além da serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos, restos de arame e de eletrodutos, etc.

A retirada das formas deverá obedecer às normas da ABNT.

Todos os pilares e/ou demais elementos em contato com o solo deverão receber proteção composta de impermeabilização.

4.1. Preparação do subleito

Previamente à execução da fundação, o solo deverá ser compactado com no mínimo 95% do proctor normal. A camada compactada deverá ter, no mínimo, 60 cm, com altura de compactação de 20 cm. 
4.2. Perfuração de estacas

Para as novas coberturas e para o radier do reservatório de água deverão ser utilizadas estacas do tipo escavada hélice contínua moldada “in-loco”, com diâmetros de 30 cm, de acordo com as locações e carga estabelecida no projeto estrutural. 
Está prevista uma taxa de mobilização para tais serviços em planilha orçamentária, além do corte e preparo das cabeças das estacas, onde indicadas serão armadas de acordo com o projeto estrutural. No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto das estacas. 

São previstos: 

· Execução de estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm;

· Montagem de armadura de estacas;

· Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular; 
· Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm;
· Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua.
4.3. Construção de blocos de fundação

Após o arrasamento das estacas será executado um lastro de brita de 5 cm. Sobre as estacas, haverá blocos de coroamento de concreto armado ligados entre si por vigas baldrames de concreto armado, em conformidade com indicações em projeto. 

São previstos: 

· Escavação mecanizada para bloco de coroamento com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas);

· Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento manual;

· Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e = 25 mm, 4 utilizações;

· Execução de armadura de blocos de fundação;

· Concretagem de blocos de coroamento, com concreto de acordo com as especificações de cada projeto, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento;

· Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão;

· Carga e transporte do material escavado com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm);

4.4. Abertura de valas e Vigas Baldrame

O movimento de terra a ser executado obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto. Após a conclusão das escavações, o fundo das valas, blocos e vigas baldrames deverão ser devidamente apiloados manualmente com soquetes ou mecanicamente com compactador de solos tipo “sapo”. Os fundos das valas deverão ser perfeitamente nivelados, a fim de se obter um plano de apoio adequado para a colocação do concreto. Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundação, serão executados com materiais escolhidos, isentos de materiais orgânicos, em camadas sucessivas de 20 cm, molhados e energicamente apiloados, de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas.

São previstos:
· Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas);

· Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 m, com camada de brita, lançamento manual;

· Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações;

· Execução de armaduras e concretagem de vigas baldrames, seguindo as especificações de cada projeto, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento;

· Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão;

· Carga e transporte do material escavado com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm);

· Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum.

4.5. Armação e Concretagem da fundação
Onde indicados serão armados de acordo com o projeto estrutural. O fck (resistência característica do concreto à compressão) do concreto deverá ser conforme estipulado em projeto estrutural.

No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto da fundação.

Quando da concretagem, deverá ser feito o acompanhamento do consumo real de concreto pelo volume teórico, visando detectar possíveis estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios.
4.6. Formas da fundação
As formas serão executadas com tábuas, sarrafos de pinho ou cedrinho.

As formas deverão adaptar-se exatamente às dimensões indicadas no projeto e construídas de modo a não se danificarem pela ação da carga, especialmente a do concreto fresco.
4.7. Radier para base do reservatório de água
Para a base do reservatório de água deverá ser executado radier estaqueado. Toda a execução deverá obedecer ao projeto e as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguindo NBR 6122 - Projeto e execução de fundações.

Previamente à execução do radier, o solo deverá ser compactado com no mínimo 95% do proctor normal. A camada compactada deverá ter, no mínimo, 40 cm. 

Sobre o solo compactado deverá ser executado um lastro de brita 1 apiloado com soquete manual para regularização de espessura de 5 cm.

A impermeabilização do radier será feita com lona plástica mica 4.

Onde indicados serão armados de acordo com o projeto estrutural. O fck (resistência característica do concreto à compressão) do concreto deverá ser conforme estipulado em projeto estrutural.

No caso de ocorrência de águas ou solos agressivos, serão adotadas medidas especiais de proteção ao concreto do radier.

Quando da concretagem, deverá ser feito o acompanhamento do consumo real de concreto pelo volume teórico, visando detectar possíveis estrangulamentos, desbarrancamentos e vazios.

As formas serão executadas com tábuas, sarrafos de pinho ou cedrilho.

As formas deverão adaptar-se exatamente às dimensões indicadas no projeto e construídas de modo a não se danificarem pela ação da carga, especialmente a do concreto fresco.

São previstos:
· Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão.

· Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas)

· Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm

· Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão

· Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica
· Carga e transporte do material escavado com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3 x km);
5. IMPERMEABILIZAÇÃO 

5.1. Alvenaria de embasamento

As alvenarias de embasamento das novas coberturas deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica com espessura de 4mm, além de solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a imprimação da superfície onde será aplicada a manta.
5.2. Lajes de cobertura
Deverá ser executada impermeabilização do beiral da edificação existente e dos abrigos com argamassa polimérica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster. Considerar também proteção mecânica em argamassa traço 1:4, espessura de 2 cm.
6. ALVENARIA 
6.1. Alvenaria de vedação
De acordo com os projetos arquitetônicos a alvenaria de vedação será de blocos cerâmicos de 14 x 19 x 39 cm (furos verticais), com espessura da parede de 14 cm, para fechamento dos vãos da edificação existente. Também serão assentados blocos cerâmicos de 19 x 19 x 39 cm, com espessura de parede de 19 cm nos demais locais de ampliação.
Também será utilizado alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 7x20x20 cm para fechamento do DML e Guima, após remoção da divisória naval.

Utilizar material de primeira qualidade, seco e padronizado, respeitando-se os padrões técnicos necessários para uma boa segurança, durabilidade e conforto ambiental.

Seu assentamento será feito com argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm e mão de obra esmerada, sem juntas abertas, com os pés direitos, espessura e alinhamento conforme indicar o projeto. As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. Como opção, poderá ser utilizada argamassa pré-fabricada. 
Quando a alvenaria de vedação for executada depois da concretagem da estrutura, deverá ser feita a fixação da mesma à estrutura (encunhamento) com argamassa aditivada com compensador de expansão, de 1ª qualidade, na proporção indicada pelo fabricante do produto. Neste caso, também, devem ser chumbadas nos elementos estruturais verticais (pilares) que fiquem em contato com a alvenaria, a cada 3 fiadas de tijolos, barras de aço com 6,3mm de espessura e 60 cm de comprimento, fazendo a amarração da alvenaria à estrutura. As barras devem ser chumbadas nos pilares com adesivo estrutural a base de epóxi, fluido, de 1ª qualidade.

Os batentes e soleiras devem ser confeccionados para atender a espessura final dos vãos de porta.
Os vãos das portas e janelas possuirão vergas na parte superior e contra vergas (no caso das janelas) na parte inferior das janelas, composta por canaleta cerâmica preenchida com concreto e duas barras de 8 mm. O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40m, a verga deverá ser calculada como viga.

Os furos deverão ser grauteados nos locais indicados, incluindo uma barra de 10 mm ao longo de toda extensão da parede. 

De acordo com o projeto arquitetônico nos locais aonde forem previstas as juntas, será realizada o tratamento da junta com tarugos de EPS e selante PU.

Para a correta aderência da alvenaria com o piso existente onde será a ampliação, estão previstos serviços de furação em concreto, preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi (referência comercial Compound), armação vertical de alvenaria estrutural de diâmetro de 10,0mm e grauteamento vertical.

São previstos para este serviço: 

· Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira;

· Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual;

· Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta;

· Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta;

· Cinta de amarração com utilização de blocos canaleta;
· Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso preenchimento com espuma expansiva PU;

· Grauteamento vertical em alvenaria estrutural;

· Armação vertical de alvenaria estrutural diâmetro de 10,0 mm;

· Preparo de ponte de aderência adesivo a base de epóxi;

· Furação de 1´em concreto armado.
6.2. Impermeabilização da alvenaria com argamassa hidrofugante
As cinco primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes, devem ser assentadas com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3 com adição de aditivo impermeabilizante de 1ª qualidade (referência comercial Vedacit ou equivalente) nas proporções indicadas pelo fabricante.
Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³). O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3);

b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos substratos,

permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto Baumgart, Sika 1 da

Sika ou equivalente;

c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de hidrófugo a cada

50 kg de cimento;

- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em camadas de

aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendações dos

fabricantes.
6.3. Impermeabilização da alvenaria com argamassa polimérica 
Esta impermeabilização será aplicada no radier onde será construída a ampliação, abaixo das paredes dos consultórios, almoxarifado, sanitários e sala de reuniões com uma faixa de largura de 50 centímetros. Será medido por área de impermeabilização executada (m²).

O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica,

compreendendo:

a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos aditivados, com

as características técnicas,

- Bi-componente: componente A (resina) à base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à

base de cimentos especiais, dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados

minerais preparados na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou

Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 11905 e

às características técnicas acima descritas;

- Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza da superfície.
7. BANCADAS E DIVISÓRIAS
7.1. Bancadas

De acordo com o projeto arquitetônico é prevista a instalação de bancada de granito no consultório odontológico, com a seguinte especificação: Granito cinza Andorinha, polido, 2 cm., com acabamentos (conforme a situação indicada no projeto), espelho/roda-pia: nas dimensões de 6,0 x 2,0 cm, bancada seca (moldura inferior): 3,5 x 2,0 cm. A fixação será do tipo engastadas na alvenaria posterior e também nas laterais, quando houverem. Na ausência de paredes laterais deverão ser instalados apoios metálicos (45 x 20 cm) em perfil trefilado T de ferro (1 1/4” x 1 1/4” x 1/8”), com vãos não superiores a 1,20 m e acabamento em pintura esmalte sintético, cor preta, sobre base antioxidante. Para reforço, instalar suportes do tipo “mão-francesa” a cada no máximo 1,5 m. É também remunerado a aplicação do rejuntamento para impermeabilização do espelho/roda-pia no encontro com a parede acabada.
8. ESQUADRIAS
8.1. Porta de madeira

Todas as folhas de portas serão de madeira sarrafeada revestida, nas duas faces, com laminado fenólico melamínico liso, inclusive batentes e guarnições em cedrinho para acabamento em verniz, cera ou pintura. É considerado, cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. 

· Portas de abrir 
Ampliação:
· PM1: 90cm x 210cm – Porta de giro de madeira - quantidade: 6 unidade;
· PM2: 80cm x 210cm – Porta de giro de madeira - quantidade: 2 unidades.

Reforma (Sanitário masculino PNE)

· P03: 90cm x 210cm – Porta de giro de madeira - quantidade: 1 unidade;
Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações e empenamento.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização juntamente com a medição.

8.2. Portas metálicas

· Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida, com guarnição, cor branca, perfil 30, maçaneta tipo alavanca, fixação com parafusos, compreende o fornecimento e instalação.
Ampliação:
· PA01: 90cm x 210cm – Porta de giro de alumínio - quantidade: 1 unidade;
Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias.
8.3. Janela de alumínio

Todas as janelas de alumínio serão executadas de acordo com o projeto, com todos acessórios e completa vedação das águas de chuva. Nas faces dos caixilhos das paredes com revestimento cerâmico deverá ser prevista a instalação de cantoneira metálica para acabamento. 
· Para os caixilhos em alumínio basculante, O item remunera o fornecimento do caixilho basculante completo, sob medida; cimento; areia; acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa do caixilho
Ampliação:
· JA-01: 150 cm x 110 cm – Janela Basculante – quantidade: 6 unidades;

· JA-02: 60 cm x 60 cm – Janela Basculante – quantidade: 2 unidades;
· JA-03: 150 cm x 60 cm – Janela Basculante – quantidade: 2 unidades;
Reforma: Sala de espera

· J13: 200 cm x 150 cm – Janela Basculante – quantidade: 1 unidade;
· JA-01: 150 x110 cm – Janela Basculante – quantidade: 2 unidades;
8.4. Brise metálico

Deverá ser instalado brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm nas laterais da unidade, tanto na ampliação quanto na edificação existente, conforme identidade visual.

O item remunera o fornecimento de brise metálico fixo, de seção com formato de ogiva (200mm x 75mm), composto por painel frontal em Aluzinc, espessura de 0,60 mm, com acabamento liso,
pré-pintado, tampas laterais de polímeros, porta-painéis metálicos e estrutura de apoio; referência
comercial Aerobrise 200 da Hunter Douglas, AB 200 da Refax, BSM-A200 da Sul Metais ou equivalente. Remunera também acessórios, estrutura de sustentação e fixação dos brises, o translado interno à obra, mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados para instalação completa. 
8.5. Grade em ferro

Deverá ser fornecida e instalada grade em ferro, seguindo o mesmo padrão existente, nas esquadrias da ampliação, onde não for instalado o brise, conforme indicado em projeto. Também deverão ser reinstaladas as grades nos locais existentes (onde não tiver o brise).

8.6. Soleira e peitoril
Soleira nas portas indicadas executadas em granilite moldado no local.
Peitoril nas janelas serão executados em granito natural de 20 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4. 
9. Cobertura 

9.1. Telhas

Serão utilizadas telhas em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de    0,50 mm, com poliestireno expandido. O item remunera o fornecimento e instalação das telhas em chapa de aço zincado, grau "B", (260 g / m²), perfil trapezoidal, acabamento com tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe F 2, com 30 mm de espessura; referência comercial Metalúrgica Barra do Piraí (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas em estrutura de apoio metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a instalação completa das telhas.
A aplicação da cobertura na ampliação será para a sala de atividades coletivas. Também serão executados os serviços de troca da cobertura na entrada de ambulância e entrada de pedestres (entrada principal).
Serão instaladas cumeeiras em chapa de aço pré-pintada com o epóxi e poliéster na cobertura dala de atividades coletivas. O item remunera o fornecimento e instalação de peças de cumeeiras e/ou espigões, em chapa de aço zincado, acabamento com primer epóxi e tinta poliéster em ambas as faces, em várias cores, perfil ondulado com 0,50 mm de espessura; referência comercial Perfilor (Perkrom) ou equivalente. Remunera também materiais acessórios para a fixação das peças, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigão.
9.2. Estrutura metálica

Toda a cobertura será em estrutura metálica em aço ASTM A-36 com pintura esmalte. 
9.3.  Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e
acabamento em PVDF 

Deverá ser instalado ACM para fechamento da estrutura de cobertura de ambulância e pedestres, conforme projeto.

O item remunera o fornecimento e instalação de painel de alumínio composto (ACM) formado
por duas chapas de alumínio de 0,5 mm cada e um núcleo de polietileno, com 4 mm de espessura
total da placa, pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a base de resina Fluoreto de
Polivinilideno (PVDF ou equivalente), diversas cores, material fornecido com filme de proteção de
PVC, revestimento de uso externo e interno, incluso materiais acessórios como rebite, parafusos
alto-brocantes em aço inoxidável, fita dupla face, tarucel e silicone neutro para sua completa
instalação; referência comercial tecbond da Day Brasil, Alucomaxx ou equivalente. Remunera a
estrutura para fixação da placa em alumínio ou metalon, afastamento até 70 mm da superfície de
fixação.
10. VIDROS

Toda a execução deverá obedecer as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguindo NBR 11706 e NBR 7199.

10.1. Vidro cristal comum liso
Vidro cristal comum liso de espessura 4 mm, colocado com baguetes, utilizado nas janelas dos consultórios, sala de reunião e almoxarifado.
10.2. Vidro impresso
Vidro impresso de espessura 4 mm, colocado com baguetes, utilizado nas janelas dos sanitários. 

11. REVESTIMENTOS

11.1. Chapisco

Todas as superfícies destinadas a receber chapisco deverão ser limpas retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicação do mesmo. 

O chapisco nas paredes internas e externas serão de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:3 e espessura de 5 mm. Sua cura deverá ser de, no mínimo, 24 horas.
Nas lajes existentes, conforme necessidade, deverá ser aplicado chapisco com argamassa traço 1:3. 
11.2. Emboço / Massa única
O emboço deverá ser aplicado após completa pega do chapisco, das argamassas de assentamento das alvenarias, depois de colocado os batentes, embutida as canalizações e concluída as coberturas. Deverá ser fortemente comprimido contra as superfícies e deverá apresentar acabamento rústico para aderência dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformização dos painéis deverão ser executados taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a 2,0 cm com sua aplicação manual.

A massa única nas paredes internas / externas que receberão pintura, será de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8 e espessura 20 mm.
Já para as paredes que receberão revestimento cerâmico será feita a aplicação de emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:8 e espessura               20 mm. 
Nas lajes existentes, conforme necessidade, deverá ser aplicada massa única com argamassa traço 1:2:8, espessura de 20 mm, com taliscas.
11.3. Revestimento cerâmico das paredes internas
Quando assentado o revestimento cerâmico deverá ser batido até a perfeita acomodação, de forma a não ficarem ocos ou desnivelados com as demais pastilhas do painel. Deverá ser utilizado o espaçador nivelador slim, plástico, para placas pequenas e médias, espaçamento de 1 a 3 mm, utilizada nas juntas de piso para espaçamento e nivelamento das placas assentadas. Também é incluído no preço a utilização da cunha slim niveladora, reutilizável, de plástico, para espaçadores de 1 a 3 mm, uso em placas pequenas e médias, utilizada para nivelamento das placas assentadas. O rejuntamento será feito após uma semana, com espessura de 2 mm, na cor cinza claro. As peças a serem cortadas ou furadas não poderão apresentar quaisquer rachaduras ou emendas. Todos os cantos vivos serão providos de cantoneiras próprias em alumínio, na cor branca.

Antes da entrega deverá ser feita uma inspeção do serviço (a percussão) para verificação da existência de vazio sob o revestimento cerâmico, a superfície acabada deve ficar completamente plana e a prumo.

Nos locais das áreas indicadas no projeto de arquitetura, como os sanitários e lavatórios dos consultórios na ampliação e na reforma a sala da Guima, esterilização e copa, deverá ser instalado revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15 x 15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada. O serviço remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), indicada para revestimentos internos/externos de paredes, formato 15 x 15 cm, estilo monocolor. Também inclui o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, rejunte flexível em diversas cores e a mão de obra necessária para a execução dos serviços de limpeza e preparo
da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada,
assentamento das peças conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes e
rejuntamento das placas com junta média de 3 mm.
11.4. Forro em drywall
Os ambientes da ampliação (consultórios, sanitários, almoxarifado, reunião e circulação) terão forro em drywall, com aplicação manual de gesso desempenado com no mínimo 1,0 cm de espessura. Para execução do forro: Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um nível laser, a altura em que será instalado o forro. Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira ou tabica. Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas extremidades para dar o acabamento. Posicionar as guias na altura demarcada e fixá-las utilizando os parafusos TA-25 e com o espaçamento máximo de 60 cm. Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição do eixo dos perfis F-47. Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxílio de rebites de repuxo, com espaçamento de aproximadamente 1,00 m. Após a fixação dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores. Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador obedecendo as distâncias máximas entre perfis (60 cm para áreas internas e 50 cm para áreas externas) e fixá-los utilizando os rebites. Para concluir a estrutura de sustentação do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis secundários) perpendiculares aos perfis primários e fixá-los aos perfis primários. Fixar as chapas de gesso para drywall no conjunto de sustentação (perfis F-47) por meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem estar distanciados a 20 cm entre si e a 1 cm da borda da chapa. Ao longo das juntas entre as chapas de gesso para drywall, na face inferior aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte. Aplicar a fita adesiva sobre o eixo da junta e com uma espátula pressionar com firmeza a fita sobre a primeira camada de massa. Além do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabeças dos parafusos. Aplicar as demais camadas de massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.
12. LASTROS E PISOS

12.1. Lastro 
Na sala de odontologia, que será reformada, após a demolição do piso de granilite e após a perfeita compactação do solo e nivelamento do terreno, bem como passadas as tubulações das instalações, deverá ser executado lastro de brita nº 02 com 10 cm de espessura.
12.2. Piso industrial de concreto armado, espessura de 12 cm
Nos sanitários da ampliação, deverá ser feita demolição do piso de concreto com martelete e rasgos com uso de disco diamantado, a fim de executar novas tubulações hidrossanitárias. Deverá então ser executado piso de concreto industrial, fck de 20 MPa, espessura de 12 cm, com tela Q138 e barras de transferência.
12.3. Contrapiso com argamassa autonivelante
Sucessivamente a aplicação do concreto, será realizada a aplicação a camada de contra piso com argamassa plástica (argamassa fluida de cimento de alto desempenho autoadensável e autonivelante) com espessura nominal de 20 mm e adesivo para argamassas e chapisco – emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção 1:2. Devendo ser lançada mecanicamente e esparramada com auxílio de rodo graduado. Obedecer às inclinações impostas para escoamento de água pluvial e drenagem, evitando o retorno das águas pluviais para dentro das edificações. Será aplicada argamassa autonivelante na sala de odontologia, na reforma, e em toda a ampliação.
12.4. Revestimento de pisos e rodapés
O revestimento de piso só deverá ser executado depois de concluídos os revestimentos das paredes e tetos, vedadas as aberturas externas, realizada a passagem de cabos elétricos e pinturas.
Deverá ser executado piso em granilite, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Para sua execução, deverá adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la. Lançar o agregado e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar a água restante aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos. Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante da betoneira. Lançar a argamassa de granilite e sarrafear com régua metálica. Após a cura, realizar os dois primeiros polimentos mecânicos (polimentos iniciais). 

Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos. Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata. Executar um novo polimento mecânico (polimento intermediário). Efetuar o polimento mecânico final. Aplicar a lixadeira para dar acabamento aos cantos. Lavar o piso granilite. Por fim, aplicar o acabamento, isto é, duas demãos de selador e uma de cera.
Também deverão ser executadas juntas de dilatação com serra de disco diamantado e preenchimento com junta plástica.

Será aplicado o revestimento de piso em granilite nos seguintes ambientes: sanitários, almoxarifado, sala de reuniões, circulação e consultórios. Também deverá ser considerado piso em granilite novo nos expurgos, sala dos agentes comunitários e copa, além de reparos nos pisos de granilite conforme necessidade.
Serão executados os rodapés em granilite moldado no local até 10 cm. O item remunera o fornecimento e aplicação de granilite in loco com espessura mínima de 8 mm, em várias cores, com acabamento polido, mão de obra e material adicionais necessários à execução do rodapé com até 10,0 cm de altura; não remunera a regularização e o preparo prévio da superfície.
Os ambientes para aplicação dos rodapés são os mesmos do piso: sanitários, almoxarifado, sala de reuniões, circulação e consultórios, além dos expurgos, sala dos agentes comunitários e copa, e ainda reparos nos rodapés de granilite conforme necessidade.

A regularização de rodapé deverá ser com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço 1:5 (cimento e areia).
13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As Instalações Hidráulicas deverão obedecer ao projeto e as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguindo suas respectivas NBR.

13.1. Água fria

Projeto e execução conforme a NBR 5626 – Instalação predial de água fria.

Ramal de entrada feito através do hidrômetro ligado à rede pública, alimentando o reservatório metálico e distribuindo tubulações conforme projeto hidráulico.

Tubulações e conexões deverão ser de PVC marrom. Todas as conexões deverão ser da mesma procedência dos tubos.

Torneiras e registros das dependências deverão ser de metal cromado ou niquelado.

As torneiras deverão ser de primeira linha e possuir fechamento automático temporizado com acionamento hidromecânico (em atendimento à Lei Municipal 4242 de 20 de setembro de 2002).

13.2. Prevenção e Combate ao incêndio
Deverá seguir todas as orientações do Decreto Estadual 46.076/2001 e 63.911/2018 deverá ser entregue aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.

O sistema contará com extintores de pó químico e água pressurizada, com suas respectivas placas de sinalizações e placas de saída de emergência, central de alarme e detecção de incêndio, luminárias de aclaramento, hidrantes e sirene.
O serviço para execução do sistema prevê todas as instalações necessárias, equipamentos, materiais e mão-de-obra, inclusive o CLCB.
13.3. Esgoto
Projeto e execução conforme a NBR 8160 – Sistema prediais de esgoto sanitário.

Os ramais das dependências desaguarão diretamente nas respectivas caixas de inspeção externas e serão interligadas às colunas de ventilação. Todas as colunas de ventilação subirão a 50 cm acima das respectivas coberturas.                            

As águas servidas desaguarão diretamente na caixa de gordura prevista. O coletor geral receberá as águas servidas dos sub-coletores através das respectivas caixas de inspeção e conduzirão ao geral da rua. 

Os diâmetros, as declividades e as observações estão indicadas no projeto.

Todos os ralos deverão ser do tipo escamoteáveis, exceto dos mictórios que deverão ser caixa sifonada de tampa cega.

Tubulações e conexões deverão ser de PVC branco.

As caixas de inspeção serão em alvenaria com acabamento interno de cimento e areia. Em geral as tubulações deverão ser montadas com anéis especiais.

Deverão ser obedecidas as quedas das tubulações de no mínimo 1%, assentadas em berço de areia.

13.4. Água pluvial 
Projeto e execução conforme a NBR 10844 – Sistemas prediais de águas pluviais.

As águas da cobertura serão captadas por calhas em chapa galvanizada e coletadas através de caixas de pressão com altura mínima de 5cm e subsequente através de condutor (diâmetro conforme especificado no projeto). Deverá ser instalado rufo e contra-rufo ao longo de toda extensão da cobertura e platibanda. 

Tubulações e conexões deverão ser de PVC branco.

Deverão ser obedecidas as quedas das tubulações de, no mínimo 1%, assentadas em berço de areia.
Serão necessários realocações das descidas das tubulações de água pluvial, sendo necessário se atentar sobre a inclinação existente das mesmas para garantir o escoamento. 

13.5. Aparelhos e metais
Metais em geral niquelados ou cromados (alguns itens fazem parte da composição de preços dos lavatórios).

Sifão de metal fundido cromados ou niquelado.

As ligações dos vasos sanitários deverão ser feitas de acordo com as especificações do fabricante.

As bacias sanitárias e os lavatórios individuais deverão ser de louça branca de 1ª linha, de procedência IDEAL STANDART, CELITE ou similar.

Cada bacia sanitária deverá ser provida de uma papeleira.

As bacias deverão ser do tipo volume de descarga reduzido (em atendimento à Lei Municipal 4242 de 20 de setembro de 2002). 

As torneiras dos lavatórios deverão possuir fechamento automático temporizado com acionamento hidromecânico, fotossensível ou outros (em atendimento à Lei Municipal 4242 de 20 de setembro de 2002). 

13.6. Considerações gerais

Todos os trabalhos de execução das instalações deverão ser feitos obedecendo ao projeto, às normas e o memorial descritivo.

Os trabalhos de execução das instalações deverão ser coordenados com os demais setores da obra e com pessoal especializado.

As ferramentas empregadas deverão ser as apropriadas e em bom estado. Não serão aceitas pela fiscalização ferramentas inadequadas, improvisadas bem como formas incorretas de trabalho.

Nas montagens das tubulações aparentes deverão ser observados o nível, o prumo, o esquadro e o caimento quando este for exigido. Em geral deverão ser montadas com braçadeiras especiais galvanizadas a fogo, sendo fixadas com buchas de aço doce.

As montagens das roscas em geral deverão ser feitas com fita TEFLON para vedação.

Tubulações de PVC – marrom deverão ser montadas com colas especiais, tubos e conexões rosqueáveis deverão ser montados com fita teflon especial.

Tubulações horizontais deverão ser montadas sempre com as declividades indicadas no projeto, salvo em circunstâncias especiais, deverá ser consultado a fiscalização.

As caixas de inspeção e de gordura deverão ser de material plástico e com cesto de coleta.
Não será admitida a emenda de tubulações por “bolsa-fogo” ou por conexão por simples encaixe, para a emendas de tubulações deverá ser feita através de luvas apropriadas.
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As Instalações Elétricas deverão obedecer ao projeto e as especificações técnicas, segundo as normas da A.B.N.T. (Associação Brasileira de Normas Técnicas), seguindo suas respectivas NBR.

A empresa deverá obter junto à concessionária de energia elétrica a aprovação completa dos projetos e serviços a serem executados.

14.1. Itens previstos para a execução

· Nova entrada de energia cat C-6;
· Fornecimento e montagem dos quadros de distribuição de energia com disjuntores;

· Proteção contra descarga atmosférica e aterramento, incluindo Laudo de Resistividade;

· Adequação da infraestrutura elétrica existente, com cabeamento e eletrodutos para novas posições;
· Fornecimento e montagem de infraestrutura elétrica nas áreas de ampliação.
14.2. Disposições gerais

A mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada.

As ferramentas a serem empregadas deverão ser apropriadas em perfeito estado para o uso.

Os materiais a serem empregados deverão ser da melhor qualidade e materiais de qualidade inferior serão rejeitados pela fiscalização. Os fornecimentos de material similares por forças das circunstâncias, só deverão ser feitos depois de aprovadas pela fiscalização.

Todos os trabalhos de instalação deverão colaborar com os demais setores da obra.

Todos os componentes metálicos interligados deverão ser devidamente aterrados, por exemplos, caixas, quadros, etc.
14.1.1. Serviços de tubulação

Tubos subterrâneos deverão ter sempre um recobrimento de 5 cm de concreto magro.

Nos tabuleiros e nas formas antes da concretagem, as tubulações serão vedadas a fim de evitar a penetração de argamassa, nata de concreto, umidade, entre outros, pelo mesmo motivo as caixas octogonais serão vedadas.

Os tubos sempre deverão ser cortados a serra e seus bordos limados, a fim de eliminar as rebarbas e com isso facilitar a posterior fiação.

Não haverá curvas com raio inferior a seis vezes o diâmetro dos tubos. As curvas das tubulações deverão ser feitas com peças pré-fabricadas.

As ligações entre eletrodutos e caixas de passagem deverão ser feitas com buchas e arruelas.

As pontas dos tubos expostos durante o andamento da obra deverão ser tampadas provisoriamente.

Para fixação das tubulações aparentes deverão ser empregadas braçadeiras especiais e fixadas com buchas de aço.

Tubulação seca para instalação de rede de lógica, tv, alarme e telefone, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa com espelho de telefonia e passagens para rede de lógica deverá ser executada seguindo-se rigorosamente o projeto. 
14.1.2. Fiação

A fiação deverá ser feita só depois do reboco das paredes e lajes e da instalação de portas e janelas, a fim de evitar a penetração de chuvas e umidade. Onde houver acabamentos especiais, só depois de prontos os trabalhos. Nos pisos, só depois de prontos os acabamentos e na área externa, só depois de pronta a impermeabilização.

Antes da passagem dos condutores, os eletrodutos instalados em formas de "U" e também os subterrâneos deverão ser enxutos por meio de bucha de estopa.

O número de condutores que passarão por um mesmo eletroduto, obedecerá aos indicados do projeto e NBR.

Em hipótese alguma será permitido condutor emendado dentro do eletroduto. Quando necessário as emendas poderão ser feitas nas respectivas caixas de passagem com conectores especiais de aperto, eletricamente perfeita e isolada com mesmo nível do original.
14.1.3. Montagem e colocação dos aparelhos e equipamentos

Antes das colocações dos aparelhos, as condições das isolações deverão ser medidas e deverão estar dentro dos valores recomendados pela ABNT.

Pontos de luz na parede, refletores, projetores, deverão observar as alturas indicadas.

Tomadas, interruptores e espelhos deverão ser montados aprumados.

Aparelhos e equipamentos deverão ser montados e ligados conforme a orientação do fabricante.

Instalar iluminação com LED, conforme projeto elétrico e luminárias seguindo orientações do departamento de vigilância sanitária.
14.3. Rede de lógica e CFTV
A CONTRATADA deverá executar a infra estrutura da rede de Lógica, telefonia e CFTV, contemplando caixas 4x2” de PVC, caixa de passagem, tomadas RJ45, eletrocalhas de chapa perfurada e eletroduto de PVC flexível de 1”.
15. CLIMATIZAÇÃO
De acordo com os projetos de climatização estão previstas a instalação nos consultórios e sala de reunião. Utiliza-se unidades de ar condicionado tipo split, proporcionando um ambiente confortável e controlado de forma eficiente. 

A linha de tubulação de sucção/ expansão será de cobre específico para refrigeração de acordo com a NBR 7541, com isolamento térmico em ambas as linhas. Para as curvas de 90º, somente serão admitidas, curvas de 90º de raio curto pré-fabricadas, não admitindo curvas estranguladas, enrugadas/ deformadas e com ângulos diferentes de 90º. As tubulações não deverão ficar expostas, sendo embutidas na alvenaria ou ficar sobre laje ou forro. Haverão tubulações de drenagens de águas resultantes do processo de climatização nas unidades evaporadoras, que serão captadas e interligadas por uma rede de tubulação em PVC até as caixas de águas pluviais, seguindo a declividade e posições de acordo com os projetos.

As unidades condensadoras e as unidades evaporadoras deverão ser fixadas em alvenaria por mão francesa ou suporte (prever caixa de passagem e eletrodutos e tubulações frigorígenas). O posicionamento das unidades respeitará o layout de projeto.

Após a instalação dos diversos sistemas, antes da aplicação do revestimento final de cada local, é necessária a realização de testes, provas de pressão e desidratação, para validação da estanqueidade e de funcionamento. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as tubulações, cabos e fiação, destinados aos condicionadores de ar. Alimentar às unidades condensadoras a partir do quadro de força e destas às unidades evaporadoras.
Também está prevista rede de ventilação mecânica para as salas sem ventilação direta: expurgo 02 e almoxarifado 02. A rede contempla exaustor (referência comercial SICFLUX MAXX 150), duto flexível aluminizado e grelha de insuflação de ar na parede externa e interna.

16. PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas, estar cuidadosamente limpas e livres de poeira para receber o tipo de pintura a que se destinam, especialmente as superfícies metálicas que deverão estar isentas de oleosidade.

Todas as pinturas deverão ser de 1ª linha e executada quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento. Antecedendo a etapa de pintura serão realizadas as etapas de emassamento, nas paredes externas e internas é previsto a aplicação de massa acrílica, que trata de um produto monocomponente à base de dispersão aquosa, em ambientes internos e externos, para nivelar, uniformizar e corrigir imperfeições rasas de reboco, concreto, superfícies cimentícias ou gesso, obtendo-se superfície lisa para posterior pintura de acabamento. O produto deve atender os requisitos mínimos em conformidade à NBR 15348.
As cores das pinturas deverão seguir o projeto elaborado pela FIEC para fins de identidade visual. 
16.1. Pinturas de teto e paredes internas
As paredes internas, que não receberem revestimento cerâmico, deverão receber fundo selador acrílico em uma demão, emassamento com massa látex em duas demãos e duas demãos de pintura acrílica premium. Contemplando as áreas da ampliação e todas as paredes internas existentes (emassamento conforme necessidade). 
16.2. Pinturas de paredes externas
Nas paredes externas deverão ser aplicadas fundo selador acrílico em uma demão, emassamento com massa látex em duas demãos e pintura acrílica premium em duas demãos. Contemplando as áreas da ampliação e todas as paredes internas existentes (emassamento conforme necessidade). 
16.3. Pintura de esquadrias de madeira 
As portas de madeira deverão ser lixadas, receber emassamento e pintura esmalte sintético acetinado, em duas demãos. Contemplando as esquadrias de madeiras existentes (emassamento conforme necessidade) e novas. 
16.4. Pintura de estrutura metálica e esquadrias metálicas 
Todas as estruturas metálicas novas deverão receber pintura com tinta alquídica de fundo e esmalte sintético de forma pulverizada, contemplando 2 demãos nas coberturas novas (sala de atividades coletivas, cobertura da ambulância e acesso de pedestres).
As esquadrias metálicas de ferro (janelas, portas e portões) e grades deverão ser lixadas e receber tinta esmalte sintético acetinado aplicada a rolo ou pincel. Contemplando as esquadrias e grades novas e existentes.
16.5. Pinturas de rufos, calhas e condutores aparentes
Aplicar pintura com tinta esmalte sintético nos rufos, calhas e condutores aparentes. 
17. SERVIÇOS EXTERNOS
17.1. Pavimentação
Execução da recomposição do pavimento asfáltico para fechamento dos rasgos, após a ligação betuminosa, composto por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina, espessura mínima de         5 cm. Atentar ao nivelamento da pavimentação para condução das águas pluviais em direção aos aparelhos de drenagem. O transporte de material asfáltico com caminhão tanque foi considerado separadamente. Também foi considerada a execução de imprimação impermeabilizante com asfalto diluído CM-30 e pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C.
17.2. Passeio / Piso de concreto armado moldado in loco, usinado, com fibra
Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio. Deverá ser incorporado ao concreto o uso de fibras de polipropileno corrugada, monofilamento 600 g/m³ (Utilização concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm). Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco a cada 2 m de largura. Será executado novo passeio de concreto armado nas laterais da sala de atividades coletivas e no entorno da ampliação. Também deverá ser refeito o passeio, conforme necessidade, no entorno da edificação existente.
17.3. Abrigo de gás
Foi considerado um abrigo de gás para 2 cilindros P45kg, no local indicado em planta. O item remunera o fornecimento dos materiais e mão de obra necessários para a execução do abrigo de gás constituído por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco, emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado; portão, 1,50 x 1,50 m, em tela de arame fio nº 10, malha 2, dois cilindros com carga de 45 Kg; os serviços de pintura com tinta à base de alumínio para a tubulação, limpeza e apiloamento do terreno. Também foram contemplados o fornecimento e instalação de tubo de cobre rígido, válvula de esfera e laudo com teste de estanqueidade.
17.4. Abrigo de compressor
Foi considerado um abrigo para compressor, no local indicado em planta. O modelo a ser seguido é semelhante ao abrigo de gás do tipo P13. O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução do abrigo, constituído por: alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com chapisco emboço, reboco e pintura caiação; base em concreto simples com acabamento em cimentado poroso; laje de cobertura em concreto armado; porta em chapa de ferro com veneziana tipo espinha de peixe completa, ferragens, inclusive cadeado, com acabamentos em pintura a óleo sobre base antioxidante; também inclui os serviços de limpeza, escavação, reaterro e apiloamento do terreno para a tubulação, limpeza e apiloamento do terreno. 
17.5. Mureta com gradil
Tendo em vista a necessidade de demolição parcial da mureta com gradil para acesso ao canteiro de obras, foi considerada a reconstrução da mureta, com revestimento, fundo selador e pintura acrílica, e fornecimento e instalação de gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática.
Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis.
17.6. Muro de arrimo
Deverá ser executado muro de arrimo de altura aproximada de 1,00 m, conforme indicado em projeto, sendo utilizado como parâmetro o modelo FV12/14 da SIURB, que inclui drenagem e impermeabilização. Também foi considerado o revestimento do muro, emassamento e pintura látex acrílica. 
18. AS BUILT
A CONTRATADA deverá apresentar “as built” caso ocorra alterações em projetos: arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico. Caso não ocorram alterações em projeto, este serviço será suprimido da planilha orçamentária.

Quando o mesmo se fizer necessário, antes da entrega definitiva da obra, deverá ser solicitado o respectivo “as built”, sendo que deverá representar as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução. As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data. O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Memorial.

19. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Após o término de todos os serviços, o empreiteiro deverá proceder à limpeza da obra, remover todo entulho da área e deixar cuidadosamente limpo. Todos os pisos, áreas revestidas e divisórias de granito serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não vir danificar outras partes da obra, por estes serviços de limpeza. Deverá haver particular cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecidos nas superfícies de acabamento. Todas as manchas e salpicos de tinta serão removidos, dando-se especial atenção à perfeita limpeza nos vidros, ferragens das esquadrias e metais salpicados.
No final da obra será procedida cuidadosa verificação por parte da fiscalização, sobre as perfeitas condições de funcionamento das edificações e segurança nas instalações e verificada qualidade na limpeza para a entrega dos serviços.

Para efeito da emissão do atestado de conclusão da obra, a empresa deverá requerer junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA o referido habite-se. O responsável pela obra deverá solicitar as respectivas vistorias do corpo de bombeiros.

Indaiatuba, 27 de novembro de 2025
Isabela Zulini – CREA/SP: 5070164138
Engenheira Civil
Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia

Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2.800, Jd. Esplanada II – Indaiatuba, SP

Telefone (19)3834-9000 – Site: www.indaiatuba.sp.gov.br

14
Página 4 de 25

