# MEMORIAL DESCRITIVO

### objeto

A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF OADIL PIETROBON.

### local dos serviços

EMEF “Oadil Pietrobon”

Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongelupi, 1256 - Santa Terezinha

### INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas para a contratação de serviços especializados, definindo de forma clara e detalhada o escopo, os critérios técnicos, as responsabilidades e os produtos esperados em cada item da planilha orçamentária.

Este documento é essencial para orientar a elaboração das propostas, assegurar a adequada compreensão dos serviços a serem executados e garantir que cada etapa — incluindo projetos, levantamentos topográficos e cadastrais — seja realizada com o nível de precisão, detalhamento e responsabilidade técnica necessários.

### escopo dos serviços

| 1 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para sondagem (tx). 2) O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de equipamentos necessários a execução dos serviços de sondagem. |

| 2 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m). 2) O item remunera o fornecimento da mão de obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes. |

Deverá ser executada sondagem de reconhecimento do subsolo pelo método à percussão, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Os serviços têm como objetivo a caracterização geotécnica dos terrenos, visando subsidiar a elaboração dos projetos de reforma e ampliação da unidade escolar, incluindo a definição de soluções de fundação adequadas às condições do solo local.

A quantidade, locação e profundidade dos furos de sondagem deverão ser definidos em função da área das edificações existentes e das áreas previstas para ampliação, respeitando os critérios mínimos estabelecidos em norma técnica. A profundidade mínima deverá atingir camada resistente ou impenetrável ao amostrador padrão, ou conforme orientação do responsável técnico.

A execução dos ensaios deverá contemplar a cravação do amostrador padrão, com a obtenção dos índices de resistência à penetração (NSPT), coleta de amostras deformadas, identificação tátil-visual dos solos, registro do nível d’água, quando existente, e demais informações pertinentes.

Ao final dos serviços, deverá ser apresentado relatório técnico completo, contendo, no mínimo: descrição dos procedimentos executados, perfis individuais dos furos de sondagem, classificação dos materiais encontrados, resultados dos ensaios de resistência à penetração, indicação do nível do lençol freático, planta de locação dos furos e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

| 3 | SIURB | 20-001-013 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por valor global (gl) para levantamentos planimétricos com curvas de nível de metro em metro com até 10.000 m². O custo unitário remunera a mão de obra e os equipamentos necessários para execução do serviço, incluindo a respectiva mobilização e desmobilização em qualquer ponto do município, bem como a apresentação gráfica e descritiva do levantamento efetuado, estritamente de acordo com o padrão técnico determinado pelo Departamento de Edificações - EDIF. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 13133, NBR 15777, NBR 16752 e NBR 16861. |

O Levantamento Planialtimétrico de áreas deverá ser executado com precisão técnica compatível com a elaboração dos projetos arquitetônicos e executivos, contemplando a produção de peça gráfica completa, em meio digital editável (DWG) e PDF, contendo, no mínimo:

- Delimitação do terreno com indicação de confrontações e limites;

- Identificação e locação das áreas construídas;

- Calçamentos, passeios e pavimentações existentes;

- Jardins, áreas verdes e elementos paisagísticos relevantes;

- Muros, cercamentos, portões e acessos;

- Sistema viário interno, quando existente;

- Interferências físicas aparentes;

- Curvas de nível e pontos cotados, com indicação de desníveis e inclinações.

Deverão ser contemplados, nos levantamentos, os estudos e detalhamentos referentes ao percurso acessível desde a via pública até o interior da unidade escolar, ainda que parcialmente situado fora dos limites do terreno. Tal previsão atende às diretrizes legais e técnicas de acessibilidade, garantindo a continuidade da rota acessível e o efetivo acesso autônomo e seguro à edificação.

O levantamento deverá conter todos os parâmetros técnicos indispensáveis à elaboração dos projetos básicos e executivos, especialmente no que se refere às áreas externas e aos acessos às áreas internas, permitindo a definição adequada de rotas acessíveis, rampas, rebaixamentos, inclinações e demais soluções técnicas necessárias à eliminação de barreiras arquitetônicas.

Deverão ser observados critérios de precisão compatíveis com a finalidade do projeto, garantindo base técnica segura para as etapas subsequentes de desenvolvimento dos projetos executivos.

| 4 | SIURB | 20-003-070 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por valor global (gl) para edificações de até 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área construída, calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para execução do serviço, incluindo medições em campo, desenhos arquitetônicos da edificação, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. Áreas excedentes a 500 m² serão medidas em outros itens específicos. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

| 5 | SIURB | 20-003-071 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por metro quadrado (m²) de área construída excedente a 501m² e inferior a 2000 m², calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para execução do serviço, incluindo medições em campo, desenhos arquitetônicos da edificação, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. A área inferior a 501 m² será medida em item específico, assim como a faixa de área superior a 2000 m², se houver. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

O Levantamento Cadastral de Edificação deverá ser realizado in loco, com medições técnicas detalhadas, de modo a representar fielmente as condições existentes da edificação.

O produto deverá conter plantas baixas, cortes, fachadas, quadro de áreas, indicação de sistemas construtivos aparentes, níveis, espessuras de paredes, dimensões de vãos, circulações, elementos estruturais visíveis, além da identificação de interferências e eventuais patologias aparentes.

O levantamento deverá apresentar todas as especificações e informações técnicas necessárias para subsidiar as etapas subsequentes de desenvolvimento do Projeto Básico e dos Projetos Executivos, garantindo precisão, compatibilização e segurança técnica na definição das intervenções propostas.

| 6 | SIURB | 20-003-078 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por metro quadrado (m²) de área construída excedente a 501m² e inferior a 2000 m², calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para execução do serviço, incluindo medições em campo, desenhos arquitetônicos da edificação, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. A área inferior a 501 m² será medida em item específico, assim como a faixa de área superior a 2000 m², se houver. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

| 7 | SIURB | 20-003-079 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por metro quadrado (m²) de área construída excedente a 501m² e inferior a 2000 m², calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para os serviços de levantamento em campo de toda tubulação, bombas, registros, válvulas caixas de inspeção e outros correlatos, assim como o lançamento em desenho de arquitetura existente, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. A área inferior a 501 m² será medida em item específico, assim como a faixa de área superior a 2000 m², se houver. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

O Levantamento Cadastral das Instalações Hidro-Sanitárias deverá ser realizado mediante vistoria técnica in loco, contemplando a identificação, mapeamento e representação das redes aparentes e dos pontos de utilização existentes, abrangendo as redes hidráulicas, sanitárias (esgotamento sanitário) e de drenagem pluvial.

Deverão ser contemplados, no mínimo, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, incluindo prumadas, ramais, colunas, reservatórios, caixas d’água, caixas de inspeção e de gordura, ralos, calhas, condutores verticais e horizontais de águas pluviais, pontos de consumo, louças e metais sanitários, bem como demais dispositivos e componentes visíveis das instalações.

O levantamento deverá apresentar informações suficientes quanto à localização dos pontos, diâmetros aparentes, materiais identificáveis, sentidos de escoamento (quando possível), interligações entre sistemas e demais elementos necessários, de modo a subsidiar tecnicamente a elaboração dos projetos de reforma e ampliação das redes hidráulica, sanitária e de drenagem.

| 8 | SIURB | 20-003-074 | LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por valor global (gl) para edificações de até 500 m² (quinhentos metros quadrados) de área construída, calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, entradas de energia, interruptores, tomadas e outros correlatos, assim como o lançamento em desenho de arquitetura existente, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. Áreas excedentes a 500 m² serão medidas em outros itens específicos. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

| 9 | SIURB | 20-003-075 | LEVANT. CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXCEDENTE ENTRE 501M2 À 2000M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por metro quadrado (m²) de área construída excedente a 501m² e inferior a 2000 m², calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos e áreas cobertas, inclusive marquises e beirais, de toda a unidade. O custo unitário remunera a mão de obra, equipamentos e os materiais necessários para os serviços de levantamento em campo de toda fiação, eletrodutos disjuntores, luminárias, chaves, quadros, entradas de energia, interruptores, tomadas e outros correlatos, assim como o lançamento em desenho de arquitetura existente, plotagens e mídias digitais (DVD/ PEN DRIVE/ HD) para arquivo. A área inferior a 501 m² será medida em item específico, assim como a faixa de área superior a 2000 m², se houver. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 14645 e às especificações técnicas de EDIF/ SIURB. |

O Levantamento Cadastral das Instalações Elétricas deverá ser realizado mediante vistoria técnica in loco, contemplando a identificação, mapeamento e representação das redes aparentes e dos pontos de utilização existentes, incluindo, no mínimo, quadros de distribuição, circuitos elétricos, eletrodutos, eletrocalhas, condutores, dispositivos de proteção, tomadas, interruptores, luminárias e demais pontos de consumo de energia.

O levantamento deverá contemplar também as instalações de rede lógica e de dados, incluindo pontos de rede, infraestrutura de cabeamento estruturado, eletrocalhas, tubulações e demais elementos associados, bem como o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), abrangendo captores, descidas, malha de aterramento, conexões e demais componentes visíveis.

O levantamento deverá apresentar informações suficientes quanto à localização dos pontos, características aparentes dos componentes, dimensionamentos identificáveis e demais elementos necessários, de modo a subsidiar tecnicamente a elaboração dos projetos de reforma e ampliação das instalações elétricas, de dados e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas.

| 10 | SIURB | 20-003-060 | PROJETO BÁSICO (PRANCHA A1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por unidade (un) de projeto básico desenvolvido em formato A1, atendendo as recomendações das normas técnicas e em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do poder público, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os projetos desenvolvidos deverão ainda seguir o disposto nos memoriais específicos fornecidos pelo contratante. O custo unitário remunera a mão de obra necessária para execução do serviço, incluindo a apresentação de desenhos técnicos, memórias de cálculo, tabelas de quantitativos, especificações, serviços de plotagem e a disponibilização do arquivo em meio digital. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à NBR 6492, NBR 16636, NBR 16752 e NBR 16861. |

O Projeto Básico, a ser apresentado em prancha no formato A1, corresponde ao Projeto de Arquitetura para Ampliação e Reforma da Unidade Escolar, devendo contemplar todas as intervenções necessárias à adequação dos ambientes às demandas atuais, às normas técnicas vigentes e à legislação aplicável.

Deverão ser previstas, quando necessárias, intervenções como ampliação de ambientes, reconfiguração de layouts, adequação de circulações, melhorias de funcionalidade e conforto, substituição e adequação de esquadrias, revisão de acabamentos, intervenções estruturais pontuais, entre outras medidas indispensáveis ao pleno atendimento das necessidades da unidade escolar.

Adicionalmente, o projeto deverá contemplar soluções de acessibilidade, assegurando o atendimento às normas técnicas e à legislação vigente, com a eliminação de barreiras arquitetônicas e a promoção do acesso universal. Para tanto, deverão ser previstas, quando aplicáveis, adequação de pavimentação, rebaixamento de guias, implantação de rampas e corrimãos, adaptação de sanitários acessíveis, alargamento e adequação de portas, instalação de piso tátil, sinalização acessível e readequação de circulações, garantindo condições de uso autônomo, seguro e inclusivo por todos os usuários.

O Projeto Básico deverá apresentar elementos suficientes e com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, incluindo, no mínimo:

- Implantação;

- Plantas baixas;

- Cortes e fachadas;

- Quadro de áreas;

- Especificações técnicas preliminares;

- Indicação dos sistemas construtivos;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à estimativa orçamentária.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas a serem ampliadas, garantindo a compatibilização funcional, construtiva e operacional da edificação como um todo, bem como a adequada inserção da intervenção no terreno e em seu entorno. Além disso, deverá ser assegurada a continuidade do percurso acessível desde a via pública até o interior da unidade escolar, ainda que parcialmente situado fora dos limites do terreno, em conformidade com as diretrizes legais e técnicas de acessibilidade.

| 11 | CDHU | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de arquitetura, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A0; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI |

O Projeto Executivo de Arquitetura, a ser apresentado em prancha no formato A0, deverá contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções arquitetônicas para duas frentes de intervenção distintas, sendo: (i) ampliação da unidade escolar e (ii) reforma das edificações existentes, devendo ambos os conjuntos ser apresentados de forma clara, organizada e devidamente identificada.

Os projetos deverão apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, execução e compatibilização com os demais projetos complementares, contemplando todas as informações técnicas necessárias à execução da obra, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

Para o Projeto Executivo de Ampliação, deverão ser detalhados todos os novos ambientes e elementos construtivos a serem implantados, incluindo implantação geral, plantas baixas, cortes, fachadas, detalhamentos construtivos, especificação de materiais, esquadrias, acabamentos e indicações de níveis e cotas, bem como a integração física e funcional com a edificação existente.

Para o Projeto Executivo de Reforma, deverão ser claramente indicadas todas as intervenções nas edificações existentes, incluindo demolições, remoções, adequações, reconstruções e inserções de novos elementos, com a devida representação gráfica das situações existente, a demolir e a construir, além dos detalhamentos necessários à correta execução dos serviços.

Ambos os projetos deverão contemplar, no mínimo:

- Implantação geral;

- Plantas baixas com cotas, níveis e identificação dos ambientes;

- Cortes e fachadas;

- Planta de cobertura;

- Detalhamentos construtivos e executivos;

- Especificações técnicas completas;

- Indicação de materiais e acabamentos;

- Quadro de esquadrias;

- Quadro de áreas;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Deverão ser incorporadas, em ambos os projetos, as soluções de acessibilidade, garantindo a eliminação de barreiras arquitetônicas e o atendimento às normas vigentes, com detalhamento de rampas, corrimãos, sanitários acessíveis, circulações, sinalização e demais dispositivos, assegurando o uso autônomo, seguro e inclusivo da edificação.

| 12 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. |

O Projeto Executivo de Arquitetura, a ser apresentado em prancha no formato A1, corresponde ao Projeto Executivo de Implantação e Acessibilidade Externa, devendo contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções relacionadas à organização do conjunto no terreno e às condições de acesso, circulação e uso das áreas externas da unidade escolar, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão e execução das intervenções, contemplando implantação geral, acessos de pedestres e veículos, circulações externas, estacionamentos (quando houver), áreas de convivência, áreas permeáveis, sistemas de drenagem superficial, mobiliário urbano, paisagismo (quando aplicável), bem como todos os elementos necessários à adequada utilização dos espaços externos.

Deverão ser detalhadas as soluções de acessibilidade externa, assegurando a eliminação de barreiras arquitetônicas e o atendimento às normas vigentes, incluindo rampas, corrimãos, rebaixamento de guias, piso tátil, faixas de travessia, sinalização acessível, dimensionamento de circulações e demais dispositivos, garantindo o acesso autônomo, seguro e inclusivo desde a via pública até os acessos da edificação.

O projeto deverá contemplar, no mínimo:

- Implantação geral com indicação de cotas, níveis e afastamentos;

- Planta de acessibilidade externa;

- Detalhamento de rampas, escadas e corrimãos;

- Indicação de fluxos de pedestres e veículos;

- Detalhamento de pavimentações e acabamentos externos;

- Indicação de elementos de drenagem superficial;

- Especificações técnicas completas;

- Indicação de materiais;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas ampliadas, bem como a adequada inserção das intervenções no terreno e em seu entorno, garantindo a continuidade dos fluxos, o desempenho funcional da edificação e a plena viabilidade de execução da obra.

| 13 | CDHU | 01.17.061 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de estrutura, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A0; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD, ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI |

Os Projetos Executivos de Estrutura, a serem apresentados em pranchas no formato A0, deverão contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções estruturais necessárias à ampliação e à reforma da unidade escolar, incluindo estruturas novas e adequações/reforços nas estruturas existentes, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

Os projetos deverão apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, dimensionamento e execução das estruturas, contemplando fundações, elementos de infraestrutura e superestrutura, estruturas de concreto armado, metálicas e/ou mistas (quando aplicável), bem como reforços estruturais, considerando as condições reais da edificação e as cargas atuantes.

Para as áreas de ampliação, deverão ser detalhados todos os elementos estruturais novos, incluindo locação de fundações, formas, armações, detalhamento de pilares, vigas, lajes, escadas e demais componentes, com indicação de dimensões, níveis, cotas e especificações dos materiais.

Para as áreas de reforma, deverão ser claramente indicadas as intervenções na estrutura existente, incluindo demolições parciais, reforços, recuperações estruturais, substituições e adequações necessárias, com base em levantamento prévio e, quando necessário, em ensaios e verificações técnicas, garantindo a segurança e o desempenho da edificação.

Os projetos deverão contemplar, no mínimo:

- Planta de locação de fundações;

- Plantas de formas;

- Plantas de armação;

- Cortes e detalhes construtivos;

- Detalhamento de fundações, pilares, vigas, lajes e demais elementos estruturais;

- Especificações técnicas completas dos materiais e procedimentos executivos;

- Memorial de cálculo estrutural;

- Memorial descritivo;

- Indicação de cargas e ações consideradas;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Deverão ser contempladas, ainda, as condições do solo e as soluções de fundação adequadas, com base em dados geotécnicos disponíveis, bem como a compatibilização entre as estruturas novas e existentes, garantindo o adequado comportamento global da edificação.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas ampliadas, bem como a adequada inserção das intervenções no terreno e em seu entorno, garantindo a continuidade dos fluxos, o desempenho funcional da edificação e a plena viabilidade de execução da obra.

| 14 | CDHU | 01.17.081 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de hidráulica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD,ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. |

O Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas, a ser apresentado em prancha no formato A0, deverá contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções referentes às instalações hidráulicas, sanitárias e de drenagem pluvial da unidade escolar, abrangendo tanto as áreas de ampliação quanto as edificações existentes objeto de reforma, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão e execução das instalações, contemplando os sistemas de abastecimento de água , esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais, incluindo todos os seus componentes e interligações.

Deverão ser detalhados, no mínimo, os seguintes elementos:

- Plantas de distribuição das redes hidráulicas, sanitárias e de drenagem;

- Indicação de prumadas, colunas, ramais e sub-ramais;

- Localização de reservatórios, caixas d’água, caixas de inspeção, caixas de gordura e dispositivos de drenagem;

- Detalhamento de ralos, calhas, condutores verticais e horizontais de águas pluviais;

- Indicação de diâmetros, materiais, declividades e sentidos de escoamento;

- Cortes e detalhes construtivos;

- Esquemas isométricos (quando aplicável);

- Especificações técnicas completas;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Para as áreas de ampliação, deverão ser previstas todas as redes e sistemas novos, devidamente integrados às infraestruturas existentes. Para as áreas de reforma, deverão ser indicadas as adequações, substituições, remanejamentos e eventuais ampliações das redes existentes, com base em levantamento cadastral prévio.

Deverá ser assegurada a compatibilização entre as redes novas e existentes, bem como a adequada interligação aos sistemas públicos e/ou soluções locais, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas hidráulico, sanitário e de drenagem.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas ampliadas, bem como a adequada inserção das intervenções no terreno e em seu entorno, garantindo a continuidade dos fluxos, o desempenho funcional da edificação e a plena viabilidade de execução da obra.

| 15 | CDHU | 01.17.121 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A0; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD,ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. |

O Projeto Executivo de Instalações Elétricas, a ser apresentado em prancha no formato A0, deverá contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções relativas às instalações elétricas de baixa tensão e às redes de lógica, dados e comunicação da unidade escolar, abrangendo tanto as áreas de ampliação quanto as edificações existentes objeto de reforma, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

Serão elaborados dois conjuntos de projetos distintos e complementares, devidamente identificados: (i) Projeto Executivo de Instalações Elétricas e (ii) Projeto Executivo de Rede Lógica, Dados e Comunicação.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, execução e compatibilização com os demais projetos, contemplando todos os elementos necessários ao pleno funcionamento dos sistemas.

Para o Projeto Executivo de Instalações Elétricas, deverão ser contemplados, no mínimo:

- Plantas de distribuição elétrica (iluminação e tomadas);

- Diagramas unifilares;

- Quadros de distribuição e detalhamento de cargas;

- Dimensionamento de circuitos, condutores e dispositivos de proteção;

- Sistema de aterramento;

- Indicação de eletrodutos, eletrocalhas e infraestrutura;

- Detalhamento de luminárias, interruptores e tomadas;

- Especificações técnicas completas;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Para o Projeto Executivo de Rede Lógica, Dados e Comunicação, deverão ser contemplados, no mínimo:

- Plantas de pontos de rede (dados, voz e demais sistemas);

- Infraestrutura de cabeamento estruturado;

- Racks, patch panels e demais equipamentos;

- Indicação de eletrodutos, eletrocalhas e caminhos de cabos;

- Diagramas e esquemas de interligação;

- Especificações técnicas completas;

- Memorial descritivo;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Para as áreas de ampliação, deverão ser previstas todas as instalações novas. Para as áreas de reforma, deverão ser indicadas as adequações, substituições, remanejamentos e ampliações das instalações existentes, com base em levantamento cadastral prévio.

Deverá ser assegurada a compatibilização entre os sistemas elétricos e de dados, bem como sua integração com as demais disciplinas, garantindo desempenho, segurança e funcionalidade da edificação.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas ampliadas, bem como a adequada inserção das intervenções no terreno e em seu entorno, garantindo a continuidade dos fluxos, o desempenho funcional da edificação e a plena viabilidade de execução da obra.

| 16 | CDHU | 01.17.111 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de elétrica, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD,ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. |

O Projeto Executivo de Instalações Elétricas, a ser apresentado em prancha no formato A1, corresponde ao Projeto Executivo do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), devendo contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções de proteção da unidade escolar contra descargas atmosféricas, abrangendo tanto as áreas de ampliação quanto as edificações existentes objeto de reforma, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, dimensionamento e execução do sistema, contemplando todos os seus subsistemas, incluindo captação, descidas, aterramento e equipotencialização, bem como sua integração com as demais instalações da edificação.

Deverão ser detalhados, no mínimo, os seguintes elementos:

- Planta de cobertura com posicionamento dos captores;

- Indicação das descidas e seus percursos;

- Detalhamento do sistema de aterramento (malha, hastes, conexões e interligações);

- Esquemas e diagramas do sistema;

- Detalhamento de conexões, fixações e dispositivos;

- Indicação de materiais e seções dos condutores;

- Especificações técnicas completas;

- Memorial descritivo;

- Memorial de cálculo do SPDA;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Para as áreas de ampliação, deverão ser previstas todas as soluções de proteção novas. Para as áreas de reforma, deverão ser indicadas as adequações, complementações ou substituições do sistema existente, com base em levantamento cadastral prévio e verificação das condições atuais.

Deverá ser assegurada a continuidade elétrica e a eficiência do sistema de proteção, bem como sua adequada interligação com o sistema de aterramento das instalações elétricas, garantindo a segurança da edificação e de seus usuários.

Deverão ser contemplados, ainda, os estudos e detalhamentos referentes à integração entre as áreas existentes e as áreas ampliadas, bem como a adequada inserção das intervenções no terreno e em seu entorno, garantindo a continuidade dos fluxos, o desempenho funcional da edificação e a plena viabilidade de execução da obra.

| 17 | CDHU | 01.17.151 | PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO EM FORMATO A1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | 1) Será medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora (un). 2) O item remunera o fornecimento de projeto executivo de climatização, contendo todas as informações e detalhes construtivos, para a execução completa da obra de acordo com o padrão da Contratante e/ou Gerenciadora. Não constam deste item os custos de estudo preliminar, concepção e projeto básico. O projeto deverá ser constituído por: peças gráficas no formato A1; especificações técnicas; memoriais descritivos, listas de quantidade e memórias de cálculo pertinentes. Apresentados conforme relação abaixo: a) Os produtos gráficos deverão ser desenvolvidos por meio do software AUTOCAD versão 2000 e apresentados da seguinte forma: - Revisões até a aprovação do projeto, em papel sulfite, para ajustes e liberação pela Contratante e/ou Gerenciadora, para a execução do projeto executivo; - A entrega do projeto executivo, devidamente aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora, deverá ser constituída por: duas cópias plotadas em papel sulfite; uma cópia do arquivo eletrônico com extensão dwg e a respectiva versão com extensão plt, em compact disc (CD Rom). b) Os relatórios, as especificações técnicas, os memoriais descritivos, lista de quantidades e as memórias de cálculo pertinentes ao projeto deverão ser desenvolvidas por meio dos softwares WINWORD,ou EXCEL e apresentados da seguinte forma: - Duas cópias completas no formato A4, em papel sulfite, encadernadas; - Os arquivos eletrônicos com extensão doc ou xls, em compact disc (CD Rom). 3) O item não contempla fator K e BDI. |

O Projeto Executivo de Climatização, a ser apresentado em prancha no formato A1, deverá contemplar o desenvolvimento completo e detalhado das soluções de condicionamento e renovação de ar da unidade escolar, abrangendo tanto as áreas de ampliação quanto as edificações existentes objeto de reforma, considerando que a implantação dos sistemas de climatização será integralmente nova em toda a edificação, em conformidade com as normas técnicas vigentes e a legislação aplicável.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, dimensionamento e execução dos sistemas, contemplando equipamentos de ar-condicionado e/ou climatizadores, garantindo condições adequadas de conforto térmico e qualidade do ar interior.

Deverão ser detalhados, no mínimo, os seguintes elementos:

- Plantas com a locação dos equipamentos (unidades internas e externas);

- Indicação de capacidade dos equipamentos e zonas atendidas;

- Traçados de redes frigorígenas, drenos e alimentação elétrica associada;

- Indicação de suportes, fixações e infraestrutura necessária;

- Esquemas e diagramas dos sistemas;

- Especificações técnicas completas dos equipamentos e materiais;

- Memorial descritivo;

- Memorial de cálculo de carga térmica;

- Elementos necessários à compatibilização com os projetos complementares.

Deverá ser assegurada a adequada distribuição dos sistemas nos ambientes, a eficiência energética, a acessibilidade para manutenção e a integração com as demais instalações da edificação, especialmente elétrica e arquitetônica.

| 18 | SIURB | 20-005-033 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | O serviço será medido por valor global (gl) de projeto desenvolvido e aprovado junto ao Corpo de Bombeiros para uma edificação com até 2000m² de área construída, calculada pela soma das projeções horizontais de todos os pavimentos. O custo unitário remunera a mão de obra e os materiais necessários para o completo desenvolvimento e aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio, incluindo os custos para entregas em meio físico e eletrônico. O pagamento ocorrerá integralmente somente após a aprovação formal do Corpo de Bombeiros. Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando às NBR 10898, 12693 e 13434, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros e NR 23. |

O Desenvolvimento de Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio, com posterior aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, deverá contemplar a elaboração completa das soluções de segurança contra incêndio para a unidade escolar, abrangendo tanto as áreas de ampliação quanto as edificações existentes objeto de reforma, considerando edificações com área de até 2.000 m², em conformidade com as normas técnicas vigentes, a legislação aplicável e as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros competente.

O projeto deverá apresentar nível de detalhamento suficiente para a perfeita compreensão, análise e aprovação pelos órgãos competentes, bem como para a execução das medidas de segurança previstas, contemplando todos os sistemas necessários à proteção da edificação e de seus usuários.

Deverão ser previstos, dimensionados e detalhados, no mínimo, os seguintes sistemas e elementos, conforme aplicabilidade:

- Saídas de emergência e rotas de fuga;

- Sinalização de emergência;

- Iluminação de emergência;

- Sistema de extintores;

- Sistema de hidrantes e/ou mangotinhos (quando exigido);

- Sistema de alarme e detecção de incêndio (quando aplicável);

- Controle de materiais de acabamento e revestimento;

- Compartimentação e resistência ao fogo dos elementos construtivos;

- Acesso de viaturas e condições de combate a incêndio;

- Demais medidas exigidas pelas normas e instruções técnicas pertinentes.

O projeto deverá contemplar, no mínimo:

- Plantas de implantação e plantas baixas com indicação das medidas de segurança;

- Detalhamentos e esquemas dos sistemas;

- Indicação de dimensionamentos, capacidades e especificações dos equipamentos;

- Memorial descritivo;

- Memorial de cálculo (quando aplicável);

- Relação de materiais e equipamentos;

- Documentação técnica necessária para protocolo e aprovação.

Deverão ser considerados, para as áreas de ampliação, todos os sistemas novos a serem implantados. Para as áreas de reforma, deverão ser indicadas as adequações, complementações ou substituições das medidas existentes, garantindo a regularização da edificação como um todo.

Deverá ser assegurada a compatibilização das medidas de segurança contra incêndio com os demais projetos, bem como o atendimento às condições de uso, ocupação e carga de incêndio da edificação, garantindo a segurança dos usuários e a conformidade com as exigências legais.

A contratada deverá, ainda, proceder com o protocolo, acompanhamento e obtenção da aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros, incluindo eventuais adequações decorrentes de análises técnicas, até a emissão do respectivo documento de aprovação.

A contratada será responsável pela elaboração, protocolo, acompanhamento e aprovação do Projeto Técnico de Prevenção e Combate a Incêndio junto ao Corpo de Bombeiros, previamente ao início da execução da obra. Ressalta-se que as etapas posteriores à execução da obra, incluindo solicitação de vistoria, atendimento de eventuais pendências em campo e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), não fazem parte do escopo desta contratação

| 19 | SIURB | 20-003-008 | CONSULTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Critérios de medição |  |  | A composição será medida por hora (h) de consultor efetivamente despendida na elaboração de projeto ou serviço técnico. O custo unitário remunera o salário, os encargos sociais e trabalhistas. |

O item CONSULTOR refere-se à prestação de serviço técnico especializado de apoio à elaboração dos projetos de acessibilidade.

O serviço tem por finalidade subsidiar tecnicamente o desenvolvimento das soluções projetuais, considerando que a acessibilidade não se limita aos parâmetros dimensionais estabelecidos pela ABNT NBR 9050, abrangendo também legislações complementares, normas correlatas, diretrizes técnicas específicas e recomendações voltadas às diversas deficiências — física, visual, auditiva, intelectual e múltipla. O serviço de consultoria deverá também contemplar a análise dos aspectos estéticos e sensoriais dos ambientes escolares, considerando a necessidade de promoção da autorregulação comportamental e sensorial de estudantes neurodivergentes.

A atuação do consultor deverá compreender a análise técnica das propostas, orientação quanto à aplicação dos princípios do desenho universal, verificação da adequação funcional dos ambientes e validação das soluções adotadas, assegurando que os projetos atendam de forma integrada aos requisitos legais e técnicos aplicáveis.

O serviço visa garantir maior precisão técnica, segurança na tomada de decisões projetuais e efetividade das intervenções propostas, promovendo condições adequadas de inclusão, autonomia e segurança aos usuários das unidades escolares.

Paulínia, 07 de abril de 2026.

Elisa A. Vasconcelos de Souza

Engenheira Civil

Poliana Gomes de Carvalho

Diretora de Infraestrutura