PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Av. Prefeito José Araújo nº 1551 - Bairro Parque Brasil 500 - Paulínia/SP - CEP: 13.141-170

CNPJ: 45.751.435/0001-06 - I.E.: ISENTA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação visa atender determinação judicial proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001098-53.2018.0428, que ordenou expressamente ao Município de Paulínia que proceda, após a desocupação do imóvel, à demolição da construção irregular localizada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Bairro São José, Paulínia/SP.

A edificação em questão foi originalmente objeto de embargo municipal e de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2013, que previa a paralisação da obra, a adequação do projeto e a transformação da construção em residência unifamiliar. Contudo, a proprietária descumpriu reiteradamente as obrigações assumidas, reconvertendo o imóvel em múltiplas quitinetes e promovendo novas irregularidades urbanísticas, conforme reconhecido pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

Em razão do descumprimento continuado, da reincidência e dos prejuízos urbanísticos decorrentes, o juízo determinou que, uma vez desocupado o imóvel pelas famílias residentes — processo que está sendo tratado paralelamente pela assistência social municipal — o Município deve realizar a demolição total da obra irregular, garantindo a eliminação definitiva da situação ilícita.

Assim, a Secretaria de Obras necessita contratar empresa especializada para execução dos serviços de demolição, contemplando desmonte controlado, retirada, transporte e

2 – ALTERNATIVAS DE CONTRATAÇÃO – ANÁLISE ADMINISTRATIVA

Foram avaliadas diferentes alternativas para viabilizar a execução da demolição da construção irregular situada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, conforme determinação judicial constante dos autos nº 1001098-53.2018.0428.

#### a) Execução direta pela equipe técnica da Prefeitura

A primeira alternativa seria a execução da demolição utilizando exclusivamente recursos humanos, equipamentos e materiais próprios do Município.

- Vantagens: maior controle gerencial das atividades e eventual economia em encargos contratuais.

- Desvantagens: a Prefeitura não dispõe de equipe operacional, maquinário pesado, caminhões, ferramentas especializadas, equipamentos de proteção, nem estrutura logística para realizar demolições de médio porte com segurança e conforme normas técnicas (NR-18, NBR 5682, NBR 16280). Há ainda ausência de equipe própria para transporte e destinação dos resíduos de construção e demolição (RCD).

- Conclusão: alternativa inviável, pois o Município não possui capacidade técnica e operacional instalada para executar diretamente serviços de demolição com segurança e conformidade legal.

#### b) Contratação de empresa especializada para execução da demolição

A segunda alternativa é a contratação de empresa privada com experiência comprovada em serviços de demolição, remoção de entulho e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

- Vantagens: disponibilização de mão de obra treinada, equipamentos adequados (rompedores, escavadeiras, caminhões basculantes), maior eficiência operacional, mitigação de riscos à vizinhança, conformidade com normas técnicas de segurança e meio ambiente, além de garantir o cumprimento dos prazos judiciais. Permite ainda que os riscos inerentes à execução sejam transferidos para a contratada.

- Desvantagens: demanda fiscalização intensiva da Administração, principalmente quanto à segurança, segregação adequada dos resíduos e comprovação da destinação final.

- Conclusão: alternativa viável, adequada e usual para serviços dessa natureza.

### Conclusão geral

Dentre as alternativas analisadas, a solução mais adequada consiste na contratação de empresa especializada para executar de forma integral a demolição da construção irregular e a destinação dos resíduos, garantindo o cumprimento da decisão judicial, a conformidade técnica e a segurança da operação.

3 – ALTERNATIVAS DE CONTRATAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

Foram analisadas alternativas técnicas para a execução da demolição da edificação irregular, considerando segurança, custo, prazo, disponibilidade de mão de obra, impacto à vizinhança, gestão de resíduos e conformidade com as normas aplicáveis (NR-18, NR-12, NBR 5682 – Demolição de Estruturas, NBR 15112 – Resíduos da Construção Civil).

#### a1) Demolição manual

Método realizado por trabalhadores utilizando ferramentas manuais (marretas, talhadeiras, ponteiros) e pequenas ferramentas elétricas, removendo gradualmente elementos estruturais e de vedação.

- Vantagens: maior controle sobre o processo, menor risco de danos às edificações vizinhas, execução mais segura em locais com proximidade de residências, redes de infraestrutura e circulação de pessoas.

- Desvantagens: menor velocidade de execução, maior demanda de mão de obra, custo total potencialmente mais elevado devido ao tempo de serviço, alta exposição ocupacional e maior complexidade logística.

- Conclusão: método tecnicamente viável, especialmente em áreas sensíveis, mas menos eficiente para demolições de porte médio.

#### a2) Demolição mecânica simples (com uso de retroescavadeira ou mini-escavadeira)

Utiliza máquinas leves para derrubar paredes, coberturas e elementos estruturais, com apoio de equipe manual para acabamentos, segregação e remoção.

- Vantagens: execução mais rápida, boa relação custo-benefício, redução de esforço físico da equipe, maior previsibilidade e eficiência operacional.

- Desvantagens: necessidade de acesso para máquinas, risco maior de danos colaterais caso a operação não seja controlada, necessidade de isolamento rigoroso.

- Conclusão: alternativa tecnicamente adequada, desde que avaliadas as condições do entorno e garantidas as medidas de segurança.

#### a3) Demolição mecânica pesada (com escavadeira hidráulica de grande porte)

Método que emprega equipamentos de maior potência, geralmente utilizado para edificações de maior volume, com estruturas mais robustas.

- Vantagens: altíssima velocidade de execução, menor tempo de interdição da área e alta produtividade.

- Desvantagens: não recomendado para áreas residenciais adensadas, risco elevado de vibrações e danos às propriedades vizinhas, necessidade de espaçamento para operação segura, além de custos mais elevados.

- Conclusão: alternativa tecnicamente inadequada para o local em questão, dada a proximidade de casas e a característica da edificação.

#### b) Demolição com uso de rompedor hidráulico (acoplado a máquina leve)

Método intermediário entre o manual e o mecânico pesado, adequado para estruturas de concreto simples.

- Vantagens: boa produtividade, possibilidade de operação em espaços relativamente reduzidos, maior controle do processo e menor vibração do que máquinas de grande porte.

- Desvantagens: gera ruído e vibração moderados, demanda operadores especializados e cuidados adicionais com edificações vizinhas.

- Conclusão: alternativa tecnicamente viável e segura, desde que respeitados limites de carga, vibração e isolamento.

#### c) Uso de explosivos (demolição controlada)

Método que utiliza cargas explosivas calibradas para implosão.

- Vantagens: velocidade de execução extremamente alta.

- Desvantagens: totalmente incompatível com o contexto urbano, risco elevado, necessidade de grande área de isolamento, custos elevados, exigência de empresas raríssimas no mercado, licenciamento policial e ambiental complexo.

- Conclusão: alternativa inviável para o caso concreto.

### Conclusão técnica

Após análise das alternativas, conclui-se que a solução mais adequada consiste na demolição mecânica simples, com apoio manual, ou demolição com rompedor hidráulico leve, métodos que oferecem:

- melhor equilíbrio entre segurança e eficiência;

- execução compatível com área residencial;

- menor risco estrutural às casas vizinhas;

- menor necessidade de grandes equipamentos;

- facilidade de fiscalização;

- boa atratividade para empresas especializadas.

Além disso, ambos os métodos permitem cumprir o prazo judicial de forma segura, com adequada gestão dos resíduos da construção e demolição.

4 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

PCA 2025

Item: 103

Descrição: DEMOLIÇÃO DE KITNETS

Data prevista: NOVEMBRO/ 2025

Valor previsto: R$ 173.294,92

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá assegurar a execução integral da demolição da construção irregular situada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, Paulínia/SP, em estrito cumprimento à determinação judicial constante dos autos nº 1001098-53.2018.0428, incluindo a remoção adequada de entulhos, transporte, descarte ambientalmente correto e todas as medidas necessárias para garantir a segurança estrutural e operacional durante a execução do serviço.

### a) Escopo dos serviços

A contratada deverá executar, de forma completa e integrada, os seguintes serviços:

• Demolição total da construção irregular, abrangendo paredes, estrutura, cobertura, fundações aparentes, instalações remanescentes e quaisquer outros elementos edificados;
• Remoção, transporte e destinação final adequada de todo o entulho gerado, exclusivamente para áreas licenciadas;
• Isolamento e sinalização completa da área, com barreiras físicas e avisos de segurança;
• Adequação do terreno após a demolição, incluindo nivelamento, limpeza fina e eliminação de riscos residuais;
• Adoção de todas as medidas de segurança previstas nas Normas Regulamentadoras (NRs) aplicáveis, especialmente NR-18 e NR-35.

### b) Projetos e planejamento

Aunque se trate de obra de baixa complexidade, a contratada deverá apresentar:

• Plano de demolição contendo metodologia, sequência operacional, equipamentos a serem utilizados, plano de segurança e cronograma físico;
• ART específica do engenheiro responsável, vinculada ao serviço de demolição;
• Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC), com comprovação de destinação final.

### c) Requisitos técnicos e experiência da contratada

A empresa deverá comprovar:

• Experiência prévia em demolição, comprovada por atestados técnicos registrados no CREA, preferencialmente de edificações em áreas urbanas consolidadas;
• Possuir profissionais habilitados, com registro ativo no CREA;
• Capacidade operacional para executar a demolição com equipamentos adequados, tais como marteletes, rompedores, escavadeiras (se necessário), caçambas estacionárias, caminhões basculantes, EPIs e EPCs;
• Comprovação do vínculo do responsável técnico por meio de CTPS, contrato social ou contrato de prestação de serviços.

### d) Equipe técnica mínima

A contratada deverá disponibilizar:

• 1 Engenheiro Civil como responsável técnico, com presença mínima de 8 horas mensais no local ou quando solicitado pela fiscalização;
• 1 Mestre de obras ou encarregado geral, para supervisão direta;
• Operadores e ajudantes devidamente qualificados e treinados para atividades de demolição;
• Profissional responsável pela segurança (técnico ou engenheiro), conforme porte da empresa.

### e) Segurança do trabalho e canteiro

A execução deverá observar estritamente:

• NR-18 (Segurança na Construção);
• NR-35 (Trabalho em Altura);
• NR-06 (EPI);
• Implantação de canteiro mínimo, incluindo área de apoio, armazenamento de ferramentas, instalações provisórias, barreiras e controle de acesso.

### f) Padrões de qualidade, sustentabilidade e responsabilidade ambiental

• Gestão adequada de todos os resíduos, com comprovantes de descarte em área autorizada;
• Controle de poeira, ruído e vibração;
• Proteção das construções e divisas lindeiras;
• Cumprimento integral do PGRCC e da legislação ambiental municipal e estadual.

### g) Obrigações contratuais e garantias

• Regime de empreitada por preço unitário;
• Julgamento por menor preço global;
• Garantia contratual mínima de 5%, conforme Lei nº 14.133/2021;
• Responsabilidade integral da empresa por mão de obra, equipamentos, encargos trabalhistas e previdenciários;
• Cumprimento de todos os prazos definidos no cronograma.

### h) Conformidade legal

• Observância à legislação federal, estadual e municipal sobre demolição, segurança, meio ambiente e transporte de resíduos;
• Atendimento integral à decisão judicial que determina a demolição da construção irregular;
• Cumprimento das normas técnicas da ABNT aplicáveis ao serviço (NBR 5681, NBR 9077, NBR 16280 etc.).

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

### 6.1 Metodologia

A estimativa foi elaborada a partir dos seguintes insumos e procedimentos:

- Memorial de cálculo em planilha eletrônica (Excel) com dimensões adotadas a partir de relatório fotográfico produzido pela Secretaria de Habitação;

- Verificação e complementação das dimensões por leitura de imagens aéreas do Google Earth (ferramenta de medição);

- Adoção de espessuras e seções estruturais conforme boas práticas de engenharia para estruturas similares (ex.: espessura de lajes 0,15 m, espessura de alvenaria 0,20 m, espessura de pilares 0,15 m);

- Cálculo de volumes elementares (área × espessura para lajes e alvenarias; comprimento × seção para vigas e pilares);

- Soma dos volumes para obtenção do volume total de materiais a serem demolidos;

- Aplicação de fator de empolamento (bulking) de 50% sobre o volume in situ para estimar volume de entulho solto (prática usual para RCD em demolições de alvenaria e concreto).

Observação: trata-se de estimativa preliminar para elaboração do ETP. Recomenda-se vistoria técnica presencial e sondagem se necessário antes da abertura da licitação, para validação/ajuste dos quantitativos.

### 6.2 Tabela de quantitativos (resumo)

Volumetria de lajes e pisos

- Laje (área): 137,36 m² × espessura 0,15 m = 20,604 m³

- Piso (área): 137,36 m² × espessura 0,15 m = 20,604 m³

- Total lajes/pisos = 41,208 m³

Volumetria de alvenaria externa

- Comprimento total: 91,70 m × altura 3,40 m = área 311,78 m²

- Espessura adotada: 0,20 m → Volume alvenaria externa = 62,356 m³

Volumetria de alvenaria interna

- Paredes internas (grupo 1): 4,00 m × 3,40 m = 13,60 m² × 10 unidades = 136,0 m² → × 0,20 m = 27,200 m³

- Paredes internas (grupo 2): 2,40 m × 3,40 m = 8,16 m² × 4 unidades = 32,64 m² → × 0,20 m = 6,528 m³

- Total alvenaria interna = 33,728 m³

Volumetria de vigas

- Volumes computados conforme memorial: 24,408 m³, 9,600 m³, 2,304 m³ → Total vigas = 36,312 m³

Volume de pilares e estacas

- 27 pilares × altura 8,4 m × seção 0,40 m × 0,15 m = 13,608 m³

Resumo de concretos e alvenarias

- Volume total de concreto armado (lajes + vigas + pilares) = 91,128 m³

- Volume total de alvenaria = 96,084 m³

Entulho (volume in situ)

- Soma (concreto + alvenaria) = 187,212 m³

Entulho empolado (fator 1,50)

- Aplicando empolamento de 50%: 187,212 × 1,50 = 280,818 m³

Vol. escoramento / apoio (estimativa)

- Volume estimado para escoramentos provisórios = 50 m² × altura 3,0 m = 150,0 m³ (volume de material de escoramento/encaixe a ser considerado no planejamento logístico; pode incluir madeira, metálico, enchimento)

Tela de proteção (frontes e laterais)

- Comprimento de fechamento estimado: 60 m × altura 6 m = 360 m²

### 6.3 Totais gerais (para o ETP)

- Volume total concreto armado: 91,128 m³

- Volume total alvenaria: 96,084 m³

- Entulho total in situ: 187,212 m³

- Entulho empolado (com bulking 50%): 280,818 m³

- Volume de escoramento estimado: 150,0 m³

- Área de tela de proteção estimada: 360 m²

### 6.4 Conversão operacional — cargas de caminhão (orientativo)

Para planejamento logístico de remoção do entulho (uso em planilha de custos e programação), seguem exemplos com capacidades típicas de caçamba/rodotrem:

- Caminhão basculante 10 m³: 280,818 / 10 = 28,08 viagens → arredondar para 29 viagens;

- Caminhão basculante 8 m³: 280,818 / 8 = 35,10 viagens → arredondar para 36 viagens;

- Caminhão 12 m³: 280,818 / 12 = 23,40 viagens → arredondar para 24 viagens.

Obs.: escolha da tipologia de veículo dependerá de acesso ao terreno, restrições de trânsito e REGRAS municipais para transporte de RCD. Sempre prever margens logísticas (tempo de carregamento, retorno e descarregamento).

### 6.5 Premissas, limitações e recomendações

- Premissas principais adotadas: espessuras típicas (lajes 0,15 m; alvenaria 0,20 m; pilares seção 0,40×0,15 m), medições planimétricas e lineares derivadas de imagens e relatório fotográfico; vigas e pilares calculados conforme memorial.

- Incertezas: estimativa é preliminar; possíveis elementos ocultos (fundação profunda, lajes pré-moldadas, aterros compactados, tanques, infraestruturas enterradas) podem alterar volumes.

- Recomendação técnica: realizar vistoria presencial detalhada e coleta de informações complementares (memorial fotográfico adicional, sondagem superficial se houver suspeita de fundações profundas ou elementos enterrados) antes da publicação do edital. Ajustar quantitativos e incluir cláusula de medição in loco (medição definitiva por fiscalização) e previsão de quantitativos complementares por imprevistos.

- Fator de contingência: sugerir proposta de contingência técnica de 10% a 20% sobre o volume empolado para atender variações e elementos não previstos (usar 10% quando vistoria presencial for realizada antes da licitação; usar 20% se a licitação for com base apenas na estimativa atual).

- Gestão de resíduos: exigir no edital o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e apresentação de comprovantes de destinação final (notas fiscais/recibos) para áreas licenciadas; exigir segregação quando possível (concreto, ferro, madeira, recicláveis).

- Segurança e vizinhança: considerar exigência de monitoramento de vibração e proteção de fachadas vazias durante demolição, e cronograma de trabalhos em horários que minimizem impacto a moradores.

### 6.6 Texto sugerido para inclusão no ETP (pronto)

“As quantidades estimadas para fins deste ETP constam da planilha de volumetria elaborada pela equipe técnica, com base em memorial de cálculo (planilha Excel), relatório fotográfico da Secretaria de Habitação e imagens aéreas (Google Earth). Resultados principais: volume total de demolição (in situ) = 187,212 m³; volume empolado estimado = 280,818 m³; volume de concreto armado = 91,128 m³; volume de alvenaria = 96,084 m³; área de proteção (telas/tapumes) = 360 m²; volume estimado de escoramento = 150 m³.
As quantidades são preliminares e sujeitas à confirmação por vistoria técnica presencial. Recomenda-se a inclusão de margem de contingência de 10% a 20% e a previsão contratual para medição final in loco pela fiscalização após mobilização.”

7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para estimar os custos envolvidos na execução da demolição da construção irregular situada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, realizou-se levantamento de contratações públicas similares disponíveis em bases oficiais de transparência. O objetivo foi identificar valores praticados pela Administração Pública em serviços de demolição de edificações, possibilitando a formação de um parâmetro comparativo.

A pesquisa considerou serviços com escopo compatível — demolições integrais ou parciais de edificações, com retirada de entulho e, quando disponível, referência a volume ou área demolida. As informações obtidas são apresentadas a seguir:

### a) Subprefeitura da Sé – São Paulo/SP (2024)

Objeto: Demolição e remoção de escombros de prédio localizado na Rua Artur Prado, Bela Vista.
Valor contratado: R$ 550.300,00.
Observação: O contrato não especifica a área total demolida, mas trata de demolição estrutural de edificação urbana, aproximando-se do tipo de serviço necessário no presente caso.

### b) Prefeitura de Cajati/SP (2024)

Objeto: Demolição manual total de edificação residencial e demolição parcial de prédio do CREAS/Junta Militar.
Valor contratado: R$ 217.833,04.
Observação: Escopo similar no que tange à demolição de estruturas verticais, ainda que parte seja manual.

### c) Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE (Contrato global)

Objeto: Serviços de demolição em concreto simples e armado, incluindo remoção de entulho.
Preço unitário de referência:
– Demolição de concreto armado: R$ 673,27/m³.
Observação: Apesar de integrar contrato de maior abrangência, o preço unitário disponibilizado representa referência válida para demolição de elementos estruturais como lajes, pilares e vigas.

### d) Conselho Nacional de Justiça – Brasília/DF (2014)

Objeto: Demolição e reparo estrutural de baixa complexidade em pavimento e casa de máquinas.
Valor contratado: R$ 61.989,90.
Observação: Embora de menor complexidade, trata-se de demolição de elementos estruturais em edificação pública.

### e) Referência de preço unitário – Gerador de Preços (CYPE)

Objeto: Demolição de pavimento contínuo de concreto (10 cm).
Preço unitário: R$ 7,33/m².
Observação: Embora não se trate de demolição estrutural vertical, o valor serve como base complementar para estimativa de pisos e áreas de circulação.

### Síntese dos parâmetros de mercado

Os valores coletados evidenciam que demolições de edificações urbanas apresentam significativa variação, influenciadas por fatores como método (manual ou mecanizado), volume estrutural, acessibilidade, necessidade de escoramento, condições de segurança e logística de destinação de resíduos.

Considerando o conjunto dos dados:

- Contratos de demolição de edificações variam entre R$ 200 mil e R$ 550 mil, dependendo do porte e complexidade.

- Valores unitários para demolição estrutural (concreto armado) situam-se em torno de R$ 673,27/m³, referência aplicável ao volume estimado da construção irregular.

- Custos complementares, como remoção de entulho, transporte e medidas de segurança, devem ser agregados ao orçamento estimado.

### Conclusão do levantamento

As referências coletadas permitem estabelecer parâmetros realistas para a formação do valor estimado da contratação, garantindo aderência aos preços praticados pela Administração Pública. Tais dados fundamentam a elaboração da planilha orçamentária e reforçam a necessidade de contratação especializada para execução da demolição integral da edificação irregular, conforme determinado judicialmente.

8 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do preço da contratação foi elaborada por meio de planilha orçamentária detalhada, construída a partir de composições extraídas de três bancos de preços reconhecidos nacionalmente: CDHU/CPOS, EMOP e SINAPI. Esses referenciais foram utilizados conforme a natureza de cada serviço, priorizando sempre a tabela que apresentasse melhor detalhamento técnico, coerência metodológica e compatibilidade com a atividade orçada.

A maior parte das composições utilizadas provém da tabela CDHU/CPOS, amplamente empregada para obras de pequeno e médio porte no estado de São Paulo, principalmente em serviços de demolição, movimentação de materiais e estruturação de canteiro. Itens como demolição mecanizada de concreto armado (03.01.210), demolição manual de alvenaria (03.02.040), transporte de entulho (05.08.100), limpeza mecanizada do terreno (02.09.040) e montagem de andaime (02.05.060 e 02.05.202) foram extraídos dessa base, por apresentarem especificações adequadas e valores compatíveis com práticas locais de mercado. Esses itens representam o núcleo da composição de custos, correspondendo a aproximadamente 68% do peso total da planilha, demonstrando que a maior parte dos recursos será destinada às atividades de demolição e movimentação de resíduos.

Complementarmente, foram utilizados itens da tabela EMOP, do Estado do Rio de Janeiro, que fornece composições específicas para serviços auxiliares de segurança e logística, como instalação de cercas de proteção (02.011.0014-0), calhas para descida de entulho (05.001.0300-A) e escoramentos metálicos (11.050.0010-0). Essas composições foram adotadas quando inexistentes ou insuficientemente descritas nas tabelas paulistas, garantindo precisão na mensuração e adequada correspondência técnica. Embora representem menor parcela do orçamento, são essenciais para assegurar segurança e desempenho na execução.

A tabela SINAPI foi utilizada para itens de mão de obra especializada, como o custo do Técnico em Segurança do Trabalho (código 100321), cujo valor incorpora encargos complementares e atualizações específicas da categoria. Esse item, isoladamente, representa aproximadamente 20% do peso relativo da planilha, evidenciando a importância das atividades de segurança no contexto das demolições previstas.

No total, a planilha orçamentária somou R$ 137.279,73 em custos diretos, aos quais foi aplicado o B.D.I. de 26,24%, totalizando R$ 36.015,19 em custos indiretos. Dessa forma, o valor global estimado da contratação é de R$ 173.294,92. Os preços utilizados são todos não desonerados, considerando que o Município não opera com desoneração de folha capaz de justificar composições alternativas.

A partir da integração dessas três bases referenciais oficiais, a estimativa construída demonstra aderência às práticas de engenharia de custos, garantindo que o valor estimado seja tecnicamente fundamentado, atualizado e compatível com os serviços que serão licitados.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para executar a demolição integral da edificação irregular localizada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos nº 1001098-53.2015.8.26.0428. A execução deverá ocorrer de forma técnica, segura e ambientalmente adequada, garantindo o pleno atendimento às normas legais e às melhores práticas de engenharia.

A demolição abrangerá todos os elementos estruturais e não estruturais da construção, incluindo lajes, pisos, alvenarias internas e externas, vigas, pilares, escoramentos, coberturas e quaisquer anexos existentes, bem como a remoção, transporte e destinação final dos resíduos gerados, conforme legislação ambiental e municipal vigente. Os volumes estimados de concreto e alvenaria, calculados a partir de memorial elaborado com base em registros fotográficos oficiais da Secretaria de Habitação, imagens aéreas e medições pelo Google Earth, totalizam aproximadamente 280,82 m³ de entulho empolado, que deverá ser completamente removido.

A contratação visa assegurar a adoção de método de demolição mecanizada, podendo ser complementado por demolição manual em pontos específicos que demandem maior controle, especialmente em áreas de proximidade com divisas, contenções ou redes de infraestrutura urbana. A empresa executora deverá apresentar Plano de Demolição, contendo cronograma, metodologia, equipamentos a serem empregados, medidas de segurança, controle de tráfego, procedimentos de proteção às edificações vizinhas e plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil (PGRCC).

A solução contempla ainda:

- Implementação de medidas de segurança do trabalho e do entorno, incluindo isolamento da área, sinalização, EPIs e EPCs, conforme Normas Regulamentadoras (NR-18, NR-12, NR-35 e correlatas).

- Proteção das edificações lindeiras, evitando danos estruturais ou vibrações excessivas.

- Controle de poeira, ruído e resíduos, com umidade por aspersão e limpeza diária da área.

- Acompanhamento técnico qualificado, com responsável técnico legalmente habilitado (CREA/CAU) presente durante as etapas críticas.

Ao final da demolição, a empresa deverá realizar a regularização do terreno, com retirada total de entulho, nivelamento inicial e entrega da área apta à futura intervenção pública. A execução deverá obedecer rigorosamente ao projeto básico, aos quantitativos estimados e às condições estabelecidas pela fiscalização municipal.

Com essa solução, a Administração Pública atende plenamente à determinação judicial, elimina um imóvel irregular que representa risco urbanístico e de segurança, e restabelece a conformidade do uso do solo no local, garantindo eficiência, legalidade e economia ao erário.

10 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

A contratação ora estudada possui objeto único, específico e indivisível, consistente na demolição integral da construção irregular situada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, incluindo o manejo completo dos resíduos e a entrega final da área limpa e regularizada. Trata-se de um serviço que, pela sua natureza, demanda execução contínua, com início, meio e fim integrados, não sendo técnica ou operacionalmente viável seu fracionamento sem prejuízo à segurança, à economicidade e ao resultado final esperado pela Administração.

A demolição envolve diversas etapas complementares entre si — isolamento da área, demolição mecanizada e manual, proteção das edificações lindeiras, segregação de materiais, carregamento, transporte e destinação final de resíduos — todas interdependentes e que devem ocorrer sob uma mesma coordenação técnica e responsabilidade profissional contínua. A fragmentação desse escopo acarretaria riscos elevados, como:

- Perda de coerência técnica entre etapas executadas por diferentes empresas;

- Aumento significativo de riscos operacionais e de acidentes, especialmente quando múltiplas equipes atuam em fases sucessivas de uma mesma estrutura;

- Dificuldade de responsabilização, uma vez que danos ou falhas poderiam gerar controvérsias entre contratados distintos;

- Elevação de custos e redução de eficiência, devido à necessidade de múltiplas mobilizações, desmobilizações e duplicação de recursos;

- Potencial descumprimento da determinação judicial, caso o processo se prolongue ou sofra interrupções decorrentes de descoordenação contratual.

Além disso, a contratação de forma integrada favorece a gestão mais eficiente pela fiscalização municipal, que poderá controlar a execução de maneira unificada, facilitando o monitoramento da segurança, da qualidade e do cumprimento dos prazos. O parcelamento não geraria ganho de competitividade nem maior economia ao erário, dado que empresas do ramo já costumam ofertar o pacote completo (demolição + transporte + destinação).

Diante do exposto, conclui-se que não há justificativa técnica, econômica ou administrativa para o parcelamento do objeto, recomendando-se a contratação em lote único, assegurando eficiência, segurança, economicidade e total aderência à decisão judicial.

11 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação tem por finalidade atender integralmente à determinação judicial constante dos autos nº 1001098-53.2015.8.26.0428, garantindo a demolição completa da construção irregular situada na Rua Candida Avelina Cruz, nº 462, Jardim São José, bem como a correta destinação dos resíduos gerados e a plena regularização da área. Os resultados esperados com a execução contratada são os seguintes:

### a) Cumprimento da decisão judicial

- Execução tempestiva e eficaz da ordem judicial que determinou a demolição da edificação irregular e a restituição do uso regular do solo.

- Eliminação de passivos jurídicos e redução de riscos de responsabilização do Município por descumprimento da determinação.

### b) Restabelecimento da legalidade urbanística

- Remoção definitiva de construção implantada em desacordo com o zoneamento vigente e sem licenciamento municipal.

- Regularização da ocupação do lote, garantindo conformidade com a legislação urbanística e evitando precedentes de tolerância a novas irregularidades.

### c) Garantia de segurança pública e prevenção de riscos

- Mitigação de riscos estruturais, sanitários e de incêndio associados à edificação irregular, cuja permanência representa ameaça à vizinhança e ao próprio ocupante.

- Execução do serviço com todas as medidas preventivas necessárias para proteger imóveis lindeiros, transeuntes e trabalhadores.

### d) Tratamento ambientalmente adequado dos resíduos

- Segregação, coleta, transporte e destinação final dos resíduos de construção e demolição (RCD) em conformidade com normas ambientais e com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

- Redução do impacto ambiental e cumprimento das boas práticas de sustentabilidade.

### e) Entrega da área limpa, nivelada e desobstruída

- Retirada total dos materiais demolidos e entulhos, com entrega do terreno limpo e em condições adequadas para eventual reutilização futura.

- Nivelamento mínimo necessário para evitar acúmulo de água, proliferação de vetores ou instabilidades superficiais.

### f) Otimização da gestão administrativa

- Execução do objeto em lote único, facilitando fiscalização, controle técnico, responsabilização e cumprimento de prazos.

- Redução de custos indiretos decorrentes de eventuais retrabalhos, conflitos entre contratados ou interrupções da obra.

### g) Efetividade e economicidade

- Realização da demolição com técnica adequada, preço compatível com o mercado e prazo adequado, assegurando uso racional dos recursos públicos.

- Entrega de resultado final que atenda às exigências legais, técnicas e ambientais com o menor custo global possível.

12 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a adequada execução da contratação e em observância às exigências legais, às normas técnicas e à determinação judicial constante nos autos nº 1001098-53.2015.8.26.0428, deverão ser realizadas, pela Administração, as seguintes providências prévias antes da assinatura do contrato e da emissão da Ordem de Serviço:

### 12.1 Vistoria técnica complementar

Antes da licitação ou, no máximo, antes da assinatura do contrato, a Administração deverá:

- Realizar vistoria técnica presencial detalhada no imóvel a ser demolido, confirmando dimensões, tipologia estrutural, acessos, condições de entorno e eventuais restrições operacionais;

- Verificar a existência de fundações profundas, redes enterradas, elementos estruturais ocultos ou situações que possam alterar significativamente os quantitativos;

- Atualizar os quantitativos estimados, caso necessário, com base nas informações obtidas.

### 12.2 Desocupação completa do imóvel

A demolição somente poderá ocorrer após:

- Desocupação total do imóvel e retirada completa de bens móveis pelas famílias residentes;

- Emissão, pela Secretaria de Assistência Social, de declaração formal atestando que o imóvel está desocupado, seguro e liberado para intervenção;

- Lacração ou isolamento inicial do imóvel para prevenir reocupações indevidas.

### 12.3 Sinalização, isolamento e controle do entorno

O Município deverá, previamente:

- Avaliar as condições das edificações vizinhas e registrar, por meio de fotos e relatório simplificado, as condições das fachadas e muros lindeiros (registro prévio de vizinhança);

- Definir, com apoio da Secretaria de Segurança Pública/Trânsito, eventuais intervenções viárias, como bloqueios temporários de vagas, proibições de estacionamento ou interrupção de tráfego para passagem de caminhões.

### 12.4 Regularização documental

Antes da contratação, a Administração deverá assegurar:

- Inclusão de todos os requisitos técnicos, ambientais e de segurança no Termo de Referência ou Projeto Básico;

- Verificação, pela Procuradoria Jurídica, do cumprimento da decisão judicial e das responsabilidades legais do Município;

- Conformidade da contratação com a Lei nº 14.133/2021, incluindo estimativa de custos, pesquisa de mercado, justificativa de preços e parecer jurídico.

### 12.5 Licenciamentos, autorizações e condicionantes

Embora a demolição de pequeno porte em área urbana geralmente não exija licenciamento ambiental formal, é necessário, antes da contratação:

- Avaliar necessidade de comunicação ou autorização junto a órgãos municipais (posturas, meio ambiente, fiscalização de obras);

- Confirmar local de destinação de resíduos e firmar termo de compromisso entre a empresa contratada e áreas licenciadas (ATERRO, ATT ou recicladores);

- Observar normas de transporte de RCD e regras municipais vigentes.

### 12.6 Previsões para segurança e risco

Antes do início da execução, a Administração deverá:

- Garantir que o edital exija da contratada a apresentação prévia de Plano de Demolição, ART, PGRCC, Plano de Segurança e cronograma;

- Definir responsáveis pela fiscalização (engenheiro, equipe de apoio);

- Estabelecer critérios de monitoramento, incluindo controle de vibração quando houver risco às edificações vizinhas.

### 12.7 Comunicação aos moradores e ao entorno

- Informar formalmente moradores do entorno sobre datas previstas, horários, medidas de segurança e tempo estimado de execução;

- Orientar sobre eventual produção de ruído, poeira ou interdições temporárias, conforme previsto em regulamentos municipais.

### 12.8 Providências administrativas internas

Antes da assinatura do contrato, deverão ser adotadas as seguintes medidas internas:

- Reserva orçamentária atualizada (dotação e natureza da despesa adequadas);

- Aprovação da pesquisa de preços e da estimativa de custos;

- Publicação do edital com todos os anexos técnicos, incluindo planilha de quantitativos, memorial descritivo e condições de execução;

- Definição do fiscal do contrato e do gestor, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

13 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A execução dos serviços de demolição poderá demandar contratações complementares e interdependentes, especialmente relacionadas a:

- Desligamento formal das concessionárias de serviços públicos (energia elétrica, água, esgoto, gás e telecomunicações), quando tais procedimentos não puderem ser realizados diretamente pela Administração ou exigirem execução por empresas autorizadas pelas próprias concessionárias, garantindo a segurança da equipe e a integridade das redes.

14 – IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução de serviços de demolição pode gerar impactos ambientais que devem ser devidamente gerenciados e mitigados. Os principais potenciais impactos incluem:

- Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC): A demolição produz grande volume de entulho, composto por materiais cerâmicos, concreto, madeira, metais e outros. Tais resíduos devem ser segregados sempre que possível e destinados a locais devidamente licenciados, conforme Resolução CONAMA nº 307/2002 e legislações correlatas.

- Emissão de poeira e particulados: A ruptura de elementos construtivos pode gerar dispersão de poeira no ambiente, exigindo medidas de controle, como umidificação periódica da área e cobertura adequada dos resíduos durante o transporte.

- Ruído e vibrações: O uso de equipamentos de impacto e máquinas pesadas pode gerar ruídos acima dos limites permitidos, devendo ser observadas as normas municipais e a ABNT NBR 10151, além da restrição de horários para minimizar incômodos à vizinhança.

- Riscos de contaminação do solo: Caso existam elementos específicos (madeiras tratadas, tintas antigas, pequenos resíduos com potencial contaminante), a empresa executora deve proceder à triagem adequada para evitar deposição indevida no solo.

- Interferências em redes e infraestrutura urbana: A proximidade com redes de água, esgoto, energia, gás e telecomunicações exige cuidados para evitar danos ambientais decorrentes de rompimentos ou vazamentos.

Os impactos identificados podem ser mitigados por meio de práticas adequadas de manejo dos resíduos, controle de emissão de poeira, observância das normas de segurança, cumprimento da legislação ambiental vigente e destinação correta de todo o material resultante da demolição. A contratada será responsável pela adoção de todas as medidas necessárias à prevenção e minimização desses impactos, garantindo conformidade ambiental durante a execução dos serviços.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação mostra-se plenamente viável sob os aspectos técnico, operacional, jurídico e administrativo. Do ponto de vista técnico, a demolição é necessária para permitir a desocupação e o adequado uso futuro da área, sendo um serviço amplamente disponível no mercado e executado por empresas especializadas, com equipamentos e mão de obra aptos ao atendimento das normas de segurança e ambientais aplicáveis.

Sob o aspecto operacional, a intervenção é de baixa complexidade relativa, com prazo de execução curto e sem dependência de fatores impeditivos, exceto os procedimentos prévios de desligamento das concessionárias, já previstos em item específico deste Estudo Técnico Preliminar.

Do ponto de vista jurídico, a contratação encontra respaldo na legislação vigente, em especial na Lei nº 14.133/2021, não havendo entraves normativos ou restrições que impeçam sua realização, desde que observados os requisitos de segurança, licenciamento e destinação adequada dos resíduos.

Quanto ao aspecto administrativo, existe disponibilidade de empresas aptas a executar o serviço, com valores de mercado identificados no levantamento realizado, demonstrando que o objeto é comum, competitivo e que há condições de obtenção de propostas vantajosas para a Administração.

Desse modo, conclui-se que a contratação é viável e necessária, atendendo ao interesse público e aos objetivos definidos para a intervenção.

16 – ANÁLISE DE RISCOS – ETAPA PRÉ-CONTRATUAL

a) Descrição dos principais riscos identificados antes da contratação:

### 1. Falta de documentação completa ou adequada para caracterizar o imóvel e o objeto da demolição

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Impugnações ao edital, questionamentos jurídicos, insegurança quanto ao objeto, risco de danos a edificações vizinhas por ausência de informações técnicas suficientes.

- Ações preventivas: Levantamento prévio detalhado do imóvel; anexação de fotos, croquis, laudos ou vistorias; verificação de titularidade, matrícula e eventuais pendências jurídicas.

- Ações de contingência: Atualização e republicação do edital com documentação complementar; ajustes no termo de referência; eventual reprogramação do cronograma.

- Responsável: Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

### 2. Falta de interessados ou desclassificação de todos os participantes

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Atraso na execução; necessidade de refazer o procedimento; possível aumento de preço em nova tentativa.

- Ações preventivas: Edital claro; parâmetros de preços alinhados ao mercado; não exigir habilitação excessivamente restritiva; divulgação ampla do certame.

- Ações de contingência: Revisão do edital; ampliação de prazos; republicação e reforço de comunicação ao mercado.

- Responsável: Secretaria de Obras, com apoio da Comissão de Licitações.

### 3. Incertezas sobre o desligamento prévio das concessionárias (energia, água, gás, telecomunicações)

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Riscos graves à segurança da equipe; responsabilização da Administração por acidentes; paralisação da obra.

- Ações preventivas: Solicitação formal de desligamento junto a cada concessionária; conferência documental de confirmação dos desligamentos; inclusão clara no edital das obrigações de cada parte.

- Ações de contingência: Reprogramação da ordem de serviço; acionamento emergencial das concessionárias; eventual ajuste contratual ou realização de contratação acessória.

- Responsável: Secretaria de Obras.

### 4. Divergências entre o escopo descrito no edital e as condições reais do imóvel

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio/Alto

- Danos potenciais: Solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro; aditivos imprevistos; possível paralisação.

- Ações preventivas: Vistoria técnica criteriosa antes da elaboração do TR; descrição detalhada do estado atual da edificação; fotos e medições anexadas ao edital.

- Ações de contingência: Ajuste do escopo; negociação fundamentada de aditivo; nova estimativa de custos.

- Responsável: Secretaria de Obras.

### 5. Subestimação dos custos de destinação adequada dos resíduos da demolição

- Probabilidade: Alta

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Propostas inexequíveis; abandono contratual; necessidade de aditivos; risco de disposição irregular de RCC.

- Ações preventivas: Levantamento prévio do volume estimado de resíduos; pesquisa de preços em empresas licenciadas; exigência de comprovação de destinação em aterros regularizados.

- Ações de contingência: Revisão do orçamento estimado; republicação com ajustes; fiscalização intensiva quanto ao descarte; eventual aplicação de sanções.

- Responsável: Secretaria de Obras e Meio Ambiente.

17 – ANÁLISE DE RISCOS – ETAPA PÓS-CONTRATUAL

a) Descrição dos principais riscos identificados após a assinatura do contrato:

### 1. Execução inadequada da destinação final dos resíduos de demolição

- Probabilidade: Média

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Autuações ambientais; responsabilização da Administração; necessidade de retrabalho; danos à imagem institucional.

- Ações mitigadoras: Fiscalização intensiva da destinação de RCC; exigência de comprovantes de entrega em locais licenciados; aplicação de sanções contratuais em caso de irregularidades.

- Responsável: Fiscal do contrato / Secretaria de Meio Ambiente.

### 2. Danos a propriedades vizinhas durante ou após a demolição

- Probabilidade: Baixa/Média

- Impacto: Alto

- Danos potenciais: Responsabilização civil; paralisação do serviço; custos adicionais com reparos; conflitos com moradores.

- Ações mitigadoras: Acompanhamento técnico da execução; documentação fotográfica prévia; exigência de ART e seguro de responsabilidade civil; registro de ocorrências durante a obra.

- Responsável: Fiscal do contrato / Secretaria de Obras.

### 3. Permanência de resíduos, entulhos ou materiais remanescentes no terreno após a conclusão

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Danos potenciais: Necessidade de contratação complementar; atraso na destinação futura da área; riscos sanitários e de proliferação de vetores.

- Ações mitigadoras: Vistorias finais rigorosas; checklist de encerramento; retenção de pagamentos até a limpeza completa; responsabilização da contratada.

- Responsável: Fiscal do contrato.

### 4. Irregularidades no nivelamento ou na regularização do terreno após a demolição

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio/Alto

- Danos potenciais: Acúmulo de água, erosão, inviabilização de futura obra no local, necessidade de execução adicional de serviços.

- Ações mitigadoras: Conferência técnica final; exigência de conformidade com as especificações; realização de inspeções pós-serviço; solicitação de ajustes antes do aceite definitivo.

- Responsável: Fiscal do contrato / equipe técnica da Secretaria de Obras.

### 5. Descumprimento de obrigações contratuais ou atrasos na entrega dos documentos finais

- Probabilidade: Média

- Impacto: Médio

- Danos potenciais: Atraso na formalização do encerramento do contrato; necessidade de prorrogações indevidas; complicações na prestação de contas.

- Ações mitigadoras: Estabelecimento de prazos claros; cobrança formal da documentação (ART, comprovantes de destinação, relatórios de execução); aplicação de penalidades em caso de não conformidade.

- Responsável: Fiscal do contrato / setor de gestão contratual.

Em 04 de março de 2026.

Caio Corte da Silva

Engenheiro Civil/SMOSP

Laís Pavlu Zarpelon

Diretora de Projetos e Orçamentos - SMOSP

Alexandre Moratore

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos