NOVO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Documento de Formalização de Demanda nº 026/2025

Processo Administrativo nº 6489/2025

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação,  possui atualmente 39 prédios, distribuídos distribuídos pelo município.

A presente contratação visa manter todas as unidades prediais em perfeitas condições de uso e salubre habitabilidade, para garantir aos usuários e servidores do Poder Público, mantendo atendimento eficiente, circulação segura e fácil acesso às pessoas com deficiência (PCD) ou mobilidade reduzida. Tudo isso com estreita observância de critérios e mecanismos geradores de maior eficiência e economicidade e menor impacto ambiental possível.

A gestão de imóveis públicos exige de seus gestores conhecimentos de ordem técnica, legal e administrativa. Portanto, a manutenção predial (preventiva e corretiva), acima de tudo, deve ser entendida como um dos preceitos da garantia da segurança, saúde e bem-estar dos usuários das instalações prediais.

O quadro de pessoal da Administração é insuficiente para atender todas essas demandas, as quais,  motivo pelo se faz necessária a contratação de empresa especializada que possa dispor de funcionários e equipamentos das mais variadas funções como: ajudante geral de manutenção e reparos, bombeiro hidráulico, eletricista, marceneiro, pedreiro, pintor, serralheiro, técnico de refrigeração, dentre outros afins.

Desta forma, Necessita-se da contratação de uma empresa especializada, no ramo de engenharia civil, para prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra.

Os serviços poderão ser realizados, com solicitação sob demanda, em todos os prédios administrados pela Secretaria Municipal de Educação, citadas logo abaixo:

UNIDADE PREDIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALA CONJUGADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SALA DE HTPC

BARRACÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

AEE - ATENDIMENTO ESTUDANTIL ESPECIALIZADO

CEMEB. VICTÓRIA CÔMODO RAYMUNDO FERNANDES

CEMEB. PROFª. THEREZA ANGELINA LOURENÇON

CEMEB. PROFª. MARIA STELA SALES IZZO

CEMEB. CLEUSA MARCHI BARBI (BAIRRO DA MINA)

CEMEB. CATHARINA REINHOLZ SABÓ

CEMEB. PREFEITO JOSÉ DE OLIVEIRA

CEMEB. MÁRIO COVAS

CEMEB. JOSÉ LEME DO PRADO FILHO

CEMEB. MARIA JOSÉ DE MELO

CEMEB. VEREADOR LAERTE RETONDO

CEMEB. JOSÉ EGÍDIO (FAZENDA PINHEIROS)

CEMEB. CÁSSIO BUSSAB

CEMEB. JACOB VICTOR LEVIS

CEMEB. JOSÉ PATRIGNANI

CEMEB. ABÍLIO BETELLI

CEMEB. CEMEB PROFESSOR EDSON EDUARDO RAMOS DA SILVA

CEMEB PROFª ELIZABETH OLIVEIRA RODRIGUES

CEMEB. MADRE PAULINA

CEMEB. PROFª. NILMA ERNESTA CORTELLAZZI TARTALHA

CEMEB. MONTEIRO LOBATO

CEMEB. APARECIDA PICKLES OLIVEIRA (RIO DAS PEDRAS)

CEMEB. MARISA BASTON OLIVEIRA

CEMEB. CATARINA MOLONHONE PESSINI

CEMEB. IRACEMA PESSINI RAYMUNDO

CEMEB. PÁSCHOA SOMBINI SAI

CEMEB. NOSSA SENHORA DE LOURDES

CEMEB. IOLANDA FELIPE CARLOS

CEMEB. NEIDE MARIA VIGUETTI CHECCHINATO

CEMEB. CONCEIÇÃO FEROLDI POLLI

CEMEB. VIRGÍNIA TOSI POLI

CEMEB. RENATO FOGA

CEMEB. GUANABARA

CEMEB. VEREADOR EDICARLOS CANDIANI LUNA

CEMEB ADRIANA TOZETTO

JUSTIFICATIVA

A manutenção predial é essencial para a conservação do patrimônio, proporcionando condições adequadas e indispensáveis para a realização das atividades que compõem a missão dessa Secretaria. Dadas as características, o porte, a idade, a diversidade e a complexidade das instalações, os serviços de manutenção predial são imprescindíveis para preservação, conservação, bom funcionamento, segurança, higiene e conforto das edificações, bem como para preservação das características originais e condições ideais de funcionamento dos equipamentos que compõem o objeto deste estudo, garantindo e prolongando a vida útil.

Os serviços se justificam para garantir a operação de todas as atividades da Secretaria Municipal de Educação e o bem-estar dos munícipes usuários do sistema educacional, através da contratação que efetue os serviços de manutenção e pequenos reparos civis, elétricos e hidráulicos em prédios próprios.

Cumpre destacar que vistas ao perfeito funcionamento de todos os órgãos e setores públicos da área da educação, utilizados pelos munícipes, e visando ao aprimoramento e eficiência da contratação de uma empresa que realize os serviços descritos com a devida presteza e economicidade, tendo em vista que, dependendo do tipo de serviço que seja executado com agilidade, devido ao processo legal e nem sempre rápido, pode ensejar sérios transtornos e desperdícios, além de inviabilizar a utilização de algum ou de vários locais públicos.

O modelo de contratação para o prazo estabelecido neste refere-se a prestação de tais serviços com cobertura total de peças e materiais, visando criar-se um histórico rico e detalhado dos serviços realizados, peças reparadas e substituídas, ocorrências nos equipamentos e todas as demais informações necessárias que venham compor o histórico de manutenção e facilitar a gestão futura dos serviços de manutenção das Secretarias.

INFORMAÇÕES BÁSICAS DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

Nos últimos 5 anos, o município utilizou os serviços objeto deste estudo, através do contrato nº 022/2019, vigente até 26/08/2024, qual encontra-se em anexo, atingindo o limite legal de renovações,  sendo imperioso uma nova contratação.

Nos últimos de 12 meses, o contrato vigeu ao importe de R$ 6.328.178,48, o qual foi executado de acordo com a demanda de serviços.

- PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Os serviços objeto da presente contratação encontram-se devidamente previstos no Plano de Contratações Anual – PCA referente ao exercício de 2026, em conformidade com o planejamento administrativo da Administração Municipal e com as diretrizes estabelecidas para atendimento das demandas continuadas de manutenção predial.

A inclusão da presente contratação no PCA demonstra a compatibilidade da demanda com o planejamento institucional, assegurando alinhamento entre a necessidade administrativa identificada e a programação das contratações públicas previstas para o exercício, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da racionalização das contratações públicas.

Dessa forma, resta atendida a exigência de previsão da contratação no instrumento de planejamento anual da Administração, estando os serviços contemplados no Plano de Contratações Anual de 2026, o que evidencia a adequação da contratação às necessidades previamente mapeadas pela Administração Municipal.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sugere-se que para a presente contratação seja solicitado:

Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado operacional, em nome da licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional de nível superior, integrante do corpo técnico da empresa, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) a execução de serviços com características similares e compatíveis com as do objeto desta licitação.

A(s) parcela (s) de maior relevância técnica/operacional e de valor significativo para manutenção predial contínua, em nome da licitante, que deverá(ão) constar pelo menos uma vez do (s) atestado (s) são:

a) Serviços de serralheria - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

b) Reforma de estrutura de cobertura e substituição de telhas de barro - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

c) Recuperação estrutural de concreto armado: escarificação, lixamento de armadura, escovação, proteção de armaduras e reparos de superficie com argamassa polimérica – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

d) Recuperação de pavimento em piso intertravado - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

e) Limpeza com hidro jateamento de água quente – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

f) Recuperação estrutural de estrutura metálica: lixamento, soldas e fundo anteoxidante – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

g) Manutenção contínua de sistema de instalações hidrosanitárias e sistemas de alarme e combate a incêndio – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

h) Roçagem mecanizada, poda e supressão de árvores próximas a rede elétrica dos próprios– não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

i) Execução e manutenção de sistema SPDA (para raio) contendo: troca de captor, troca de haste, troca de cordoalha, troca de isoladores, troca de sistema de aterramento - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo.

Justificativa quanto ao enquadramento dos serviços como atividades de competência técnica do CREA e definição das parcelas de maior relevância técnica

Os serviços definidos como parcelas de maior relevância técnica enquadram-se como atividades de competência técnica vinculadas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, por envolverem execução de serviços especializados de engenharia, manutenção predial, instalações técnicas e intervenções em sistemas estruturais e de segurança das edificações públicas.

A definição dessas parcelas como de maior relevância técnica decorre da necessidade de assegurar que a futura contratada possua experiência comprovada na execução de serviços que apresentam maior complexidade operacional, maior grau de especialização técnica e maior impacto sobre a segurança, a funcionalidade e a integridade das edificações públicas atendidas.

A exigência de comprovação de capacidade técnica nessas parcelas se justifica porque a execução inadequada desses serviços pode comprometer diretamente a estabilidade estrutural das edificações, a segurança dos usuários, a integridade dos sistemas prediais e a continuidade da prestação dos serviços públicos desenvolvidos nas unidades atendidas. Dessa forma, a Administração deve assegurar que a empresa contratada possua experiência pretérita compatível com as atividades mais sensíveis e tecnicamente relevantes do objeto, em observância ao princípio da eficiência e à necessidade de resguardar o interesse público.

Além disso, tais serviços demandam conhecimento técnico especializado, observância de normas técnicas específicas, utilização de procedimentos controlados e responsabilidade técnica formalmente atribuída a profissional habilitado, nos termos das atribuições regulamentadas para as áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica e agronômica. Em razão disso, justificam-se tanto o enquadramento desses serviços como atividades de competência do CREA quanto sua definição como parcelas de maior relevância técnica para fins de qualificação técnico-operacional.

Dessa forma, o enquadramento técnico e a justificativa de relevância dos serviços elencados se apresentam nos seguintes termos:

a) Serviços de serralheria

Os serviços de serralheria abrangem fabricação, instalação, recuperação e reforço de elementos metálicos fixos incorporados às edificações públicas, tais como portões, grades, corrimãos e estruturas metálicas diversas. Essas atividades demandam conhecimento técnico sobre resistência dos materiais, processos de soldagem, estabilidade estrutural e segurança de uso, caracterizando intervenção técnica vinculada à engenharia civil ou mecânica, sujeita à responsabilidade de profissional habilitado perante o CREA. Sua definição como parcela de maior relevância justifica-se pelo impacto direto desses elementos na segurança patrimonial e estrutural das unidades atendidas.

b) Reforma de estrutura de cobertura e substituição de telhas de barro

A reforma de estruturas de cobertura envolve intervenções em componentes estruturais essenciais das edificações, com impacto direto sobre a estabilidade da cobertura e a segurança da edificação. A substituição de elementos estruturais e de cobertura exige avaliação técnica quanto à capacidade resistente, fixação e desempenho do sistema construtivo, configurando atividade típica de engenharia civil sujeita à responsabilidade técnica registrada no CREA. Trata-se de parcela de elevada relevância técnica, pois falhas em sua execução podem comprometer a segurança da edificação e a continuidade das atividades nas unidades públicas.

c) Recuperação estrutural de concreto armado: escarificação, lixamento de armadura, escovação, proteção de armaduras e reparos de superfície com argamassa polimérica

A recuperação estrutural de concreto armado consiste em intervenção técnica destinada à recomposição da integridade e da capacidade resistente de elementos estruturais, exigindo conhecimento especializado em patologia das estruturas, tecnologia dos materiais e técnicas de recuperação estrutural. Por afetar diretamente a segurança e estabilidade da edificação, trata-se de atividade técnica de engenharia civil, com obrigatoriedade de responsabilidade técnica perante o CREA. Sua relevância técnica decorre do elevado grau de criticidade estrutural e do risco decorrente de eventual execução inadequada.

d) Recuperação de pavimento em piso intertravado

Os serviços de recuperação de pavimento intertravado exigem recomposição técnica da base, correção de nivelamento, reassentamento de peças e restauração das condições adequadas de tráfego e drenagem. Essas atividades demandam conhecimento técnico em pavimentação e infraestrutura, sendo consideradas serviços de engenharia civil vinculados à competência técnica do CREA. Sua relevância decorre da necessidade de garantir segurança de circulação, durabilidade e funcionalidade das áreas externas atendidas.

e) Limpeza com hidrojateamento de água quente

A limpeza técnica com hidrojateamento de água quente utiliza equipamentos de alta pressão e temperatura, exigindo controle técnico sobre os parâmetros operacionais e procedimentos de segurança para preservação das superfícies tratadas e mitigação de riscos operacionais. Por envolver operação especializada em ambiente técnico e manutenção predial, enquadra-se como atividade técnica sujeita à responsabilidade de profissional habilitado no CREA. Sua inclusão como parcela relevante justifica-se pela necessidade de experiência específica para execução segura e eficaz.

f) Recuperação estrutural de estrutura metálica: lixamento, soldas e fundo anteoxidante

A recuperação estrutural de estruturas metálicas envolve intervenção em componentes estruturais da edificação, com execução de soldagem, tratamento anticorrosivo e recomposição da integridade estrutural. Tais serviços exigem conhecimento técnico especializado sobre comportamento estrutural, resistência dos materiais e processos de soldagem, enquadrando-se como atividade técnica de engenharia vinculada ao CREA. Trata-se de parcela relevante em razão de sua influência direta na estabilidade e segurança das estruturas metálicas.

g) Manutenção contínua de sistema de instalações hidrossanitárias e sistemas de alarme e combate a incêndio

Os sistemas hidrossanitários e de combate a incêndio constituem instalações técnicas essenciais ao funcionamento e à segurança das edificações. Sua manutenção exige conhecimento técnico específico sobre instalações prediais, segurança hidráulica, sistemas preventivos e normas técnicas aplicáveis, configurando atividade técnica típica de engenharia civil e elétrica, sujeita à responsabilidade profissional registrada no CREA. Sua relevância técnica está relacionada à preservação da segurança predial e à prevenção de riscos operacionais.

h) Roçagem mecanizada, poda e supressão de árvores próximas à rede elétrica dos próprios

Os serviços de roçagem mecanizada, poda e supressão de árvores executados próximos a redes elétricas demandam planejamento técnico, análise de risco e adoção de medidas de segurança operacional, além de conhecimento técnico quanto ao manejo adequado da vegetação em áreas com interferência elétrica. Trata-se de atividade vinculada à engenharia agronômica e de segurança, com responsabilidade técnica perante o CREA. Sua relevância decorre do risco operacional envolvido e da necessidade de preservação da segurança das instalações e dos usuários.

i) Execução e manutenção de sistema SPDA (para-raios)

A execução e manutenção do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA envolve instalação, substituição e manutenção de componentes destinados à proteção elétrica das edificações, exigindo observância rigorosa das normas técnicas e conhecimento especializado sobre sistemas de aterramento e proteção elétrica. Trata-se de atividade típica de engenharia elétrica, sujeita à responsabilidade técnica de profissional habilitado e registro no CREA. Sua definição como parcela de maior relevância justifica-se por se tratar de sistema essencial à segurança elétrica e patrimonial das unidades públicas.

Diante do exposto, verifica-se que todos os serviços elencados representam parcelas de maior relevância técnica por envolverem atividades especializadas, de alta responsabilidade operacional e com impacto direto na segurança e funcionalidade das edificações públicas, estando inseridos nas atribuições técnicas regulamentadas pelo CREA. Assim, a exigência de comprovação de capacidade técnica específica para essas parcelas mostra-se necessária, proporcional e compatível com a complexidade do objeto, visando assegurar a adequada execução contratual, a segurança das unidades atendidas e a preservação do interesse público.

Certidão de registro da empresa junto ao CREA ou CAU e do responsável detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentados.

O(s) profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da licitante na data de apresentação dos documentos de habilitação e da proposta comercial. A comprovação se dará pela apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho assinada pela Licitante ou do livro de Registro de empregados ou de contrato de Prestação de Serviços, nos termos do código civil ou ainda Contrato Social, em caso de sócio da empresa.

Os atestados de capacidade técnico-operacional apresentados deverão comprovar que a licitante possui experiência na execução simultânea de serviços de manutenção predial em múltiplas frentes de trabalho, mediante mobilização concomitante de equipes distintas, evidenciando capacidade operacional compatível com o atendimento simultâneo de 15 (quinze) frentes de serviço, em condições equivalentes às demandas estimadas pela Administração.

Justificativa para exigência de capacidade técnico-operacional compatível com o atendimento simultâneo de 15 frentes de serviço

Considerando a natureza continuada dos serviços de manutenção predial a serem contratados, bem como a abrangência das unidades atendidas pela Administração Municipal, verifica-se a necessidade de exigir da futura contratada capacidade técnico-operacional compatível com a execução simultânea de múltiplas frentes de trabalho, de modo a assegurar atendimento eficiente, tempestivo e adequado às demandas preventivas, corretivas e emergenciais que surgem de forma concomitante.

A execução do objeto contratual envolve atendimentos simultâneos em diversas unidades escolares, frequentemente localizadas em pontos distintos, com necessidades diversas e urgentes de manutenção predial, abrangendo intervenções indispensáveis à preservação das condições de segurança, funcionalidade e continuidade das atividades desenvolvidas nos prédios públicos.

O histórico operacional da Administração demonstra a recorrência de múltiplas solicitações simultâneas de manutenção predial, cuja postergação pode acarretar prejuízo à continuidade das atividades escolares, agravamento de falhas estruturais, comprometimento das condições adequadas de uso das edificações e riscos à segurança dos usuários e servidores.

Para subsidiar tecnicamente a definição do parâmetro operacional exigido, foi realizada análise amostral de ordens de serviço emitidas em períodos representativos da execução contratual, cujos resultados evidenciam a recorrência de elevada demanda simultânea, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro demonstrativo de ordens de serviço simultâneas

| Data | Quantidade de ordens de serviço emitidas | Justificativa técnica |
| --- | --- | --- |
| 03/06/2024 | 50 | Registro de pico de demandas simultâneas de manutenção predial em diversas unidades, evidenciando a necessidade de mobilização concomitante de múltiplas equipes para atendimento tempestivo das solicitações preventivas, corretivas e emergenciais. |
| 16/07/2024 | 33 | Volume expressivo de ordens simultâneas, demonstrando recorrência operacional de múltiplas solicitações concomitantes, incompatível com atendimento sequencial e indicativo da necessidade de estrutura operacional robusta para atuação simultânea. |
| 09/08/2024 | 34 | Ocorrência de elevado número de demandas simultâneas em diferentes unidades, reforçando a necessidade de capacidade técnico-operacional compatível com atendimento concomitante de múltiplas frentes de serviço. |

Conforme demonstrado, foram identificados registros de 50, 33 e 34 ordens de serviço simultâneas em datas distintas, evidenciando que a necessidade operacional da Administração supera significativamente o parâmetro mínimo de atendimento simultâneo estabelecido para a contratação.

Em razão dessa dinâmica operacional, a futura contratada deverá possuir estrutura técnica, logística e gerencial apta a mobilizar equipes distintas para atuação concomitante em múltiplas frentes de serviço, assegurando capacidade de resposta compatível com a demanda operacional estimada pela Administração.

Nesse contexto, a exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional compatível com o atendimento simultâneo de 15 (quinze) frentes de serviço foi definida a partir da análise da demanda histórica e da estimativa operacional da Administração, representando quantitativo inferior aos picos efetivamente verificados, razão pela qual se mostra proporcional e compatível com a realidade da contratação.

A exigência não constitui restrição indevida à competitividade, mas medida necessária e proporcional à complexidade operacional do objeto, destinada a assegurar que a futura contratada possua experiência pretérita suficiente para gerenciar múltiplas frentes de trabalho concomitantes, com adequada mobilização de recursos humanos e operacionais.

Tal requisito visa resguardar a adequada execução contratual, prevenir atrasos no atendimento das demandas, garantir a continuidade dos serviços públicos prestados nas unidades atendidas e assegurar que a empresa contratada detenha efetiva capacidade operacional para atender às necessidades da Administração.

Dessa forma, a exigência de comprovação de capacidade operacional compatível com o atendimento simultâneo de 15 (quinze) frentes de serviço revela-se pertinente, necessária e proporcional à realidade operacional da contratação, constituindo requisito legítimo para garantir eficiência, segurança e continuidade na prestação dos serviços de manutenção predial.

O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado, deverá(ão) integrar o quadro técnico da empresa.

A comprovação do vínculo mencionada no item anterior poderá ser feita mediante mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho de profissional autônomo, conforme Súmula nº 025 do TCESP.

Declaração contendo a relação dos equipamentos, acompanhada de declaração da licitante, sob as penas da lei, de que os mesmos são adequados à execução dos serviços e que ficarão á disposição para serem utilizados na execução do objeto deste certame.

Declaração contendo a relação da equipe técnica que ficará responsável pela execução dos serviços objeto deste certame.

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação.

VISITA TÉCNICA

É necessária que a empresa interessada á participar da licitação, realize vistoria nos locais de prestação dos serviços, com a finalidade de tomar o conhecimento das instalações dos próprios.

A exigência de visita técnica prévia justifica-se pela natureza do objeto licitado, que envolve a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais e equipamentos públicos.

Tais serviços demandam conhecimento detalhado das condições físicas, estruturais e operacionais do local de execução, de modo que a visita técnica possibilita às empresas licitantes avaliar de forma precisa os ambientes, dimensões, acessos, instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas, bem como identificar eventuais particularidades que possam influenciar diretamente no planejamento e nos custos da execução contratual.

A visita técnica visa, portanto, assegurar que as propostas apresentadas sejam tecnicamente adequadas e economicamente compatíveis com a realidade do local, evitando orçamentos subestimados ou superestimados e prevenindo a ocorrência de aditivos e paralisações decorrentes de desconhecimento prévio das condições existentes.

Além disso, a exigência atende ao princípio da eficiência e da economicidade, previsto na Lei nº 14.133/2021, garantindo que a futura contratada possua pleno entendimento sobre as instalações, equipamentos e infraestrutura a serem objeto dos serviços, contribuindo para uma execução segura, contínua e de qualidade.

Destaca-se que a visita técnica será realizada mediante agendamento prévio e em prazos razoáveis, de forma a não restringir a competitividade, mas sim assegurar igualdade de condições entre os licitantes e o perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

Dessa forma, a visita técnica é medida imprescindível para a adequada elaboração das propostas e execução eficiente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conferindo maior segurança técnica e jurídica ao processo licitatório.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL

As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme artigos 66 e 68 da Lei nº 14.133/2021.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

Além das exigências usuais de habilitação econômico-financeira  sugere-se:

Solicitação de Capital mínimo de 10%, do valor da licitação.

Justificativa técnica para exigência de capital social

Em conformidade com o disposto no art. 67, §1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021, esta Administração Pública entende ser necessária a exigência de capital social como critério de qualificação econômico-financeira das licitantes, visando assegurar a capacidade das contratadas de suportarem os encargos decorrentes da execução do objeto contratual.

O objeto desta licitação envolve a prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, da Secretaria Municipal de Educação com valor estimado de R$ 8.422.247,32 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), cuja natureza demanda significativa estrutura operacional, recursos financeiros e capacidade de resposta imediata da empresa contratada. Considerando esses fatores, é essencial que as licitantes demonstrem possuir solidez econômico-financeira compatível com as obrigações que serão assumidas.

A exigência de capital social mínimo no valor de até 10% do valor estimado da contratação,  tem por finalidade garantir que as empresas participantes possuam capacidade mínima de investimento e absorção de riscos inerentes à execução contratual, mitigando a possibilidade de inadimplemento ou paralisação do objeto contratado por dificuldades financeiras.

Tal exigência encontra respaldo legal e está proporcionalmente ajustada à complexidade e ao risco do contrato, não constituindo barreira indevida à competitividade, mas sim um requisito essencial à boa execução contratual, à proteção do interesse público e à preservação do erário.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. A quantidade de serviços de manutenção e de pequenas intervenções necessárias é variável e ocorrerá sob demanda nos locais abaixo citados. Dessa forma, prevê-se o valor total estimado da contratação na planilha orçamentária em anexo e sendo o regime de empreitada por preço unitário, cada serviço executado será deduzido deste total.

Os serviços poderão ser realizados nas dependências:

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LOCAL | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | Sala conjugada da Secretaria Municipal de Educação | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | SALA DE HTPC | Rua Vicente Tartaglia, 75, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 118 |
|  | BARRACÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Estrada da Mina, 51, Centro, Itupeva/SP |
|  | AEE - ATENDIMENTO ESTUDANTIL ESPECIALIZADO | Rua Vicente Tartaglia, 101, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 122 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | CEMEB. VICTÓRIA CÔMODO RAYMUNDO FERNANDES | Avenida Emílio Checchinato, 95 – Jardim Alegria. CEP:13.295-232– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. THEREZA ANGELINA LOURENÇON | Rua Felício Falco, 145 - Vila São João CEP:13.295-265– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. MARIA STELA SALES IZZO | Rua Pedro Ferreira dos Santos, 291 - Parque das Hortênsias – Itupeva/SP CEP:13.295-326 |
|  | CEMEB. CLEUSA MARCHI BARBI (BAIRRO DA MINA) | Rua José Barbi, 100, Bairro da Mina. CEP: 13.299-504– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CATHARINA REINHOLZ SABÓ | Fazenda Rio da Prata, Bairro Moinho. CEP: 13.295-000– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PREFEITO JOSÉ DE OLIVEIRA | Rua Mairinque, 715 - Residencial Pacaembu I. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MÁRIO COVAS | Rua D. Pedro I, 184 - Vila Independência. CEP: 13.295-624– Itupeva/SP |
|  | CEMEB. JOSÉ LEME DO PRADO FILHO | Rua São Sebastião, 265, - Bairro Santo Antônio. CEP: 13.295-642– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARIA JOSÉ DE MELO | Rua Jacinto Fogão, 1.701 – Bairro Quilombo. CEP: 13.298-737– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR LAERTE RETONDO | Rua Geraldo Ferraz, 528 - Bairro Nova Monte Serrat. CEP: 13.299-144– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ EGÍDIO (FAZENDA PINHEIROS) | Rua Alfredo Vaz Cerquinho, 730 – Bairro Cafezal I. CEP: 13.298-134– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CÁSSIO BUSSAB | Rua Luiz Correa Leite Filho, 635 - Bairro Santa Eliza. CEP: 13.297-506 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JACOB VICTOR LEVIS | Rua Indaiá, 50 - Bairro do Guacurí. CEP: 13.296-770 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ PATRIGNANI | Estrada Velha de Itu,1623 - Bairro Nova Era. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. ABÍLIO BETELLI | Estrada das Paineiras, 2400 - Bairro Medeiros. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CEMEB PROFESSOR EDSON EDUARDO RAMOS DA SILVA | Rua Plínio Cordeiro e Silva, 68 - Jardim Vitória. CEP: 13.299-144 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB PROFª ELIZABETH OLIVEIRA RODRIGUES | Rua anambé, nº 501, - Residencial Terra Brasilis. CEP: 13.295-384– Itupeva-SP |
| PRÉ-ESCOLA | CEMEB. MADRE PAULINA | Rua José Alves, 555 - Jardim Ana Luiza. CEP: 13.295-548 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. NILMA ERNESTA CORTELLAZZI TARTALHA | Rua 06, 70 - Residencial São José. CEP: 13.298-006 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MONTEIRO LOBATO | Rua Fortunato Condini, 500 - Vila São João. CEP: 13.295-272 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. APARECIDA PICKLES OLIVEIRA (RIO DAS PEDRAS) | Rua Maria Anunciata Poli de Souza, 149, Rio das Pedras. CEP: 13.299- 143 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARISA BASTON OLIVEIRA | Rua Moacir Giaretta, 281 - Parque das Hortênsias CEP: 13.295-328 – Itupeva-SP |
| CRECHE | CEMEB. CATARINA MOLONHONE PESSINI | Rua Felicio Falco Guimarães, 335 - Vila São João. CEP: 13.295-265 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IRACEMA PESSINI RAYMUNDO | Rua Prof. Deolinda Silveira Camargo, 176 – Jardim São Vicente. CEP: 13.295-122 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PÁSCHOA SOMBINI SAI | Rua João Gonçalves Lopes, 120 - Parque das Hortênsias. CEP: 13.295-334 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NOSSA SENHORA DE LOURDES | Rua Augusto Gonçalves, 50 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-590– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IOLANDA FELIPE CARLOS | Rua Francisco Cardoso Silva, 80 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-558– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NEIDE MARIA VIGUETTI CHECCHINATO | Rua Mairinque, 215 - Residencial Pacaembu. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CONCEIÇÃO FEROLDI POLLI | Avenida Francisco Nakazato, 355 - Bairro da Chave. CEP: 13.295- 458– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VIRGÍNIA TOSI POLI | Rua Plínio Cordeiro da Silva, 20 - Monte Serrat. CEP: 13.299-095– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. RENATO FOGA | Rua José Lourenço Filho, 119 - Bairro Rio das Pedras. CEP: 13.299-150– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. GUANABARA | Avenida Guanabara, 47 - Jardim São Vicente. CEP: 13.295-090– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR EDICARLOS CANDIANI LUNA | Estrada Municipal Duílio Sai, 1321 - Bairro Pinheirinho. CEP: 13.296- 374– Itupeva-SP |
|  | CEMEB ADRIANA TOZETTO | RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES 119 - Bairro das Hortencias |

Justificativa das Quantidades Estimadas

As quantidades estimadas para a presente contratação foram definidas com base em levantamento histórico de consumo e demanda dos últimos anos, considerando os registros administrativos e relatórios de execução de contratos anteriores, bem como as solicitações provenientes das unidades gestoras responsáveis pela utilização dos serviços/itens.

Esse levantamento histórico permitiu identificar a média de consumo real e recorrente do órgão, assegurando que as estimativas reflitam as necessidades efetivas da Administração, em conformidade com o disposto no artigo 18, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que determina a obrigatoriedade de o planejamento da contratação contemplar a estimativa das quantidades de forma adequada e justificada.

Adicionalmente, as estimativas foram atualizadas para contemplar a ampliação da demanda decorrente da inclusão de novos equipamentos públicos, recentemente implantados ou em fase de funcionamento.

Dessa forma, as quantidades previstas foram dimensionadas de maneira técnica, criteriosa e proporcional à necessidade atual e futura da Administração, observando-se os princípios da planejamento, eficiência, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, conforme preceitua o artigo 5º da Lei nº 14.133/2021.

Ressalta-se que as estimativas não representam obrigação de consumo integral, mas quantitativos máximos que poderão ser utilizados conforme a demanda efetiva durante a execução contratual, evitando tanto o desabastecimento quanto o desperdício de recursos públicos.

Portanto, as quantidades estimadas estão devidamente justificadas, com base em dados históricos e projeções atualizadas da Administração, refletindo um planejamento responsável e alinhado às diretrizes legais e de boa gestão pública.

Para melhor ilustrar, os quantitativos estimados estão elencados abaixo:

| Item | Descrição | Und | Quant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalações Elétricas |  |  |
| 1.1 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL 4T, BAIXA PRESSÃO, 5000 W / 127 V OU 6400 W / 220 V; REF. AQ249-1 (124V) OU AQ249-2 (220V) DA CARDAL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.2 | ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE | un | 184 |
| 1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 1500 |
| 1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 200 |
| 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 2000 |
| 1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 300 |
| 1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 300 |
| 1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 50 |
| 1.9 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 120 |
| 1.10 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | un | 60 |
| 1.11 | MÓDULO DE TOMADA UNIVERSAL 2P+T DE 10A - 250V, SISTEMA X, PARA CANALETA/PERFILADO, COM ENCAIXE RÁPIDO E TAMPA; REF. TRAMONTINA, FAME, PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | cj | 13 |
| 1.12 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W; REF. AL7951.2FT32 DA AJALUMI OU EQUIVALENTE | un | 10 |
| 1.13 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. CN10-S432 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | un | 15 |
| 1.14 | CANALETA EM PVC NA COR BRANCA, DE 20X12MM, SISTEMA X; REFERÊNCIA 30802X FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | m | 300 |
| 1.15 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE= 25MM | m | 200 |
| 1.16 | CONDULETE DE 1 1/2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.17 | CONDULETE DE 1´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.18 | CONDULETE DE 2 1/2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.19 | CONDULETE DE 2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.20 | CONDULETE DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, VÁRIOS MODELOS; REF. 56200/082 / 56104/042 / 56114/006 TRAMONTINA, LR / LB 3/4" / LLSR-15 WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4 |
| 1.22 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4 |
| 1.23 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4 |
| 1.24 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 4 |
| 1.25 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 4 |
| 1.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE | un | 20 |
| 1.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 1.28 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM | m | 8 |
| 1.29 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM | m | 4 |
| 1.30 | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM | m | 14 |
| 1.31 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM | m | 16 |
| 1.32 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/2´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.33 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.34 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 2 1/2´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.35 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 2´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.36 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 3´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.37 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 3/4´ - NBR13057 | m | 2 |
| 1.38 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 150 |
| 1.39 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 30 |
| 1.40 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,60MM, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO (PE), DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TELEBRÁS | m | 280 |
| 1.41 | FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | un | 80 |
| 1.42 | SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | un | 9 |
| 1.43 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 20 |
| 1.44 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 10 |
| 1.45 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA (SIMPLES), COM PLACA | cj | 50 |
| 1.46 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM 40W, BASE BIPINO BILATERAL; REF. UNIVERSAL 85858 GE, L40LDE OSRAM, TLTRS40W-ELD-25 PHILIPS OU EQUIVALENTE | un | 2000 |
| 1.47 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA, REATOR INTEGRADO, BASE E-27, 25W-3U, TRIPLO 110/220V; REFERÊNCIA COMERCIAL 4040 DA OUROLUX OU EQUIVALENTE | un | 250 |
| 1.48 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 375 |
| 1.49 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 75 |
| 1.50 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 2 |
| 1.51 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 |
| 1.52 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 2 |
| 1.53 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 2 |
| 1.54 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 2 |
| 1.55 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2 |
| 1.56 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 184 |
| 1.57 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 2 |
| 1.58 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 4 |
| 1.59 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 2 |
| 1.60 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA | m | 4 |
| 1.61 | TAMPA PRESSÃO PARA PERFILADO PERFURADO DE 38 X 38 MM EM CHAPA PRÉ-ZINCADA | m | 4 |
| 1.62 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 2 |
| 1.63 | PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MINIMA DE 125 L/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26294LM, REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA LED OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 1.64 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 2 |
| 1.65 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1 |
| 1.66 | REATOR ELETRÔNICO COM PARTIDA INSTANTÂNEA DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (AFP), PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 2X32W / 127-220V | un | 1000 |
| 1.67 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 10 |
| 1.68 | TOMADA 2P+T, 10A - 250V, COMPLETA; REF. 054343 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | cj | 100 |
| 1.69 | TOMADA PARA TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA | cj | 20 |
| 1.70 | TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 1/4´ | m | 4 |
| 2 | Instalações Hidráulicas |  |  |
| 2.1 | Louças/Metais/Acessórios |  |  |
| 2.1.1 | ADESIVO PARA TUBOS PVC | kg | 20 |
| 2.1.2 | ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 40MM | UN | 12 |
| 2.1.3 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 50 |
| 2.1.4 | BACIA LOUÇA BRANCA 6 LITROS, COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA DA DECA, LINHA DIAMANTINA, AZÁLEA DA CELITE, OU EQUIVALENTE | cj | 2 |
| 2.1.5 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 6 LITROS; REF. LINHA SABARÁ OU DIAMANTINA DA ICASA, LINHA RAVENA DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 2 |
| 2.1.6 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 2 |
| 2.1.7 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 2 |
| 2.1.8 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | 6 |
| 2.1.9 | BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA | un | 12 |
| 2.1.10 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" | UN | 10 |
| 2.1.11 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 4 |
| 2.1.12 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L | Un | 2 |
| 2.1.13 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 3 |
| 2.1.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO E BRAÇO, 220 V / 5500 W, REF. BELLO BANHO / MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU EQUIVALENTE | un | 15 |
| 2.1.15 | COLUNA TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO (50X50CM) | UN | 4 |
| 2.1.16 | COLUNA TANQUE DE LOUÇA BRANCA GRANDE (55X60CM) | UN | 4 |
| 2.1.17 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 12 |
| 2.1.18 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 715X400X140MM, AISI 304, LIGA 18,8 E CHAPA 22 | un | 1 |
| 2.1.19 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 835X340X140MM, AISI 304, LIGA 18,8 E CHAPA 22 | un | 1 |
| 2.1.20 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | 6 |
| 2.1.21 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA | UN | 2 |
| 2.1.22 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 60CM CROMADO COM CANOPLA | UN | 2 |
| 2.1.23 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 8 |
| 2.1.24 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 10 |
| 2.1.25 | FILTRO DE PRESSÃO EM ABS PARA 360 L/H; REF. CUNO / AQUALAR APL230 AP200LE OU EQUIVALENTE | un | 30 |
| 2.1.26 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 24 |
| 2.1.27 | KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | CJ | 11 |
| 2.1.28 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM COLUNA DE 46 X 36 CM; REF. ICASA, SABARÁ, DECA RAVENA OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 2.1.29 | PAPELEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR, 15X15CM / 18X18CM, INCLUSIVE ROLETE DE PLÁSTICO, REF. CELITE, HERVY, DECA OU EQUIVALENTE | un | 12 |
| 2.1.30 | REPARO PARA VÁLVULA HIDRA | un | 40 |
| 2.1.31 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA, MÉDIO, CAPACIDADE 30 LITROS, REF. TQ.02, BRANCO DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 2.1.32 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | UN | 2 |
| 2.1.33 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA | UN | 14 |
| 2.1.34 | TORNEIRA CURTA AMARELA DE 3/4´ PARA JARDIM, REF. CHAVETA 1128A DA METAIS POLY OU EQUIVALENTE | un | 10 |
| 2.1.35 | TORNEIRA CURTA CROMADA DE 3/4´ PARA JARDIM, REF. CHAVETA 1128C DA METAIS POLY, LINHA C23 DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 2.1.36 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 20 |
| 2.1.37 | TORNEIRA LONGA DE 1/2" OU 3/4" PARA PIA COM AREJADOR; REF. SPAGNA, 2159 C24 DA METAIS POLY, LINHA C23 DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 2.1.38 | TORNEIRA DE PAREDE (DE METAL) PARA PIA COM BICA MÓVEL, AREJADOR, DE 1/2´ OU 3/4´; REF. 3159 LINHA BELLE ÉPOQUE CR DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 12 |
| 2.1.39 | TORNEIRA PRESSAO USO GERAL 140X15MM (1/2")CROM | UN | 4 |
| 2.1.40 | TORNEIRA ELÉTRICA, BICA ALTA E MÓVEL, COM AREJADOR ARTICULÁVEL - 220V; REF. 220V DE 5.400W DA FAME, 220V SLIM MULTITEMPERATURAS 5.500 W DA HYDRA OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 2.1.41 | TUBO DESCARGA EM PVC DE 1 1/2´ LONGO | un | 6 |
| 2.1.42 | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS | un | 6 |
| 2.1.43 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, REF. HIDRAMAX 2550 DA DECA, DOCOL, FLUX 3650 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 20 |
| 2.1.44 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO DE 1 1/2´, REF. HIDRAMAX 2550 DA DECA / DOCOL / FLUX 3650 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 2.1.45 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM PVC- REF. ASTRA OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 2.1.46 | VÁLVULA CROMADA PARA PIA, TIPO AMERICANA DE 3 1/2" COM CESTA, SEM UNHO, REFERÊNCIA 1623 DA KIMETAIS, FORUSI, ESTEVES OU EQUIVALENTE | un | 20 |
| 2.1.47 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 6 |
| 2.2 | Água Fria |  |  |
| 2.2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20MM (1/2´) | m | 6 |
| 2.2.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25MM (3/4´) | m | 120 |
| 2.2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32MM (1´) | m | 40 |
| 2.2.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´) | m | 12 |
| 2.2.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50MM (1 1/2´) | m | 10 |
| 2.2.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60MM (2´) | m | 10 |
| 2.2.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2´) | m | 10 |
| 2.2.8 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.9 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.10 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.11 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40 |
| 2.2.12 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.13 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.14 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.15 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.16 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20 |
| 2.2.17 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.18 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.19 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.21 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 50 |
| 2.2.22 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.23 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 |
| 2.2.24 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.25 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.26 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |
| 2.2.27 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.28 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |
| 2.2.29 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |
| 2.2.30 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.31 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20 |
| 2.2.32 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |
| 2.2.33 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.34 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40 |
| 2.2.35 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |
| 2.2.36 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.37 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 |
| 2.2.38 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.39 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.40 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 |
| 2.2.41 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.42 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.43 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.44 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 2 |
| 2.2.45 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 8 |
| 2.2.46 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 15 |
| 2.2.47 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 |
| 2.2.48 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.49 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.50 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.51 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.52 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.53 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |
| 2.2.54 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 24 |
| 2.2.55 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6 |
| 2.2.56 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |
| 2.2.57 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |
| 2.2.58 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2 |
| 2.2.59 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 |
| 2.2.60 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 |
| 2.2.61 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.62 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 |
| 2.2.63 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 |
| 2.2.64 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 10 |
| 2.2.65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2 |
| 2.2.66 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 4 |
| 2.2.67 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | 2 |
| 2.2.68 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 4 |
| 2.2.69 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE PRESSÃO OU DE GAVETA, REF. LINHA SPOT DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 8 |
| 2.2.70 | REGISTRO DE PRESSÃO AMARELO 3/4´, SEM CANOPLA; REF. DECA OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 2.2.71 | REGISTRO DE GAVETA AMARELO DE 3/4´ | un | 10 |
| 2.2.72 | REGISTRO DE GAVETA AMARELO 2´ | un | 2 |
| 2.2.73 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 2 |
| 2.3 | Esgoto |  |  |
| 2.3.1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20 |
| 2.3.2 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 40 |
| 2.3.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 40 |
| 2.3.4 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 80 |
| 2.3.5 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20 |
| 2.3.6 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2 |
| 2.3.7 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2 |
| 2.3.8 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2 |
| 2.3.9 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.10 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.11 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |
| 2.3.12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |
| 2.3.14 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |
| 2.3.15 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 |
| 2.3.16 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |
| 2.3.17 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 40 |
| 2.3.18 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 |
| 2.3.19 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20 |
| 2.3.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.21 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |
| 2.3.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |
| 2.3.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5 |
| 2.3.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.26 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.27 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.28 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |
| 2.3.29 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.30 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6 |
| 2.3.31 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.32 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 |
| 2.3.33 | CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM | un | 6 |
| 2.3.34 | CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM | un | 4 |
| 2.3.35 | GRELHA METÁLICA DE 100 X 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA OU RALO, REF. METAL VILA OU EQUIVALENTE | un | 14 |
| 2.3.36 | GRELHA METÁLICA DE 150 X 150 MM, PARA CAIXA SIFONADA OU RALO, REF. METAL VILA OU EQUIVALENTE | un | 4 |
| 2.3.37 | SIFÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COPO DE 1 1/4´ X 2´, COM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL | un | 60 |
| 2.3.38 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO TIPO COPO 1´ X 1 1/2´, COM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL; REF. AKROS 43.003-2 OU EQUIVALENTE | un | 15 |
| 2.3.39 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 4 |
| 2.3.40 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 4 |
| 2.3.41 | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA 150mm TIGRE | UN | 4 |
| 2.3.42 | PORTA GRELHA QUADRADA CINZA 100mm TIGRE | UN | 10 |
| 2.4 | Incêndio |  |  |
| 2.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 3 |
| 2.4.2 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 1 |
| 2.4.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 1 |
| 2.4.4 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1 |
| 2.4.5 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.6 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.7 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.8 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.9 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.10 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 1 |
| 2.4.11 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.12 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 1 |
| 2.4.13 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.14 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.15 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.16 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.17 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.18 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.19 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.20 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.21 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.22 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.23 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.24 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 |
| 2.4.25 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.26 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.27 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.28 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.29 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.30 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.31 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 |
| 2.4.32 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.33 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.34 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.35 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.36 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.37 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.38 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 |
| 2.4.39 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.40 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.41 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.42 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.43 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.44 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.45 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 6 |
| 2.4.46 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 |
| 2.4.47 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.48 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.49 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 |
| 2.4.50 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.51 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.52 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 1 |
| 2.4.53 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | 1 |
| 2.4.54 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | 1 |
| 2.4.55 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | 1 |
| 2.4.56 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 1 |
| 3 | Diversos |  |  |
| 3.1 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M, REF. LINHA BIDIM RT OU EQUIVALENTE | m² | 20 |
| 3.2 | AREIA GROSSA | m³ | 20 |
| 3.3 | AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) | m³ | 80 |
| 3.4 | AREIA | m³ | 20 |
| 3.5 | PEDRA BRITADA USINADA N° 1 POSTO OBRA | m³ | 20 |
| 3.6 | PEDRA BRITADA USINADA N° 2 POSTO OBRA | m³ | 20 |
| 3.7 | PÓ DE PEDRA | m³ | 20 |
| 3.8 | PEDRISCO | m³ | 16 |
| 3.9 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO, USO INTERNO, TIPO AC-I, CONFORME NBR 14081 | kg | 4000 |
| 3.10 | CAL HIDRATADA (SACO DE 20 KG) | kg | 600 |
| 3.11 | CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) | kg | 20000 |
| 3.12 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK= 20 MPA, SLUMP 8 ± 1CM | m³ | 10 |
| 3.13 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK= 25 MPA, SLUMP 8 ± 1CM | m³ | 15 |
| 3.14 | TIJOLO COMUM MACIÇO | un | 1500 |
| 3.15 | BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 CM, CLASSE C (RESISTÊNCIA &GT; OU = 3 MPA) | un | 400 |
| 3.16 | BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 CM, CLASSE C (RESISTÊNCIA &GT; OU = 3 MPA) | un | 400 |
| 3.17 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, CLASSE B (RESISTÊNCIA &GT; OU = 4 MPA) | un | 2500 |
| 3.18 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, CLASSE B (RESISTÊNCIA &GT; OU = 4 MPA) | un | 200 |
| 3.19 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 250 |
| 3.20 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 100 |
| 3.21 | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | UN | 24 |
| 3.22 | AÇO CA-50-A $MD BITOLAS | kg | 820 |
| 3.23 | AÇO CA-60-B $MD BITOLAS | kg | 200 |
| 3.24 | TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM - (0,97 KG/M²) | m² | 1764 |
| 3.25 | ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG | kg | 35 |
| 4 | Cobertura |  |  |
| 4.1 | TELHA ONDULADA EM CRFS (2,13X1,10M) DE 6MM | m² | 180 |
| 4.2 | CUMEEIRA UNIVERSAL CRFS 0,06, (1,10), PERFIL ONDULADO | un | 20 |
| 4.3 | TELHA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PERFIL TRAPEZOIDAL 49 OU KALHETA, COM ESPESSURA DE 1,5MM; REF. COBERFIBRAS, CERSAN, FIBRATEL TELHAS, DOPLAST OU EQUIVALENTE | m² | 40 |
| 4.4 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL 90 OU KALHETAO) | m² | 40 |
| 4.5 | TELHAS CERÂMICA, TIPO COLONIAL PAULISTA (CAPA E CANAL) | m² | 900 |
| 4.6 | CUMEEIRA PARA TELHAS TIPO UNIVERSAL | un | 180 |
| 4.7 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 300 |
| 4.8 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | m² | 200 |
| 4.9 | CUMEEIRA AÇO GALVALUME NAT PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM | M | 8 |
| 4.10 | CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM | M | 8 |
| 4.11 | RUFO LISO ACO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM | M | 90 |
| 4.12 | CALHA C/CHAPA GALV 26 DESENV 0,50M | M | 90 |
| 4.13 | TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 | m² | 60 |
| 4.14 | FORRO LÂMINA PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 60 |
| 4.15 | ARREMATES PARA FORRO DE LAMINAS DE PVC | M | 20 |
| 4.16 | FORRO GESSO ACARTONADO FORN COLOCADO INCL ESTRUTURA | m² | 200 |
| 4.17 | DIVISÓRIA EM GRANILITE MACIÇA OU REVESTIDA, E= 3,0CM - INSTALADO | m² | 10 |
| 4.18 | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO, TIPO NAVAL; REF. DIVILUX 35 MSO, EUCAPLAC UV OU EQUIVALENTE - INSTALADO | m² | 50 |
| 4.19 | DIVISORIA DE GESSO ACARTONADA 100/70 2ST 15MM COM LÃ MINERAL FORN E INST | m² | 200 |
| 4.20 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M² | 35 |
| 4.21 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM - MATERIAL | m² | 30 |
| 4.22 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM - MATERIAL | m² | 10 |
| 4.23 | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESPESSURA DE 6MM | m² | 20 |
| 4.24 | CHAPA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM | m² | 20 |
| 4.25 | AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE | m² | 200 |
| 4.26 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE, ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, CLASSE DE ABRASÃO PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A; REF. BIANCOGRES, INCEPA, ELIZABETH OU EQUIVALENTE | m² | 400 |
| 4.27 | REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, PISOS E PAREDES, JUNTAS DE 2 A 10 MM | kg | 300 |
| 4.28 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, ESPESSURA 6 CM, 35 MPA | m² | 35 |
| 4.29 | PEDRA MIRACEMA DE 11,5 X 23 CM, COM ESPESSURA DE 10 A 15 MM | m² | 35 |
| 4.30 | PEDRA EM MOSAICO PORTUGUÊS 2 CORES - INSTALADO | m² | 35 |
| 4.31 | LADRILHO HIDRÁULICO NAS CORES: BRANCO, PRETO E CINZA, ESPESSURA MÉDIA 1,8CM; REF. FABRICAÇÃO FULGET OU EQUIVALENTE | m² | 35 |
| 4.32 | LADRILHO HIDRÁULICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA/VISUAL 25X25X2,5CM; REF. MOSAICOS AMAZONAS, PISOS PAULISTA, MOSAICOS BERNARDI OU EQUIVALENTE | m² | 35 |
| 4.33 | PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA COM E= 2MM; REF. DECODE WARM MEDIUM GREY, LIGTH GREY DA TARKETT OU EQUIVALENTE | m² | 50 |
| 4.34 | TOLDO POLIVINIL COM ARMACAO METALICA MOVEL | m² | 50 |
| 4.35 | CUMEEIRA PARA TELHA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PERFIL TRAPEZOIDAL 49 OU KALHETA; REF. COBERFIBRAS, CERSAN, FIBRATEL TELHAS, DOPLAST OU EQUIVALENTE | m | 50 |
| 5 | Externo |  |  |
| 5.1 | GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS | m² | 300 |
| 5.2 | GRAMA TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS | m² | 300 |
| 5.3 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 20 |
| 5.4 | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | M | 40 |
| 6 | Impermeabilizantes |  |  |
| 6.1 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, REF. SUVIFLEX OU EQUIVALENTE | l | 54 |
| 6.2 | ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE, REFERÊNCIA SIKATOP 100, TEC PLUS TOP DA QUARTZOLIT WEBER OU EQUIVALENTE | kg | 90 |
| 6.3 | ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (EMBALAGEM EM BALDE DE 18 KG); REF. BIANCO VEDACIT DA OTTO BAUMGART, BIANCOLA PVA DA CIPLAK OU EQUIVALENTE | kg | 7,2 |
| 6.4 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 6 |
| 6.5 | SELANTE ELÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO À BASE DE POLIURETANO PARA USO GERAL; REF. NITOSEAL PU30 DA FOSROC, PU30 CONSTRUÇÃO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE | un | 12 |
| 6.6 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 20 |
| 6.7 | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | UN | 10 |
| 7 | Pregos |  |  |
| 7.1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 6 |
| 7.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 6 |
| 7.3 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 6 |
| 7.4 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 6 |
| 8 | Outros |  |  |
| 8.1 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 12 |
| 8.2 | FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 7cm x 100m | M | 4000 |
| 8.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100 |
| 8.4 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 2 |
| 9 | Pintura |  |  |
| 9.1 | Lixas |  |  |
| 9.1.1 | LIXA PARA FERRO E METAIS NORTON N° 80, OU EQUIVALENTE | un | 30 |
| 9.1.2 | LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MÉDIAS) | UN | 420 |
| 9.2 | Rolo/Pincel e Acessórios |  |  |
| 9.2.1 | PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA | UN | 8 |
| 9.2.2 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN | 40 |
| 9.2.3 | TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | UN | 8 |
| 9.2.4 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN | 8 |
| 9.2.5 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | UN | 20 |
| 9.2.6 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 9 CM X 10 MM, COM CABO | UN | 6 |
| 9.2.7 | TRINCHA DE 1" COM CERDAS SINTETICAS | UN | 12 |
| 9.2.8 | TRINCHA DE 2" COM CERDAS SINTETICAS | UN | 10 |
| 9.2.9 | TRINCHA 2.1/2" (PARA LÁTEX) | Un | 10 |
| 9.2.10 | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 10 |
| 9.2.11 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 6 |
| 9.2.12 | FERRAMENTA - BROXA DE CAIACAO 1257 TIGRE | UN | 1 |
| 9.3 | Massas |  |  |
| 9.3.1 | MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA | L | 3,6 |
| 9.3.2 | MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE) | L | 180 |
| 9.3.3 | MASSA CORRIDA - PVA | L | 54 |
| 9.3.4 | MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO | kg | 2 |
| 9.3.5 | GESSO EM PÓ ENSACADO PARA REVESTIMENTO SACO DE 20 KG | kg | 40 |
| 9.4 | Solventes |  |  |
| 9.4.1 | DILUENTE AGUARRÁS MINERAL; REF. SUVINIL, LUKSNOVA, CORAL OU EQUIVALENTE | l | 150 |
| 9.4.2 | THINNER, REF. NATRIELLI OU EQUIVALENTE | l | 150 |
| 9.4.3 | REMOVEDOR DE TINTA, REF. PINTOFF DA CORAL OU EQUIVALENTE | l | 4 |
| 9.5 | Fundos |  |  |
| 9.5.1 | SELADOR PARA TINTA ACRÍLICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE | l | 288 |
| 9.5.2 | ZARCÃO, REF. ZARCORAL FABRICAÇÃO CORAL - ZARCÃO INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | l | 28,8 |
| 9.5.3 | FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA, PARA MADEIRA E METAIS; REF. FUNDO PREPARADOR CORALIT BALANCE DA CORAL, METALATEX ECO FUNDO ANTIFERRUGEM DA SHERWIN WILLIAMS, FUNDO PREPARADOR DA SUVINIL OU EQUIVALENTE | l | 144 |
| 9.5.4 | FUNDO SINTÉTICO BRANCO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA, ALUMÍNIO; REF. CORAL FUNDO PARA GALVANIZAÇÃO OU EQUIVALENTE | l | 8 |
| 9.5.5 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | 7,2 |
| 9.5.6 | VERNIZ POLISTEN TINGIDO STAIN IMPREGNANTE TRANSPARENTE SAYERLACK (3,6 L) | L | 8 |
| 9.6 | Tintas |  |  |
| 9.6.1 | TINTA ESMALTE PREMIUM, BASE ÁGUA, BRILHANTE/ACETINADO, VÁRIAS CORES, PINTURA INTERNA/EXTERNA, REF. CORALIT ZERO DA CORAL, FUTURA PREMIUM, SUVINIL PREMIUM, METALATEX ECO, SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE | l | 864 |
| 9.6.2 | TINTA 100% ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO ACETINADO, CORAL, SUVINIL 100% ACRÍLICO (GLASURIT), SHERWIN WILLIAN, METALATEX (FUSECOLOR) OU EQUIVALENTE | l | 4320 |
| 9.6.3 | TINTA ACRÍLICA PARA PISOS, REF. NOVACOR PISO LISO-AMARELO (GLOBO/NOVACOR), SUVINIL POLIESPORTIVA DA GLASURIT, METALATEX ACRÍLICO COM QUARTZO DA SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE | l | 216 |
| 9.6.4 | VERNIZ COMUM A BASE DE POLIURETANO; REFERÊNCIA COMERCIAL VERNIZ SW MARÍTIMO BRILHANTE (SHERWIN WILLIANS), SUVINIL VERNIZ COPAL (GLASURIT), SPARLAK COPAL (AKZO/YPIRANGA) OU EQUIVALENTE | l | 36 |
| 9.7 | Outros |  |  |
| 9.7.1 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 6 |
| 9.7.2 | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 12 |
| 9.7.3 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 96 |
| 9.7.4 | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS, ROLO DE 4X100M, PESO MÍNIMO 36 KG | m² | 500 |
| 10 | Marcenaria e Serralheria |  |  |
| 10.1 | Tubos e Metais |  |  |
| 10.1.1 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 68 |
| 10.1.2 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 585 |
| 10.1.3 | BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV | M | 1 |
| 10.2 | Metalon Tubo Retangular |  |  |
| 10.2.1 | ESTRUT.MET.TUBULAR 20X20 GALV.E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/FORRO PVC | KG | 4,3 |
| 10.2.2 | TUBO METÁLICO METALON, REFERÊNCIA 60 X 60 X 3,75MM | m | 100 |
| 10.2.3 | TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO | M | 200 |
| 10.3 | Cantoneiras |  |  |
| 10.3.1 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO | kg | 240 |
| 10.4 | Gonzo |  |  |
| 10.4.1 | DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4"" VONDER | UN | 8 |
| 10.5 | Metálica |  |  |
| 10.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA | kg | 1000 |
| 10.5.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA | m² | 15 |
| 10.6 | Outros de Metálica |  |  |
| 10.6.1 | SOLDA ELETROLÍTICA TIPO SMAW-AWS 6013 ELETRODOS ESP. 2,5/3,25/4,0MM; REF. ESAB, LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE | kg | 40 |
| 10.6.2 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2 |
| 10.6.3 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 |
| 10.6.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 12 |
| 10.6.5 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2 |
| 10.6.6 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 |
| 10.6.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6 |
| 10.6.8 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 |
| 10.6.9 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6 |
| 10.7 | Discos |  |  |
| 10.7.1 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | UN | 20 |
| 10.7.2 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | UN | 6 |
| 10.7.3 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | 10 |
| 10.7.4 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 4 |
| 10.8 | Madeiras |  |  |
| 10.8.1 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 30 |
| 10.8.2 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 100 |
| 10.8.3 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 70 |
| 10.8.4 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 40 |
| 10.8.5 | PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO | m | 40 |
| 10.8.6 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 60 |
| 10.8.7 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 14 |
| 10.8.8 | CAIBRO EM CAMBARÁ, CEDRINHO, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, CUPIÚBA, DE 5,0 X 6,0CM | m | 100 |
| 10.8.9 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | M² | 24,2 |
| 10.8.10 | CHAPA COMPENSADA COLA RESINADA DE 10MM (2,20 X 1,10)M | m² | 48,4 |
| 10.8.11 | RIPA EM CAMBARÁ, CEDRINHO, CUPUÍBA, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, ITAÚBA, PINUS-ELIOTI, 12 MM X 50 MM | m | 600 |
| 10.8.12 | GUARNIÇÃO CEDRINHO DE 210 X 100 X 1 X 5 CM | un | 20 |
| 10.9 | Portas Madeira |  |  |
| 10.9.1 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | M² | 14 |
| 10.9.2 | FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA 62X210CM | un | 6 |
| 10.9.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 72X210CM G1-C1 | UN | 6 |
| 10.9.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 82X210CM G1-C1 | UN | 20 |
| 10.9.5 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 6 |
| 10.9.6 | PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ BOX 62X150CM G1-C1 | UN | 12 |
| 10.9.7 | BATENTE MADEIRA ITAUBA/GARAPEIRA/CEDRO/ANGELIM 14 X 3,5 CM, VÃO 52 A 92 X 210 CM | un | 20 |
| 10.10 | Outros |  |  |
| 10.10.1 | DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" | UN | 60 |
| 10.10.2 | DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2" | UN | 40 |
| 10.10.3 | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR E FONTE, PARA PORTAS OU PORTÕES DE METAL OU MADEIRA, REF. C-90 DUPLA DA HDL; FONTE COM BOTÃO, REF. TRA-400 DA HDL OU EQUIVALENTE | cj | 4 |
| 10.10.4 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 100 |
| 10.10.5 | TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP | UN | 2 |
| 10.10.6 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM | un | 10 |
| 10.10.7 | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | un | 1 |
| 10.11 | Buchas |  |  |
| 10.11.1 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 80 |
| 10.11.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 300 |
| 10.11.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 200 |
| 10.11.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 300 |
| 10.12 | Parafusos |  |  |
| 10.12.1 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES | CJ | 100 |
| 10.12.2 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA | UN | 100 |
| 10.12.3 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 50 |
| 10.12.4 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 50 |
| 10.12.5 | REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM | kg | 1 |
| 10.12.6 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 100 |
| 10.12.7 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 100 |
| 10.12.8 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 24 |
| 10.12.9 | CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS | UN | 20 |
| 10.12.10 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 20 |
| 10.12.11 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 |
| 10.12.12 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 1 |
| 10.12.13 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 6 |
| 10.12.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1 |
| 10.12.15 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1 |
| 10.12.16 | PARAFUSO PARA MADEIRA E MDF PHILIPS 4,5x50 | UN | 1 |
| 10.12.17 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA | UN | 1 |
| 10.12.18 | PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 x 45mm COM PORCA | UN | 1 |
| 10.12.19 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1 |
| 10.12.20 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 14 |
| 10.12.21 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 1 |
| 10.12.22 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 1 |
| 10.13 | Telas |  |  |
| 10.13.1 | TELA ARAME GALV MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12 | m² | 80 |
| 10.13.2 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M² | 6 |
| 10.13.3 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M² | 6 |
| 10.13.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M² | 6 |
| 10.13.5 | TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, PERFIL ALUMÍNIO, BORRACHA EPDM, KIT FIXAÇÃO COM 4 CANTONEIRAS, TRAVAS E PARAFUSOS COM BUCHAS | m² | 6 |
| 10.13.6 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO | m² | 60 |
| 10.14 | Arames |  |  |
| 10.14.1 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 10 |
| 10.14.2 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 10 |
| 10.15 | Brocas |  |  |
| 10.15.1 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=1/2"X160MM) | UN | 6 |
| 10.15.2 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/4"X160MM) | UN | 10 |
| 10.15.3 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) | UN | 4 |
| 10.16 | Serviços |  |  |
| 10.16.1 | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 1000 |
| 10.16.2 | LIMPEZA DE CAIXA D AGUA ATE 1000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 5 |
| 10.16.3 | LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA ATE 10.000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 21 |
| 10.16.4 | LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 5 |
|  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |
| 11 | Equipamentos |  |  |
| 11.1 | ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 500 |
| 11.2 | BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L | H | 2640 |
| 11.3 | CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | H | 1320 |
| 11.4 | CAMINHÃO CARROCERIA EM MADEIRA, CAPACIDADE ATÉ 8 TONELADAS | h | 1320 |
| 11.5 | COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE | H | 660 |
| 11.6 | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | H | 1320 |
| 11.7 | LIXADEIRA ELÉTRICA | h | 1320 |
| 11.8 | MÁQUINA DE LAVAGEM A PRESSÃO TIPO VAP (ÁGUA QUENTE, PRESSÃO 1700PSI) | h | 1320 |
| 11.9 | PLACA VIBRATORIA - 90KG | H | 660 |
| 11.10 | ROÇADEIRA MECANICA | H | 5280 |
| 11.11 | SERRA CIRCULAR MANUAL | H | 2640 |
| 11.12 | VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE 84CV | H | 7920 |
| 11.13 | VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) | H | 660 |
| 11.14 | VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS - 1.600 CC - COND.D | h | 5280 |
| 11.15 | CAMINHÃO GUINDASTE SOBRE PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 25 TONELADAS | h | 660 |
| 11.16 | MOTOSSERRA A GASOLINA PORTÁTIL TIPO 60 CILINDRADAS; REF. MOD.61 DA HUSQVARNA OU EQUIVALENTE | h | 660 |
| 11.17 | LOCAÇÃO MÁQUINAS DE SOLDA MIG/MAC, MODELO TRR 3410 MARCA BAMBOZZI OU EQUIVALENTE, (100% CICLO), PARA ARAME SÓLIDO/TUBULAR 0,8 ATÉ 1,6MM, TRIFÁSICOS, 220/380/440 V | unxdia | 365 |
| 11.18 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW | h | 660 |
| 11.19 | PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M E CAPACIDADE PARA 227KG, REF. Z34/22 DC DA GENIE OU EQUIVALENTE | unxmês | 12 |
| 11.20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR | h | 440 |
|  | TOTAL DE EQUIPAMENTOS |  |  |
| 12 | MÃO DE OBRA |  |  |
| 12.1 | AJUDANTE GERAL | h | 7920 |
| 12.2 | CARPINTEIRO | h | 1320 |
| 12.3 | ELETRICISTA | h | 2640 |
| 12.4 | ENCANADOR | h | 2640 |
| 12.5 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 2640 |
| 12.6 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 2640 |
| 12.7 | ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL | h | 2640 |
| 12.8 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 2640 |
| 12.9 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | 5280 |
| 12.10 | PEDREIRO | h | 5280 |
| 12.11 | PINTOR | h | 5280 |
| 12.12 | SERRALHEIRO | h | 2640 |
| 12.13 | SERVENTE | h | 5280 |
| 12.14 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 2640 |
| 12.15 | OPERADOR | h | 5280 |
| 12.16 | ELETROTÉCNICO MONTADOR | h | 1320 |

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Há a existência de várias empresas prestadoras do serviço objeto deste estudo no mercado, assim como a prática comum da atividade descaracterizam a necessidade de audiência pública para tratar do assunto.

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais e contratações, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

Foram identificadas as seguintes soluções de mercado que poderiam, atender os requisitos específicos para a contratação:

SOLUÇÃO 1 – Os serviços de manutenção predial (corretiva e preventiva) poderia ser executado por servidores públicos e os materiais e equipamentos adquiridos pela municipalidade.

No entanto essa solução não é viável, tendo em vista que a Administração não possui em seu quadro funcional, funcionários suficientes para arcar com toda a demanda.

Além da Administração ser obrigada a possuir estoque elevado de materiais e equipamentos, correria o risco de não possuir o item de imediato, o que levaria a ineficiência na execução dos serviços.

Tais eventos, tornam esse modelo ineficaz.

SOLUÇÃO 2 – Os serviços de manutenção predial (corretiva e preventiva) poderia ser executado por empresa contratada e os materiais e equipamentos adquiridos pela municipalidade.

A Administração realizaria processo de licitação para contratar a empresa somente para a execução dos serviços e outras licitações para promover a aquisição de materiais de diversos seguimentos e equipamentos necessários.

Além da Administração ser obrigada a possuir estoque elevado de materiais e equipamentos, correria o risco de não possuir o item de imediato, o que levaria a ineficácia na execução dos serviços.

Tais eventos, tornam esse modelo ineficaz.

SOLUÇÃO 3 – Contratação  de empresa especializa para realizações de manutenções corretivas e preventivas nas unidades escolares, pelo período de 12 meses prorrogáveis até o limite da Lei, incluso material e mão de obra.

Nesta solução, a administração promoveria processo de contratação, por estimativa de quantidades, através de planilha orçamentária, na forma de serviços continuados, executados conforme demanda, por empreitada unitária. A execução dos serviços ocorreria de forma imediata quanto identificado o problema ou de forma antecipada para prevenir problemas maiores.

Tais eventos, tornam esse modelo o mais eficaz.

Ademais, a solução 3, é a mais indicada, pois, na avaliação, o proposto é o modelo utilizado atualmente e que vem dando bons resultados e célere atendimento às rotinas de manutenção predial da Administração.

Justificativa Técnica e Econômica da escolha do tipo de solução a contratar:

A presente justificativa tem por objetivo demonstrar, sob os aspectos técnico e econômico, as razões que fundamentam a escolha da Solução 3 como a alternativa mais adequada para a execução dos serviços de manutenção predial corretiva e preventiva nas unidades escolares do Município, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

1. Justificativa Técnica

Após a análise das alternativas possíveis para execução dos serviços, verificou-se que tanto a execução direta pela Administração (Solução 1) quanto a execução parcial por empresa contratada, com fornecimento de materiais pela Administração (Solução 2), apresentam limitações que comprometem a eficiência e a continuidade das atividades.

Na Solução 1, a execução direta pela Administração demandaria equipe técnica própria em número suficiente para atender todas as unidades escolares, o que não é possível diante da atual estrutura de pessoal. Ademais, seria necessário manter um estoque considerável de materiais e equipamentos, implicando custos adicionais e o risco de desabastecimento imediato, ocasionando atrasos e paralisações nos serviços.

Na Solução 2, embora a execução dos serviços seja transferida a empresa contratada, a aquisição e o gerenciamento dos materiais continuariam sob responsabilidade da Administração. Isso exigiria múltiplos processos licitatórios para aquisição de insumos de diferentes naturezas, além da necessidade de armazenamento e controle de estoque, o que traria complexidade operacional e lentidão na execução das manutenções.

Por outro lado, a Solução 3 — contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento completo de materiais, equipamentos e mão de obra, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável nos termos da Lei nº 14.133/2021 — demonstra-se tecnicamente superior, por assegurar:

- Atendimento imediato das demandas de manutenção, reduzindo o tempo de resposta e evitando paralisações das atividades escolares;

- Execução preventiva de serviços, minimizando danos e custos futuros;

- Maior qualidade técnica, com uso de profissionais qualificados e equipamentos adequados;

- Gestão unificada da execução e do fornecimento, evitando falhas de comunicação e descompasso entre a aquisição de materiais e a realização dos serviços.

Dessa forma, sob o aspecto técnico, a Solução 3 proporciona maior eficiência, agilidade e padronização, garantindo o atendimento contínuo das necessidades de manutenção predial da rede escolar municipal.

2. Justificativa Econômica

Sob o ponto de vista econômico, a Solução 3 apresenta melhor relação custo-benefício em comparação às demais alternativas, uma vez que:

- Evita a fragmentação de despesas, pois unifica o fornecimento de materiais e a execução dos serviços em um único contrato, simplificando o processo e reduzindo custos administrativos;

- Elimina gastos com armazenagem e controle de estoque, que seriam necessários nas Soluções 1 e 2;

- Permite a contratação por preço unitário estimado, com execução conforme a demanda real, o que garante pagamento apenas pelos serviços efetivamente prestados;

- Reduz o risco de perdas de materiais, vencimentos ou obsolescência de produtos em estoque;

- Aumenta a previsibilidade orçamentária, pois os custos estimados são definidos em planilha orçamentária prévia, dentro dos parâmetros de mercado.

Além disso, a experiência anterior da Administração com esse modelo de contratação tem demonstrado resultados positivos, com eficiência operacional, celeridade no atendimento e menor incidência de retrabalhos e desperdícios, o que reforça sua viabilidade e vantajosidade econômica.

3. Conclusão

Diante das análises técnicas e econômicas apresentadas, conclui-se que a Solução 3 é a mais adequada, eficiente e vantajosa para a Administração, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços de manutenção predial das unidades escolares, com otimização de recursos públicos e melhor gestão das demandas de infraestrutura.

Assim, justifica-se a escolha da Solução 3 como a alternativa que melhor atende ao interesse público, alinhando-se aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base em tabelas oficiais de obras, a fim de realizar o levantamento do eventual gasto com a solução escolhida, de modo a avaliar a viabilidade econômica da opção, os valores são os seguintes:

- Estima-se que o valor da contratação pelo período de 12 meses, seja de R$ 8.422.247,32 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo divididos em:

R$ 1.522.122,02 de materiais

R$ 2.799.157,22 de equipamentos

R$ 4.070.968,08 de mão de obra

O valor estimado da contração está definido na planilha orçamentária, o qual fará parte integrante deste estudo.

Os valores unitários dos serviços, equipamentos e materiais, serão estabelecidos pelas tabelas:

SINAP

SBC

SICRO3

SIURB

SIURB INFRA

CPOS/CDHU

FDE

Do reajuste: Sugere-se que somente seja concedido o reajuste, após 12 meses de execução contratual, com periodicidade anual, adotando o índice FIPE, alínea EDIFICAÇÃO.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

OBJETO

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, da Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e transporte de pessoal até o local de trabalho e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços,  pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal, previsto na Lei nº14.133/21.

INFORMAÇÕES GERAIS

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura possui atualmente 39 (trinta e nove) unidades educacionais entre Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Infantil e Creches, além do prédios administrativos e operacionais, que estão em constante manutenção, ampliação de pequeno porte, conservação, adaptação, consertos em instalações, etc.

O número de unidades educacionais, poderá sofrer alterações no decorrer no contrato.

Estes serviços poderão ser solicitados com urgência ou não e com variedade de mão de obra especializada, equipamentos e materiais pequenos como: lâmpadas, torneiras, areia, cimento, madeira, tintas, blocos, tijolos, revestimentos, condutores elétricos, fiação, dentre muitos outros.

Nestas condições pretende-se a contratação de uma empresa que atenda a todas as necessidades de mão de obra, materiais e equipamentos nos prazos determinados e com preços unitários para:

a) Manutenção em geral: pintura, cobertura, troca de piso, revestimento, hidráulica, incêndio, elétrica, SPDA, vidros, etc.

b) Pequenas reformas, e demandas de curta execução, tais como instalações de sanitários, ampliações de ambientes ou ajustes em ambientes;

c) Serviços de marcenaria e serralheria;

d) Manutenção de jardins;

e) Instalações hidráulicas e elétricas;

f) Recuperação estrutural de concreto armado;

g) Limpeza com hidro jateamento de água quente;

h) Recuperação estrutural de estrutura metálica;

i) Corte de grama, roçagem, ajardinamento e poda de árvores;

j) Limpeza de caixas d’água;

k) Manutenção de parques infantis;

l) Reforma de estrutura de cobertura, substituição de telhas, manutenção de calhas e rufos;

m) Recuperação de pavimentos em piso intertravado.

LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Prédios de uso das Secretaria Municipal Educação, conforme tabela abaixo.

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LOCAL | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | Sala conjugada da Secretaria Municipal de Educação | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | SALA DE HTPC | Rua Vicente Tartaglia, 75, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 118 |
|  | BARRACÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Estrada da Mina, 51, Centro, Itupeva/SP |
|  | AEE - ATENDIMENTO ESTUDANTIL ESPECIALIZADO | Rua Vicente Tartaglia, 101, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 122 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | CEMEB. VICTÓRIA CÔMODO RAYMUNDO FERNANDES | Avenida Emílio Checchinato, 95 – Jardim Alegria. CEP:13.295-232– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. THEREZA ANGELINA LOURENÇON | Rua Felício Falco, 145 - Vila São João CEP:13.295-265– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. MARIA STELA SALES IZZO | Rua Pedro Ferreira dos Santos, 291 - Parque das Hortênsias – Itupeva/SP CEP:13.295-326 |
|  | CEMEB. CLEUSA MARCHI BARBI (BAIRRO DA MINA) | Rua José Barbi, 100, Bairro da Mina. CEP: 13.299-504– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CATHARINA REINHOLZ SABÓ | Fazenda Rio da Prata, Bairro Moinho. CEP: 13.295-000– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PREFEITO JOSÉ DE OLIVEIRA | Rua Mairinque, 715 - Residencial Pacaembu I. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MÁRIO COVAS | Rua D. Pedro I, 184 - Vila Independência. CEP: 13.295-624– Itupeva/SP |
|  | CEMEB. JOSÉ LEME DO PRADO FILHO | Rua São Sebastião, 265, - Bairro Santo Antônio. CEP: 13.295-642– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARIA JOSÉ DE MELO | Rua Jacinto Fogão, 1.701 – Bairro Quilombo. CEP: 13.298-737– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR LAERTE RETONDO | Rua Geraldo Ferraz, 528 - Bairro Nova Monte Serrat. CEP: 13.299-144– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ EGÍDIO (FAZENDA PINHEIROS) | Rua Alfredo Vaz Cerquinho, 730 – Bairro Cafezal I. CEP: 13.298-134– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CÁSSIO BUSSAB | Rua Luiz Correa Leite Filho, 635 - Bairro Santa Eliza. CEP: 13.297-506 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JACOB VICTOR LEVIS | Rua Indaiá, 50 - Bairro do Guacurí. CEP: 13.296-770 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ PATRIGNANI | Estrada Velha de Itu,1623 - Bairro Nova Era. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. ABÍLIO BETELLI | Estrada das Paineiras, 2400 - Bairro Medeiros. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CEMEB PROFESSOR EDSON EDUARDO RAMOS DA SILVA | Rua Plínio Cordeiro e Silva, 68 - Jardim Vitória. CEP: 13.299-144 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB PROFª ELIZABETH OLIVEIRA RODRIGUES | Rua anambé, nº 501, - Residencial Terra Brasilis. CEP: 13.295-384– Itupeva-SP |
| PRÉ-ESCOLA | CEMEB. MADRE PAULINA | Rua José Alves, 555 - Jardim Ana Luiza. CEP: 13.295-548 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. NILMA ERNESTA CORTELLAZZI TARTALHA | Rua 06, 70 - Residencial São José. CEP: 13.298-006 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MONTEIRO LOBATO | Rua Fortunato Condini, 500 - Vila São João. CEP: 13.295-272 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. APARECIDA PICKLES OLIVEIRA (RIO DAS PEDRAS) | Rua Maria Anunciata Poli de Souza, 149, Rio das Pedras. CEP: 13.299- 143 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARISA BASTON OLIVEIRA | Rua Moacir Giaretta, 281 - Parque das Hortênsias CEP: 13.295-328 – Itupeva-SP |
| CRECHE | CEMEB. CATARINA MOLONHONE PESSINI | Rua Felicio Falco Guimarães, 335 - Vila São João. CEP: 13.295-265 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IRACEMA PESSINI RAYMUNDO | Rua Prof. Deolinda Silveira Camargo, 176 – Jardim São Vicente. CEP: 13.295-122 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PÁSCHOA SOMBINI SAI | Rua João Gonçalves Lopes, 120 - Parque das Hortênsias. CEP: 13.295-334 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NOSSA SENHORA DE LOURDES | Rua Augusto Gonçalves, 50 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-590– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IOLANDA FELIPE CARLOS | Rua Francisco Cardoso Silva, 80 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-558– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NEIDE MARIA VIGUETTI CHECCHINATO | Rua Mairinque, 215 - Residencial Pacaembu. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CONCEIÇÃO FEROLDI POLLI | Avenida Francisco Nakazato, 355 - Bairro da Chave. CEP: 13.295- 458– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VIRGÍNIA TOSI POLI | Rua Plínio Cordeiro da Silva, 20 - Monte Serrat. CEP: 13.299-095– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. RENATO FOGA | Rua José Lourenço Filho, 119 - Bairro Rio das Pedras. CEP: 13.299-150– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. GUANABARA | Avenida Guanabara, 47 - Jardim São Vicente. CEP: 13.295-090– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR EDICARLOS CANDIANI LUNA | Estrada Municipal Duílio Sai, 1321 - Bairro Pinheirinho. CEP: 13.296- 374– Itupeva-SP |
|  | CEMEB ADRIANA TOZETTO | RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES 119 - Bairro das Hortencias |

O objeto se enquadra em serviços de engenharia, devendo ser licitados por Concorrência Pública em sua forma Eletrônica, o qual o julgamento se dará pelo menor preço global.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de manutenção corretiva nos sistemas elétricos (fiação, lâmpadas, tomadas, interruptores, entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de peças defeituosas); pintura de paredes interna e externamente; reparos em pisos internos e calçadas externas; reparos em pátios; pintura de muros; reparos em telhados (eliminando vazamento e substituindo telhas quebradas e/ou faltantes); reparos (substituição de peças quebradas e/ou faltantes) e pintura de esquadrias; incluindo o fornecimento total de peças, materiais, equipamentos, mão de obra e ferramentas necessários a sua execução.

Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas tecnologias e ferramentas gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de produtividade e de qualidade.

Os serviços de urgência poderão ser atendidos por equipe de manutenção volante, composta de profissionais de diversas especialidades.

Todos os profissionais deverão portar crachás de identificação, uniformes completos, EPI's adequados, os quais serão supervisionados por Supervisor Técnico que efetuara visita técnica mensal nos locais do contrato e acompanhamento com engenheiro, quando necessário.

A mão de obra e todos os encargos decorrentes, bem como uniformes, EPI's e ferramentas necessários, deverão fazer parte e inclusos na proposta.

O atendimento emergencial é aquele que, a critério da CONTRATANTE, será feito para solucionar problemas que impeçam o funcionamento normal do prédio.

Os atendimentos não emergenciais deverão ser atendidos dentro do horário comercial e deverão ser agendados em comum acordo entre a Contratante e a Contratada.

A Contratada deverá se mobilizar com antecedência que julgar necessária para organizar suas atividades, infraestrutura e recursos para iniciar a prestação dos serviços na forma contratual.

CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

Instalações Elétricas Convencionais.

Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), de Forca e Luz:

Verificar a leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos;

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

Medir a amperagem nos aumentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos;

Verificar a concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para a proteção dos cabos;

Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

Efetuar limpeza interna e externa do quadro;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral;

Inspecionar os isoladores e conexões;

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contadores, entre outros;

Verificar o aterramento, cuja distribuição deve seguir as normas ABNT;

Verificar a regulagem dos disjuntores gerais;

Verificar isoladores e para-raios;

Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores;

Verificar a medida de isolação;

Verificar continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo.

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contadores, entre outros;

Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores;

Aferir instrumentos de medição do painel;

Inspecionar o isolamento dos condutores;

Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos dos alimentadores;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros, entre outros;

Eliminar pontos de ferrugem e corrosão.

Para-raios

Verificar e corrigir o isolamento entre captor e haste;

Verificar e corrigir o isolamento das cordoalhas de descida para a terra;

Verificar e corrigir os isoladores castanha quanto a falhas, trincas, entre outros;

Verificar e corrigir a oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações;

Verificar continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios, eliminando-se interrupções;

Verificar o cabo de descida;

Verificar se a haste do para-raios esta solidamente fixada na sua base;

Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste;

Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo de descida;

Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado;

Aterramentos

Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nu, entre outros;

Verificar as condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores

Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.

Iluminação e tomadas

Verificar a fixação das tampas das caixas de passagem e tomadas;

Verificar a rede de tomadas de piso;

Inspecionar a limpeza dos componentes de iluminação interna e externa (exceto publica) e limpar, quando for o caso;

Verificar o funcionamento das luminárias de iluminação de emergência;

Fios e Cabos

Inspecionar a capa isolante;

Verificar temperatura e sobrecargas;

Reapertar os terminais;

Verificar e corrigir os elementos danificados.

Iluminação Geral

Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente, substituindo as que se fizerem necessárias;

Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos soquetes, caso as lâmpadas não acendam;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de iluminação;

Inspecionar as baterias de luz de emergência;

Trocar os reatores quando do termino de vida útil;

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Efetuar limpeza das luminárias;

Efetuar limpeza das lâmpadas;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os contatos dos reatores;

Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas;

Testar os reatores;

Proceder, sempre que se fizerem necessários ou quando recomendado pela Contratante, a reparos e consertos, inclusive a substituição de lâmpadas e reatores queimados ou avariados; modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e normal técnicas brasileiras e, na ausência destas, de norma internacionais consagradas; substituição de fusíveis, chaves magnéticas e contatores.

Iluminação Externa

Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação;

Inspecionar as luminárias nos postes quanto a existência de lâmpadas queimadas;

Verificar a existência de corrosão nas luminárias;

Verificar o contato dos anéis de ajuste;

Limpar as luminárias e vidros dos refletores;

Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas;

Verificar os soquetes das lâmpadas quanto a oxidação;

Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, os reparos ou consertos que se fizerem necessários.

Iluminação de Emergência

Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, substituindo-as caso seja necessário;

Efetuar limpeza geral de conjunto; Tomadas e Interruptores - Tomadas em Geral (em pisos simples e elevados/paredes/divisórias/mobiliário/eletrocalha);

Reparar as carcaças das tomadas nas tubulações de piso, paredes, divisórias e mobiliário, conforme o caso;

Manter sempre a padronização das tomadas para ar condicionado, rede estabilizada, rede comum e rede comum aterrada;

Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a substituição de tomadas avariadas.

Interruptores

Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais;

Realizar manutenção corretiva, quando necessária;

Efetuar limpeza geral;

Reapertar conexões e ligações;

Recompor isolamentos defeituosos;

Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a substituição de interruptores avariados.

Instalações hidráulicas Sanitárias e de Alarme/Combate a Incêndio.

Instalações Hidráulicas

Reservatórios

Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de boia, extravasor, registros de válvulas de pé de retenção;

Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso;

Controlar o nível de água para verificação de vazamentos;

Inspecionar as tubulações imersas na água;

Limpeza manual;

Sistemas de alarme e combate a incêndio.

Válvulas e caixas de descarga

Inspecionar os vazamentos;

Regular e reparar os elementos componentes;

Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga.

Bombas hidráulicas

Verificar o funcionamento do comando automático.

Bombas e comando de sistema de combate a incêndio.

Registros, torneiras e metais sanitários

Inspecionar o funcionamento;

Reparar vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo, em Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios);

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamentos;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

Inspecionar tubulações das colunas de água.

Válvulas reguladoras de pressão

Inspecionar o funcionamento;

Efetuar reparos necessários.

Esgotos sanitários

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

Ralos e aparelhos sanitários

Inspecionar o funcionamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

Caixas coletoras, caixas de gordura e caixas de decantação

Inspecionar no geral;

Retirar os materiais sólidos;

Retirar óleos e gorduras;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Hidrojato de água quente.

Rede de Água Pluvial

Águas Pluviais

Poços de recalque

Inspecionar e reparar as tampas herméticas, registro de gaveta e válvula de retenção;

Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das trincas nas paredes para verificação de vazamentos;

Inspecionar as chaves de acionamento das bombas.

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

Ralos

Inspecionar periodicamente o funcionamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

Calhas

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar e/ou substituir trechos e fixações;

Inspecionar as uniões, calhas e tubos;

Pintar as calhas e condutores metálicos.

Caixas de inspeção

Inspecionar periodicamente o funcionamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

Estrutura Civil

Instalações Civis

Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem as atividades de inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas mediante rotinas abaixo:

Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, infiltrações, corrigindo os elementos danificados;

Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando rachaduras, fissuras, infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, corrigindo os elementos danificados;

Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, corrigindo e substituindo os elementos danificados;

Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os elementos danificados;

Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso;

Inspecionar o estado de estrutura de concreto armado expostas ou com caracteristicas de dano permanente, com execução de reparo dos elementos danificados, se for o caso. Através de escoramento da estrutura, escarificação, lixamento de armadura, escovação de armadura, aplicação de argamassa polimérica;

Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso;

Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados;

Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos danificados, substituindo, se for o caso;

Inspecionar o estado de conservação de parques infantis, com reparos e adequações necessárias aos mesmos e substituindo elementos danificados;

Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com execução de poda, roçagem mecanizada, substituição e  readequação das mudas;

Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura;

Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas divisórias, perfis, guias (inferiores e intermediarias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou vidros, se for o caso, e obedecer a padronagem existente, com aprovação da CONTRATANTE, verificando na execução dos serviços as demais necessidades oriundas dos mesmos (troca ou complementação do revestimento de pisos, regularização, entre outros), reinstalação e realocação de equipamentos diversos, telefonia, iluminação, comunicação e instalações especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre outros, se for o caso.

Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário;

Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como reparos em revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, azulejos, rebocos, granitos, entre outros);

Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha e similares.

Observações:

Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente restringem-se a substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo processo construtivo original da edificação;

Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto;

Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituída. Outras causais decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção das instalações civis;

Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas de manutenção preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as normas e as instruções aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos equipamentos.

Coberturas

Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas;

Efetuar os trabalhos técnicos necessários as recuperações de coberturas devendo os serviços obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado;

Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a correta adaptação a estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem perfeitamente montados e aplicados a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, transpasse ou homogeneidade;

Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante;

Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao telhamento, estrutura de madeira/metálica e sistema de captação de aguas pluviais por meio de calhas e tubos de queda.

Pavimentação, Calçamento, Revestimento e Pintura

Executar tarefas de manutenção, reparos a consertos em pavimentação interna e externa a base de pedras portuguesas, cimentado, concreto, intertravado, ladrilhos, mármore, granitos, vinílico, entre outros;

Observar ao calçamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de manutenção preventiva e corretiva;

Executar emassamentos e pinturas em geral;

Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira;

Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante;

Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, seguirão as técnicas especificadas peso setor competente da Contratante;

A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura devem sempre obedecer as orientações técnicas preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos materiais e cores, exceto quando existir determinação em contrário;

Serviços de Alvenaria

Executar tarefas de alvenaria, referentes a restauração de revestimento das paredes, retiradas de trincas e fissuras;

Executar tarefas de alvenaria, referente a adequação de locais;

Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais nas edificações e telhados;

Preparar massa para alvenaria em geral;

Preparar superfícies de paredes;

Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

Esquadrias e Divisórias (material celular, madeira e gesso)

Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias;

Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, alterações e/ou complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de materiais de idêntica qualidade, acabamento e tenacidade, assim como os demais complementos (montantes, rodapés, alumínios, vidros, entre outros) deverão ser da linha existente. Ainda, na manutenção das esquadrias implicará sempre que necessário a execução da pintura de revestimento;

Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber autorização do setor competente da Contratante.

Carpintaria

A Contratada executará tarefas de marcenaria, conforme a seguir:

Realizar inspeção das instalações e mobiliários de madeira;

Efetuar reparos, manutenção e ajustes em armários, portas, guarnições, rodapés, bancadas e demais elementos de madeira;

Executar serviços de lixamento, aplicação de verniz, pintura ou acabamento conforme padrão da Contratante;

Substituir ou confeccionar novas peças ou armários, de acordo com a necessidade e especificações fornecidas;

Corrigir alinhamento e funcionamento de dobradiças, corrediças e fechaduras;

Reforçar ou substituir partes comprometidas das estruturas de madeira;

Garantir o bom estado de conservação, funcionamento e estética dos elementos de marcenaria;

Observar que os materiais necessários para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

Serralheria

A Contratada executara tarefas de serralheria, conforme a seguir:

Inspecionar as instalações;

Reparar armações, grades, portões, esquadrias metálicas e estrutura metálica e reservatórios metálicos inclusive serviços de solda;

Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e pinturas padronizadas em: grades, portões, esquadrias metálicas, estrutura metálica e reservatórios metálicos, conforme padrões da contratada;

Reparar, trocar trancas, fechaduras estrutura metálica e reservatórios metálicos, se for o caso;

Regular portas;

Substituir portas, portões, janelas e grades, quando necessário;

substituição ou reforço de peças comprometidas em: grades, portões, esquadrias metálicas, estrutura metálica e reservatórios metálicos;

Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões;

Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

REGIME DE TRABALHO

Os funcionários serão medidos na proporção 44/220H (semana/mês), na quantidade especificada em planilha.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos, materiais e insumos necessários a perfeita execução dos serviços, sendo integralmente responsáveis pelo seu uso, manutenção e conservação. Os veículos e equipamentos também serão medidos na proporção 44/220H.

EQUIPE DE TRABALHO

O encarregado de manutenção deverá ser supervisionado por Responsável Técnico, ao qual compete:

Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a qualidade na  execução do objeto deste Contrato;

Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

Realizar visitas periódicas e elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos;

Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos da equipe de manutenção, para execução do objeto deste Contrato, considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

O encarregado de manutenção deverá possuir no mínimo as seguintes qualificações:

Escolaridade mínima correspondente ao ensino médio completo;

O responsável técnico devera possuir graduação em engenharia civil, com experiência no acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com os especificados neste Edital.

MÉTODO DE CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá observar as seguintes exigências:

Utilizar materiais de qualidade que atendam as Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto as utilizações e instalações.

Manter na direção da execução do(s) serviço (s) profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s).

Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o licitação, no prazo determinado.

Comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

Comunicar ao responsável pela fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Itupeva (PMI), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega dos serviços, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, juntamente com a devida comprovação.

Apresentar Relatório Fotográfico das Atividades, que deverá ser entregue e aprovado pelo Responsável, incluindo as planilhas de execução de serviços, visando o acompanhamento do planejamento, programação e controle dos serviços, para subsidiar a aprovação do pagamento do período.

Manter nos locais dos serviços, o(s) Livro(s) de Ocorrências, para uso exclusivo da PMI e jogos completos de todos os documentos técnicos.

Manter limpo o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante durante e após a execução dos trabalhos.

Providenciar a cobertura apropriada do mobiliário e equipamentos, sempre que necessário, visando a preservação contra partículas nocivas provenientes da execução dos serviços contratados.

Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos as atividades de cada local de intervenção, bem como, dos demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio.

Apresentar solução alternativa, em até 03 (três) dias uteis, que será previamente analisada e autorizada pela PMI, caso haja, durante o desenvolvimento dos serviços, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a execução dos trabalhos.

Estar ciente de que a PMI poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características.

Refazer, as suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido na(s) Ordem(ns) de Serviço(s) e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vicio de construção, de acordo com a legislação aplicável.

Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

Comunicar e justificar a PMI eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por escrito, através de correspondência impressa ou eletrônica.

Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da correspondente solicitação, qualquer empregado que, a critério da fiscalização da PMI, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o imediatamente, incluindo-se o(s) responsável(eis) pelo(s) serviço(s).

Indenizar a Prefeitura, por quaisquer danos causados por seus funcionários nas instalações ou bens de propriedade da Prefeitura.

Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

Prestar esclarecimento ou informação solicitada pela PMI, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em consequência da negligencia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciárias, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato.

Utilizar produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por Órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, conforme disposto no Decreto nº 49.674 de 06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados deverão ser adquiridos de pessoas jurídicas que comercializar, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, nos termos do Decreto 53.047 de 02/06/2008.

Abster-se de utilizar, nos termos do parágrafo 32 do artigo 32 da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, etc., obrigando-se, ainda, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham amianto em sua composição, a atender as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

A solicitação de serviços objeto desta contratação será feita por meio Ordem(ns) de Serviço(s), as quais passarão a fazer parte integrante deste ajuste, para quaisquer efeitos de direito.

Para solicitação dos serviços, a Secretaria de Educação deverá, previamente à emissão da Órdem de Serviço, descrever expressamente as necessidades, cabendo ao Engenheiro ou Arquiteto preposto da empresa contratada, a elaboração do respectivo Memorial Descritivo Especifico dos serviços que serão realizados, com todas as características relativas e inerentes a cada obra ou intervenção, fazendo este, parte integrante da órdem de serviços.

Cada Ordem de Serviços a ser emitida por intervenção conterá no mínimo:

- Local de Execução;

- Número da Concorrência;

- Prazo De Execução dos Serviços;

O prazo para retirada da Ordem de Serviço pela empresa contratada será de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de expedição.

Após a retirada da Ordem de Serviços, o início dos serviços deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias Úteis após a emissão da Ordem de Serviço. Nos casos de serviços emergenciais (devidamente justificados pela Secretaria de Educação), o início deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

As datas de início, conclusão e entrega dos serviços poderão ser prorrogadas, desde que as prorrogações sejam devidamente justificadas, no caso de ocorrência de uma ou mais das seguintes circunstancias:

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução dos serviços;

Interrupção dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da PMI;

Impedimento de execução da Ordem de Serviço por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Secretaria de Educação em documento tempestivo a sua ocorrência;

Aumento das quantidades inicialmente previstas na Ordem de Serviço, dentro dos limites permitidos em lei.

HORÁRIO DE EXECUÇÃO

Os serviços poderão ser realizados durante o expediente de cada local de intervenção, sem entretanto, causar interferências ou prejuízo ao expediente. Caso ocorram interferências ou prejuízos, os trabalhos deverão ser executados em horários noturnos ou em finais de semana. Nestes casos, a empresa contratada deverá comunicar a PMI, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, observando que, o serviço iniciado em um ambiente deverá estar totalmente concluído, conforme entendimento entre a fiscalização da PMI e a empresa contratada deverá ser remunerado através de horas extras e adicionais noturnos que serão calculados no momento da execução dos trabalhos.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A empreitada (execução dos serviços) se dará por preço unitário, conforme planilha orçamentária.

Para execução de serviços com prazos iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, a medição será única e após a conclusão dos mesmos.

Para execução dos serviços com prazos superiores a 30(trinta) dias, as medições serão mensais, exceto a última, que ocorrera quando da conclusão dos serviços.

Não serão medidos o fornecimento de material em separado da execução do respectivo serviço.

Somente serão medidos serviços claramente quantificáveis e 100% concluídos. Na realização das medições, deverá ser fornecido pela empresa contratada:

• Boletim de medição, contendo todos os serviços, as quantidades e custos executados;

A empresa contratada deverá efetuar a medição dos serviços e entrega-la a PMI. No caso da não aceitação da medição realizada, a PMI a devolverá a empresa contratada, para retificação, devendo emitir nova medição.

SUBCONTRATAÇÃO

A empresa contratada, na execução das Ordens de Serviços decorrentes da presente licitação, poderá subcontratar parte(s) do(s) serviço(s) até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da Ordem de Serviço e/ou Contrato, desde que previamente autorizado pela Secretaria de Edudação, ficando vedada a subcontratação na totalidade do objeto da Ordem de Serviço e/ou Contrato.

DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Não obstante o fato de a empresa contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, a PMI, através de sua própria equipe, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com execução dos serviços deverão ser registradas pela PMI ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A empresa contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou providenciando para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

A empresa contratada será responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente e deverá apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ao fiscal da PMI.

Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação, de modo a garantir totalmente a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor.

Os empregados da empresa contratada, deverão utilizar uniformes devidamente identificados.

Não será permitido o use de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados pelos empregados da empresa contratada.

A empresa contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros, condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Não poderão ser usados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

Os empregados da empresa contratada deverão ter conhecimentos básicos sobre prevenção e combate a incêndios.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ESPECÍFICAS DO OBJETO

Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às  Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

Normas de Segurança em Edificações, do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  e Agronomia e CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Normas e instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes a execução dos serviços ora contratados.

Quando necessário, mediante acordo entre as partes, a manutenção preventiva poderá ser antecipada ou realizada concomitantemente à manutenção corretiva.

Os transportes de funcionários, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos serviços serão disponibilizados pela Contratada, sem ônus adicional para a Contratante, face ao fato dos respectivos custos já comporem uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços.

A Contratada deverá disponibilizar, na execução do contrato, toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços solicitados e liberados através da emissão de Ordem de Serviço, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis à categoria dos profissionais que executarão os serviços, quando solicitados.

A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar, conforme demanda da Contratante, os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais nas edificações que pertencem à Secretaria Municipal de educação.

Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados com o emblema da Contratada, de forma visível, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da Contratante.

Os funcionários da empresa contratada que executarem os trabalhos inerentes ao serviço devem:

- Estar aptos e preparados a desenvolver as tarefas de acordo com a função delegada;

- Possuir treinamento prático para a prestação de primeiros socorros;

- Possuir treinamento prático relativo ao uso correto dos agentes extintores e incêndio;

- Estar aptos a utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletiva;

- Ter sido submetido a exame periódico de saúde, de acordo com a legislação vigente;

Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do Contratante e à prestação dos serviços.

Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da Contratante, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

Caso solicitado previamente pela Contratante, a Contratada deverá executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo ser aos feriados e finais de semana.

Caberá a empresa contratada ter estrutura de ferramental e equipamentos, para executar os serviços solicitados, como por exemplo: betoneira, carriolas, pás, enxadas, martelos, serras, serrotes, serra circular, chaves, caixotes, andaimes, furadeiras, lixadeiras, bancadas, máquina de solda, vibrador, equipamento de proteção individual e coletiva, e outros. Sem custo a contratante.

Os empregados para executar os serviços deverão ter conhecimentos mínimos de serviços pertinentes a, rede hidráulica, rede de esgotos e águas pluviais, ajardinamento, rede elétrica, rede telefônica, telhados, forro, revestimentos, pinturas, pisos, estruturas e fundações, azulejos, esquadrias em geral, vidraçaria, serviços de solda em geral, serralheria, marcenaria, obras de pequena complexidade em edificações e segurança do trabalho.

A empresa contratada deverá ter em seu quadro de empregados os seguintes profissionais: engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, encarregado geral de obras, mestre de obras, pedreiro, ajudante geral, eletricista, encanador, pintor, servente, carpinteiro, serralheiro, operador de roçadeira, motorista de caminhão, e motorista de transporte pessoal.

Comprovar a formação técnica específica de mão-de-obra oferecida quando da apresentação do profissional ao serviço;

A substituição / reposição imediata dos empregados da contratada, nos casos de afastamento ocasionados por faltas, férias e outras ausências ou a pedido do gestor do contrato, deverá ser realizado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

A Contratada deverá assumir total responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.

A Contratada deverá se responsabilizar pelo recolhimento de seguros, impostos, taxas, serviços, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, alimentação, transporte, inclusive licença em repartições públicas, registros e autenticações  e dos documentos a ele relativos, e demais obrigações sociais e trabalhistas previstas nas legislações em vigor, não transferindo à Secretaria Municipal de Educação, nem ao município de Itupeva, a responsabilidade por seus pagamentos, obrigando-se a saldá-los na época própria;

A inadimplência da licitante com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior não transfere à Secretaria Municipal de Educação, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto dessa licitação;

Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem a à Administração;

Os serviços especificados não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela Contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados de acordo com as descrições contidas no termo de referência, após prévia autorização do Gestor do Contrato de acordo com a planilha referencial e da emissão da Ordem de Serviço.

Os orçamentos serão elaborados pela Contratada em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares.

Cada Ordem de Serviço deve conter todas as informações necessárias para obter o melhor controle na execução dos serviços e no controle das faturas da Contratada.

Deverão ser elaborados, previamente à emissão da Ordem de Serviços, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços pela Contratada, os seguintes documentos:

- Planilhas de orçamento com preços equivalentes à planilha vencedora do certame licitatório;

- Cronograma físico-financeiro, quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior a 30 dias;

- O prazo para a apresentação dos documentos do subitem anterior será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser prorrogado a pedido da Contratada e mediante autorização da Contratante, cujo termo inicial se inicia a partir da solicitação de orçamento por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As solicitações de orçamento ocorrerão preferencialmente via correio eletrônico;

Após a conclusão dessas Ordens de Serviços pela Contratada, a Secretaria Municipal de Educação, providenciará a verificação dos serviços concluídos, sendo responsável por solicitar correções por falta de qualidade ou confirmação da execução conforme as normas técnicas aplicáveis.

A contratada, irá refazer ou reparar os serviços que, a juízo do representante da Contratante, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

A contratada deve responsabilizar-se pelos serviços prestados, devendo eles serem prestados com esmero, perfeição e nos termos da legislação vigente;

A contratada deverá garantir a limpeza do local onde for executado o serviço/obra, após a execução. Inclusive, se necessário, com remoção de entulho.

A contratada deve nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dele, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. O encarregado quando necessário, fica obrigado a se reportar diretamente ao gestor de contrato, devendo tomar as providências pertinentes para corrigir as falhas apontadas;

Os serviços objeto deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial às Normas da ABNT, Manual de Obras Públicas - Manutenção - da SEAP, normas das concessionárias de serviços públicos, legislação de acessibilidade e outras que porventura sejam pertinentes ao fim a que se destina a manutenção, Código de Obras da Prefeitura Municipal em vigor dos respectivos locais de intervenção, e Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado.

A critério da Contratante, poderão ser fornecidos, eventualmente, pela Contratante, especificações técnicas, desenhos e projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sem qualquer ônus á contratante.

As planilhas referenciais a serem apresentadas pela Contratada deverão possuir, no mínimo, o código do item planilhado, o quantitativo, a especificação simplificada com a marca e o modelo do material (quando possível), valor unitário de cada item conforme a tabela de referência, valor unitário de cada item com o percentual de desconto contratado, valor total por item, percentual do BDI e o respectivo valor total com BDI, além de observações que porventura se façam necessárias conforme o caso. As planilhas deverão ser assinadas por profissional habilitado da Contratada.

Apresentar mensalmente a discriminativa dos serviços efetivamente prestados, acompanhada do demonstrativo de cálculo, as ordens de serviços e livros de ocorrências com relatório fotográfico.

Para o recebimento dos serviços será necessário a anuência do gestor de contrato na Ordem de Serviços, validando que todos os trabalhos previstos na planilha orçamentária foram executados.

Após a validação do gestor de contrato dos trabalhos realizados será liberada a emissão da nota fiscal. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias após a emissão da Fatura devidamente atestada.

Apresentar mensalmente para a Secretaria municipal de educação, a Nota Fiscal / Fatura discriminativa dos serviços efetivamente prestados, junto aos comprovantes de quitação dos salários dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, previstos em lei e de acordo com a Convenção Coletiva da Categoria, relativo a todo o pessoal a serviço deste contrato;

Ocorrendo a inauguração de novas unidades escolares durante efetivo exercício do contrato, a mesma estará assegurada das manutenções aqui descritas.

Os serviços de vistoria no local para elaboração do planejamento de trabalho não serão cobrados.

Fica proibida a licitante vencedora de veicular publicidade acerca do objeto desta licitação, salvo se houver prévia autorização da Contratada;

8. PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A contratação se dará pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

O parcelamento do objeto poderá comprometer o funcionamento do órgão, visto a dificuldade de execução de um plano de manutenção das edificações por empresas diferentes.

Além disso, do ponto de vista técnico e econômico observa-se que uma mesma contratação que disponibilize os referidos serviços possibilita ganho em economia de escala, além do fato de facilitar a fiscalização dos serviços prestados, sendo mais oneroso, do ponto de vista logístico, o parcelamento do objeto.

O custo administrativo de preparação do contrato, publicações, preenchimento de formulários e outros seriam multiplicados por no caso de parcelamento por empresa, não sendo vantajoso para a Administração, visto que perfeitamente pode ser prestado em um único contrato.

Conforme expresso no Art. 6º, XXVIII, da Lei 14.133/21, a execução dos serviços se dará por empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.

DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO

Será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei nº 14.133/2021, desde que observadas as seguintes condições:

A admissão da participação em consórcio justifica-se em razão da complexidade operacional do objeto, que demanda estrutura técnica, logística e gerencial apta ao atendimento simultâneo de múltiplas ordens de serviço em diversas unidades da rede municipal, possibilitando a conjugação de capacidades entre empresas e ampliando a competitividade do certame, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

O consórcio deverá ser composto por no máximo 02 (duas) empresas, medida que visa preservar a competitividade, assegurar a adequada gestão contratual e evitar arranjos empresariais que possam comprometer a ampla concorrência, mantendo-se proporcional à natureza e à complexidade do objeto.

A empresa consorciada não poderá participar da licitação isoladamente ou integrando outro consórcio, sendo igualmente vedada a participação simultânea de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que mantenham relação de controle, coligação ou direção comum, de modo a resguardar a lisura do certame e prevenir prejuízo à competitividade.

Deverá ser apresentado, no momento da habilitação, Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, contendo obrigatoriamente:

a) denominação e objetivo do consórcio;
b) composição e percentual de participação de cada consorciada;
c) indicação da empresa líder, com poderes expressos para representar o consórcio perante a Administração;
d) definição da organização interna e das responsabilidades técnicas e administrativas das consorciadas;
e) previsão de responsabilidade solidária das consorciadas pelas obrigações decorrentes da licitação e do contrato;
f) vedação de alteração da composição do consórcio sem prévia anuência da Administração;
g) compromisso de constituição formal do consórcio e respectivo registro, caso vencedor do certame.

A empresa líder será a representante do consórcio perante a Administração Pública, devendo possuir poderes expressos para praticar todos os atos necessários à condução da licitação e à execução contratual, inclusive para apresentação de propostas, interposição de recursos, assinatura do contrato e demais atos inerentes à representação do consórcio.

Cada empresa consorciada deverá deter participação mínima de 30% (trinta por cento) no consórcio, de modo a assegurar participação efetiva na execução contratual e responsabilidade proporcional na formação da proposta e no cumprimento das obrigações assumidas.

Para fins de habilitação, será admitido o somatório dos quantitativos de qualificação técnica entre as empresas consorciadas, observadas as exigências estabelecidas no edital, devendo a empresa líder comprovar, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos requisitos exigidos, garantindo-se que detenha capacidade operacional compatível com sua função de coordenação e representação.

As empresas integrantes do consórcio responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quanto na execução contratual, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, permanecendo essa responsabilidade até o integral cumprimento das obrigações assumidas perante a Administração.

Dessa forma, a participação em consórcio revela-se compatível com o interesse público e adequada à natureza da contratação, permitindo maior competitividade sem comprometer a segurança jurídica e a eficiência da futura execução contratual.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

- melhoria na gestão, operação e controle dos serviços prestados;

- otimização do processo jurídico e operacional;

- minimização do risco de indisponibilidade ou inadequação dos ambientes;

- maximização do uso racional de recursos financeiros, técnicos e materiais;

- melhoria da qualidade dos serviços;

- geração de conhecimento e subsídios para futuras contratações dessa Administração

No modelo de contratação pretendido, será priorizada a percepção do usuário quanto à qualidade do ambiente de trabalho e ambientes educacionais, por meio de pesquisas de satisfação, a fiscalização de rotinas críticas e dos indicadores desempenho, validados pela solução tecnológica abarcada.

Nesse sentido, uma das atividades que será abarcada pela contratação, ora discutida, será a realização de coleta de informações em relatórios, de forma gradativa, na medida da identificação de resultados de inspeções e demais atividades inerentes à manutenção predial.

Destaca-se que a integração entre usuários, serviços e a própria edificação perpassa a coleta sistemática dos dados dos usuários, manutenções e serviços, o armazenamento adequado dos dados gerando informações, identificação das potenciais melhorias, seus custos e, por fim, a gestão da ocupação.

Desenvolver os processos de manutenção da edificação, conservação, apoio e identificação das melhorias, prevendo a elaboração de relatórios das condições prediais permitirá liberdade de atuação técnica, de curto, médio e longo prazo, o que altera a lógica das contratações que vêm sendo desenvolvidas isoladamente, que causam desperdício de recursos, com infindáveis processos licitatórios e implementação lenta e desconecta de melhorias, sem a sinergia, que é fator preponderante no aproveitamento dos recursos.

Esse modelo de contratação proposto tem foco no resultado e na qualidade dos serviços, que, inclusive, passam a ser padronizados. Dessa forma, a aplicação de técnicas, equipamentos, produtos e processos de trabalho mais eficientes é estimulada para possibilitar a redução dos custos para a Administração Pública.

Logo, a vivência e fiscalização das mudanças que serão implementadas iniciará uma forma cíclica de melhoria, ao longo dos novos contratos, continuamente e tecnologicamente monitorados, demarcando novo patamar e referencial de contratações subsequentes.

10. PROVIDÊNCIAS À SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CONTRATAÇÃO

Por se tratar de contratação de empresa especializada, não haverá providências a serem adotadas quanto a treinamentos ou adaptação na infraestrutura dependências físicas do órgão para a execução da presente contratação.

A Administração nomeará servidores para atuarem como Gestor, Fiscal Técnico para atuação na gestão e fiscalização contratual, além de outros atores ou substitutos que julgar necessários à perfeita execução do objeto do presente Estudo Técnico Preliminar.

Capacitações necessárias de servidores para atuarem na gestão e fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010;

Os resíduos produzidos durante a execução dos trabalhos deverão ser gerenciados de acordo com a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, introduzidas pelas Resoluções CONAMA nº 348/2004, n° 431/2011, n° 448/2012 e 469/2015);

A contratação visa garantir que os resíduos comuns, provenientes de serviços de manutenção predial sejam transportados e destinados, pela empresa contratada, ao local adequado em conformidade com as legislações vigentes.

O impactos ambientais devem ser os mínimos possíveis, prezando pela compra e execução de materiais que na sua fabricação causem a menor degradação da natureza, focando na eficiência energética e na sustentabilidade.

Para tanto, a equipe da CONTRATADA deverá ser instruída sobre a importância das políticas de sustentabilidade, tanto nos aspectos que regulem a interação do homem com a natureza em atividades cotidianas, visto que os recursos naturais são finitos, quanto na questão social, com atenção especial aos direitos trabalhistas e à proteção aos direitos humanos;

Cumprir fielmente o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGCC) e Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) tanto para o Grupo 1 quanto para o Grupo 2, devendo todos os resíduos de classes A, B ,C e D, provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.”. removidos das instalações da Contratante, bem como resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos, estarem acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com o art. 10, da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, conforme o caso.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Este estudo, conclui que é viável esta contratação.

Justificativa da Viabilidade

Com base nas justificativas, premissas e objetivos descritos neste estudo técnico preliminar,  a solução apresentada é a mais adequada para a referida contratação, demonstrando vantajosidade, logística e econômica, atendendo ao interesse público e viabilizando a contratação dos serviços comuns de natureza continuada e com mão de obra para manutenção predial, preventiva e corretiva, bem como serviços eventuais, nas instalações públicas educacionais do município de Itupeva.

Por meio do presente estudo preliminar, resta evidenciado que a contratação em questão mostra-se possível para o atendimento da necessidade, constatando-se ser viável a contratação pretendida, atendendo às normas técnicas pertinentes e legislação vigente.

Por derradeiro, com arrimo nos elemento aqui levantados, indica que a aludida contratação mostra-se viável, devendo, portanto, ser submetida à apreciação da Secretária de Educação, para que possa dar validação e prosseguimento ao feito.

A contratação terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite legal permitido, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- Os serviços tenham sido prestados regularmente;

- Seja comprovado, através de pesquisa de mercado, que o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;

- Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

- Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos inclui os processos de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle.

Como referência a ser utilizada na futura contratação, foi elaborado o MAPA DE RISCOS – Anexo I deste estudo - que descrevem os riscos que impactam durante o processo de contratação.

Itupeva, 05 de maio de 2026.

RICARDO ELSNER RODRIGUES

Diretor de Departamento

Manutenção

DESPACHO

Encaminham-se os presentes autos, devidamente atualizados e instruídos, para regular prosseguimento do procedimento licitatório destinado à futura contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva, corretiva e eventual nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

Certifica-se que, no âmbito da fase preparatória da contratação, foram promovidas as revisões e adequações necessárias nos documentos técnicos que compõem a instrução processual, notadamente no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, com vistas ao aperfeiçoamento da motivação administrativa, ao reforço da fundamentação técnica das exigências de habilitação e à compatibilização dos requisitos estabelecidos com a natureza, a complexidade e a dinâmica operacional do objeto pretendido.

As exigências relativas à qualificação técnico-operacional foram reavaliadas e devidamente justificadas à luz das necessidades concretas da Administração, especialmente quanto à demonstração da capacidade operacional compatível com o atendimento simultâneo das demandas de manutenção predial da rede municipal de ensino, observando-se os registros históricos das ordens de serviço emitidas, a recorrência de atendimentos concomitantes e a necessidade de pronta resposta às demandas preventivas, corretivas e emergenciais.

Da mesma forma, procedeu-se ao aprimoramento das justificativas referentes às parcelas de maior relevância técnica, com a devida demonstração da pertinência, razoabilidade e proporcionalidade das exigências estabelecidas, em consonância com a complexidade operacional dos serviços a serem contratados e com a necessidade de resguardar a adequada execução contratual, sem prejuízo da competitividade do certame.

As providências adotadas visam assegurar maior robustez técnica e jurídica à fase interna da contratação, observando os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, eficiência, isonomia e competitividade, bem como os entendimentos consolidados pelos órgãos de controle externo, em especial pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, quanto à necessidade de adequada fundamentação das exigências de habilitação técnica.

Diante das adequações promovidas e considerando que os documentos técnicos foram devidamente revistos e atualizados para melhor atendimento ao interesse público e à segurança jurídica do procedimento, encaminham-se os autos para análise e regular prosseguimento das etapas.

Itupeva, 12 de maio de 2026.

MONICA DE OLIVIERA DA SILVA

Secretária Municipal de Educação