MEMORIAL DESCRITIVO

Prop: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Objeto- Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de Marchi, localizada no Jardim Nova Barra.

Local- Avenida José Ghedin, nº 270 - Jardim Nova Barra

Município: Estância Turística de Barra Bonita – SP.

DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa de Identificação da obra

1.2 – Escavação mecanizada em valas ou cava com altura de 2,00 m;

1.3 – retirada de telhas cerâmicas;

1.4- retirada de estrutura do telhado de madeira;

1.5- demolição manual de alvenaria de tijolos cerâmicos;

1.6 – Demolição manual de concreto simples;

1.7 – demolição manual de revestimento em massa;

1.8 – Entulho separado de obra com caçamba;

2-INFRAESTRUTURA:

2.1– Escavação manual em vala com profundidade até 1.5 m;

Deverá ser executada escavação manual em solo de primeira e segunda categoria em campo aberto com profundidade até 1.5 m;

2.2 – Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos;

2.3– Estaca tipo escavada mecanicamente de 25 cm para 20 toneladas;

Serão executadas estaca tipo escavada mecanicamente com diâmetro de 25 cm através de perfuração, armação, preparo e lançamento;

2.4– Formas em madeira para 2 reaproveitamento;

Serão executadas serviços de instalação de forma, incluindo escoras, gravatas,

Desmoldantes e desforma;

2.5– Armadura de CA 50, diâmetro até 10,00 mm:

Será executada os serviços dobramento, transporte e colocação de armaduras de

Qualquer bitola e qualquer comprimento, sendo as mesmas de aço CA-50(A ou B)

Com Fyk igual 500 Mpa, os serviços deverão ser executados com materiais

Secundários como arame espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento,

Cortes e pontas de traspasse para emenda;

2.6- Concreto Usinado Fck 25 Mpa;

Serão executados os serviços de fornecimento de concreto usinado, resistência e

Mínima à compressão de 25,00 Mpa, plasticidade (“slamp”) de 5+-1”) cm preparado

Com brita 1 e 2;

2.7- Lançamento em concreto em fundação/estrutura;

Deverá ser fornecido equipamentos e mão de obra necessários para o transporte

Interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura;

2.8- Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação;

Serão os serviços de Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação.

3- SUPRAESTRUTURA:

3.1– Formas em madeira para 2 reaproveitamento;

Serão executadas serviços de instalação de forma, incluindo escoras, gravatas,

Desmoldantes e desforma;

3.2– Armadura de CA 50, diâmetro até 10,00 mm;

Será executada os serviços dobramento, transporte e colocação de armaduras de

Qualquer bitola e qualquer comprimento, sendo as mesmas de aço CA-50(A ou B)

Com Fyk igual 500 Mpa, os serviços deverão ser executados com materiais

Secundários como arame espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento,

Cortes e pontas de traspasse para emenda;

3.3 – Execução de laje em painel pré fabricado com espessura de 12 cm, devidamente escorada dentro as normas técnicas;

3.4 –Escoramentos – montagem e desmontagem de combramento tubular metálico;

3.5- Concreto Usinado Fck 25 Mpa;

Serão executados os serviços de fornecimento de concreto usinado, resistência e

Mínima à compressão de 25,00 Mpa, plasticidade (“slamp”) de 5+-1”) cm preparado

Com brita 1 e 2;

3.6- Lançamento em concreto em fundação/estrutura;

Deverá ser fornecido equipamentos e mão de obra necessários para o transporte

Interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

4- ALVENARIA

4.1– Alvenaria de tijolos cerâmicos furados (9x19x19)cm, espessura 19 cm;

Serão feitos os serviços de execução de alvenaria de vedação, para uso revestido,

Confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 9x19x19 cm, espessura de 19 cm assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia;

5. COBERTURA:

5.1- estrutura em madeira tesourada vão de 7,00 m à 10,00 m;

5.2 – Telhamento de barro tipo romana;

5.3 – Fornecimento e instalação de calha, rufos, contra-rufo de acabamento, condutor com diâmetro de 100 m todos em chapa galvanizada;

5.4- cumeeira de barro emboçado;

6- REVESTIMENTO:

6.1- Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

Deverá ser executado chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

6.2 – Emboço com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, desempenado;

6.3 – Fornecimento e instalação de forro em madeira tarugada;

6.4 – peitoril/soleira em granito e= 2cm, largura de 21 à 30 cm;

7- ESQUADRIAS DE MADEIRA:

7.1 – Porta de madeira de 0,80x2,10 cm – completa;

8-ESQUADRIAS DE FERRO:

8.1- Caixilho de ferro ou basculante sob medidas;

9- VIDROS:

9.1 – Vidro transparente 4,00 m;

10- PAVIMENTAÇÃO:

10.1 – Escavação manual espessura de 5cm afins de regularização para execução do contra piso;

10.2 – Aterro manual apiloado como maço 30 kg espessura media 3 cm a fim  preparo para execução do contrapiso;

10.3- Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, espessura média de 6 cm;

10.4 – Concreto desempenado mecanicamente 6 cm de espessura;

10.5 – Rodapé em cerâmica esmaltada;

10.6 – Piso em cerâmica esmaltada;

11- INSTALAÇÕES ELETRICA

11.1- cabo de cobre 10,00 mm2, isolação 0,6 á 1 Kv;

11.2- cabo de cobre 2,50 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

11.3 – cabo de cobre 4,00 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

11.4 – cabo de cobre 16,00 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

11.5 – eletroduto de PVC corrugado flex d= 25 cm;

11.6 – Quadro de distribuição para 16 disjuntores;

11.7 – Disjuntor tripolar até 70 A;

11.8 – Disjuntores bipolar de 32 A;

11.9 – Caixa 4 x4 cm em PVC de teto ou parede;

11.10 – Caixa 2 x 4 cm em PVC;

11.11 – Tomada 2P + T de 20 A, completa;

11.12-  interruptor  e tomada 2 P+T, completa;

11.13 –Interruptor duas simples + uma tomada 2 P + T;

11.14- Paflon PVC para acabamento para luz E 27;

11.15 – Lampada LED 13,5 com base E 27 de 1400 lm à 1500 lm;

12 – PINTURA:

12.1 – Pintura em látex em massa, inclusive preparo;

12.2 – Pintura com tinta em esmalte;

12.3 – Pintura em verniz para madeira, incluso preparo.

13- SERVIÇOS PRELIMINARES:

13.1 – Limpeza final de Obra.

Barra Bonita, 01 de agosto de 2024.

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS

ENGº CIVIL PAULO SERGIO DE JESUS

CREA 5060438842

MEMORIAL DE CÁLCULO

Prop: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA

Objeto- Ampliação de três salas na escola CEMEI Profª Mercedes de Lopes de Marchi, localizada no Jardim Nova Barra.

Local- Avenida José Ghedin, nº 270 - Jardim Nova Barra

Município: Estância Turística de Barra Bonita – SP.

DESCRIÇÃO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa de Identificação da obra;

Área= 2,00m x 3,00m = 6,00 m2

1.2 – Escavação mecanizada em valas ou cava com altura de 2,00 m;

Volume: 19,70m x 6,40m = 126,08 m2;

1.3 – Retirada de telhas cerâmicas:

A= 22,50 x1 = 22,50 m2 + 7,50 m2 = 30,00 m2;

1.4- Retirada de estrutura de madeira:

A= 22,50 x 1 = 22,50 m2 + 7,50 m2 = 30,00 m2

1.5 – demolição manual de alvenaria de tijolos cerâmicos;

Volume= 8,00 m x 3,20 m x 0,20m = 5,12 m3;

1.6 - Demolição de concreto simples:

Volume: 20,00 m2 x 0,06 m = 1,20 m3;

1.7- Demolição manual de revestimento em massa:

Área= 9,166 x 3,00 x 2 = 55,00 m2;

1.8 – Entulho separado de obra com caçamba metálica;

Volume: 12,64 m3

2-INFRAESTRUTURA:

2.1– Escavação manual em vala com profundidade até 1.5 m;

Deverá ser executada escavação manual em solo de primeira e segunda categoria em campo aberto com profundidade até 1.5 m;

V= 50,60 + 4,5 = 55,10 m x 0,30 x 0,40 = 6,61 m3;

2.2– Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos;

01 unidade

2.3– Estaca tipo escavada mecanicamente de 25 cm para 20 toneladas;

Serão executadas estaca tipo escavada mecanicamente com diâmetro de 25 cm através de perfuração, armação, preparo e lançamento;

Profundidade: 19 unidade x 7,00 m = 133,00 m;

2.5– Formas em madeira para 2 reaproveitamento;

Serão executadas serviços de instalação de forma, incluindo escoras, gravatas,

Desmoldantes e desforma;

Área= 55,10x0,60= 33,06 m2;

2.6– Armadura de CA 50, diâmetro até 10,00 mm:

Será executada os serviços dobramento, transporte e colocação de armaduras de

Qualquer bitola e qualquer comprimento, sendo as mesmas de aço CA-50(A ou B)

Com Fyk igual 500 Mpa, os serviços deverão ser executados com materiais

Secundários como arame espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento,

Cortes e pontas de traspasse para emenda;

Peso: 55,10 x 5 x 0,63 + 55,10 x 5 x 0,90x0,25= 235,54 kg + 10% = 259,09 kg;

2.7- Concreto Usinado Fck 25 Mpa;

Serão executados os serviços de fornecimento de concreto usinado, resistência e

Mínima à compressão de 25,00 Mpa, plasticidade (“slamp”) de 5+-1”) cm preparado

Com brita 1 e 2;

Volume= 55,10m x 0,20x0,40= 4,41 m3;

2.8- Lançamento em concreto em fundação/estrutura;

Deverá ser fornecido equipamentos e mão de obra necessários para o transporte

Interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura;

Volume= 55,10m x 0,20 x 0,40= 4,41 m3;

2.7- Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação;

Serão os serviços de Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação.

Área= 55,10 x 1.50m = 82,65 m2.

3- SUPRAESTRUTURA:

3.1– Formas em madeira para 2 reaproveitamento;

Serão executadas serviços de instalação de forma, incluindo escoras, gravatas,

Desmoldantes e desforma;

Área= 19 x 3 x 0,40 + 55,10 x0,40 = 44,84 m2/2 =  m2;

3.2– Armadura de CA 50, diâmetro até 10,00 mm;

Será executada os serviços dobramento, transporte e colocação de armaduras de

Qualquer bitola e qualquer comprimento, sendo as mesmas de aço CA-50(A ou B)

Com Fyk igual 500 Mpa, os serviços deverão ser executados com materiais

Secundários como arame espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento,

Cortes e pontas de traspasse para emenda;

Peso= 19 x 3 x 4 + 55,10 x 4 = 484,40 x 0,63 = 282,49 kg + 80 kg (laje)+  128 kg (viga)=

490,49 kg;

3.3 – Execução de laje em painel pré fabricado com espessura de 12 cm, devidamente escorada dentro as normas técnicas;

Área= 8,2 x 6,5 + 7 x 6,5 + 4,6x3,55 = 115,13 m2

3.4 –Escoramentos – montagem e desmontagem de combramento tubular metálico;

Volume = 26x 3,00 = 78,00 m3

3.5- Concreto Usinado Fck 25 Mpa;

Serão executados os serviços de fornecimento de concreto usinado, resistência e

Mínima à compressão de 25,00 Mpa, plasticidade (“slamp”) de 5+-1”) cm preparado

Com brita 1 e 2;

Volume= 55,10 x 0,20 x0,20 + 19x0,2x0,2x3,00+115,13 x 0,12= 15,99 m3;

3.6- Lançamento em concreto em fundação/estrutura;

Deverá ser fornecido equipamentos e mão de obra necessários para o transporte

Interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

Volume= 55,10 x 0,20 x0,20 + 19x0,2x0,2x3,00+115,13 x 0,12= 15,99 m3;

4- ALVENARIA

4.1– Alvenaria de tijolos cerâmicos furados (9x19x19)cm, espessura 19 cm;

Serão feitos os serviços de execução de alvenaria de vedação, para uso revestido,

Confeccionada em bloco cerâmico vazado para vedação de 9x19x19 cm, espessura de 19 cm assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia;

Área= 55,10 + 4,50 = 59,60 x 3,60 = 212,76 m2

5. COBERTURA:

5.1- estrutura em madeira tesourada vão de 7,00 m à 10,00 m;

Área= 4,65 x 4,50 + 6,80x23,80= 182,76 m2;

5.2 – Telhamento de barro tipo romana;

Área= 4,65 x 4,50 + 6,80x23,80 = 182,76 m2;

5.3 – Fornecimento e instalação de calha, rufos, contra-rufo de acabamento, condutor com diâmetro de 100 m todos em chapa galvanizada;

Dimensão: 22,30 + 6,60 +6,60 + 6,60+ 6,60 + 3,5+ 3,5+4,5+4,5 +12 = 76,70 m;

5.4- cumeeira de barro emboçado;

Dimensão: 50,00 metros

6- REVESTIMENTO:

6.1- Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

Deverá ser executado chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

Área= 181,83 x 2 + 115,13 = 478,79 m2;

6.2 – Emboço com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, desempenado;

Área= 181,83 x 2 + 115,13 = 478,79 m2;

6.3 – Fornecimento e instalação de forro em madeira tarugada;

Área= 4,50x6,60+4,5x6,60+6,60x1 = 47,40 m2

6.4 – peitoril/soleira em granito e= 2cm, largura de 21 à 30 cm;

Dimensão: 0,80 x 3 = 2,40 m

7- ESQUADRIAS DE MADEIRA:

7.1 – Porta de madeira de 0,80x2,10 cm – completa;

Quantidade: 3,00 unidades

8-ESQUADRIAS DE FERRO:

8.1- Caixilho de ferro ou basculante sob medidas;

Área= 3,40 x 1,50 x4 + 2,00 x 0,60 = 21,60 m2

9- VIDROS:

9.1 – Vidro transparente 4,00 m;

Área= 3,40 x 1,50 x4 + 2,00 x 0,60 = 21,60 m2

10- PAVIMENTAÇÃO:

10.1 – Escavação manual espessura de 5cm afins de regularização para execução do contra piso;

V= 15,50 + 6,60x20,30 + 6,60+6,60= 162,68 m2 x0,05 = 8,13 m3;

10.2 – Aterro manual apiloado como maço 30 kg espessura media 3 cm a fim preparo para execução do contrapiso;

V= 15,50 + 6,60x20,30 + 6,60+6,60= 162,68 m2 x0,05 = 8,13 m3;

10.3- Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, espessura média de 6 cm;

Área= 51,20 + 44,80+15,53= 111,53 m2;

10.4 – Concreto desempenado mecanicamente 6 cm de espessura;

Volume= 4,50 x 6,60 + 6,6 x 1 + 6,60 x 1 = 42,90 m2 x 0,06 = 2,57 m3

10.5 – Rodapé em cerâmica esmaltada;

Dimensão- 6,40 + 6,40 +8,00 + 8,00 + 7,00 + 7,00 + 6,40+6,40+3,4+3,4+4,5+4,5 = 71,50 m2;

10.6 – Piso em cerâmica esmaltada;

Área= 51,20 me + 44,80 m2 +15,53 m2 = 111,53 m2

11- INSTALAÇÕES ELETRICA

11.1- cabo de cobre 10,00 mm2, isolação 0,6 á 1 Kv;

Dimensão: 47,00 m x 3 = 81,00 metros;

11.2- cabo de cobre 2,50 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

Dimensão: 70,00m x 3= 210,00 metros;

11.3 – cabo de cobre 4,00 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

Dimensão: 70,00 x 3 = 210,00 metros;

11.4 – cabo de cobre 16,00 mm2, isolação 0,6 à 1 Kv;

Dimensão: 14,00 x 3 = 42,00 metros;

11.5 – eletroduto de PVC corrugado flex d= 25 cm;

Dimensão: 201,00 metros;

11.6 – Quadro de distribuição para 16 disjuntores;

Quantidade: 1 unidade;

11.7 – Disjuntor tripolar até 70 A;

Quantidade: 1 unidade;

11.8 – Disjuntores bipolar de 32 A;

Quantidade: 1 unidade;

11.9 – Caixa 4 x4 cm em PVC de teto ou parede;

Quantidade: 12 unidades;

11.10 – Caixa 2 x 4 cm em PVC;

Quantidade: 12,00

11.11 – Tomada 2P + T de 20 A, completa;

Quantidade: 6 unidades;

11.12-  interruptor e tomada 2 P+T, completa;

Quantidade: 3,00 unidades;

11.13 –Interruptor duas simples + uma tomada 2 P + T;

Quantidade: 3,00 unidades;

11.14- Paflon PVC para acabamento para luz E 27;

Quantidade: 48,00 unidades;

11.15 – Lampada LED 13,5 com base E 27 de 1400 lm à 1500 lm;

Quantidade: 48,00 unidades;

12 – PINTURA:

12.1 – Pintura em látex em massa, inclusive preparo;

Área= 578,00 m2 (pintura interna) e 156,00 m2 – pintura externa= 734,00 m2

12.2 – Pintura com tinta em esmalte;

Área= 66,70 m2;

12.3 – Pintura em verniz para madeira, incluso preparo.

Área= 47,40 m2

13- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

13.1 – Limpeza final de obra;

Área- 125,00 m2;

Barra Bonita, 01 de agosto de 2024.

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS

ENGº CIVIL PAULO SERGIO DE JESUS

CREA 5060438842