PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA DIRETORIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS

# MEMORIAL DESCRITIVO

| OBRA: | Saneamento Rural dos Agricultores Familiares da Bacia AP no Distrito de Cafezópolis, Município de Cafelândia, através da instalação de biodigestores. |
| --- | --- |
| PROPRIETÁRIO: | Prefeitura Municipal de Cafelândia – SP |
| LOCAL: | Distrito de Cafezópolis – Município de Cafelândia/SP |
| QUANTIDADE: | 24 (vinte e quatro) conjuntos de sistemas de tratamento de esgoto por biodigestor. |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA:

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

A placa de obra será confeccionada em lona com impressão digital de alta resistência e requadro em estrutura metálica (metalon). A instalação será executada em local visível ao público, obedecendo à padronização de identidade visual da Administração Pública e normas de transparência. Prevê-se a área total de 24,00 m².

### LOCAÇÃO DA OBRA

A locação dos componentes será realizada com auxílio de instrumentos topográficos/gabaritos, verificando-se alinhamentos, níveis, declividades e cotas de fundo de escavação previstos em projeto. A aprovação da locação pela fiscalização será condição prévia para o início das escavações.

## MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

### ESCAVAÇÃO MECANIZADA

Será executada escavação mecanizada de valas e cavas até a profundidade de 3,00 m (149,06 m³), respeitando as cotas e dimensões indicadas em projeto. As paredes laterais das escavações deverão manter estabilidade e, sempre que necessário, receberão escoramento provisório. O material escavado será depositado lateralmente, respeitando a distância mínima de segurança da borda da vala.

### REATERRO E COMPACTAÇÃO

Após o assentamento, montagem e teste das estruturas e tubulações, será executado o reaterro manual das valas com adição de 2% de cimento (84,00 m³). O material será lançado e apiloado em camadas sucessivas de no máximo 20 cm. Nas proximidades do biodigestor plástico, a compactação será estritamente manual para evitar deformações ou avarias na estrutura do reservatório.

## SISTEMA DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

### CAIXA DE GORDURA

Serão executadas 24 unidades de caixa de gordura em alvenaria com dimensões internas de 0,60 x 0,60 x 0,60 m. A estrutura receberá revestimento interno impermeabilizado, septo defletor e tampa removível para manutenção periódica, garantindo a retenção do efluente gorduroso originado da cozinha antes de sua entrada no biodigestor.

### INSTALAÇÃO DO BIODIGESTOR PLÁSTICO

Os biodigestores de 1.300 L (24 unidades) serão posicionados sobre base regularizada e nivelada com lastro de areia.

Preenchimento lateral: O espaço anelar entre o reservatório plástico e o contorno da cava será preenchido progressivamente com argamassa à base de cimento, aplicada de forma homogênea e sem vibração excessiva. Não será executado concreto estrutural envolvendo o reservatório, evitando o esmagamento ou esforço pontual no corpo plástico.

### LEITO DE SECAGEM

Será executada estrutura em alvenaria de 1/2 tijolo maciço comum (100,80 m²), sobre base nivelada, destinada ao recebimento e desidratação do lodo estabilizado extrudado pelo biodigestor. O acesso e a proteção do compartimento serão garantidos por alçapão/tampa em chapa de ferro dotada de porta-cadeado (8,64 m).

### SUMIDOURO (POÇO ABSORVENTE)

Serão executadas 24 unidades de sumidouro em alvenaria de tijolos com diâmetro externo de 2,00 m.

    - Lastro e camada filtrante: No fundo da cava, será lançado lastro de areia (115,20 m²) e camada de brita para facilitação da infiltração no solo do efluente tratado.

    - Fechamento: Cada unidade será coberta por tampão circular de concreto pré-moldado com 2,00 m de diâmetro externo.

## INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

### ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE PVC

Lançamento e montagem de rede de esgoto sanitário em PVC rígido linha esgoto:

    - Tubo PVC DN 100 mm, incluindo conexões e juntas elásticas/soldáveis (240,00 m).

    - Tubo PVC DN 50 mm, incluindo conexões e acessórios (240,00 m).

As tubulações serão assentadas sobre leito regularizado de areia, garantindo as declividades mínimas de projeto e alinhamento estanque.

### DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO

Nos pontos de transição, mudanças de direção e limpeza da rede, serão instalados tampões de ferro fundido DN 600 mm (Classe 125, resistência > 125 kN), assentados no nível do piso/terreno acabado.

## ESTRUTURAS DE APOIO E ACABAMENTO

### FORMAS E CONCRETAGENS DE BASES

Execução de formas em madeira comum (38,40 m²) para estruturação de bases e fundações dos componentes do sistema. Lançamento e adensamento de concreto usinado fck = 25 MPa (1,20 m³) para confecção de lastros e placas de apoio onde indicado no projeto executivo.

### PINTURA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL

Aplicação de tinta acrílica para pisos cimentados (384,00 m²) nas superfícies expostas de alvenarias e tampas de concreto, conferindo proteção contra intempéries e acabamento estético.

## AUDITORIA, TESTES E LIMPEZA FINAL

### TESTES OPERACIONAIS E ESTANQUEIDADE

Antes da liberação do reaterro final, todas as tubulações e conexões serão submetidas a testes de estanqueidade e estanqueidade hídrica. Verificação de nivelamento do biodigestor e do livre fluxo do efluente até o sumidouro.

### AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento técnico será contínuo, com emissão de relatórios de medição, registros fotográficos e checagem de conformidade com as normas NBR 7229 e NBR 13969.

### LIMPEZA FINAL

Ao término dos trabalhos, a contratada realizará a desmobilização, remoção de entulhos, sobras de materiais e recomposição do terreno. As instalações serão entregues em pleno estado de funcionamento e salubridade.

Cafelândia,28 de agosto de 2026.

LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

Coordenador de Convênios e Projetos

TAIS FERNANDA MAIMONI CONTIERI SANTANA

Prefeita Municipal de Cafelândia

Prefeitura Municipal de Cafelândia • Avenida Jacob Zucchi, 200 - Parte Alta • CNPJ: 46.186.375/0001-99 • CEP: 16503-000 - Cafelândia - SP