ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações destinados ao fornecimento de acesso à Internet dedicada e conexões ponto a ponto (MPLS ou Transporte IP) entre as unidades da Portos RS, bem como a implantação de solução complementar e de contingência de conexão via satélite em banda Ka (LEO), abrangendo instalação, operação, suporte técnico e manutenção corretiva, de modo a assegurar conectividade contínua, estável e segura entre a matriz (Rio Grande) e as filiais (Pelotas e Porto Alegre), além de pontos vinculados a órgãos parceiros, como a Receita Federal e o Ministério da Agricultura.

A contratação se desdobra em dois lotes complementares, integrados a uma mesma estratégia de infraestrutura crítica de comunicação:

Lote 1 – Serviços de Telecomunicações (Fibra Óptica): destinado ao provimento de links de Internet dedicada e conexões MPLS/IP com banda simétrica garantida (100 %), IPs públicos fixos, QoS e monitoramento 24×7.

Lote 2 – Solução Complementar e de Contingência (Satélite Banda Ka – LEO): voltado à implementação de conectividade via satélite em órbita baixa (LEO), operando em banda Ka com cobertura nacional e alta resiliência, destinada a garantir redundância e continuidade operacional em caso de falhas ou indisponibilidade da infraestrutura terrestre.

O Lote 2 contemplará equipamentos em comodato (antena, modem gateway, fonte e cabos), homologados pela ANATEL, com monitoramento remoto 24×7, SLA dedicado, e reposição de hardware em até 48 horas.

A solução satelital proporcionará banda mínima de 200 Mbps download e 20 Mbps upload, latência máxima de 60 ms, disponibilidade ≥ 95 %, e operação contínua sob condições meteorológicas variadas, conforme padrões técnicos referenciais observados em órgãos públicos (ETP TJMA, TR DPE/BA 2024).

A contratação visa fortalecer a resiliência da infraestrutura digital da Portos RS, garantindo disponibilidade permanente para os sistemas corporativos (Porto Web, SEI-RS, Protocolo Digital, Videomonitoramento, CADIN e outras plataformas críticas).

II - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) e no Plano Diretor de TIC (PDTI) da Portos RS, estando alinhada às metas do Planejamento Estratégico Institucional, às diretrizes do Programa de Transformação Digital do Governo do Estado do RS e às exigências do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILCC).

A ação é classificada como essencial para a manutenção da infraestrutura tecnológica que suporta os serviços administrativos e operacionais da companhia.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada deverá contemplar, de forma integrada e redundante, dois componentes complementares de infraestrutura de telecomunicações:

Lote 1 – Conectividade Principal (Fibra Óptica e MPLS/IP)

Links de Internet Dedicada com fibra óptica e banda simétrica garantida (100 %);

Links MPLS ou Transporte IP entre as unidades de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre;

IPs públicos fixos, sem bloqueios, com configuração PTR para DNS;

Equipamentos de rede (roteadores e ONU) compatíveis com o backbone IP e interfaces Gigabit Ethernet;

Redundância de rotas e monitoramento permanente 24 × 7;

Atendimento técnico remoto e presencial, com prazos conforme Acordo de Nível de Serviço (SLA).

Lote 2 – Solução Complementar e de Contingência (Satélite Banda Ka – LEO)

Serviço de conexão à internet via satélite, operando em banda Ka, com cobertura nacional e arquitetura em órbita baixa (LEO);

Velocidade mínima de 200 Mbps (download) e 20 Mbps (upload), latência ≤ 60 ms e disponibilidade ≥ 95 %;

Equipamentos fornecidos em comodato (antena, modem gateway, fonte e cabeamento), homologados pela ANATEL e compatíveis com o ambiente IP corporativo;

Monitoramento proativo 24 × 7, com canal dedicado de atendimento e relatórios mensais de desempenho;

SLA diferenciado para contingência, garantindo tempo de atendimento ≤ 3 h e reposição de hardware ≤ 48 h;

Condições adequadas de instalação, com visada livre e proteção contra intempéries, assegurando o desempenho nominal;

Gerenciamento centralizado e integração com a rede da Portos RS, permitindo fail-over automático em caso de indisponibilidade da fibra óptica.

A contratada deverá possuir autorização da ANATEL e comprovar experiência técnica na prestação de serviços de telecomunicações terrestres e satelitais, mantendo equipe qualificada e infraestrutura própria de operação (NOC 24 × 7).

A integração das duas soluções visa garantir continuidade, resiliência e desempenho da conectividade institucional, alinhando-se ao Plano Diretor de TIC, ao Plano de Contratações Anual e às diretrizes de transformação digital da Portos RS.

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Com base no levantamento técnico realizado pela GTI, as conexões previstas são:

Lote 1 – Fibra Óptica / MPLS (Links Dedicados):

Porto de Rio Grande – 500/500 Mbps (14 IPs válidos)

Unidade Porto Alegre – 200/200 Mbps (6 IPs válidos)

Unidade Pelotas – 100/100 Mbps (1 IP válido)

Receita Federal – 200/200 Mbps (1 IP válido)

Ministério da Agricultura – 50/50 Mbps (1 IP válido)

Porto Velho – 50/50 Mbps (1 IP válido)

Lote 2 – Satélite Banda Ka (LEO) – Contingência:

Terminais de comunicação via satélite com velocidade mínima de 200 Mbps (download) e 20 Mbps (upload), instalados nas mesmas localidades acima, conforme plano de implantação da GTI.

Equipamentos em comodato, instalação, calibração e manutenção inclusas.

Além disso, a solução deve incluir os links de dados MPLS entre as unidades, conforme padrão técnico especificado.

V – SOLUÇÕES DE MERCADO

Para subsidiar a presente contratação, foi realizado levantamento de mercado, em Atas de Registro de Preços e editais recentes de órgãos públicos. Foram também consideradas consultas a fornecedores especializados e registros de preços disponíveis no PNCP e ComprasNet.

No caso da solução satelital (Lote 2), foram considerados parâmetros de órgãos públicos como o TJMA (ETP Link via Satélite, jan/2024) e a Defensoria Pública da Bahia (TR Starlink, 2024), que utilizam tecnologia de órbita baixa (LEO) em banda Ka.

Esses referenciais demonstram viabilidade técnica consolidada, com custos variando conforme área de cobertura e franquia de dados, e disponibilidade contratual acima de 95 %.

VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Sigilosa

VII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento em dois lotes complementares é tecnicamente justificado, pois as tecnologias de fibra óptica e satélite possuem naturezas operacionais distintas, fornecedores especializados e SLAs específicos.

A estrutura em lotes assegura concorrência justa, transparência, melhor precificação e gestão separada de riscos, conforme recomendações do Guia de Contratações de TIC do Governo Federal (SEGES/ME).

VIII – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da celebração contratual, deverão ser observados os trâmites processuais previstos no RILC da Portos RS, com inclusão da Matriz de Risco elaborada pela GTI, bem como o cumprimento dos requisitos legais da Lei 13.303/2016. A fiscalização ficará a cargo da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI).

IX – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Embora o presente processo de contratação contemple dois lotes complementares — Lote 1 (Serviços de Telecomunicações via Fibra Óptica/MPLS) e Lote 2 (Solução Complementar e de Contingência via Satélite Banda Ka – LEO) —, ambos são tecnicamente independentes e podem ser adjudicados separadamente, conforme as especificações e condições apresentadas no Termo de Referência.

A independência entre os lotes decorre das diferenças tecnológicas, de fornecedores e de regime de operação, não havendo dependência técnica direta entre a execução de um e a do outro. Cada solução pode funcionar de forma autônoma, ainda que a operação conjunta maximize a resiliência e a disponibilidade da conectividade corporativa.

Assim, é admissível que empresas distintas vençam cada lote, desde que assegurem plena integração e interoperabilidade com a infraestrutura da Portos RS, observando as condições de SLA, segurança da informação e gestão de desempenho estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência correspondente.

X – IMPACTOS AMBIENTAIS

Convergente ao item a questão dos critérios de sustentabilidade em atenção ao Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Portos RS – RILCC, a licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, conforme modelo constante no Anexo I do Termo de Referência, a ser apresentado na fase de aceitação da proposta. Considerando o Decreto Estadual nº51.771 de 29 de agosto de 2014, que institui o Programa Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, a Contratada deve especial atenção para o Art 3º. que considera critérios socioambientais como segue:

- maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

- preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- economia no consumo de água e energia;

- minimização na geração de resíduos;

- racionalização do uso de matérias-primas;

- redução da emissão de poluentes;

- adoção de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;

- utilização de produtos de baixa toxicidade e biodegradáveis;

- utilização de produtos reciclados ou recicláveis.

Recomenda-se que as embalagens e manuais dos produtos adquiridos devem ser confeccionados, preferencialmente, com materiais recicláveis e/ou degradáveis. A Contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos resíduos de equipamentos originários da contratação, entendidos como aqueles produtos ou componentes eletroeletrônicos em desuso e sujeitos ao descarte final, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada.

XI – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a essencialidade dos serviços de internet para a manutenção das atividades institucionais, a contratação é técnica e economicamente viável, estando em conformidade com os princípios da economicidade, continuidade e eficiência administrativa.

A solução proposta atende integralmente às necessidades operacionais da Portos RS, proporcionando redundância, segurança, estabilidade e desempenho adequados à infraestrutura crítica da Autoridade Portuária.

Rio Grande – RS, 17 de dezembro de 2025.

CRISTIAN MARCIANO KUSTER

GTI Matricula 20003