ANEXO I ‘B’ – ITENS RESERVADOS

PREGÃO ELETRÔNICO No 31/2026

EDITAL No 33/2026

PROCESSO Nº 49/2026

| Item | Produto | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R. | 06.0999 | PÇ | 20 | CURVA 45 GR FF DUCTIL, C/ FLANGES PN 10, DN 600. Curva 45 graus de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 600 mm. |  |  |  |
| 2-A. | 06.1379 | PÇ | 10 | JUNCAO FF DE 45º DN 350X350 COM FLANGES PN 10. Juncao de 45º com flanges, fabricado em ferro fundido ductil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Classe de pressao PN10, DN 350x350, revestido externa e internamente com pintura betuminosa anticorrosiva. |  |  |  |
| 3-A. | 06.1381 | PÇ | 5 | JUNCAO FF DE 45º DN 500X500 COM FLANGES PN 10. Juncao de 45º com flanges, fabricado em ferro fundido ductil conforme norma ABNT NBR 7675:2005. Classe de pressao PN10, DN 500x500, revestido externa e internamente com pintura betuminosa anticorrosiva. |  |  |  |
| 4-A. | 06.1161 | PÇ | 5 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, FF DUCTIL, P/ ESGOTO, C/ FLANGES PN 10, DN 350. Junta de desmontagem travada axialmente; de ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 350 mm; inclusive arruelas de vedacao, tirantes e porcas. |  |  |  |
| 5-R. | 06.1352 | PÇ | 10 | REGISTRO DE GAVETA, FF DUCTIL, C/ BOLSAS JE, C/ CUNHA DE BORRACHA, P/ TUBOS DE FF DUCTIL, C/ CABECOTE, C/ BY-PASS, CLASSE PN 10, DN 500 MM, C/ ANEIS. Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; com by-pass; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 500 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha. |  |  |  |
| 6-A. | 06.1451 | PÇ | 10 | REGISTRO DE GAVETA, FF DUCTIL, C/ BOLSAS JE, C/ CUNHA DE BORRACHA, P/ TUBOS DE FF DUCTIL, C/ CABECOTE, CLASSE PN 10, DN 350, C/ ANEIS. Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 350 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha |  |  |  |
| 7-A. | 06.1390 | PÇ | 5 | REGISTRO DE GAVETA, FF DUCTIL, C/ BOLSAS JE, C/ CUNHA DE BORRACHA, P/ TUBOS DE FF DUCTIL, C/ CABECOTE, CLASSE PN 10, DN 450, C/ ANEIS. Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 450 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha |  |  |  |
| 8-A. | 06.1391 | PÇ | 10 | REGISTRO DE GAVETA, FF DUCTIL, C/ BOLSAS JE, C/ CUNHA DE BORRACHA, P/ TUBOS DE FF DUCTIL, C/ CABECOTE, CLASSE PN 10, DN 500, C/ ANEIS. Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 500 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha |  |  |  |
| 9-A. | 06.1388 | PÇ | 20 | REGISTRO DE GAVETA, FF DUCTIL, C/ BOLSAS JE, C/ CUNHA DE BORRACHA, P/ TUBOS DE FF DUCTIL, C/ CABECOTE, CLASSE PN 10, DN 75, C/ ANEIS. Registro de gaveta; em ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica; para tubos de ferro fundido ductil; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 75 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003; devem ser fornecidos aneis de borracha |  |  |  |
| 10-A. | 06.0897 | m | 1000 | TUBO FF DUCTIL, PB JE, DN 600, C/ ANEL, C/ PASTA LUB, ESP. K7. tubo de ferro fundido ductil para aduçao de agua; com ponta e bolsa junta elastica; com diametro nominal de 600 mm; classe de espessura k7; revestimento interno argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; comprimento util e demais caracteristicas, inclusive criterios de fornecimento, conforme especificado na norma nbr 7675:2005 da abnt; deve ser fornecido anel de borracha e pasta lubrificante |  |  |  |
| 11- | REVOGADO |  |  |  |  |  |  |
| 12-A. | 21.0468 | PÇ | 20 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DUPLA, DN 50 MM. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 50 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posicao vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; portinholas de ferro fundido nodular; eixo em aco inoxidavel 410/316; sedes de vedacao metal x metal; mola aço inoxidavel 302. |  |  |  |
| 13-A. | 21.0348 | PÇ | 15 | VALVULA DE RETENCAO PORTINHOLA DUPLA, DN 75 MM. Valvula de retencao portinhola dupla; com diametro nominal de 75 mm; construção conforme norma api 594; compativel com as flanges ansi; pode ser instalado tanto na posicao vertical quanto na horizontal; corpo de ferro fundido; portinholas de ferro fundido nodular; eixo em aco inoxidavel 410/316; sedes de vedacao metal x metal; mola aço inoxidavel 302. |  |  |  |
| 14-A. | 06.0814 | PÇ | 40 | VALVULA VENTOSA COMBINADA, CORPO EM FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 16, CLASSE PN 16, DN 100. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em ferro fundido ductil; com flange pressao nominal 16; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 16; com diametro nominal de 100 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 3200 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior. |  |  |  |
| 15-A. | 06.1308 | PÇ | 60 | VALVULA VENTOSA COMBINADA, CORPO EM FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 16, CLASSE PN 16, DN 50MM. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em ferro fundido ductil; com flange pressao nominal 16; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 16; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 750 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior. |  |  |  |
| 16-A. | 06.0884 | PÇ | 40 | VALVULA VENTOSA COMBINADA, CORPO EM FF DUCTIL, C/ FLANGE PN 16, CLASSE PN 16, DN 80. Valvula ventosa combinada, triplice funcao, para agua; corpo em ferro fundido ductil; com flange pressao nominal 16; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 16; com diametro nominal de 80 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 1800 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior. |  |  |  |
| 17-A. | 06.1309 | PÇ | 80 | VALVULA VENTOSA COMBINADA, CORPO EM FF DUCTIL, COM ROSCA,PN 16, CLASSE PN 16 DN 50MM. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em ferro fundido ductil; com rosca pressao nominal 16; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 16; com diametro nominal de 50 mm; caracteristicas do dispositivo cinetico: area minima de saida de 750 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior; caracteristicas do dispositivo automatico: area minima de saida de 10 mm² e estanqueidade total a partir da pressao de 2 mca ou valor inferior. |  |  |  |
| 18-A. | 04.0066 | PÇ | 40 | FILTRO 2’’ (MODELO CESTO OU Y) GALVANIZADO COM FLANGE. Filtro 2’’ galvanizado, tipo cesto ou Y, com conexão flangeada. |  |  |  |
| 19-A. | 04.0063 | PÇ | 15 | FILTRO 3’’ (MODELO CESTO OU Y) GALVANIZADO COM FLANGE. Filtro 3’’ galvanizado, tipo cesto ou Y, com flange para conexao. |  |  |  |
| 20-A. | 04.0064 | PÇ | 30 | FILTRO 4’’ (MODELO CESTO OU Y) GALVANIZADO COM FLANGE. Filtro 4’’ galvanizado, tipo cesto ou Y, com flange para conexao. |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: - Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar. - Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP. |  |  |  |  |  |  |  |