ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO No 28/2026

EDITAL No 30/2026

PROCESSO Nº 44/2026

| Item | Produto | Unid | Qtd | Descrição | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-R. | 26.0564 | un | 1000 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK M5. parafuso com porca gaiola para rack m5 |  |  |  |
| 2-R. | 26.0737 | un | 30 | PATCH PANEL - 24 PORTAS - DESCARREGADO. PATCH PANEL - 24 PORTAS - DESCARREGADO 1. OBJETO Aquisição de Patch Panel Categoria 6 descarregado com 24 posições, produto novo, original de fábrica, sem uso anterior ou recondicionamento, pertencente à linha corporativa e amplamente consolidada no mercado, de fabricante com reconhecimento nacional ou internacional. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Tipo: Patch Panel descarregado para 24 keystones (conectores modulares) padrão RJ45 / Categoria: Compatível com Categoria 6 (Cat.6) / Formato: 1U para montagem em rack padrão 19’’ / Estrutura: Corpo em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm; Pintura anticorrosiva; Painel frontal em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama, padrão UL 94V-2; Padrão de montagem: Suporte para keystone padrão 110 ou tool-less, tipo snap-in; Organização de cabos: Guia traseira com suporte para fixação e organização dos cabos / Identificação: Numeração visível de 1 a 24 / Espaço destinado à colocação de etiquetas identificadoras / Compatibilidade: Compatível com conectores RJ45 Categoria 6 (Cat.6) / Suporte também a conectores RJ45 Categoria 5e e Categoria 6A / Fixação: Compatível com racks de padrão EIA 19’’ Acompanha kit de fixação (parafusos e porcas) / Temperatura de operação: -10ºC a +60ºC / Temperatura de armazenamento: -40ºC a +70ºC Acessórios obrigatórios: Guia traseira para cabos / Parafusos e porcas para fixação / Etiquetas para identificação das portas / Certificações exigidas: ISO 9001 / ISO 14001 / ANSI/TIA 568-C.2 / ISO/IEC 11801 3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto deve ser entregue sem keystones, permitindo personalização conforme necessidade da rede. / Fornecido em embalagem original lacrada, com todos os acessórios mencionados. 4. GARANTIA E SUPORTE Garantia mínima de 12 meses, a contar do recebimento definitivo. Suporte técnico local ou remoto durante o período de garantia, por equipe autorizada da marca. |  |  |  |
| 3-R. | 26.0775 | PÇ | 15 | BANDEJA FIXA PARA RACK 19’’ - 400 mm - CHAPA 1,5 mm. BANDEJA FIXA PARA RACK 19’’ - 400 mm - CHAPA 1,5 mm Características gerais: Compatível com rack padrão 19 polegadas Profundidade útil: 400 mm Tipo bandeja fixa Fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 1,5 mm Estrutura reforçada, adequada para suportar equipamentos diversos Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão Cor padrão preta ou equivalente (quando aplicável) Fixação: Fixação frontal em trilhos padrão 19”/ Furação compatível com racks padrão EIA-310 |  |  |  |
| 4-R. | 26.0776 | PÇ | 10 | BANDEJA PARA RACK 19 POLEGADAS - 4 Pontos - 570 mm - 100 kg. BANDEJA PARA RACK 19 POLEGADAS - 4 Pontos - 570 mm - 100 kg Características gerais: Compatível com rack padrão 19 polegadas Profundidade útil: 570 mm Tipo bandeja fixa com fixação em 4 pontos Fixação frontal e traseira, proporcionando maior rigidez estrutural Capacidade mínima de carga: 100 kg Estrutura reforçada, adequada para equipamentos de médio e grande porte Fabricada em aço de alta resistência Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão Cor padrão preta ou equivalente Fixação: Furação compatível com padrão EIA-310/ Compatível com racks de piso ou parede que possuam trilhos dianteiros e traseiros |  |  |  |
| 5-R. | 26.0700 | un | 50 | ORGANIZADOR GUIA DE CABOS FECHADA P/RACK DE TELECOM 1U 19POL. Organizador Guia de cabos fechada p/rack de telecom 1u 19pol; produto novo e sem uso anterior; Informacoes tecnicas: Categoria: Rack; Modelo: confeccionado em aco; acabamento em pintura epoxi de alta resistencia a riscos na cor preta; produto resistente e protegido contra corrosao, para as condicoes especificadas de uso em ambientes internos (ansi/tia-569); apresenta largura de 19’’, conforme requisitos da norma eia/eca-310e; possui tampa metalica removivel; produto desenvolvido para qualidade superior; Compatibilidade: racks 19’’; ambiente de operacao interno nao agressivo; Dimensoes : 19 ‘‘ x 80 mm; Itens Inclusos: 1 guia de cabos fechada p/rack; Garantia do Fornecedor: 12 Meses; |  |  |  |
| 6-A. | 26.0777 | PÇ | 180 | FRENTE FALSA PARA RACK 19 POLEGADAS - 1U. FRENTE FALSA PARA RACK 19 POLEGADAS - 1U Características gerais: Compatível com rack padrão 19 polegadas Altura: 1U Fabricada em material metálico resistente Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão Cor padrão preta ou equivalente Design adequado para fechamento frontal de espaços não utilizados no rack Fixação: Fixação frontal em trilhos padrão 19” / Furação compatível com o padrão EIA-310 |  |  |  |
| 7-A. | 26.0778 | PÇ | 20 | REGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 POLEGADAS - 8 Tomadas - 1U. REGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 POLEGADAS - 8 Tomadas - 1U Características gerais: Compatível com rack padrão 19 polegadas Altura: 1U Quantidade de tomadas: 8 (oito) Tomadas no padrão brasileiro (ABNT NBR 14136) ou conforme especificação do fabricante 10a Tensão de operação compatível com redes elétricas nacionais (bivolt automático ou conforme especificação técnica) Corrente nominal compatível com a quantidade de tomadas e uso em rack Chave liga/desliga geral com indicador luminoso (quando aplicável) Construção: Corpo fabricado em material metálico ou material de alta resistência/Acabamento resistente ao uso contínuo em ambiente técnico Design adequado para instalação frontal em racks Fixação: Fixação frontal em trilhos padrão 19’’ / Furação compatível com o padrão EIA-310 |  |  |  |
| 8-R. | 26.0779 | PÇ | 10 | REGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 POLEGADAS - 12 Tomadas - 1U. REGUA DE ENERGIA PARA RACK 19 POLEGADAS - 12 Tomadas - 1U Características gerais: Compatível com rack padrão 19 polegadas Altura: 1U Quantidade de tomadas: 12 (doze) Tomadas no padrão brasileiro (ABNT NBR 14136) ou conforme especificação do fabricante 10a Tensão de operação compatível com redes elétricas nacionais (bivolt automático ou conforme especificação técnica) Corrente nominal: 10 A Corrente nominal compatível com a quantidade de tomadas e uso em rack Chave liga/desliga geral com indicador luminoso (quando aplicável) Construção: Corpo fabricado em material metálico ou material de alta resistência/Acabamento resistente ao uso contínuo em ambiente técnico Design adequado para instalação frontal em racks Fixação: Fixação frontal em trilhos padrão 19’’ / Furação compatível com o padrão EIA-310 |  |  |  |
| 9-A. | 26.0739 | un | 350 | Patch Cord CAT6 - 1,5 metro - Vermelho. Patch Cord CAT6 1,5 metro - Vermelho - Certificado Anatel ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O Patch Cord deverá atender às seguintes exigências técnicas: Categoria: CAT6, conforme normas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Tipo: U/UTP (não blindado), com condutores internos em 100% cobre Comprimento: 1,5 metro Cor: Vermelho Conectores: RJ-45 macho nas duas extremidades, com protetor de borracha (boot) injetado Padrão de crimpagem: T568B (ou T568A, desde que especificado e uniforme) Bitola dos condutores: 24 AWG (mínimo) Frequência de operação: Até 250 MHz Impedância característica: 100 ohms ±15% Capa externa: PVC CM ou superior, não propagante à chama Temperatura de operação: 0°C a 60°C Identificação: Impressão contínua na capa do cabo com nome do fabricante e categoria Certificação obrigatória: Produto com homologação Anatel válida CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, de primeiro uso, em linha de produção ativa na data de entrega Deverá ser fornecido com embalagem individual, contendo as especificações do produto Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação A proposta deverá conter catálogo técnico e número de homologação Anatel do modelo ofertado |  |  |  |
| 10-A. | 26.0740 | un | 250 | PATCH CORD CAT6 - 2,5 METROS - VERMELHO. PATCH CORD CAT6 - 2,5 METROS - vermelho ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O Patch Cord deve atender às seguintes especificações técnicas: Categoria: CAT6 (conforme ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801) / Tipo: U/UTP (não blindado) / Condutores: 4 pares trançados, com fio em 100% cobre / Bitola: 24 AWG / Comprimento: 2,5 metros / Cor: vermelho / Conectores: RJ-45 macho em ambas as extremidades com boot injetado Padrão de montagem: T568B (ou T568A, desde que uniformemente aplicado) / Frequência de operação: Até 250 MHz / Impedância característica: 100 ohms ±15% / Capa externa: PVC tipo CM ou superior (não propagante à chama) / Temperatura de operação: 0°C a 60°C / Identificação: Impressão contínua da categoria e do fabricante na capa do cabo / Certificação obrigatória: Produto homologado pela Anatel CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa Embalagem individual com identificação da categoria, marca e comprimento / Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação O proponente deverá apresentar: Catálogo técnico; Declaração de conformidade; Certificação Anatel válida (com número da homologação) |  |  |  |
| 11-A. | 26.0780 | un | 40 | PATCH CORD CAT6 - 5 METROS - VERMELHO. PATCH CORD CAT6 - 5 METROS - VERMELHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O Patch Cord deve atender às seguintes especificações técnicas: Categoria: CAT6 (conforme ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801) / Tipo: U/UTP (não blindado) / Condutores: 4 pares trançados, com fio em 100% cobre / Bitola: 24 AWG / Comprimento: 5 metros / Cor: vermelho / Conectores: RJ-45 macho em ambas as extremidades com boot injetado Padrão de montagem: T568B (ou T568A, desde que uniformemente aplicado) / Frequência de operação: Até 250 MHz / Impedância característica: 100 ohms ±15% / Capa externa: PVC tipo CM ou superior (não propagante à chama) / Temperatura de operação: 0°C a 60°C / Identificação: Impressão contínua da categoria e do fabricante na capa do cabo / Certificação obrigatória: Produto homologado pela Anatel CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa Embalagem individual com identificação da categoria, marca e comprimento / Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação O proponente deverá apresentar: Catálogo técnico; Declaração de conformidade; Certificação Anatel válida (com número da homologação) |  |  |  |
| 12-A. | 26.0781 | un | 20 | PATCH CORD CAT6 - 6 METROS - VERMELHO. PATCH CORD CAT6 - 6 METROS - VERMELHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O Patch Cord deve atender às seguintes especificações técnicas: Categoria: CAT6 (conforme ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801) / Tipo: U/UTP (não blindado) / Condutores: 4 pares trançados, com fio em 100% cobre / Bitola: 24 AWG / Comprimento: 6 metros / Cor: vermelho / Conectores: RJ-45 macho em ambas as extremidades com boot injetado Padrão de montagem: T568B (ou T568A, desde que uniformemente aplicado) / Frequência de operação: Até 250 MHz / Impedância característica: 100 ohms ±15% / Capa externa: PVC tipo CM ou superior (não propagante à chama) / Temperatura de operação: 0°C a 60°C / Identificação: Impressão contínua da categoria e do fabricante na capa do cabo / Certificação obrigatória: Produto homologado pela Anatel CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso anterior e em linha de produção ativa Embalagem individual com identificação da categoria, marca e comprimento / Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação O proponente deverá apresentar: Catálogo técnico; Declaração de conformidade; Certificação Anatel válida (com número da homologação) |  |  |  |
| 13-A. | 26.0782 | PÇ | 35 | MODULO OPTICO GBIC SFP SC/UPC BI-DIRECIONAL - PAR - 3 km - MONOMODO. MODULO OPTICO GBIC SFP SC/UPC BI-DIRECIONAL - PAR - 3 km - MONOMODO Características gerais: Tipo: GBIC / SFP bi-direcional (BiDi) Fornecimento em par compatível (Tx/Rx complementares) Conector óptico: SC/UPC Tipo de fibra: Monomodo (SM) Alcance mínimo: 3 km Operação em enlace bidirecional sobre fibra única Especificações técnicas: Comprimentos de onda complementares no par (ex.: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm e vice-versa, ou equivalente, conforme padrão do fabricante)/ Taxa de transmissão compatível com 1 Gbps (Gigabit Ethernet)/ Compatível com padrões IEEE 802.3 aplicáveis/ Hot-swappable (permite instalação e remoção com o equipamento energizado) Compatibilidade: Compatível com switches e equipamentos que possuam porta SFP padrão / Suporte a DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring), quando aplicável |  |  |  |
| 14-A. | 26.0546 | PÇ | 30 | CORDAO ÓPTICO FIBRA ÓPTICA - SC/UPC - SC/UPC - SINGLE-MODE - 3,0 mm - 2,5 m. CORDAO ÓPTICO FIBRA ÓPTICA - SC/UPC - SC/UPC - SINGLE-MODE - 3,0 mm - 2,5 m ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características Físicas e de Construção Tipo de cordão: Simplex (uma fibra) monomodo; Conectores: SC/UPC em ambas as extremidades; Diâmetro externo do cabo: 3,0 mm; Comprimento total: 2,5 metros; Cabo com revestimento secundário resistente, adequado para instalação interna; Fibra do tipo 9/125 µm, compatível com sistemas monomodo padrão OS2/G.652 ou equivalente; Revestimento do cabo em material seguro, retardante a chamas (ex.: LSZH ou equivalente). Desempenho Óptico Perda de inserção (Insertion Loss): baixa, compatível com aplicações de comunicação óptica; Retorno de perda (Return Loss): alto nível de reflectância reduzida; Fibra adequada para transmitir sinais ópticos em comprimentos de onda típicos de sistemas monomodo (ex.: 1310 nm e 1550 nm); Construção que minimize perdas e garanta repetibilidade de conexões. Ambiente de Operação Temperatura de operação: compatível com uso interno em instalações de rede; Resistência mecânica adequada para instalação e manuseio padrão de cabos ópticos. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso; Cada unidade deve vir com proteção nas pontas dos conectores; Embalagem adequada para transporte e armazenamento sem danos. GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação; Assistência técnica e suporte vinculados ao fornecedor. |  |  |  |
| 15-A. | 26.0738 | un | 550 | CONECTORES MODULARES KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 - COMPATÍVEIS COM PATCH PANEL DESCARREGADO. CONECTORES MODULARES KEYSTONE RJ45 CATEGORIA 6 - COMPATÍVEIS COM PATCH PANEL DESCARREGADO 1. OBJETO Aquisição de Keystones RJ45 Categoria 6, também chamados de jacks modulares, para montagem em Patch Panel descarregado padrão 19’’ com 24 posições, conforme especificado em termo anterior. Os conectores devem ser novos, sem uso anterior ou recondicionamento, de linha corporativa, fabricados por marcas consolidadas e reconhecidas nacional ou internacionalmente no segmento de cabeamento estruturado. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Categoria: Categoria 6 (Cat.6), compatível com ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801 Tipo de Conector: Keystone Jack RJ45 fêmea, para encaixe em patch panel padrão 19’’ descarregado e também em espelhos/tomadas de rede Compatibilidade de Cabos: Cabos U/UTP Cat.6; Condutores de 23 a 22 AWG; compatível com cabos sólidos ou flexíveis Tipo de Terminação:Tipo IDC (Insulation Displacement Contact); Compatível com ferramentas tipo 110 ou Krone Padrão de Fiação: T568A e T568B Material dos Contatos: Contatos elétricos em bronze fosforoso com banho de ouro de 50 µin (1,27 µm) e níquel de 100 µin (2,54 µm) Corpo do Produto: Termoplástico de alto impacto; Retardante à chama (mínimo UL94V-0) Ciclos de Inserção: ? 750 ciclos RJ45; ? 200 ciclos no bloco IDC; Impedância Característica: 100 ohms ±15% Perda por inserção e NEXT: Dentro dos limites especificados para Categoria 6 conforme norma TIA-568-C.2 Temperatura de Operação: -10ºC a +60ºC Temperatura de Armazenamento: -40ºC a +70ºC Acessórios Inclusos: Tampa protetora contra poeira; Capas de identificação por cor (se aplicável); Manual resumido de montagem Certificações Exigidas: ISO 9001 / ISO 14001; ANSI/TIA/EIA 568-C.2; ISO/IEC 11801 3. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto deverá ser fornecido em embalagem original lacrada, contendo a quantidade de conectores especificada. Os keystones deverão encaixar perfeitamente no patch panel descarregado previamente especificado, sem necessidade de adaptação ou modificação. A comprovação da marca e linha de produto deverá ser feita por meio de catálogo técnico, folheto do fabricante, ou documentação equivalente que ateste a conformidade com os requisitos exigidos. 4. GARANTIA E SUPORTE Garantia mínima de 12 meses, a contar do recebimento definitivo. Suporte técnico local ou remoto durante o período de garantia, sempre que necessário. |  |  |  |
| 16-A. | 26.0783 | un | 30 | VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS - 15 mm - ROLO COM 10 METROS. VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS - 15 mm - ROLO COM 10 METROS Características gerais: Tipo: Velcro organizador (gancho e argola) Largura: 15 mm Comprimento: 10 metros (rolo) Material resistente, adequado para uso contínuo Reutilizável, permitindo abertura e fechamento múltiplos Não danifica o isolamento dos cabos Aplicação: Organização de cabos de rede, energia e fibra óptica Uso em racks, eletrocalhas, leitos, dutos e painéis Adequado para ambientes corporativos, institucionais e técnicos Condições gerais: Produto novo, sem uso anterior Fornecido em rolo contínuo Cor padrão preta ou equivalente (quando aplicável) Garantia mínima legal contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 17-A. | 26.0784 | KIT | 10 | ESTICADOR TIPO CUNHA PARA CABO DROP - KIT COM 20 UNIDADES. ESTICADOR TIPO CUNHA PARA CABO DROP - KIT COM 20 UNIDADES Características gerais: Tipo: Esticador cunha para cabo drop Fornecimento em kit com 20 (vinte) unidades Aplicação específica para cabo drop de fibra óptica Design que permite instalação rápida e segura, sem necessidade de ferramentas especiais Materiais e construção: Corpo em plástico injetado de alta resistência, com aditivos anti-UV, adequado para uso externo Componentes metálicos em metal galvanizado, resistentes à corrosão Estrutura projetada para suportar esforços mecânicos contínuos Aplicação: Ancoragem e fixação de cabo drop em postes, fachadas e pontos de terminação Uso em redes FTTH, FTTx e demais instalações de fibra óptica aérea Adequado para ambientes externos e exposição ao tempo Condições gerais: Produto novo, sem uso anterior Fornecido em kit com 20 unidades Acondicionado em embalagem adequada Garantia mínima legal contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 18-A. | 26.0625 | un | 20 | CABO DE REDE CAT6 CAIXA COM 305M COR AZUL. Cabo de Rede CAT6, Caixa de 305m, cor Azul, produto novo sem uso anterior; Especificaçoes tecnicas: Aplicaçao: Redes; Cor: Azul; Impedancia: 100±15% Ohms; Revestimento: PVC Retardante a Chama; Condutor: 100% Cobre; Diametro: 6mm; Temperatura de Instalaçao: 0ºC a 50ºC; Temperatura de Armazenamento: -20ºC a 80ºC; Temperatura de Operaçao: -20ºC a 60ºC; Desequilibrio Resistivo Maximo: 5%; Resistencia Eletrica CC Maxima do Condutor de 20ºC: 93,8 Ohms/km; Capacitancia Mutua 1kHz Maximo: 56pF/m; Desequilibrio Capacitivo Par x Terra 1kHz Maximo: 3,3pF/m; Impedancia Caracteristica: 100±15% Ohms; Atraso de Propagaçao Maximo: 545ns/100m @ 10MHz; Diferença Entre o Atraso de Propagaçao Maximo: 45ns/100m; Prova de Tensao Eletrica Entre Condutores: 2500VDC/3s; Velocidade de Propagaçao Nominal: 68%; Informaçoes adicionais: Normas Aplicaveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332; Condutor Fio solido de cobre eletrolitico nu, recozido, com diametro nominal de 24/23AWG; Isolamento: Polietileno de alta densidade com diametro nominal 1.0mm; Resistencia de Isolamento: 10000mOhms.km; Quantidade de Pares: 4 Pares, 24/23 AWG; Par Os condutores isolados sao reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os niveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si; Nucleo: Os pares sao reunidos com passo adequado, formando o nucleo do cabo. e utilizado um elemento central em material termoplastico para separaçao dos 4 pares binados; Blindagem: Nao Blindado (U/UTP); Peso do Cabo: 42kg/km; Classe de Flamabilidade: NBR 14705 CM: Deve estar de acordo com IEC 60332-3-25: ‘‘Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D’’; NBR 14705 CMX: Deve estar de acordo com IEC 60332-1-2: ‘‘Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable’’; Aplicaçoes: 1. Cumpre os requisitos fisicos e eletricos das normas ANSI/TIA-568C.2 e ISO/IEC11801 ; 2. O cabo esta de acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ; 3. Pode ser utilizado com os seguintes padroes atuais de redes citados abaixo: a. ATM-155(UTP), AF-PHY-OO15.000 e AF-PHY-0018.000, 155/51/25Mbps; b. TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 Mbps; c. GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps; d. 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps; e. 100BASE-T4, IEEE 802.3u ,100 Mbps; f. 100vg-AnyLAN, IEEE802.12, 100 Mbps; g. 10BASE-T , IEEE802.3, 10 Mbps; h. TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 Mbps; i. 3X-AS400, IBM, 10 Mbps; Conteudo da embalagem: 01 Cabo de Rede, cor azul com 305 metros; Garantia: 1 ano de garantia; |  |  |  |
| 19-A. | 26.0786 | un | 30 | PLACA DE REDE WIRELESS PCIe - Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). PLACA DE REDE WIRELESS PCIe - Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) Características gerais: Interface: PCI Express (PCIe) x1 Tecnologia wireless: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) / Compatível com padrões anteriores IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Operação em dual band: 2,4 GHz e 5 GHz / Taxa de transmissão compatível com o padrão Wi-Fi 6 (conforme especificação do fabricante) / Suporte a MU-MIMO e OFDMA Segurança e protocolos: Suporte aos protocolos de segurança WPA2 e WPA3/ Criptografia avançada para proteção dos dados Suporte a QoS para priorização de tráfego (quando aplicável) Construção e instalação: Formato adequado para instalação interna em slot PCIe padrão / Acompanha antenas externas de alto ganho ou equivalente / Compatível com sistemas operacionais amplamente utilizados (Windows, Linux ou equivalente, conforme modelo) |  |  |  |
| 20-A. | 26.0608 | un | 15 | DISCO RÍGIDO (HD) SATA INTERNO - 8 TB - 5400 RPM - USO EM NVR/DVR VIDEOMONITORAMENTO. DISCO RÍGIDO (HD) SATA INTERNO - 8 TB - 5400 RPM - USO EM NVR/DVR VIDEOMONITORAMENTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características Gerais Tipo: Disco Rígido (HD) SATA interno Capacidade nominal: 8 TB Rotação: 5400 RPM (ou tecnologia equivalente de rotação otimizada) Interface: SATA III 6 Gb/s Formato físico: 3,5 polegadas Aplicação e Desempenho Projetado especificamente para sistemas de videomonitoramento (NVR/DVR) Operação contínua 24x7 Suporte à gravação simultânea de múltiplos fluxos de vídeo Otimizado para alta taxa de escrita sequencial Compatível com sistemas de gravação contínua e por eventos Confiabilidade e Tecnologia Tecnologia de gerenciamento de cache e escrita otimizada para vídeo Suporte a cargas de trabalho elevadas (workload) compatíveis com uso em NVR Recursos de redução de perda de quadros (frame loss) Controle térmico e vibração adequados para operação prolongada MTBF elevado, compatível com uso corporativo e de segurança Compatibilidade Compatível com gravadores de vídeo em rede (NVR) e sistemas de armazenamento de vídeo Compatível com sistemas operacionais embarcados em NVR Total compatibilidade elétrica e mecânica com baias padrão SATA 3,5 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso, sem recondicionamento Fornecido em embalagem original de fábrica ou equivalente Acompanhado de informações técnicas do fabricante GARANTIA Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação Substituição conforme política de garantia do fabricante ou fornecedor |  |  |  |
| 21-A. | 26.0785 | un | 10 | FITA PARA POSTE (ABRAÇADEIRA) BAP 3 - 1200 mm com Parafuso. FITA PARA POSTE (ABRAÇADEIRA) BAP 3 - 1200 mm com Parafuso Características gerais: Tipo: Fita para poste / Abraçadeira BAP 3 Comprimento: 1200 mm Fornecida com parafuso BAP 3 compatível Sistema de fixação firme, seguro e de fácil instalação Materiais e construção: Fita fabricada em aço galvanizado ou material equivalente Parafuso em metal galvanizado, com tratamento anticorrosivo Alta resistência mecânica e à corrosão Adequada para uso externo, com resistência às intempéries |  |  |  |
| 22-A. | 26.0653 | un | 10 | PLACA DE VÍDEO DEDICADA - 4 GB GDDR6 - 128 BITS - LOW PROFILE. PLACA DE VÍDEO DEDICADA - 4 GB GDDR6 - 128 BITS - LOW PROFILE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características Gerais Tipo: Placa de Vídeo dedicada (GPU) Formato físico: Low Profile Interface: PCI Express x16 (compatível com PCIe 3.0 ou superior) Projeto adequado para operação contínua em ambiente corporativo Processamento Gráfico Arquitetura gráfica compatível com aplicações modernas Suporte a aceleração gráfica por hardware Compatível com APIs gráficas atuais, no mínimo: DirectX 12 ou superior OpenGL 4.5 ou superior Vulkan, quando aplicável Memória de Vídeo Capacidade mínima: 4 GB Tipo de memória: GDDR6 Largura de barramento: 128 bits Interface de memória dedicada à GPU Conectividade de Vídeo Mínimo de 02 (duas) saídas de vídeo digitais, tais como: DisplayPort HDMI Suporte a resolução mínima de Full HD (1920 × 1080) por saída Suporte a resoluções superiores (ex.: 4K), quando aplicável Compatibilidade com operação em múltiplos monitores simultâneos Consumo e Alimentação Alimentação via slot PCI Express Não exigir conectores adicionais de energia Consumo energético compatível com fontes padrão corporativas Refrigeração e Ruído Sistema de refrigeração ativo ou passivo adequado ao formato Low Profile Operação estável dentro dos limites térmicos do projeto Nível de ruído compatível com ambientes administrativos Compatibilidade Compatível com sistemas operacionais modernos, incluindo: Windows Linux Disponibilidade de drivers oficiais para os sistemas suportados CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso Acompanhado de: Espelho/bracket Low Profile Manuais ou documentação técnica Drivers disponíveis para download no site do fabricante GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 23-A. | 05.1669 | un | 20 | BULBO DE LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - MODELO OPTOMA BR 561 (BL-FU310B). BULBO DE LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - MODELO OPTOMA BR 561 (BL-FU310B) TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de bulbo/lâmpada de reposição original para projetor multimídia, modelo Optoma BR 561, código do fabricante BL-FU310B, a ser utilizado no equipamento instalado na sala de exposição Caixa d’Água do Museu da Água. 2. JUSTIFICATIVA A substituição da lâmpada é necessária para garantir o pleno funcionamento do projetor utilizado nas apresentações audiovisuais do Museu da Água, garantindo a continuidade das atividades culturais e educativas oferecidas no espaço. O componente atual atingiu seu ciclo de vida útil, comprometendo a luminosidade e a nitidez das projeções. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Modelo: BL-FU310B / Compatibilidade: Projetor Optoma BR561 ou modelos compatíveis especificados pelo fabricante / Tipo de lâmpada: UHP (Ultra High Performance) ou tecnologia equivalente / Potência nominal: 310 Watts Vida útil estimada: 4.000 horas (modo padrão) / até 6.500 horas (modo econômico) / Origem: Lâmpada original de fábrica (OEM) - não serão aceitas genéricas ou compatíveis / Montagem: Inclui módulo completo (carcaça e bulbo montados) pronto para instalação / Condições de uso: Compatível com ambientes fechados, com temperatura controlada e ventilação adequada 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, original e sem uso anterior; Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Garantir a originalidade do produto, apresentando comprovante de procedência ou certificado do fabricante; Entregar o produto devidamente embalado e protegido contra impactos ou variações térmicas. |  |  |  |
| 24-A. | 26.0674 | un | 25 | SSD M.2 NVME 500GB - PCIE 4.0. SSD M.2 NVME 500GB - PCIE 4.0 TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de unidade de estado sólido (SSD), padrão M.2 NVMe, com capacidade mínima de 500 GB, novo, sem uso anterior, destinado à atualização e melhoria de desempenho de equipamentos de informática, com foco em alto desempenho e confiabilidade. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O SSD ofertado deverá atender, no mínimo, aos seguintes requisitos técnicos: Capacidade de Armazenamento: 500 GB (mínimo) / Fator de forma: M.2 2280 / Interface: PCIe 4.0 x4, protocolo NVMe / Velocidade Sequencial de Leitura: mínima de 3.500 MB/s / Velocidade Sequencial de Gravação: mínima de 2.100 MB/s / Resistência (Total de Bytes Gravados - TBW): mínimo de 160 TB / MTBF (Tempo Médio entre Falhas): 1.500.000 horas Consumo de Energia: Inativo: até 2,3 W / Médio: até 2,3 W / Máximo de leitura: até 2,2 W / Máximo de gravação: até 4,6 W / Temperatura Operacional: 0°C a 70°C / Temperatura de Armazenamento: -40°C a 85°C / Resistência à Vibração: Operacional: 2,17 G (7-800 Hz) / Não operacional: 20 G (20-1000 Hz) / Dimensões: 22 mm x 80 mm x 2,2 mm / Conteúdo da Embalagem: 01 (uma) unidade SSD M.2 NVMe PCIe 500 GB, lacrado de fábrica / Condições do Produto: Novo, sem uso anterior, original de fábrica Garantia mínima: 3 anos, fornecida pelo fabricante ou distribuidor autorizado 3. CONDIÇÕES DE ENTREGA Condições de embalagem: embalagem original lacrada, com número de série visível / Documentação exigida: termo de garantia e, se aplicável, manual do fabricante 4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE Garantir que o produto esteja dentro das especificações solicitadas / Garantir suporte técnico e substituição do item em caso de falha de fabricação durante o período de garantia / Emitir nota fiscal com os dados completos do item e número de série correspondente |  |  |  |
| 25-A. | 26.0695 | un | 20 | HD SERVIDOR 10TB SAS 12GB/s 256MB 512E 4KN 7200RPM 3.5’’ - PECA DE REPOSICAO. HD SERVIDOR 10TB SAS 12GB/s 256MB 512E 4KN 7200RPM 3.5’’ - PECA DE REPOSICAO TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de HD para Servidor, novo, sem uso anterior ou recondicionamento, modelo Seagate Exos X18 ST10000NM014G, com capacidade de 10TB, voltado para ambientes corporativos e aplicações críticas de armazenamento, compatível com interface SAS 12Gb/s, com design selado a hélio e gravação magnética convencional (CMR). 2. MODELO EXIGIDO Modelo Específico Requerido: HD Servidor Exos X18 ST10000NM014G - Marca: Seagate / Outros modelos, versões anteriores ou similares não serão aceitas. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Capacidade: 10TB / Interface de Conexão: SAS 12Gb/s (compatível com 6Gb/s e 3Gb/s) / Fator de Forma: 3,5’’ (LFF) / Cache Multissegmentado: 256 MB / Velocidade de Rotação: 7.200 RPM / Taxa de Transferência Sustentada: ? 270 MB/s / Tecnologia de Gravação: CMR / Compatível com Hot-Plug: Sim / MTBF: ? 2.500.000 horas / AFR: ? 0,35% / Erro Não Recuperável: ? 1 setor por 10¹? bits lidos / Latência Média: 4,16 ms / Leitura/Gravação Aleatória 4K QD16 IOPS: 170/550 / Portas de Interface: Duplas / Tecnologias Adicionais: PowerChoice; PowerBalance; T10 DIF; Superparidade; Firmware RSA 3072 (SD&D); OSP / Consumo de Energia: Ocioso: até 4,9 W / Operação máxima: até 9,0 W / Temperatura Operacional: 5°C a 60°C / Resistência: Impacto em operação: 50G / Fora de operação: 200G / Vibração: até 12,5 rad/s² / Compatibilidade: Windows, Mac, Linux / Dimensões/Peso: Altura: até 26,1 mm; Largura: até 101,85 mm; Profundidade: até 147 mm Peso: 650 g / Garantia: 5 (cinco) anos diretamente com o fabricante ou distribuidor autorizado. 4. CONDIÇÕES GERAIS Produto novo, original, lacrado de fábrica; / Acompanha nota fiscal e embalagem original; / Entrega imediata ou conforme cronograma acordado; / Fornecimento de número de série e certificado de garantia. |  |  |  |
| 26-A. | 26.0545 | m | 4000 | CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 36 FIBRAS MONOMODO. CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 36 FIBRAS MONOMODO TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de cabo óptico dielétrico autossustentado com 36 fibras monomodo, novo, sem uso anterior ou recondicionamento, adequado para instalações aéreas externas auto-suportadas. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O cabo óptico a ser fornecido deverá atender, no mínimo, às seguintes características técnicas: Tipo de cabo: Óptico dielétrico autossustentado; Quantidade de fibras: 36 fibras ópticas; Tipo de fibra: Monomodo (G.652.D ou superior); Construção das fibras: Fibras agrupadas em tubos do tipo loose, preenchidos com geleia hidrófuga; Núcleo do cabo: Geleado com composto resistente à penetração de umidade (Jelly-filled); Capa interna: Material termoplástico isolante; Elemento de tração: Fibra dielétrica (elementos não metálicos de alta resistência, como FRP - Fibra Reforçada com Plástico); Capa externa: Termoplástica resistente aos raios UV e intempéries, na cor preta; Aplicação: Instalações aéreas externas com suspensão autossustentada (auto-suportado); Temperatura de operação: -20°C a +70°C; Raio mínimo de curvatura: Conforme norma ITU-T G.652.D; Atenuação máxima: 1310 nm: ? 0,36 dB/km; 1550 nm: ? 0,22 dB/km Identificação das fibras: Por código de cores conforme norma internacional; Normas aplicáveis: ITU-T G.652.D, ANATEL, ABNT NBR 14565, IEC 60794; Bobina: Fornecido em bobinas de madeira tratada, com comprimento mínimo de 2.000 metros por bobina (ou conforme necessidade da contratante); Garantia mínima: 12 (doze) meses. 3. CONDIÇÕES DE ENTREGA Produto deverá ser entregue em perfeito estado, lacrado de fábrica, com nota fiscal, manual técnico e certificado de conformidade; |  |  |  |
| 27-A. | 19.1791 | un | 10 | FONTE CHAVEADA MCM 5A 12V. Fonte Chaveada 5A 12V, Produto novo; de primeiro uso; em linha de fabricacao na data de entrega do referido objeto; saida com conexao dupla; tensao de saida estabilizada; protecao contra curto e sobrecarga; bivolt automatico (full range); entrada:100 a 240 VAC 50-60Hz; garantia minima de 1 ano. |  |  |  |
| 28-A. | 26.0613 | un | 50 | FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2A BIVOLT AUTOMATICO. FONTE DE ALIMENTACAO 12V 2A BIVOLT AUTOMATICO TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de Fonte de Alimentação Eletrônica 12V 2A, nova, de primeiro uso, para utilização em equipamentos eletrônicos diversos, com entrada bivolt automática e saída estabilizada. 2. CARACTERÍSTICAS GERAIS Produto novo, sem uso anterior ou recondicionamento; Em linha de fabricação na data de entrega do objeto; Garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Modelo: Fonte 12V 2ª; Tipo: Fonte eletrônica estabilizada; Tensão de entrada: 90 a 260 VCA (bivolt automático), 50/60 Hz; Tensão de saída: 12 VCC (corrente contínua), com tolerância de ±10%; Corrente de saída: 2 A (amperes); Plugue de saída: Tipo P4 (padrão para dispositivos eletrônicos) Proteções: Deve possuir proteção contra sobre corrente, sobre tensão e curto-circuito; Eficiência energética: Mínimo de 75%; Conformidade com normas: Deve atender às normas brasileiras de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética 4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO A fonte deverá vir com embalagem original do fabricante, manual (se aplicável) e plugue de saída acoplado; A entrega será realizada no local indicado pela contratante, dentro do prazo definido no processo de aquisição. 5. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega do produto; O fornecedor deve apresentar termo de garantia por escrito e prestar suporte técnico durante o período da garantia. |  |  |  |
| 29-A. | 26.0586 | un | 10 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA SPEED DOME 3A 24V. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V 3A PARA CÂMERA SPEED DOME IP TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de fonte de alimentação com saída de 24V e corrente mínima de 3A, nova, sem uso anterior ou recondicionamento, destinada ao funcionamento de câmera Speed Dome IP com zoom óptico de 30x, conforme especificações definidas em Termo de Referência anterior. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 2.1. Características Elétricas: Tensão de entrada: 100V a 240V AC, 50/60 Hz (bivolt automática) / Tensão de saída: 24V DC (±5%) / Corrente de saída: 3A contínuos (mínimo) / Potência de saída: ? 72W; Eficiência: ? 80% 2.2. Compatibilidade: Deve ser totalmente compatível com câmeras Speed Dome IP com alimentação via 24V DC / 3A 2.3. Segurança e Proteções: Proteção contra curto-circuito / Proteção contra sobrecarga Proteção contra sobre tensão; Proteção contra sobreaquecimento / Certificação de segurança nacional (INMETRO ou equivalente) 2.4. Conectores e Fios: Conector de saída padrão P4, ou borne com polaridade identificada Cabo de alimentação com plugue compatível com padrão brasileiro (NBR 14136) / Comprimento mínimo do cabo de alimentação: 1 metro; Comprimento mínimo do cabo de saída: 0,5 metro 2.5. Condições Ambientais: Temperatura de operação: 0°C a 50°C; Umidade relativa: até 90% (sem condensação) / Grau de proteção: IP20 (mínimo) 3. CONDIÇÕES GERAIS: Produto novo, original de fábrica, sem uso anterior ou recondicionamento Garantia mínima: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação O fornecedor deverá fornecer manual técnico ou folha de especificação (datasheet) O produto deve ser entregue com nota fiscal e dentro do prazo estipulado no edital |  |  |  |
| 30-A. | 19.1620 | PÇ | 10 | RACK 44U - PROFUNDIDADE 1070 mm - PERFURADO. RACK 44U - PROFUNDIDADE 1070 mm - PERFURADO Características gerais: Tipo: Rack fechado perfurado de piso Padrão: 19 polegadas Altura útil: 44U Profundidade externa aproximada: 1070 mm Estrutura robusta, adequada para ambientes técnicos, CPDs e data centers Capacidade de carga compatível com equipamentos ativos e passivos Construção e acessos: Estrutura fabricada em aço ou material equivalente de alta resistência Porta frontal perfurada, permitindo maior fluxo de ar Porta traseira perfurada, removível ou basculante Laterais removíveis, facilitando acesso para manutenção Sistema de fechamento com chave, garantindo controle de acesso Ventilação e organização: Design perfurado que favorece a ventilação natural e forçada Teto com furação para instalação de ventiladores/exaustores Base com aberturas para entrada e saída de cabos Trilhos internos reguláveis para montagem de equipamentos padrão 19’’ Compatível com acessórios padrão de rack (bandejas, PDUs, organizadores, frentes falsas, etc.) Instalação: Destinado à instalação em piso Possui pés niveladores e/ou preparação para rodízios, conforme modelo Estrutura preparada para fixação segura, quando necessário |  |  |  |
| 31-A. | 26.0769 | un | 10 | RACK TIPO TORRE / COLUNA - 32U - PADRÃO ABERTO COM 2 GUIAS LATERAIS. RACK TIPO TORRE / COLUNA - 32U - PADRÃO ABERTO COM 2 GUIAS LATERAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Estrutura Geral Tipo: Rack aberto, tipo torre/coluna Altura útil: 32U Padrão de montagem: 19 polegadas (EIA-310) Estrutura confeccionada em aço carbono ou material de resistência equivalente Acabamento em pintura eletrostática a pó Cor padrão: preta ou equivalente Projeto que permita ventilação natural total dos equipamentos Guias 02 (duas) guias laterais verticais Guias com furação padrão 19’’ Compatíveis com porcas gaiola e parafusos padrão rack Fixação firme e alinhada, garantindo estabilidade aos equipamentos instalados Capacidade de Carga Capacidade mínima de carga estática: = 200 kg, distribuída uniformemente Estrutura estável para uso em piso Base e Apoio Base compatível com instalação direta no piso Possibilidade de fixação por parafusos ou chumbadores (quando aplicável) Compatível com uso de niveladores de piso ou rodízios, quando fornecidos ou opcionais Compatibilidade Compatível com equipamentos padrão 19’’, tais como: Switches, Patch panels, Organizadores de cabos, Nobreaks e Outros acessórios de rack padrão ACESSÓRIOS INCLUSOS Manual de montagem ou instruções técnicas do fabricante CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso Fornecido montado ou desmontado, conforme padrão do fabricante Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 32-A. | 26.0770 | un | 10 | RACK TIPO TORRE / COLUNA - 24U - PADRÃO ABERTO COM 2 GUIAS LATERAIS. RACK TIPO TORRE / COLUNA - 24U - PADRÃO ABERTO COM 2 GUIAS LATERAIS Estrutura Geral Tipo: Rack aberto, tipo torre/coluna Altura útil: 24U Padrão de montagem: 19 polegadas (EIA-310) Estrutura em aço carbono ou material equivalente em resistência Acabamento em pintura eletrostática a pó Cor padrão: preta ou equivalente Estrutura que permita ventilação natural total dos equipamentos Guias 02 (duas) guias laterais verticais Guias com furação padrão 19’’ Compatíveis com porcas gaiola e parafusos padrão rack Fixação firme, garantindo alinhamento e estabilidade Capacidade de Carga Capacidade mínima de carga estática: = 150 kg, distribuída uniformemente Estrutura estável para uso em piso Base e Apoio Base compatível com instalação direta no piso Possibilidade de fixação por parafusos ou chumbadores, quando aplicável Compatível com niveladores de piso ou rodízios, quando fornecidos ou opcionais Compatibilidade Compatível com equipamentos padrão 19’’, incluindo, mas não se limitando a: Switches, Patch panels, Organizadores de cabos, Nobreaks, Demais acessórios padrão rack ACESSÓRIOS INCLUSOS Manual de montagem ou instruções técnicas CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Produto novo, sem uso Fornecido montado ou desmontado, conforme padrão do fabricante Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 33-A. | 19.1730 | PÇ | 10 | RACK FECHADO PERFURADO - Padrão 19 Polegadas - 20U - PROFUNDIDADE 1070 mm - PISO. RACK FECHADO PERFURADO - Padrão 19 Polegadas - 20U - PROFUNDIDADE 1070 mm - PISO Características gerais: Tipo: Rack fechado perfurado de piso Padrão: 19 polegadas Altura útil: 20U Profundidade externa aproximada: 1070 mm Estrutura robusta, adequada para ambientes técnicos, CPDs e data centers Capacidade de carga compatível com equipamentos ativos e passivos Construção e acessos: Estrutura fabricada em aço ou material equivalente de alta resistência Porta frontal perfurada, permitindo maior fluxo de ar Porta traseira perfurada, removível ou basculante Laterais removíveis, facilitando acesso para manutenção Sistema de fechamento com chave, garantindo controle de acesso Ventilação e organização: Design perfurado que favorece a ventilação natural e forçada Teto com furação para instalação de ventiladores/exaustores Base com aberturas para entrada e saída de cabos Trilhos internos reguláveis para montagem de equipamentos padrão 19’’ Compatível com acessórios padrão de rack (bandejas, PDUs, organizadores, frentes falsas, etc.) |  |  |  |
| 34-A. | 26.0771 | PÇ | 10 | Rack 16U 19’’ 570 MM - PISO. Rack 16U 19’’ 570 MM - PISO Características gerais Padrão 19 polegadas Altura útil: 16U Modelo para piso Estrutura totalmente desmontável Ventilação: Teto com furação para instalação de kit de ventilação/Laterais com ventilação tipo veneziana, garantindo circulação adequada de ar Acessos e segurança: Laterais removíveis/ Teto removível / Porta frontal com visor em acrílico ou vidro, permitindo visualização dos equipamentos/Fechadura na porta frontal com segredo, assegurando controle de acesso DIMENSÕES: O Rack deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Largura: 520 mm/Altura total: aproximadamente 760 mm (compatível com 16U)/Profundidade: 570 mm Com guia para cabeamento; Confeccionado em aço SAE 1020 |  |  |  |
| 35-A. | 26.0772 | PÇ | 15 | Rack 12U 19’’ 570 MM - PARA PAREDE. Rack 12U 19’’ 570 MM - PARA PAREDE Características gerais Padrão 19 polegadas Altura útil: 12U Modelo para fixação em parede Furação própria para fixação em parede Ventilação: Teto com furação para instalação de kit de ventilação/Laterais com ventilação tipo veneziana, garantindo circulação adequada de ar Acessos e segurança: Laterais removíveis/ Teto removível / Porta frontal com visor em acrílico ou vidro, permitindo visualização dos equipamentos/Fechadura na porta frontal com segredo, assegurando controle de acesso DIMENSÕES: O Rack deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Largura: 520 mm/Altura total: aproximadamente 640 mm (compatível com 12U)/Profundidade: 570 mm - aço sae 1020 |  |  |  |
| 36-A. | 26.0773 | PÇ | 10 | RACK 8U 470mm de parede. RACK 8U 470mm de parede Características gerais Padrão 19 polegadas Altura útil: 8U Modelo para fixação em parede Furação própria para fixação em parede Ventilação: Teto com furação para instalação de kit de ventilação/ Laterais com ventilação tipo veneziana, garantindo circulação adequada de ar Acessos e segurança: Laterais removíveis/Teto removível/Porta frontal com visor em acrílico ou vidro/Fechadura na porta frontal com segredo DIMENSÕES: O Rack deverá possuir as seguintes dimensões aproximadas: Largura: 520 mm/ Altura total: aproximadamente 460 mm (compatível com 8U)/ Profundidade: 470 mm Com guia para cabeamento; Confeccionado em aço SAE 1020 |  |  |  |
| 37-R. | 19.1563 | PÇ | 10 | SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS (NÃO POE). SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS (NÃO POE) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Portas e Interfaces 48 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Não possuir funcionalidade PoE (Power over Ethernet) Auto negociação de velocidade e duplex Auto MDI/MDI-X Mínimo de 04 (quatro) portas SFP Gigabit para uplink Porta de console para gerenciamento local (RJ-45 ou USB) Capacidade e Desempenho Capacidade mínima de comutação: = 176 Gbps Taxa mínima de encaminhamento: = 130 Mpps Arquitetura non-blocking Tabela MAC: mínimo 16.000 endereços Funcionalidades de Camada 2 (L2) VLAN IEEE 802.1Q (mínimo 256 VLANs ativas) VLAN por porta VLAN de gerenciamento Spanning Tree Protocol (STP, RSTP e MSTP) Link Aggregation (LACP IEEE 802.3ad) Espelhamento de portas (Port Mirroring) Controle de broadcast, multicast e unicast desconhecido Funcionalidades de Camada 3 (L3 mínimo) Roteamento estático IPv4 Interfaces VLAN (SVI) ARP estático e dinâmico Qualidade de Serviço (QoS) Suporte ao padrão IEEE 802.1p Classificação e priorização de tráfego Múltiplas filas por porta Controle de largura de banda Segurança Autenticação IEEE 802.1X Listas de Controle de Acesso (ACLs) DHCP Snooping Proteção contra ARP Spoofing Proteção contra loops e tempestade de broadcast Gerenciamento Gerenciamento por: interface Web (HTTP/HTTPS) Linha de comando CLI (Console e/ou SSH) SNMP v1, v2c e v3 Suporte a Syslog Gerenciamento de usuários com níveis de acesso Atualização de firmware via rede Características Físicas Montagem em rack padrão 19’’ Altura máxima: 1U Fonte de alimentação interna, bivolt automático (100/240V) Sistema de ventilação adequado para operação contínua LEDs indicadores de status (energia, link, atividade e velocidade) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de cabos de energia e kit para fixação em rack Firmware atualizado Manual técnico ou guia de instalação GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido |  |  |  |
| 38-R. | 19.2100 | un | 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT COM PoE. SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS GIGABIT COM PoE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Portas e Interfaces 48 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Suporte a Power over Ethernet (PoE) Compatível, no mínimo, com IEEE 802.3af e IEEE 802.3at (PoE e PoE+) Auto-negociação de velocidade e duplex Auto MDI/MDI-X Mínimo de 04 (quatro) portas SFP Gigabit para uplink Porta de console para gerenciamento local (RJ-45 ou USB) PoE (Power over Ethernet) Potência total disponível para PoE: mínimo 190 W Fornecimento de PoE configurável por porta Prioridade de energia PoE por porta Monitoramento de consumo PoE individual e total Capacidade e Desempenho Capacidade mínima de comutação (backplane): = 104 Gbps Taxa mínima de encaminhamento: = 77 Mpps Arquitetura non-blocking Tabela MAC: mínimo 16.000 endereços Funcionalidades de Camada 2 (L2) VLAN IEEE 802.1Q (mínimo 256 VLANs ativas) VLAN por porta VLAN de gerenciamento Spanning Tree Protocol (STP, RSTP e MSTP) Link Aggregation (LACP IEEE 802.3ad) Espelhamento de portas (Port Mirroring) Controle de broadcast, multicast e unicast desconhecido Funcionalidades de Camada 3 (L3 – mínimo) Roteamento estático IPv4 Interfaces VLAN (SVI) Qualidade de Serviço (QoS) IEEE 802.1p Classificação e priorização de tráfego Múltiplas filas por porta Controle de largura de banda Segurança Autenticação IEEE 802.1X Listas de Controle de Acesso (ACLs) Proteção contra tempestade de broadcast Proteção contra loops de camada Gerenciamento Gerenciamento via: Interface Web (HTTP/HTTPS) Linha de comando (CLI via SSH) SNMP v1, v2c e v3 Suporte a Syslog Gerenciamento de usuários com níveis de permissão Atualização de firmware via rede Características Físicas Montagem em rack padrão 19’’ Altura máxima: 1U Fonte de alimentação interna, bivolt automático (100-240 V) Sistema de ventilação adequado para operação contínua LEDs indicadores de status (energia, link, atividade, velocidade e PoE) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de cabos de energia e kit de fixação em rack Firmware atualizado Manual técnico ou guia de instalação GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido |  |  |  |
| 39-R. | 19.2089 | un | 10 | SWITCH 16 PORTAS FAST ETHERNET POE+ COM 1 PORTA GIGABIT ETHERNET + 1 PORTA MINI-GBIC. SWITCH COM 16 PORTAS FAST ETHERNET POE+ E 2 PORTAS DE UPLINK TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de Switch Fast Ethernet PoE+, novo, sem uso anterior ou recondicionamento, com 16 portas 10/100 Mbps com suporte à função PoE/PoE+ e 2 portas exclusivas para uplink (1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 1 slot Mini-GBIC/SFP), conforme especificações técnicas descritas neste documento. 2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO O equipamento é essencial para garantir a expansão e modernização da infraestrutura de rede da instituição, permitindo a alimentação de dispositivos via PoE (Power over Ethernet), como câmeras IP, pontos de acesso e telefones VoIP, sem a necessidade de fontes de alimentação separadas. A presença de uplinks dedicados assegura desempenho e escalabilidade da rede. 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Tipo: Switch Fast Ethernet PoE+ 16 portas + 2 portas de uplink Produto: Novo, sem uso anterior Portas PoE: 16 portas RJ45 10/100 Mbps com suporte à função PoE/PoE+ Portas Uplink: 1 porta RJ45 10/100/1000 Mbps e 1 slot Mini-GBIC/SFP 100/1000 Mbps Padrões: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3af, 802.3at, 802.1p Auto MDI/MDI-X: Sim, com detecção automática Tabela MAC: Suporte para no mínimo 4.000 endereços (4K) Método de Transferência: Store-and-forward Taxa de Encaminhamento: 5,36 Mpps Latência: Máximo de 10 µs Capacidade de Backplane: 7,2 Gbps LEDs Indicadores: Link/Act por porta, 10/100/1000 Mbps, SFP, PoE-MAX, Power Consumo Máximo (sem carga PoE): 7,9 W Consumo Máximo Total: 180 W Potência PoE: Até 30W por porta, com orçamento total de 135W distribuídos Pinagem PoE: Power +: par 1 e 2 / par 4 e 5; Power -: par 3 e 6 / par 7 e 8 Fonte de Alimentação: Interna automática (100~240V AC, 50/60 Hz) Proteção contra surtos: 15 kV (modo comum), 1 kV (modo diferencial) Temperatura de Operação: 0 °C a 40 °C Temperatura de Armazenamento: -40 °C a 70 °C Umidade Operacional: 10% a 90%, sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% a 90%, sem condensação Certificação: Anatel Garantia: Mínimo de 12 meses 4. CONDIÇÕES DE ENTREGA O produto deve ser entregue lacrado de fábrica, com todos os acessórios originais e manuais de operação. 5. GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO Garantia mínima de 1 (um) ano, com assistência técnica nacional. Suporte técnico deverá estar disponível por telefone ou e-mail durante o período de garantia. 6. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR Fornecer equipamentos novos, sem uso anterior ou recondicionamento; Garantir que os equipamentos estejam em linha de produção ativa, sem previsão de descontinuação no momento da entrega; Substituir qualquer item com defeito de fabricação ou incompatibilidade com as especificações durante o período de garantia, sem ônus adicional |  |  |  |
| 40-R. | 26.0774 | PÇ | 10 | SWITCH 20 PORTAS SFP, 4 PORTAS SFP+ GERENCIÁVEL. SWITCH 20 PORTAS SFP, 4 PORTAS SFP+ GERENCIÁVEL Características gerais: Equipamento do tipo Switch Ethernet Gerenciável 20 (vinte) portas SFP para conexão via fibra óptica (compatível com módulos SFP padrão do mercado) 4 (quatro) portas SFP+, suportando enlaces de alta velocidade (10 Gbps), destinadas a uplinks ou interconexão entre switches/core Compatível com padrões IEEE para redes Ethernet Gerenciamento e recursos de rede: Gerenciamento via interface web (GUI) e linha de comando (CLI)/ Suporte a VLAN (IEEE 802.1Q)/ Suporte a STP/RSTP/MSTP, garantindo redundância e prevenção de loops/ QoS (Quality of Service) para priorização de tráfego/ Agregação de links (LACP – IEEE 802.3ad)/ SNMP, Syslog e monitoramento de rede/ Suporte a ACLs (Listas de Controle de Acesso)/ Controle de broadcast, multicast e unicast / Espelhamento de portas (Port Mirroring) Desempenho: Capacidade de comutação compatível com o total das portas em operação simultânea/ Baixa latência e alta taxa de encaminhamento de pacotes/ Suporte a jumbo frames (quando aplicável) Segurança: Autenticação de acesso administrativo/ Suporte a Port Security/ Proteção contra ataques de rede comuns (ex.: storm control) Características físicas: Equipamento adequado para instalação em rack padrão 19 polegadas/ Fonte de alimentação interna, bivolt automático (ou conforme especificação do fabricante)/ Indicadores LED de status das portas e do equipamento Condições gerais: Equipamento novo, sem uso prévio/ Acompanha todos os acessórios necessários para instalação em rack/ Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 41-R. | 19.2088 | un | 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 Mbps COM PoE+ (Power over Ethernet Plus). SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 Mbps COM PoE+ (Power over Ethernet Plus) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Portas e Interfaces 08 (oito) portas RJ-45 10/100 Mbps (Fast Ethernet); Suporte a PoE+ (IEEE 802.3at) em todas as portas RJ-45; Auto-negociação de velocidade e duplex; Auto MDI/MDI-X; Porta de console para gerenciamento local (opcional: RJ-45 ou USB); Mínimo de 01 (uma) porta uplink (SFP ou RJ-45 Gigabit) para extensão da rede. PoE+ Suporte mínimo ao padrão IEEE 802.3at (PoE+) Potência total PoE mínima disponível: = 60 W Capacidade de atribuir prioridade de PoE por porta; Controle e monitoramento individual de PoE por porta. Capacidade e Desempenho Comutação não-bloqueante (non-blocking) Tabela MAC com capacidade mínima de 4.000 endereços Capacidade de encaminhamento compatível com a soma total de tráfego nas portas. Funcionalidades de Camada 2 (L2) Suporte a VLANs IEEE 802.1Q (mínimo 64 VLANs ativas) VLAN por porta VLAN de gerenciamento Suporte a Spanning Tree Protocol (STP, RSTP) Link Aggregation (LACP) (quando aplicável) Espelhamento de portas (Port Mirroring) Controle de broadcast/multicast. Qualidade de Serviço (QoS) Suporte ao padrão IEEE 802.1p Classificação e priorização de tráfego Controle de largura de banda por porta. Segurança Autenticação IEEE 802.1X Listas de Controle de Acesso (ACLs) Proteção contra tempestade de broadcast. Gerenciamento Interface de gerenciamento por: Web (HTTP/HTTPS) Linha de comando CLI (Console e/ou SSH) SNMP v1, v2c e v3. Suporte a logs de eventos (Syslog) Gerenciamento de usuários com níveis de acesso Atualização de firmware via rede. Características Físicas Formato compacto ou montável em rack padrão 19’’ (quando aplicável) Fonte de alimentação interna, bivolt automático (100-240 VAC) Indicadores LED de status (power, link/atividade, PoE). CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo e sem uso Acompanhado de cabos de alimentação e acessórios para instalação Firmware atualizado; Manual técnico ou guia de instalação. GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido. |  |  |  |
| 42-A. | 19.2221 | PÇ | 40 | PEÇA DE REPOSIÇÃO - ACCESS POINT U6 ENTERPRISE COM ADAPTADOR POE TERMO DE REFERÊNCIA. PEÇA DE REPOSIÇÃO - ACCESS POINT U6 ENTERPRISE COM ADAPTADOR POE TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de peça de reposição: Access Point modelo U6 Enterprise, novo, original de fábrica, sem uso anterior, com garantia mínima de 1 (um) ano, acompanhado obrigatoriamente de adaptador PoE compatível, destinado à manutenção e ampliação da infraestrutura de rede sem fio corporativa de alto desempenho. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS O equipamento ofertado deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações: Access Point U6 Enterprise Dimensões: Ø220 x 48 mm (Ø8.66 x 1.89’’) Peso: Sem suporte: 800g / Com suporte: 1.0kg Grau de proteção: IP54 (à prova de intempéries) Interface de Rede: 1 (uma) porta Ethernet 2.5GbE RJ45 com suporte a PoE+ Faixa de tensão suportada: 44 a 57V DC / Consumo máximo de energia: 21W Potência máxima de transmissão (TX): 2.4 GHz: até 23 dBm / 5 GHz: até 26 dBm / 6 GHz: até 26 dBm Tecnologia MIMO: 2.4 GHz: 2x2 UL MU-MIMO / 5 GHz: 2x2 DL/UL MU-MIMO / 6 GHz: 2x2 DL/UL MU-MIMO Taxa máxima de transferência: 2.4 GHz: até 573.5 Mbps / 5 GHz: até 2.4 Gbps /6 GHz: até 4.8 Gbps Ganho das antenas: 2.4 GHz: 4 dBi / 5 GHz: 5.5 dBi / 6 GHz: 6 dBi Botões físicos: Reset Certificações: CE, FCC, IC, MIC Padrões WiFi compatíveis: 802.11a/b/g/n/ac/ax / WiFi 6E (6 GHz) Segurança sem fio: WPA-PSK / WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) Outros recursos: BSSID: até 8 por rádio VLAN: suporte a 802.1Q Isolamento de tráfego de convidados: suportado Clientes simultâneos: 600+ Zero Wait DFS: sim Taxas de modulação suportadas: 802.11a/g: 6 a 54 Mbps / 802.11b: 1 a 11 Mbps / 802.11n: até 600 Mbps (HT 20/40) / 802.11ac: até 3.4 Gbps (VHT 20/40/80/160) / 802.11ax: até 4.8 Gbps (HE 20/40/80/160) Adaptador PoE (Power over Ethernet): Deve ser compatível com o Access Point U6 Enterprise / Padrão de alimentação: PoE+ (802.3at) / Tensão de saída: entre 44V e 57V DC / Potência mínima suportada: 21W Deve conter: Entrada AC padrão brasileiro (IEC ou similar) Saída PoE RJ45 (Gigabit Ethernet) Cabo de alimentação incluso Garantia mínima: 1 (um) ano Preferencialmente do mesmo fabricante do AP, ou equivalente certificado 3. GARANTIA O conjunto (Access Point + adaptador PoE) deverá possuir garantia mínima de 1 (um) ano, diretamente com o fabricante ou distribuidor autorizado no Brasil. 4. CONDIÇÕES DE ENTREGA Os produtos deverão ser entregues novos, lacrados de fábrica, com nota fiscal, manuais e acessórios originais, no endereço informado pela contratante. 5. CONDIÇÕES GERAIS O não atendimento integral às especificações implicará na desclassificação automática da proposta; A contratante reserva-se o direito de realizar testes de compatibilidade com a infraestrutura existente; A entrega deve conter o conjunto completo: Access Point U6 Enterprise + adaptador PoE compatível. |  |  |  |
| 43-R. | 19.2091 | un | 40 | CAMERA IP 2MP. Camera IP Bullet; Resolucao 2 megapixels; Resolucao Full HD; Padrao de compressao H.265; Indice de protecao IP66, produto novo sem uso anterior; Especificacoes tecnicas: Sensor: 1/3” 2 megapixels; Obturador eletronico: Automatico, Manual: 1/60s ~1/10.000s; Iluminacao minima: 0,1 lux colorido (IR desligado), 0,1 lux preto & branco (IR desligado), 0 lux preto & branco (IR ligado); Modos de video: Auto (ICR)/Colorido/Preto & Branco; Deteccao de video: Ate 4 regioes de deteccao; Compressao de video: H.265/H.264, 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 480), CIF (352 x 240); Foto: SIM; Formato de video: NTSC; Taxa de bit: H.264: 12 kbps a 4096 kbps, H.265: 6 kbps a 3324 kbps; Taxa de frames: 1 ~30 FPS; Lente Fixa: 2.8 mm; Angulo de visao: horizontal 108,15º, vertical 61,95º; Alcance IR: 20 m; IR inteligente: Sim; Comprimento de onda LED IR: 850 nm; Relacao sinal ruido: =50 dB; Controle de ganho: Automatico; Balanco de branco: Automatico; Compensacao de luz de fundo: BLC/WDR (60dB); Day & Night: Automatico (ICR), Colorido, P&B; Rede Interface: RJ45 (10/100BASE-T); Protocolos e servicos suportados: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP, SMTP, TLS, FTP, NTP, Onvif; Onvif: Sim; Servicos DDNS: No-IP®, DynDNS®, DDNS do Fabricante; Operacao: Monitoramento, configuracao total do sistema, informacoes sobre registros da camera, atualizacao de firmware; Configuracao de nivel de acesso: Acesso a multiplos usuarios (maximo 5); Navegador: web Caracteristicas complementares Wide Dynamic Range (WDR): Sim; Deteccao de movimento: Nao; Ajuste de imagem: Brilho/Contraste/ Saturacao / Nitidez/Gama; Funcao Espelho: Rotacao horizontal ; Idiomas do menu OSD: Portugues; Mascara de privacidade: ON/OFF (4 areas programaveis); Conexoes Saida de video: Conector RJ-45 Ethernet (8P8C); Alimentacao: Conector P4 femea; Entrada de audio: Sim; Caracteristicas eletricas Distancia maxima do infravermelho: 20 m; Consumo maximo de potencia: 3,6 W; Alimentacao: 12 Vdc, PoE; Protecao: Contra surtos e ondas eletromagneticas; Caracteristicas mecanicas Grau de protecao: IP66; Local de instalacao: Interno e externo; Caracteristicas ambientais Temperatura de armazenamento: -5 °C a 55 °C; Temperatura de operacao: -5 °C a 55 °C; Umidade relativa de operacao: < 90% ; Garantia: 1 ano de garantia; |  |  |  |
| 44-R. | 19.1994 | PÇ | 15 | CAMERA CFTV IP BULLET RESOLUCAO DE 4MP IR 30M. CAMERA CFTV IP BULLET RESOLUCAO DE 4MP IR 30M Camera IP Bullet de 4 MP; Resolucao 4 MP, Alimentacao PoE Ativo (IEE 802.3af), ROI (Regiao de Interesse), Padrao de compressao H.265, Protecao IP67, 30 metros de IR, produto novo sem uso anterior; Especificacoes tecnicas (Sensor de imagem: 1/3” 4 megapixel, Progressive CMOS; Obturador eletrônico: Automatico, Manual: 1/3s ~ 1/100.000s; Pixels efetivos: 2688 (H) x 1520 (V); Iluminacao minima: 0,05 lux/F2.0 (Colorido), 0 lux/F2.0 (IR ligado); Relacao sinal-ruido: >50 dB; Controle de ganho: Automatico/Manual; Balanco do branco: Auto / Luz Natural / Iluminacao Publica / Ambiente externo / Manual / Personalizado; Compensacao de luz de fundo: BLC/HLC/WDR (120dB); Perfil Dia & Noite: Automatico (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Modos de video: Automatico (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Deteccao de video: Ate 4 regioes de deteccao;); Lente (Distancia focal: 3.6mm; Abertura maxima: F2.0; Angulo de visao H: 82° / V: 45º; Tipo de lente: Fixa; Alcance IR: 30 metros; IR inteligente: Sim; Iris: Eletrônica; Tipo de montagem: Montada em placa;); Video (Compressao de video: H.264/H.264B/H.265/MJPEG(Disponivel apenas no stream extra); Compressao inteligente: Sim; Resolucao de imagem/ Proporcao de tela: 4M (2688 × 1520)/16:9, WQHD (2560 x 1440 )/16:9, 3M (2304 x 1296)/16:9, 1080p (1920 × 1080)/16:9, 1.3M (1280 × 960)/4:3, 1M (1280 × 720)/16:9, D1 (704 × 480)/22:15, VGA (640 × 480)/4:3, CIF (352 × 240)/22:15; Foto: Ate 1 foto por segundo; Formato do video: NTSC; Taxa de bit: H.264: 32 kbps a 6144 kbps, H.265: 12 kbps a 6144 kbps; Taxa de frames: Stream Principal: 4M (1 fps ~ 20 fps), WQHD/ 3M/ 1080p/ 1.3M/ 1M (1 fps ~ 30 fps); Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 fps ~ 30 fps);); Rede (Interface: RJ45 (10/100BASE-T); Throughput maximo: 24 Mbps; Protocolos e servicos suportados: TCP/IP, UDP, IPv4, IPV6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, PPPoE, FTP, NTP, RTP, RTMP, Cloud, Onvif; Onvif: Perfil S, T; Servicos DDNS: DDNS , DDNS No-IP®, DynDNS®; Operacao: Monitoramento, configuracao total do sistema, informacoes sobre registros da camera, atualizacao de firmware; Configuracao de nivel de acesso: Acesso a multiplos usuarios (maximo de 20) com protecao por senha; Navegador: Internet Explorer, Google Chrome e Firefox; Smartphone: iOS e Android, aplicativo proprio do fabricante; Aplicacoes e monitoramento: Software proprio do fabricante , aplicativo IP Utility para localizacao do dispositivo e Defense IA;); Caracteristicas Complementares (Deteccao de movimento: Sim; Ajuste de imagem: Brilho/ Contraste/ Saturacao/ Nitidez/ Gama; Funcao espelho: Rotacao Horizontal; Rotacao de imagem: 0º/ 90º/ 180°/ 270°; Idiomas do menu OSD: Portugues, Ingles e Espanhol; Mascara de privacidade: ON/ OFF 4 areas programaveis); Reducao digital de ruido: 3D – ajustavel (DNR); Funcoes inteligentes: Mascaramento, Deteccao de movimento, area de interesse;); Conexoes (Interface de Rede: Conector RJ – 45 Ethernet (8P8C); Alimentacao: Conector P4 femea;); Caracteristicas Eletricas (Consumo maximo de potencia: < 5 W; Alimentacao: 12 Vdc, Poe Ativo (802.3af); Protecao anti-surto: 15 kV (video e alimentacao);); Caracteristicas Mecanicas (Dimensoes (A x Ø): 162,6 x 70 mm 85,5 x 109 mm; Peso: 300 g; Cor do case: Branco e Preto; Tipo case/material: Metal (tampa frontal) e plastico (gabinete traseiro); Protecao: Contra surtos e ondas eletromagneticas; Grau de protecao: IP67; Local de instalacao: Interno e externo;); Caracteristicas Ambientais (Temperatura de armazenamento: - 30 a 60 °C; Temperatura de operacao: - 30 a 60 °C; Umidade relativa de operacao: < 90 % RH;); Certificacoes (FCC: Parte 15, classe B; CE: EN60950:1;); Garantia: minima de 1 ano; |  |  |  |
| 45-A. | 19.1784 | PÇ | 10 | GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE (NVR) - 32 CANAIS IP. GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE (NVR) - 32 CANAIS IP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Canais e Compatibilidade Suporte mínimo para 32 (trinta e dois) canais IP; Compatibilidade com câmeras IP de múltiplas resoluções, inclusive resoluções até 4K Suporte a protocolo padrão de rede (ex.: ONVIF Profile S ou equivalente) Armazenamento Suporte para no mínimo 2 (dois) unidades de disco rígido SATA (HDD) Capacidade de armazenamento escalável conforme necessidade de retenção de imagens Gerenciamento eficiente de espaço de gravação por agenda, evento ou contínuo Rede e Conectividade Porta Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) para conexão à rede Suporte a serviços de rede como TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS Acesso remoto seguro via interface web ou aplicativo; Compressão e Desempenho Suporte a compressão de vídeo eficiente (ex.: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+); Capacidade de gravação simultânea e reprodução de múltiplos canais Mosaico de visualização configurável localmente Gerenciamento e Interfaces Interface de gerenciamento via interface web (HTTP/HTTPS) Suporte a visualização local por saída de vídeo (ex.: HDMI) Suporte a controle de usuários com níveis de acesso diferenciados Recursos Adicionais Detecção de movimento e eventos configuráveis por câmera Notificação de eventos via rede (e-mail, push ou equivalente) Suporte a exportação de vídeos e backups CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de cabo de rede, fonte de alimentação, manuais e acessórios de instalação Firmware atualizado conforme data de entrega GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico nacional compatível com o equipamento. |  |  |  |
| 46-A. | 26.0787 | un | 10 | NOBREAK (UPS) ON-LINE PARA RACK Rack 3 kVA - 2U - com Expansão de Autonomia. 1. Características elétricas e de desempenho Potência nominal mínima: 3 kVA Potência ativa mínima: compatível com a potência nominal >= 2,7 kW Topologia: On-line de dupla conversão (ou tecnologia equivalente ou superior) Fator de potência de saída: >= 0,9 (ou superior) Forma de onda de saída: senoidal pura Frequência de saída: 50/60 Hz, com controle automático Regulação de tensão de saída: adequada para operação de equipamentos sensíveis Tempo de transferência: zero (por se tratar de topologia on-line) 2. Entrada e saída Tensão de entrada: bivolt automático Faixa de operação de entrada: ampla, adequada a ambientes com variações de tensão Tensão de saída: compatível com a tensão de entrada configurada Conectores de saída: adequados ao uso em rack (tomadas ou bornes, conforme modelo) Bypass: automático e/ou manual para manutenção, sem interrupção do fornecimento de energia 3. Autonomia e expansão Autonomia interna suficiente para operação inicial dos equipamentos conectados Suporte nativo à expansão de autonomia, por meio de módulos de baterias externas dedicados Capacidade de conexão de múltiplos módulos de bateria, conforme especificação do fabricante Sistema inteligente de gerenciamento, carga e recarga das baterias Indicação de status e vida útil das baterias 4. Proteções elétricas Proteção contra surtos de tensão Proteção contra sobretensão e subtensão Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobrecarga Filtro de linha integrado Desligamento automático em condições críticas 5. Interface, monitoramento e gerenciamento Painel frontal com display LCD ou indicadores LED para visualização de status, carga, bateria e alarmes Interfaces de comunicação mínimas: USB e/ou RS-232 Slot para placa de rede SNMP ou interface equivalente (integrada ou opcional) Compatibilidade com software de gerenciamento, permitindo: Monitoramento remoto Alertas e registros de eventos Desligamento seguro e automático de servidores e estações 6. Construção e instalação Formato rack 19’’ altura 2U Gabinete metálico robusto, adequado para ambiente de data center Compatível com instalação horizontal em rack Acompanha trilhos de fixação ou kit rack compatível Ventilação forçada com controle térmico automático |  |  |  |
| 47-R. | 19.2285 | un | 10 | SWITCH GIGABIT - 16 PORTAS - NÃO GERENCIÁVEL. SWITCH GIGABIT - 16 PORTAS - NÃO GERENCIÁVEL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Portas e Interfaces 16 portas RJ-45 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Auto negociação de velocidade e duplex Auto MDI/MDI-X em todas as portas Operação plug-and-play, sem necessidade de configuração Capacidade e Desempenho Capacidade de comutação mínima: = 32 Gbps Taxa de encaminhamento compatível com todas as portas em operação simultânea Arquitetura non-blocking Tabela MAC com capacidade mínima de 8.000 endereços Funcionalidades de Camada 2 Comutação Ethernet padrão IEEE 802.3 Aprendizado automático de endereços MAC Encaminhamento automático de quadros Controle automático de fluxo IEEE 802.3x Suporte a QoS básico baseado em prioridade de tráfego (802.1p), quando aplicável Confiabilidade Operação contínua para ambientes corporativos Proteção contra loops básicos de camada 2 Operação silenciosa ou com ventilação adequada, conforme projeto do equipamento Características Físicas Gabinete metálico ou material de alta resistência Montagem em rack padrão 19’’ ou instalação sobre mesa/parede Fonte de alimentação interna ou externa, conforme projeto do fabricante Alimentação elétrica bivolt automático (100-240 V) LEDs indicadores de status (energia, link e atividade) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de cabos de alimentação e acessórios necessários à instalação Manual do usuário ou guia rápido de instalação GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido |  |  |  |
| 48-R. | 19.2165 | un | 10 | ACCESS POINT WI-FI PADRÃO AC - TECNOLOGIA MESH - USO INTERNO/EXTERNO. ACCESS POINT WI-FI PADRÃO AC - TECNOLOGIA MESH - USO INTERNO/EXTERNO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Padrões e Frequências Padrões IEEE: 802.11a/b/g/n/ac Operação dual band simultânea:2,4 GHz/5 GHz Compatível com tecnologia Mesh (malha sem fio) Desempenho Taxa de transmissão agregada compatível com padrão Wi-Fi 5 (802.11ac) Suporte a múltiplos clientes simultâneos Tecnologia MIMO (mínimo 2x2) Suporte a band steering e roaming assistido, quando disponível Interfaces e Conectividade Mínimo de 1 (uma) porta Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) Porta compatível com alimentação PoE (Power over Ethernet) Antenas externas ou internas de alto ganho, compatíveis com operação Mesh Alimentação Suporte a PoE padrão IEEE 802.3af Possibilidade de alimentação por injetor PoE (quando aplicável) Baixo consumo energético Recursos de Rede Criação de múltiplos SSIDs Suporte a VLAN (IEEE 802.1Q) QoS para priorização de tráfego Controle de largura de banda por usuário ou SSID Segurança Criptografia WPA2-PSK / WPA2-Enterprise ou superior Controle de acesso por SSID Isolamento de clientes (quando aplicável) Suporte a autenticação via servidor externo (RADIUS), quando disponível Gerenciamento Gerenciamento centralizado por controlador de rede ou plataforma equivalente Interface de gerenciamento via Web Suporte a monitoramento, estatísticas de uso e atualização de firmware Gerenciamento remoto dos pontos de acesso Mesh Características Físicas Design compacto e resistente Adequado para uso interno e externo Grau de proteção compatível com ambientes externos (ex.: IP-rated, quando aplicável) Fixação em parede, poste ou teto Operação em temperaturas compatíveis com ambientes externos CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso Acompanhado de acessórios de fixação e alimentação Firmware atualizado Manual técnico ou guia rápido de instalação GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido |  |  |  |
| 49-R. | 19.2286 | un | 15 | CÂMERA DE VÍDEO IP WI-FI 4 MP USO EXTERNO - PROTEÇÃO IP67. CÂMERA DE VÍDEO IP WI-FI 4 MP USO EXTERNO - PROTEÇÃO IP67 Características de Vídeo Tipo: Câmera IP (Internet Protocol) Resolução mínima: 4 Megapixels (MP) Sensor de imagem compatível com captação de imagens em alta definição Compressão de vídeo eficiente (ex.: H.264, H.265 ou equivalente) Taxa de quadros compatível com monitoramento contínuo Conectividade Conexão Wi-Fi compatível com padrões IEEE 802.11 b/g/n ou superior Possibilidade de acesso remoto via aplicativo ou interface web Suporte a protocolos de rede padrão (TCP/IP, HTTP/HTTPS, RTSP ou equivalente) Visão Noturna luminação infravermelha (IR) integrada Alcance noturno compatível com monitoramento externo Comutação automática entre modo diurno e noturno Recursos de Monitoramento Detecção de movimento configurável Envio de notificações de eventos Gravação por evento e/ou contínua Suporte a armazenamento local e/ou em rede (quando aplicável) Áudio (quando aplicável) Microfone embutido para captação de áudio Suporte a transmissão de áudio sincronizada com o vídeo Segurança Criptografia de comunicação Controle de acesso por usuário e senha Compatibilidade com autenticação segura para acesso remoto características Físicas Uso externo Grau de proteção mínimo IP67 (resistente à poeira e jatos d’água) Estrutura resistente a intempéries Fixação em parede, teto ou suporte equivalente Operação em faixa de temperatura compatível com ambientes externos CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso ou recondicionamento Acompanhado de fonte de alimentação, suportes de fixação e acessórios necessários Firmware atualizado Manual técnico ou guia rápido de instalação GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação Suporte técnico compatível com o equipamento fornecido |  |  |  |
| 50-A. | 19.1970 | un | 10 | CÂMERA SPEED DOME HDCVI - FULL HD - USO INTERNO E EXTERNO - INFRAVERMELHO. CÂMERA SPEED DOME HDCVI - FULL HD - USO INTERNO E EXTERNO - INFRAVERMELHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características Gerais Tipo: Câmera Speed Dome Tecnologia de vídeo: HDCVI Aplicação: Uso interno e externo Funcionamento contínuo: 24x7 Compatível com sistemas de CFTV HDCVI Sensor e Vídeo Sensor de imagem: CMOS progressivo 1/2,8’’ Resolução efetiva: 2 Megapixels (1920 × 1080 - Full HD 1080p) Linhas horizontais: 1920H Relação sinal-ruído: ? 55 dB Sensibilidade mínima: Colorido: 0,005 Lux 0 Lux com infravermelho ativado Formato de vídeo: NTSC Velocidade do obturador: 1/4s a 1/30.000s Lente e Zoom Lente varifocal motorizada Distância focal: aprox. 4,8 mm a 120 mm Abertura: F1.6 a F4.4 Zoom óptico mínimo: 25× Zoom digital adicional: 4× Distância mínima do objeto: Wide: 100 mm Tele: 1000 mm Movimentação PTZ Rotação horizontal (Pan): 0° a 360° contínuo Rotação vertical (Tilt): Padrão: 2° a 90° Configurável: -15° a 90°, com autoflip Velocidade máxima: Horizontal: até 240°/s Vertical: até 200°/s Presets programáveis: mínimo 300 Patrulhas automáticas: mínimo 5 Tours: mínimo 8, com até 32 presets por tour Auto-scan configurável Visão Noturna Infravermelho integrado Quantidade mínima de LEDs IR: 6 Comprimento de onda: 850 nm Alcance mínimo do infravermelho: 100 metros IR inteligente ajustável Filtro de corte IR (ICR) com troca automática Recursos de Imagem WDR ajustável BLC (Compensação de luz de fundo) HLC (Compensação de luz alta) AGC automático e ajustável Redução de ruído digital 2D e 3D (DNR) Modos de imagem: Padrão / Suave / Vivo Ajustes de nitidez, brilho, contraste, saturação, gamma e croma Funções de Segurança e Monitoramento Máscara de privacidade: mínimo 24 áreas configuráveis Detecção de inatividade e reinicialização automática Função espelho (rotação horizontal e vertical) Interfaces e Conectividade Saída de vídeo: BNC 75 ? Comunicação serial: RS-485 Protocolos PTZ compatíveis: Pelco-D, Pelco-P ou equivalentes Entrada de áudio: 1 canal Entradas de alarme: mínimo 2 Saída de alarme: mínimo 1 Alimentação e Proteções Alimentação: 12 Vcc Consumo máximo: Sem IR: ? 13 W Com IR ativado: ? 20 W Proteção contra surtos elétricos: mínimo 15 kV (vídeo, alimentação e RS-485) Características Físicas Estrutura do tipo Speed Dome Material: metal Grau de proteção: IP66 Cor: neutra (clara) Dimensões aproximadas: Ø 160 mm × 295 mm Peso aproximado: 4,2 kg Condições Ambientais Temperatura de operação: -40 °C a +70 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C Umidade relativa: 0% a 90% (sem condensação) CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO Equipamento novo, sem uso ou recondicionamento Acompanhado de suportes, conectores e acessórios de instalação Firmware atualizado Manual técnico ou documentação equivalente GARANTIA Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |  |  |  |
| 51-A. | 19.2101 | un | 15 | SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS MINI-GBIC/SFP (POE). SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT E 4 SLOTS MINI-GBIC/SFP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Características gerais Switch gerenciável Camada 2 com funcionalidades Camada 3 Lite, tais como roteamento estático IPv4/IPv6. Chassi metálico, formato rack 19’’, altura 1U. Fonte interna, bivolt automática (100–240 V AC). Sistema operacional embarcado com atualização via web ou TFTP. Portas e desempenho 24 portas Ethernet 10/100/1000 Mbps com suporte a PoE IEEE 802.3af e PoE+ IEEE 802.3at. Capacidade PoE total mínima de 370 W, distribuída dinamicamente entre as portas. 4 portas uplink compatíveis com transceptores SFP 1 Gbps ou SFP+ 10 Gbps. Capacidade de comutação mínima de 56 Gbps. Throughput mínimo de 41,7 Mpps. Suporte a Auto MDI/MDI-X em todas as portas cobre. Recursos de gerenciamento Interface de gerenciamento via Web (HTTPS) e CLI, localmente ou por rede. Suporte a SNMP v1/v2c/v3. Suporte a RADIUS e/ou TACACS+ para autenticação. Suporte a sFlow ou mecanismo equivalente de monitoramento de tráfego. Suporte a Syslog remoto. Configuração e backup via TFTP/FTP/SFTP. Recursos de comutação e rede VLAN 802.1Q, com mínimo de 256 VLANs configuráveis. Link Aggregation (LACP – 802.3ad). STP/RSTP/MSTP (802.1D / 802.1w / 802.1s). QoS 802.1p com priorização por porta, MAC ou IP. Port Mirroring. IGMP Snooping v1/v2/v3. DHCP Snooping. ARP Inspection ou funcionalidade equivalente. Recursos avançados / L3 Lite Suporte a IPv4 e IPv6. Roteamento estático IPv4 e IPv6. VLAN Routing (Inter-VLAN). Dual Stack IPv4/IPv6. Suporte mínimo a 32 rotas estáticas. Segurança 802.1X com autenticação em porta. Controle de tempestade (Broadcast / Multicast / Unknown-Unicast Storm Control). Port Security com limitação de MACs por porta. Proteção contra ataques DoS de camada 2 (recursos equivalentes). PoE Suporte às normas IEEE 802.3af (PoE) e IEEE 802.3at (PoE+) em todas as portas. Orçamento de potência mínima de 370 W. Gerenciamento de prioridade PoE por porta. Capacidade de ligar/desligar PoE remotamente. Outros requisitos Temperatura de operação: 0°C a 40°C. Garantia mínima de 3 anos, com suporte técnico nacional. |  |  |  |
| 52-A. | 19.1613 | PÇ | 10 | SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS (SEM POE). SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS (SEM POE) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS Portas e Interfaces: 24 portas RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 4 slots SFP compartilhados (Gigabit) / 1 porta de console (RJ45 ou mini-USB) / Auto MDI/MDI-X / Configuração automática (auto-negociação) e manual de velocidade e duplex Capacidade de Comutação e Desempenho: Capacidade de comutação: até 48 Gbps (non-blocking) / Taxa de encaminhamento: até 35,7 Mpps (64-byte packets) Empilhamento: Suporte a empilhamento de até 8 unidades (192 portas) / Hot Swap (inserção/remoção a quente) / Topologia em anel ou cadeia / Master e backup máster /Autonumeração ou configuração manual Camada 2: Tabela MAC: mínimo 8.000 entradas / Suporte a no mínimo 256 VLANs ativas (intervalo de 4096) / VLANs baseadas em porta e 802.1Q / Suporte a GVRP, PVST, STP, RSTP, MSTP Camada 3: Roteamento estático IPv4/IPv6 / CIDR / Até 128 rotas estáticas / Encaminhamento em silício (wire-speed) IPv6: Host mode, IPv6 over Ethernet, pilha dual IPv4/IPv6 / Neighbor Discovery (ND) / Stateless address autoconfiguration / ICMPv6, DAD, PMTU Discovery / ISATAP tunneling / Aplicações IPv6: Web/SSL, Telnet/SSH, SNTP, TFTP, RADIUS, Syslog, DNS / RFCs suportados: RFC2460, RFC2461, RFC2462, RFC4291, RFC4214, entre outros QoS: Suporte a IEEE 802.1p / Priorização de pacotes em hardware / Classificação por DSCP, IP Precedence Segurança: IEEE 802.1X para autenticação / ACLs baseadas em: Endereço MAC (origem/destino) / Endereço IP (origem/destino) / Protocolo, portas TCP/UDP / VLAN, DSCP, tipo Ethernet, ICMP, IGMP /Suporte a no mínimo 1000 regras ACL Alta Disponibilidade: Protocolos: IEEE 802.3ad (LACP), 802.1D (STP), 802.1W (RSTP), 802.1S (MSTP) / IGMP Snooping v1 e v2 Gerenciamento: Interface Web com segurança SSL / CLI via console, Telnet e SSH / SNMP v1, v2c e v3 / Espelhamento de portas / Ferramentas: traceroute, ping, syslog, DHCP/BOOTP client, TFTP, SNTP, Xmodem / Diagnóstico de cabo / Gestão centralizada com IP único para a pilha CABEAMENTO: Tipo: UTP categoria 5 ou superior / Compatível com 10/100/1000 Mbps ALIMENTAÇÃO: Fonte interna universal: 100240V AC, 5060Hz / Conector para fonte redundante externa (48V DC) ACESSÓRIOS INCLUSOS: Cabo de console / Cabo de alimentação AC / Kit de montagem em rack / Guia de instalação rápida CERTIFICAÇÕES: UL 60950, CSA 22.2, CE, FCC Parte 15 Classe A GARANTIA Mínimo de 12 meses on-site, a contar do aceite / Substituição integral do equipamento em caso de defeito (exceto mau uso comprovado) /Abertura de chamados por telefone 0800 ou chamada a cobrar |  |  |  |
|  | VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA: - Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar. - Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 45 dias consecutivos do recebimento do “Pedido de Empenho”).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas).

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.